РЕФЕРАТЫ 2-2013

ЗАКОНЫ, СТАНДАРТЫ, НОРМАТИВЫ

Алексеев В. С. Правовые и технологические принципы отведения токсичных и высокоминерализованных сточных вод 3

В новом Федеральном законе «О водоснабжении и водоотведении», действующем с 1 января 2013 г., отсутствуют нормативные требования к способам обращения с токсичными и высокоминерализованными сточными водами, а СНиП 2.01.28-85 ориентированы на нормирование захоронения промышленных твердых токсичных отходов и жидких отходов по перечню отраслевых министерств. В связи с этим в отношении токсичных сточных вод предлагается руководствоваться Методическим пособием Минприроды РФ (2003 г.) «Критерии отнесения опасных отходов к классам опасности для окружающей природной среды». В соответствии с постатейным комментарием к Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении», для жидких отходов (сточных вод) первого и второго классов опасности, а также высокоминерализованных стоков предлагается разрешить их захоронение в глубокие горизонты земной коры, изолированные от пресных подземных и поверхностных вод. Разрешение необходимо предварительно согласовать с природоресурсным законодательством.

Ключевые слова: токсичные и высокоминерализованные стоки, полигон подземного захоронения, нормативно допустимый сброс, предельно допустимый сброс, экологическая безопасность.

LEGISLATION, STANDARDS, GUIDELINES

Alekseyev V. S. Legal and technologic principles of toxic and highly mineralized wastewater management 3

Federal Law «On water supply and wastewater management» in effect from the 1st of January 2013 is lacking regulatory requirements to the processes of handling toxic and highly mineralized wastewater, whereas 2.01.28-85 SNiP (Construction rules and norms) specify the regulation of landfilling industrial solid and liquid wastes listed in the inventory of branch ministries. In relation to handling toxic wastewater it is recommended to be guided by «Criteria of hazardous waste ranging to classes of hazard to natural environment» Instructional Guidelines issued by RF Ministry of Natural Resources (2003). The clause-by-clause comments to Federal Law «On water supply and wastewater management» suggest to permit disposal of liquid wastes (wastewater) of the first and second classes of hazard as well as highly mineralized wastewater into deep horizons of the earth's crust isolated from fresh underground and surface waters. The permission must be in line with Natural Resource Law.

Key words: toxic and highly mineralized wastewater, underground landfill, standard permissible discharge, maximum permissible discharge, environmental safety.

Лернер А. Д. Об ошибках нормирования водопотребления в измененных «Правилах установления и определения нормативов предоставляемых коммунальных услуг» 9

При отсутствии у большинства населения Дальнего Востока приборов учета воды основную роль в экономической деятельности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства играют установленные нормативы водопотребления и водоотведения. Их объективная оценка существенно влияет на действующие тарифы для населения. Приведены критические замечания на предложенные изменения в постановлении Правительства РФ от 28 марта 2012 г. № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов предоставляемых коммунальных услуг» к ранее изданным «Правилам установления и определения нормативов предоставляемых коммунальных услуг», введенным в действие постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306.

Ключевые слова: норматив водопотребления и водоотведения, фактический удельный расход, расход воды на общедомовые нужды.

Lerner A. D. On errors in rationing water consumption in the amended version of «Guidelines on establishing and determining public services standards» 9

Since most of the population of the Far East does not have domestic water meters the economic activities of water and wastewater utilities are based mainly on the established water consumption and wastewater discharge normative standards. Their objective assessment affects significantly the current tariffs for population. The pointed comments on the suggested amendments to No. 258 RF Government decree of March 28th, 2012 «Amendments to Guidelines on establishing and determining public services standards» are presented in relation to previously issued «Guidelines on establishing and determining public services standards» promulgated with No. 306 RF Government decree of May 23rd, 2006.

Key words: water consumption and wastewater discharge normative standards, actual specific flow rate, water consumption for house maintenance.

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Всероссийский съезд водоканалов 12

RUSSIAN WATER AND WASTEWATER ASSOCIATION

All-Russia Congress of Water and Wastewater Companies (VODOKANALS) 12

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

«ВэйстТэк–2013» – главное событие года в природоохранном секторе 15

INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND CONFERENCES

«WasteTech–2013» – main event of the year in environmental protection sector 15

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Алексеева Л. П., Егоров В. Ф., Староселец Л. Н., Паничева С. А., Адаева С. Н. Снижение концентрации остаточного алюминия в питьевой воде на Южной водопроводной станции г. Ярославля 16

Рассмотрены вопросы содержания повышенных концентраций остаточного алюминия в питьевой воде, очищенной на Южной водопроводной станции г. Ярославля. На основании проведенного анализа данных качества воды установлено влияние отдельных ее показателей на концентрацию остаточного алюминия. Представлены результаты экспериментальных исследований по очистке волжской воды с применением различных коагулянтов и флокулянтов. Показана целесообразность использования в холодные периоды года коагулянта оксихлорида алюминия взамен сульфата алюминия, а также флокулянта Praestol-650.

Ключевые слова: питьевая вода, остаточный алюминий, коагулянт, флокулянт.

POTABLE WATER SUPPLY

Alexeyeva L. P., Yegorov V. F., Staroselets L. N., Panicheva S. A., Adayeva S. N. Reducing residual aluminium concentration in drinking water at the Yaroslavl South water treatment plant 16

The aspects of elevated residual aluminium concentrations in drinking water at the Yaroslavl South water treatment plant are considered. On the basis of analyzing the data on water quality the effect of separate parameters on the residual concentration of aluminium was revealed. The experimental results of investigating the Volga river water treatment with the use of different coagulants and flocculants are presented. The expediency of replacing aluminium sulfate and Praestol-650 flocculant with aluminium oxychloride coagulant in cold seasons is shown.

Key words: drinking water, residual aluminium, coagulant, flocculant.

Вольфтруб Л. И., Корабельников В. М., Егоров В. Ф., Староселец Л. Н., Паничева С. А., Лашманова Е. О., Юнок С. А., Муликов Р. Модернизация камер хлопьеобразования, отстойников и осветлителей на станциях водоподготовки 23

Приведены методы модернизации конструкций камер хлопьеобразования, отстойников и осветлителей со слоем взвешенного осадка, основанные на использовании процессов тонкослойно-рециркуляционного хлопьеобразования и тонкослойного осаждения. При использовании в новом строительстве в 2–3 раза сокращается объем сооружений, а при реконструкции действующих повышается их производительность с одновременным улучшением качества очистки воды и уменьшении вводимых доз реагентов. Приведена конструкция тонкослойных самопромывающихся модулей, изготовляемых централизованно в виде сотоблоков из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 250–300 мкм. Обобщен длительный положительный опыт эксплуатации модернизированных сооружений, расположенных на станциях водоподготовки коммунального, промышленного и энергетического назначения и работающих в условиях качественного разнообразия природных вод и методов их обработки.

Ключевые слова: станция водоочистки, камера хлопьеобразования, отстойник, осветлитель, тонкослойный модуль из сотоблоков, рециркулятор.

Volftrub L. I., Korabelnikov V. M., Yegorov V. F., Staroselets L. N., Panicheva S. A., Lashmanova E. O., Yunok S. A., Moulikov R. Upgrading flocculation tanks, settling tanks and clarifiers at the water treatment plants 23

The methods of improving the design of flocculation tanks, settling tanks and clarifiers with floc blanket based on the use of thin-layer – recirculating flocculation and thin-layer precipitation processes are presented. When employed in new construction the footprint of the facilities is reduced 2–3 times; whereas during the upgrade of the existing facilities their capacity increases together with water quality improvement and reduction of chemical consumption. The design of thin-layer self-cleaning modules manufactured in bulk in the form of polyethylene honeycomb blocks of polyethylene film more than 250–300 μm thick is presented. The positive long-term experience of operating the upgraded facilities located at the public, industrial and power water plants that are purifying natural water of different quality and using different treatment technologies was consolidated.

Key words: water treatment plant, flocculation tank, settling tank, clarifier, thin-layer module of honeycomb blocks, recirculator.

Селюков А. В. Стабилизационная обработка подземных вод Тюменского Севера 30

Обоснована необходимость стабилизационной обработки подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населенных пунктов Тюменского Севера. Показана целесообразность применения щелочных реагентов, особенно при стабилизационной обработке воды на действующих очистных сооружениях водоподготовки. В качестве реагента стабилизационной обработки предлагается каустическая сода. Технологические испытания процесса проведены на воде Новомихайловского и Атлымского водоносных горизонтов, наиболее часто используемых в питьевом водоснабжении региона.

Ключевые слова: холодные маломинерализованные подземные воды, стабилизационная обработка, щелочной реагент, каустическая сода, углекислота, железо, марганец.

Selyukov A. V. Stabilization treatment of underground waters in the Tyumen North Region 30

The necessity of stabilization treatment of underground water used for potable water supply of the Tyumen North settlements is substantiated. The expediency of adding alkaline agents in the process of stabilization at the existing water treatment facilities in particular, is shown. Caustic soda is recommended as a stabilization agent. The in-process tests were carried out with water from Novomikhailovsk and Altymsk aquifiers that are most often used for potable water supply in the region.

Key words: cool low-mineralized underground water, stabilization treatment, alkaline agent, caustic soda, carbonic acid, iron, manganese.

Бекренев А. В., Кинебас А. К., Портнова Т. М., Веремей Т. А. Система стабилизации агрессивной воды на Петродворцовой водопроводной станции 34

С целью предотвращения коррозионных процессов в стальных трубопроводах водопроводной распределительной сети на Петродворцовой водопроводной станции подготовлена и осуществлена опытно-промышленная эксплуатация системы стабилизации воды, подаваемой Южной водопроводной станцией Санкт-Петербурга. В течение всего периода дозирования реагентов за счет достижения пассивации стали наблюдалась тенденция снижения содержания железа в контрольных точках водопроводной сети г. Петродворца.

Ключевые слова: питьевая вода, коррозионная агрессивность, вторичное загрязнение, железо, хлорид кальция, карбонат натрия, система стабилизации воды, контрольная точка сети, пассивация.

Bеkrenev A. V., Kinebas A. K., Portnova T. M., Veremey T. A. Stabilization of corrosive water at the Petrodvoretz water treatment plant 34

In order to prevent corrosion in steel water distribution pipelines pilot tests of a water stabilization system fed with water from the South water treatment plant of Saint-Petersburg were carried out at the Petrodvoretz water treatment plant. During the entire period of chemical dosing steel passivation was achieved which provided for the tendency for iron concentration decrease at the test points of the Petrodvoretz water distribution network.

Key words: drinking water, corrosion activity, secondary pollution, iron, calcium chloride, sodium carbonate, water stabilization system, network test point, passivation.

Журба М. Г., Савельев С. П., Урусов Д. Ю., Габлия Ю. А., Дячук С. А., Лыков В. В., Парусов Д. В. Усовершенствование технологии обезжелезивания и деманганации подземных вод г. Ульяновска 40

Предложена и испытана усовершенствованная двухступенчатая технология обезжелезивания и деманганации подземных вод с плавающей пенополистирольной загрузкой на очистных сооружениях г. Ульяновска. На первой ступени очистки реализуются процессы аэрации-дегазации, контактного фильтрования и регулирования скорости фильтрования для фильтров второй ступени. Установлено, что удаление марганца из воды Архангельского грунтового водозабора может быть осуществлено лишь при дополнительном использовании перед фильтрами второй ступени 4–5-процентного раствора перманганата калия с дозами 0,6–0,8 мг/л. При этом время контакта реагента с загрузкой фильтра второй ступени может быть сокращено с 20 до 4–5 мин.

Ключевые слова: подземные воды, обезжелезивание, деманганация, окисление, катализатор, биореактор-фильтр, плавающая пенополистирольная загрузка.

Zhourba M. G., Savelyev S. P., Ourousov D. Yu., Gabliya Yu. A., Dyachouk S. A., Lykov V. V., Parousov D. V. Improving the technology of deironing and demanganation of the underground waters in Ulyanovsk 40

An improved design of two-stage technology of deironing and demanganation of underground waters with the use of floating polystyrene foam media at the Ulyanovsk water treatment facilities was suggested and tested. At the first stage the processes of aeration-degassing, contact filtration and filtration rate regulation of the second stage filters are carried out. It was established that manganese removal from the underground water of Arkhangelsk water intake can be carried out only by additional dosing 0.6–0.8 mg/l of 4–5% potassium permanganate solution before the filters of the second stage. In doing so the time of chemical being in contact with the filter media of the second stage can be reduced from 20 to 4–5 minutes.

Key words: underground water, deironing, demanganation, oxidation, catalyst, bioreactor-filter, floating polystyrene foam media.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Степанов С. В., Стрелков А. К., Блинкова Л. А., Морозова К. М., Беляков А. в. Определение кинетических констант для процессов биохимической очистки сточных вод нефтеперерабатывающих заводов 46

Представлены результаты исследований, проведенных в контактных условиях на сооружениях биологической очистки сточных вод Новокуйбышевского, Куйбышевского, Сызранского и Ачинского нефтеперерабатывающих заводов. На основании измерения скорости потребления кислорода получены значения максимальной скорости окисления, константы Михаэлиса и коэффициента ингибирования продуктами распада активного ила. Кинетические константы зависят от состава исходных сточных вод и подвержены суточным колебаниям. Полученные значения могут быть использованы для расчета аэротенков, предназначенных для очистки сточных вод нефтеперерабатывающих заводов.

Ключевые слова: сточные воды, нефтеперерабатывающий завод, биологическая очистка, активный ил, кинетическая константа.

WASTEWATER TREATMENT

Stepanov S. V., Strelkov A. K., Blinkova L. A., Morozova K. M., Belyakov A. V. Estimating kinetic constants for the process of biochemical treatment of oil refinery wastewater 46

The results of studies carried out under periodic conditions at the wastewater biological treatment facilities of the Novokouibyshevsky, Kouibyshevsky, Syzransky and Atchinsky oil refineries are presented. With reference to the measured oxygen consumption rate the values of the maximum oxidation rate, Michaelis constants and coefficient of inhibition by activated sludge degradation products were obtained. Kinetic constants depend on the raw wastewater composition and are subject to daily fluctuations. The obtained values can be used in designing aeration tanks for oil refinery wastewater treatment.

Key words: wastewater, oil refinery, biological treatment, activated sludge, kinetic constant.

Соколов Л. И. Очистка хромсодержащих сточных вод реагентом из отходов шлифовального производства 52

Предложены технологические схемы очистки разбавленных и концентрированных хромсодержащих сточных вод по ресурсосберегающему принципу. Разработан новый вид реагента-восстановителя, полученного из шлифовального шлама металлообрабатывающих производств. Исследован процесс восстановления ионов шестивалентного хрома отходами шлифовального производства. Представлены значения восстановительной емкости сточных вод ряда химических производств. Разработана методика экспресс-оценки восстановительных свойств шламов и суспензий на их основе.

Ключевые слова: хромсодержащие сточные воды, шлифовальный шлам, восстановительная емкость, расход реагентов.

Sokolov L. I. Chrome containing wastewater treatment with a chemical produced from grinding wastes 52

Process designs of diluted and concentrated chrome containing wastewater treatment on the principle of resource recovery are suggested. A new type reducing agent produced from grinding sludge of metalworking production was developed. The process of hexavalent chrome ion recovering with grinding wastes was investigated. The values of wastewater reducing capacity of some chemical production plants are presented. The technique of express assessment of chemical sludge and slurry reducing properties was developed.

Key words: chrome containing wastewater, grinding sludge, reducing capacity, chemical consumption.

ОБРАБОТКА ОСАДКОВ

Бутко Д. А., Лысов В. А., Нечаева Л. И., Поповьян Г. В., Рыльцева Ю. А. Косвенное определение свойств водопроводного осадка 60

В ходе проведенных исследований свойств осадка при определении значений его сопротивления сдвигу установлен переводной коэффициент, позволяющий адаптировать данные, полученные в лабораторных условиях, к значениям, измеренным непосредственно в сооружениях (горизонтальных отстойниках). Приведены графические зависимости изменения структуры осадка от значений сопротивления осадка сдвигу.

Ключевые слова: водопроводный осадок, сопротивление сдвигу, структура осадка, горизонтальный отстойник, переводной коэффициент.

SLUDGE HANDLING

Boutko D. A., Lysov V. A., Nechayeva L. I., Popovyan G. V., Ryltseva Yu. A. Indirect determination of water sludge properties 60

In the course of investigating sludge properties and determining sludge shear strength a conversion factor was specified that allowed adapting laboratory data to the measurements obtained directly at the facilities (horizontal settling tanks). The curves of changes in sludge consistency depending on sludge shear strength values are presented.

Key words: water sludge, shear strength, sludge consistency, horizontal settling tank, conversion factor.