# РЕФЕРАТЫ-2013-5

ВОДОКАНАЛЫ РОССИИ

Явтушенко М. В., Тарасова О. В., Рузаев В. И., Беляева С. Д., Бибяев А. В., Беляев М. А. Пусконаладочные работы реконструированного блока биологической очистки на очистных сооружениях г. Подольска 4

Приведены результаты пусконаладочных работ реконструированного блока биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации г. Подольска. Осуществлен запуск технологического оборудования, мешалок и насосов рецикла, установленных в анаэробной и аноксидной зонах; оборудования вторичных отстойников; новых воздуходувных агрегатов NХ-300 корейской фирмы NEUROS. Уточнен режим промывки блока доочистки на момент проведения пусконаладочных работ. Проведена наладка станции ультрафиолетового обеззараживания. Контроль за технологическими параметрами работы сооружений осуществлялся по данным автоматических анализаторов и датчиков, также проводился лабораторный контроль. Отмечено превышение расхода поступающих сточных вод по сравнению с проектным значением; установлено превышение концентрации взвешенных веществ и фосфатов в поступающей воде. Сооружения, несмотря на превышение количества поступающих сточных вод и повышенную концентрацию загрязнений, обеспечивают глубокое удаление органических веществ и биогенных элементов.

Ключевые слова: реконструкция, блок биологической очистки, сточные воды, нитри-денитрификация, дефосфатация, доочистка, обеззараживание, технологический контроль, доза ила, растворенный кислород.

WATER AND WASTEWATER COMPANIES (VODOKANALS) IN RUSSIA

Yavtoushenko M. V., Tarasova O. V., Rousayev V. I., Belyaeva S. D., Bibyaev A. V., Belyaev M. A. Commissioning the upgraded biological treatment plant at the Podolsk wastewater treatment facilities 4

The results of commissioning the upgraded biological treatment plant at the Podolsk wastewater treatment facilities are presented. The start up of the basic equipment, mixers and recycle pumps installed in anaerobic and anoxic zones; the secondary settler equipment; the new Korean NEUROS NХ-300 air blowers was carried out. The tertiary treatment unit washing regime during commissioning was defined. Commissioning of the UV-disinfection plant was carried out. The operational parameters of the treatment facilities were monitored by the automatic analyzers and sensors data; the laboratory control was carried out as well. Exceeding the incoming wastewater flow compared to the design value was noted; exceeding suspended solids and phosphate concentrations in the incoming wastewater was registered. However, despite the excess of the incoming wastewater flow and increased concentration of pollutants, the treatment facilities ensure advanced elimination of organic matter and nutrients.

Key words: upgrade, biological treatment plant, wastewater, nitrification-denitrification, phosphate removal, tertiary treatment, disinfection, in-process control, active sludge dosage, dissolved oxygen.

Козлов М. Н., Стрельцов С. А., Кевбрина М. В., Гаврилин А. М., Газизова Н. Г. Ацидофикация (преферментация) как метод стабилизации сырого осадка при очистке сточных вод от биогенных элементов 13

Концентрация легкодоступного органического вещества определяет стабильность процесса биологического удаления фосфора фосфатов из сточных вод. Сточные воды г. Москвы характеризуются невысоким содержанием этого показателя. Одним из методов увеличения доли легкодоступной органики является проведение процесса ацидофикации (преферментации) сырого осадка. Приведены результаты лабораторных, пилотных и промышленных испытаний процесса ацидофикации сырого осадка московских очистных сооружений. Процесс ацидофикации обеспечивает увеличение содержания летучих жирных кислот в сточной воде, что обусловило более стабильное удаление фосфора фосфатов в аэротенках, работающих по технологической схеме Кейптаунского университета.

Ключевые слова: преферментация, ацидофикация, легкодоступное органическое вещество, удаление фосфора.

Kozlov M. N., Streltsov S. A., Kevbrina M. V., Gavrilin A. M., Gazizova N. G. Acidification (prefermentation) as a method of raw sludge stabilization in the process of nutrients removal from wastewater 13

The concentration of readily available organic matter determines the stability of biological elimination of phosphate phosphorus from wastewater. Wastewater in Moscow is characterized with low value of this index. The process of raw sludge acidification (prefermentation) is one of the methods of increasing the concentration of readily available organics. The results of laboratory, pilot and industrial-scale testing raw sludge acidification at the Moscow wastewater treatment facilities are presented. Acidification process provides for increasing the concentration of volatile fatty acids in wastewater that improves the stability of phosphate phosphorus elimination in the aeration tanks operating with the technology developed at the University of Cape Town.

Key words: prefermentation, acidification, readily available organic matter, phosphorus removal.

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Павлинова И. И. Научно-практическая конференция, посвященная памяти академика РАН С. В. Яковлева 22

EXHIBITIONS AND CONFERENCES

Pavlinova I. I. Scientific and practical conference in commemoration of S. V. Yakovlev, Academician of the Russian Academy of Sciences 22

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Кулаков А. А. Экологическая оценка комплекса «водный объект – выпуск очищенных сточных вод» 25

В рамках проведенных исследований разработан подход к экологической оценке комплекса «водный объект – выпуск очищенных сточных вод». Оценена вероятность обеспечения проектных показателей биологической очистки и природоохранных нормативов на малых коммунальных очистных сооружениях канализации. Определена кратность превышения предельно допустимой концентрации в очищенных сточных водах и в реках до и после сброса на примере Вологодской области. Выявлены зависимости между гидравлическими и химическими характеристиками приемников сточных вод и отводимых стоков.

Ключевые слова: очистные сооружения канализации, экологическая оценка, водный объект, сточные воды, предельно допустимая концентрация.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Koulakov А. А. Environmental assessment of a «water body – effluent discharge» scheme 25

During the studies an approach to the environmental assessment of a «water body-effluent discharge scheme» was developed. Probability of  meeting the design performance of biological treatment and environmental requirements at small-scale municipal wastewater treatment facilities was evaluated. Maximum permissible concentration exceeding factor both in effluents and river water before and after discharging by the example of the Vologda Region case study was determined. Relationships between hydraulic and chemical parameters of effluent receiving bodies and discharged effluents were defined.

Key words: wastewater treatment facilities, environmental assessment, water body, wastewater, maximum permissible concentration.

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Беляк А. А., Жаворонкова В. И., Смирнов А. Д., Лайнер Ю. А., Мильков Г. А. Изучение коагулирующей способности новых алюминийсодержащих коагулянтов для очистки природных вод 32

Приведены результаты испытаний трех новых коагулянтов, разработанных Институтом металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова Российской Академии Наук: двух коагулянтов на основе североонежского боксита и одного коагулянта на основе красного шлама. Результаты испытаний показали, что эффективность очистки воды по общим показателям с использованием новых коагулянтов при оптимальных дозах практически такая же, как с применением стандартного сульфата алюминия. Исключение составляет коагулянт на основе красного шлама, повышающий содержание ионов железа в очищенной воде.

Ключевые слова: очистка природных вод, коагулянт, эффективность очистки, мутность, цветность, железо.

POTABLE WATER SUPPLY

Belyak А. А., Zhavoronkova V. I., Smirnov A. D., Lainer Yu. A., Milkov G. A. Investigating the coagulating capacity of advanced aluminium-containing coagulants in natural water treatment 32

The results of testing three new coagulants developed at the A. A. Baikov Institute of Metallurgy and Material Sciences of the Russian Academy of Sciences: two North-Onega bauxite-based coagulants and one red-mud-based coagulant are presented. The test results showed that the overall performance of water treatment with optimal dosages of the new coagulants was practically similar to the treatment with traditional aluminium sulfate, except for the red-mud-based coagulant that increased the concentration of iron ions in water after treatment.

Key words: natural water treatment, coagulant, treatment efficiency, turbidity, color, iron.

Соколов Д. М., Нечаев Д. Н. Петрифильмы (3M™ Petrifilm™) – инновационные тест-системы для микробиологического контроля питьевой воды 38

Рассматриваются особенности и преимущества ускоренного способа микробиологического контроля воды с использованием петрифильмов (3М™ Petrifilm™). Петрифильмы (3М™ Petrifilm™) – это новый стандарт питательных сред, используемый за рубежом и в России для микробиологического контроля продуктов питания, напитков и воды. Срок хранения петрифильмов сопоставим с сухими средами, а способ применения значительно проще. Одно из главных преимуществ сред на подложках Petrifilm™ – это отсутствие этапа приготовления сред. Линейка петрифильмов для исследования воды 3М™ Petrifilm™ Aqua Plates включает тест-системы для определения гетеротрофных бактерий (общее микробное число), общих и термотолерантных колиформных бактерий, энтеробактерий (глюкозоположительных колиформных бактерий), дрожжей и плесеней. Целевые микроорганизмы идентифицируются по наличию роста на специальных средах, изменению цвета колоний и среды и в ряде случаев по газообразованию. Петрифильмы (3М™ Petrifilm™) обеспечивают получение достоверных и надежных результатов при анализе питьевой воды методом прямого посева, а также методом мембранной фильтрации.

Ключевые слова: питьевая вода, микробиологический анализ, общие колиформные бактерии, термотолерантные  колиформные бактерии, глюкозоположительные колиформные бактерии, ОМЧ, мембранная фильтрация, петрифильмы, 3М™ Petrifilm™ Aqua Plates.

Sokolov D. M., Netchayev D. N. Petrifilms (3M™ Petrifilm™) – innovative test-systems for microbial water quality monitoring 38

The specific features and benefits of the express method of microbiologic water quality monitoring with 3М™ Petrifilm™ are considered. 3М™ Petrifilm™ is an advanced medium standard used in Russia and abroad for microbiologic monitoring of food products, beverages and water quality. The 3М™ Petrifilm™ shelf life as long as dehydrated culture media; at the same time 3М™ Petrifilm™ is much easier to use. One of the main advantages of 3М™ Petrifilm™ is that there is no stage of culture media preparation. The main types of The 3М™ Petrifilm™ Aqua Plates for water testing are tests for determination of the number of heterotrophic bacteria (total microbial count), coliforms and enterobacteria (glucose-positive coliform bacteria), yeast and mold. The target microorganisms are determined from the growth on the selective medium, occurrence of acidification zone and gas formation. 3М™ Petrifilm™ Aqua Plates ensure valid and reliable results of analyzing drinking water by direct inoculation and membrane filtration.

Key words: drinking water, microbiological analysis, total coliform bacteria, termotolerant coliform bacteria, glucose-positive coliform bacteria, TVC, membrane filtration, petrifilms, 3М™ Petrifilm™ Aqua Plates.

Кофман В. Я. Напорная флотация в водоподготовке (обзор зарубежных изданий) 44

Приведен обзор зарубежных источников по одной из перспективных технологий водоподготовки – напорной флотации. В процессе напорной флотации снижается мутность воды, удаляются водоросли, а также цисты Giardia и ооцисты Cryptosporidium, при этом эффективность очистки выше, чем при седиментации. Технология эффективна при очистке воды невысокой мутности. За рубежом существует неоспоримая тенденция увеличения использования установок напорной флотации, в том числе для очистки воды и сточных вод различного происхождения.

Ключевые слова: водоподготовка, напорная флотация, гидравлическая нагрузка, эффективность очистки.

Kofman V. Ya. Dissolved-air flotation in water treatment (a review of foreign literature) 44

A review of foreign literature on one of the perspective water treatment technologies, i. e. dissolved-air flotation, is presented. The process of dissolved-air flotation provides for decreasing water turbidity, eliminating algae, Giardia cysts and Cryptosporidium oocysts; whereby, the treatment efficiency is higher compared to sedimentation. The technology ensures efficient removal of low turbidity levels. Overseas, beyond controversy, the tendency of using dissolved-air flotation units for purification of water and wastewater of different origin is increasing.

Key words: water treatment, dissolved-air flotation, hydraulic loading, treatment efficiency.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

# Степанов С. В., Швецов В. Н., Морозова К. М., Беляков А. В., Блинкова Л. А. Исследование технологии нитри-денитрификации для очистки нефтесодержащих сточных вод 50

Представлены результаты исследований биологической очистки сточных вод Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода по технологии нитри-денитрификации. Показана возможность достижения современных требований к качеству очищенной воды по соединениям азота, в том числе при очистке производственного стока без смешения с городскими сточными водами. Определены кинетические константы процессов нитри-денитрификации и окисления нефтепродуктов, необходимые для расчета очистных сооружений.

Ключевые слова: нефтеперерабатывающий завод, сточные воды, биологическая очистка, нитрификация, денитрификация, кинетическая константа.

# WASTEWATER TREATMENT

# Stepanov S. V., Shvetsov V. N., Morozova K. M., Belyakov A. V., Blinkova L. A. Investigating nitrification-denitrification technologies of oily wastewater treatment 50

The results of investigating biological treatment by nitrification-denitrification technology of oily wastes of the Novokuybyshevsky oil refinery are presented. Possible meeting the advanced requirements to the effluent quality in relation to nitrogen compounds, particularly, by industrial wastewater treatment without blending with municipal wastewater is shown. The kinetic constants of nitrification-denitrification processes and oxidation of oil products required for designing wastewater treatment facilities are determined.

Key words: oil refinery, wastewater, biological treatment, nitrification, denitrification, kinetic constant.

ОБРАБОТКА ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

Павлинова И. И. Технологические решения по эффективной обработке осадка с получением энергии 58

WASTEWATER SLUDGE TREATMENT

Pavlinova I. I. Technological decisions on effective sludge processing with energy recovery 58