100 лет С. В. ЯКОВЛЕВУ и 80 лет НИИ ВОДГЕО

Воронов Ю. В. Академик РАН С. В. Яковлев, педагог и ученый 4

Ю. В. ВОРОНОВ*

* Воронов Юрий Викторович, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоотведение и водная экология», Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-27-65, e-mail: iiesm@mgsu.ru

CENTENARY of S. V. IAKOVLEV'S BIRTH and 80th ANNIVERSARY of NII VODGEO

Voronov Iu. V. S. V. Iakovlev, academician of RAS, educator and scientist 4

Iu. V. VORONOV*

* Voronov Iurii Viktorovich, Doctor of Engineering, Professor, Department of Water Supply and Water Ecology, Moscow State University of Civil Engineering

26 Iaroslavskoe Hwy., 129337 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-27-65, e-mail: iiesm@mgsu.ru

Куранов Н. П. НИИ ВОДГЕО – 80 лет! 7

Н. П. КУРАНОВ*

* Куранов Николай Петрович, доктор технических наук, профессор, генеральный директор ОАО «НИИ ВОДГЕО», президент НПО «ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 3, тел.: (499) 272-47-58, e-mail: watergeo@info.ru, http://watergeo.ru

Kuranov N. P. 80 years of NII VODGEO! 7

N. P. KURANOV*

* Kuranov Nikolai Petrovich, Doctor of Sciences (Engineering), Professor, General Director, NII VODGEO OJSC, President, VODGEO NPO

Build. 3, 9 B. Savvinsky lane, 119435 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 272-47-58, e-mail: watergeo@info.ru, http://watergeo.ru

Алексеев В. С. C. В. Яковлев – первый и последний действительный член Российской академии наук в области водного хозяйства 17

В. С. АЛЕКСЕЕВ*

* Владимир Сергеевич Алексеев, доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник, ОАО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 3, тел.: (499) 272-47-58, e-mail: watergeo@inbox.ru

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Охрана озера Байкал и обеспечение рационального природопользования в Байкальском регионе: Ежегодный доклад правительственной комиссии по Байкалу. 1998 год. – М., 1999. 227 с.

- Сивинцев Ю. В. Насколько опасно облучение. (Радиация и человек). – М.: ИздАТ, 1991. 111 с.

- Аварии на АЭС мира. Итоги науки и техники. – М., ВИНИТИ, 1986. 36 с.

- Кукин П. П., Лапин В. Л., Попов В. М., Марчевский Л. Э., Сердюк Н. И. Основы радиационной безопасности в жизнедеятельности человека. – Курск, МГАТУ им. К. Э. Циолковского, 1995. 143 с.

Alekseev V. S. S. V. Iakovlev – the first and the last Fellow of Russian Academy of Sciences in the field of water industry 17

V. S. ALEKSEEV*

* Vladimir Sergeevich Alekseev, Doctor of Sciences (Engineering), Professor, Principal Research Fellow, NII VODGEO OJSC

Build. 3, 9 B. Savvinsky per., 119435 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 272-47-58, e-mail: watergeo@inbox.ru

REFERENCES

- Okhrana ozera Baikal i obespechenie ratsional'nogo prirodopol'zovaniia v Baikal'skom regione: Ezhegodnyi doklad pravitel'stvennoi komissii po Baikalu [Protecting Lake Baikal and providing for environment conservation in the Baikal Region: 1998 Annual report of the government commission on Baikal. Moscow, 1999, 227 p.].

- Sivintsev Iu. V. Naskol'ko opasno obluchenie. (Radiatsiia i chelovek) [How dangerous radiation is. (Radiation and man). Мoscow, IzdAT Publ., 1991, 111 p.].

- Avarii na AES mira. Itogi nauki i tekhniki [Accidents at the world atomic power stations. Scientific and technical track record. Мoscow, VINITI Publ., 1986, 36 p.].

- Kukin P. P., Lapin V. L., Popov V. M., Marchevskii L. E., Serdiuk N. I. Osnovy radiatsionnoi bezopasnosti v zhiznedeiatel'nosti cheloveka [Radiological safety fundamentals in human life support. Kursk, MGATU Russian State Technological University named after K. E. Tsiolkovskii, 1995, 143 p.].

Первов А. Г. С. В. Яковлев, НИИ ВОДГЕО и разработки в области мембранных технологий на пороге XXI века 22

А. Г. ПЕРВОВ*

* Первов Алексей Германович, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение», Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-36-29, e-mail: waterlab@yandex.ru

Pervov A. G. S. V. Iakovlev, NII VODGEO and developments in the field of membrane technologies at the turn of the XXI century 22

A. G. PERVOV*

* Pervov Aleksei Germanovich, Doctor of Engineering, Professor, Department of Water Supply, Moscow State University of Civil Engineering

26 Iaroslavskoe Hwy., 129337 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-36-29, e-mail: waterlab@yandex.ru

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.161.2

Швецов В. Н., Морозова К. М., Фесенко Л. Н., Скрябин А. Ю., Вергунов А. И. Хлор- и броморганические соединения в питьевой воде: методы их удаления 30

В. Н. ШВЕЦОВ1, К. М. МОРОЗОВА2, Л. Н. ФЕСЕНКО3, А. Ю. СКРЯБИН4, А. И. ВЕРГУНОВ5

1 Швецов Валерий Николаевич, доктор технических наук, профессор, заведующий экспертно-консультационным центром,  ОАО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 1, тел.: (499) 245-96-33, e-mail: vst@aha.ru

2 Морозова Ксения Михайловна, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, ОАО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 1, тел.: (499) 272-47-58, e-mail: vodgeo@inbox.ru

3 Фесенко Лев Николаевич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водное хозяйство предприятий и населенных мест», Южно-Российский государственный политехнический университет им. М. И. Платова (Новочеркасский политехнический институт)

346428, Россия, г. Новочеркасск Ростовской области, ул. Просвещения, 132, тел.: (86352) 55-3-34, e-mail: 65613@mail.ru

4 Скрябин Александр Юрьевич, кандидат технических наук, генеральный директор ОАО «ПО Водоканал г. Ростова-на-Дону»

344019, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 295, тел.: (863) 83-14-08, e-mail: skryabin@rvdk.ru

5 Вергунов Алексей Игоревич, инженер-технолог, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346400, Россия, г. Новочеркасск Ростовской области, Баклановский проспект, 200, тел.: (951) 510-80-09, e-mail: verqunov_al@mail.ru

Проведены пилотные испытания биосорбционно-мембранной технологии, позволяющей снизить содержание тригалогенметанов в питьевой воде как путем предотвращения их образования, так и удаления их из очищенной воды. Предварительная биосорбционно-мембранная обработка воды р. Дон позволяет снизить образование токсичных хлор- и броморганических соединений при последующем хлорировании воды в 1,4–1,5 раза. Доочистка воды в биосорбционно-мембранном реакторе обеспечивает снижение количества хлорорганических соединений, образовавшихся при первичном хлорировании. Эффективность снижения концентрации хлороформа в биосорбционно-мембранном реакторе составляла в среднем 45%, дихлорбромметана – 82% и хлордибромметана – 89%, в то время как на фильтрах хлороформ удалялся на 23%, дихлорбромметан и хлордибромметан – на 33% каждый. При дополнительной обработке в биосорбционно-мембранном реакторе донской воды, прошедшей предварительную физико-химическую очистку, эффективность доочистки (удаления органических загрязнений) по ХПК составляла 33%, по перманганатной окисляемости – 35%, цветности – 34,3%. В то же время эффективность удаления органических загрязнений на фильтрах по ХПК составляла 19%, по перманганатной окисляемости – 9% и цветности – 10%. Наиболее высокая степень доочистки в обоих случаях была получена по мутности. Эффективность снижения мутности в биосорбционно-мембранном реакторе составляла 91%, на фильтрах – 58%. Результаты длительных исследований, проведенных на пилотной установке в течение двух лет на воде р. Дон, показали, что развитие биосорбционно-мембранных технологий является перспективным направлением совершенствования процессов очистки природных вод, в частности, для предотвращения образования хлор- и броморганических соединений при хлорировании воды.

Ключевые слова: очистка природной воды, тригалогенметаны, биосорбционно-мембранная технология, хлор- и броморганические соединения, порошкообразный активированный уголь.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Фомин Г. С. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам: Энциклопедический справочник. – М.: Протектор, 2010. 1008 с.

- Кириченко В. Е., Первова М. Г., Пашкевич К. И. Галогенорганические соединения в питьевой воде и методы их определения // Российский химический журнал. 2002. Т. XLVI. № 4. С. 18–27.

- Алексеева Л. П. Снижение хлорорганических соединений, образующихся в процессе подготовки питьевой воды // Водоснабжение и санитарная техника. 2009. № 9. С. 27–34.

- Шурэнцэцэг Х. Качество питьевой воды при различных способах водоподготовки. Дисс. … канд. техн. наук. – Иваново, 2009. 16 с.

- Руководство на технологию подготовки питьевой воды, обеспечивающую выполнение гигиенических требований в отношении хлорорганических соединений. – М., АКХ им. К. Д. Памфилова, 1989. 16 с.

- Швецов В. Н., Морозова К. М., Пушников М. Ю., Смирнова И. И. Очистка природных вод биосорбционно-мембранным методом // Водоснабжение и санитарная техника. 2007. № 11. С. 24–28.

- Швецов В. Н., Морозова К. М., Смирнова И. И. Развитие биомембранных технологий очистки природных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2009. № 9. С.64–70.

- Швецов В. Н., Морозова К. М., Фесенко Л. Н., Скрябин А. Ю., Теремязева О. В. Биосорбционно-мембранная технология для предотвращения образования хлор- и броморганических соединений в воде р. Дон // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 2. С. 7–13.

DRINKING WATER SUPPLY

Shvetsov V. N., Morozova K. M., Fesenko L. N., Skriabin A. Iu., Vergunov A. I. Chlororganic and bromorganic compounds in drinking water: methods of their removal 30

V. N. SHVETSOV1, К. М. MOROZOVA2, L. N. FESENKO3, A. Iu. SKRIABIN4, A. I. VERGUNOV5

1 Shvetsov Valerii Nikolaevich, Doctor of Sciences (Engineering), Chief of Expert-Consulting Centre, NII VODGEO OJSC

Build. 1, 9 B. Savvinsky lane, 119435 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 245-96-33, e-mail: vst@aha.ru

2 Morozova Kseniia Mikhailovna, PhD in Engineering, Chief Research Officer, NII VODGEO OJSC

Build. 1, 9 B. Savvinsky lane, 119435 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 272-47-58, e-mail: vodgeo@inbox.ru

3 Fesenko Lev Nikolaevich, Doctor of Sciences (Engineering), Professor, Chair of Department of Waterworks Systems at Industrial Facilities and Populated Areas, Platov South-Russian State Polytechnic University (Novocherkassk Polytechnic Institute)

132 Prosveshcheniia str., 346428 Novocherkassk, Rostov Area, Russian Federation, tel.: +7 (86352) 55-3-34, e-mail: 65613@mail.ru

4 Skriabin Aleksandr Iur'evich, PhD in Engineering, General Director, Production Association Vodokanal of Rostov-on-Don city, OJSC

295 Gor'kogo str., 344019 Rostov-on-Don, Russian Federation, tel.: +7 (863) 83-14-08, e-mail: skryabin@rvdk.ru

5 Vergunov Aleksei Igorevich, Process Engineer, EKOFES Scientific and Production Enterprise, LLC

200 Baklanovskii ave., 346400 Novocherkassk, Rostov Area, Russian Federation, tel.: +7 (951) 510-80-09, e-mail: verqunov_al@mail.ru

Pilot tests of biosorption membrane technology that allows reducing trihalomethanes concentration in drinking water by both preventing from their formation and by removing them from treated water were carried out. Biosorption membrane pretreatment of the Don River water provides for 1.4–1.5 reduction of toxic chlororganic and bromorganic compounds formation during post chlorination of water. Advanced water treatment in a biosorption membrane reactor ensures reducing the concentration of chlororganic compounds formed during primary chlorination. The average efficiency of reducing chloroform concentration in the biosorption membrane reactor was 45%, that of dichlorobromomethane – 82%, and of chlorodibromomethane – 89%, whereas filters provided for 23% chloroform reduction efficiency and 33% of dichlorobromomethane and chlorodibromomethane reduction efficiency, respectively. Additional treatment of the Don water in the biosorption membrane reactor after physical and chemical pretreatment provided for the post treatment efficiency (organics removal) of 33% for COD, 35% for permanganate value, and 34.3% for color. At the same time the efficiency of organics removal in filters was 19% for COD, 9% for permanganate value, and 10% for color. The highest post treatment efficiency in both cases was reached for turbidity removal. The efficiency of turbidity reduction in the biosorption membrane reactor was 91%, in filters – 58%. The results of long-term studies carried out for two years in the pilot plant with the Don River water showed that the development of biosorption membrane technologies was a promising direction of improving natural water treatment processes, in particular, for preventing from formation of chlororganic and bromorganic compounds during chlorination.

Key words: natural water treatment, trihalomethanes, biosorption membrane technology, chlororganic and bromorganic compounds, powdered activated carbon.

REFERENCES

- Fomin G. S. Kontrol' khimicheskoi, bakterial'noi i radiatsionnoi bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam. Entsiklopedicheskii spravochnik [Water. Control of chemical, bacterial and radiation safety according to international standards: Encyclopedic guide. Moscow, Protektor Publ., 2010, 1008 p.].

- Kirichenko V. E., Pervova M. G., Pashkevich K. I. [Organohalogen compounds in drinking water and methods for their determination]. Rosiiskii Khimicheskii Zhurnal, 2002, vol. XLVI, no. 4, pp. 18–27. (In Russian).

- Alekseeva L. P. [Reduction of the concentration of organochlorine compounds generated in the course of potable water preparation]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2009, no. 9, pp. 27–34. (In Russian).

- Shurentsetseg H. Kachestvo pit'evoi vody pri razlichnykh sposobakh vodopodgotovki [Drinking water quality resulting from various water treatment technologies. Dissertation for the degree of PhD in Engineering. Ivanovo, 2009, 16 p.].

- Rukovodstvo na tekhnologiiu podgotovki pit'evoi vody, obespechivaiushchuiu vypolnenie gigienicheskikh trebovanii v otnoshenii khlororganicheskikh soedinenii [Manual on the technology of drinking water purification to ensure meeting the hygienic requirements related to chlororganic compounds. Moscow, Academy of Public Utilities named after K. D. Pamfilov, 1989, 16 p.].

- Shvetsov V. N., Morozova K. M., Pushnikov M. Iu., Smirnova I. I. [Natural water treatment with biosorption membrane method]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2007, no. 11, pp. 24–28. (In Russian).

- Shvetsov V. N., Morozova K. M., Smirnova I. I. [Development of biomembrane technologies of natural water treatment]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2009, no. 9, pp. 64–70. (In Russian).

- Shvetsov V. N., Morozova K. M., Fesenko L. N., Skriabin A. Iu., Teremiazeva O. V. [Biosorption membrane technology for prevention chlororganic and bromorganic compound formation in the Don River water]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 2, pp. 7–13. (In Russian).

УДК 628.161.3

Журба М. Г., Говорова Ж. М., Петров Ю. В., Говоров О. Б. Технология очистки воды из водоисточников с повышенными антропогенными нагрузками (обоснование, разработка, внедрение) 37

М. Г. ЖУРБА, Ж. М. ГОВОРОВА1, Ю. В. ПЕТРОВ2, О. Б. ГОВОРОВ3

1 Говорова Жанна Михайловна, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение», Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-36-29, е-mail: fonsvit@bk.ru

2 Петров Юрий Васильевич, первый заместитель генерального директора – главный инженер, ООО «Евразийский – проектные решения»

344011, Россия, г. Ростов-на-Дону, Доломановский пер., 55, оф. 205, тел.: (863) 255-70-38, е-mail: rostov_pr@list.ru

3 Говоров Олег Борисович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, Центр инноваций в области водоснабжения и водоотведения, ОАО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (495) 918-19-36, е-mail: govorov_ob@bk.ru

Предложено понятие «эффективная технология водоподготовки», сформулированы критерии ее выбора. Разработана технологическая схема водозаборно-очистного комплекса, включающая: предварительную очистку воды от взвешенных веществ и фитопланктона на предварительных фильтрах с плавающей загрузкой; реагентную обработку воды осветлением в отстойниках с тонкослойными модулями и фильтрованием через двухступенчатые фильтры с инертной и тяжелой загрузкой с периодическим вводом между ступенями мелкогранульного сорбента; комбинированное обеззараживание воды с использованием низкоконцентрированного раствора гипохлорита натрия и ультрафиолетового облучения. Представлены результаты предпроектных испытаний на экспериментальном стенде технологии очистки природных вод р. Дон (рукав Большая Каланча) с повышенной антропогенной нагрузкой. Безреагентное фильтрование воды через загрузку префильтра позволяет снизить нагрузку на основные сооружения по фитопланктону и взвешенным веществам примерно на 26–38 и 10–35% соответственно при скорости фильтрования до 50 м/ч. Равномерное и эффективное смешение и хлопьеобразование обеспечиваются соответственно в течение 0,5–1,5 и 10–15 минут при скорости вращения лопасти мешалки 185 и 60 об/мин и рекомендуемой дозе коагулянта 2,5 мг/л (10 мг/л при резком ухудшении качества воды). Применение нанофильтрационной установки в период ухудшения качества воды обеспечило снижение жесткости, общей минерализации, содержания сульфатов и хлоридов. Определены основные технологические параметры работы отдельных блоков технологической схемы, позволяющие стабильно обеспечивать нормативную степень очистки воды. На основании результатов исследований разработаны рекомендации на проектирование и выполнен проект водозаборно-очистного комплекса мощностью 150 тыс. м3/сут. В настоящее время осуществляется строительство объекта.

Ключевые слова: природные воды, антропогенная нагрузка, эффективная технология водоподготовки, водозаборно-очистной комплекс, фитопланктон, взвешенные вещества, реагентная обработка, фильтрование, предпроектные испытания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Журба М. Г. Современные методы очистки природных вод в условиях антропогенного воздействия: Российско-американский симпозиум «Развитие методов очистки природных и сточных вод». – Н. Новгород, 1991.

- Говорова Ж. М. Выбор и оптимизация водоочистных технологий. – Вологда–М.: Вологодский государственный технический университет, 2003.

- Говорова Ж. М., Журба М. Г. Обоснование водоочистных технологий и их инвестирования: Научное издание. – М., 2012.

- Журба М. Г. Методология обоснования технологических схем // Коммунальный Комплекс России. 2008. № 3 (45), 5 (47). С. 58–60, 68–71.

- Журба М. Г. Водоочистные фильтры с плавающей загрузкой: Научное издание. – М., 2011.

- Говорова Ж. М., Покровский М. С. Глубокая доочистка воды на осветлительно-сорбционных фильтрах // Водоснабжение и санитарная техника. 2000. № 7. С. 10–12.

- Говорова Ж. М., Магомадов З. Р. Подготовка питьевой воды из маломощных водоемов // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 2. С. 62–70.

- Журба М. Г., Говорова Ж. М., Бахир В. М., Ульянов А. Н. К обоснованию методов обеззараживания природных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 4. С. 37–42.

- Ильина Ю. В. В реальных условиях эксплуатации // Коммунальный Комплекс России. 2008. № 10 (52). С. 18–19.

Zhurba M. G., Govorova Zh. M., Petrov Iu. V., Govorov O. B. The technology of water purification from the source in conditions of high anthropogenous impact (substantiation, design, introduction) 37

M. G. ZHURBA, Zh. M. GOVOROVA1, Iu. V. PETROV2, O. B. GOVOROV3

1 Govorova Zhanna Mikhailovna, Doctor of Engineering, Professor, Department of Water Supply, Moscow State University of Civil Engineering

26 Iaroslavskoe Hwy., 129337 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-36-29, е-mail: fonsvit@bk.ru

2 Petrov Iurii Vasil'evich, Vice General Director – Chief Engineer, «Eurasian – project designs» LLC

Office 205, 55 Dolomanovskii lane, 344011 Rostov-on-Don, Russian Federation, tel.: +7 (863) 255-70-38, е-mail: rostov_pr@list.ru

3 Govorov Oleg Borisovich, PhD (Engineering), Senior Research Assistant, Water Innovations Centre, «MosvodokanalNIIproject» OJSC

22, Pleteshkovskii lane, 105005 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 918-19-36, е-mail: govorov_ob@bk.ru

The concept of «efficient water purification» is suggested, the selection criteria are set out. Process flow diagram of water abstraction and purification facilities has been designed including: primary water purification with removal of suspended solids and phytoplankton in prefilters with floating media; chemical water treatment in the process of clarification in lamella plate clarifiers and filtration in two-stage filters with inert and heavy media with regular addition of fine-granulated sorbent between the stages; combined water disinfection with the use of weak sodium hypochlorite solution and UV-radiation. The results of pre-design testing the technology of the Don River (the Bol'shaia Kalancha river arm in conditions of high anthropogenous impact) water purification at the test bench are presented. Chemical free water filtration in prefilter media provides for reducing phytoplankton loading approximately by 26–38% and suspended solids loading by 10–35% at the basic facilities at less than 50 m/h filtration rate. Uniform and efficient mixing and floc formation are provided within 0.5–1.5 and 10–15 minutes, relatively, at the speed of the mixer blade rotation of 185 and 60 rpm and recommended coagulant dosage of 2.5 mg/l (10 mg/l in case of sharp deterioration of the water quality). The operation of a nanofiltration plant during the period of water quality deterioration ensured reducing hardness, total dissolved solids, sulfate and chloride concentrations. The basic process parameters of separate units of the process flow scheme that provide for reliable compliance with the standard water purification degree are defined. Based on the study results the recommendations on designing were developed and the water abstraction and purification facilities with a capacity of 150,000 m3/day were designed. At present the facilities are under construction.

Key words: natural water, anthropogenous impact, efficient water purification technology, water abstraction and purification facilities, phytoplankton, suspended solids, chemical treatment, filtration, pre-design testing.

REFERENCES

- Zhurba M. G. Sovremennye metody ochistki prirodnykh vod v usloviiakh antropogennogo vozdeistviia: Rossiisko-amerikanskii simpozium «Razvitie metodov ochistki prirodnykh i stochnykh vod» [Advanced methods of natural water purification in conditions of anthropogenous impact: Russian-American Symposium «Development of natural and waste water treatment». N. Novgorod, 1991].

- Govorova Zh. M. Vybor i optimizatsiia vodoochistnykh tekhnologii [Choosing and improving water treatment technologies. Vologda–Moscow, Vologda State Technical University Publ., 2003].

- Govorova Zh. M., Zhurba M. G. Obosnovanie vodoochistnykh tekhnologii i ikh investirovaniia: Nauchnoe izdanie [Substantiation of water treatment technologies and relative investments: Scientific publication. Moscow, 2012].

- Zhurba M. G. [The technique of process flow diagram substantiation]. Kommunal'nyi Kompleks Rossii, 2008, no. 3 (45), 5 (47), pp. 58–60, 68–71. (In Russian).

- Zhurba M. G. Vodoochistnye fil'try s plavaiushchei zagruzkoi: Nauchnoe izdanie [Filters with floating media for water purification: Scientific publication. Moscow, 2011].

- Govorova Zh. M., Pokrovskii M. S. [Advanced water treatment in clarification-sorption filters]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2000, no. 7, pp. 10–12. (In Russian).

- Govorova Zh. M., Magomadov Z. R. [Production of drinking water from small-scale water reservoirs]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 2, pp. 62–70. (In Russian).

- Zhurba M. G., Govorova Zh. M., Bakhir V. M., Ul'ianov A. N. [On the substantiation of natural water disinfection methods]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 4, pp. 37–42. (In Russian).

- Il'ina Iu. V. [In actual operation practice]. Kommunal'nyi Kompleks Rossii, 2008, no. 10 (52), pp. 18–19. (In Russian).

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

УДК 621.644.2

Орлов В. А., Аверкеев И. А., Хренов К. Е. Моделирование прочностных характеристик внутренних защитных покрытий труб 46

В. А. ОРЛОВ1, И. А. АВЕРКЕЕВ2, К. Е. ХРЕНОВ3

1 Орлов Владимир Александрович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение», Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-36-29, e-mail: orlov950@yandex.ru

2 Аверкеев Илья Алексеевич, ассистент кафедры «Водоснабжение», Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-36-29, e-mail: ilji4.msk@gmail.com

3 Хренов Константин Евгеньевич, аспирант кафедры «Водоснабжение», Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-36-29, e-mail: xrenov_k@mail.ru

В последние годы для восстановления ветхих трубопроводов систем водоснабжения широко применяются полимерные набрызговые защитные покрытия. Проведены исследования физико-механических характеристик полимерного покрытия Scotchkote™ 169HB, напыляемого на внутреннюю поверхность ветхих водопроводных труб. При проведении экспериментальных исследований использовались универсальная электромеханическая разрывная машина Instron 3345 и компьютерный комплекс конечно-элементного анализа «Ansys». В ходе экспериментов для прочностной модели двухслойной трубной конструкции на основе стального трубопровода и полимерного покрытия получены следующие данные: максимальная разрывная прочность покрытия 14,93 МПа; предел текучести 13,92 МПа; максимальное удлинение при разрыве 25,57 мм (~ 13%). Исследованы прочностные характеристики стального трубопровода со сквозным дефектом при его бестраншейном восстановлении с помощью внутреннего покрытия Scotchkote™ 169HB в диапазоне эксплуатации от 0 до 50 лет при температуре 20 С. При увеличении диаметра свища со временем до 20 мм критерий прочности системы имеет значения более 1, при этом двухслойная конструкция будет стабильной, обеспечивая требуемые прочностные характеристики для эксплуатации до 50 лет. При диаметре свища более 20 мм будут наблюдаться значения критерия прочности менее 1, что не гарантирует обеспечения требуемых прочностных характеристик двухслойной трубной конструкции. Предложены зависимости для расчета прочности трубопроводов после использования покрытия, а также сама модель, построенная в системе конечно-элементного анализа «Ansys». Это позволяет прогнозировать поведение двухслойной конструкции «труба + защитное покрытие Scotchkote™ 169HB» при различных условиях эксплуатации трубопровода.

Ключевые слова: трубопровод, бестраншейная реновация, полимерное покрытие, физико-механическая характеристика, компьютерное моделирование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Басов К. А. «Ansys» в примерах и задачах. – М.: КомпьютерПресс, 2002. 224 с.

- Клейн Г. К. Расчет подземных трубопроводов. – М.: Стройиздат, 1969. 242 с.

- Проектирование, строительство и эксплуатация трубопроводов из полимерных материалов. Справочник проектировщика. – М.: Стройиздат, 1985. 304 с.

- Орлов В. А., Орлов Е. В. Остаточный ресурс напорных стальных трубопроводов систем водоотведения // Вестник МГСУ.  2008. № 4. С. 122–127.

- Огородникова О. М. «Ansys Workbench» – Статический конструкционный анализ. Tutorial на русском языке. – Екатеринбург, Уральский федеральный университет, Техноцентр компьютерного инжиниринга, 2009. 101 с.

PIPELINE NETWORKS

Orlov V. A., Averkeev I. A., Khrenov K. E. Modeling strength properties of inner pipe protective linings 46

V. A. ORLOV1, I. A. AVERKEEV2, K. E. KHRENOV3

1 Orlov Vladimir Aleksandrovich, Doctor of Sciences (Engineering), Professor, Head of Water Supply Department, Moscow State University of Civil Engineering

26 Iaroslavskoe Hwy., 129337 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-36-29, e-mail: orlov950@yandex.ru

2 Averkeev Il'ia Alekseevich, Assistant of Water Supply Department, Moscow State University of Civil Engineering

26 Iaroslavskoe Hwy., 129337 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-36-29, e-mail: ilji4.msk@gmail.com

3 Khrenov Konstantin Evgen'evich, Postgraduate, Water Supply Department, Moscow State University of Civil Engineering

26 Iaroslavskoe Hwy., 129337 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-36-29, e-mail: xrenov_k@mail.ru

Lately polymeric spray applied protective linings have been widely used for rehabilitation of old water supply pipelines. Investigations of physical and mechanical properties of Scotchkote™ 169HB polymeric lining spray applied on the inner surface of old water pipes were carried out. In the process of experimental studies Instron 3345 electromechanical tensile testing machine and Ansys software package of finite element analysis were used. In the process of testing a stress model of two-layer pipe structure based on steel pipeline and polymeric lining the following results were drawn: maximum tensile strength of lining 14.95 MPa; flexural yield stress 13.92 MPa; maximum breaking extension 25.57 mm (~ 13%). The strength properties of a steel pipeline with perforation damage were investigated in the process of trenchless rehabilitation with the use of Scotchkote™ 169HB inner lining within the operation range of 0–50 years at 20 С. With hole diameter enlargement over time to 20 mm the system strength criterion has the value more than 1; herewith the two-layer structure will be age-resistant while providing for the required strength properties for 50 year operation. If the hole diameter is more than 20 mm the strength criterion values less than 1 will be observed which does not ensure the required strength properties of the two-layer pipe structure. The relationships for calculating pipeline strength after the lining application as well as the model itself constructed in the system of Ansys finite element analysis are suggested. This will provide for predicting the behavior of «pipe + Scotchkote™ 169HB protective lining» two-layer structure for various pipeline operating conditions.

Key words: pipeline, trenchless renovation, polymeric lining, physical-mechanical property, computer modeling.

REFERENCES

- Basov K. A. «Ansys» v primerakh i zadachakh [«Ansys» in examples and tasks. Moscow, Komp'iuterPress Publ., 2002, 224 p.].

- Klein G. K. Raschet podzemnykh truboprovodov [Designing underground pipelines. Moscow, Stroiizdat Publ., 1969, 242 p.].

- Proektirovanie, stroitel'stvo i ekspluatatsiia truboprovodov iz polimernykh materialov. Spravochnik proektirovshchika [Design, construction and operation of pipelines made of polymeric materials. Design engineer guide. Moscow, Stroiizdat Publ., 1985, 304 p.].

- Orlov V. A., Orlov E. V. [Remaining life of steel pressure sewers]. Vestnik MGSU, 2008, no. 4, pp. 122–127. (In Russian).

- Ogorodnikova O. M. «Ansys Workbench» – Staticheskii konstruktsionnyi analiz [«Ansys Workbench» – Static structural analysis. Tutorial in Russian. Ekaterinburg, Ural Federal University, Computer Engineering TechnoCenter, 2009, 101 p.].

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.212.2.001.2

Верещагина Л. М., Меншутин Ю. А., Швецов В. Н. Опыт применения «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» 53

Л. М. ВЕРЕЩАГИНА1, Ю. А. МЕНШУТИН2, В. Н. ШВЕЦОВ3

1 Верещагина Лидия Михайловна, кандидат технических наук, заведующая лабораторией, ОАО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 1, тел.: (499) 272-47-54, e-mail: nii-vodgeo@mail.ru

2 Меншутин Юрий Анатольевич, заведующий лабораторией, ОАО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 1, тел.: (499) 272-47-54, e-mail: nii-vodgeo@mail.ru

3 Швецов Валерий Николаевич, доктор технических наук, заведующий Экспертно-консультационным центром, ОАО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 1, тел.: (499) 245-96-33, e-mail: vst@aha.ru

Рассматривается опыт применения «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», разработанных ФГУП «НИИ ВОДГЕО» взамен ранее действующих «Временных рекомендаций по проектированию сооружений для очистки поверхностного стока с территории промышленных предприятий и расчету условий выпуска его в водные объекты». Отмечается высокая степень востребованности разработанного документа широким кругом специалистов при проектировании и согласовании проектной документации на строительство и реконструкцию инженерных сооружений дождевой канализации. Использование для расчета объемов и расходов поверхностного стока усовершенствованных методик позволяет минимизировать производительность очистных сооружений при гарантированном обеспечении требований нормативных документов относительно условий отведения и качества очистки поверхностных сточных вод. Приводится перечень приоритетных показателей качества вод, на который следует ориентироваться при выборе технологической схемы их очистки. Сформулированы базовые технические решения при создании систем сбора, отведения и очистки поверхностных сточных вод. Предложен принцип разделения и аккумулирования стоков, а также технические приемы его инженерной реализации, позволяющие обоснованно снизить инвестиции на строительство очистных сооружений в условиях действующего природоохранного законодательства и нормативной базы проектирования. Отмечается необходимость корректировки раздела Рекомендаций, посвященного определению условий отведения поверхностных сточных вод в водные объекты, которая возникла в связи с изменениями в Водном кодексе РФ и введением в действие новых нормативно-методических документов, касающихся разработки нормативов допустимого воздействия (НДВ) на водные объекты и нормативов допустимых сбросов (НДС) для водопользователей.

Ключевые слова: поверхностный сток, дождевая канализация, отведение и очистка стока, природоохранное законодательство, норматив допустимых сбросов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Швецов В. Н., Верещагина Л. М. Особенности расчета производительности очистных сооружений поверхностных сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2006. № 2. С. 17–20.

- Курганов А. М. Таблицы параметров предельной интенсивности дождя для определения расходов в системах водоотведения: Справочное пособие. − М.: Стройиздат, 1984. 109 с.

- Дикаревский В. С., Курганов А. М., Нечаев А. П., Алексеев М. И. Отведение и очистка поверхностных сточных вод. − Л.: Стройиздат, 1990. 224 с.

- Ивкин П. А., Меншутин Ю. А., Соколова Е. В., Фомичева Е. В., Кедров Ю. В. Эффективность очистных сооружений ливневого стока проточного типа // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 1. С. 52−58.

- Верещагина Л. М. Проблемы очистки поверхностного стока с территории городов и промышленных предприятий // Водаmagazine. 2008. № 2 (6) февраль. С. 50−52.

WASTEWATER TREATMENT

Vereshchagina L. M., Menshutin Iu. A., Shvetsov V. N. The experience of using «Recommendations on designing the systems of collection, disposal and treatment of surface runoff from territories allotted for settlement and industrial sites, and on determining the conditions of its discharge into water bodies» 53

L. M. VERESHCHAGINA1, Iu. A. MENSHUTIN2, V. N. SHVETSOV3

1 Vereshchagina Lidiia Mikhailovna, PhD in Engineering, Laboratory Chief, NII VODGEO OJSC

Build. 3, 9 B. Savvinskii lane, 119435 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 272-47-54, e-mail: nii-vodgeo@mail.ru

2 Menshutin Iurii Anatol'evich, Laboratory Chief, NII VODGEO OJSC

Build. 3, 9 B. Savvinskii lane, 119435 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 272-47-54, e-mail: nii-vodgeo@mail.ru

3 Shvetsov Valerii Nikolaevich, Doctor of Sciences (Engineering), Chief of Expert-Consulting Centre, NII VODGEO OJSC

Build. 3, 9 B. Savvinskii lane, 119435 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 245-96-33, e-mail: vst@aha.ru

The experience of using «Recommendations on designing the systems of collection, disposal and treatment of surface runoff from territories allotted for settlement and industrial sites, and on determining the conditions of its discharge into water bodies» developed at NII VODGEO Federal State Unitary Enterprise in substitution of previous «Temporary recommendations on designing facilities for processing surface runoff from industrial sites and determining the conditions of its discharge into water bodies» is considered. The high demand for the developed document by the experts in the process of designing and approving project documents on construction and upgrade of engineering structures of storm sewers is noted. The use of advanced methods of calculating surface runoff amount and flow rate provides for minimizing the capacity of the treatment facilities at guaranteed meeting the requirements of the regulations on the conditions of disposal and quality of surface runoff effluents. The list of priority water quality parameters to be guided when choosing a treatment process flow scheme is presented. The basic technical solutions of surface runoff collection, disposal and treatment are formulated. The principle of wastewater flow separation and accumulation is suggested together with the technologies of its engineering implementation that provide for reasonably reducing the investments for the construction of treatment facilities under the existing environmental legislation and design regulatory framework. The need for updating the section on the recommendations on determining the conditions of surface runoff disposal into water bodies that was developed following the amendments to the RF Water Code and enactment of the new regulatory and procedural documents related to developing the regulations on permissible impact on water bodies and permissible discharges for water uses is noted.

Key words: surface runoff, storm sewer, runoff disposal and treatment, environmental legislation, permissible discharge norm.

REFERENCES

- Shvetsov V. N., Vereshchagina L. M. [Specific features of designing the capacity of surface runoff treatment facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2006, no. 2, pp. 17–20. (In Russian).

- Kurganov A. M. Tablitsy parametrov predel'noi intensivnosti dozhdia dlia opredeleniia raskhodov v sistemakh vodootvedeniia: Spravochnoe posobie [The tables of parameters of limiting rainfall intensity for determining flow rates in water disposal systems: Reference aid. Moscow, Stroiizdat Publ., 1984, 109 p.].

- Dikarevskii V. S., Kurganov A. M., Nechaev A. P., Alekseev M. I. Otvedenie i ochistka poverkhnostnykh stochnykh vod [Surface runoff disposal and treatment. Leningrad, Stroiizdat Publ., 1990, 224 p.].

- Ivkin P. A., Menshutin Iu. A., Sokolova E. V., Fomicheva E. V., Kedrov Iu. V. [The efficiency of flow-through storm water treatment facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 1, pp. 52−58. (In Russian).

- Vereshchagina L. M. [The aspects of processing surface runoff from urban territories and industrial sites]. Vodamagazine, 2008, no. 2 (6) February, pp. 50−52. (In Russian).

УДК 628.35.004.4

Баженов В. И., Эпов А. Н., Носкова И. А. Использование комплексов имитационного моделирования для технологий очистки сточных вод 62

В. И. БАЖЕНОВ1, А. Н. ЭПОВ2, И. А. НОСКОВА3

1 Баженов Виктор Иванович, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоотведение и водная экология», Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-27-65, e-mail: bazhenov@pump.ru

2 Эпов Андрей Николаевич, руководитель отдела проектирования, ЗАО «Водоснабжение и водоотведение»

127018, Россия, Москва, Полковая ул., 1, тел.: (495) 641-00-41, e-mail: info@pump.ru

3 Носкова Ирина Алексеевна, ведущий проектировщик, ЗАО «Водоснабжение и водоотведение»

127018, Россия, Москва, Полковая ул., 1, тел.: (495) 641-00-41, e-mail: info@pump.ru

Предметом исследований являлся сравнительный анализ комплексов программного обеспечения для имитационного моделирования процессов очистки сточных вод с целью решения задач проектирования и эксплуатации, а также оценка исходных данных для формирования вводных параметров математических моделей. Проанализированы основные параметры описания наиболее сложных моделей с активным илом ASM. Результаты исследований представлены анализом примеров: распределения фракций ХПК в российских условиях и для некоторых стран, характерной неравномерности поступления расхода сточных вод и исходных загрязнений по часам суток, расчетных и измеренных скоростей потребления кислорода OUR, процесса калибровки модели во времени, оптимизации размеров зоны денитрификации в аэротенке для процесса MUCT. Анализ современного программного обеспечения выявил расчетный комплекс GPS-X (Hydromantis, Канада) как наиболее полный и комплексный продукт. Предложенная методика включает комплекс мероприятий: определение фракционирования ХПК с использованием анализатора OxiTop (WTW, Германия); оценка неравномерности поступления исходных масс загрязнений по основным показателям; респирометрические исследования, статистическая обработка данных, полученных на объекте. В ходе имитационного моделирования гидродинамическая структура сооружений очистки сточных вод представляется последовательно соединенными ячейками смесителей. Количество ячеек назначается исходя из длины и ширины сооружения, скорости потока, интенсивности перемешивания, наличия внутренних перегородок, а также внутренних рециркуляционных потоков. С помощью имитационной модели возможно оптимизировать следующие показатели: соотношение зон в аэротенке, возраст ила, концентрация растворенного кислорода, величина коэффициентов рециркуляции, а также параметры системы автоматизированного управления.

Ключевые слова: сточные воды, биологическая очистка, модели ASM, математическое моделирование, имитационное моделирование, программное обеспечение GPS-X.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Henze M., Gujer W., Takashi M., van Loosdrecht M. Activated sludge models ASM1, ASM2, ASM2d and ASM3. – London: IWA Publ., 2000.

- Хенце М., Армоэс П., Ля-Кур-Янсен Й., Арван Э. Очистка сточных вод. Биологические и химические процессы: Под ред. С. В. Калюжного. – М.: Мир, 2004. 480 с.

- Вавилин В. А., Васильев В. Б. Сравнительная оценка математических моделей, применяемых для расчетов аэротенков // Водные ресурсы. 1982. № 4. С. 132–145.

- Щетинин А. И., Есин М. А., Малбиев Б. Ю., Реготун А. А. Моделирование биохимических процессов очистки сточных вод как основа ретехнологизации сооружений // Водоснабжение и санитарная техника. 2010. № 11. С. 60–69.

- Трунов П. В., Лунин С. В., Чуев Е. В., Павлова В. Ю. Повышение эффективности биологического удаления соединений азота и фосфора на очистных сооружениях канализации // Водоснабжение и санитарная техника. 2010. № 9. С. 4–7.

- Лунин С. В., Прохорова И. В., Павлова В. Ю. Модернизация и реконструкция очистных сооружений канализации МУП «Водоканал» города-курорта Анапы // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 9, ч. 1. С. 67–71.

- GPS-X Technical reference. Hydramantis, Inc. Versions: 5.0, 6.0. 2006, 301 p.; 2011, 350 p.

- Яковлев С. В., Карюхина Т. А. Биохимические процессы в очистке сточных вод. – М.: Стройиздат, 1980. 200 с.

- Баженов В. И., Эпов А. Н., Носкова И. А. Математическое моделирование объекта очистки сточных вод // Экологический вестник России. 2011. № 4. С. 30–35; № 5. С. 38–42.

Bazhenov V. I., Epov A. N., Noskova I. A. The use of simulation modeling packages for wastewater treatment technologies 62

V. I. BAZHENOV1, A. N. EPOV2, I. A. NOSKOVA3

1 Bazhenov Viktor Ivanovich, Doctor of Sciences (Engineering), Professor, Department of Water Supply and Water Ecology, Moscow State University of Civil Engineering

26 Iaroslavskoe Hwy., 129337 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-27-65, e-mail: bazhenov@pump.ru

2 Epov Andrei Nikolaevich, Chief of Design Office, «Water and Wastewater Management» CJSC

1 Polkovaia str., 127018 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 641-00-41, e-mail: info@pump.ru

3 Noskova Irina Alekseevna, Leading Design Engineer, «Water and Wastewater Management» CJSC

1 Polkovaia str., 127018 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 641-00-41, e-mail: info@pump.ru

The subjects of the study were: comparative analysis of software packages for simulation modeling of wastewater treatment processes to manage design and operation issues; and also assessment of basic data for the formation of mathematical model inputs. The basic parameters of the description of the most complicated ASM activated sludge models have been analyzed. The results of the studies are represented by the analysis of the examples: distribution of COD fractions under local conditions of Russia and some other countries; typical irregularity of wastewater flow and basic pollutants hourly input; design and measured oxygen uptake rate (OUR); model time calibration process, optimization of the denitrification zone in aeration tank for MUCT process. The analysis of the advanced software defined GPS-X (Hydromantis, Canada) design software as the most complete and comprehensive product. The suggested technique includes a set of measures: determining COD fractionation with the use of OxiTop (WTW, Germany) analyzer; assessment of basic parameters of irregular basic pollution mass input; respirometry studies; statistic processing of data obtained at the facilities. In the process of simulation modeling the hydrodynamic structure of the wastewater treatment facilities appears as series-connected mixer chambers. The number of chambers is assigned depending on the length and width of the facility, flow velocity, mixing rate, availability of internal baffles, and also inner recycle streams. The simulation model provides for the optimization of the following parameters: zone ratio in the aeration tank, sludge age, dissolved oxygen concentration, recycle ratio values, as well as the parameters of the automatic control system.

Key words: wastewater, biological treatment, ASM models, math modeling, simulation modeling, GPS-X software.

REFERENCES

- Henze M., Gujer W., Takashi M., van Loosdrecht M. Activated sludge models ASM1, ASM2, ASM2d and ASM3. London, IWA Publ., 2000.

- Henze M., Armoes P., Lia-Kur-Iansen I., Arvan E. Ochistka stochnykh vod. Biologicheskie i khimicheskie protsessy [Wastewater treatment. Biological and chemical processes: Under the editorship of S. V. Kaliuzhnyi. Moscow, Mir Publ., 2004, 480 p.].

- Vavilin V. A., Vasil'ev V. B. Sravnitel'naia otsenka matematicheskikh modelei, primeniaemykh dlia raschetov aerotenkov [Comparative evaluation of mathematical models used in aeration tank designing]. Vodnye Resursy, 1982, no. 4, pp. 132–145. (In Russian).

- Shchetinin A. I., Esin M. A., Malbiev B. Iu., Regotun A. A. [Simulation of biochemical processes of wastewater treatment as a basis of WWTF's retechnologization]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2010, no. 11, pp. 60–69. (In Russian).

- Trunov P. V., Lunin S. V., Chuev E. V., Pavlova V. Iu. [Enhancement of efficiency of biological removal of nitrogen and phosphorus compounds at wastewater treatment facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2010, no. 9, pp. 4–7. (In Russian).

- Lunin S. V., Prokhorova I. V., Pavlova V. Iu. [Modernization and reconstruction of sewage treatment facilities of the Municipal Unitary Enterprise «Vodokanal» of the city-resort of Anapa]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 9, p. 1, pp. 67–71. (In Russian).

- GPS-X Technical reference. Hydramantis, Inc. Versions: 5.0, 6.0. 2006, 301 p.; 2011, 350 p.

- Iakovlev S. V., Kariukhina T. A. Biokhimicheskie protsessy v ochistke stochnykh vod [Biochemical processes in wastewater treatment. Moscow, Stroiizdat Publ., 1980, 200 p.].

- Bazhenov V. I., Epov A. N., Noskova I. A. [Math modeling of wastewater treatment facilities]. Ekologicheskii Vestnik Rossii, 2011, no. 4, pp. 30–35; no. 5, pp. 38–42. (In Russian).

УДК 628.35.004.69

Дзенис Л., Гогина Е. С., Гуринович А. Д. Модернизация малых очистных сооружений по технологии SBR 72

Л. ДЗЕНИС1, Е. С. ГОГИНА2, А.Д. ГУРИНОВИЧ3

1 Дзенис Лех, профессор, доктор технических наук, ректор, Белостокский технический университет

45A, Wiejska ul., 15-351 Białystok, Polska, tel.: +48 604-57-71-47, e-mail: rektor@pb.edu.pl

2 Гогина Елена Сергеевна, кандидат технических наук, профессор, проректор, Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 730-62-53, e-mail: GoginaES@mgsu.ru

3 Гуринович Анатолий Дмитриевич, доктор технических наук, профессор, Белостокский технический университет

45A, Wiejska ul., 15-351 Białystok, Polska, tel.: +48 797-99-59-63, e-mail: gurinowicz@ pb.edu.pl

Рассмотрены вопросы реконструкции очистных сооружений с применением технологии биологической очистки периодического действия (SBR – циклического реактора). Нормативы по сбросу очищенных сточных вод в водоемы различного назначения в Российской Федерации и странах Европейского Союза значительно различаются. Тем не менее, опыт европейских стран по реконструкции очистных сооружений интересен и может быть применен при некотором изменении технологической схемы на территории России. Приведено описание технологического процесса в циклическом SBR-реакторе. Описан цикл работы реактора, который обычно применяется для очистки сточных вод. На примерах реконструкции очистных сооружений различной производительности Польши показаны возможности реконструкции сооружений разного типа в реактор периодического действия. Приведен пример реконструкции двухъярусного отстойника в циклический реактор. Объем сооружения в этом случае использован не полностью. Таким образом, при необходимости возможно увеличение производительности станции очистки сточных вод. Во втором примере показана реконструкция прямоугольного биоблока очистных сооружений. В третьем примере емкостью для переоборудования явился септик, который в процессе реконструкции оснащен системами аэрации, перемешивания, подачи и удаления сточной воды. Для всех примеров приведены данные об оборудовании, которое использовалось при реконструкции различных емкостей в циклический реактор. Даны основные расчетные показатели SBR-реактора. Качественные показатели очистки сточных вод в SBR-реакторах соответствуют нормативам Европейского Союза по сбросу очищенных сточных вод в водоемы.

Ключевые слова: реактор циклического действия, сточные воды, биологическая очистка, SBR-реактор, реконструкция, очистные сооружения малой производительности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гуринович А., Дзенис Л. Декантация очищенных сточных вод в SBR-реакторах // Городское хозяйство. 2006. № 10. С. 13–16.

- Wiese J. Entwicklung von Strategien für einen integrierten Betrieb von SBR-Kläranlagen und Mischkanalisationen: Technische Universitat Dissertation (D386). – Kaiserslautern, 2004. 190 p.

- Dzenis L. Technologiczne podstawy modernizacjimałych oczyszczalni śceków. – Białystok, PAN, 2005. Vol. 29, 125 p.

Dzenis L., Gogina E. S., Gurinovich A. D. Small-scale treatment facilities upgrade using SBR technology 72

L. DZENIS1, E. S. GOGINA2, A.D. GURINOVICH3

1 Dzenis Lech, Professor, Doctor of Engineering, Rector, Białystok University of Technology

45A, Wiejska ul., 15-351 Białystok, Polska, tel.: +48 604-57-71-47, e-mail: rektor@pb.edu.pl

2 Gogina Elena Sergeevna, PhD (Engineering), Professor, Vice-Principal, Moscow State University of Civil Engineering

26 Iaroslavskoe Hwy., 129337 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-29-38, e-mail: GoginaES@mgsu.ru

3 Gurinovich Anatolii Dmitrievich, Doctor of Engineering, Professor, Białystok University of Technology

45A, Wiejska ul., 15-351 Białystok, Polska, tel.: +48 797-99-59-63, e-mail: gurinowicz@pb.edu.pl

The issues of wastewater treatment facilities reconstruction with the use of sequencing batch reactor (SBR-cyclic reactor) are considered. Regulations for effluent discharge into water bodies of different purpose significantly differ in the Russian Federation and European Union. However, the experience of European countries in the field of wastewater treatment facilities upgrade is of great interest and can be used on the territory of Russia with some changes in the process flow diagram. The description of the process in a cyclic SBR is presented. The operation cycle of a typical reactor used for wastewater treatment is described. By the example of upgrading wastewater treatment facilities with different capacities in Poland the capabilities of reconstructing different types of facilities with batch reactor retrofit are shown. The example of converting a double-deck settling basin into a cyclic reactor is given. The capacity of the facilities in this case is not used in full. Therefore, if needed the output of the wastewater treatment facilities can be increased. The second example shows the upgrade of the rectangular biological treatment unit of the wastewater plant. The third example presents the reconstruction of a septic tank that was equipped with the systems of wastewater aeration, mixing, feeding and removal. The information on the equipment used in the process of converting various tanks into the batch reactor is quoted. The basic design parameters of a SBR are presented. The quality parameters of wastewater treatment in SBRs conform to the EC standards for effluent discharge into water bodies.

Key words: cyclic reactor, wastewater, biological treatment, SBR, reconstruction, small-scale wastewater treatment facilities.

REFERENCES

- Gurinovich A., Dzenis L. [Effluent decantation in SBRs]. Gorodskoe Khoziaistvo, 2006, no. 10, p. 13–16. (In Russian).

- Wiese J. Entwicklung von Strategien für einen integrierten Betrieb von SBR-Kläranlagen und Mischkanalisationen: Technische Universitat Dissertation (D386). Kaiserslautern, 2004, 190 p.

- Dzenis L. Technologiczne podstawy modernizacjimałych oczyszczalni śceków. Białystok, PAN, 2005, vol. 29, 125 p.