ЗАКОНЫ, СТАНДАРТЫ, НОРМАТИВЫ

УДК 614.777:504.062

- Терентьев В. И., Лопатин С. А. Некоторые аспекты правового обеспечения организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 4

- В. И. ТЕРЕНТЬЕВ1, С. А. ЛОПАТИН2

- 1 Терентьев Вячеслав Иванович, доктор технических наук, академик РАЕН, генеральный директор ОАО «Водоканал-инжиниринг»

- 196128, Россия, Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, 5, тел.: (812) 388-49-30, e-mail: waterspb@vodokanaleng.ru

- 2 Лопатин Станислав Аркадьевич, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, главный научный сотрудник, ОАО «Водоканал-инжиниринг»

- 196128, Россия, Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, 5, тел.: (812) 388-49-30, e-mail: waterspb@vodokanaleng.ru

Приведен краткий анализ нормативных правовых актов, содержащих основные требования к организации зон санитарной охраны водоисточников. Несмотря на то что регулирование водных отношений является элементом государственной политики, существуют нормативные пробелы, которые служат причиной низкого правового статуса водных объектов, используемых для централизованного водоснабжения. Вследствие отсутствия в отечественной хозяйственной политике целостной законодательной базы управления водными ресурсами не создана эффективная система защиты поверхностных и подземных вод от загрязнений различной природы. Водный фактор нередко оказывает не положительное, а отрицательное воздействие на организм человека. Сформулирована законотворческая инициатива, основанная на правовой возможности повышения статуса зон санитарной охраны источников водоснабжения путем расширения перечня особо охраняемых природных территорий и включения в него зон санитарной охраны. Предлагается расширить перечень объектов, нуждающихся в постоянном мониторинге их санитарного и экологического состояния, включив в него области питания подземных вод и водосборные территории поверхностных водных объектов. В этих границах необходимо ограничивать хозяйственную и иную деятельность в объеме, предусмотренном для зон санитарной охраны водоисточников. На примере Ленинградской области сформулирована информационная цепочка, которая должна функционировать в интересах защиты водных источников, используемых для централизованного водоснабжения. Ориентация на разработку проекта федерального закона прямого действия «Об охране водоисточников» позволит расширить полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, существенно повысить социальную значимость источников водоснабжения, переориентировать цель нормативного правового акта на достижение более благоприятного влияния водного фактора на здоровье человека.

Ключевые слова: централизованное водоснабжение, природоохранное законодательство, зона санитарной охраны, особо охраняемые природные территории, область питания подземных вод, водосборная территория.

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Управление водными ресурсами России: международно-правовые и законодательные механизмы: Под ред. А. Н. Вылегжанина. – М., 2008. 201 с.

- Практический комментарий к Водному кодексу Российской Федерации: Под ред. О. Л. Дубовик. – М., 2007. 528 с.

- Рахманин Ю. А., Жолдакова З. И., Синицына О. О., Михайлова Р. И., Кирьянова Л. Ф. Системный подход к обеспечению безопасного водопользования в проекте федерального закона – технического регламента «О безопасности водных ресурсов водных объектов в местах водопользования и водоотведения, питьевой воды, а также процессов водоснабжения»: Материалы 8 Международного конгресса «Вода: экология и технология» – «ЭКВАТЭК–2008». – М., 2008.

- Карпушенко А. В., Полянин В. О. Влияние хозяйственной деятельности на санитарно-экологическое состояние источников питьевого водоснабжения г. Москвы // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 10. С. 9–19.

- Мускат В. И. Санитарная охрана источников водоснабжения (охранные зоны). – М.-Л., 1937. 172 с.

- Лопатин С. А., Редько А. А., Терентьев В. И. Особенности установления зон санитарной охраны водоисточника // Гигиена и санитария. 2014. № 3. С. 16–20.

- Лопатин С. А., Терентьев В. И. К вопросу об оптимизации статуса зон санитарной охраны водоисточника: Материалы Пленума Научного совета по ЭЧ и ГОС РФ «Научно-методологические и законодательные основы совершенствования нормативно-правовой базы профилактического здравоохранения: проблемы и пути их решения». – М., 2012. С. 255–257.

- Терентьев В. И., Лопатин С. А. Неиспользованные возможности федерального законодательства, регламентирующего охрану водоисточников // Вода и экология. 2013. № 3. С. 8–16.

- Лопатин С. А., Терентьев В. И., Мясников И. О. Охрана водоисточников – проблема, решаемая федеральным законом прямого действия: Материалы Пленума Научного совета по ЭЧ и ГОС РФ «Комплексное воздействие факторов окружающей среды и образа жизни на здоровье населения: диагностика, коррекция, профилактика». – М., 2014. С. 210–212.

- Сиваков Д. О. Тенденции правового регулирования водохозяйственной деятельности. – М., 2012. 390 с.

- Казаченко А. С. Нормативно-правовое и информационное обеспечение градостроительной деятельности в поселениях: Материалы научно-практической конференции «Инженерно-экологические системы». – СПб, СПбГАСУ, 2012. С. 200–204.

- Порядин А. Ф. Водопроводно-канализационное хозяйство России в свете реформ ЖКХ // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 3, ч. 2. С. 60–63.

LAWS, STANDARDS, NORMATIVES

Terent'ev V. I., Lopatin S. A. Some aspects of the regulatory support of arranging sanitary protection zones of drinking water sources 4

- V. I. TERENT'EV1, S. A. LOPATIN2

- 1 Terent'ev Viacheslav Ivanovich, Doctor of Engineering, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, General Director, «Vodokanal-Engineering» OJSC

- 5 Chernyshevskogo Sq., St. Petersburg, 196128, Russian Federation, tel.: +7 (812) 388-49-30, e-mail: waterspb@vodokanaleng.ru

- 2 Lopatin Stanislav Arkad'evich, Doctor of Medicine, Professor, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Chief Research Worker, «Vodokanal-Engineering» OJSC

- 5 Chernyshevskogo Sq., St. Petersburg, 196128, Russian Federation, tel.: +7 (812) 388-49-30, e-mail: waterspb@vodokanaleng.ru

A brief analysis of the statutory and regulatory enactments setting the basic requirements to the arrangement of sanitary protection zones of water sources is presented. Despite the fact that the regulation of water relations is an element of the national policy some regulatory voids exist that account for the low legal status of water bodies used for public water supply. Because of the lack of an integrated regulatory framework of water resources management in the national business policy an efficient system of surface and underground water protection from different kinds of pollution has not been developed. Water factor in many cases produces not positive but negative impact on the human organism. A law making initiative has been formulated on the basis of the legal possibility of improving the status of sanitary protection zones of water sources by extending the list of nature conservation areas and including sanitary protection zones. Extending the list of projects that require continuous monitoring of their sanitary and environmental condition is suggested by including aquifer basins and catchments areas of surface water bodies. Within these areas business and other types of activities shall be limited to the level specified for the sanitary protection zones of water sources. By the example of the Leningrad Region an information chain has been formulated that shall be functioning in favor of the water resources protection that are used for public water supply. Targeting at the development of the draft of the directly effective Federal Law «On the protection of water sources» will provide for enlarging the power of the government authorities of the constituent entities, local authorities; improving essentially the social significance of water sources; redirecting the purpose of the regulatory legal act to ensuring more favorable impact of the water factor on the human health.

Key words: public water supply, environmental legislation, sanitary protection zone, nature conservation areas, aquifer basin, catchment area.

- REFERENCES

- Upravlenie vodnymi resursami Rossii: mezhdunarodno-pravovye i zakonodatel'nye mekhanizmy [Water resources management in Russia: international-legal and legislative machine: Under the editorship of A. N. Vylegzhanin. Moscow, 2008, 201 p.].

- Prakticheskii kommentarii k Vodnomu kodeksu Rossiiskoi Federatsii [Practical comments to the Water Code of the Russian Federation: Under the editorship of O. L. Dubovik. Moscow, 2007, 528 p.].

- Rakhmanin Iu. A., Zholdakova Z. I., Sinitsyna O. O., Mikhailova R. I., Kir'ianova L. F. [Systemic approach to ensuring the safe water use in the draft Federal Law – technical regulations «On the safety of water resources of water bodies at the site of water use and wastewater disposal, drinking water and water supply processes»]. Proceedings of VIII International Congress «Water: Ecology and Technology – «ECWATECH–2008». Moscow, 2008. (In Russian).

- Karpushenko A. V., Polianin V. O. [The impact of economic activities on the sanitary-ecologic state of the Moscow drinking water sources]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 10, pp. 9–19. (In Russian).

- Muskat V. I. Sanitarnaia okhrana istochnikov vodosnabzheniia (okhrannye zony) [Sanitary protection of water supply sources (protected zones). Мoscow-Leningrad, 1937, 172 p.].

- Lopatin S. A., Red'ko A. A., Terent'ev V. I. [Specific features of arranging sanitary protection zones of a water source]. Gigiena i Sanitariia, 2014, no. 3, pp. 16–20. (In Russian).

- Lopatin S. A., Terent'ev V. I. [On the optimization of the status of sanitary protection zones of water sources]. Proceedings of the Plenary Meeting of the RF Research Council on Human Ecology and Environmental Hygiene «Scientific – methodical and legal framework of improving the regulatory background of the prevention healthcare: problems and ways forward». Moscow, 2012, pp. 255–257. (In Russian).

- Terent'ev V. I., Lopatin S. A. [Unused possibilities of the federal legislation regulating water sources protection]. Voda i Ekologiia, 2013, no. 3, pp. 8–16. (In Russian).

- Lopatin S. A., Terent'ev V. I., Miasnikov I. O. [Water sources protection – problem to be solved with the directly effective Federal Law]. Proceedings of the Plenary Meeting of the RF Research Council on Human Ecology and Environmental Hygiene «Integrated impact of the environmental factors and mode of life on the public health: diagnostics, correction, preventive measures». Moscow, 2014, pp. 210–212. (In Russian).

- Sivakov D. O. Tendentsii pravovogo regulirovaniia vodokhoziaistvennoi deiatel'nosti [Trends of regulatory management of water activities. Moscow, 2012, 390 p.].

- Kazachenko A. S. [Regulatory legal and information support of town-planning activities in communities]. Proceedings of Scientific-Practical Conference «Engineering and environmental systems». St. Petersburg, SPbGASU Publ., 2012, pp. 200–204. (In Russian).

- Poriadin A. F. [Water supply and wastewater management in Russia in the light of housing and utilities reforming]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 3, part. 2, pp. 60–63. (In Russian).

Беляева С. Д. Предложения по урегулированию вопросов природоохранного законодательства при отнесении осадков сточных вод к отходам производства и потребления 13

С. Д. БЕЛЯЕВА*

* Беляева Светлана Дмитриевна, кандидат технических наук, директор по научной работе, ООО НПФ «БИФАР»; руководитель органа по сертификации ООО «БИФАР-Экология»

125371, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 87, тел.: (495) 491-47-65, e-mail: info@bifar.ru

Beliaeva S. D. Proposals on the adjustment of the Environmental Law issues in relation to classifying wastewater sludge as production and consumer wastes 13

S. D. BELIAEVA*

* Beliaeva Svetlana Dmitrievna, PhD (Engineering), Scientific Director, «BIFAR-Ekologiia» LLC; Chief of Certification Body, «BIFAR-Ekologiia» LLC

87 Volokolamskoe Hwy., 125371, Moscow, Russiaт Federation, tel.: +7 (495) 491-47-65, e-mail: info@bifar.ru

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Данилович Д. А., Чечеватова О. Ю. Порядок работы по созданию в 2015 г. Справочников по наилучшим доступным технологиям в области очистки сточных вод 18

Д. А. ДАНИЛОВИЧ1, О. Ю. ЧЕЧЕВАТОВА2

1 Данилович Дмитрий Александрович, кандидат технических наук, заместитель исполнительного директора, Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения; эксперт-директор журнала «НДТ», член Технического комитета по стандартизации (ТК-113) «Наилучшие доступные технологии»

119334, Россия, Москва, Ленинский проспект, 38, корп. 2, тел.: (495) 939-19-36, e-mail: da_danilovich@mail.ru

2 Чечеватова Ольга Юрьевна, кандидат медицинских наук, начальник отдела природопользования и устойчивого развития, ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации материалов и технологий»; заместитель руководителя Бюро НДТ

117418, Россия, Москва, Нахимовский проспект, 31, корп. 2, тел.: (499) 543-72-62, e-mail: csmv@vnicsmv.ru

RUSSIAN WATER AND WASTEWATER ASSOCIATION

Danilovich D. A., Chechevatova O. Iu. Procedure of compiling Reference Book 2015 on the best available technologies in wastewater treatment 18

D. A. DANILOVICH1, O. Iu. CHECHEVATOVA2

1 Danilovich Dmitrii Aleksandrovich, PhD (Engineering), Deputy Executive Director, Russian Water & Wastewater Association; Expert-director of «NDT» Journal, Member of the Technical Committee on Standardization (TC-113) «Best Available Technologies»

Build. 2, 38 Leninskii Ave., 119334, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 939-19-36, e-mail: da_danilovich@mail.ru

2 Chechevatova Ol'ga Iur'evna, PhD (Medicine), Chief of Department of Environmental Management and Sustainable Development, «All-Russia Scientific Research Institute for Materials and Technologies Standardization» FPUE; Deputy Chief of BAT Bureau

Build. 2, 31 Nakhimovskii Ave., 117418, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 543-72-62, e-mail: csmv@vnicsmv.ru

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.112.24

Омельянюк М. В. Технологии ремонта и восстановления водозаборных скважин 25

М. В. ОМЕЛЬЯНЮК*

* Омельянюк Максим Витальевич, кандидат технических наук, заведующий кафедрой машиностроения, Армавирский механико-технологический институт, филиал Кубанского государственного технологического университета

350072, Россия, г. Краснодар, Московская ул., 2, тел.: (861) 377-06-60, e-mail: m.omelyanyuk@mail.ru

Доля подземных вод для хозяйственно-бытовых и промышленных нужд составляет свыше 60–70% общего объема водопотребления в большинстве субъектов РФ. Для питьевого водоснабжения используются скважины глубиной до 200–500 м, для источников минеральных столовых и лечебно-столовых вод – глубиной до 1000–1500 м. Для обеспечения водой систем поддержания пластового давления нефтяных месторождений требуются скважины глубиной до нескольких километров. Доля бездействующего фонда перечисленных скважин зачастую составляет более 50%. При применении новых технологий ремонта они могут стать источником получения воды без бурения новых скважин. Разработана технология физико-химического декольматажа фильтров и прифильтровых зон водозаборных артезианских скважин питьевого и хозяйственного назначения, а также технические средства для ее реализации. Разработанные и промышленно апробированные технологические решения и технические средства позволяют проводить работы по повышению дебита скважин (вплоть до восстановления первоначального дебита, установленного после бурения), при этом финансовые, трудовые и временные затраты на проведение ремонтных работ на порядок ниже, чем при бурении новой скважины. Технология волнового гидродинамического воздействия эффективно сочетается с химическими методами воздействия (кислотными обработками), обеспечивая синергетический эффект. Технология и оборудование не вызывают нарушений технического состояния скважины – целостности фильтров, цементного кольца и обсадной колонны. Полученные результаты апробированы при обработке десятков водозаборных скважин питьевого назначения; фактически полученное повышение дебита составляет 30–1150%.

Ключевые слова: подземные воды, водозаборная скважина, дебит, призабойная зона пласта, кавитационная и химическая раскольматация, мониторинг технического состояния скважин, интенсификация добычи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ибрагимов Л. Х., Мищенко И. Т., Челоянц Д. К. Интенсификация добычи нефти. – М.: Наука, 2000. 414 с.

- Дыбленко В. П., Камалов Р. Н., Шариффулин Р. Я., Туфанов И. А. Повышение продуктивности и реанимация скважин с применением виброволнового воздействия. – М., ООО «Недра-Бизнесцентр», 2000. 381 с.

- Гадиев С. М. Использование вибрации в добыче нефти. – М.: Недра, 1977. 159 с.

- Зотов В. С., Альнабуда А. С. Д., Губарь В. А., Караогланов С. А. Метод газоимпульсной обработки скважин. – СПб: Галлея Принт, 2004. 200 с.

- Буторин Э. А., Загидуллина А. Р., Кравцов Я. И. Выбор гидродинамического излучателя колебаний давления для совмещенного воздействия на пласт // Нефтяное хозяйство. 2010. № 8. С. 120–123.

- Запорожец Е. П., Зиберт Г. К., Запорожец Е. Е. Гидродинамическая кавитация (свойства, расчеты, применение) / Подготовка и переработка газа и газового конденсата. – М., ООО «ИРЦ Газпром», 2003. 130 с.

- Холпанов Л. П., Запорожец Е. П., Зиберт Г. К., Кащицкий Ю. А. Математическое моделирование нелинейных термогидрогазодинамических процессов в многокомпонентных струйных течениях. – М.: Наука, 1998. 320 с.

- Омельянюк М. В. Кавитационные технологии в нефтегазовом деле // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. 2010. № 1. С. 29–33.

- Омельянюк М. В. Гидравлические генераторы колебаний в нефтегазовом деле // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. 2011. № 3. С. 54–60.

- Омельянюк М. В. Повышение эффективности очистки насосно-компрессорных труб от отложений солей с естественными радионуклидами // Нефтепромысловое дело. 2009. № 6. С. 34–37.

- Омельянюк М. В. Очистка гидротехнических сооружений и плавсредств от обрастаний и наслоений // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. 2009. № 2. С. 45–48.

- Омельянюк М. В. Очистка гидротехнических сооружений от обрастаний и наслоений // Гидротехническое строительство. 2013. № 5. С. 13–17.

- Омельянюк М. В. Повышение эффективности кавитационной реанимации скважин // Нефтепромысловое дело. 2008. № 5. С. 35–41.

- Омельянюк М. В. Интенсификация работы и реанимация водозаборных скважин // Нефтепромысловое дело. № 8. 2010. С. 22–25.

- Омельянюк М. В. Эффективные технологии реанимации скважин // Нефть. Газ. Новации. 2012. № 1. С. 58–65.

- Омельянюк М. В. Кавитационная стойкость насадков гидродинамических установок // Нефтепромысловое дело. 2009. № 5. С. 51–54.

DRINKING WATER SUPPLY

Omel'ianiuk M. V. The technologies of water well repair and rehabilitation 25

M. V. OMEL'IANIUK*

* Omel'ianiuk Maksim Vital'evich, PhD (Engineering), Head of Mechanical Engineering Department, Armavir Mechanical and Technological Institute (affiliated branch), Kuban State Technological University

2 Moskovskaia str., 350072, Krasnodar, Russian Federation, tel.: +7 (861) 377-06-60, e-mail: m.omelyanyuk@mail.ru

The share of underground water used for domestic and industrial water supply is more than 60–70% of the total water supply in most constituent entities. For drinking water supply wells up to 200–500 m deep are used; for the sources of mineral and medicinal-table water wells up to 1000–1500 m deep are used. To supply the systems of oil-field reservoir pressure maintenance with water the wells of several kilometers depth are required. The share of inactive wells often exceeds 50%. With the use of advanced repair technologies they can become water sources eliminating new well drilling. The technology of physical and chemical decolmatation of filters and near-filter zones of artesian wells used for drinking and domestic water supply has been developed together with the technical means of its implementation. The developed process solutions and technical means tested on industrial scale provide for increasing the well debit (even restoring the initial debit set after drilling); in addition the financial and labor costs as well as the time consumption for repair works are much lower than for boring a new well. The technology of wave hydrodynamic drag is efficiently combined with the chemical stimulation methods (acidizing) and ensures the synergistic effect. The technology and equipment do not cause any destruction of the well filters, cement sheath or casing column integrity. The findings have been tested in the process of repairing dozens of water wells used for drinking purposes; the actual debit increase was 30–1150%.

Key words: underground water, water well, debit, bottom-hole formation zone, cavitation and chemical decolmatation, technical condition monitoring, stimulation of production.

REFERENCES

- Ibragimov L. Kh., Mishchenko I. T., Cheloiants D. K. Intensifikatsiia dobychi nefti [Stimulation of oil production. Moscow, Nauka Publ., 2000, 414 p.].

- Dyblenko V. P., Kamalov R. N., Shariffulin R. Ia., Tufanov I. A. Povyshenie produktivnosti i reanimatsiia skvazhin s primeneniem vibrovolnovogo vozdeistviia [Well productivity enhancement and rehabilitation with vibrowave impact. Moscow, «Nedra-Biznestsentr» LLC, 2000, 381 p.].

- Gadiev S. M. Ispol'zovanie vibratsii v dobyche nefti [The use of vibration in oil production. Moscow, Nedra Publ., 1977, 159 p.].

- Zotov V. S., Al'nabuda A. S. D., Gubar' V. A., Karaoglanov S. A. Metod gazoimpul'snoi obrabotki skvazhin [The method of gas impulse treatment of wells. St. Petersburg, Galleia Print Publ., 2004, 200 p.].

- Butorin E. A., Zagidullina A. R., Kravtsov Ia. I. [Choosing a hydrodynamic radiator of pressure fluctuations for the combined impact on the oil reservoir]. Neftianoe Khoziaistvo, 2010, no. 8, pp. 120–123. (In Russian).

- Zaporozhets E. P., Zibert G. K., Zaporozhets E. E. Gidrodinamicheskaia kavitatsiia (svoistva, raschety, primenenie) / Podgotovka i pererabotka gaza i gazovogo kondensata [Hydrodynamic cavitation (properties, design, application) / Gas and gas condensate pretreatment and conversion. Moscow, «IRTs Gazprom» LLC, 2003, 130 p.].

- Kholpanov L. P., Zaporozhets E. P., Zibert G. K., Kashchitskii Iu. A. Matematicheskoe modelirovanie nelineinykh termogidrogazodinamicheskikh protsessov v mnogokomponentnykh struinykh techeniiakh [Mathematical simulation of nonlinear thermogasdynamic processes in multicomponent jet streams. Moscow, Nauka Publ., 1998, 320 p.].

- Omel'ianiuk M. V. [Cavitation technologies in oil and gas industry]. Oborudovanie i Tekhnologii dlia Neftegazovogo Kompleksa, 2010, no. 1, pp. 29–33. (In Russian).

- Omel'ianiuk M. V. [Hydraulic vibration generators in oil and gas industry]. Oborudovanie i Tekhnologii dlia Neftegazovogo Kompleksa, 2011, no. 3, pp. 54–60. (In Russian).

- Omel'ianiuk M. V. [Improving the efficiency of lifting pipe cleaning of scaling with natural radionuclides]. Neftepromyslovoe Delo, 2009, no. 6, pp. 34–37. (In Russian).

- Omel'ianiuk M. V. [Removal of fouling and buildups from hydroengineering and floating facilities]. Zashchita Okruzhaiushchei Sredy v Neftegazovom Komplekse, 2009, no. 2, pp. 45–48. (In Russian).

- Omel'ianiuk M. V. [Hydroengineering facilities cleaning of fouling and buildups]. Gidrotekhnicheskoe Stroitel'stvo, 2013, no. 5, pp. 13–17. (In Russian).

- Omel'ianiuk M. V. [Improving the efficiency of cavitation rehabilitation of wells]. Neftepromyslovoe Delo, 2008, no. 5, pp. 35–41. (In Russian).

- Omel'ianiuk M. V. [Water well stimulation and rehabilitation]. Neftepromyslovoe Delo, 2010, no. 8, pp. 22–25. (In Russian).

- Omel'ianiuk M. V. [Efficient technologies of well rehabilitation]. Neft'. Gaz. Novatsii, 2012, no. 1, pp. 58–65. (In Russian).

- Omel'ianiuk M. V. [Cavitation resistance of hydrodynamic unit nozzles]. Neftepromyslovoe Delo, 2009, no. 5, pp. 51–54. (In Russian).

УДК 628.16.067.1

Филатов А. И. О некоторых причинах нестабильной работы скорых фильтров 34

А. И. ФИЛАТОВ*

* Филатов Алексей Иванович, кандидат технических наук, заместитель генерального директора по научной работе, ОАО «Ростовский НИИКХ»

344000, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 207, тел.: (863) 251-55-92, e-mail: rniikh@gmail.com

Filatov A. I. On several causes of unstable operation of rapid filters 34

A. I. FILATOV*

* Filatov Aleksei Ivanovich, PhD (Engineering), Scientific Director, «Rostovskii NIIKKH»

207 Tekucheva str., 344000, Rostov-on-Don, Russian Federation, tel.: +7 (863) 251-55-92, e-mail: rniikh@gmail.com

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.166.085

Костюченко С. В., Баранов В. Л., Ткачев А. А. Ультрафиолетовое излучение – современный способ обеззараживания сточных вод 36

С. В. КОСТЮЧЕНКО1, В. Л. БАРАНОВ2, А. А. ТКАЧЕВ3

1 Костюченко Сергей Владимирович, кандидат физико-математических наук, председатель совета директоров, НПО «ЛИТ»

107076, Россия, Москва, Краснобогатырская ул., 44, тел.: (495) 733-95-26, e-mail: lit@npo.lit.ru

2 Баранов Виктор Львович, заместитель начальника технологического отдела, НПО «ЛИТ»

107076, Россия, Москва, Краснобогатырская ул., 44, тел.: (495) 733-95-26, e-mail: lit@npo.lit.ru

3 Ткачев Андрей Анатольевич, начальник технологического отдела, НПО «ЛИТ»

107076, Россия, Москва, Краснобогатырская ул., 44, тел.: (495) 733-95-26, e-mail: lit@npo.lit.ru

Современные нормативные требования к обеззараживанию сточных вод с помощью хлорсодержащих реагентов требуют наличия обязательной стадии дехлорирования. В современных условиях альтернативным решением являются физические методы обеззараживания сточных вод. Наиболее эффективным и широко применяемым является метод ультрафиолетового облучения сточных вод на длине волны 253,7 нм с использованием амальгамных ламп низкого давления. Данный метод характеризуется высокой эффективностью обеззараживания в отношении всех типов микроорганизмов, включая вирусы и негативного влияния на окружающую среду и отсутствием образования в сточных водах побочных продуктов обеззараживания, компактностью оборудования. Приведено технико-экономическое сравнение двух методов обеззараживания: с использованием хлорсодержащего реагента и ультрафиолетового излучения. Показано, что метод ультрафиолетового обеззараживания является экономически более эффективным. Абсолютная величина годового экономического эффекта от применения оборудования ультрафиолетового обеззараживания сточных вод растет с увеличением производительности сооружений за счет существенного снижения эксплуатационных расходов даже при незначительном увеличении объемов обрабатываемых стоков.

Ключевые слова: сточные воды, обеззараживание, хлорирование, дехлорирование, ультрафиолетовое облучение, амальгамная лампа низкого давления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Загорский В. А., Козлов М. Н., Данилович Д. А. Методы обеззараживания сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 1998. № 2. С. 2–5.

- Murphy K. L., Zaloum R., Fulford D. Effects of chlorination practice on soluble organics // Water Research. 1975. V. 9. P. 389–396.

- Degrémont. Технический справочник по обработке воды. – СПб: Новый журнал, 2007. 1696 с.

- Бреслов Б. Е., Бивалькевич А. И., Смирнов А. Д., Стрелков А. К. Эффективность и экономическая целесообразность промышленных методов обеззараживания сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 1. С. 34–41.

WASTEWATER TREATMENT

Kostiuchenko S. V., Baranov V. L., Tkachev A. A. Ultraviolet radiation – an advanced method of wastewater disinfection 36

S. V. KOSTIUCHENKO1, V. L. BARANOV2, A. A. TKACHEV3

1 Kostiuchenko Sergei Vladimirovich, PhD (Physics and Mathematics), Chairman of the Board, «LIT» NPO

44 Krasnobogatyrskaia str., 107076, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 733-95-26, e-mail: lit@npo.lit.ru

2 Baranov Viktor L'vovich, Deputy Chief of Process Engineering Department, «LIT» NPO

44 Krasnobogatyrskaia str., 107076, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 733-95-26, e-mail: lit@npo.lit.ru

3 Tkachev Andrei Anatol'evich, Chief of Process Engineering Department, «LIT» NPO

44 Krasnobogatyrskaia str., 107076, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 733-95-26, e-mail: lit@npo.lit.ru

The current regulatory requirements to effluent disinfection with chlorine agents demand an obligatory dechlorination stage. In the present context physical methods of wastewater disinfection can be an alternative solution. The method of wastewater ultraviolet radiation with the wave length of 253.7 m and low pressure amalgam lamps is most efficient and widely used. The given method is characterized by the high disinfection efficiency in relation to all types of microorganisms including viruses; by the absence of negative environmental impact; by the absence of disinfection by-products in wastewater, and equipment compactness. Engineering and economical comparison of the two methods of disinfection is presented: with the use of chlorine agent and ultraviolet radiation. It is shown that the method of ultraviolet radiation disinfection is more cost effective. The absolute value of the annual economic effect of using the equipment for UV disinfection of wastewater is increasing with the increase of the capacity of the facilities as a result of significant operational costs saving even at minor increase of the amount of the wastewater treated.

Key words: wastewater, disinfection, chlorination, dechlorination, ultraviolet radiation, low pressure amalgam lamp.

REFERENCES

- Zagorskii V. A., Kozlov M. N., Danilovich D. A. [Methods of effluent disinfection]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 1998, no. 2, pp. 2–5. (In Russian).

- Murphy K. L., Zaloum R., Fulford D. Effects of chlorination practice on soluble organics. Water Research, 1975, v. 9, pp. 389–396.

- Degrémont. Tekhnicheskii spravochnik po obrabotke vody [Degrémont. Water Treatment Handbook: a Technical Guide to Water. St. Petersburg, Novyi Zhurnal Publ., 2007, 1696 p.].

- Breslov B. E., Bival'kevich A. I., Smirnov A. D., Strelkov A. K. [Efficiency and economic expediency of the industrial methods for wastewater disinfection]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 1, pp. 34–41. (In Russian).

ОБРАБОТКА ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.336.44

Гуляева И. С., Дьяков М. С., Глушанкова И. С. Термический способ обработки осадков городских сточных вод, содержащих тяжелые металлы 43

И. С. ГУЛЯЕВА1, М. С. ДЬЯКОВ2, И. С. ГЛУШАНКОВА3

1 Гуляева Ирина Сергеевна, аспирант кафедры «Охрана окружающей среды», Пермский национальный исследовательский политехнический университет

614990, Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект, 29, тел.: (342) 219-80-67, e-mail: irina1941@yandex.ru

2 Дьяков Максим Сергеевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Охрана окружающей среды», Пермский национальный исследовательский политехнический университет

614990, Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект, 29, тел.: (342) 239-14-82, e-mail: max072007@yandex.ru

3 Глушанкова Ирина Самуиловна, доктор технических наук, профессор кафедры «Охрана окружающей среды», Пермский национальный исследовательский политехнический университет

614990, Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект, 29, тел.: (342) 239-14-82, e-mail: irina_chem@mail.ru

При сжигании осадков городских сточных вод образуется зола, в которой концентрируются тяжелые металлы, что значительно ограничивает ее дальнейшее использование в хозяйственных целях и требует захоронения на полигонах промышленных отходов. Целью проведенного исследования являлась разработка способа детоксикации осадков сточных вод в процессе их термической деструкции с получением продукта, обладающего потребительскими свойствами. При проведении исследований использованы образцы обезвоженных осадков сточных вод, отобранных с городских очистных сооружений г. Перми. На очистные сооружения поступают хозяйственно-бытовые сточные воды и очищенные промышленные стоки машиностроительных предприятий, что обусловливает повышенное содержание тяжелых металлов, как в сточных водах так и в осадках сточных вод. При внедрении разработанного термохимического метода обработки осадков городских сточных вод г. Перми в качестве реагента могут быть использованы отходы производства калийных удобрений (флотационный хлористый калий, хлорид натрия), что позволит утилизировать многотоннажные отходы и снизить себестоимость процесса утилизации осадка сточных вод. Установлено, что предварительная обработка осадков сточных вод концентрированными растворами хлорида кальция или калия с последующим сжиганием при температуре 900–1000 C позволяет перевести тяжелые металлы в газовую фазу в виде аэрозолей хлоридов металлов, которые затем абсорбируются раствором щелочного реагента. Образующийся минеральный остаток содержит 5–7% фосфора (в пересчете на Р2О5) в виде фосфата кальция или калия и микроэлементы, что позволяет использовать его в качестве комплексного минерального удобрения.

Ключевые слова: осадок сточных вод, тяжелые металлы, термохимическая утилизация осадка, минеральный остаток, реагентная обработка, минеральное удобрение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Туровский И. С. Осадки сточных вод: обезвоживание и обеззараживание. – М.: ДеЛи Принт, 2008. 375 с.

- Евилевич А. З., Евилевич М. А. Утилизация осадков сточных вод. – Л.: Стройиздат, 1988. 248 с.

- Данилович Д. А. Энергосбережение и альтернативная энергетика на очистных сооружениях канализации // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 1. С. 9–20.

- Храменков С. В., Пахомов А. Н., Хренов К. Е., Стрельцов С. А., Хамидов М. Г., Белов Н. А. Утилизация биогаза и создание автономных источников энергоснабжения на очистных сооружениях // Водоснабжение и санитарная техника. 2010. № 10. С. 48–53.

- Козлов М. Н., Богомолов М. В., Кевбрина М. В., Агарёв А. М. Эффективность интенсификации сбраживания осадков сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 11. С. 45–52.

- Briesen H., Marquardt W. An adaptive multigrid method for steady-state simulation of petroleum mixture separation processes // Industrial & Engineering Chemistry Research. 2003. V. 42. С. 2334–2348.

- Бернадинер М. Н., Жижин В. В., Иванов В. В. Термическое обезвреживание промышленных органических отходов // Экология и промышленность России. 2000. № 4. С. 17–21.

- Зыкова И. В. Обезвреживание избыточных активных илов и осадков сточных вод от тяжелых металлов: Дис. … д-ра хим. наук. – СПб, 2008. 354 с.

- Глушанкова И. С., Ходяшев М. Б., Дьяков М. С., Гуляева И. С. Комплексная переработка осадков сточных вод нефтеперерабатывающих предприятий с получением товарных продуктов // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. 2008. № 12. С. 24–29.

- Пат. 2220923, РФ. МПК7 C 02 F 11/14; C 02 F 11/14, C 02 F 101:20, C 02 F 103:16. Способ переработки избыточного активного ила, содержащего тяжелые металлы / Зыкова И. В., Панов В. П., Макашова Т. Г., Панова Н. Е. // Изобретения. Полезные модели. 2004. № 3.

- Уэндланд У. Термические методы анализа. – М.: Мир, 1979. 526 с.

- Королев Д. В., Суворов К. А. Определение физико-химических свойств компонентов и смесей дериватографическим методом. – СПб, СПбГТИ (ТУ), 2003. 33 с.

WASTEWATER SLUDGE TREATMENT

Guliaeva I. S., D'iakov M. S., Glushankova I. S. Thermal treatment of municipal wastewater sludge containing heavy metals 43

I. S. GULIAEVA1, M. S. D'IAKOV2, I. S. GLUSHANKOVA3

1 Guliaeva Irina Sergeevna, Postgraduate Student, «Environmental Protection» Department, Perm National Research Polytechnical University

29 Komsomol'skii prospect, 614990, Perm, Russian Federation, tel.: +7 (342) 219-80-67, e-mail: irina1941@yandex.ru

2 D'iakov Maksim Sergeevich, PhD (Engineering), Assistant Professor, «Environmental Protection» Department, Perm National Research Polytechnical University

29 Komsomol'skii prospect, 614990, Perm, Russian Federation, tel.: +7 (342) 239-14-82, e-mail: max072007@yandex.ru

3 Glushankova Irina Samuilovna, Doctor of Engineering, Professor, «Environmental Protection» Department, Perm National Research Polytechnical University

29 Komsomol'skii prospect, 614990, Perm, Russian Federation, tel.: +7 (342) 239-14-82, e-mail: irina_chem@mail.ru

In the process of municipal wastewater sludge incineration ash is generated that contains concentrations of heavy metals which limits its further practical use and requires land filling on industrial waste dumps. The carried out research was aiming at the development of detoxification of wastewater sludge in the process of thermal destruction with the production of a product of useful quality. In the course of studies the samples of dewatered wastewater sludge from the Perm municipal treatment facilities were used. The wastewater treatment facilities receive domestic wastewater and industrial effluents from machinery works that provide for the increased concentration of heavy metals both in wastewater and in sludge. During thermochemical processing of the Perm municipal wastewater sludge wastes from potash fertilizer production (flotation potash chloride, sodium chloride) can be used as an agent that provides for utilizing heavytonnage wastes and reducing the costs of wastewater sludge utilization. It was stated that wastewater sludge pretreatment with concentrated potassium chloride or calcium chloride solutions with the subsequent incineration at 900–1000 C provided for heavy metals transfer to gaseous phase in the form of metal chloride aerosols that were further absorbed by alkaline agent solution. The generated mineral residue contains 5–7% phosphorus (as Р2О5) in the form of calcium phosphate or potassium phosphate and trace elements that allow using it as a compound fertilizer.

Key words: wastewater sludge, heavy metals, thermochemical sludge utilization, mineral residue, chemical treatment, mineral fertilizer.

REFERENCES

- Turovskii I. S. Osadki stochnykh vod: obezvozhivanie i obezzarazhivanie [Wastewater sludge: dewatering and disinfection. Moscow, DeLi Print Publ., 2008, 375 p.].

- Evilevich A. Z., Evilevich M. A. Utilizatsiia osadkov stochnykh vod [Wastewater sludge utilization. Stroiizdat Publ., 1988, 248 p.].

- Danilovich D. A. [Energy conservation and alternative power sources at the wastewater treatment facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 1, pp. 9–20. (In Russian).

- Khramenkov S. V., Pakhomov A. N., Khrenov K. E., Strel'tsov S. A., Khamidov M. G., Belov N. A. [Utilization of biogas and creation of autonomous sources of power supply at treatment facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2010, no. 10, pp. 48–53. (In Russian).

- Kozlov M. N., Bogomolov M. V., Kevbrina M. V., Agarev A. M. [Efficiency of enhancing wastewater sludge digestion]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 11, pp. 45–52. (In Russian).

- Briesen H., Marquardt W. An adaptive multigrid method for steady-state simulation of petroleum mixture separation processes. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2003, v. 42, pp. 2334–2348.

- Bernadiner M. N., Zhizhin V. V., Ivanov V. V. [Thermal decontamination of industrial organic wastes]. Ekologiia i Promyshlennost' Rossii, 2000, no. 4, pp. 17–21. (In Russian).

- Zykova I. V. Obezvrezhivanie izbytochnykh aktivnykh ilov i osadkov stochnykh vod ot tiazhelykh metallov [Decontamination of surplus activated sludge and wastewater sludge from heavy metals: Dissertation for the degree of Doctor of Chemistry. St. Petersburg, 2008, 354 p.].

- Glushankova I. S., Khodiashev M. B., D'iakov M. S., Guliaeva I. S. [Combined treatment of petroleum processing wastes with the production of marketable products]. Zashchita okruzhaiushchei sredy v neftegazovom komplekse, 2008, no. 12, pp. 24–29. (In Russian).

- Zykova I. V., Panov V. P., Makashova T. G., Panova N. E. [Pat. 2220923, RF. IPC7 C 02 F 11/14; C 02 F 11/14, C 02 F 101:20, C 02 F 103:16. Method of processing surplus activated sludge containing heavy metals]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2004, no. 3. (In Russian).

- Wendland W. Termicheskie metody analiza [Thermal methods of analysis. Moscow, Mir Publ., 1979, 526 p.].

- Korolev D. V., Suvorov K. A. Opredelenie fiziko-khimicheskikh svoistv komponentov i smesei derivatograficheskim metodom [Determination of physical and chemical properties of components and mixtures by derivatographic method. St. Petersburg, SPbGTI (TU) Publ., 2003, 33 p.].

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

УДК 628.166.094.3

Зенитов Н. А. Машина для дезинфекции трубопроводов ДКТ-425 50

Н. А. ЗЕНИТОВ*

* Зенитов Николай Алексеевич, кандидат технических наук, генеральный директор ООО «Доркомтехника»

125371, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 116, стр. 1, тел.: (495) 921-22-91, e-mail: info@dkt.ru

Для поддержания водопроводных сооружений в надлежащем состоянии обязательным санитарным мероприятием является дезинфекция. В последнее время в водоканалах многих городов России в качестве дезинфицирующего средства все большее распространение получил гипохлорит натрия. Его использование упрощает технологию обеззараживания воды и позволяет поддерживать остаточное количество активного хлора в воде. Обеззараживание осуществляется путем заполнения участка водопровода водой с добавлением гипохлорита натрия, доза которого рассчитана на промежуток времени, необходимый для уничтожения вредных микроорганизмов – бактерий, вирусов и т. п. В целях обеспечения точного дозирования и подачи гипохлорита натрия в обрабатываемый участок водопроводной сети, для равномерного распределения дезинфицирующего средства по длине участка, а также для удобства при транспортировке и раздаче гипохлорита натрия с соблюдением требований безопасности предложена машина для дезинфекции водопроводных сооружений ДКТ-425 на базе автомобиля Hyundai HD-65. В ее состав входят: дозирующая установка с мембранным насосом; пластмассовая емкость для гипохлорита натрия; емкость для промывки оборудования с самовсасывающим насосом, рукавом и пистолетом; заправочный и подающий рукава для гипохлорита натрия на барабанах с ручным приводом; электростанция; воздушная отопительная установка; система приточной вентиляции. Приведена технология дезинфекции трубопровода с использованием дозирующего оборудования машины. Представлены расчетные формулы для определения требуемого объема гипохлорита натрия, времени равномерного заполнения им обрабатываемого участка с учетом скорости транспортирующей воды. Приведены примеры расчетов параметров процесса дезинфекции.

Ключевые слова: дезинфекция водопроводных труб, гипохлорит натрия, дозирующее оборудование, машина для дезинфекции.

WATER DISTRIBUTION NETWORKS

Zenitov N. A. DKT-425 vehicle for pipeline disinfection 50

N. A. ZENITOV*

* Zenitov Nikolai Alekseevich, PhD (Engineering), General Director, «Dorkomtekhnika» LLC

Build. 1, 116 Volokolamskoe Hwy., 125371, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 921-22-91, e-mail: info@dkt.ru

Maintaining water facilities in proper condition requires mandatory sanitary measures, i. e. disinfection. Lately many water companies in Russian cities have been increasingly using sodium hypochlorite as a disinfecting agent. Using it makes the technology of water disinfection easier and provides for maintaining the residual active chlorine in water. Disinfection is carried out by filling a water network section with water with addition of sodium hypochlorite in dosages rated for a time period required for killing hazardous microorganisms – bacteria, viruses etc. To provide for precise sodium hypochlorite dosing and supplying to the water network section under disinfection, for distributing the disinfecting agent uniformly along the entire length of the section, and for convenient transporting and dispensing sodium hypochlorite in accordance with the safety rules DKT-425 vehicle based on Hyundai HD-65 automobile was suggested. It includes: a dosing unit with a membrane pump; a plastic tank for sodium hypochlorite; a tank for equipment washing with a self-priming pump, a hose and a nozzle; a filling hose and a feeding hose on hand-driven drums; a generating set; an air heating unit; and a plenum system. The technology of pipeline disinfection with the use of the dosing equipment of the vehicle is presented. The calculating formulae for determining the required amount of sodium hypochlorite, the time required for uniform filling the disinfected section with account of the carriage water flow are given. The examples of calculating the disinfection process parameters are set.

Key words: water pipeline disinfection, sodium hypochlorite, dosing equipment, vehicle for disinfection.

ЗАМЕТКИ ИЗ ПРАКТИКИ

УДК 628.24

Панкова Г. А., Клементьев М. Н. Опыт эксплуатации канализационных тоннелей Санкт-Петербурга 55

Г. А. ПАНКОВА1, М. Н. КЛЕМЕНТЬЕВ2

1 Панкова Гаяне Агасовна, директор по развитию, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 326-52-06, e-mail: Pankova_GA@vodokanal.spb.ru

2 Клементьев Максим Николаевич, начальник Службы эксплуатации тоннельных коллекторов Дирекции водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

197342, Россия, Санкт-Петербург, Красногвардейский пер., 12, тел.: (812) 447-94-04, e-mail: Klementev_MN@vodokanal.spb.ru

Приведена краткая характеристика канализационных тоннелей Санкт-Петербурга, условий их строительства, организации обслуживания и эксплуатации, техники безопасности при обследовании. Для обследования подводного пространства тоннелей разработан передвижной мобильный диагностический комплекс. В состав измерительной части комплекса входят датчики ультразвукового сканирования подводной части, телевизионная камера с функциями приближения и разворота в различных направлениях, регистраторы химического состояния сточных вод. Сканирование подводной части тоннеля позволяет получать данные о дефектах и повреждениях лотка и рубашки тоннеля, степени его заиливания. По результатам обследования устанавливаются причины разрушения тоннелей и сооружений на них. Параллельно с обследованиями тоннелей сотрудниками Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета произведен анализ гидравлического режима обследуемых участков тоннелей. Результаты обследования и анализа гидравлических режимов легли в основу разработки приоритетов и мероприятий ремонта и реконструкции тоннелей, позволили повысить надежность водоотведения в городе. Кратко описывается решение проблемы очистки загрязненного воздуха, выбрасываемого из канализационной сети и системы тоннелей, а также приводится характеристика системы газоочистки.

Ключевые слова: канализационный тоннель, шахта, буровая скважина, сточные воды, газовоздушная коррозия, обследование тоннелей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кармазинов Ф. В. и др. Отведение и очистка сточных вод Санкт-Петербурга. – СПб: Новый журнал, 2002. 79 с.

- Васильев В. М., Панкова Г. А., Столбихин Ю. В. Разрушение канализационных тоннелей и сооружений на них вследствие микробиологической коррозии // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 9. С. 67–76.

- Васильев В. М., Клементьев М. Н., Столбихин Ю. В. Методы антикоррозионной защиты тоннельных коллекторов и сооружений на них // Водоснабжение и санитарная техника. 2015. № 1. С. 58–66.

PRACTICAL NOTES

Pankova G. A., Klement'ev M. N. The experience of operating sewer tunnels in St. Petersburg 55

G. A. PANKOVA1, M. N. KLEMENT'EV2

1 Pankova Gaiane Agasovna, Development Director, «St. Petersburg Vodokanal» SUE

42 Kavalergardskaia str., 191015, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 326-52-06, e-mail: Pankova_GA@vodokanal.spb.ru

2 Klement'ev Maksim Nikolaevich, Head of Sewer Tunnels Operations, Wastewater Disposal Directorate, «St. Petersburg Vodokanal» SUE

12 Krasnogvardeiskii lane, 197342, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: + 7 (812) 447-94-04, e-mail: Klementev_MN@vodokanal.spb.ru

A short description of the sewer tunnels in St. Petersburg, their building conditions, operation and maintenance, safety arrangements during inspection is presented. A portable, mobile diagnostic unit for the inspection of the underwater space of the tunnel has been designed. The measuring part of the unit comprises ultrasonic sensors for underwater space scanning, TV camera with zooming and rotation in different direction, and recorders of the wastewater chemical composition. Scanning the underwater part of the tunnel provides for the information on defects and damages of the tunnel trough and lining, level of silting. Basing on the inspection results the causes of the tunnel and in-line structures failures are determined. In parallel with the tunnel inspections the experts of the St. Petersburg University of Architecture and Civil Engineering carried out an analysis of the hydraulic control of the inspected sections of the tunnels. The results of the inspection and hydraulic control analysis provided the basis for the development of priorities, tunnel repair and rehabilitation activities; allowed improving the integrity of the municipal wastewater disposal system. A short description of the solution of the problem of cleaning the polluted emissions from the sewer and tunnels alongside with the references of the gas cleaning system are presented.

Key words: sewer tunnel, shaft, bore hole, wastewater, air-gas corrosion, tunnel inspection.

REFERENCES

- Karmazinov F. V. et al. Otvedenie i ochistka stochnykh vod Sankt-Peterburga [Wastewater collection and treatment in St. Petersburg. St. Petersburg, Novyi Zhurnal Publ., 2002, 79 p.].

- Vasil'ev V. M., Pankova G. A., Stolbikhin Iu. V. [Deterioration of sewer tunnels and in-line structures as a result of microbiological corrosion]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 9, pp. 67–76. (In Russian).

- Vasil'ev V. M., Klement'ev M. N., Stolbikhin Iu. V. [Methods of protecting tunnel sewers and in-line structures from corrosion]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2015, no. 1, pp. 58–66. (In Russian).

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УДК 528.8:543.31

Кинебас А. К., Румянцев В. А., Поздняков Ш. Р., Нефедова Е. Д., Гвоздев В. А., Зайчук А. А. Организация системы космического мониторинга планктонных водорослей в водных объектах 64

А. К. КИНЕБАС1, В. А. РУМЯНЦЕВ2, Ш. Р. ПОЗДНЯКОВ3, Е. Д. НЕФЕДОВА4, В. А. ГВОЗДЕВ5, А. А. ЗАЙЧУК6

1 Кинебас Анатолий Кириллович, кандидат технических наук, директор по персоналу и безопасности, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 326-53-16, e-mail: Kinebas_AK@vodokanal.spb.ru

2 Румянцев Владислав Александрович, академик РАН, доктор географических наук, директор Института озероведения РАН

196105, Россия, Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, 9, тел.: (812) 387-02-60, e-mail: lake@limno.org.ru

3 Поздняков Шамиль Рауфович, доктор географических наук, заместитель директора по научной работе, Институт озероведения РАН

196105, Россия, Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, 9, тел.: (812) 387-02-34, e-mail: psr@limno.org.ru

4 Нефедова Елена Дмитриевна, кандидат технических наук, директор филиала «Инженерно-инновационный центр», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 326-52-06, e-mail: Nefedova_ED@vodokanal.spb.ru

5 Гвоздев Владимир Андреевич, начальник Управления водоснабжения и канализования, филиал «Инженерно-инновационный центр», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 428-43-26, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

6 Зайчук Алексей Анатольевич, ведущий инженер первого класса, Управление водоснабжения и канализования, филиал «Инженерно-инновационный центр», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 438-43-26, e-mail: Zaychuk_AA@vodokanal.spb.ru

Получение количественной оценки состояния акваторий водных объектов, а тем более постоянный масштабный мониторинг наземными службами, в чем заинтересованы различные ведомства и организации, очень сложны и дорогостоящи. На основе проведенных исследований разработаны предложения по организации системы дистанционного космического мониторинга планктонных водорослей в водных объектах с применением космических технологий для наблюдения за состоянием акваторий. Использование полученных результатов обеспечивает оперативность и масштабность таких работ при значительном снижении объемов контактных измерений. Целью организации системы мониторинга является проведение регулярных длительных наблюдений за состоянием окружающей среды и предупреждение о критических ситуациях, вредных и опасных для здоровья людей и других живых организмов. Биологический мониторинг и количественная оценка по данным дистанционного зондирования Земли дают возможность оценить антропогенные нагрузки на экосистемы акваторий. Спутниковые измерения цветовых характеристик водных объектов позволяют исследовать распределение фитопланктона и оценить его биопродуктивность. Разработанный метод количественной оценки универсален для всех исследуемых водоемов, имеющих специфические особенности гидрометеорологического, гидрохимического и гидробиологического режимов. Снимки со спутников правильно отображают ситуацию на момент съемки и обеспечивают получение оперативной количественной оценки концентрации хлорофилла в водоемах. Результаты проведенной работы показывают, что количественная оценка и анализ пространственного распределения планктонных водорослей с использованием спутниковой информации позволяют в значительной степени заменить традиционные судовые измерения и одновременно значительно увеличить количество определений.

Ключевые слова: состояние акватории водоемов, дистанционный космический мониторинг, планктонные водоросли, хлорофилл, спутниковые измерения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бондур В. Г., Гребенюк Ю. В., Ежова Е. В., Казаков В. И., Сергеев Д. А., Соустова И. А., Троицкая Ю. И. Поверхностные проявления внутренних волн, излучаемых заглубленной плавучей струей. Часть 2. Поле внутренних волн // Известия РАН. Серия Физика атмосферы и океана. 2010. Т. 46. № 3. С. 376–389.

- Воробьев В. Е. Исследование статистических характеристик границы раздела океан–атмосфера по данным некогерентного импульсного зондирования // Известия вузов. Серия Геодезия и картография. 2003. Вып. 1. С. 109–113.

- Бондур В. Г. Аэрокосмические методы в современной океанологии / Новые идеи в океанологии. Т. 1. Физика. Химия. Биология. – М.: Наука, 2004. С. 55–117.

- Оптика океана. Т. 1. Физическая оптика океана: Под ред. А. С. Монина. – М.: Наука, 1983. 372 с.

- Бондур В. Г., Зубков Е. В. Выделение мелкомасштабных неоднородностей оптических характеристик верхнего слоя океана по многоспектральным спутниковым изображениям высокого разрешения. Ч. 1. Эффекты сброса дренажных каналов в прибрежные акватории // Исследования Земли из космоса. 2005. № 4. С. 54–61.

- Бондур В. Г., Старченков С. А. Выделение гидрооптических неоднородностей морской среды, связанных с антропогенными воздействиями, по многоспектральным космическим изображениям высокого разрешения / Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: Сборник научных статей ИКИ РАН. Вып. 6. Т. II. – М., 2006. С. 37–44.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Kinebas A. K., Rumiantsev V. A., Pozdniakov Sh. R., Nefedova E. D., Gvozdev V. A., Zaichuk A. A. Designing a system for satellite-monitoring of planktonic algae in water bodies 64

A. K. KINEBAS1, V. A. RUMIANTSEV2, Sh. R. POZDNIAKOV3, E. D. NEFEDOVA4, V. A. GVOZDEV5, A. A. ZAICHUK6

1 Kinebas Anatolii Kirillovich, PhD (Engineering), Director for Personnel, Safety and Security, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., 191015, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 326-53-16, e-mail: Kinebas_AK@vodokanal.spb.ru

2 Rumiantsev Vladislav Aleksandrovich, Academician of the Russian Academy of Sciences, Director of the RAS Limnology Institute

9 Sevast'ianova str., 196105, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 387-02-60, e-mail: lake@limno.org.ru

3 Pozdniakov Shamil' Raufovich, Doctor of Geographical Sciences, Scientific Director, RAS Limnology Institute

9 Sevast'ianova str., 196105, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 387-02-34, e-mail: psr@limno.org.ru

4 Nefedova Elena Dmitrievna, PhD (Engineering), Director of Engineering Innovation Centre Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., 191015, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 326-52-06, e-mail: Nefedova_ED@vodokanal.spb.ru

5 Gvozdev Vladimir Andreevich, Head of Water Supply and Wastewater Disposal Department, Engineering Innovation Centre Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., 191015, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 428-43-26, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

6 Zaichuk Aleksei Anatol'evich, 1st Rank Leading Engineer, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Engineering Innovation Centre Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., 191015, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-26, e-mail: Zaychuk_AA@vodokanal.spb.ru

The procedures of qualitative assessment of the conditions of water body basins, much less continuous scale monitoring by ground services to meet the demands of different authorities and organizations are very complicated and expensive. On the basis of the carried out studies the suggestions on designing a system of remote satellite-monitoring of planktonic algae in water bodies with the use of space technologies for water basin observations were developed. The obtained results provide for the operational efficiency and scale of such activities at the significant decrease of the amount of contact measurements. Establishing the monitoring system is aiming at routine long-term observations of the environmental conditions and warning about critical situations that can be hazardous and dangerous for health of human beings and other live organisms. Biological monitoring and qualitative assessment on the basis of the Earth remote sensing data provide for the possible evaluation of the anthropogenic load on water basin ecosystems. Satellite measurements of the color specifications of the water bodies allow studying the phytoplankton distribution and evaluating its biological productivity. The developed method of the qualitative assessment is universal for all the prototype water bodies that have specific hydrometeorological, hydrochemical and hydrobiological behavior. Satellite pictures properly reflect the situation at the moment of survey and provide for the operational evaluation of the chlorophyll concentration in water bodies. The results of the carried out activities show that the qualitative assessment and analysis of the spacial distribution of planktonic algae with the use of the satellite information allow replacing to a wide extent the traditional shipboard measurements and increasing simultaneously the number of measurements.

Key words: conditions of water body basin, remote satellite monitoring, planktonic algae, chlorophyll, satellite measurements.

REFERENCES

- Bondur V. G., Grebeniuk Iu. V., Ezhova E. V., Kazakov V. I., Sergeev D. A., Soustova I. A., Troitskaia Iu. I. [Surface evidences of subsurface waves emitted by buoyant jets. Part 2. Subsurface wave field]. Izvestiia RAN. Seriia Fizika Atmosfery i Okeana, 2010, v. 46, no. 3, pp. 376–389. (In Russian).

- Vorob'ev V. E. [Studies of statistic characteristics of air-sea interface according to the data from incoherent pulse sensing]. Izvestiia Vuzov. Seriia Geodeziia i Kartografiia, 2003, is. 1, pp. 109–113. (In Russian).

- Bondur V. G. Aerokosmicheskie metody v sovremennoi okeanologii / Novye idei v okeanologii. T. 1. Fizika. Khimiia. Biologiia [Aerospace methods in the present day oceanography / New ideas in oceanography. V. 1. Physics. Chemistry. Biology. Moscow, Nauka Publ., 2004, pp. 55–117].

- Optika okeana. T. 1. Fizicheskaia optika okeana [Ocean optics. V. 1. Physical optics of the ocean: Under the editorship of A. S. Monin. Moscow, Nauka Publ., 1983, 372 p.].

- Bondur V. G., Zubkov E. V. [Selection of small-scale nonuniformities of the optic characteristics of the upper ocean from the multispectral satellite hi-res pictures. P. 1. Impact of drain channel discharges into offshore strips]. Issledovaniia Zemli iz Kosmosa, 2005, no. 4, pp. 54–61. (In Russian).

- Bondur V. G., Starchenkov S. A. Vydelenie gidroopticheskikh neodnorodnostei morskoi sredy, sviazannykh s antropogennymi vozdeistviiami, po mnogospektral'nym kosmicheskim izobrazheniiam vysokogo razresheniia / Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniia Zemli iz kosmosa [Selection of hydrooptic nonuniformities of the marine environment related to the anthropogenic impact on the basis of multispectral hi-res space pictures / Current problems of Earth remote sensing from the space. Collection of scientific articles of Space Research Institute of the RAS. Is. 6, v. II. Moscow, 2006, pp. 37–44].