ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УДК 628.3:625.042

Стрелков А. К., Теплых С. Ю., Горшкалев П. А., Саргсян А. М. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду от объектов железнодорожного транспорта 5

А. К. СТРЕЛКОВ1, С. Ю. ТЕПЛЫХ2, П. А. ГОРШКАЛЕВ3, А. М. САРГСЯН4

1 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 333-56-76, e-mail: A19400209@yandex.ru

2 Теплых Светлана Юрьевна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-44-26, e-mail: kafvv@mail.ru

3 Горшкалев Павел Александрович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-44-26, e-mail: kafvv@mail.ru

4 Саргсян Ашот Мкртичевич, аспирант кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-44-26, e-mail: kafvv@mail.ru

На основании результатов химических анализов и требований нормативных документов в проведении природоохранных мероприятий выполнен анализ влияния на окружающую среду поверхностных сточных вод с железнодорожных путей. Описаны виды платы для природопользователей за загрязнение водных объектов. Затронуты вопросы эффективности вложения денежных средств в развитие систем очистки и доочистки сточных вод. Затраты на очистку будут зависеть от расхода подаваемых сточных вод, что определяет производительность очистных сооружений, а также от требуемой концентрации загрязнений в очищенной воде, определяющей необходимую степень очистки, т. е. количество ступеней и выбор методов очистки. В условиях нехватки капиталовложений целесообразно в каждом конкретном случае выявить эффективные направления вложения денежных средств. Предельный допустимый сброс любого загрязняющего вещества будет зависеть от его допустимой концентрации в сточной воде, которая принимается за основу при проектировании очистных сооружений. Оценка эффективности вложения денежных средств произведена путем выявления загрязняющих веществ, сброс которых в водные объекты будет определять суммарные затраты. Для каждого загрязняющего вещества можно найти минимальные суммарные затраты, включающие годовые строительные и эксплуатационные затраты, а также плату за сброс. Для обоснования целесообразности сбора, отведения и очистки поверхностных сточных вод произведен расчет платы за неорганизованный сброс поверхностных сточных вод с железнодорожных путей.

Ключевые слова: поверхностный сток, железнодорожные пути, полоса отвода, водный объект, нефтепродукты, общее железо.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Стрелков А. К. Изучение качественных характеристик поверхностного стока с железнодорожных путей // Вестник Самарского государственного архитектурно-строительного университета. Градостроительство и архитектура. 2014. № 4 (17). С. 55–62.

- Стрелков А. К. Определение концентраций загрязнений в поверхностном стоке с железнодорожных путей косвенным методом // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 8. С. 67–70.

- Стрелков А. К. Оценка экологического состояния технической полосы отвода // Путь и путевое хозяйство. 2014. № 3. С. 31–34.

- Теплых С. Ю. Влияние поверхностного стока с путей на водные объекты // Путь и путевое хозяйство. 2012. № 5. С. 27–29.

- Алексеев М. И. Организация отведения поверхностного (дождевого и талого) стока с урбанизированных территорий: Учебное пособие. – М.: Изд-во АСВ; СПб, СпбГАСУ, 2000. 352 с.

- Пат. 2534807 РФ, МПК G 01 N 1/00, G 01 N 33/42. Способ отбора проб для исследования загрязненного участка железнодорожного пути / Стрелков А. К., Теплых С. Ю., Горшкалев П. А., Саргсян А. М. // Открытия. Изобретения. 2014. № 34.

- Стрелков А. К. Современное состояние вопроса сбора и очистки поверхностного стока с железной дороги // Научное обозрение. 2014. № 4. С. 123–129.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Strelkov A. K., Teplykh S. Iu., Gorshkalev P. A., Sargsian A. M. Calculating the charge for the negative environmental impact produced by rail transport facilities 5

A. K. STRELKOV1, S. Iu. TEPLYKH2, P. A. GORSHKALEV3, A. M. SARGSIAN4

1 Strelkov Aleksandr Kuz'mich, Doctor of Engineering, Professor, Head of Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 333-56-76, e-mail: A19400209@yandex.ru

2 Teplykh Svetlana Iur'evna, Ph. D. (Engineering), Assistant Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-44-26, e-mail: kafvv@mail.ru

3 Gorshkalev Pavel Aleksandrovich, Ph. D. (Engineering), Assistant Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-44-26, e-mail: kafvv@mail.ru

4 Sargsian Ashot Mkrtichevich, Ph. D Candidate, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-44-26, e-mail: kafvv@mail.ru

Basing on the results of chemical analyses and regulatory requirements to the environmental protection activities the analysis of the impact of surface runoff from rail transport facilities on the environment was carried out. Different charges imposed on natural resource users for water body pollution are described. The efficiency aspects of investing in the development of wastewater treatment and polishing are addressed. The costs associated with treatment will depend on the wastewater flow that determines the capacity of the treatment facilities, as well as on the required concentration of pollutants in the effluent that determines the required level of treatment, i.e. the number of stages and treatment technology. Under the conditions of the capital investment tightness it would be reasonable to determine the efficient investment trends in each particular case. The maximum permissible discharge of any pollutant will depend on its permissible concentration in wastewater that is assumed as a basis for designing treatment facilities. The evaluation of the investment efficiency is carried out by specifying the discharge of pollutants into water bodies that will determinate the cumulative expenses. The minimum cumulative expenses including the annual construction and operation expenditures as well as the effluent charge could be determined for every pollutant. To substantiate the expediency of surface runoff collection, removal and treatment the calculation of charging for nonpoint discharge of the surface runoff from rail tracks was carried out.

Key words: surface runoff, rail tracks, right-of-way, water body, oil products, total iron.

REFERENCES

- Strelkov A. K. [Study of the qualitative characteristics of the surface runoff from rail tracks]. Vestnik Samarskogo Gosudarstvennogo Arkhitekturno-Stroitel'nogo Universiteta. Gradostroitel'stvo i Arkhitektura, 2014, no. 4 (17), pp. 55–62. (In Russian).

- Strelkov A. K. [Indirect method of determining pollution concentrations in train track surface runoff]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 8, pp. 67–70. (In Russian).

- Strelkov A. K. [Evaluation of the ecological state of technical right-of-way]. Put' i Putevoe Khoziaistvo, 2014, no. 3, pp. 31–34. (In Russian).

- Teplykh S. Iu. [The impact of rail track surface runoff on water bodies]. Put' i Putevoe Khoziaistvo, 2012, no. 5, pp. 27–29. (In Russian).

- Alekseev M. I. Organizatsiia otvedeniia poverkhnostnogo (dozhdevogo i talogo) stoka s urbanizirovannykh territorii [Arranging the removal of surface runoff (rainfall and snowmelt) from urban lands. Textbook. Moscow, ASV Publ.; St. Petersburg, SPbGASU, 2000, 352 p.].

- Strelkov A. K., Teplykh S. Iu., Gorshkalev P. A., Sargsian A. M. [Pat. 2534807 RF, IPC G 01 N 1/00, G 01 N 33/42. Method of sampling for inspection of a polluted section of a rail track]. Otkrytiia. Izobreteniia, 2014, no. 34. (In Russian).

- Strelkov A. K. [The current state of the problem of rail track surface runoff collection and treatment]. Nauchnoe Obozrenie, 2014, no. 4, pp. 123–129. (In Russian).

УДК 504.064

Стрелков А. К., Теплых С. Ю., Горшкалев П. А., Саргсян А. М. Загрязнение водоемов поверхностным стоком 10

А. К. СТРЕЛКОВ1, С. Ю. ТЕПЛЫХ2, П. А. ГОРШКАЛЕВ3, А. М. САРГСЯН4

1 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 333-56-76, e-mail: A19400209@yandex.ru

2 Теплых Светлана Юрьевна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-44-26, e-mail: kafvv@mail.ru

3 Горшкалев Павел Александрович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-44-26, e-mail: kafvv@mail.ru

4 Саргсян Ашот Мкртичевич, аспирант кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-44-26, e-mail: kafvv@mail.ru

Приведены результаты исследований воды реки Кондурча в Самарской области и поверхностного стока одной из железнодорожных станций. Представлена сравнительная характеристика результатов анализов воды водного объекта в контрольном створе. Приведен прогноз тенденции изменения качества воды водного объекта на несколько лет по следующим загрязняющим веществам: БПКполн, взвешенные вещества, нефтепродукты и железо общее. Тенденция роста негативного влияния загрязненных поверхностных стоков с прилегающих территорий железнодорожных объектов на водоисточники сохраняется в связи с увеличением тоннажа перевозок, концентрации загрязняющих веществ в водных объектах увеличиваются.

Ключевые слова: железнодорожный путь, нефтепродукты, железо общее, контрольный створ, поверхностный сток.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Теплых С. Ю., Саргсян А. М. Влияние поверхностного стока с путей на водные объекты // Путь и путевое хозяйство. 2012. № 5. С. 27–29.

- Стрелков А. К., Теплых С. Ю., Горшкалев П. А. Влияние хозяйственной деятельности на качественный состав поверхностных водотоков // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 8. С. 21–26.

- Стрелков А. К., Теплых С. Ю., Горшкалев П. А., Коренькова С. Ф., Саргсян А. М. Определение концентраций загрязнений в поверхностном стоке с железнодорожных путей косвенным методом // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 8. С. 67–70.

- Горшкалев П. А. Комплексная система определения качественных и количественных показателей поверхностного стока с железнодорожных путей // Водоочистка. 2012. № 1. С. 52–62.

Strelkov A. K., Teplykh S. Iu., Gorshkalev P. A., Sargsian A. M. Surface runoff pollution of water bodies 10

A. K. STRELKOV1, S. Iu. TEPLYKH2, P. A. GORSHKALEV3, A. M. SARGSIAN4

1 Strelkov Aleksandr Kuz'mich, Doctor of Engineering, Professor, Head of Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 333-56-76, e-mail: A19400209@yandex.ru

2 Teplykh Svetlana Iur'evna, Ph. D. (Engineering), Assistant Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-44-26, e-mail: kafvv@mail.ru

3 Gorshkalev Pavel Aleksandrovich, Ph. D. (Engineering), Assistant Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-44-26, e-mail: kafvv@mail.ru

4 Sargsian Ashot Mkrtichevich, Ph. D. Candidate, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194, Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-44-26, e-mail: kafvv@mail.ru

The results of studying the water of the Kondurcha River in the Samara Area and surface runoff from one of the railway stations are presented. The comparative analysis of the results of studying water samples from the water body in the monitoring section is given. The prediction of water quality changes in the water body for the next several years in relation to the following pollutants: BODfull, suspended solids, oil products and total iron is presented. The trend of the growing negative impact of polluted surface runoff from the surroundings of railway objects on water sources persists owing to the growth of cargo tonnage; the concentrations of pollutants in the water bodies are increasing.

Key words: railway track, oil products, total iron, monitoring section, surface runoff.

REFERENCES

- Teplykh S. Iu., Sargsian A. M. [The impact of surface runoff from railway tracks on water bodies]. Put' i Putevoe Khoziaistvo, 2012, no. 5, pp. 27–29. (In Russian).

- Strelkov A. K., Teplykh S. Iu., Gorshkalev P. A. [The impact of economic activity on the qualitative composition of surface water courses]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 8, pp. 21–26. (In Russian).

- Strelkov A. K., Teplykh S. Iu., Gorshkalev P. A., Koren'kova S. F., Sargsian A. M. [Indirect method of determining pollution concentrations in train track surface runoff]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 8, pp. 67–70. (In Russian).

- Gorshkalev P. A. [Comprehensive system of determining the qualitative and quantitative indicators of surface runoff from railway track]. Vodoochistka, 2012, no. 1, pp. 52–62. (In Russian).

ВОДОПОДГОТОВКА

УДК 628.16

Быкова П. Г., Стрелков А. К., Занина Ж. В., Занин М. А., Поняева М. П. Повторное использование воды от промывки фильтров 14

П. Г. БЫКОВА1, А. К. СТРЕЛКОВ2, Ж. В. ЗАНИНА3, М. А. ЗАНИН4, М. П. ПОНЯЕВА5

1 Быкова Павлина Григорьевна, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: ekos317@mail.ru

2 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

3 Занина Жанна Владимировна, главный специалист, ООО НПФ «ЭКОС»

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: ekos-91@yandex.ru

4 Занин Михаил Алексеевич, главный специалист, ООО НПФ «ЭКОС»

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: ekos-91@yandex.ru

5 Поняева Анна Петровна, магистрант, Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: ekos317@mail.ru

Предложена технология использования промывной воды в технологическом процессе на основных сооружениях насосно-фильтровальной станции города Отрадный Самарской области. Определены основные характеристики природных и промывных вод, рассчитаны необходимые размеры сооружений для осветления промывных вод. Результаты экспериментальных исследований и проведенные расчеты показали возможность использования выведенного из работы горизонтального отстойника для осветления промывной воды с целью ее повторного использования. На основании экспериментальных исследований установлено соотношение расходов промывной и речной воды перед подачей ее на смеситель. Установлены основные технические характеристики работы сооружений по обработке промывных вод. В настоящее время выполняется рабочий проект повторного использования воды от промывки фильтров насосно-фильтровальной станции г. Отрадный. Предлагаемое технологическое решение позволит решить важную природоохранную задачу – исключить сброс промывных вод и осадка насосно-фильтровальной станции в озеро Лиман и предотвратить его заиливание.

Ключевые слова: насосно-фильтровальная станция, промывная вода, взвешенные вещества, мутность, горизонтальный отстойник, резервуар-усреднитель.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Новиков М. Г., Иванова Н. Г., Дмитриева Л. П. Утилизация промывных вод фильтровальных сооружений на водоочистных станциях // Вода и экология. Проблемы и решения. 2000. № 1. С. 12–13.

- Драгинский В. Л., Алексеева Л. П. Обработка промывных вод фильтров водоочистных станций // Водоснабжение и санитарная техника. 2005. № 8. С. 25–31.

- Бутко Д. А., Лысов В. А., Родионова А. Б. Реагентное осветление промывных вод скорых фильтров // Водоснабжение и санитарная техника. 2009. № 9. С. 53–56.

- Урванцева М. И., Артеменок Н. Д. Комплексная оценка процессов очистки промывных вод водопроводных станций в Западной Сибири // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 2. С. 25–29.

WATER TREATMENT

Bykova P. G., Strelkov A. K., Zanina Zh. V., Zanin M. A., Poniaeva M. P. Filter wash water reuse 14

P. G. BYKOVA1, A. K. STRELKOV2, Zh. V. ZANINA3, M. A. ZANIN4, M. P. PONIAEVA5

1 Bykova Pavlina Grigor'evna, Assistant Professor, Department of Water supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: ekos317@mail.ru

2 Strelkov Aleksandr Kuz'mich, Doctor of Engineering, Professor, Head of Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

3 Zanina Zhanna Vladimirovna, Chief Specialist, «EKOS» SPC LLC

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: ekos-91@yandex.ru

4 Zanin Mikhail Alekseevich, Chief Specialist, «EKOS» SPC LLC

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: ekos-91@yandex.ru

5 Poniaeva Anna Petrovna, Master’s Student, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: ekos317@mail.ru

The technology of filter wash water reuse in the technological process at the main facilities of a filtration pumping station in Otradnyi town, Samara Area, is suggested. The basic characteristics of natural and wash water have been determined; the required parameters of the wash water clarification facilities have been calculated. The experimental results and calculations showed the possibility of using horizontal sedimentation tanks taken out of operation for wash water clarification with the purpose of its reuse. Basing on the experimental results the relationship between wash water and river flow rates prior to supplying to the mixing tank was stated. The basic operational characteristics of the facilities for wash water treatment have been determined. At present detailed engineering of reusing wash water at the filtration pumping station of Otradnyi town is underway. The suggested process solution will provide for solving the important environmental protection task – to eliminate the discharge of wash water and sludge generated at the filtration pumping station into the Liman Lake and to protect the lake from silting.

Key words: filtration pumping station, wash water, suspended solids, turbidity, horizontal sedimentation tank, equalization tank.

REFERENCES

- Novikov M. G., Ivanova N. G., Dmitrieva L. P. [Utilization of filter wash water at the water treatment facilities]. Voda i Ekologiia. Problemy i Resheniia, 2000, no. 1, pp. 12–13. (In Russian).

- Draginskii V. L., Alekseeva L. P. [Filter wash water treatment at the water treatment facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2005, no. 8, pp. 25–31. (In Russian).

- Butko D. A., Lysov V. A., Rodionova A. B. [Chemical clarification of wash water of rapid filters]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2009, no. 9, pp. 53–56. (In Russian).

- Urvantseva M. I., Artemenok N. D. [Comprehensive assessment of processes of wash water treatment at water treatment plants of the Western Siberia]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 2, pp. 25–29. (In Russian).

- УДК 628.165:62-278:621.311.21

- Цабилев О. В., Стрелков А. К. Оценка параметров установки обратного осмоса при эксплуатации в производственных условиях 18

О. В. ЦАБИЛЕВ1, А. К. СТРЕЛКОВ2

1 Цабилев Олег Викторович, кандидат технических наук, главный инженер, ООО «СВТ-Инжиниринг»

443080, Россия, г. Самара, Революционная ул., 70, литера 2, тел.: (846) 342-51-51, e-mail: to_swt@sama.ru

2 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-41-70, e-mail: a19400209@yandex.ru

Нерастворенные и растворенные вещества, содержащиеся в воде, подаваемой на установку обратного осмоса, способны образовывать отложения. Для минимизации их отрицательного влияния в состав общей технологической схемы водоподготовки вводится оборудование для предварительной очистки воды, обеспечивающее ее качество согласно требованиям производителей мембранных элементов. Приведены основные рабочие параметры эксплуатируемой в производственных условиях установки обратного осмоса с рулонными обратноосмотическими элементами. Проведена математическая обработка значений рабочих параметров, по полученным данным построены графики. Показано изменение параметров работы установки до и после проведения химической промывки мембранных элементов. Дана оценка сходимости расчетных и фактических данных в рассматриваемых условиях. Приведенные зависимости позволяют оценивать рабочие параметры мембранных элементов, определять межпромывочный интервал и эффективность проведенной химической промывки. Применение представленной методики оценки рабочих характеристик также позволит обосновывать гарантийные требования к производителю установок обратного осмоса и мембранных элементов.

Ключевые слова: мембранная технология, обратный осмос, пермеат, обессоливание, химическая промывка, мембранный элемент.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Солодянников В. В., Васильев В. В., Беляков Д. В., Цабилев О. В. Мембранные технологии – решение проблемы получения осветленной воды нужного качества // Энергосбережение и водоподготовка. 2007. № 4 (48). С. 16–20.

- Первов А. Г., Ефремов Р. В., Рудакова Г. Я. Прогноз показателей работы нанофильтрационных мембран и выбор оптимальных доз реагентов при эксплуатации мембранных установок для получения питьевой воды // Водоочистка. 2009. № 1/2. С. 16–21.

- Dow liquid separations. FILMTEC reverse osmosis membranes. – Technical Manual. January 2004.

- Стрелков А. К., Цабилев О. В., Чванов В. И. Получение обессоленной воды методом обратного осмоса в существующей технологической схеме водоподготовки ГРЭС / Актуальные проблемы в строительстве и архитектуре. Образование. Наука. Практика: Материалы 66-й Всероссийской научно-технической конференции. Ч. II. – Самара, СГАСУ, 2009. С. 137–139.

- Цабилев О. В., Стрелков А. К. Влияние степени подкисления воды на качество пермеата обратноосмотической установки // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 6. С. 41–45.

- Tsabilev O. V., Strelkov A. K. Evaluation of full-scale reverse osmosis unit operational parameters 18

O. V. TSABILEV1, A. K. STRELKOV2

1 Tsabilev Oleg Viktorovich, Ph. D. (Engineering), Chief Engineer, «SWT-Engineering» LLC

Build. 2, 70 Revoliutsionnaia str., 443080, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 342-51-51, e-mail: to_swt@sama.ru

2 Strelkov Aleksandr Kuz'mich, Doctor of Engineering, Professor, Head of Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

Undissolved and dissolved substances present in the water supplied to a reverse osmosis unit can form deposits. To minimize their negative effect the equipment for water pretreatment that ensures the water quality meeting the requirements set by the membrane elements manufacturers has been retrofitted into the general process flow scheme. The basic operational parameters of a full-scale reverse osmosis unit with spiral wound reverse osmosis elements are presented. Mathematical processing of the operational parameter values was carried out, the results gained were plotted. The changes in the operational parameters before and after chemical washing of the membrane elements are shown. The evaluation of the convergence of the design and actual data under the conditions considered is given. The quoted relationships allow evaluating the operational parameters of the membrane elements, determining the washing interval and efficiency of the chemical washing. The use of the presented method of evaluating the operational characteristics will also allow substantiating the warranty claims to the manufacturers of reverse osmosis units and membrane elements.

Key words: membrane technology, reverse osmosis, permeate, desalination, chemical washing, membrane element.

REFERENCES

- Solodiannikov V. V., Vasil'ev V. V., Beliakov D. V., Tsabilev O. V. [Membrane technologies – a solution to the problem of producing clarified water of required quality]. Energosberezhenie i Vodopodgotovka, 2007, no. 4 (48), pp. 16–20. (In Russian).

- Pervov A. G., Efremov R. V., Rudakova G. Ia. [Prediction of the operational characteristics of nanofiltration membranes and the choice of optimal chemical doses when using membrane units in drinking water treatment]. Vodoochistka, 2009, no. 1/2, pp. 16–21. (In Russian).

- Dow liquid separations. FILMTEC reverse osmosis membranes. Technical Manual. January 2004.

- Strelkov A. K., Tsabilev O. V., Chvanov V. I. [Production of desalinated water by reverse osmosis method in an existing process flow scheme of the water treatment system of a regional hydro-electric power plant]. Topical issues in construction and architecture. Education. Science. Practice: Proceedings of the 66th All-Russia Research and Technical Conference. Part II. Samara, SGASU Publ., 2009, pp. 137–139. (In Russian).

- Tsabilev O. V., Strelkov A. K. [Influence of water acidation degree on quality of permeate of a reverse osmosis plant]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 6, pp. 41–45. (In Russian).

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.35

Степанов С. В., Габидуллина Л. А., Степанов А. С., Дубов О. В. Биологическая очистка сточных вод нефтеперерабатывающего завода в биосорбционно-мембранном реакторе 24

С. В. Степанов1, Л. А. ГАБИДУЛЛИНА2, А. С. Степанов3, О. В. ДУБОВ4

1 Степанов Сергей Валериевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-37-63, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

2 Габидуллина Людмила Андреевна, аспирант кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: ludmila.blink@yandex.ru

3 Степанов Александр Сергеевич, кандидат технических наук, генеральный директор ООО ГК «Эколос»

443036, Россия, г. Самара, ул. Набережная реки Самары, 1, тел.: (846) 205-99-55, e-mail: alstepanov@ecolos.ru

4 Дубов Олег Владимирович, начальник отдела новой техники, ЗАО НПП «Биотехпрогресс»

196084, Россия, Санкт-Петербург, Ломаная ул., 11, тел.: (812) 331-33-63, доб. 158, e-mail: dubov@biotechprogress.ru

Представлены основные технологические и кинетические закономерности биомембранной и биосорбционно-мембранной очистки сточных вод нефтеперерабатывающих заводов топливно-масляного профиля. Предложена интенсификация процесса денитрификации путем снижения концентрации растворенного кислорода в потоке циркулирующего активного ила за счет его вакуумирования. По итогам работы пилотной установки вакуумирования показана более высокая эффективность применения биосорбционно-мембранной технологии по сравнению с биомембранным методом. Однократное введение порошкового активированного угля в количестве 1 г/л иловой смеси позволило снизить среднемесячную концентрацию загрязнений в пермеате: по ХПК – с 68 до 49 мг/л, по БПКполн – с 6 до 3,5 мг/л, по нефтепродуктам – с 0,65 до 0,21 мг/л. Определены кинетические константы процессов удаления основных загрязнений в мембранном и биосорбционно-мембранном реакторах. Установлено, что удельные скорости окисления в биосорбционно-мембранном реакторе превышают аналогичные показатели мембранного биореактора только для хорошо сорбируемых веществ – нефтепродуктов и органических загрязнений, оцениваемых по БПКполн. Вакуумирование циркулирующего активного ила в течение 5 минут с давлением минус 90 кПа в мембранном биореакторе позволило вдвое снизить концентрацию растворенного кислорода, улучшить седиментационные свойства активного ила (по сравнению со схемой без вакуумной обработки) и обеспечить концентрацию растворенного кислорода в аноксидной зоне мембранного биореактора не выше 0,5 мг/л.

Ключевые слова: нефтеперерабатывающий завод, сточные воды, мембранный биореактор, биосорбционно-мембранный реактор, активный ил, нитрификация, денитрификация, активированный уголь, кинетическая константа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Нефтеперерабатывающая промышленность России. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E5%F4%F2%E5%EF%E5%F0%E5%F0%E0%E1%E0%F2%FB%E2%E0%FE%F9%E0%FF_%EF%F0%EE%EC%FB%F8%EB%E5%ED%ED%EE%F1%F2%FC_%D0%EE%F1%F1%E8%E8 (дата обращения 6.11.2015).

- Программа модернизации НПЗ. http://www.rosneft.ru/Downstream/refining/Modernization_Program (дата обращения 6.11.2015).

- Абдрахимов Ю. Р., Шарафутдинова Г. М., Хангильдин Р. И., Хангильдина А. Р. Анализ химико-технологических водных систем нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. http://ogbus.ru/article/analiz-ximiko-texnologicheskix-vodnyx-sistem-neftepererabatyvayushhix-i-nefteximicheskix-predpriyatij (дата обращения 6.11.2015).

- Степанов С. В., Баумгартен С., Шерень Й., Харькина О. В. Очистка сточных вод Сызранского НПЗ в мембранном биореакторе // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 3. С. 66–72.

- Степанов С. В., Сташок Ю. Е., Стрелков А. К., Патаки А. Очистка сточных вод нефтеперерабатывающего завода с использованием мембранной и биомембранной технологий // Вода Magazine. 2010. № 12. С. 44–47.

- Степанов С. В., Стрелков А. К., Блинкова Л. А., Морозова К. М., Беляков А. В. Исследование процессов одноступенчатой биологической очистки сточных вод нефтеперерабатывающих заводов // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 10. С. 38–44.

- Пат. 72691, РФ. МПК C 02 F3/02. Устройство «аэроклин-био» для дегазации активного ила / Марьямяки Т., Макаров В. Л., Волков М. В., Петров С. В. // Изобретения. Полезные модели. 2014. № 15.

- Пат. 141341, РФ. МПК C 02 F3/30. Установка для биологической очистки сточных вод / Макаров В. Л., Волков М. В., Петров Д. С., Степанов С. В., Петров С. В. // Изобретения. Полезные модели. 2014. № 15.

- Швецов В. Н., Морозова К. М. Расчет сооружений биологической очистки сточных вод с удалением биогенных элементов // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 11. С. 42–47.

- Степанов С. В., Стрелков А. К., Блинкова Л. А., Морозова К. М., Беляков А. В. Определение кинетических констант для процессов биохимической очистки сточных вод нефтеперерабатывающих заводов // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 2. С. 46–50.

WASTEWATER TREATMENT

Stepanov S. V., Gabidullina L. A., Stepanov A. S., Dubov O. V. Biological treatment of oil refinery wastewater in a biosorption membrane reactor 24

S. V. STEPANOV1, L. A. GABIDULLINA2, A. S. STEPANOV3, O. V. DUBOV4

1 Stepanov Sergei Valerievich, Doctor of Engineering, Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-37-63, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

2 Gabidullina Liudmila Andreevna, Ph. D. Candidate, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: ludmila.blink@yandex.ru

3 Stepanov Aleksandr Sergeevich, Ph. D. (Engineering), General Director, «Ecolos» LLC State-Owned Company

1 Samara River emb., 443036, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 205-99-55, e-mail: alstepanov@ecolos.ru

4 Dubov Oleg Vladimirovich, Chief of Emerging Technology Department, «Biotechprogress» CJSC SPE

11 Lomanaia str., 196084, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 331-33-63, ext. 158, e-mail: dubov@biotechprogress.ru

The basic process and kinetic regularities of biomembrane and biosorption membrane treatment of fuel and lube refinery wastewater are presented. The enhancement of denitrification process is suggested by reducing the dissolved oxygen concentration in the circulating flow of activated sludge by vacuum treatment. Summarizing the results of operating a pilot vacuumizing unit the more efficient use of biosorption membrane technology compared to the biomembrane method is shown. Single dosing of 1 g of powdered activated carbon per 1 liter of mixed liquor provided for reducing the mean monthly concentration of pollutants in permeate: in COD – from 68 to 49 mg/l; in BODfull – from 6 to 3.5 mg/l; in oil products – from 0.65 to 0.21 mg/l. The kinetic constants of the processes of eliminating the basic pollutants in membrane and biosorption membrane reactors were determined. It was stated that the specific oxidation rate in biosorption membrane reactors exceeded the similar indicators of membrane bioreactors only for easily sorbed substances – oil products and organic pollutants evaluated in BODfull. Vacuum treatment of circulating activated sludge during 5 minutes at minus 90 kPa pressure in a membrane bioreactor provided for 2-fold reduction of the dissolved oxygen concentration, improvement of the sedimentation properties of activated sludge (compared to the flow scheme without vacuum treatment) and the dissolved oxygen concentration less than 0.5 mg/l in the anoxic zone of the membrane bioreactor.

Key words: oil refinery, wastewater, membrane bioreactor, biosorption membrane reactor, activated sludge, nitrification, denitrification, activated sludge, kinetic constant.

REFERENCES

- Neftepererabatyvaiushchaia promyshlennost' Rossii [Oil refining industry in Russia]. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E5%F4%F2%E5%EF%E5%F0%E5%F0%E0%E1%E0%F2%FB%E2%E0%FE%F9%E0%FF_%EF%F0%EE%EC%FB%F8%EB%E5%ED%ED%EE%F1%F2%FC_%D0%EE%F1%F1%E8%E8 (accessed 6.11.2015). (In Russian).

- Abdrakhimov Iu. R., Sharafutdinova G. M., Khangil'din R. I., Khangil'dina A. R. [The program of refinery modernization]. http://www.rosneft.ru/Downstream/refining/Modernization_Program (accessed 6.11.2015). (In Russian).

- Abdrakhimov Iu. R., Sharafutdinova G. M., Khangil'din R. I., Khangil'dina A. R. [Analysis of chemical and process water systems of oil refineries and petrochemical plants]. http://ogbus.ru/article/analiz-ximiko-texnologicheskix-vodnyx-sistem-neftepererabatyvayushhix-i-nefteximicheskix-predpriyatij (accessed 6.11.2015). (In Russian).

- Stepanov S. V., Baumgarten S., Sheren' I., Khar'kina O. V. [Treatment of Syzran oil refinery industrial wastewater in membrane bioreactor]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 3, pp. 66–72. (In Russian).

- Stepanov S. V., Stashok Iu. E., Strelkov A. K., Pataki A. [Treatment of oil refinery industrial wastewater with the use of membrane and biomembrane technologies]. Voda Magazine, 2010, no. 12, pp. 44–47. (In Russian).

- Stepanov S. V., Strelkov A. K., Blinkova L. A., Morozova K. M., Beliakov A. V. [Investigating single-stage biological treatment of oil refinery wastewater]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 10, pp. 38–44. (In Russian).

- Mar'iamiaki T., Makarov V. L., Volkov M. V., Petrov S. V. [Pat. 72691, RF. IPC C 02 F3/02. «Aeroclin-Bio» units for activated sludge degassing]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2014, no. 15. (In Russian).

- Makarov V. L., Volkov M. V., Petrov D. S., Stepanov S. V., Petrov S. V. [Pat. 141341, RF. IPC C 02 F3/30. Wastewater biological treatment unit]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2014, no. 15. (In Russian).

- Shvetsov V. N., Morozova K. M. [Procedure of designing wastewater biological treatment facilities with nutrients removal]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 11, pp. 42–47. (In Russian).

- Stepanov S. V., Strelkov A. K., Blinkova L. A., Morozova K. M., Beliakov A. V. [Estimating kinetic constants for the process of biochemical treatment of oil refinery wastewater]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 2, pp. 46–50. (In Russian).

УДК 628.316.13

Стрелков А. К., Теплых С. Ю., Носова Е. Г. Очистка хромсодержащих сточных вод производств выделки меха 33

А. К. СТРЕЛКОВ1, С. Ю. ТЕПЛЫХ2, Е. Г. НОСОВА3

1 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 333-56-76, e-mail: A19400209@yandex.ru

2 Теплых Светлана Юрьевна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-44-26, e-mail: kafvv@mail.ru

3 Носова Елизавета Григорьевна, аспирант кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-44-26, e-mail: eliza_v@mail.ru

Приведены результаты исследований по очистке хромсодержащих сточных вод предприятий выделки меха. При обработке кожевенного и мехового сырья образуется огромное количество стоков, содержащих примеси сырья и отходы применяемых для обработки химических веществ, красителей и отделочных материалов. Предложена технологическая схема очистки сточных вод для предприятий производительностью более 200 м3/сут. Теоретически обосновано применение стандартных и новых реагентов. С целью изучения физико-химических показателей общего производственного стока были проведены наблюдения за составом загрязнений, а также математическая обработка полученных данных. Изучение методов очистки сточных вод мехового производства с точки зрения экологической безопасности показало, что предпочтение следует отдавать реагентным методам, а также электрокоагуляции с доочисткой реагентами, позволяющими эффективно очищать такие сточные воды. Обоснована техническая и экономическая целесообразность строительства очистных сооружений.

Ключевые слова: выделка и крашение меха, хромсодержащие сточные воды, механические загрязнения, реагенты, технологическая схема, очистные сооружения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Коренькова С. Ф., Теплых С. Ю., Носова Е. Г., Негода Л. Л., Сайманова О. Г. Реагентный метод очистки производственных сточных вод предприятий выделки мехового полуфабриката // Научное обозрение. 2014. № 4. С. 817–822.

- Кичигин В. И., Стрелков А. К., Цыпин А. В. Локальная очистка производственных сточных вод самарского резервуарного завода перед сбросом в городскую канализацию // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 9, ч. 2. С. 59–62.

- Носова Е. Г. Образование сточных вод и исследование реагентов для очистки стоков мехового объединения «МЕЛИТА» // Водоочистка. 2014. № 12. С. 52–56.

- Носова Е. Г., Теплых С. Ю. Очистка сточных вод меховой фабрики с большим содержанием хрома // Водоочистка. 2012. № 6. С. 11–12.

- Смирнов Д. Н., Генкин В. Е. Очистка сточных вод в процессах обработки металлов. – М.: Металлургия. 1989. С. 94–99.

- Яковлев С. В., Краснобородько И. Г., Рогов В. М. Технология электрохимической очистки воды. – Л.: Стройиздат, 1987. 234 с.

Strelkov A. K., Teplykh S. Iu., Nosova E. G. Treatment of chrome-containing wastewater of fur tanning factories 33

A. K. STRELKOV1, S. Iu. TEPLYKH2, E. G. NOSOVA3

1 Strelkov Aleksandr Kuz'mich, Doctor of Engineering, Professor, Head of Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 333-56-76, e-mail: A19400209@yandex.ru

2 Teplykh Svetlana Iur'evna, Ph. D. (Engineering), Assistant Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-44-26, e-mail: kafvv@mail.ru

3 Nosova Elizaveta Grigor'evna, Ph. D. Candidate, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-44-26, e-mail: eliza_v@mail.ru

The results of studying the treatment of chrome-containing wastewater of fur tanning factories are presented. In the process of leather and fur tanning big amounts of wastewater containing raw material and wastes of chemicals, dyes and trimmings used for dressing are generated. A process flow scheme of wastewater treatment for the factories with a capacity of more than 200 m3/day is suggested. Theoretic substantiation of the use of standard and new chemicals is given. With the purpose of studying the physical and chemical characteristics of the total industrial waste flow observations of the pollution composition and mathematical processing of the data obtained were carried out. Studying the methods of fur tanning wastewater in context of the environmental safety showed that the preference shall be given to chemical methods as well to electro-coagulation with chemical tertiary treatment that provides for the efficient treatment of such wastewater. The substantiation of technical and economic expediency of the treatment facilities construction is given.

Key words: fur tanning and dyeing, chrome-containing wastewater, mechanical pollution, chemicals, process flow scheme, treatment facilities.

REFERENCES

- Koren'kova S. F., Teplykh S. Iu., Nosova E. G., Negoda L. L., Saimanova O. G. [Chemical method of fur semi-product tanning wastewater treatment]. Nauchnoe Obozrenie, 2014, no. 4, pp. 817–822. (In Russian).

- Kichigin V. I., Strelkov A. K., Tsypin A. V. [Local treatment of industrial wastewater of the Samara tank factory before discharge into the municipal sewer]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 9, part 2, pp. 59–62. (In Russian).

- Nosova E. G. [Wastewater generation and study of chemicals for treatment of «MELITA» Fur Corporation wastewater]. Vodoochistka, 2014, no. 12, pp. 52–56. (In Russian).

- Nosova E. G., Teplykh S. Iu. [Treatment of skinnery wastewater with high concentration of chrome]. Vodoochistka, 2012, no. 6, pp. 11–12. (In Russian).

- Smirnov D. N., Genkin V. E. Ochistka stochnykh vod v protsessakh obrabotki metallov [Treatment of wastewater from metal finishing process. Moscow, Metallurgiia Publ., 1989, pp. 94–99].

- Iakovlev S. V., Krasnoborod'ko I. G., Rogov V. M. Tekhnologiia elektrokhimicheskoi ochistki vody [The technology of electrochemical water treatment. Leningrad, Stroiizdat Publ., 1987, 234 p.].

НАДЕЖНОСТЬ СЕТЕЙ

УДК 628.1/.3.196

Гальперин Е. М., Стрелков А. К. О надежности систем водоснабжения и водоотведения 39

Е. М. ГАЛЬПЕРИН1, А. К. СТРЕЛКОВ2

1 Гальперин Евгений Моисеевич, кандидат технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: evg-galperin@yandex.ru

2 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

Важнейшим качеством систем водоснабжения и водоотведения является надежность их функционирования. Однако до сих пор в нормативных документах отсутствует определение этого понятия. На конкретных примерах водопроводной сети демонстрируются большие потери, которые несет народное хозяйство из-за отсутствия показателей надежности в СНиП. Отмечается, что при введении этих показателей существенно изменятся методика проектирования и оценка уровня эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения. Значительная часть специалистов не готова менять привычный порядок работы, игнорируя приказ Министерства регионального развития РФ, в котором были предложены показатели, учитывающие надежность функционирования. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ должно проявить требовательность к проведению твердой технической политики в этом вопросе.

Ключевые слова: надежность функционирования, нормативные документы, показатели надежности, термины и определения, регенерирующие процессы в водоотведении, виды резервирования, эффективность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гальперин Е. М. Надежность функционирования кольцевой водопроводной сети // Водоснабжение и санитарная техника. 1987. № 4. С. 4–6.

- Гальперин Е. М. Определение надежности функционирования кольцевой водопроводной сети // Водоснабжение и санитарная техника. 1989. № 6. С. 11–13.

- Сомов М. А., Журба М. Г. Водоснабжение. Т. 1. Системы забора, подачи и распределения воды: Учебник для вузов. – М.: Изд-во АСВ, 2010. 262 с.

- Гальперин Е. М. Методика расчета кольцевых СПРВ и соответствующие разделы СНиП 2.04.02-84 не отражают реальность и требования жизни // Водоснабжение и санитарная техника. 1996. № 8. С. 6–7.

- Мошнин Л. Ф. Ускорить корректировку нормативов по проектированию и эксплуатации систем водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. 1996. № 8. С. 2–5.

- Храменков С. В. Принцип обеспечения надежности водопроводной сети в условиях сокращения водопотребления // Водоснабжение и санитарная техника. 2003. № 5, ч. 2. С. 27–31.

- Гальперин Е. М. Надежностные расчеты кольцевых водопроводных сетей // Водоснабжение и санитарная техника. 2003. № 8. С. 26–29.

- Храменков С. В., Орлов В. А., Харькин В. А. Оптимизация восстановления водоотводящих сетей. – М.: Стройиздат, 2002. 159 с.

- Гончаренко Д. Ф. Эксплуатация, ремонт и восстановление сетей водоотведения. – Харьков: Консум, 2008. 400 с.

- Надежность и эффективность в технике: Справочник. Т. 2. Математические методы в теории надежности и эффективности / Под общей редакцией Б. В. Гнеденко. – М.: Машиностроение, 1987. 281 с.

- Salman B. Infrastructure management and deterioration risk assessment of wastewater collection systems: A dissertation submitted to the Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements for degree of Doctorate of Philosophy (Ph. D.), 2010. http://www.cen.ncc.metu.edu.tr/baris-salman-research/ (дата обращения 19.11.2015).

- Гальперин Е. М., Комаров Д. С. О надежности и техническом обслуживании канализационной сети // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 8. С. 62–69.

- Гальперин Е. М. Еще раз о надежности функционирования водопроводной сети // Известия вузов. Строительство. 2014. № 5. С. 49–55.

NETWORK RELIABILITY

Gal'perin E. M., Strelkov A. K. On the reliability of water supply and wastewater collection systems 39

E. M. GAL'PERIN1, A. K. STRELKOV2

1 Gal'perin Evgenii Moiseevich, Ph. D. (Engineering), Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: evg-galperin@yandex.ru

2 Strelkov Aleksandr Kuz'mich, Doctor of Engineering, Professor, Head of Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

Integrity of operation is the most important attribute of the water distribution and wastewater collection networks. However up to now the regulatory documents lack the definition of this notion. By the case studies of the water distribution network operation the great losses that the national economy incurs due to the lack of the integrity indicators in the construction rules and regulations have been demonstrated. It is noted that introducing these indicators will provide for the significant improvements in the design methods and evaluation of the operation of water and wastewater systems. A considerable number of the experts are not ready to change the conventional working arrangements ignoring the Order of the RF Ministry of Regional Development that offers the indicators that take into account the reliability of operation. The RF Ministry of Housing and Public Utilities must display insistence and perseverance in adopting a firm technical policy in relation to this issue.

Key words: integrity of operation, regulatory documents, integrity indicators, terms and definitions, regeneration processes in wastewater disposal, redundancy types, efficiency.

REFERENCES

- Gal'perin E. M. [The integrity of the loop water distribution network]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 1987, no. 4, pp. 4–6. (In Russian).

- Gal'perin E. M. [Defining the integrity of the loop water distribution network operation]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 1989, no. 6, pp. 11–13. (In Russian).

- Somov M. A., Zhurba M. G. Vodosnabzhenie. T. 1. Sistemy zabora, podachi i raspredeleniia vody: uchebnik dlia vuzov [Water supply. V. 1. The systems of water abstraction, supply and distribution: college textbook. Moscow, ASV Publ., 2010, 262 p.].

- Gal'perin E. M. [The method of calculating the systems of water supply and distribution and the relative sections of 2.04.02-84 construction rules and regulations do not reflect the reality and life demands]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 1996, no. 8, pp. 6–7. (In Russian).

- Moshnin L. F. [Speeding up the update of the regulations for designing and operating water supply systems]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 1996, no. 8, pp. 2–5. (In Russian).

- Khramenkov S. V. [The principle of ensuring the water distribution network integrity in the context of water consumption reduction]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2003, no. 5, part 2, pp. 27–31. (In Russian).

- Gal'perin E. M. [Calculations of the loop water distribution network integrity]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2003, no. 8, pp. 26–29. (In Russian).

- Khramenkov S. V., Orlov V. A., Khar'kin V. A. Optimizatsiia vosstanovleniia vodootvodiashchikh setei [Optimization of wastewater collection system rehabilitation. – Moscow, Stroiizdat Publ., 2002, 159 p.].

- Goncharenko D. F. Ekspluatatsiia, remont i vosstanovlenie setei vodootvedeniia [Wastewater collection system maintenance, repair and rehabilitation. Kharkov, Konsum Publ., 2008, 400 p.].

- Nadezhnost' i effektivnost' v tekhnike: spravochnik. T. 2. Matematicheskie metody v teorii nadezhnosti i effektivnosti [Reliability and efficiency in engineering: reference book. V. 2. Mathematical methods in the theory of reliability and efficiency. Under the general editorship of B. V. Gnedenko. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1987, 281 p.].

- Salman B. Infrastructure management and deterioration risk assessment of wastewater collection systems: A dissertation submitted to the Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements for degree of Doctorate of Philosophy (Ph. D.), 2010. http://www.cen.ncc.metu.edu.tr/baris-salman-research/ (accessed 19.11.2015).

- Gal'perin E. M., Komarov D. S. [On integrity and maintenance of sewers]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 8, pp. 62–69. (In Russian).

- Gal'perin E. M. [Integrity of water distribution network revisited]. Izvestiia Vuzov. Stroitel'stvo, 2014, no. 5, pp. 49–55. (In Russian).

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

УДК 628.1

Гальперин Е. М. О гидравлическом расчете кольцевой водопроводной сети 48

Е. М. Гальперин*

* Гальперин Евгений Моисеевич, кандидат технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: evg-galperin@yandex.ru

В процессе функционирования кольцевая водопроводная сеть подвергается возмущающим и управляющим воздействиям. Возмущающие воздействия направлены на изменение ее состояния. При этом эксплуатационный персонал старается управляющими воздействиями поддержать сеть в состояниях, при которых она выполняет свои функции на 100% при минимуме затрат. Возмущающие воздействия – это изменяющееся водопотребление и аварии на трубопроводах, возникающие в случайные моменты времени. При гидравлических расчетах изменение водопотребления моделируется так называемыми характерными режимами, выбранными для наиболее ответственных моментов работы водопроводной сети. Гидравлические расчеты характерных режимов выполняются при полностью исправной сети. В модели процесса функционирования кольцевой водопроводной сети отсутствует учет возмущающих воздействий аварии. В СНиП указывается лишь, какой должен быть уровень функционирования сети при отключении одного участка. Для моделирования процесса возникновения аварии и восстановления предложено воспользоваться математическим аппаратом систем массового обслуживания. Расчет показал, что при существующей частоте аварий на водопроводной сети и времени ремонта кольцевая водопроводная сеть находится в неисправном состоянии как минимум три и более недели в течение года. Предложена процедура гидравлического расчета кольцевой водопроводной сети с учетом возникающих аварий и времени ремонта.

Ключевые слова: кольцевая водопроводная сеть, гидравлический расчет, аварийное состояние, время восстановления, водопотребление, регулирующий узел.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Сомов М. А., Журба М. Г. Водоснабжение. Т. 1. Система забора, подачи и распределения воды: Учебник для вузов. – М.: Изд-во АСВ, 2010. 262 с.

- Макогонов В. С. Исследование надежности водопроводных сетей: Дис. … канд. техн. наук. – М., МИШ, 1972. 145 с.

- Абрамов Н. Н. Надежность систем водоснабжения (Надежность и качество). – М.: Стройиздат, 1979. 231 с.

- Вентцель Е. С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. – М.: Наука, 1980. 208 с.

- Гнеденко Б. В., Коваленко И. Н. Введение в теорию массового обслуживания. – М.: Наука, 1987. 336 c.

- Храменков С. В. Принципы обеспечения надежности водопроводной сети в условиях сокращения водопотребления // Водоснабжение и санитарная техника. 2003. № 5, ч. 2. С. 27–31.

- Гальперин Е. М. Надежностные расчеты кольцевой водопроводной сети // Водоснабжение и санитарная техника. 2003. № 8. С. 26–29.

- Гальперин Е. М., Шапкин Н. В. Пути повышения надежности функционирования водопроводной сети // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 8. С. 28–33.

WATER DISTRIBUTION NETWORKS

Gal'perin E. M. On hydraulic calculations of a loop water distribution network 48

E. M. GAL'PERIN*

* Gal'perin Evgenii Moiseevich, Ph. D. (Engineering), Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: evg-galperin@yandex.ru

During the operation a loop water distribution network is subject to both disturbing impact and control activities. Disturbing impact aims at changing the state of the network. At that the operating personnel try to maintain the network in 100% working conditions at minimum costs by the control activities. Disturbing impact is caused by water consumption alterations and pipeline failures that arise stochastically. In the process of hydraulic designing water consumption variations are simulated with so called specific modes chosen at the most crucial moments of the water network operation. Hydraulic calculations of the specific modes are carried out provided the network is in complete function. The model of a loop water distribution network operation does not take into account the disturbing impact of failures. The construction rules and regulations determine only the level of the network operation in case of a single section cutoff. For simulating the process of failure occurrence and elimination the use of the mathematical tools of a queue system is suggested. The calculations show that at the existing water network failure rate and repair time the loop water distribution network is in non-operating condition at least for three and more weeks over a year. The procedure of hydraulic calculation of a loop water distribution network with account of occurring failures and repair time is suggested.

Key words: loop water distribution network, hydraulic calculation, state of failure, repair time, water consumption, regulating facilities.

REFERENCES

- Somov M. A., Zhurba M. G. Vodosnabzhenie. T. 1. Sistema zabora, podachi i raspredeleniia vody [Water Supply. V. 1. The systems of water abstraction, supply and distribution: college textbook. Moscow, ASV Publ., 2010, 262 p.].

- Makogonov V. S. Issledovanie nadezhnosti vodoprovodnykh setei [Study of water network integrity: Ph. D. thesis in Engineering Science. Moscow, MISH Publ., 1972, 145 p.].

- Abramov N. N. Nadezhnost' sistem vodosnabzheniia (Nadezhnost' i kachestvo) [Reliability of water supply systems (Reliability and quality). Moscow, Stroiizdat Publ., 1979, 231 p.].

- Venttsel' E. S. Issledovanie operatsii. Zadachi, printsipy, metodologiia [Study of operations. Tasks, principles, methodology. Moscow, Nauka Publ., 1980, 208 p.].

- Gnedenko B. V., Kovalenko I. N. Vvedenie v teoriiu massovogo obsluzhivaniia [Introduction to the queueing theory. Moscow, Nauka Publ., 1987, 336 p.].

- Khramenkov S. V. [Principles of ensuring the water distribution network integrity under the conditions of water consumption reduction]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2003, no. 5, part 2, pp. 27–31. (In Russian).

- Gal'perin E. M. [Calculation of a loop water network]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2003, no. 8, pp. 26–29. (In Russian).

- Gal'perin E. M., Shapkin N. V. [Methods of improving the reliability of water distribution network operation]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 8, pp. 28–33. (In Russian).

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

УДК 628.311

## Палагин Е. Д., Цыпин А. В., Быкова П. Г., Вдовин Д. В. Определение производительности очистных сооружений поверхностного стока в условиях Приволжского федерального округа 56

Е. Д. ПАЛАГИН1, А. В. ЦЫПИН2, П. Г. БЫКОВА3, Д. В. ВДОВИН4

1 Палагин Евгений Дмитриевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: palagined@mail.ru

2 Цыпин Александр Валерьевич, ассистент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: cipin_aleksandr@mail.ru

3 Быкова Павлина Григорьевна, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: ekos317@mail.ru

4 Вдовин Дмитрий Владимирович, магистрант кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: dimitrio163@ya.ru

Представлены обобщенные данные по максимальному слою осадков за дождь, сток от которого отводится на очистные сооружения Приволжского федерального округа. Приводится анализ выявленных закономерностей. В качестве исходных данных для определения максимального слоя осадков допускается принимать данные многолетних наблюдений метеостанций за атмосферными осадками в конкретной местности (не менее чем за 10–15 лет), а также данные наблюдений ближайших репрезентативных метеостанций. При отсутствии данных многолетних наблюдений допускается принимать величину максимального слоя осадков в пределах 5–10 мм. Проведенные исследования позволили определить суточный слой осадков от малоинтенсивных, часто повторяющихся дождей с периодом однократного превышения расчетной интенсивности Р = 0,05–0,1 года. Величина суточного слоя осадков для большинства крупных городов Приволжского федерального округа изменяется от 2,2 до 8,9 мм; слой осадков, обеспечивающий отведение не менее 70% годового объема стока, имеет существенно более узкий диапазон и изменяется от 4,6 до 6,1 мм.

Ключевые слова: объем дождевого стока, слой осадков, функция распределения, превышение расчетной интенсивности, производительность локальных очистных сооружений.

Список литературы

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. – М., ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2006. 56 с.

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты (дополнение к СП 32.13330.2012). – М., ОАО «НИИ ВОДГЕО», 2014. 88 с.

- Молоков М. В., Шифрин В. Н. Очистка поверхностного стока с территорий городов и промышленных площадок. – М.: Стройиздат, 1977. 104 с.

- Кобышева Н. В., Наровлянский Г. Я. Климатологическая обработка метеорологической информации. – Л.: Гидрометеоиздат, 1978. 296 с.

- Тудрий В. Д., Верещагин М. А. Практическое руководство к производству первичной статистической обработки и анализу метеорологических рядов: Под ред. Ю. П. Перевезенцева. – Казань, Казанский государственный университет, 2009. 34 с.

- Палагин Е. Д. Расчет объема поверхностного стока, отводимого на очистные сооружения / Природноресурсный потенциал, экология и устойчивое развитие регионов России: Сборник статей XI Международной научно-практической конференции. – Пенза, Пензенская государственная сельскохозяйственная академия, 2013. С. 75–78.

- Гриднева М. А., Шувалов С. В. и др. К расчету очистных сооружений поверхностного стока в условиях г. о. Самара / Актуальные проблемы в строительстве и архитектуре. Образование. Наука. Практика: Материалы 66-й Всероссийской научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 2008 г. Ч. II. – Самара, Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2009. С. 105–107.

SURFACE RUNOFF TREATMENT

## Palagin E. D., Tsypin A. V., Bykova P. G., Vdovin D. V. Determining the capacity of the surface runoff treatment facilities in the Volga federal district 56

E. D. PALAGIN1, A. V. TSYPIN2, P. G. BYKOVA3, D. V. VDOVIN4

1 Palagin Evgenii Dmitrievich, Ph. D. (Engineering), Assistant Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: palagined@mail.ru

2 Tsypin Aleksandr Valer'evich, Teaching Assistant, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: cipin_aleksandr@mail.ru

3 Bykova Pavlina Grigor'evna, Assistant Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: ekos317@mail.ru

4 Vdovin Dmitrii Vladimirovich, Master’s Student, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: dimitrio163@ya.ru

Summarized data on the maximum rainfall precipitation depth removed as surface runoff to the treatment facilities of the Volga federal district are presented. The analysis of the revealed trends is given. In order to determine the maximum precipitation depth the data obtained by the weather stations in the process of long-term rainfall observations in a specific region (for more than 10–15 years) as well as the records of the nearest representative weather stations can be used as baseline information. In the absence of long-term data the value of the maximum precipitation depth in the range of 5–10 mm can be taken. The conducted research provided for determining the daily precipitation depth of low-intensive frequent rains with the period of single exceedance of the predicted rate Р = 0.05–0.1 year. The daily precipitation depth in most big cities of the Volga federal district varies from 2.2 to 8.9 mm; the precipitation depth providing for more than 70% of the annual runoff varies in a more narrow range of 4.6–6.1 mm.

Key words: rainfall volume, precipitation depth, distribution function, predicted rate exceedance, local treatment facilities capacity.

REFERENCES

- Rekomendatsii po raschetu sistem sbora, otvedeniia i ochistki poverkhnostnogo stoka s selitebnykh territorii, ploshchadok predpriiatii i opredeleniiu uslovii vypuska ego v vodnye ob"ekty [Recommendations for designing the systems of collection, removal and treatment of the runoff from residential areas, industrial sites; and determining the conditions for its discharge into the water bodies. Moscow, «NII VODGEO» FGUP, 2006, 56 p.].

- Rekomendatsii po raschetu sistem sbora, otvedeniia i ochistki poverkhnostnogo stoka s selitebnykh territorii, ploshchadok predpriiatii i opredeleniiu uslovii vypuska ego v vodnye ob"ekty (dopolnenie k SP 32.13330.2012) [Recommendations for designing the systems of collection, removal and treatment of the runoff from residential areas, industrial sites; and determining the conditions for its discharge into the water bodies (supplement to Code of Practice 32.13330.2012). Moscow, «NII VODGEO» OJSC, 2014, 88 p.].

- Molokov M. V., Shifrin V. N. Ochistka poverkhnostnogo stoka s territorii gorodov i promyshlennykh ploshchadok [Treatment of surface runoff from municipal territories and industrial sites. Moscow, Stroiizdat Publ., 1977, 104 p.].

- Kobysheva N. V., Narovlianskii G. Ia. Klimatologicheskaia obrabotka meteorologicheskoi informatsii [Climatological processing of meteorological data. Leningrad, Gidrometeoizdat Publ., 1978, 296 p.].

- Tudrii V. D., Vereshchagin M. A. Prakticheskoe rukovodstvo k proizvodstvu pervichnoi statisticheskoi obrabotki i analizu meteorologicheskikh riadov [Practical guidance to primary statistical processing and analysis of meteorological series: Under the editorship of Iu. P. Perevezentsev. Kazan, Kazan State University, 2009, 34 p.].

- Palagin E. D. [Calculation of surface runoff volume removed to the treatment facilities]. Natural resource potential, ecology and sustainable development of the Russian regions: Collection of articles of XI International Scientific and Practical Conference. Penza, Penza State Academy of Agriculture, 2013, pp. 75–78. (In Russian).

- Gridneva M. A., Shuvalov S. V., et al. [On the design of surface runoff treatment facilities of Samara urban district]. Topical issues of construction and architecture. Education. Science. Practice. Proceedings of the 66th All-Russia Scientific and Practical Conference on the results of research work in 2008. Part. II. Samara, Samara State University of Architecture and Civil Engineering, 2009, pp. 105–107. (In Russian).

УДК 628.3.03:625.123

Стрелков А. К., Теплых С. Ю., Бухман Н. С., Саргсян А. М. Анализ и характеристика фильтрации поверхностного стока в балластной призме железнодорожного пути 63

А. К. СТРЕЛКОВ1, С. Ю. ТЕПЛЫХ2, Н. С. БУХМАН3, А. М. САРГСЯН4

1 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 333-56-76, e-mail: A19400209@yandex.ru

2 Теплых Светлана Юрьевна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-44-26, e-mail: kafvv@mail.ru

3 Бухман Николай Сергеевич, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой «Общая и прикладная физика и химия», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-44-26, e-mail: nik3141rambler@rambler.ru

4 Саргсян Ашот Мкртичевич, аспирант кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-44-26, e-mail: kafvv@mail.ru

Объекты железной дороги являются стационарными техническими сооружениями, оказывающими постоянное воздействие на окружающую среду. Основными объектами-загрязнителями в железнодорожном транспорте являются железнодорожные станции. В большинстве случаев загрязненный поверхностный сток с путей железнодорожных станций, образующийся, главным образом, в результате выпадения атмосферных осадков, стекает по рельефу местности, проникает в толщу грунтов, пропитывая их на большую глубину, и через грунтовые воды попадает в ближайшие поверхностные водные объекты. Проанализированы и охарактеризованы процессы фильтрации поверхностного стока через многослойную пористую среду, происходящие в теле балластной призмы железнодорожного пути. Приводятся возможные гипотезы поведения и свойств жидкости в многослойной пористой среде, в частности, жидкости, оказавшейся на поверхности балластной призмы железнодорожного пути вследствие выпадения атмосферных осадков; стационарное и нестационарное просачивание жидкости в толщу балласта железнодорожного пути; распространение пролитых на железнодорожные пути нефтепродуктов.

Ключевые слова: фильтрация, поверхностный сток, нефтепродукты, балластная призма, железнодорожный путь.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Горшкалев П. А. Комплексная система определения качественных и количественных показателей поверхностного стока с железнодорожных путей: Дис. ... канд. техн. наук. – Самара, СГАСУ, 2010. 158 с.

- Леонтьев Н. Е. Основы теории фильтрации: Учебное пособие. – М.: Изд-во Центра прикладных исследований при механико-математическом факультете МГУ, 2009. 88 с.

- Маскет М. Течение однородных жидкостей в пористой среде. Институт компьютерных исследований. – Москва–Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2004. 628 с.

- Седов Л. И. Методы подобия и размерности в механике. – М.: Наука, 1981. 448 с.

- Ландау Л. Д., Ахиезер А. И., Лифшиц Е. М. Курс общей физики. Механика и молекулярная физика. – М.: Наука, 1969. 400 с.

- Руководство по определению коэффициента фильтрации водоносных пород методом опытной откачки П-717-80. – М.: Энергоиздат, 1981. 142 с.

- Алексеев B. C., Куранов Н. П., Леонова Е. Н. Расчеты вертикального дренажа методом фиктивной инфильтрации / Проблемы инженерной геоэкологии: Сборник трудов НИИ «ВОДГЕО». – М., 2002. Вып. 2. С. 37–42.

- Стрелков А. К., Теплых С. Ю., Горшкалев П. А. Влияние хозяйственной деятельности на качественный состав поверхностных водотоков // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 8. С. 21–26.

- Стрелков А. К., Теплых С. Ю., Горшкалев П. А., Саргсян А. М. Современное состояние вопроса сбора и очистки поверхностного стока с железной дороги // Научное обозрение. 2014. № 4. С. 123–129.

Strelkov A. K., Teplykh S. Iu., Bukhman N. S., Sargsian A. M. Analysis and specifications of filtration of surface runoff from railway track ballast section 63

A. K. STRELKOV1, S. Iu. TEPLYKH2, N. S. BUKHMAN3, A. M. SARGSIAN4

1 Strelkov Aleksandr Kuz'mich, Doctor of Engineering, Professor, Head of Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 333-56-76, e-mail: A19400209@yandex.ru

2 Teplykh Svetlana Iur'evna, Ph. D. (Engineering), Assistant Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-44-26, e-mail: kafvv@mail.ru

3 Bukhman Nikolai Sergeevich, Doctor of Physics and Mathematics, Head of «General and applied physics and chemistry» Department, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-44-26, e-mail: nik3141rambler@rambler.ru

4 Sargsian Ashot Mkrtichevich, Ph. D. Candidate, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-44-26, e-mail: kafvv@mail.ru

Rail transport facilities are fixed structures that produce continuous impact on the environment. The main facilities – pollution sources among rail transport facilities are railway stations. In most cases polluted runoff from railway station tracks generated mainly as a result of atmospheric precipitations leaks through the surface relief, infiltrates into the subsurface, penetrates deeply and drains with underground water into the nearest water bodies. The processes of surface runoff filtration through multilayer porous media that are taking place in the ballast section of the railway track have been analyzed and specified. Possible hypotheses of liquid behavior and properties in multilayer porous media, in particular of the liquid on the surface of ballast section of the railway track accumulated as a result of atmospheric precipitations; steady and unsteady liquid seepage into the railway ballast depth; dissipation of oil product spills on railway tracks are presented.

Key words: filtration, surface runoff, oil products, ballast section, railway track.

REFERENCES

- Gorshkalev P. A. Kompleksnaia sistema opredeleniia kachestvennykh i kolichestvennykh pokazatelei poverkhnostnogo stoka s zheleznodorozhnykh putei [Comprehensive system of determining the qualitative and quantitative indicators of surface runoff from railway tracks: Ph. D. thesis in Engineering Science. Samara, SGASU, 2010, 158 p.].

- Leont'ev N. E. Osnovy teorii fil'tratsii [Foundations of the filtration theory. Text book. Moscow, Publishing House of Centre for applied studies affiliated with the MSU Faculty of Mechanics and Mathematics, 2009, 88 p.].

- Masket M. Techenie odnorodnykh zhidkostei v poristoi srede. Institut komp'iuternykh issledovanii [Single-phase flow in porous media. Institute of computer studies. Moscow–Izhevsk: «Regular and chaotic dynamics» RDE, 2004, 628 p.].

- Sedov L. I. Metody podobiia i razmernosti v mekhanike [Methods of similarity and dimensions in mechanics. Moscow, Nauka Publ., 1981, 448 p.].

- Landau L. D., Akhiezer A. I., Lifshits E. M. Kurs obshchei fiziki. Mekhanika i molekuliarnaia fizika [Course of general physics. Mechanics and molecular physics. Moscow, Nauka, 1969, 400 p.].

- Rukovodstvo po opredeleniiu koeffitsienta fil'tratsii vodonosnykh porod metodom opytnoi otkachki P-717-80 [Guidelines for determining the coefficient of aqueous rock filtration by the method of P-717-80 pumping test. Moscow, Energoizdat Publ., 1981, 142 p.].

- Alekseev B. C., Kuranov N. P., Leonova E. N. [Calculations of vertical drainage by fictitious infiltration method]. Aspects of engineering eco-geology: Collected papers of NII «VODGEO». Moscow, 2002, Issue. 2, pp. 37–42. (In Russian).

- Strelkov A. K., Teplykh S. Iu., Gorshkalev P. A. [The impact of economic activity on the qualitative composition of surface water courses]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 8, pp. 21–26. (In Russian).

- Strelkov A. K., Teplykh S. Iu., Gorshkalev P. A., Sargsian A. M. [Current state of the problem of railway surface runoff collection and treatment]. Nauchnoe Obozrenie, 2014, no. 4, pp. 123–129. (In Russian).

УДК 628.311

- Палагин Е. Д., Быкова П. Г., Шувалов М. В., Тараканов Д. И., Цыпин А. В. К расчету схем регулирования поверхностного стока 73

Е. Д. ПАЛАГИН1, П. Г. БЫКОВА2, М. В. ШУВАЛОВ3, Д. И. ТАРАКАНОВ4, А. В. ЦЫПИН5

1 Палагин Евгений Дмитриевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: palagined@mail.ru

2 Быкова Павлина Григорьевна, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: ekos317@mail.ru

3 Шувалов Михаил Владимирович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», декан факультета инженерных систем и природоохранного строительства, Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: ekos240@gmail.com

4 Тараканов Дмитрий Иванович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», заместитель декана факультета инженерных систем и природоохранного строительства, Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: dmitriy-tarakanov@rambler.ru

5 Цыпин Александр Валерьевич, ассистент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: cipin_aleksandr@mail.ru

Необходимость регулирования расхода и объема дождевого стока перед очистными сооружениями предусмотрена СП 32.13330.2012. Рекомендации НИИ ВОДГЕО предлагают три схемы регулирования, в основу расчета которых положен теоретический гидрограф стока, описываемый двумя кривыми (увеличения и спада расходов), выраженными через максимальный расход. Данные функции получены с использованием уравнения расхода стока по методу предельных интенсивностей с постоянным коэффициентом стока, что является частным случаем. В работе представлено уточненное описание теоретического гидрографа стока с учетом использования переменного коэффициента стока, являющегося более общим случаем. Приводится анализ методики расчета схем регулирования расхода и объема дождевого стока. Рассмотрен пример расчета, дана сравнительная оценка полученных результатов. Показано, что при использовании существующей методики расчета схем регулирования поверхностного стока и определения объемов резервуаров насосных станций расчет максимального расхода от расчетного дождя следует проводить с применением переменного коэффициента поверхностного стока, что дает наибольшее приближение к теоретическому гидрографу стока.

Ключевые слова: расчетный гидрограф стока, схема регулирования расхода и объема дождевого стока, коэффициент стока, объем резервуаров насосных станций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты (дополнение к СП 32.13330.2012). – М., ОАО «НИИ ВОДГЕО», 2014. 88 с.

- Молоков М. В., Шифрин В. Н. Очистка поверхностного стока с территорий городов и промышленных площадок. – М.: Стройиздат, 1977. 104 с.

- Палагин Е. Д., Бухман Н. С., Цыпин А. В. Определение расчетных расходов и объемов сооружений при регулировании поверхностного стока // Научное обозрение. 2015. № 9 (3). С. 823–826.

- Палагин Е. Д., Цыпин А. В. О некоторых особенностях расчета различных схем регулирования поверхностного стока / Традиции и инновации в строительстве и архитектуре: Материалы 71-й Всероссийской научно-технической конференции. – Самара, СГАСУ, 2014. С. 763–765.

- Пример расчета количественных характеристик поверхностного стока для проектирования систем сбора, очистки и отведения в водный объект. – М., ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2006. 16 с.

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. – М., ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2006. 56 с.

- Швецов В. Н., Верещагина Л. М. Особенности расчета производительности очистных сооружений поверхностных сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2006. № 2. С. 17–20.

- Шувалов М. В., Стрелков А. К., Тараканов Д. И., Шувалов И. С. К вопросу о расчете производительности очистных сооружений поверхностных сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 8. С. 51–54.

- Palagin E. D., Bykova P. G., Shuvalov M. V., Tarakanov D. I., Tsypin A. V. On designing surface runoff control schemes 73

E. D. PALAGIN1, P. G. BYKOVA2, M. V. SHUVALOV3, D. I. TARAKANOV4, A. V. TSYPIN5

1 Palagin Evgenii Dmitrievich, Ph. D. (Engineering), Assistant Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: palagined@mail.ru

2 Bykova Pavlina Grigor'evna, Assistant Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: ekos317@mail.ru

3 Shuvalov Mikhail Vladimirovich, Ph. D. (Engineering), Assistant Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Dean of the Utility Systems and Environmental Construction Department, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: ekos240@gmail.com

4 Tarakanov Dmitrii Ivanovich, Ph. D. (Engineering), Assistant Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Associate Dean of the Utility Dystems and Environmental Construction Department, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: dmitriy-tarakanov@rambler.ru

5 Tsypin Aleksandr Valer'evich, Teaching Assistant, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: cipin_aleksandr@mail.ru

The necessity of the rainfall flow rate and volume control before the treatment facilities is stipulated in Code of Practice 32.13330.2012. The recommendations given by NII VODGEO suggest three control schemes designed on the basis of the theoretic runoff hydrograph described by two curves (flow rate increase and decrease) expressed through the maximum flow rate. The given functions have been obtained with the use of the runoff flow rate equation following the method of limit intensities with a constant runoff coefficient which is a special case. Presented in the article is a proximate description of the theoretic runoff hydrograph with account of using a variable runoff coefficient which is a more general case. The analysis of the method of calculating the rainfall flow and volume control schemes is presented. A calculation example is considered, a comparative assessment of the results obtained is given. It is shown that when using the existing method of calculating surface runoff control systems and determining the capacity of pumping station tanks the calculations of the maximum flow rate of the design rainfall shall be carried out with the use of the variable surface runoff coefficient that provides for the maximum approximation to the theoretic runoff hydrograph.

Key words: design runoff hydrograph, rainfall flow rate and volume control scheme, runoff coefficient, pumping station tank capacity.

REFERENCES

- Rekomendatsii po raschetu sistem sbora, otvedeniia i ochistki poverkhnostnogo stoka s selitebnykh territorii, ploshchadok predpriiatii i opredeleniiu uslovii vypuska ego v vodnye ob"ekty (dopolnenie k SP 32.13330.2012) [Recommendations for designing the systems of collection, removal and treatment of the runoff from residential areas, industrial sites; and determining the conditions for its discharge into the water bodies (supplement to Code of Practice 32.13330.2012). Moscow, «NII VODGEO» OJSC, 2014, 88 p.].

- Molokov M. V., Shifrin V. N. Ochistka poverkhnostnogo stoka s territorii gorodov i promyshlennykh ploshchadok [Treatment of surface runoff from municipal territories and industrial sites. Moscow, Stroiizdat Publ., 1977, 104 p.].

- Palagin E. D., Bukhman N. S., Tsypin A. V. [Determining design flow rate and capacity of the facilities at surface runoff control]. Nauchnoe Obozrenie, 2015, no. 9 (3), pp. 823–826. (In Russian).

- Palagin E. D., Tsypin A. V. O nekotorykh osobennostiakh rascheta razlichnykh skhem regulirovaniia poverkhnostnogo stoka. Traditsii i innovatsii v stroitel'stve i arkhitekture [On some specific features of calculating different surface runoff control schemes. Traditions and innovations in construction and architecture]. Proceedings of 71st All-Russian Scientific and Technical Conference. Samara, SGASU, 2014, pp. 763–765. (In Russian).

- Primer rascheta kolichestvennykh kharakteristik poverkhnostnogo stoka dlia proektirovaniia sistem sbora, ochistki i otvedeniia v vodnyi ob"ekt [Example of calculating quantitative characteristics of surface runoff for designing the systems of collection, treatment and discharge into a water body. Moscow, FGUP «NII VODGEO», 2006, 16 p.].

- Rekomendatsii po raschetu sistem sbora, otvedeniia i ochistki poverkhnostnogo stoka s selitebnykh territorii, ploshchadok predpriiatii i opredeleniiu uslovii vypuska ego v vodnye ob"ekty [Recommendations for designing the systems of collection, removal and treatment of the runoff from residential areas, industrial sites; and determining the conditions for its discharge into the water bodies. Moscow, FGUP «NII VODGEO», 2006, 56 p.].

- Shvetsov V. N., Vereshchagina L. M. [Specific features of calculating the capacity of surface runoff treatment facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2006, no. 2, pp. 17–20. (In Russian).

- Shuvalov M. V., Strelkov A. K., Tarakanov D. I., Shuvalov I. S. [On calculating the capacity of surface runoff treatment facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 8, pp. 51–54. (In Russian).

Указатель статей, опубликованных в журнале «Водоснабжение и санитарная техника» в 2015 г. 82

List of publications in Water Supply and Sanitary Technique Journal in 2015 82