ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

УДК 502/504:626.81

Косиченко Ю. М., Угроватова Е. Г. Пути решения водохозяйственных проблем в районах Нижнего Дона 4

Ю. М. КОСИЧЕНКО1, Е. Г. УГРОВАТОВА2

1 Косиченко Юрий Михайлович, доктор технических наук, профессор кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; главный научный сотрудник отдела гидротехнических сооружений и гидравлики, Российский НИИ проблем мелиорации

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: (8635) 25-53-34, e-mail: kosichenko-11@mail.ru

2 Угроватова Евгения Геннадьевна, старший преподаватель кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: (8635) 25-53-34, e-mail: jenyaugrovatova@rambler.ru

Рассматриваются наиболее острые вопросы, связанные с дефицитом воды Цимлянского водохранилища. Нехватка воды в данном водохранилище создает ощутимые трудности в подаче необходимого объема воды почти половине жителей Ростовской области и на Новочеркасскую ГРЭС. Не менее серьезными проблемами являются развитие в водохранилище в летний период сине-зеленых водорослей, снижение рыбного поголовья. В качестве решения проблемы обмеления Цимлянского водохранилища предлагается строительство Багаевского гидроузла. С вводом в эксплуатацию Багаевского гидроузла улучшатся условия для рыбного хозяйства Ростовской области, наполнится река Маныч и озера, что создаст условия для нереста рыб. Возведение рыбоходного канала в пойме реки Дон позволит рыбе идти на нерест, минуя гидроузел. Рассматривается вопрос нерационального использования воды в Цимлянском водохранилище и реке Дон для целей орошения. По предложенной методике производится расчет подпертой фильтрации из каналов в земляном русле и облицовке, в частности Донского магистрального канала и распределительных и магистральных каналов второго порядка. Предлагаются пути решения проблемы нехватки водных ресурсов на Нижнем Дону. К ним можно отнести тщательное изучение и пересмотр приходной и расходной частей водохозяйственного баланса водохранилища на период маловодных лет, мероприятия по снижению потерь воды, введение в эксплуатацию Багаевского гидроузла, возможное возвращение к реализации проекта строительства канала «Волга–Дон–2».

Ключевые слова: водохранилище, канал, обмеление, потери на фильтрацию, противофильтрационная облицовка, геомембрана.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Косиченко Ю. М. Современные водохозяйственные проблемы на Нижнем Дону: Материалы IX Международной научно-практической конференции «Технологии очистки воды «ТЕХНОВОД–2016», г. Ростов-на-Дону, 5–7 октября 2016 г. – Новочеркасск: Лик, 2016. С. 23–29.

- Косиченко Ю. М. Каналы переброски стока России. – Новочеркасск, НГМА, 2004. 470 с.

- Косиченко Ю. М. Гидравлика мелиоративных каналов. – Новочеркасск, НИМИ, 1992. 175 с.

- Косиченко Ю. М. Экологические аспекты фильтрации из каналов // Гидротехническое строительство. 1991. № 5. С. 21–24.

- Kosichenko Yu. M. Ecological aspects of seepage from canals // Hydrotechnical Construction. 1991. № 25 (5). P. 267–272.

- Kosichenko Yu. M. Hydraulic effectiveness and ecological reliability of lined canals // Hydrotechnical Construction. 1992. № 26 (12). P. 773–780.

- Косиченко Ю. М., Угроватова Е. Г. Сравнительный анализ применения высоконадежных облицовок для снижения потерь на фильтрацию из каналов // Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. 2015. № 58–2. С. 16–21.

- Косиченко Ю. М., Угроватова Е. Г. Гидравлические и фильтрационные аспекты эксплуатации крупных каналов комплексного назначения Юга России: Материалы IX Международной научно-практической конференции «Технологии очистки воды «ТЕХНОВОД–2016», г. Ростов-на-Дону, 5–7 октября 2016 г. – Новочеркасск: Лик, 2016. С. 60–64.

- Олейник А. Я. Геодинамика дренажа. – Киев: Наукова думка, 1981. 284 с.

- Косиченко Ю. М., Угроватова Е. Г., Баев О. А. Обоснование расчетных зависимостей фильтрационных сопротивлений конструкций облицовок каналов // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2015. № 278. С. 35–46.

- Косиченко Ю. М., Баев О. А. Высоконадежные конструкции противофильтрационных покрытий каналов и водоемов. Критерии их эффективности и надежности // Гидротехническое строительство. 2014. № 8. С. 18–25.

- Косиченко Ю. М., Баев О. А. Противофильтрационные покрытия из геосинтетических материалов. – Новочеркасск, РосНИИПМ, 2014. 239 с.

- Косиченко Ю. М. Исследования в области борьбы с фильтрацией и эксплуатационной надежности грунтовых гидротехнических сооружений // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. 2012. № 2. С. 86–94.

WATER INDUSTRY

Kosichenko Iu. M., Ugrovatova E. G. The lines of approaching water industry problems in the Lower Don regions 4

Iu. M. KOSICHENKO1, E. G. UGROVATOVA2

1 Kosichenko Iurii Mikhailovich, Doctor of Engineering, Professor, «Water Industry, Utility Networks and Environmental Protection» Department, Platov South-Russian State Polytechnic University; Chief Research Scientist, «Waterworks and Hydraulics» Department, Russian Scientific Research Institute for Amelioration Problems

132 Prosveshcheniia St., 346428, Novocherkassk, Rostov Area, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 25-53-34, e-mail: kosichenko-11@mail.ru

2 Ugrovatova Evgeniia Gennad'evna, Senior Lecturer, «Water Industry, Utility Networks and Environmental Protection» Department, Platov South-Russian State Polytechnic University

132 Prosveshcheniia St., 346428, Novocherkassk, Rostov Area, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 25-53-34, e-mail: jenyaugrovatova@rambler.ru

Most topical issues related to the water deficiency in the Tsimliansk water reservoir are considered. Water shortage in the given water reservoir results in tangible difficulties in the supply of the required water amount to almost half of the Rostov Area residents and to Novocherkassk Hydropower Station. Blue-green algae growth in the water reservoir during the summer period and reduction of fish population are equally serious problems. The construction of Bagaevsk hydroscheme is proposed as a solution of the Tsimliansk water reservoir shallowing problem. Commissioning the Bagaevsk hydroscheme will improve the conditions for the Rostov Area fish farms; replenish the Manych River and lakes which provides more opportunities for fish spawning. The construction of a fish bypass canal in the Don River flood plain will provide for fish moving for spawn eliminating the hydroscheme. The problem of unsustainable water use in the Tsimliansk water reservoir and Don River for irrigation is considered. The proposed method provides for calculating backup seepage from the canals in the earth canal and lining, in particular of the Don main canal and lateral distribution and main canals. The lines of approaching the problem of water resources shortage in the Lower Don Area are proposed. Among these are thorough investigation and revision of water resources input and output of the water reservoir for dry year periods, measures on water losses reduction, commissioning the Bagaevsk hydroscheme, possible implementation the project of the «Volga–Don–2» Canal construction.

Key words: water reservoir, canal, shallowing, filtration losses, impervious lining, geomembrane.

REFERENCES

- Kosichenko Iu. M. [Current water economic problems in the Lower Don Area]. Proceedings of «TEKHNOVOD–2016 Water Treatment Technologies» IX International Scientific-Practical Conference, Rostov-on-Don, October 5–7, 2016. Novocherkassk, Lik Publ., 2016, pp. 23–29. (In Russian).

- Kosichenko Iu. M. Kanaly perebroski stoka Rossii [Runoff diversion canals in Russia. Novocherkassk, NGMA Publ., 2004, 470 p.].

- Kosichenko Iu. M. Gidravlika meliorativnykh kanalov [Reclamation canal hydraulics. Novocherkassk, NIMI Publ., 1992, 175 p.].

- Kosichenko Iu. M. [Environmental aspects of seepage from canals]. Gidrotekhnicheskoe Stroitel'stvo, 1991, no. 5, pp. 21–24. (In Russian).

- Kosichenko Yu. M. Ecological aspects of seepage from canals. Hydrotechnical Construction, 1991, no. 25 (5), pp. 267–272.

- Kosichenko Yu. M. Hydraulic effectiveness and ecological reliability of lined canals. Hydrotechnical Construction, 1992, no. 26 (12), pp. 773–780.

- Kosichenko Iu. M., Ugrovatova E. G. [Comparative analysis of using highly reliable lining for reducing the losses from seepage from canals]. Puti Povysheniia Effektivnosti Oroshaemogo Zemledeliia, 2015, no. 58–2, pp. 16–21. (In Russian).

- Kosichenko Iu. M., Ugrovatova E. G. [Hydraulic and filtration aspects of operating multi-purpose big canals in the South of Russia]. Proceedings of «TEKHNOVOD–2016 Water Treatment Technologies» IX International Scientific-Practical Conference, Rostov-on-Don, October 5–7, 2016. Novocherkassk, Lik Publ., 2016, pp. 60–64. (In Russian).

- Oleinik A. Ia. Geodinamika drenazha [Geodynamics of drainage. Kiev, Naukova Dumka Publ., 1981, 284 p.].

- Kosichenko Iu. M., Ugrovatova E. G., Baev O. A. [Substantiation of calculation dependencies of seepage resistance of canal lining]. Izvestiia VNIIG im. B. E. Vedeneeva, 2015, no. 278, pp. 35–46. (In Russian).

- Kosichenko Iu. M., Baev O. A. [Highly reliable designs of impervious canal and water projects lining. Criteria of their efficiency and integrity]. Gidrotekhnicheskoe Stroitel'stvo, 2014, no. 8, pp. 18–25. (In Russian).

- Kosichenko Iu. M., Baev O. A. Protivofil'tratsionnye pokrytiia iz geosinteticheskikh materialov [Impervious linings made of geosynthetic materials. Novocherkassk, RosNIIPM Publ., 2014, 239 p.].

- Kosichenko Iu. M. [Studies in the field of seepage elimination and operational reliability of earth hydroengineering structures]. Nauchnyi Zhurnal Rossiiskogo NII Problem Melioratsii, 2012, no. 2, pp. 86–94. (In Russian).

УДК 626/627

Резникова С. Н., Цурикова Е. Г. К вопросу об эксплуатации крупных гидротехнических сооружений 11

С. Н. РЕЗНИКОВА1, Е. Г. ЦУРИКОВА2

1 Резникова Светлана Николаевна, старший преподаватель кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Архитектурно-строительная академия Донского государственного технического университета

344022, Россия, г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул., 162, тел.: (863) 201-90-87, e-mail: S-reznikova@inbox.ru

2 Цурикова Елена Геннадиевна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Архитектурно-строительная академия Донского государственного технического университета

344022, Россия, г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул., 162, тел.: (863) 201-90-87, e-mail: Tsurikova-eg@mail.ru

Рассказано об уникальных гидротехнических сооружениях, построенных для целей водоснабжения, электрификации и мелиорации в 1960–1980-е годы в СССР. Даны предложения по совершенствованию проектирования, строительства и эксплуатации гидротехнических комплексов. Обоснованы трудности эксплуатации крупных гидротехнических комплексов, вызывающие необходимость проведения научных исследований и соответственно дополнительных капиталовложений и эксплуатационных затрат. В настоящее время из-за множества техногенных опасностей и природных катаклизмов требуют срочного решения следующие задачи: обеспечение безопасности водохранилищ при сейсмических явлениях; надежная эксплуатация гидротехнических сооружений (крупных насосных станций, гидроэлектростанций, водохранилищ и т. д.) в условиях повсеместного падения среднегодового уровня воды в реках; проведение реконструкции и замены оборудования на гидротехнических сооружениях. Предложено привлекать магистрантов технических вузов для обработки материалов, полученных за многолетний период работы крупных гидротехнических объектов, с целью получения профессиональных навыков.

Ключевые слова: гидротехнические сооружения, гидроэнергетика, плотина, водосброс, техногенная опасность.

Reznikova S. N., Tsurikova E. G. Revisiting the operation of large-scale hydroegineering facilities 11

S. N. REZNIKOVA1, E. G. TSURIKOVA2

1 Reznikova Svetlana Nikolaevna, Senior Lecturer, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Architecture and Civil Engineering, Don State Technical University

162 Sotsialisticheskaia St., 344022, Rostov-on-Don, Russian Federation, tel.: +7 (863) 201-90-87, e-mail: S-reznikova@inbox.ru

2 Tsurikova Elena Gennadievna, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Architecture and Civil Engineering, Don State Technical University

162 Sotsialisticheskaia St., 344022, Rostov-on-Don, Russian Federation, tel.: +7 (863) 201-90-87, e-mail: Tsurikova-eg@mail.ru

Unique hydroengineering facilities built in 1960–1980-ies in the USSR for the purpose of water supply, electrification and amelioration are described. Proposals on improving the design, construction and operation of the hydroengineering schemes are presented. The problems in operating large-scale hydroengineering schemes conditioning the need to conduct scientific research works and, consequently, additional capital and operational expenses are substantiated. At present because of numerous technogenic threats and natural disasters the following tasks have to be fulfilled: ensuring the safety of water reservoirs in case of seismic events; reliable operation of the hydroengineering facilities (large-scale pumping stations, hydroelectric power stations, water reservoirs etc.) under the conditions of the widespread water level decline in the rivers; upgrade and equipment replacement at the hydroengineering facilities. Involving graduate students from technical higher educational institutions in processing the data obtained for the long-term operation of the large-scale hydroengineering schemes with the purpose of gaining professional skills is proposed.

Key words: hydroengineering facilities, hydropower engineering, dam, weir, technogenic threat.

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.166.094.3

Фесенко Л. Н., Скрябин А. Ю., Бреус С. А., Пчельников И. В. Производственные испытания обеззараживания питьевой воды прямым электролизом 15

Л. Н. ФЕСЕНКО1, А. Ю. СКРЯБИН2, С. А. БРЕУС3, И. В. ПЧЕЛЬНИКОВ4

1 Фесенко Лев Николаевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: (8635) 25-53-34, e-mail: 65613@mail.ru

2 Скрябин Александр Юрьевич, кандидат технических наук, доцент, первый заместитель главы администрации г. Ростова-на-Дону

344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая ул., 47, офис 424, тел.: (8632) 244-12-22, e-mail: media@rostov-gorod.ru

3 Бреус Сергей Александрович, заместитель генерального директора по производству, ГУП Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения»

344019, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 295, тел.: (8632) 01-74-60, e-mail: breus_s_a@mail.ru

4 Пчельников Игорь Викторович, кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: (8635) 25-53-34, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

Приведены результаты исследования прямого электролиза природной подземной воды с целью установления возможности получения из нее низкоконцентрированного гипохлорита натрия для обеззараживания питьевой воды перед подачей жителям станицы Грушевской Аксайского района Ростовской области. Использование в качестве электролита природных поверхностных или подземных вод позволяет отказаться от этапа искусственного приготовления хлоридного раствора, что упростит технологию получения дезинфектанта на месте его потребления и снизит эксплуатационные затраты. Исследования проводили на промышленной установке по двум направлениям: определение оптимальных электрохимических параметров работы проточного электролизера; определение срока службы электродов. Результаты производственных испытаний показали возможность обеззараживания природной хлоридсодержащей воды (концентрация хлоридов 200–233 мг/дм3) путем ее прямого электролиза. Установлены технологические параметры работы электролизера на подземной пресной воде: плотность тока; скорость подачи воды в электролизер (расход); время работы электрода в режиме анода и в режиме катода. Определен оптимальный состав покрытия электродов: в оксидно-иридий-рутениево-титановом аноде массовое соотношение Ru и Ir составляет 20:80. Использование иридия в покрытии влияет на образование активного хлора и на срок службы электродов. Наличие в оксидном слое рутения в массовом соотношении с иридием 20:80 увеличивает время эксплуатации анода в 10 раз (до 4000 часов) по сравнению с анодами без добавления иридия.

Ключевые слова: водоподготовка, питьевая вода, прямой электролиз, электролизер, низкоконцентрированный гипохлорит натрия, обеззараживание.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Пчельников И. В. Совершенствование технологии производства обеззараживающего реагента – гипохлорита натрия электролизом морской воды (на примере Черного моря): Дисс. … канд. техн. наук. – Новочеркасск, 2014. 155 с.

- Кудрявцев С. В. Совершенствование технологических параметров установок получения электролитического гипохлорита натрия для обеззараживания воды: Дисс. … канд. техн. наук. – Новочеркасск, 2009. 161 с.

- Медриш Г. Л., Тейшева А. А., Басин Д. Л. Обеззараживание природных и сточных вод с использованием электролиза. – М.: Стройиздат, 1982. 81с.

- Бреус С. А., Скрябин А. Ю., Фесенко Л. Н. Разработка технологии очистки природной воды для питьевых целей на период чрезвычайных ситуаций: производство активного хлора электролизом воды // Инженерный вестник Дона. 2016. № 2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2016/3655 (дата обращения 12.04.2017).

- Кульский Л. А., Гребенюк О. С. Электрохимия в процессах очистки воды. – Киев: Техника, 1987. 223 с.

DRINKING WATER SUPPLY

Fesenko L. N., Skriabin A. Iu., Breus S. A., Pchel'nikov I. V. Field tests of drinking water disinfection by direct electrolysis 15

L. N. FESENKO1, A. Iu. SKRIABIN2, S. A. BREUS3, I. V. PCHEL'NIKOV4

## 1 Fesenko Lev Nikolaevich, Doctor of Engineering, Professor, «Water Industry, Utilities and Environmental Protection» Department, Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI)

132 Prosveshcheniia St., 346428, Novocherkassk, Rostov Area, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 25-53-34, e-mail: 65613@mail.ru

2 Skriabin Aleksandr Iur'evich, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, First Deputy of Head of Rostov-on-Don Administration

Office 424, 47 B. Sadovaia St., 344002, Rostov-on-Don, Russian Federation, tel.: +7 (8632) 244-12-22, e-mail: media@rostov-gorod.ru

3 Breus Sergei Aleksandrovich, Deputy General Director for Production, «Management of the Water Supply Development», PUE, Rostov Area

295 M. Gor’kogo St., 344019, Rostov-on-Don, Russian Federation, tel.: +7 (8632) 01-74-60, e-mail: breus_s_a@mail.ru

## 4 Pchel'nikov Igor' Viktorovich, Ph. D. (Engineering), Senior Lecturer, «Water Industry, Utilities and Environmental Protection» Department, Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI)

132 Prosveshcheniia St., 346428, Novocherkassk, Rostov Area, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 25-53-34, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

The results of studying direct electrolysis of natural underground water with the purpose of determining possible production of low concentration sodium hypochlorite for drinking water disinfection before supplying it to the residents of Grushevskaia village of the Aksaisk District, Rostov Area are presented. The use of natural surface or underground water as electrolyte provides for eliminating the stage of artificial chloride solution making; that will simplify the technology of disinfectant production at the point of application and reduce the operation expenses. The studies were carried out in a full-scale plant in two directions: determination of the optimal parameters of the flow-through electrolyzer; determination of the lifetime of electrodes. The results of the full-scale studies confirmed possible disinfection of chloride-containing natural water (chloride concentrations 200–233 mg/dm3) by direct electrolysis. The process parameters of the electrolyzer operation with underground fresh water were determined: current density; water flow to the electrolyzer (flow rate); the time of electrode operation as an anode and as a cathode. The optimal composition of electrode coating was determined: in ruthenium –iridium oxide coating the weight ratio of Ru to Ir was 20:80. The use of iridium in the coating effects the formation of active chlorine and the electrode lifetime. The presence of ruthenium in the oxide layer in 20:80 weight ratio to iridium increases the anode lifetime tenfold (up to 4000 hours) compared to the anode without iridium.

Key words: water purification, drinking water, direct electrolysis, electrolyzer, low concentration sodium hypochlorite, disinfection.

REFERENCES

- Pchel'nikov I. V. Sovershenstvovanie tekhnologii proizvodstva obezzarazhivaiushchego reagenta – gipokhlorita natriia elektrolizom morskoi vody (na primere Chernogo moria) [Improvement of the technology of sodium hypochlorite – disinfecting chemical production by sea water electrolysis (the Black Sea case study). Ph. D. thesis in Engineering Science. Novocherkassk, 2014, 155 p.].

- Kudriavtsev S. V. Sovershenstvovanie tekhnologicheskikh parametrov ustanovok polucheniia elektroliticheskogo gipokhlorita natriia dlia obezzarazhivaniia vody [Improvement of the process parameters of the facilities for electrolytic production of sodium hypochlorite for water disinfection. Ph. D. thesis in Engineering Science. Novocherkassk, 2009, 161 p.].

- Medrish G. L., Teisheva A. A., Basin D. L. Obezzarazhivanie prirodnykh i stochnykh vod s ispol'zovaniem elektroliza [Natural and waste water disinfection with the use of electrolysis. Moscow, Stroiizdat Publ., 1982, 81 p.].

- Breus S. A., Skriabin A. Iu., Fesenko L. N. [Development of natural water purification technology for drinking for the periods of emergency situation: production of activated sludge by water electrolysis]. Inzhenernyi Vestnik Dona, 2016, no. 2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2016/3655 (accessed 12.04.2017). (In Russian).

- Kul'skii L. A., Grebeniuk O. S. Elektrokhimiia v protsessakh ochistki vody [Electrochemistry in water treatment processes. Kiev, Tekhnika Publ., 1987. 223 p.].

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Пупырев Е. И. Малые очистные сооружения – перспективное направление исследований и разработок 23

Е. И. ПУПЫРЕВ*

* Пупырев Евгений Иванович, доктор технических наук, профессор, президент Межрегионального Союза проектировщиков, председатель Экспертно-технологического совета Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения

119334, Россия, Москва, Ленинский проспект, 38, корпус 2, e-mail: e.pupyrev@gmail.com

RUSSIAN WATER AND WASTEWATER ASSOCIATION

Pupyrev E. I. Small-size treatment facilities – upcoming trend of studies and development 23

E. I. PUPYREV*

* Pupyrev Evgenii Ivanovich, Doctor of Engineering, Professor, President of Transregional Association of Design Engineers, Chairman of Expert-Technological Board, Russian Water and Wastewater Association

Build. 2, 38 Leninskii Ave., 119334, Moscow, Russian Federation, e-mail: e.pupyrev@gmail.com

ОБСУЖДАЕМ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УДК 628.21:504.054

Верещагина Л. М., Швецов В. Н. Новые подходы к нормированию сбросов поверхностных сточных вод в водные объекты 29

Л. М. Верещагина1, В. Н. Швецов2

1 Верещагина Лидия Михайловна, кандидат технических наук, заведующая лабораторией «Рациональные системы водопользования», АО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 3, тел.: (499) 272-47-35, e-mail: verlm@mail.ru

2 Швецов Валерий Николаевич, доктор технических наук, заведующий Экспертно-консультационным центром, АО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 3, тел.: (499) 245-96-33, e-mail: post@vstmag.ru

Приводится перечень нормативно-правовых актов − федеральных законов, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, а также приказов Минприроды России, введенных в действие за последние годы. Цель их введения − реформирование природоохранного законодательства в области государственного регулирования воздействия хозяйственной деятельности на водные объекты, которое заключается в переходе от существующих принципов нормирования сбросов загрязняющих веществ, основанных на нормативах качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, к нормированию на основе наилучших доступных технологий. Особое внимание уделяется постановлению Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 и приказу Минприроды России от 15 ноября 2016 г. № 598 относительно внесения изменений в «Методику разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» (2007 г.). Рассматривается информационно-технический справочник ИТС 10-2015 «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов». Обоснована необходимость пересмотра положений раздела 9 методического пособия «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», разработанного специалистами АО «НИИ ВОДГЕО» (2015 г.).

Ключевые слова: природоохранное законодательство, поверхностные сточные воды, наилучшие доступные технологии, норматив допустимого сброса.

DISCUSSING REGULATORY DOCUMENTS

Vereshchagina L. M., Shvetsov V. N. New approaches to the regulation of effluent discharge to water bodies 29

L. M. VEREShchAGINA1, V. N. ShVETsOV2

1 Vereshchagina Lidiia Mikhailovna, Ph. D. (Engineering), Chief of the Laboratory for Sustainable Water Use, «NII VODGEO» JSC

Build. 3, 9 B. Savvinskii Lane, 119435, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 272-47-35, e-mail: verlm@mail.ru

2 Shvetsov Valerii Nikolaevich, Doctor of Engineering, Head of Expert-Consultation Centre, «NII VODGEO» JSC

Build. 3, 9 B. Savvinskii Lane, 119435, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 245-96-33, e-mail: post@vstmag.ru

The list of the regulatory legal acts – federal laws, RF government decrees and executive orders is presented as well as the decrees of the RF Ministry of Natural Resources and Environment enacted for the past years. The purpose of the enactment is the reform of the environmental legislation in the field of the governmental regulation of the impact the economic activity produces on water bodies; the regulation consists in transferring from the existing principles of regulating pollutants discharge based on the water quality standards for water bodies of commercial fishing importance to the regulation based on the best available techniques. Special attention is paid to Decree of the RF Government of September 13, 2016 No. 913 and Decree of the RF Ministry of Natural Resources and Environment of November 15, 2016 No. 598 on the introduction of amendments to «Methods of developing the standards of permissible discharges of substances and microorganisms into water bodies for water users» (2007). The informative technical guidebook ITS 10-2015 «Wastewater treatment in the public wastewater disposal systems of communities, municipal districts» is considered. The need in reviewing the provisions of section 9 of the technical guide «Recommendations for designing the systems of collection, removal and treatment of the runoff from residential areas, industrial sites; and determining the conditions for effluent discharge into the water bodies» (2015) developed by the experts of «NII VODGEO» JSC is substantiated.

Key words: environmental legislation, surface runoff, best available techniques, permissible discharge standard.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

УДК 628.334

Варюшина Г. П., Свешникова Н. В. Пути модернизации очистных сооружений поверхностных сточных вод 35

Г. П. ВАРЮШИНА1, Н. В. СВЕШНИКОВА2

1 Варюшина Галина Петровна, кандидат технических наук, заведующая лабораторией, АО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (495) 261-53-84, e-mail: post@mvkniipr.ru

2 Свешникова Наталья Владимировна, научный сотрудник, АО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (495) 261-53-84, e-mail: post@mvkniipr.ru

Приведены результаты исследований и сезонных наблюдений, оценки технологических параметров работы и разработки рекомендаций по совершенствованию эксплуатации систем сбора, отведения, очистки и сброса поверхностных сточных вод промышленных объектов и автомобильных дорог, проводимых лабораторией обработки городских, промышленно-дождевых сточных вод и осадка АО «МосводоканалНИИпроект». Исследования проводились в течение 20 лет на построенных по проектам института действующих очистных комплексах предприятий различных отраслей промышленности. Методика исследований заключалась в контроле за количественными параметрами поступающих на очистку поверхностных стоков, их составом и свойствами, а также за эффективностью удаления загрязнений по ступеням технологической схемы. Химическое определение концентраций загрязняющих веществ в поверхностных стоках осуществлялось с использованием лабораторных аналитических приборов по следующим показателям: оседающие и взвешенные вещества, нефтепродукты, химическое потребление кислорода, синтетические поверхностно-активные вещества, тяжелые металлы. Кроме того, в процессе исследований изучены механические свойства и химический состав осадка, образующегося в процессе очистки поверхностных стоков, и нефтешлама. На основании обобщенного опыта эксплуатации очистных сооружений разработаны критерии, характеризующие основные показатели эффективности технологических решений и оборудования. Предложены технические решения, позволяющие модернизировать эксплуатируемые очистные комплексы и обеспечить достижение требуемых нормативов очистки поверхностных стоков при их отведении в водоемы.

Ключевые слова: поверхностные сточные воды, промышленный объект, эксплуатация очистных сооружений, осадок, нефтешлам, норматив сброса сточных вод в водоем.

SURFACE RUNOFF TREATMENT

Variushina G. P., Sveshnikova N. V. Addressing the upgrade of surface runoff treatment facilities 35

G. P. VARIUSHINA1, N. V. SVESHNIKOVA2

1 Variushina Galina Petrovna, Ph. D. (Engineering), Chief of Laboratory, «MosvodokanalNIIproject» JSC

22 Pleteshkovskii Lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 261-53-84, e-mail: post@mvkniipr.ru

2 Sveshnikova Natal'ia Vladimirovna, Research Scientist, «MosvodokanalNIIproject» JSC

22 Pleteshkovskii Lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 261-53-84, e-mail: post@mvkniipr.ru

The results of studies and seasonal observations, estimation of the process parameters of the operation, and development of recommendations for improving the operation of the systems of collection, transportation, treatment and disposal of surface runoff from industrial sites and highways are presented; the studies were carried out by the laboratory for municipal, industrial and rainfall runoff and sludge. The studies have been carried out during 20 years at the operating treatment facilities built upon the project of «MosvodokanalNIIproject» JSC at different industrial enterprises. The research methodology consisted in monitoring the quantitative parameters of the incoming surface runoff, its composition and properties as well as the efficiency of pollution elimination at every stage of the process flow scheme. The concentrations of pollutants in the surface runoff were chemically determined with the use of laboratory analytical instruments against the following parameters: settling and suspended substances, oil products, chemical oxygen demand, synthetic surfactants, and heavy metals. Besides, during the studies the mechanical properties and chemical composition of oil slurry and sludge generated in the process of surface runoff treatment were studied. Based on the summarized experience of operating the treatment facilities the criteria characterizing the basic indicators of the process solutions and equipment efficiency have been developed. The technical solutions that provide for upgrading the operated treatment schemes and meeting the required standards of the surface runoff treatment before discharge to the water bodies are proposed.

Key words: surface runoff, industrial project, operation of treatment facilities, sludge, oil slurry, standard of effluent discharge to the water bodies.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УДК 504.4.054

Кофман В. Я. Микропластики – новая опасность для водной среды? (обзор) 40

В. Я. КОФМАН*

* Кофман Владимир Яковлевич, старший научный сотрудник, Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук

125190, Россия, Москва, ул. Усиевича, 20, тел.: (495) 155-43-08, e-mail: kofman16@rambler.ru

Пластиковый мусор, размер элементов которого составляет от микронов до метров, встречается в пелагической и придонной зонах всех морей и океанов. На городские очистные сооружения и станции водоподготовки с водой и сточными водами после предварительной обработки попадают мелкие фракции пластиков. Под микропластиками подразумевают частицы размером менее 5 мм. По происхождению они делятся на первичные и вторичные. К первичным относятся микропластики, входящие в состав промышленной продукции, вторичные образуются в результате фрагментации более крупных пластиков. В городских сточных водах из числа вторичных преобладают микропластики в виде волокон, их концентрация может доходить до 100 частиц/л. Факт неполного удаления микропластиков на очистных сооружениях считается установленным. В результате сброса сточных вод реки становятся основным источником поступления этого загрязнителя в моря и океаны. Тенденция роста загрязнения морской водной среды микропластиками считается безусловной. Кроме того, отмечена тенденция уменьшения их размера. Микропластики характеризуются биодоступностью для широкого круга морской биоты. В организме животных микропаластики могут вызвать физические повреждения или стать источниками токсического воздействия в результате миграции из их состава мономеров и различных добавок, используемых при производстве пластиков. Отмечается также высокая сорбционная активность микропластиков в морской воде, в результате чего содержание в них стойких органических загрязняющих веществ на 6 порядков превосходит концентрацию в морской воде. Существует высокая вероятность бионакопления и переноса по пищевой цепи целого ряда токсичных веществ, адсорбированных микропластиками.

Ключевые слова: первичные и вторичные микропластики, очистные сооружения, водная среда, сорбционная активность, токсическое действие.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Kofman V. Ia. Microplastics – a new threat for the aquatic environment? (review) 40

V. Ia. KOFMAN*

* Kofman Vladimir Iakovlevich, Senior Research Fellow, All-Russian Institute of Scientific and Technical Information, Russian Academy of Sciences

20 Usievicha St., 125190, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 155-43-08, e-mail: kofman16@rambler.ru

Plastic debris components with a size from microns to meters are found in the pelagic and benthic zones of all the seas and oceans. Fine plastic fractions get to the municipal wastewater treatment facilities and water treatment plants with water and wastewater after pretreatment. By microplastics particles with a size less than 5 mm are implied. By origin they are classified as primary and secondary. Microplastic materials that are a part of industrial products are classified as primary; the secondary microplastics are formed as a result of bigger microplastics fragmentation. In municipal wastewater secondary microplastics prevail in the form of fibers; their concentration can reach 100 particles/l. Incomplete removal of microplastics at the treatment facilities is considered an accepted fact. Effluent discharge results in the rivers becoming the main source of these pollutants entering seas and oceans. The growth trend of sea water pollution with microplastics is considered absolute. Besides, the tendency of their reduction in size is noted. Microplastics are characterized by bioaccessibility for the wide range of marine biota. In animal organisms microplastics can cause physical damages or become sources of toxic impact as a result of monomers and different additives used in the production of plastics migrating from their structure. High sorption activity of microplastics in the sea water is also noted; it results in the concentration of resistant organic substances in them sixfold exceeding the concentration in sea water. High probability of bioaccumulation and trophic transfer of a whole number of toxic substances adsorbed by microplastics exists.

Key words: primary and secondary microplastics, treatment facilities, aquatic environment, sorption activity, toxic impact.

REFERENCES

- Wright S. L., Thompson R. C., Galloway T. S. The physical impacts of microplastics on marine organisms: A review. Environmental Pollution, 2013, v. 178, pp. 483–492.

- Moret-Ferguson S., Law K. L., Proskurowski G., et al. The size, mass, and composition of plastic debris in the western North Atlantic Ocean. Marine Pollution Bulletin, 2010, v. 60, pp. 1873–1878.

- Lechner A., Keckeis H., Lumesberger-Loisl F., et al. The Danube so colourful: a potpourri of plastic litter outnumbers fish larvae in Europe's second largest rivier. Environmental Pollution, 2014, v. 188, pp. 177–181.

- Eriksen M., Mason S., Wilson S., et al. Microplastic pollution in the surface waters of the Laurentian Great Lakes. Marine Pollution Bulletin, 2013, v. 77, pp. 177–182.

- Corcoran P. L., Norris T., Ceccanese T., et al. Hidden plastics of lake Ontario, Canada and their potential preservation in the sediment record. Environmental Pollution, 2015, v. 204, pp. 17–25.

- Free C. M., Jensen O. P., Mason S. A., et al. High-level of microplastics pollution in a large, remote, mountain lake. Marine Pollution Bulletin, 2014, v. 85, pp. 156–163.

- Browne M. A., Crump P., Niven S. J., et al. Accumulation of microplastics on shorelines worldwide: source and sinks. Environmental Science and Technology, 2011, v. 45, no. 21, рр. 9175–9179.

- Estahbanati S., Fahrenfeld N. L. Influence of wastewater treatment plant discharges on microplastic concentrations in surface water. Chemosphere, 2016, v. 162, pp. 277–284.

- Bakir A., Rowland S. J., Thompson R. C. Transport of persistent organic pollutants by microplastics in estuarine conditions. Estuarine Coast and Shelf Science Bulletin, 2014, v. 140, pp. 14–21.

- Claessens M., De Meester S., Van Landuyt L., et al. Occurence and distribution of microplastics in marine sediments along the Belgian coast. Marine Pollution Bulletin, 2011, v. 62, no. 8, pp. 2199–2204.

- Andrady A. L. Microplastic in the marine environment. Marine Pollution Bulletin, 2011, v. 62, no. 8, pp. 1596–1605.

- Rios L. M., Moore C. Persistent organic pollutants carried by synthetic polymers in the ocean environment. Marine Pollution Bulletin, 2007, v. 54, no. 8, pp. 1230–1237.

- Ashton K., Holmes L., Turner A. Association of metals with plastic production pellets in the marine environment. Marine Pollutine Bulletin, 2010, v. 60, no. 11, рр. 2050–2055.

- Bhattacharaya P., Lin L., Turner J. P., et al. Physical adsorption of charged plastic nanoparticles affects algal photosynthesis. Journal of Physical Chemistry, 2010, v. 114, no. 39, pp. 16556–16561.

- Ward J. E., Kach D. J. Marine aggregate facilitate ingestion of nanoparticles by suspension-feeding bivalves. Marine Environment Research, 2009, v. 68, no. 3, рр. 137–142.

- Hidalgo-Ruz V., Gutow L., Thompson R., Thiel M. Microplastics in the marine environment: A review of the methods used for identification and quantification. Environmental Science and Technology, 2012, v. 46, pp. 3060–3075.

- Desforges J. P. W., Galbraith M., Dangerfield N., et al. Widespread distribution of microplastics in subsurface seawater in the NE Pacific Ocean. Marine Pollution Bulletin, 2014, v. 79, pp. 94–99.

- Rochman C. M., Kross S. M., Armstrong J. B., et al. Scientific evidence supports a ban on microbeads. Environmental Science and Technology, 2015, v. 49, pp. 10759–10761.

- Eerkes-Medrano D., Thompson R. C., Aldridge D. C. Microplastics in freshwater systems: A review of the emerging threats, identification of knowledge gaps and prioritisation of research needs. Water Research, 2015, v. 75, pp. 63–82.

- Murray F., Cowie P. R. Plastic contamination in the decapod crustacean Nephros norvegicus. Marine Pollution Bulletin, 2011, v. 62, no. 6, pp. 1207–1217.

- Von Moos N., Burkhardt-Holm P., Kohler A. Uptake and effects of microplastics on cells and tissue of the blue mussel Mytilus edulis L. after an experiment exposure. Environmental Science and Technology, 2012, v. 46, pp. 11327–11335.

- Rosenkranz P., Chaudhry Q., Stone V., et al. A comparison of nanoparticle and fine particle uptake by Daphnia magna. Environmental Toxicology and Chemistry, 2009, v. 28, no. 10, рр. 2142–2149.

- Teuten E. L., Rowland S. J., Galloway T. S., et al. Potential for plastics to transport hydrophobic contaminants. Environmental Science and Technology, 2007, v. 41, no. 22, pp. 7759–7764.

- Van Gauwenberghe L., Janssen C. R. Microplastics in bivalves cultured for human consumption. Environmental Pollution, 2014, v. 193, pp. 65–70.

- Rochman C. M., Hoh E., Hentschel B. T., et al. Long-term field measurements of sorption of organic contaminants to five types of plastic pellets: implications for plastic marine debris. Environmental Science and Technology, 2013, v. 47, pp. 1646–1654.

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

УДК 628.144:678

Курындин И. С. Получение безопасных материалов на основе поливинилхлорида 47

И. С. КУРЫНДИН*

* Курындин Иван Сергеевич, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук

199004, Россия, Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, 31, тел.: (812) 328-68-76, e-mail: isk76@mail.ru

Поливинилхлорид широко используется при изготовлении труб питьевого водоснабжения, изделий медицинского назначения и упаковки пищевых продуктов. В этих областях к применяемым материалам предъявляются особые требования – отсутствие вредного воздействия на контактирующие с ними среды. Представлен подробный анализ факторов, влияющих на получение и применение безопасных изделий на основе поливинилхлорида. Проведен анализ зарубежного опыта (США, Европа), где применение поливинилхлорида в десятки раз выше, чем в России. Главным выводом стало требование по недопущению введения в поливинилхлорид каких-либо токсичных и вредных добавок. В настоящее время наибольшая часть производимого в мире поливинилхлорида идет на производство жестких труб для питьевой воды. Основными их преимуществами перед трубами из других полимеров являются более высокая прочность, долговечность и микробиологическая устойчивость. Трубы из поливинилхлорида – это единственные полимерные трубы, длительный срок эксплуатации которых реально доказан на практике, а не расчетным путем. В Северной Америке трубы из поливинилхлорида эксплуатируются уже более 40 лет и не потеряли свои эксплуатационные характеристики. Инновационные технологии модификации труб методом двухосной ориентации позволяют дополнительно повысить их прочность и жесткость, а также уменьшить толщину стенки, что снижает расход материала. Благодаря большому количеству производимых марок поливинилхлорида, которые безвредны при контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами, повышенный интерес к этим полимерам начинают проявлять и в России. Отсутствие выделений вредных веществ из этих материалов контролируется органами санитарно-гигиенического контроля.

Ключевые слова: поливинилхлорид, водопроводные и канализационные трубы, переработка ПВХ, безопасность, утилизация отходов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Пластмассовые трубы в строительстве. Справочник: Под редакцией Ромейко В. С., Шестопала А. Н. – М.: Валанг, 1997. С. 10–20.

- Энциклопедия полимеров: Под редакцией Каргина В. А. и др. Т. 1. – М.: Советская энциклопедия, 1972. 447 с.

- Полимерные пленки: Под редакцией Абдель-Бари Е. М. – СПб.: Профессия, 2005. 352 с.

- Померанцев Э. Г. Экологические проблемы производства, переработки, потребления и утилизации ПВХ // Пластические массы. 1995. № 2. С. 47–49.

- Трубопроводы из поливинилхлорида. От питьевой воды до агрессивных сред // СтройПРОФИль. 2004. № 4-1-04.

- Быстров Г. А., Гальперин В. М., Титов Б. П. Обезвреживание и утилизация отходов в производстве пластмасс. – Л.: Химия, 1982. 264 с.

PIPELINE SYSTEMS

Kuryndin I. S. Manufacturing nonhazardous polyvinylchloride-based materials 47

I. S. KURYNDIN*

* Kuryndin Ivan Sergeevich, Ph. D. (Physics and Mathematics), Senior Research Worker, Institute of Macromolecular Compounds, Russian Academy of Sciences

31 Bol’shoi Ave. of Vasil’evskii Island, 199004, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 328-68-76, e-mail: isk76@mail.ru

Polyvinylchloride has been widely used in manufacturing drinking water pipes, medical devices and foodstuff packing. In these areas special requirements are imposed on the materials applied – the absence of harmful effect on the contact media. A detailed analysis of the factors effecting the production and use of nonhazardous polyvinylchloride-based materials is presented. The analysis of the international experience (USA, Europe) of the countries where polyvinylchloride is hugely more used than in Russia has been carried out. The main conclusion was the requirement of avoiding the addition of any toxic and hazardous substances into polyvinylchloride. At present most of polyvinylchloride produced in the world is used in manufacturing rigid pipes for drinking water. The basic advantages of these pipes compared to the pipes made of other polymers are higher strength, lifetime and microbiological persistence. Pipes made of polyvinylchloride are sole polymer pipes with long term operation actually proved in practice and not by calculations. In North America polyvinylchloride pipes have been in operation already for more than 40 years and have not lost their field performance. The innovative technologies of pipe modification by the biaxial orientation method provide for improving their rigidity and strength, as well as for reducing the wall thickness and saving the material consumption. Owing to the great number of polyvinylchloride trade marks in production that are nonhazardous in contact with drinking water and foodstuff the interest to these polymers has been growing in Russia too. The absence of harmful substances emission from these materials has been monitored by the sanitary and hygienic control authorities.

Key words: polyvinylchloride, water and wastewater pipes, PVC conversion, safety, waste utilization.

REFERENCES

- Plastmassovye truby v stroitel'stve. Spravochnik [Plastic pipes in construction. Reference Guide. Under the editorship of Romeiko V. S., Shestopal A. N. Moscow, Valang Publ., 1997, pp. 10–20].

- Entsiklopediia polimerov [Encyclopedia of polymers: Under the editorship of Kargin V. A., et al. Moscow, Sovetskaia Entsiklopediia Publ., 1972, v. 1, 447 p.].

- Polimernye plenki [Polymer films: Under the editorship of Abdel'-Bari E. M. St. Petersburg, Professiia Publ., 2005, 352 p.].

- Pomerantsev E. G. [Environmental problems of PVC production, processing and utilization]. Plasticheskie Massy, 1995, no. 2, pp. 47–49. (In Russian).

- [Polyvinylchloride pipelines. From drinking water to corrosive media]. StroiPROFIl’, 2004, no. 4-1-04]. (In Russian).

- Bystrov G. A., Gal'perin V. M., Titov B. P. Obezvrezhivanie i utilizatsiia otkhodov v proizvodstve plastmass [Decontamination and utilization of plastic industry wastes. Leningrad, Khimiia Publ., 1982, 264 p.].

УДК 621.643.2-034.13:532.5.011.18

Продоус О. А., Терехов Л. Д. Гидравлические характеристики раструбных труб из ВЧШГ с полиуретановым покрытием внутренней поверхности 53

О. А. ПРОДОУС1, Л. Д. ТЕРЕХОВ2

1 Продоус Олег Александрович, доктор технических наук, профессор, генеральный директор ООО «ИНКО-инжиниринг»

190005, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, 37/1, литера А, пом. 1-Н, тел.: (812) 318-55-62, e-mail: pro@enco.su

2 Терехов Лев Дмитриевич, доктор технических наук, профессор, заместитель генерального директора, ООО «ИНКО-инжиниринг»

190005, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, 37/1, литера А, пом. 1-Н, тел.: (812) 318-55-62, e-mail: pro@enco.su

Широкое использование в европейских странах раструбных труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с полиуретановым покрытием внутренней поверхности свидетельствует об их эффективности. В России такие трубы тоже используются. Трубопроводы с полиуретановым покрытием совмещают в себе свойства пластмассовых (не коррозируют и не покрываются отложениями) и преимущества металлических труб (высокая прочность, долговечность и способность выдерживать большое давление). Шероховатость внутренней поверхности труб оказывает существенное влияние на значение коэффициента сопротивления по длине, т. е. на гидравлические характеристики трубопроводов. Однако до настоящего времени изучение показателя шероховатости полиуретановых покрытий импортного производства не проводилось. Авторы статьи провели такие исследования. На основании измеренных параметров шероховатости внутренней поверхности раструбных труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (производство компании vonRoll hydro, Швейцария) с полиуретановым покрытием рассчитан коэффициент трения по длине. Для оценки пропускной способности труб с полиуретановым покрытием приводится гидравлический расчет (в сравнении с отечественными напорными полиэтиленовыми трубами).

Ключевые слова: раструбные чугунные трубы, высокопрочный чугун с шаровидным графитом, полиуретановое покрытие, гидравлические характеристики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Измерение параметров шероховатости трубы из ковкого чугуна с полиуретановым покрытием vonRoll hydro: Отчет о научно-исследовательской работе. – СПб., НПК ООО «Эпицентр», 2016. 14 с.

- Продоус О. А. Таблицы для гидравлического расчета труб напорных из полиэтилена. – СПб.: Издательский дом Герда, 2011. 240 с.

- Александров В. И., Кибирев В. И. Оценка эффективности применения полиуретановых покрытий гидротранспортных трубопроводов в сравнении со стальными трубопроводами // Обогащение руд. 2016. № 6 (366). С. 51–66.

Prodous O. A., Terekhov L. D. Hydraulic characteristics of ductile iron socket pipes with inner polyurethane coating 53

O. A. PRODOUS1, L. D. TEREKHOV2

1 Prodous Oleg Aleksandrovich, Doctor of Engineering, Professor, General Director, «ENCO-engineering», LLC

Build. A, 37/1, office 1-N, Moskovskii Ave., 190005, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 318-55-62, e-mail: pro@enco.su

2 Terekhov Lev Dmitrievich, Doctor of Engineering, Professor, Deputy General Director, «ENCO-engineering», LLC

Build. A, 37/1, office 1-N, Moskovskii Ave., 190005, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 318-55-62, e-mail: pro@enco.su

The extensive use of ductile iron socket pipes with inner polyurethane coating in Europe proves their efficiency. In Russia such pipes have been also used. Pipelines with polyurethane coating combine the properties of plastic (they do not corrode, do not have scale) and metal pipe (high strength, lifetime and ability to endure high pressure) advantages. The roughness of the inner pipe surface effects significantly the resistance coefficient value along the length, i. e. the hydraulic characteristics of the pipelines. However up to now no studies of the roughness value of foreign-made polyurethane coating have been carried out. The authors of the article have conducted these studies. Based on the measured roughness parameters of the ductile iron socket pipe inner surface (manufactured by vonRoll hydro, Switzerland) with polyurethane coating the friction coefficient along the length was calculated. To estimate the capacity of pipes with polyurethane coating the hydraulic calculation is given (compared to the domestic pressure polyethylene pipes).

Key words: socket cast iron pipes, ductile iron, polyurethane coating, hydraulic characteristics.

REFERENCES

- Izmerenie parametrov sherokhovatosti truby iz kovkogo chuguna s poliuretanovym pokrytiem [Measuring the roughness parameters of vonRoll hydro ductile iron pipe with polyurethane coating: Research report. St. Petersburg, NPK OOO «Epitsentr» Publ., 2016, 14 p.].

- Prodous O. A. Tablitsy dlia gidravlicheskogo rascheta trub napornykh iz polietilena [Tables for hydraulic calculation of pressure polyethylene pipes. St. Petersburg, Gerda Publ., 2011, 240 p.].

- Aleksandrov V. I., Kibirev V. I. [Estimation of efficiency of applying polyurethane coatings in hydrotransportation pipelines compared to steel pipelines]. Obogashchenie Rud, 2016, no. 6 (366), pp. 51–66. (In Russian).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

XVII Международный форум и выставка «Экология большого города» 59

INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND CONFERENCES

«Ecology of Big City» XVII International Forum and Exhibition 59

Первая Бакинская Международная Водная неделя 62

First Baku International Water Week 62