ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

УДК 627.8:628.1

Волосухин Я. В., Наволокин Д. Ю. Обеспечение безопасности водопользования в Республике Крым 4

Я. В. ВОЛОСУХИН1, Д. Ю. НАВОЛОКИН2

1 Волосухин Яков Викторович, генеральный директор Инженерно-консалтингового центра «Безопасность гидротехнических сооружений»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Буденновская ул., 156, тел.: (8635) 26-60-26, e-mail: safety@ibgts.ru

2 Наволокин Денис Юрьевич, заместитель генерального директора, Инженерно-консалтинговый центр «Безопасность гидротехнических сооружений»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Буденновская ул., 156, тел.: (8635) 26-60-26, e-mail: safety@ibgts.ru

Дана характеристика водных объектов Республики Крым как источников централизованного водоснабжения. Приведены данные о состоянии гидротехнических сооружений. Собственниками и эксплуатирующими организациями совместно с органами надзора были проведены обследования гидротехнических сооружений с целью последующего декларирования их безопасности. По состоянию на июль 2016 г., органами Ростехнадзора утверждено 13 деклараций безопасности. В ходе декларирования оценивалось текущее состояние сооружений, состав служб эксплуатации, рассматривались возможные сценарии аварий, риск их возникновения и вероятные последствия. Для длительно эксплуатируемых гидротехнических сооружений разрабатываются типовые решения для установки дополнительной контрольно-измерительной аппаратуры в целях мониторинга сейсмических параметров, а также программный комплекс для оперативной обработки полученных данных. По результатам работы намечены мероприятия по повышению безопасности сооружений, определены сроки их выполнения, обязательные для исполнения собственниками и эксплуатирующими организациями.

Ключевые слова: водохранилище, гидротехническое сооружение, речной сток, артезианский водозабор, безопасность водопользования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Государственный доклад «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2015 году». – М.: НИА-Природа, 2016. 270 с.

- Поверхностные водные объекты Крыма. Управление и использование водных ресурсов: Справочник / Под редакцией А. А. Лисовского. – Симферополь: Крымучпедгиз, 2011. 242 с.

- Тимченко З. В. Гидрография и гидрология рек Крыма. – Симферополь: ИТ «Ариал», 2012. 290 с.

- Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование шельфа: Сборник научных трудов. Вып. 20. – Севастополь, 2009.

- Устойчивый Крым. Водные ресурсы. – Симферополь: Таврида, 2003. 413 с.

- Сборник нормативно-методических документов, применяемых при декларировании безопасности гидротехнических сооружений. В 4-х томах / Под общей редакцией В. А. Волосухина. – Новочеркасск, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова, 2015.

WATER INDUSTRY

Volosukhin Ia. V., Navolokin D. Iu. Ensuring the safety of water use in the Republic of Crimea 4

Ia. V. VOLOSUKHIN1, D. Iu. NAVOLOKIN2

1 Volosukhin Iakov Viktorovich, General Director, «Safety of Hydraulic Engineering Structures» Engineering Consulting Centre

156 Budennovskaia St., 346421, Novocherkassk, Rostov Area, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-60-26, e-mail: safety@ibgts.ru

2 Navolokin Denis Iur'evich, Deputy General Director, «Safety of Hydraulic Engineering Structures» Engineering Consulting Centre

156 Budennovskaia St., 346421, Novocherkassk, Rostov Area, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-60-26, e-mail: safety@ibgts.ru

The water projects of the Republic of Crimea are defined as the sources of public water supply. The information on the state of the hydraulic engineering structures is presented. The owners and operators together with the supervisory authorities have inspected the hydraulic engineering structures with the purpose of further certification of their safety. By July, 2016 the authorities of Rostekhnadzor have approved 13 Declaration of Safety Certificates. In the process of certification the current state of the structures, operation service stuff was evaluated; possible scenarios of accidents, the risks of their occurrence and possible consequences were considered. For the hydraulic engineering structures operated in a continuous manner the generic solutions are developed for installing additional control and measuring equipment to monitor the seismic attributes as well as software package for immediate processing of the obtained data. Based on the results of the inspection the measures were scheduled in order to improve the safety of the structures, the time periods of their execution were determined compulsory for the owners and operators.

Key words: water reservoir, hydraulic engineering structures, river flow, artesian water intake, water use safety.

REFERENCES

- Gosudarstvennyi doklad «O sostoianii i ispol'zovanii vodnykh resursov Rossiiskoi Federatsii v 2015 godu» [National Report «On the state and use of water resources in the Russian Federation in 2015». Moscow, NIA-Priroda Publ., 2016, 270 p.].

- Poverkhnostnye vodnye ob"ekty Kryma. Upravlenie i ispol'zovanie vodnykh resursov [Surface water projects of Crimea. Water resources management and use: Reference book. Under the editorship of A. A. Lisovskii. Simferopol, Krymuchpedgiz Publ., 2011, 242 p.].

- Timchenko Z. V. Gidrografiia i gidrologiia rek Kryma [Hydrography and hydrology of the Crimean rivers. Simferopol, Arial Publ., 2012, 290 p.].

- Ekologicheskaia bezopasnost' pribrezhnoi i shel'fovoi zon i kompleksnoe ispol'zovanie shel'fa: Sbornik nauchnykh trudov [Environmental safety of the coastal and shelf zones, and comprehensive shelf use. Collection of research papers. Issue 20. Sebastopol, 2009].

- Ustoichivyi Krym. Vodnye resursy [Sustainable Crimea. Water resources. Simferopol, Tavrida Publ., 2003, 413 p.].

- Sbornik normativno-metodicheskikh dokumentov, primeniaemykh pri deklarirovanii bezopasnosti gidrotekhnicheskikh sooruzhenii [Collection of regulatory documents used in the process of certification of the safety of hydraulic engineering structures. In 4 volumes. Under the general editorship of V. A. Volosukhin. Novocherkassk, Iuzhno-Rossiiskii Gosudarstvennyi Politekhnicheskii Universitet (NPI) imeni M. I. Platova Publ., 2015].

ВОДОПОДГОТОВКА

УДК 628.165

Первов А. Г., Андрианов А. П., Спицов Д. В., Ефремов Р. В. Утилизация концентратов установок обратного осмоса с удалением из них ионов кальция и магния 10

А. Г. ПЕРВОВ1, А. П. АНДРИАНОВ2, Д. В. СПИЦОВ3, Р. В. ЕФРЕМОВ4

1 Первов Алексей Германович, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-36-29, e-mail: ale-pervov@yandex.ru

2 Андрианов Алексей Петрович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-36-29, e-mail: alexei-waterlab@yandex.ru

3 Спицов Дмитрий Владимирович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-36-29, e-mail: dvs43000@rambler.ru

4 Ефремов Роман Владимирович, кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-36-29, e-mail: EfremovRV@mgsu.ru

Исследованы возможности применения ранее разработанной технологии удаления карбоната кальция на затравке для сокращения расходов концентратов крупных установок, действующих на объектах теплоэнергетики. Концентрат действующих установок обратного осмоса содержит ингибиторы, которые замедляют скорость роста затравочных кристаллов и затрудняют процесс его утилизации. Исследованы зависимости скорости роста карбоната кальция в концентрате, содержащем ингибирующие вещества, от дозы вводимой затравки, величины рН и выхода фильтрата. Для осуществления технологии используются мембранные аппараты с открытым каналом, устойчивые к влиянию на процесс мембранного переноса осадков малорастворимых в воде солей и взвешенных веществ. Описана разработанная авторами технология утилизации концентрата установок обратного осмоса, используемых на предприятиях теплоэнергетики для подготовки питательной воды паровых котлов. По разработанной технологии из воды с повышенной жесткостью можно получить умягченную воду с уменьшенными значениями щелочности и солесодержания. При этом не требуются реагенты, и установка не расходует воду на собственные нужды. Технология позволяет полностью утилизировать концентрат обратноосмотической установки, доводя его качество (по показателям жесткости, щелочности и общего солесодержания) до требований, позволяющих использовать его в технических целях (для добавки в теплосеть или в систему оборотного водоснабжения). При этом отсутствуют солевые сбросы в окружающую среду.

Ключевые слова: обратноосмотическая установка, концентрат, ингибитор, кристаллизация карбоната кальция, кристаллы затравки, утилизация концентрата.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Первов А. Г., Андрианов А. П., Горбунова Т. П., Спицов Д. В., Юрчевский Е. Б. Удаление карбоната кальция из концентрата обратноосмотических установок путем кристаллизации на затравке // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 5. С. 29–38.

- Первов А. Г., Андрианов А. П., Ефремов Р. В., Рудакова Г. Я. Изучение эффективности новых типов ингибиторов для предотвращения образования карбонатных осадков в установках обратного осмоса и определение их технических характеристик: Сборник докладов VI Научно-практической конференции «Современные методы водоподготовки и защиты оборудования от коррозии и накипеобразования». 28–29 октября 2015 г., Москва. С. 42.

- Veespareni S., Bond R. Getting this last drop: new technology for treatment of concentrate. Tianjin IDA World Congress 2013 on Desalination and Water Reuse, October 20–25, 2013, China, TIAN 13-357.

- Cohen Y. Interstage chemical demineralization for high recovery RO demineralization. The 3rd Sede Boqer Conference on Water Technologies 2012, October 15–17, 2012. Book of Abstracts. P. 55.

- Gilron J. Flow reversal as a tool in use of crystallizer/secondary RO treatment for high recovery desalination. The 3rd Sede Boqer Conference on Water Technologies 2012, October 15–17, 2012. Book of Abstracts. P. 56.

- Segev R., Hasson D., Semiat R. Improved high recovery brackish water desalination process based on fluidized bed air stripping // Desalination. 2012. № 281. P. 75–59.

- Harries R. C. A field trial of seeded reverse osmosis for the desalination of a scaling-type mine water // Desalination. 1985. № 56. P. 227–236.

- Herrigel H. R. The seeded reverse osmosis process field testing: 12th Annual Conference on Water Supply Improvement Association, Orlando, Florida, May 13–18, 1984. Techn. Proceedings. V. 1: Sess. 1–6.

- Первов А. Г., Андрианов А. П., Юрчевский Е. Б. Совершенствование конструкций мембранных аппаратов // Водоснабжение и санитарная техника. 2009. № 7. С. 62–68.

- Первов А. Г., Рудакова Г. Я., Ефремов Р. В. Разработка программ для технологического расчета систем обратного осмоса и нанофильтрации с использованием реагентов «Аминат» // Водоснабжение и санитарная техника. 2009. № 7. С. 21–28.

- Reitz L. Development of a broad-spectrum antiscalant for reverse osmosis system: 12th Annual Conference on Water Supply Improvement Association, Orlando, Florida, May 13–18, 1984. Techn. Proceedings. V. 1. Sess. 1–6.

- Первов А. Г., Андрианов А. П., Горбунова Т. П., Юрчевский Е. Б. Технология утилизации концентрата установок обратного осмоса в системах водоподготовки // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 8. С. 20–26.

- Первов А. Г., Ефремов Р. В., Спицов Д. В., Андрианов А. П., Горбунова Т. П. Мембранные методы в питьевом водоснабжении: подбор мембран, прогноз качества воды, утилизация концентрата // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 6. С. 15–21.

WATER TREATMENT

Pervov A. G., Andrianov A. P., Spitsov D. V., Efremov R. V. Utilization of reverse osmosis concentrate with removing from it calcium and magnesium ions 10

A. G. PERVOV1, A. P. ANDRIANOV2, D. V. SPITSOV3, R. V. EFREMOV4

1 Pervov Aleksei Germanovich, Doctor of Engineering, Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-36-29, e-mail: ale-pervov@yandex.ru

2 Andrianov Aleksei Petrovich, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-36-29, e-mail: alexei-waterlab@yandex.ru

3 Spitsov Dmitrii Vladimirovich, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-36-29, e-mail: dvs43000@rambler.ru

4 Efremov Roman Vladimirovich, Ph. D. (Engineering), Senior Lecturer, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-36-29, e-mail: EfremovRV@mgsu.ru

The possible use of pre-developed technology of removing calcium carbonate with seeding agent to reduce the consumption of concentrate from large-scale units operating at the heat power facilities was studied. Concentrate of the operating reverse osmosis units contains inhibitors that inhibit the rate of seed crystal growth and impede the process of its utilization. The correlations between the calcium carbonate growth rate in the concentrate containing inhibiting substances and the dosage of the introduced seed, pH value and permeate yield were studied. For the implementation of the technology membrane apparatus with open channels are used that are resistant to the impact of membrane transfer of low-soluble salt deposits and suspended substances on the process. The developed by the authors technology of the concentrate utilization from reverse osmosis units installed at the heat power facilities for boiler feed water preparation is described. With the help of the developed technology softened water with lowered alkalinity and salt content can be produced. Herewith no chemicals are needed, and the unit does not consume water for its own needs. The technology provides for the complete utilization of reverse osmosis concentrate by improving its quality (in terms of hardness, alkalinity and total dissolved solids) to the requirements that allow using it for engineering purposes (for adding into a heat supply system or a circulation water supply system). Herewith any saline discharges into the environment are eliminated.

Key words: reverse osmosis unit, concentrate, inhibitor, calcium carbonate crystallization, seed crystals, concentrate utilization.

REFERENCES

- Pervov A. G., Andrianov A. P., Gorbunova T. P., Spitsov D. V., Iurchevskii E. B. [Removing calcium carbonate from reverse osmosis concentrate by crystallization with seeding agent]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 5, pp. 29–38. (In Russian).

- Pervov A. G., Andrianov A. P., Efremov R. V., Rudakova G. Ia. [Study of the efficiency of new types of inhibitors for preventing the formation of carbonate deposits in reverse osmosis units and determination of their technical characteristics]. Book of reports of «Advanced methods of water purification and equipment protection from corrosion and scale formation» VI Scientific and Practical Conference. October 28–29, 2015, Moscow, p. 42. (In Russian).

- Veespareni S., Bond R. Getting this last drop: new technology for treatment of concentrate. Tianjin IDA World Congress 2013 on Desalination and Water Reuse, October 20–25, 2013, China, TIAN 13-357.

- Cohen Y. Interstage chemical demineralization for high recovery RO demineralization. The 3rd Sede Boqer Conference on Water Technologies 2012, October 15–17, 2012. Book of Abstracts, p. 55.

- Gilron J. Flow reversal as a tool in use of crystallizer/secondary RO treatment for high recovery desalination. The 3rd Sede Boqer Conference on Water Technologies 2012, October 15–17, 2012. Book of Abstracts, p. 56.

- Segev R., Hasson D., Semiat R. Improved high recovery brackish water desalination process based on fluidized bed air stripping. Desalination, 2012, no. 281, pp. 75–59.

- Harries R. C. A field trial of seeded reverse osmosis for the desalination of a scaling-type mine water. Desalination, 1985, no. 56, pp. 227–236.

- Herrigel H. R. The seeded reverse osmosis process field testing: 12th Annual Conference on Water Supply Improvement Association, Orlando, Florida, May 13–18, 1984. Techn. Proceedings, v. 1, sess. 1–6.

- Pervov A. G., Andrianov A. P., Iurchevskii E. B. [Improvement of membrane apparatus design]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2009, no. 7, pp. 62–68. (In Russian).

- Pervov A. G., Rudakova G. Ia., Efremov R. V. [Developing software for process calculation of reverse osmosis and nanofiltration systems with the use of «Aminate» chemicals]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2009, no. 7, pp. 21–28. (In Russian).

- Reitz L. Development of a broad-spectrum antiscalant for reverse osmosis system: 12th Annual Conference on Water Supply Improvement Association, Orlando, Florida, May 13–18, 1984. Techn. Proceedings, v. 1, sess. 1–6.

- Pervov A. G., Andrianov A. P., Gorbunova T. P., Iurchevskii E. B. [The technology of reverse osmosis concentrate disposal in water treatment systems]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 8, pp. 20–26. (In Russian).

- Pervov A. G., Efremov R. V., Spitsov D. V., Andrianov A. P., Gorbunova T. P. [Membrane methods in drinking water supply: membrane selection, water quality prediction, concentrate utilization]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 6, pp. 15–21. (In Russian).

СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

УДК 628.16.08

Самсонова С. П., Сергиенко А. И., Шалимова Е. В., Някин М. А., Тилеманн Й. Очистка воды от микробиологических загрязнений и биопленок в оборотных системах различного назначения 22

С. П. САМСОНОВА1, А. И. СЕРГИЕНКО2, Е. В. ШАЛИМОВА3, М. А. НЯКИН4, Й. ТИЛЕМАНН5

1 Самсонова Светлана Петровна, кандидат технических наук, заместитель исполнительного директора по технической политике, АО «Ионообменные технологии»

111250, Россия, Москва, проезд Завода Серп и Молот, 10, тел.: (495) 627-57-59, доб. 1817, e-mail: SSamsonova@ioteh.com

2 Сергиенко Андрей Иванович, менеджер, АО «Ионообменные технологии»

111250, Россия, Москва, проезд Завода Серп и Молот, 10, тел.: (495) 627-57-59, доб. 1754, e-mail: AISergienko@ioteh.com

3 Шалимова Елена Владимировна, инженер-технолог, АО «Ионообменные технологии»

111250, Россия, Москва, проезд Завода Серп и Молот, 10, тел.: (495) 627-57-59, доб. 4261, e-mail: EShalimova@ioteh.com

4 Някин Максим Александрович, инженер-технолог, АО «Ионообменные технологии»

111250, Россия, Москва, проезд Завода Серп и Молот, 10, тел.: (495) 627-57-59, доб. 3639, e-mail: MNyakin@ioteh.com

5 Тилеманн Йоахим, генеральный директор компании «aqua-mol GmbH»

Haderholzstraße 5, D-98593 Floh-Seligenthal, Germany, tel.: +49-3683-606860, e-mail: info@aqua-mol.de

В процессах водоочистки и водоподготовки особенно важен выбор технологии подавления нежелательной микробиологической активности. Микробиологические загрязнения занимают первое место при оценке степени риска для здоровья человека, а также риска экономических потерь для всех производственных площадок, где есть оборотные системы охлаждения воды. Наиболее распространенный метод борьбы с микроорганизмами – хлорирование воды. Хлорирование питьевой воды применяется с 1870-х годов и по сей день, но ни этот метод, ни другие (кипячение, озонирование, ультрафиолетовое облучение, обеззараживание ультразвуком и проч.) не обеспечивают удаление биопленок. Описаны технологии с использованием установок каталитической обработки оборотной воды не только для удаления микроорганизмов из водяных систем, но в первую очередь для удаления и предотвращения дальнейшего образования биопленок как среды обитания микроорганизмов. Суть технологий заключается в образовании на поверхности металлического нерасходуемого катализатора активных биотензидов (биологические поверхностно-активные вещества естественного происхождения), которые обладают способностью удалять биологические загрязнения из замкнутых водооборотных систем, в том числе биопленки на поверхности оборудования, трубопроводов и т. п. В качестве примера внедрения технологий каталитической очистки водяных систем описано использование установок для обработки воды в системе горячего водоснабжения г. Кировска Мурманской области с целью избавления от сильного неприятного запаха (вызван заражением системы горячего водоснабжения сульфатредуцирующими бактериями и, соответственно, образованием сероводорода и меркаптанов). Применение установок каталитической очистки воды привело к снижению запаха в системе горячего водоснабжения г. Кировска до нормативных требований СанПиН 2.1.4.2652-10.

Ключевые слова: биопленка, легионеллез, сульфатредуцирующие бактерии, водооборотные системы, биотензиды, установка каталитической очистки воды, катализатор.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

# Коппе Ю. Биослой и его уничтожение: Сборник докладов на конференции «4. Merseburger MOL®CLEAN-Tage». 16–17 мая 2006 г. Мерзебург, Германия, 2006.

# Современная микробиология. Прокариоты / Под редакцией Й. Ленглера, Г. Древса, Г. Шлегеля. – М.: Мир, 2005. С. 363–368.

# Карпова Т. И., Дронина Ю. Е., Тартаковский И. С., Романова Ю. М., Гинцбург А. Л. Природные биопленки легионелл и их роль в эпидемиологии инфекции: методы изучения и моделирования // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2008. № 2. С. 13–16.

WATER RECYCLING SYSTEMS

Samsonova S. P., Sergienko A. I., Shalimova E. V., Niakin M. A., Thielemann J. Removal of microbiological pollutants and biofilms from water in water recycling systems of different purpose 22

S. P. SAMSONOVA1, A. I. SERGIENKO2, E. V. SHALIMOVA3, M. A. NIAKIN4, J. THIELEMANN5

1 Samsonova Svetlana Petrovna, Ph. D. (Engineering), Deputy Executive Director for Engineering Policy, «Ionoobmennye Tekhnologii» JSC

10 Zavoda Serp i Molot Passway, 111250, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 627-57-59, ext. 1817, e-mail: SSamsonova@ioteh.com

2 Sergienko Andrei Ivanovich, Manager, «Ionoobmennye Tekhnologii» JSC

10 Zavoda Serp i Molot Passway, 111250, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 627-57-59, ext. 1754, e-mail: AISergienko@ioteh.com

3 Shalimova Elena Vladimirovna, Process Engineer, «Ionoobmennye Tekhnologii» JSC

10 Zavoda Serp i Molot Passway, 111250, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 627-57-59, ext. 4261, e-mail: EShalimova@ioteh.com

4 Niakin Maksim Aleksandrovich, Process Engineer, «Ionoobmennye Tekhnologii» JSC

10 Zavoda Serp i Molot Passway, 111250, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 627-57-59, ext. 3639, e-mail: MNyakin@ioteh.com

5 Thielemann Joachim, General Director, «aqua-mol GmbH»

Haderholzstraße 5, D-98593 Floh-Seligenthal, Germany, tel.: +49-3683-606860, e-mail: info@aqua-mol.de

The choice of the technology of inactivation of uncontrolled microbiological activity in the process of water and wastewater treatment has been of primary importance. Microbiological pollutants rank first in the assessment of the risk level for the human health as well as of the risk of economic losses for all the industrial sites having recycled water cooling systems. Water chlorination is the most commonly used method of microorganism control. Drinking water chlorination has been used since 1870-ies and up to the present time; however either this method or any other (boiling, ozonation, ultraviolet irradiation, ultrasound disinfection etc.) do not provide for removing biofilms. The technologies with the use of catalytic units for recycling water treatment are described that provide not only for removing microorganisms from water systems but above all for removing and preventing from further biofilm formation as microorganism life environment. The backbone of the technologies has been the formation on the surface of nonconsumable metal catalyzer of active biotenzides (biological surface-active substances of natural origin that are capable of removing biological pollutants from closed-loop water recycling systems including biofilms on the equipment, pipe surfaces etc. As an illustration of introducing the technologies of catalytic water treatment in water systems the use of units for water purification in the hot water supply systems of Kirovsk, Murmansk Area, with the purpose of eliminating strong offensive odor (cause by the pollution of the hot water supply systems with sulfate reducing bacteria and, correspondingly, by the emission of hydrogen sulfide and mercaptans) is described. The use of catalytic water treatment units provided for eliminating odor in the hot water supply system of Kirovsk to the standards of SanPiN 2.1.4.2652-10.

Key words: biofilm, legionellosis, sulfate reducing bacteria, water recycling systems, biotezides, catalytic water treatment unit, catalyzer.

# REFERENCES

# Koppe Iu. Biolayer and its extermination. Book of reports. «4. Merseburger MOL®CLEAN-Tage» Conference, May 16–17, 2006. Merseburg, Germany, 2006.

# Sovremennaia mikrobiologiia. Prokarioty [Present day microbiology. Prokaryotes. Under the editorship of J. Lengeler, G. Drews, G. Schlegel. Moscow, Мir Publ., 2005, pp. 363–368].

# Karpova T. I., Dronina Iu. E., Tartakovskii I. S., Romanova Iu. M., Gintsburg A. L. [Natural legionella biofilms and their role in the infection epidemiology: methods of study and modeling]. Zhurnal Mikrobiologii, Epidemiologii i Immunobiologii, 2008, no. 2, pp. 13–16. (In Russian).

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

УДК 628.144:621.644.073

Примин О. Г., Алиференков А. Д., Тен А. Э. Применение труб из высокопрочного чугуна на закарстованных территориях 28

О. Г. ПРИМИН1, А. Д. АЛИФЕРЕНКОВ2, А. Э. ТЕН3

1 Примин Олег Григорьевич, доктор технических наук, профессор, заместитель генерального директора, АО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (495) 956-93-00, e-mail: primin@mvkniipr.ru

2 Алиференков Анатолий Дмитриевич, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, АО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (495) 956-93-00, e-mail: post@mvkniipr.ru

3 Тен Андрей Эдисович, заместитель главного инженера по ремонту и реконструкции, Производственно-эксплуатационное управление канализационной сети, АО «Мосводоканал»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 2, тел.: (499) 263-91-77, e-mail: ten_ae@mosvodokanal.ru

Для обеспечения надежности трубопроводов водоснабжения и водоотведения большое значение имеет грамотный выбор материала труб. На протяжении многих лет в системах централизованного водоснабжения городов России основным материалом труб были сталь и чугун. В последние годы конкурентом полимерных и стальных труб являются трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Широкое применение труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом в системах питьевого водоснабжения до последнего времени сдерживалось из-за отсутствия полноценной нормативной базы. Внесение изменений в СП 66.13330.2011 «Проектирование, строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом» в части применения таких труб на закарстованных территориях позволит увеличить объем строительства трубопроводов в системах водоснабжения и водоотведения в сложных геологических условиях. Изменения утверждены Минстроем России и вводятся в действие с 5 августа 2017 г. Снижение стоимости нового строительства и реконструкции инженерных коммуникаций на закарстованных территориях с использованием труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом обеспечивается за счет увеличения их жизненного цикла, повышения надежности, экологической безопасности и снижения потерь воды.

Ключевые слова: трубопровод, высокопрочный чугун с шаровидным графитом, надежность, прочность, расчет, закарстованные территории.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Примин О. Г. Сравнительные характеристики труб для систем водоснабжения и водоотведения // Водоснабжение и канализация. 2014. № 3–4. С. 94–103.

- Примин О. Г., Алиференков А. Д., Отставнов А. А. Нормативное обеспечение применения в России труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом // Водоснабжение и санитарная техника. 2015. № 5. С. 37–38.

- Храменков С. В., Алиференков А. Д., Примин О. Г. Трубы из высокопрочного чугуна для систем водоснабжения и водоотведения. – М.: Издательство МГСУ, 2015. 192 с.

- Рекомендации по использованию труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. – Липецк, ОАО «ЛТК «Свободный Сокол», 2014. 134 с.

PIPELINE SYSTEMS

Primin O. G., Aliferenkov A. D., Ten A. E. The use of ductile iron pipes in karsted areas 28

O. G. PRIMIN1, A. D. ALIFERENKOV2, A. E. TEN3

1 Primin Oleg Grigor'evich, Doctor of Engineering, Professor, Deputy General Director, «MosvodokanalNIIproject» JSC

22 Pleteshkovskii Lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 956-93-00, e-mail: primin@mvkniipr.ru

2 Aliferenkov Anatolii Dmitrievich, Ph. D. (Engineering), Senior Research Worker, «MosvodokanalNIIproject» JSC

22 Pleteshkovskii Lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 956-93-00, e-mail: post@mvkniipr.ru

3 Ten Andrei Edisovich, Deputy Chief Engineer for Repair and Reconstruction, Sewer Network Operations Department, «Mosvodokanal» JSC

2 Pleteshkovskii Lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-91-77, e-mail: ten_ae@mosvodokanal.ru

In providing for the integrity of water and wastewater pipelines the correct choice of pipe material is very important. For many years the main pipe materials in the public water supply systems in Russia have been steel and cast iron. Lately ductile iron pipes have competed with polymer and steel pipes. The wide use of ductile iron pipes in drinking water supply systems until later has been inhibited because of the lack of an adequate regulatory environment. Introducing amendments to Construction Rules 66.13330.2011 «Design, construction of pressure water and wastewater networks with the use of ductile iron pipes» related to the use of ductile iron pipes in karsted areas will enhance the volume of drinking water pipeline construction in difficult geological environment. The amendments have been adopted by the RF Ministry of Construction and will be put in force starting from August 5, 2017. Reducing the cost of constructing new and reconstructing the existing utility systems in karsted areas with the use ductile iron pipes is ensured by improving their life cycle, integrity, environmental safety and reducing water losses.

Key words: pipeline, ductile iron, integrity, strength, calculation, karsted territories.

REFERENCES

- Primin O. G. [Comparative characteristics of pipes for water and wastewater systems]. Vodosnabzhenie i Kanalizatsiia, 2014, no. 3–4, pp. 94–103. (In Russian).

- Primin O. G., Aliferenkov A. D., Otstavnov A. A. [Regulatory support of ductile iron pipe use in Russia]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2015, no. 5, pp. 37–38. (In Russian).

- Khramenkov S. V., Aliferenkov A. D., Primin O. G. Truby iz vysokoprochnogo chuguna dlia sistem vodosnabzheniia i vodootvedeniia [Ductile iron pipes for water and wastewater systems. Moscow, MGSU Publ., 2015, 192 p.].

- Rekomendatsii po ispol'zovaniiu trub iz vysokoprochnogo chuguna s sharovidnym grafitom [Recommendations on the use of ductile iron pipes. Lipetsk, «LTK «Svobodnyi Sokol» OJSC Publ., 2014, 134 p.].

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

УДК 628.179.34

Шелешков К. О. Целевое энергетическое обследование магистральных и распределительных сетей водоснабжения промышленного предприятия 34

К. О. ШЕЛЕШКОВ*

* Шелешков Кирилл Олегович, начальник отдела энергоконсалтинга, ООО «Остек-СМТ»

121467, Россия, Москва, ул. Кулакова, 20, стр. 1г, тел.: (495) 788-44-44 (доб. 5804), e-mail: Sheleshkov.K@ostec-group.ru

В 2016 г. компания «Остек-СМТ» провела целевое обследование сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения на лесоперерабатывающем комбинате в Сибири. Аудит охватил магистральные и распределительные водоводы, по которым осуществляется водоснабжение предприятия. Суть проблемы – сверхнормативные потери воды (35% от общего объема воды, поступающей по водоводам хозяйственно-питьевого водоснабжения). В год разница между объемом воды, приобретенным у водоканала и распределенным потребителям, составляет 400 тыс. м3. Было решено для определения мест утечек провести последовательные измерения расходов хозяйственно-питьевой воды от границы балансовой принадлежности, в узловых точках и на отводах потребителей. Обнаруженный небаланс воды между соседними точками и место утечки определяли корреляционным течеискателем. После окончания работ составлен баланс хозяйственно-питьевого водоснабжения комбината, указаны участки с потерями, дана их количественная оценка. Комплексное обследование, проведенное специалистами ООО «Остек-СМТ», дало исчерпывающую информацию о состоянии всей системы водоснабжения комбината. Предприятие, на котором проведено целевое энергетическое обследование магистральных и распределительных сетей водоснабжения, в последние годы реализовало несколько масштабных инвестиционных проектов, ввело в эксплуатацию новые и модернизировало действующие производственные мощности.

Ключевые слова: хозяйственно-питьевое водоснабжение, расход воды, технический аудит, водоочистная станция, насосная станция, водосчетчик.

WATER DISTRIBUTION NETWORKS

Sheleshkov K. O. Targeted energy audit of the industrial water mains and distribution networks 34

K. O. SHELESHKOV*

* Sheleshkov Kirill Olegovich, Chief of the Energy Consulting Department, «Ostec-SMT» LLC

Build. 1g, 20 Kulakova St., 121467, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 788-44-44 (ext. 5804), e-mail: Sheleshkov.K@ostec-group.ru

In 2016 «Ostec-SMT» Company carried out a targeted energy audit of the drinking water supply networks at a wood processing plant in Siberia. The audit covered the water mains and distribution pipelines supplying water to the plant. The heart of the problem is the excess water losses (35% of the total water amount supplied by the public water supply system). The annual difference between the water amount purchased from the water services company and that supplied to the customers is 400 thousand m3. In order to locate the leaks it was decided to carry out consecutive measurements of drinking water flow from the interface of inventory responsibility, at the nodal points and at the service connections. The discovered water imbalance between the adjacent points, and leaks were determined with the use of a correlation leak detector. After the work completion the balance of the drinking water supply of the plant was compiled, the sections with losses were pointed out, and their quantitative estimate was given. The integrated study carried out by the experts of «Ostec-SMT» LLC provided for the exhaustive information on the state of the entire water supply system of the plant. The plant where the targeted energy audit of the water mains and distribution networks was carried out had implemented over the last years a number of large-scale investment projects, commissioned new and upgraded operating capacities.

Key words: drinking water supply, water flow rate, technical audit, water treatment plant, pumping station, water meter.

НАДЕЖНОСТЬ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

УДК 628.152

Гальперин Е. М., Бухман Н. С. Расчет надежности кольцевой водопроводной сети 41

Е. М. ГАЛЬПЕРИН1, Н. С. БУХМАН2

1 Гальперин Евгений Моисеевич, кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета

443001, Россия, Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: evg-galperin@yandex.ru

2 Бухман Николай Сергеевич, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая и прикладная физика и химия», Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета

443001, Россия, Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-44-26, e-mail: physics-SGASU@rambler.ru

Надежность функционирования кольцевой водопроводной сети является ее важнейшим свойством. Однако до сих пор в нормативных документах на проектирование водопроводных сетей отсутствуют показатели надежности. Среди специалистов нет единого мнения относительно этих показателей. Рассматривается ранее предложенный комплекс показателей надежности кольцевой водопроводной сети и предлагается один из возможных методов их вычисления. Приведены сведения о времени функционирования в исправном и неисправных состояниях системы водоводов длиной 325,78 км на примере водопроводной сети г. Самары (данные 2014 г.). Для теоретического определения времени нахождения водоводов в исправном и неисправных состояниях использована марковская модель с дискретными состояниями и непрерывным временем. Для уменьшения размерности решаемой задачи все состояния с одинаковым числом отключенных участков были свернуты в одно состояние (подмножество). Допустимость такого решения подсказала практика эксплуатации водопроводной сети. Проверка модели по критерию Хи-квадрат Пирсона позволяет принять гипотезу о соответствии теоретических результатов имеющимся экспериментальным данным.

Ключевые слова: кольцевая водопроводная сеть, показатели надежности, марковская модель с дискретными состояниями и непрерывным временем, критерий Хи-квадрат (Пирсона), гидравлический расчет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Примин О. Г., Борткевич В. С., Миркис В. С., Кантор Л. И., Винарский С. Л. О разработке схем водоснабжения городов России // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 7. С. 24–33.

- Гальперин Е. М. О гидравлическом расчете кольцевой водопроводной сети // Водоснабжение и санитарная техника. 2015. № 12. С. 48–54.

- Гальперин Е. М. Определение надежности функционирования кольцевой водопроводной сети // Водоснабжение и санитарная техника. 1989. № 6. С. 11–13.

- Гальперин Е. М., Шапкин Н. В. Пути повышения надежности функционирования водопроводной сети // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 8. С. 28–33.

- Алексеев М. И., Ермолин Ю. А. О некоторых тенденциях в публикациях по надежности объектов водопроводно-канализационного хозяйства // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 3. С. 70–71.

- Гнеденко Б. В., Коваленко И. Н. Введение в теорию массового обслуживания. – М.: Наука, 1987. 336 с.

- Гальперин Е. М. Надежностные расчеты кольцевой водопроводной сети // Водоснабжение и санитарная техника. 2003. № 8. С. 26–29.

- Hajebi S., Temate S., Barrett S., Clarke A., Clarke S. Water distribution network sectorisation using structural graph partitioning and multi objective optimization: 16th Conference on Water Distribution System Analysis. – WDSA, 2014.

- Herrera Fernandez A. M. Improving water network management by efficient division into supply clusters: A thesis submitted for the degree of Ph. D. in Hydraulic Engineering and Environmental Studies. – Valencie Spare, July 2011.

- Гальперин Е. М. Методика расчета кольцевых СПРВ и соответствующие разделы СНиП 2.04.02-84 не отражают реальность и требования жизни // Водоснабжение и санитарная техника. 1996. № 8. С. 6–7.

- Гальперин Е. М. Совершенствование расчетной модели функционирования кольцевой водопроводной сети // Водоснабжение и санитарная техника. 2010. № 2. С. 51–57.

WATER DISTRIBUTION NETWORK RELIABILITY

Gal'perin E. M., Bukhman N. S. Calculation of loop network reliability 41

E. M. GAL'PERIN1, N. S. BUKHMAN2

1 Gal'perin Evgenii Moiseevich, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Institute of Architecture and Civil Engineering, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: evg-galperin@yandex.ru

2 Bukhman Nikolai Sergeevich, Doctor of Physics and Mathematics, Professor, Head of «General and Applied Physics and Chemistry» Department, Institute of Architecture and Civil Engineering, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-44-26, e-mail: physics-SGASU@rambler.ru

The reliability of loop water distribution network operation has been its primary property. However, until now the regulatory documents for designing water distribution networks lack the reliability indices. There is no consensus among the experts related to these indices. Earlier proposed set of reliability indices of a loop water network is considered and one of the possible methods of their calculation is suggested. The data on the time of the water mains 325.78 km long operating in serviceable and unserviceable conditions is set by the example of the Samara municipal water network (the data for 2014). For the theoretical determination of the time of the water mains being in serviceable and unserviceable conditions Markovian model was used with discrete states and continuous time. To decrease the dimensionality of the current task all the states with equal number of isolated sections were curtailed into one state (subset). The feasibility of this solution was prompted by the practice of water network operation. The model verification by Pearson’s Chi-square criterion allows accepting the hypothesis of the theoretical results corresponding to the available experimental data.

Key words: loop water distribution network, reliability indices, Markovian model with discrete states and continuous time, Chi-square (Pearson’s), hydraulic calculation.

REFERENCES

- Primin O. G., Bortkevich V. S., Mirkis V. S., Kantor L. I., Vinarskii S. L. [On designing water supply schemes of the Russian cities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 7, p. 24–33. (In Russian).

- Gal'perin E. M. [On hydraulic calculation of a loop water distribution network]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2015, no. 12, pp. 48–54. (In Russian).

- Gal'perin E. M. [Determination of operation reliability of a loop water distribution network]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 1989, no. 6, pp. 11–13. (In Russian).

- Gal'perin E. M., Shapkin N. V. [Methods of improving the reliability of water distribution network operation]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 8, pp. 28–33. (In Russian).

- Alekseev M. I., Ermolin Iu. A. [On some trends in the publications on the integrity of water and wastewater facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 3, pp. 70–71. (In Russian).

- Gnedenko B. V., Kovalenko I. N. Vvedenie v teoriiu massovogo obsluzhivaniia [Introduction to the waiting theory. Moscow, Nauka Publ., 1987, 336 p.].

- Gal'perin E. M. [Calculations of the loop water distribution network reliability]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2003, no. 8, pp. 26–29. (In Russian).

- Hajebi S., Temate S., Barrett S., Clarke A., Clarke S. Water distribution network sectorisation using structural graph partitioning and multi objective optimization: 16th Conference on Water Distribution System Analysis. WDSA, 2014.

- Herrera Fernandez A. M. Improving water network management by efficient division into supply clusters: A thesis submitted for the degree of Ph. D. in Hydraulic Engineering and Environmental Studies. Valencie Spare, July 2011.

- Gal'perin E. M. [The method of calculating loop water supply and distribution systems and relative sections of SNiP 2.04.02-84 do not reflect the reality and actual demands]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 1996, no. 8, pp. 6–7. (In Russian).

- Gal'perin E. M. [Improvement of a design model of operation of a ring water supply network]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2010, no. 2, pp. 51–57. (In Russian).

ОБРАБОТКА ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.336.71:628.477.8

Моран Э., Плеханов А. В., Лобанов Ф. И. Термическая обработка – перспективное направление утилизации осадков сточных вод 47

Э. МОРАН1, А. В. ПЛЕХАНОВ2, Ф. И. ЛОБАНОВ3

1 Эрик Моран, руководитель проектных работ, FMI Process S.A.S

22 rue du Garat, 42152 L'Horme, France, tel.: +33 6-18-80-37-65, e-mail: emaurin@fmi-process.com

2 Плеханов Александр Валентинович, директор по проектам, ООО «КНТП»

117403, Россия, Москва, Востряковский проезд, 10Б, стр. 2, тел.: (499) 372-14-12, e-mail: a.plekhanov@kntp-pro.ru

3 Лобанов Федор Иванович, профессор, доктор химических наук, президент ООО «КНТП»

117403, Россия, Москва, Востряковский проезд, 10Б, стр. 2, тел.: (499) 372-14-12, e-mail: f.lobanov@kntp-pro.ru

Присутствие токсичных элементов в осадках сточных вод очистных сооружений канализации не позволяет в полной мере использовать биошлам с высоким содержанием азота, фосфора и калия в качестве эффективных органических или комплексных органоминеральных удобрений и почвогрунтов для восстановления нарушенных земель. В связи с этим стоит задача разработки новых технологий обработки осадка сточных вод для снижения негативного воздействия на окружающую среду с применением различных методов пассивации подвижных форм токсичных металлов. Приведены данные о металлических печах из высокотехнологичного сплава с псевдоожиженным слоем для термической обработки осадков сточных вод в сравнении с печами из огнеупорного кирпича. Компактные печи в модульном исполнении предназначены для сжигания от 2000 до 6000 тонн осадка в год на небольших станциях очистки сточных вод. Печи для средних и больших очистных станций рассчитаны на объем сжигаемого осадка от 6000 до 80 000 тонн в год. Использование минеральных присадок и различных неорганических сорбентов обеспечивает эффективную очистку отходящих газов. Показано, что металлические печи запатентованной конструкции имеют преимущества перед традиционными печами из огнеупорного кирпича, особенно при использовании на небольших станциях аэрации.

Ключевые слова: осадки сточных вод, очистные сооружения, сжигание биошлама, металлические печи с псевдоожиженным слоем, экологическая безопасность.

WASTEWATER SLUDGE TREATMENT

Maurin E., Plekhanov A. V., Lobanov F. I. Thermal treatment – a promising trend in wastewater sludge utilization 47

E. MAURIN1, A. V. PLEKHANOV2, F. I. LOBANOV3

1 Eric Maurin, Project Head Manager, FMI Process S.A.S

22 rue du Garat, 42152 L'Horme, France, tel.: +33 6-18-80-37-65, e-mail: emaurin@fmi-process.com

2 Plekhanov Aleksandr Valentinovich, Project Director, «KNTP», LLC

Build. 2, 10B, Vostriakovskii Passway, 117403, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 372-14-12, e-mail: a.plekhanov@kntp-pro.ru

3 Lobanov Fedor Ivanovich, Professor, Doctor of Chemistry, President, «KNTP», LLC

Build. 2, 10B, Vostriakovskii Passway, 117403, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 372-14-12, e-mail: f.lobanov@kntp-pro.ru

The presence of toxic elements in wastewater sludge generated at the wastewater treatment facilities precludes from using to the full extent the biosludge rich in nitrogen, phosphorus and potassium as efficient organic or combined organomineral fertilizers and potting soil for reclamation of disturbed lands. In this context the task of developing advanced technologies of wastewater sludge treatment in order to mitigate the negative impact on the environment with the use of different passivation methods of active forms of toxic metals has been set. The information on metal furnaces made of hi-tech alloy with fluidized bed for thermal treatment of wastewater sludge is presented in comparison with furnaces made of chamotte brick. Compact modular furnaces have been designed for incinerating 2000–6000 tons of sludge annually at small-scale wastewater treatment facilities. Furnaces for medium and large-scale wastewater treatment facilities have been designed for incinerating from 6000 to 80000 tons of sludge annually. The use of mineral additives and different inorganic sorbents ensures efficient treatment of waste gases. It is shown that metal furnaces with patented design have advantages compared to the traditional furnaces made of chamotte brick particularly when used at small-scale wastewater biological treatment facilities.

Key words: wastewater sludge, wastewater treatment facilities, biosludge incineration, metal furnace with fluidized bed, ecological safety.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Программное обеспечение Helps PumpSelection для проектирования комплексных систем водоотведения 52

DESIGNING WASTEWATER SYSTEMS

Helps PumpSelection Software for designing integrated wastewater disposal systems 52

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ

УДК 628.21/.25

Васильев В. М., Малков А. В., Вербицкий В. Г. Методика расчета количества газа и направления его движения в канализационной сети 55

В. М. ВАСИЛЬЕВ1, А. В. МАЛКОВ2, В. Г. ВЕРБИЦКИЙ3

1 Васильев Виктор Михайлович, доктор технических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: (911) 931-15-22, e-mail: (911)9811522@mail.ru

2 Малков Антон Владимирович, аспирант, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: (921) 950-87-24, e-mail: malkov-anton@bk.ru

3 Вербицкий Виталий Геннадьевич, заместитель директора – главный инженер, филиал «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: (812) 713-98-89, e-mail: Verbitsky_VG@vodokanal.spb.ru

При эксплуатации канализационной сети глубокого заложения возникают такие проблемы, как коррозия железобетонных конструкций сети, насыщение агрессивными токсичными веществами газовой фазы подземного пространства, несанкционированные выбросы этих газов из сети в атмосферу. Решить эти проблемы можно организацией воздухообмена между канализационной сетью и атмосферой. Существующие методики расчета количества газа, движущегося по канализационной сети, не учитывают его плотность, динамическую вязкость и другие параметры, которые зависят от химического состава газовой фазы. Отсутствие рекомендаций не позволяет оценить вентиляцию сети с точки зрения обеспечения требуемой кратности газообмена. Следовательно, невозможно определить, оценить и обосновать требуемую мощность вентиляционного оборудования. Не учитывается также возможность перераспределения потока, а следовательно, нельзя настроить системы газообмена под определенные параметры сети. Представлена методика расчета количества и направления движения газа под действием увлекающей способности жидкости и естественной тяги с учетом физических и гидравлических параметров сточных вод и газа, конструктивных особенностей сети, температуры дневной поверхности. Методика позволяет производить расчет на стадии проекта с учетом включения в работу вентиляционных установок, фильтров и вытяжных труб. Определяются следующие параметры: количество и направление движения газа по сети, кратность газообмена, ожидаемая фоновая концентрация агрессивных газов при заданной кратности газообмена, скорость коррозии сети, межкапитальный период эксплуатации.

Ключевые слова: канализационная сеть, коллектор, агрессивные токсичные вещества, газообмен, вентиляция, методика расчета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Васильев В. М., Дмитриева Е. Ю. Современное представление о микробиологической биодеструкции бетона и металлов при эксплуатации канализационных коллекторов: Материалы Международной научно-практической конференции «Инженерно-экологические системы». – СПб., СПбГАСУ, 2012. C. 24–26.

- Васильев В. М., Малков А. В., Клементьев М. Н., Панкова Г. А. Определение мест выброса агрессивных газов из канализационной сети на поверхность и условия их образования // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 10. С. 59–66.

- Васильев В. М., Малков А. В., Клементьев М. Н. Места образования агрессивных газов в канализационной сети // Водоснабжение и санитарная техника. 2017. № 1. С. 66–74.

- Васильев В. М., Малков А. В. Газы в канализационной сети, их вред и пути ликвидации // Техника и технологии мира. 2016. № 3–4 (81–82). С. 39–44.

- Васильев В. М. Почему необходимо вентилировать канализационные коллекторы // Подземное пространство мира. 1993. № 5–6. С. 33–35.

- Фомичев В. И. Вентиляция тоннелей и подземных сооружений. – Л.: Стройиздат, 1991. 200 с.

- Красюк А. М. Тоннельная вентиляция метрополитенов. – Новосибирск: Наука, 2006. 163 с.

- Клебанов Ф. С. Воздух в шахте: Трактат о проветривании угольных шахт. – М.: Издательский дом «Имидж», 1995. 574 с.

- Васильев В. М. К расчету естественной тяги канализационных коллекторов // Подземное пространство мира. 1994. № 1. С. 31.

- Лапшев Н. Н., Васильев В. М., Гайфундинов М. Т. О естественной вентиляции на канализационных коллекторах глубокого заложения: Мезвузовский сборник трудов ЛИСИ. – Л., 1982. С. 105.

- Васильев В. М., Новикова А. М. Способ организации воздухообмена на канализационной сети: Информационный листок № 90-112. – Л., ЛДНТП, 1990.

- Дрозд Г. Я. Коррозионное разрушение, прогнозирование степени агрессивности эксплуатационной среды и обеспечение надежности канализационных коллекторов на стадии проектирования // Вода и экология. Проблемы и решения. 2013. № 1. С. 40–56.

- Васильев В. М. Повышение эффективности работы канализационных коллекторов и сооружений на них при совместном движении сточных вод и газов: Дисс. ... д-р техн. наук. – СПб., 1996. 343 с.

- Васильев В. М. и др. Отчет о результатах обследования дублера канализационного коллектора в районе площади Мужества. – СПб., ООО «ПИБ «Инженерные Экосистемы, 2010. 188 с.

- Малков А. В. Теоретическое исследование, расчет количества газообразной среды, движущейся в самотечном канализационном коллекторе глубокого заложения под действием увлекающей способности жидкости: Материалы 72-й научной конференции профессоров, преподавателей, научных работников, инженеров и аспирантов СПбГАСУ. 5–7 октября 2016 г. – СПб., 2016.

- Малков А. В. Расчет количества газообразной среды, движущейся по канализационной сети под действием увлекающей способности жидкости и разности давления на концах расчетного участка (естественная тяга) // Вестник гражданских инженеров. 2016. № 5 (58). С. 115–119.

- Малков А. В. Расчет требуемой и достаточной кратности газообмена в подсводном пространстве канализационной сети: Сборник материалов Межрегиональной научной конференции X Ежегодной научной сессии аспирантов и молодых ученых. Т. 2. – Вологда, Вологодский государственный университет, 2016. С. 204–208.

SEWERAGE NETWORKS

Vasil'ev V. M., Malkov A. V., Verbitskii V. G. Method of calculating gas volume and its travel direction in a sewer 55

V. M. VASIL'EV1, A. V. MALKOV2, V. G. VERBITSKII3

1 Vasil'ev Viktor Mikhailovich, Doctor of Engineering, Professor, Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4, 2nd Krasnoarmeiskaia St., 190005, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (911) 931-15-22, e-mail: (911)9811522@mail.ru

2 Malkov Anton Vladimirovich, Ph. D. Candidate, Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4, 2nd Krasnoarmeiskaia St., 190005, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (921) 950-87-24, e-mail: malkov-anton@bk.ru

3 Verbitskii Vitalii Gennad'evich, Deputy Director-Chief Engineer, Wastewater Disposal Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, 198184, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 713-98-89, e-mail: Verbitsky_VG@vodokanal.spb.ru

In the process of operating deep sewers some problems arise such as corrosion of reinforced concrete structures of the sewerage network, saturation of the gas phase of the underground space with corrosive toxic substances, accidental emissions of these gases from the network into the atmosphere. Solving these problems is possible by arranging air exchange between the sewerage network and atmosphere. The available methods of calculating the amount of gas travelling in the sewerage network do not take into account the gas density, dynamic viscosity and other parameters that depend on the chemical composition of the gas phase. The lack of the recommendations does not allow estimating the network ventilation in relation to providing the required gas exchange rate. Consequently determining, estimating and substantiating the required capacity of the ventilation equipment are not possible. Possible flow redistribution is not considered either; and, hence, adjusting the gas exchange systems to the definite network parameters is not possible. A method of calculating gas amount and flow direction induced by fluid entraining capacity and natural draft with account of the physical and hydraulic parameters of wastewater and gas, network design features, daylight surface temperature is presented. The method provides for making calculations at the design stage with account of retrofitting ventilation units, filters and vent pipes. The following parameters are determined: the amount and direction of gas flow in the network, gas exchange rate, anticipated background concentration of corrosive gases at the preset gas exchange rate, network corrosion rate, overhaul period.

Key words: sewerage network, sewer, corrosive toxic substances, gas exchange, ventilation, calculation method.

REFERENCES

- Vasil'ev V. M., Dmitrieva E. Iu. [The current concept of the microbiological decay of concrete and metals during the operation of sewers]. Proceedings of «Engineering and Environmental Systems» Scientific and Practical Conference. St. Petersburg, SPbGASU Publ., 2012, pp. 24–26. (In Russian).

- Vasil'ev V. M., Malkov A. V., Klement'ev M. N., Pankova G. A. [Detecting the places of corrosive gas emissions from sewers to the surface and conditions of their formation]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 10, pp. 59–66. (In Russian).

- Vasil'ev V. M., Malkov A. V., Klement'ev M. N. [Places of corrosive gas generation in the sewerage network]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2017, no. 1, pp. 66–74. (In Russian).

- Vasil'ev V. M., Malkov A. V. [Gases in the sewerage networks, their harm and ways of elimination]. Tekhnika i Tekhnologii Mira, 2016, no. 3–4 (81–82), pp. 39–44. (In Russian).

- Vasil'ev V. M. [Why it is necessary to ventilate sewers]. Podzemnoe Prostranstvo Mira, 1993, no. 5–6, pp. 33–35. (In Russian).

- Fomichev V. I. Ventiliatsiia tonnelei i podzemnykh sooruzhenii [Ventilation of tunnels and underground facilities. Leningrad, Stroiizdat Publ., 1991, 200 p.].

- Krasiuk A. M. Tonnel'naia ventiliatsiia metropolitenov [Tunnel ventilation of subways. Novosibirsk, Nauka Publ., 2006, 163 p.].

- Klebanov F. S. Vozdukh v shakhte: Traktat o provetrivanii ugol'nykh shakht [Air in the shaft: Discourse on ventilation of coal pits. Moscow, Imidzh Publ., 1995, 574 p.].

- Vasil'ev V. M. [On the calculation of natural draft in sewers]. Podzemnoe Prostranstvo Mira, 1994, no. 1, p. 31. (In Russian).

- Lapshev N. N., Vasil'ev V. M., Gaifundinov M. T. [On natural ventilation in deep sewers]. Mezvuzovskii Sbornik Trudov LISI, Leningrad, 1982, p. 105. (In Russian).

- Vasil'ev V. M., Novikova A. M. [Method of arranging air exchange in a sewerage network]. Informatsionnyi Listok, no. 90-112. Leningrad, LDNTP Publ., 1990. (In Russian).

- Drozd G. Ia. [Corrosion damage, prediction of aggressive rate of the operational environment and ensuring the integrity of sewers at the design stage]. Voda i Ekologiia. Problemy i Resheniia, 2013, no. 1, pp. 40–56. (In Russian).

- Vasil'ev V. M. Povyshenie effektivnosti raboty kanalizatsionnykh kollektorov i sooruzhenii na nikh pri sovmestnom dvizhenii stochnykh vod i gazov [Improvement of the efficiency of sewer operation and its structures under the joint movement of wastewater and gases. Thesis for the Doctor’s degree in Engineering. St. Petersburg, 1996, 343 p.].

- Vasil'ev V. M., et al. Otchet o rezul'tatakh obsledovaniia dublera kanalizatsionnogo kollektora v raione ploshchadi Muzhestva [Report on the results of inspecting a standby sewer in the area near the Muzhestva Square. St. Petersburg, OOO «PIB «Inzhenernye Ekosistemy» Publ., 2010, 188 p.].

- Malkov A. V. [Theoretical research, calculation of gaseous medium moving in a deep gravity sewer under fluid entraining capacity]. Proceedings of the 72nd Scientific Conference of Professors, Lecturers, Research Workers, Engineers and Ph. D. Candidates of SPbGASU. October 5–7, 2016. St. Petersburg, 2016.

- Malkov A. V. [Calculation of the volume of gaseous medium travelling in a sewerage network under fluid entraining capacity and difference in pressure at the ends of the rated pipeline section (natural draft)]. Vestnik Grazhdanskikh Inzhenerov, 2016, no. 5 (58), pp. 115–119. (In Russian).

- Malkov A. V. [Calculation of the required and sufficient gas exchange rate in the underroof space of the sewerage networks]. Proceedings of Interregional Scientific Conference of X Annual Scientific Session of Ph. D. Candidates and Young Research Workers. V. 2. Vologda, Vologodskii Gosudarstvennyi Universitet Publ., 2016, pp. 204–208. (In Russian).