ЗАКОНЫ, СТАНДАРТЫ, НОРМАТИВЫ

УДК 628.21:504.06

Драчиков С. А., Иванов М. В., Воробьев В. С., Митькова Э. Э. Оценка согласованности природоохранных нормативов 4

С. А. ДРАЧИКОВ1, М. В. ИВАНОВ2, В. С. ВОРОБЬЕВ3, Э. Э. МИТЬКОВА4

1 Драчиков Сергей Александрович, главный инженер проекта, АО «Проектно-изыскательское научно-исследовательское бюро «ГИТЕСТ»

125212, Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 43а, тел.: (495) 926-41-55, e-mail: dsa@gitest.ru

2 Иванов Михаил Валентинович, генеральный директор ООО «Оренбург Водоканал»

460001, Россия, г. Оренбург, ул. Потехина, 41, тел.: (3532) 37-00-00, e-mail: office_oren@rosvodokanal.ru

3 Воробьев Виталий Сергеевич, главный инженер, ООО «Оренбург Водоканал»

460001, Россия, г. Оренбург, ул. Потехина, 41, тел.: (3532) 37-00-00, e-mail: V.Vorobjov@rosvodokanal.ru

4 Митькова Элла Эдуардовна, начальник отдела охраны труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, ООО «Оренбург Водоканал»

460001, Россия, г. Оренбург, ул. Потехина, 41, тел.: (3532) 37-00-00, доб. 6201, e-mail: E.Mitkova@rosvodokanal.ru

Проведена оценка действующих природоохранных документов – федеральных законов, постановлений правительства РФ, методик, нормативов в области охраны окружающей среды – с точки зрения их согласованности. Выявлены разночтения в наименованиях и обозначениях одних и тех же загрязняющих веществ в различных нормативных документах. Установлено, что в нормативах предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного значения и химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) водопользования отсутствуют синтетические поверхностно-активные вещества, контролируемые природоохранными органами. Внесено предложение по устранению выявленных несоответствий. Для этого целесообразно разработать и принять документ, уточняющий, каким образом следует проводить расчет НДС, определить последующую оплату за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты по основным показателям, характерным для хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод, и создать полный, единый для всех природопользователей перечень контролируемых загрязняющих веществ. Кроме того, необходимо выпустить Приложение к Постановлению правительства РФ № 913, в котором привести методики единообразного проведения анализов по всем контролируемым загрязняющим веществам или дать ссылки на существующие методики.

Ключевые слова: окружающая среда, негативное воздействие, нормативы допустимых сбросов, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, водные объекты рыбохозяйственного значения, водные объекты хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) водопользования.

LAWS, STANDARDS, NORMATIVES

Drachikov S. A., Ivanov M. V., Vorob'ev V. S., Mit'kova E. E. Evaluation of the harmonization of the environmental requirements 4

S. A. DRACHIKOV1, M. V. IVANOV2, V. S. VOROB'EV3, E. E. MIT'KOVA4

1 Drachikov Sergei Aleksandrovich, Chief Project Engineer, «GITEST» Design and Survey, Scientific-Research Bureau» JSC

43a Leningradskoe Hwy., 125212, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 926-41-55, e-mail: dsa@gitest.ru

2 Ivanov Mikhail Valentinovich, General Director, «Orenburg Vodokanal» LLC

41 Potekhina St., 460001, Orenburg, Russian Federation, tel.: +7 (3532) 37-00-00, e-mail: office_oren@rosvodokanal.ru

3 Vorob'ev Vitalii Sergeevich, Chief Engineer, «Orenburg Vodokanal» LLC

41 Potekhina St., 460001, Orenburg, Russian Federation, tel.: +7 (3532) 37-00-00, e-mail: V.Vorobjov@rosvodokanal.ru

4 Mit'kova Ella Eduardovna, Chief of the Occupational, Health, Environmental, Industrial and Fire Safety, Civil Defense and Emergency Department, «Orenburg Vodokanal» LLC

41 Potekhina St., 460001, Orenburg, Russian Federation, tel.: +7 (3532) 37-00-00, ext. 6201, e-mail: E.Mitkova@rosvodokanal.ru

Evaluation of the active environmental documents – federal laws, RF Governmental Decrees, methods, environmental requirements – in relation to their harmonization was carried out. Inconsistencies in the names and designations of the same pollutants in different regulatory documents were revealed. It was found that the requirements to the maximum permissible concentrations of pollutants in commercial fishing water bodies and chemicals in water bodies used for public water supply and recreation lack detergents regulated by the environmental protection authorities. Proposals on eliminating the revealed inconsistencies were made. In this regard it is expedient to develop and adopt a document specifying the way of making VAT calculations, determining the succeeding charge for discharging pollutants into water bodies based on the main characteristics typical for domestic wastewater and surface runoff, and to compile a complete, single for all the natural resource users list of the regulated pollutants. Besides, it is necessary to issue Appendix to RF Governmental Decree No. 913 comprising the uniform methods of analyses of all the regulated pollutants or give references to the existing methods.

Key words: environment, negative impact, norms of acceptable discharges, maximum permissible concentrations of pollutants, water bodies of commercial fishing importance, water bodies used for public water supply and recreation.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

УДК 581.526.325

Бабаев А. В., Замана Г. Т., Пуклаков В. В. Модельный прогноз характеристик качества воды в Можайском водохранилище в условиях аномальной жары 11

А. В. БАБАЕВ1, Г. Т. ЗАМАНА2, В. В. ПУКЛАКОВ3

1 Бабаев Алексей Владимирович, заместитель начальника – главный инженер Управления водоснабжения, АО «Мосводоканал»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 2, тел.: (499) 263-92-39, e-mail: babaev@mosvodokanal.ru

2 Замана Григорий Трофимович, заведующий Можайским отделением Центра контроля качества воды Западной станции водоподготовки, АО «Мосводоканал»

143241, Россия, Московская область, Можайский район, пос. Гидроузел, Лесная ул., 37, тел.: (496) 385-91-60, e-mail: zamana_gt@mosvodokanal.ru

3 Пуклаков Валерий Владимирович, заведующий лабораторией гидрологии рек и водных ресурсов, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

143221, Россия, Московская область, Можайский район, пос. Красновидово, Зеленая ул., 2, тел.: (496) 385-16-19, e-mail: puklakov@mail.ru

Вопросы качества воды в водохранилищах питьевого назначения имеют первостепенное значение. Интенсивное развитие фитопланктона в них – одна из самых распространенных проблем водоснабжения. Поэтому поиск инструментов, позволяющих с высокой степенью достоверности спрогнозировать процессы формирования качества воды в водохранилищах в различных гидрометеорологических условиях летнего периода, представляется особенно важной задачей. Анализируются результаты модельного прогноза режима основных характеристик качества воды в условиях аномальной жары и диагностического расчета экологического режима Можайского водохранилища в 2014 г., выполненного по гидрологической модели водохранилищ ГМВ-МГУ и верифицированного данными натурных наблюдений. Верификация показала хорошее воспроизведение моделью режима характеристик качества воды Можайского водохранилища. Сравнение результатов модельного прогноза, диагностического расчета и данных натурных наблюдений показало, что спрогнозированный режим водохранилища для условий его минимальной зимней сработки, маловодного весеннего половодья и аномально жаркого лета хорошо согласуется с реальным режимом в 2014 г., когда наблюдались аналогичные гидрометеорологические условия. Модель ГМВ-МГУ может использоваться для прогнозных и диагностических расчетов режима характеристик качества воды водохранилищ питьевого назначения при разработке мероприятий оперативного и долгосрочного управления работой гидроузлов и водозаборов.

Ключевые слова: водохранилище, качество воды, моделирование, жаркий период, фитопланктон, аноксия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Пуклаков В. В. Гидрологическая модель водохранилища. Руководство для пользователей. – М.: ГЕОС, 1999. 96 с.

- Krause P., Boyle D. P., Bäse F. Comparison of different efficiency criteria for hydrological model assessment // Advances in Geosciences. 2005. V. 5. P. 89–97.

WATER INDUSTRY

Babaev A. V., Zamana G. T., Puklakov V. V. Model prediction of water quality patterns in the Mozhaiskoe water reservoir under the heat wave conditions 11

A. V. BABAEV1, G. T. ZAMANA2, V. V. PUKLAKOV3

1 Babaev Aleksei Vladimirovich, Deputy Head – Chief Engineer, Water Supply Division, «Mosvodokanal» JSC

2 Pleteshkovskii Lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-92-39, e-mail: babaev@mosvodokanal.ru

2 Zamana Grigorii Trofimovich, Chief of the Mozhaiskoe Section, Water Quality Control Centre, West Water Treatment Plant, «Mosvodokanal» JSC

37 Lesnaia St., 143241, Gidrouzel Settlement, Mozhaisk Region, Moscow Area, Russian Federation, tel.: +7 (496) 385-91-60, e-mail: zamana_gt@mosvodokanal.ru

3 Puklakov Valerii Vladimirovich, Chief of Laboratory of River Hydrology and Water Resources, Moscow State University named after M. V. Lomonosov

2 Zelenaia St., 143221, Krasnovidovo Settlement, Mozhaisk Region, Moscow Area, Russian Federation, tel.: +7 (496) 385-16-19, e-mail: puklakov@mail.ru

The issues of water quality in water reservoirs used for public water supply are of primary concern. Intensive phytoplankton development in them is a most common problem in water supply. Therefore the selection of tools that provide for predicting to a high degree of accuracy the processes of water quality formation in water reservoirs under various hydro meteorological summer conditions is a task of primary importance. The results of the model prediction of the basic water quality patterns under the heat wave conditions and of the diagnostic calculation of the environmental conditions of the Mozhaiskoe water reservoir in 2014 carried out according to GMV-MGU model and verified by the field studies data are presented. The verification showed good reproduction of the water quality patterns of the Mozhaiskoe water reservoir by the model. The comparison of the model prediction results, diagnostic calculation and field studies data showed that the model prediction of the water reservoir conditions for the minimum winter storage decrease, low flow spring tide and excessive summer heat is coherent with the actual 2014 pattern when similar hydro meteorological conditions were observed. GMV-MGU model can be used for predictions and diagnostic calculations of water quality patterns in the water reservoirs used for public water supply in the process of planning the measures on operating and long-term control of hydroengineering facilities and water intakes operation.

Key words: water reservoir, water quality, modeling, heat wave, phytoplankton, anoxia.

REFERENCES

- Puklakov V. V. Gidrologicheskaia model' vodokhranilishcha [Hydrological model of a water reservoir. User guide. Moscow, GEOS Publ., 1999, 96 p.].

- Krause P., Boyle D. P., Bäse F. Comparison of different efficiency criteria for hydrological model assessment. Advances in Geosciences, 2005, v. 5, pp. 89–97.

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.166

Пономарев А. П., Подолец А. А., Макина О. А. Использование водного экстракта минерала шунгита для удаления из воды бактериальной микрофлоры 17

А. П. ПОНОМАРЕВ1, А. А. ПОДОЛЕЦ2, О. А. МАКИНА3

1 Пономарев Алексей Петрович, доктор биологических наук, профессор, Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых

600000, Россия, г. Владимир, ул. Горького, 87, тел.: (910) 779-17-09, e-mail: aleksei_pp-44@mail.ru

2 Подолец Алексей Александрович, аспирант, Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых

600000, Россия, г. Владимир, ул. Горького, 87, тел.: (920) 627-90-07, e-mail: aleksei_podolec@mail.ru

3 Макина Оксана Александровна, биолог, бактериологическая лаборатория ГКУЗ ВО ОПБ № 1

600020, Россия, г. Владимир, ул. Токарева, 3, тел.: (904) 652-82-49, e-mail: oksanka.linda@mail.ru

Безопасная и качественная питьевая вода является важнейшим фактором, влияющим на здоровье людей, повышение рождаемости, снижение смертности, увеличение продолжительности жизни. Цель настоящей работы заключалась в модельной разработке способа удаления бактериальной микрофлоры из воды с использованием уникального природного минерала – шунгита. Принципиальная особенность применения этого минерала для очистки воды в том, что щебень шунгита использовался для получения водного экстракта минералов, а не в качестве загрузочного материала. При добавлении очищенного и концентрированного экстракта шунгита в водопроводную или другую воду был установлен эффект активного комплексообразования ее органической составляющей. Процесс экстрагирования минералов из щебня шунгита наиболее эффективно проводить в кислой водной среде с рН 2–2,5, при этом в воду переходят макро- и микроэлементы и редкоземельные ультрамикроэлементы – лантаноиды. Для концентрирования экстрагированных минералов воду выпаривали путем обычного кипячения до 1/10 от исходного объема с рН 2–2,5. Очистку экстракта от макро- и микроэлементов при сохранении лантаноидов осуществляли в реакции нейтрализации кислотности раствором гидроокиси натрия с последующим осветлением экстракта центрифугированием. Добавление в исходную воду 1% экстракта шунгита сопровождается образованием органической взвеси, которая удаляется фильтрованием, осаждением или центрифугированием. Минеральный состав воды при этом существенно не меняется. Механизм удаления из воды бактериальной микрофлоры обусловлен физико-химическим взаимодействием высокоактивных катионов лантаноидов (валентность +3) с бактериальными клетками, вызывающими их комплексообразование. Феномен избирательной коагуляции бактериальных клеток обусловлен реакцией комплексообразования катионов лантаноидов с нуклеиновыми кислотами микроорганизмов. Предполагается, что реакция нуклеиновой кислоты с металлом осуществляется посредством фосфатных групп.

Ключевые слова: минерал шунгит, водный экстракт, бактерии, лантаноиды, нейтрализация кислотности, мембранный фильтр.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Яковлева Т. В. Проблема чистой воды // Жизнь без опасностей. Здоровье. Профилактика. Долголетие. 2009. № 4. С. 10–15.

- Аксенов С. И. Вода и ее роль в регуляции биологических процессов. – М.: Наука, 1990. 120 с.

- Волков В. Т., Рихванов Л. П., Волкова Н. Н. Нанобактерия в питьевой воде – новейший фактор современной экологии // Вестник Сибирского отделения РАН ВШ. 2005. № 1 (9). С. 20–25.

- Волкова Н. Н. Исследование биоминерализационного геоэкологического фактора в подземных водах Томского района: Дисс. … канд. геолого-минералог. наук. – Томск, 2006. 152 с.

- Горшенин А. П., Гарасько Е. В., Пономарев А. П. Влияние нанобактерий на качество и безопасность питьевой воды // Водоснабжение и санитарная техника. 2010. № 12. С. 25–30.

- Folk R. L. Interaction between bacteria, nanobacteria, and precipitation in hot springs of central Italy // Géographie Physique et Quaternaire. 1994. V. 48. P. 233–246.

- Сурмашева Е. В., Корчак Г. И., Михиенкова А. И., Никонова Н. А., Росада М. А. Требования к качеству питьевой воды в Украине и инфекционная заболеваемость с водным путем передачи возбудителей // Гигиена и санитария. 2013. № 6. С. 33–37.

- Эльпинер Л. И. Влияние водного фактора на формирование здоровья человека // Вода: химия и экология. 2009. № 3. С. 6–10.

- Игнатов И., Мосин О. В. Математическая модель взаимодействия природного фуллеренсодержащего минерала шунгита с водой // Наноинженерия. 2015. № 6 (48). С. 24–32.

- Калинин Ю. К. Экологический потенциал шунгита: Материалы Первой Всероссийской научно-практической конференции «Шунгиты и безопасность жизнедеятельности человека». – Петрозаводск, 2007.

- Мосин О. В. Новый природный минеральный сорбент – шунгит // Сантехника. 2011. № 3. С. 34–36.

- Пономарев А. П., Подколзин И. В., Амелин В. Г. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы в экстрактах из природного нанотехнологического минерала – шунгита // Нанотехнологии и охрана здоровья. 2012. № 2 (11). С. 48–55.

- Пономарев А. П., Большаков Д. С., Дынчик C. Д. Извлечение редкоземельных ультрамикроэлементов – лантаноидов из природного нанотехнологического минерала шунгита // Научный журнал «PYXIS». 2016. № 1 (1). С. 10–19.

- Рябчиков Д. И., Рябухин В. А. Аналитическая химия редкоземельных элементов и иттрия. – М.: Наука, 1966. 380 с.

- www.eko-prod.com/images/ШунгитВАгрономии.docx (дата обращения 25.03.2017).

- Пономарев А. П., Подколзин И. В., Третьяков А. В. Феномен воздействия. Минеральный состав шунгитовой воды и ее воздействие in vitro на клетки нанобактерий // Вода Magazine. 2012. № 1 (53). С. 34–37.

- Пономарев А. П., Фролова Л. В. Хелатирующее воздействие водных экстрактов шунгита на микроорганизмы // Дезинфекция. Антисептика. 2013. № 1 (13). С. 50–59.

DRINKING WATER SUPPLY

Ponomarev A. P., Podolets A. A., Makina O. A. The use of aqueous extract of shungite mineral for the removal of bacterial flora from water 17

A. P. PONOMAREV1, A. A. PODOLETS2, O. A. MAKINA3

1 Ponomarev Aleksei Petrovich, Doctor of Biology, Professor, Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs

87 Gor’kogo St., 600000, Vladimir, Russian Federation, tel.: +7 (910) 779-17-09, e-mail: aleksei_pp-44@mail.ru

2 Podolets Aleksei Aleksandrovich, Ph. D. Candidate, Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs

87 Gor’kogo St., 600000, Vladimir, Russian Federation, tel.: +7 (920) 627-90-07, e-mail: aleksei_podolec@mail.ru

3 Makina Oksana Aleksandrovna, Biologist, Bacteriological Laboratory GKUZVO OPB No. 1

3 Tokareva St., 600020, Vladimir, Russian Federation, tel.: +7 (904) 652-82-49, e-mail: oksanka.linda@mail.ru

Safe and high quality drinking water is the most important factor that is effecting the human health, rise in births, reduction of mortality, increased expectation of life. The objective of the present work was model developing of the method of removing bacterial flora from water with the use of shungite, unique natural mineral. The key point of using this mineral for water purification is in using crushed shungite not as a feed but for the production of aqueous extract of minerals. In the process of adding refined and concentrated shungite extract into drinking or other water the effect of active complexing of its organic component was defined. The process of extracting minerals from crushed shungite will be most efficient in acidic aqueous media with pH 2–2.5; herewith macro- and microelements and rare-earth ultramicroelements – lanthanoids pass into water. To concentrate the extracted minerals water was evaporated by regular boiling to 1/10 of the original volume with pH 2–2.5. Removal macro- and microelements from extract with preserving lanthanoids was carried out in the process of de-acidification with sodium hydroxide solution with subsequent extract clarification by centrifuging. Addition of 1% shungite extract into raw water is accompanied by the formation of organic suspension that is removed during filtration, sedimentation or centrifuging. At that the mineral composition of water does not essentially change. The mechanism of removing bacterial flora from water is conditioned by the physical and chemical interaction of high-reactive cations of lanthanoids (+3 valence) with bacterial cells initiating their complexing. The phenomenon of selective coagulation of bacterial cells is caused by the reaction of lanthanoid cations complexing with nucleic acids of microorganisms. It is expected that the reaction of nucleic acid with metal is performed by phosphate groups.

Key words: shungite mineral, aqueous extract, bacteria, lanthanoids, de-acidification, membrane filter.

REFERENCES

- Iakovleva T. V. [The problem of clean water]. Zhizn' bez Opasnostei. Zdorov'e. Profilaktika. Dolgoletie, 2009, no. 4, pp. 10–15. (In Russian).

- Aksenov S. I. Voda i ee rol' v reguliatsii biologicheskikh protsessov [Water and its role in the regulation of biological processes. Moscow, Nauka Publ., 1990, 120 p.].

- Volkov V. T., Rikhvanov L. P., Volkova N. N. [Nanobacteria in drinking water – the newest factor of the modern ecology]. Vestnik Sibirskogo otdeleniia RAN VSH, 2005, no. 1 (9), pp. 20–25. (In Russian).

- Volkova N. N. Issledovanie biomineralizatsionnogo geoekologicheskogo faktora v podzemnykh vodakh Tomskogo raiona [Study of biomineralization geoecological factor in underground water of the Tomsk Area. Ph. D. thesis in Geology and Mineralogy. Tomsk, 2006, 152 p.].

- Gorshenin A. P., Garas'ko E. V., Ponomarev A. P. [Influence of nanobacteria on potable water quality and safety]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2010, no. 12, pp. 25–30. (In Russian).

- Folk R. L. Interaction between bacteria, nanobacteria, and precipitation in hot springs of central Italy. Géographie Physique et Quaternaire, 1994, v. 48, pp. 233–246.

- Surmasheva E. V., Korchak G. I., Mikhienkova A. I., Nikonova N. A., Rosada M. A. [Potable water quality standards in the Ukraine and water-borne infectious case rate]. Gigiena i Sanitaria, 2013, no. 6, pp. 33–37. (In Russian).

- El'piner L. I. [Water factor effecting the formation of human health]. Voda: Khimiia i Ekologiia, 2009, no. 3, pp. 6–10. (In Russian).

- Ignatov I., Mosin O. V. [Mathematic model of natural fullerene-containing shungite mineral interaction with water]. Nanoinzheneriia, 2015, no. 6 (48), pp. 24–32. (In Russian).

- Kalinin Iu. K. [Ecological potential of shungite]. Proceedings of the First All-Russian Scientific and Practical Conference «Shungites and Vital Activity Security». Petrozavodsk, 2007. (In Russian).

- Mosin O. V. [New natural mineral sorbent – shungite]. Santekhnika, 2011, no. 3, pp. 34–36. (In Russian).

- Ponomarev A. P., Podkolzin I. V., Amelin V. G. [Macro-, micro- and unltramicroelements in extracts from natural nanotechnologic mineral – shungite]. Nanotekhnologii i Okhrana Zdorov'ia, 2012, no. 2 (11), pp. 48–55. (In Russian).

- Ponomarev A. P., Bol'shakov D. S., Dynchik C. D. [Extracting rare-earth ultramicroelements – lanthanoids from natural nanotechnologic shungite mineral]. Nauchnyi Zhurnal «PYXIS», 2016, no. 1 (1), pp. 10–19. (In Russian).

- Riabchikov D. I., Riabukhin V. A. Analiticheskaia khimiia redkozemel'nykh elementov i ittriia [Analytical chemistry of rare-earth elements and yttrium. Moscow, Nauka Publ., 1966, 380 p.].

- www.eko-prod.com/images/ShungiteInAgronomics.docx (accessed 25.03.2017).

- Ponomarev A. P., Podkolzin I. V., Tret'iakov A. V. [Phenomenon of effect. Mineral composition of shungite water and its effect in vitro on nanobacterial cells]. Voda Magazine, 2012, no. 1 (53), pp. 34–37. (In Russian).

- Ponomarev A. P., Frolova L. V. [Chelating effect of aqueous extract of shungite on microorganisms]. Dezinfektsiia. Antiseptika, 2013, no. 1 (13), pp. 50–59.

НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 628.3

Смирнов А. В. Современный инжиниринг и опыт реализации НДТ 26

А. В. СМИРНОВ*

* Смирнов Александр Владимирович, заместитель начальника технологического отдела, АО «МАЙ ПРОЕКТ»

115054, Россия, Москва, Б. Строченовский пер., 7, тел.: (495) 981-98-80, доб. 277, e-mail: smirnovav@myproject.msk.ru

Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов» (ИТС 10-2015) дает лишь общее представление о перечне технологий, которые необходимо использовать для достижения высокой эффективности очистки сточных вод. Конкретный выбор технологии и его обоснование осуществляется на основе опыта эксплуатации и комплексного инжиниринга проекта. Приводятся практические примеры применения технологий «MY Technologies», которые являются готовыми техническими решениями для механической очистки сточных вод («MY MET») и биологической очистки («MY BIO») на очистных сооружениях городов Сочи, Вологды, Коломны.

Ключевые слова: сточные воды, наилучшие доступные технологии, механическая очистка, биологическая очистка, грубая очистка, тонкая очистка, «MY Technologies», «MY MET», «MY BIO».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов. – М.: Бюро НДТ, 2015. 377 с.

- Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. – М.: Издательство ВНИРО, 1999.

- Мешенгиссер Ю. М., Щетинин А. И., Малбиев Б. Ю., Есин М. А., Вавилов О. Ю., Кирьяков Н. В., Розанов О. А., Быков Е. В. Модернизация и реконструкция очистных сооружений канализации Научного центра РАН г. Черноголовки // Водоснабжение и санитарная техника. 2007. № 11. С. 43–47.

- Данилович Д. А. Опыт технологического аудита на основе отраслевого справочника по НДТ (на примере реконструированных канализационных очистных сооружений «Заостровье») // НДТ. 2017. № 3. С. 12–25.

BEST AVAILABLE TECHNIQUES

Smyrnov O. V. Advanced engineering and experience of BAT implementation 26

O. V. SMYRNOV*

* Smyrnov Oleksandr Vladimirovich, Deputy Chief of Process Department, «My Project» JSC

7 B. Strochenovskii Lane, 115054, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 981-98-80, ext. 277, e-mail: smirnovav@myproject.msk.ru

The use of the Information-Technical Guidebook on the best available techniques «Wastewater treatment in public wastewater disposal systems of communities, urban districts» (ITS 10-2015) provides for only a general idea of the catalogue of technologies that have to be applied in order to ensure high efficiency of wastewater treatment. The choice and substantiation of a particular technology are carried out on the basis of the operation experience and comprehensive project engineering. Case studies of using «MY Technologies» that are ready-made technical solutions of mechanical («MY MET») and biological («MY BIO») wastewater treatment for the wastewater treatment facilities in Sochi, Vologda, Kolomna are presented.

Key words: wastewater, best available techniques, mechanical treatment, biological treatment, primary treatment, fine purification, «MY Technologies», «MY MET», «MY BIO».

REFERENCES

- Informatsionno-tekhnicheskii spravochnik po nailuchshim dostupnym tekhnologiiam. Ochistka stochnykh vod s ispol'zovaniem tsentralizovannykh sistem vodootvedeniia poselenii, gorodskikh okrugov [Informative-Technical Reference Book on the Best Available Techniques, Wastewater treatment in public wastewater disposal systems of communities, urban districts. Moscow, Biuro NDT Publ., 2015, 377 p.].

- Perechen' rybokhoziaistvennykh normativov: predel'no dopustimykh kontsentratsii (PDK) i orientirovochno bezopasnykh urovnei vozdeistviia (OBUV) vrednykh veshchestv dlia vody vodnykh ob"ektov, imeiushchikh rybokhoziaistvennoe znachenie [Catalogue of fishery water regulations: maximum permissible concentrations (MPC) and approximately safe impact levels of hazardous substances for water bodies of commercial fishing importance. Moscow, VNIRO Publ., 1999].

- Meshengisser Iu. M., Shchetinin A. I., Malbiev B. Iu., Esin M. A., Vavilov O. Iu., Kir'iakov N. V., Rozanov O. A., Bykov E. V. [Upgrade and reconstruction of the wastewater treatment facilities of the RAS Research Centre in Chernogolovka]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2007, no. 11, pp. 43–47. (In Russian).

- Danilovich D. A. [The experience of technologic audit on the basis of a business reference book on BAT (through the example of the upgraded wastewater treatment facilities «Zaostrov’e»)]. NDT, 2017, no. 3, pp. 12–25. (In Russian).

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.33:622.692.5

Сакулин А. С. Комплексные технологические решения очистки нефтесодержащих стоков 32

А. С. САКУЛИН*

* Сакулин Александр Спартакович, инженер-проектировщик, ООО «НПФ «Экосервис»

150008, Россия, г. Ярославль, проспект Машиностроителей, 83, тел.: (4852) 74-27-74, e-mail: didash@ecosvc.ru

Потребность в комплексном решении вопросов реконструкции и строительства локальных очистных сооружений диктует необходимость выпуска комплектов оборудования, позволяющих производить полный цикл очистки нефтесодержащих сточных вод. На основании опыта работы в данной сфере предложена наиболее эффективная и экономически целесообразная технология очистки сточных вод промышленных предприятий – напорная реагентная флотация с последующей фильтрацией на фильтрах различных типов. Компания «Экосервис» разработала модульные очистные сооружения, размещаемые в блоках-контейнерах или в сборно-разборных зданиях. Это комплексы ЭКО-ЛС (для очистки ливневых стоков), ЭКО-АМ (для автомоек) и др. Для предприятий ОАО «Российские железные дороги» разработан комплекс ЭКО-НС, имеющий сертификат соответствия и экспертное заключение Роспотребнадзора. В нем реализован комплексный подход к технологии очистки – осуществляется реагентная напорная флотация, механическая фильтрация и сорбция. Универсальность схемы заключается в том, что в зависимости от степени загрязненности стоков применяются различные флотаторы. Кроме того, применение разных загрузок на фильтрах позволяет удалять нетипичные загрязнения – аммоний, фенолы, тяжелые металлы. Комплекс предназначен для очистки стоков до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного значения. Несмотря на то что данный комплекс разработан для предприятий РЖД, его можно применять и в других отраслях промышленности, где необходима очистка стоков от нефтепродуктов.

Ключевые слова: нефтесодержащие сточные воды, локальные очистные сооружения, комплексная технология, реагентная флотация, фильтрация, сорбция, модульные очистные сооружения.

WASTEWATER TREATMENT

Sakulin A. S. Comprehensive process solutions for oily wastewater treatment 32

A. S. SAKULIN*

* Sakulin Aleksandr Spartakovich, Project Engineer, «Ecoservice» SPC» LLC

83 Mashinostroitelei Ave., 150008, Yaroslavl, Russian Federation, tel.: +7 (4852) 74-27-74, e-mail: didash@ecosvc.ru

The demand for a comprehensive solution of the problems of construction and upgrade of the local wastewater treatment facilities necessitates the need in manufacturing equipment sets that provide for the complete oily wastewater treatment cycle. Based on the experience in this field a most efficient economically feasible technology of industrial wastewater treatment – dissolved-air chemical flotation with subsequent filtration in different filter types is proposed. «Ecoservice» Company has developed modular treatment facilities placed in container units or demountable buildings. These are ECO-LS units (for storm water treatment), ECO-AM (for car wash sites) etc. For the enterprises of «Russian Railways» ECO-NS unit was developed that had a compliance certificate and an expert report of Rospotrebnadzor. In this unit the comprehensive approach to the treatment technology – chemical dissolved air flotation, mechanical filtration and sorption was implemented. The versatility of this scheme is in the use of different flotation units depending on the wastewater pollution level. Besides, the use of different filter media provides for eliminating specific pollutants – ammonium, phenols, heavy metals. The complex unit is designed for wastewater treatment to the standard of effluent discharge into fishery water bodies. Despite the fact that the given complex unit has been developed for «Russian Railways» enterprises it can be used in other industries to remove oil products from wastewater.

Key words: oily wastewater, local treatment facilities, comprehensive technology, chemical flotation, filtration, sorption, modular treatment facilities.

УДК 628.35:66.081.63

Калачев Д. А. Новый век мембранных технологий: установка HUBER VRM 36

Д. А. КАЛАЧЕВ*

* Калачев Денис Андреевич, координатор по направлению продукции механическая очистка, ООО «Хубер Текнолоджи»

115280, Россия, Москва, ул. Ленинская Слобода, 26, стр. 5, тел.: (495) 803-37-46, e-mail: ru-kd@huber.de

Приведены сведения о разработках компании HUBER в области очистки сточных вод и обработки осадков с использованием современных технологий. Специалисты компании разрабатывают различные варианты систем: от механической очистки до высокотехнологичных мембранных биологических реакторов. Использование мембранного биологического реактора позволяет снизить объем аэротенков, поскольку он обеспечивает работу биологической ступени очистки с концентрацией активного ила до 8 г/л (или до 12 г/л в фильтрационной камере МБР), отказаться от вторичных отстойников, стадий доочистки и обеззараживания (при необходимости), что приводит к освобождению дополнительных площадей. Кроме высоких требований к эффективности очистки, немаловажным фактором является снижение эксплуатационных затрат, в частности на электроэнергию. Компания HUBER разработала надежное и энергоэффективное решение – мембранную установку HUBER VRM. Основным инновационным решением в разработанной установке мембранной фильтрации является уникальная система AirBoost.

Ключевые слова: очистка сточных вод и осадков, мембранный биореактор, промывка мембран, мембранная фильтрация, энергоэффективность.

Kalachev D. A. New age of membrane technologies: HUBER VRM unit 36

D. A. KALACHEV*

* Kalachev Denis Andreevich, Coordinator of Mechanical Treatment Branch, «Huber Technology» LLC

Build. 5, 26 Leninskaia Sloboda St., 115280, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 803-37-46, e-mail: ru-kd@huber.de

The information on the developments of HUBER Company in the field of wastewater and sludge treatment with the use of advanced technologies is presented. The company experts have been developing various system options: from mechanical treatment to hi-tech membrane biological reactors. The use of membrane bioreactor provides for reducing the volume of aeration tanks, since it ensures operating biological treatment stage with activated sludge concentration up to 8 g/l (or to 12 g/l in the MBR filtration chamber); abandoning secondary settling tanks, tertiary treatment and disinfection stages (if needed) resulting in the reclamation of additional space. Beside strict requirements to the efficiency of treatment it is important to note the reduction of operation expenditures, for energy in particular. HUBER Company has developed a reliable and energy efficient solution – HUBER VRM membrane unit. The basic innovative solution in the designed membrane filtration unit is a unique AirBoost system.

Key words: wastewater and sludge treatment, membrane bioreactor, membrane flushing, membrane filtration, energy efficiency.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

УДК 628.212.2/.316

Ватин Н. И., Панкова Г. А., Леонов Л. В., Пробирский М. Д., Рублевская О. Н., Чечевичкин А. В., Якунин Л. А. Тестовая эксплуатация фильтра ФОПС® с природным цеолитом для очистки загрязненного инфильтратом поверхностного стока 39

Н. И. ВАТИН1, Г. А. ПАНКОВА2, Л. В. ЛЕОНОВ3, М. Д. ПРОБИРСКИЙ4, О. Н. РУБЛЕВСКАЯ5, А. В. ЧЕЧЕВИЧКИН6, Л. А. ЯКУНИН7

1 Ватин Николай Иванович, доктор технических наук, директор Инженерно-строительного института, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

194064, Россия, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29, тел.: (812) 552-79-03, e-mail: director@ice.spbstu.ru

2 Панкова Гаянэ Агасовна, первый заместитель генерального директора, ЗАО «Ленинградские Областные Коммунальные Системы»

196625, Россия, Санкт-Петербург, пос. Тярлево, Фильтровское шоссе, 7, лит. Б, тел.: (812) 414-92-52, e-mail: info@loksys.ru

3 Леонов Леонид Владимирович, главный специалист Департамента технологического развития и охраны окружающей среды, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 447-92-62, e-mail: Leonov_LV@vodokanal.spb.ru

4 Пробирский Михаил Давидович, директор филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: (812) 713-90-06, е-mail: Probirskiy_MD@vodokanal.spb.ru

5 Рублевская Ольга Николаевна, директор Департамента технологического развития и охраны окружающей среды, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 438-43-45, е-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

6 Чечевичкин Алексей Викторович, генеральный директор ООО «Аква-Венчур»

195220, Россия, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 22, тел.: (812) 640-08-40, e-mail: 01@6400840.ru

7 Якунин Леонид Александрович, инженер, ООО «Аква-Венчур»

195220, Россия, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 22, тел.: (812) 640-08-40, e-mail: 77@6400840.ru

Инфильтрационный сток часто является причиной сильного загрязнения поверхностных сточных вод ионами тяжелых металлов. Целью работы была тестовая эксплуатация в реальных условиях фильтра патронного типа с природным цеолитом для очистки поверхностного стока, загрязненного тяжелыми металлами из инфильтрата. Представлены результаты исследования загрязненности дождевого стока с промышленной территории. В ходе исследований решались следующие задачи: изучение причин формирования сильно загрязненного инфильтратом стока на объекте и возможности его очистки; реализация сорбционно-фильтрационной технологии на реальном объекте с применением фильтров очистки поверхностного стока (ФОПС®), расположенных в канализационных колодцах; оценка возможности удаления из реального стока ионов тяжелых металлов природным цеолитом – клиноптилолитом. Обоснована возможность очистки исследуемого стока при помощи фильтра ФОПС®-Ц с природным цеолитом. Показано, что в инфильтрате, поступающем в ливневую канализационную сеть объекта, образуются сверхвысокие концентрации алюминия, цинка и меди. При использовании фильтра ФОПС®-Ц была достигнута высокая эффективность очистки по алюминию, цинку, меди и железу в течение периода испытаний (апрель – октябрь).

Ключевые слова: поверхностный сток, инфильтрат, тяжелые металлы, канализационный колодец, фильтропатрон.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Чечевичкин В. Н., Ватин Н. И. Особенности состава и очистки поверхностного стока крупных городов // Инженерно-строительный журнал. 2014. № 6. С. 67–74.

- Ким А. Н., Давыдова Е. В., Полянская Д. Н. Отведение и очистка поверхностного стока в Астрахани: современное состояние и перспектива развития // Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура. 2016. № 2 (23). С. 31–34.

- Щукин И. С., Мелехин А. Г. Качественный состав поверхностного стока с территории г. Перми // Вестник ПНИПУ. Урбанистика. 2012. № 4. С. 110–118.

- Ким А. Н. Современные решения проблемы поверхностного стока с урбанизованных территорий // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. 2015. № 2 (12). С. 45–50.

- Пшенин В. Н., Коваленко В. И. Загрязнение ливневых стоков с автомобильных дорог // Вестник ИНЖЭКОНа. 2007. № 6 (19). С. 140–145.

- Леонов Е. А., Михайлова М. С. Проблемы очистки сточных вод с поверхности автомобильных дорог на примере кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга // Жизнь и безопасность. 2002. № 3. С. 280–286.

- Бутянов М. С., Пшенин В. Н. Ливневые стоки с автомобильных дорог // Дорожная держава. 2013. № 48. С. 72–75.

- Шилкова О. С., Сарбаев В. И., Джанянц А. В. Очистка поверхностных стоков в местах пересечения МКАД с водными объектами // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2000. № 12. С. 18–22.

- Венецианов Т. А. Многослойные сорбционные фильтры на защите водоохранных зон автотрасс от загрязнения // Вода: химия и экология. 2012. № 12 (54). С. 32–41.

- Михайлов А. В., Ким А. Н., Продоус О. А., Графова Е. О., Рублевская О. Н. Водоотведение и очистка поверхностного стока на торфяных фильтрах. – СПб.: Сборка. 2014. 134 с.

- Бульская И. В., Колбас А. П., Волчек А. А. Источники загрязнения поверхностного стока с урбанизованных территорий некоторыми ионами и нефтепродуктами // Экологический вестник. 2015. № 2 (32). С. 28–33.

- Волчек А. А., Бульская И. В. Сток с урбанизованных территорий и его очистка // Вестник Брестского ГТУ. 2013. № 2. С. 88–92.

- Корчевская А. М., Чечевичкин В. Н. Характеристики сорбционного модуля гидротехнического сооружения очистки ливневых сточных вод кладбищ // Инженерно-строительный журнал. 2009. № 2. С. 43–45.

- Жмаков Г. Н. Разработка и реализация проектов очистных сооружений ливневых стоков аэропортов России // Научно-технический вестник Поволжья. 2014. № 6. С. 151–153.

- Овдиенко Е. Н., Дербишер Е. В., Шипко И. В. Проблемы усовершенствования очистки ливневых сточных вод, образующихся на территории промышленных предприятий // Современные наукоемкие технологии. 2007. № 8. С. 85–86.

- Chechevichkin V., Vatin N. Megacities land drainage and land runoff features and treatment // Applied Mechanics and Materials. 2014. V. 641–642. P. 409–415.

- Методика расчета объемов организованного и неорганизованного дождевого, талого и дренажного стока в системы коммунальной канализации. – СПб.: Экология и право. 2000. 52 с.

- Прогнозы подтопления и расчет дренажных систем на застраиваемых и застроенных территориях: Справочное пособие под ред. И. А. Баринова. – М.: Стройиздат, 1991. 272 с.

- Канцибер Ю. А., Штыков В. И. Оценка характеристик дренажного стока с селитебных и производственных территорий Северо-Запада России // Инженерно-строительный журнал. 2012. № 4. С. 46–51.

- Юдина И. Г. Особенности состава дренажных вод г. Ростова-на-Дону // Инженерный вестник Дона. 2011. Т. 17. № 3. С. 48–51.

- Митрахович А. И., Казьмирук И. Ч. Подбор фильтров дренажа для мелиоративных систем // Мелиорация. 2015. № 1 (73). С. 54–67.

- Домашенко Ю. Е., Васильев С. М. Моделирование и оценка поступления загрязняющих веществ в коллекторно-дренажный сток // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. 2016. № 2 (22). С. 112–127.

- СНиП 3.05.04-85. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. – М., ЦИТП Госстроя СССР, 1990. 48 с.

- Дикаревский В. С., Курганов А. М., Нечаев А. П., Алексеев М. И. Отведение и очистка поверхностных сточных вод. – Л.: Стройиздат, 1990. 224 с.

- Зонн С. В. Железо в почвах. – М.: Наука, 1982. 206 с.

- Чухров Ф. В., Горшков А. Н., Дриц В. А. Гипергенные окислы марганца. – М.: Наука, 1989. 208 с.

- Водяницкий Ю. Н., Васильев А. А., Лесовая С. Н., Сатаев Э. Ф., Сивцов А. В. Образование оксидов марганца в почвах // Почвоведение. 2004. № 6. С. 663–675.

- Переломов Л. В., Пинский Д. Л. Формы Mn, Pb и Zn в серных лесных почвах Среднерусской возвышенности // Почвоведение. 2003. № 6. С. 682–691.

- Верещагина Л. М. Расчет производительности очистных сооружений поверхностных сточных вод в условиях реформирования природоохранного законодательства // Водоснабжение и санитарная техника. 2015. № 1. С. 4–8.

- Галкин С. М., Каньковский А. А. Новые решения для сбора, очистки и сброса ливневых сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2010. № 4. С. 59–64.

- Ильин В. И. Повышение эффективности работы очистных сооружений очистки поверхностных вод // Экология промышленного производства. 2011. № 4. С. 56–58.

- Варюшина Г. П. Современный опыт работы комплексов по очистке поверхностных сточных вод // Водоочистка. 2014. № 1. С. 24–28.

- Петров Е. Г., Киричевский Д. С. Сорбционная технология очистки производственных и поверхностно-ливневых стоков // Водоснабжение и санитарная техника. 2005. № 6. С. 34–36.

- Чечевичкин В. Н., Ватин Н. И. Экономичная очистка поверхностного стока в крупных городах // Еврострой-профи. 2015. № 78. С. 48–52.

- Чечевичкин А. В. Проектирование и применение локальных очистных сооружений поверхностного стока на основе фильтров ФОПС®. – СПб.: Любавич, 2017. 176 с.

- Ватин Н. И., Греков М. А., Леонов Л. В., Пробирский М. Д., Рублевская О. Н., Чечевичкин А. В., Якунин Л. А. Результаты тестовой эксплуатации фильтра ФОПС® для очистки ливневого стока с селитебной территории Санкт-Петербурга // Водоснабжение и санитарная техника. 2017. № 1. С. 58–65.

- Ницкая С. Г., Васильев В. И., Антоненко И. В., Сурова Н. В. К вопросу о реконструкции очистных сооружений промливневого стока // Вестник ЮУрГУ. Строительство и архитектура. 2014. Т. 14. № 1. С. 50–53.

- Мисин В. М., Майоров Е. В. Извлечение тяжелых металлов из городских поверхностных стоков с использованием волокнистых хемосорбционных материалов // Вода: химия и экология. 2012. № 3. С. 42–47.

- Ермакова Л. С., Гонопольский А. М. Безобвязочная технология компактирования твердых бытовых отходов в крупногабаритные блоки // Химическое и газовое машиностроение. 2010. № 11. С. 18–20.

- Навоша Ю. Ю., Прохоров С. Г., Стригуцкий В. П. О взаимодействии гуминовых веществ с ионами металлов // Почвоведение. 1992. № 1. С. 109–113.

SURFACE RUNOFF TREATMENT

Vatin N. I., Pankova G. A., Leonov L. V., Probirskii M. D., Rublevskaia O. N., Chechevichkin A. V., Iakunin L. A. Test operation of FOPS® filter with natural zeolite for infiltrate polluted surface runoff treatment 39

N. I. VATIN1, G. A. PANKOVA2, L. V. LEONOV3, M. D. PROBIRSKII4, O. N. RUBLEVSKAIA5, A. V. CHECHEVICHKIN6, L. A. IAKUNIN7

1 Vatin Nikolai Ivanovich, Doctor of Engineering, Director, Institute of Civil Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

29 Politekhnicheskaia St., 194064, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 552-79-03, e-mail: director@ice.spbstu.ru

2 Pankova Gaiane Agasovna, Vice General Director, «Leningrad Area Public Utilities» CJSC

Build. B, 7 Fil’trovskoe Hwy., 196625, Tiarlevo Settlement, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 414-92-52, e-mail: info@loksys.ru

3 Leonov Leonid Vladimirovich, Chief Expert, Department of Process Development and Environmental Protection, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 447-92-62, e-mail: Leonov_LV@vodokanal.spb.ru

4 Probirskii Mikhail Davidovich, Director, «Wastewater Disposal of Saint-Petersburg» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, 198184, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 713-90-06, е-mail: Probirskiy_MD@vodokanal.spb.ru

5 Rublevskaia Ol'ga Nikolaevna, Director, Department of Process Development and Environmental Protection, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-45, е-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

6 Chechevichkin Aleksei Viktorovich, General Director, «Aqua-Venture» LLC

22 Grazhdanskii Ave., 195220, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 640-08-40, e-mail: 01@6400840.ru

7 Iakunin Leonid Aleksandrovich, Engineer, «Aqua-Venture» LLC

22 Grazhdanskii Ave., 195220, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 640-08-40, e-mail: 77@6400840.ru

Infiltration effluent often causes heavy pollution of surface runoff with heavy metal ions. The purpose of the present work was testing the operation in-situ of a cartridge filter with natural zeolite for surface runoff treatment polluted with heavy metals from infiltrate. The results of studying the level of pollution of storm runoff from industrial site are presented. As part of the study the following challenges were addressed: study of formation of surface runoff heavily polluted with infiltrate at the site and treatment options; implementation of sorption-filtration technology in a real project with the use of filters for surface runoff treatment (FOPS®) installed in sewer manholes; evaluation of the possible removal of heavy metal ions from real runoff with natural zeolite-clinoptololite. Possible purification of the studied runoff with the use of FOPS®-TS filter with natural zeolite was substantiated. It was shown that ultra high concentrations of aluminium, zinc and copper are formed in infiltrate entering the drainage system on site. Using FOPS®-TS filter provided for the high efficiency of aluminium, zinc, copper and iron removal during the test period (April – October).

Key words: surface runoff, infiltrate, heavy metals, sewer manhole, filter cartridge.

REFERENCES

- Chechevichkin V. N., Vatin N. I. [Specific composition and surface runoff treatment in big cities]. Inzhenerno-Stroitel'nyi Zhurnal, 2014, no. 6, pp. 67–74. (In Russian).

- Kim A. N., Davydova E. V., Polianskaia D. N. [Surface runoff removal and treatment in Astrakhan: current state and development prospects]. Vestnik SGASU. Gradostroitel'stvo i Arkhitektura, 2016, no. 2 (23), pp. 31–34. (In Russian).

- Shchukin I. S., Melekhin A. G. [Qualitative composition of surface runoff from the territory of Perm City]. Vestnik PNIPU. Urbanistika, 2012, no. 4, pp. 110–118. (In Russian).

- Kim A. N. [Advanced solutions of urban surface runoff problems]. Inzhenerno-Stroitel'nyi Vestnik Prikaspiia, 2015, no. 2 (12), pp. 45–50. (In Russian).

- Pshenin V. N., Kovalenko V. I. [Storm runoff from highways pollution]. Vestnik INZHEKONa, 2007, no. 6 (19), pp. 140–145. (In Russian).

- Leonov E. A., Mikhailova M. S. [Problems of treatment of surface runoff from highways through the example of Saint-Petersburg beltway]. Zhizn' i Bezopasnost', 2002, no. 3, pp. 280–286. (In Russian).

- Butianov M. S., Pshenin V. N. [Storm runoff from highways]. Dorozhnaia Derzhava, 2013, no. 48, pp. 72–75. (In Russian).

- Shilkova O. S., Sarbaev V. I., Dzhaniants A. V. [Surface runoff treatment at the points of Moscow beltway crossing water bodies]. Gornyi Informatsionno-Analiticheskii Biulleten', 2000, no. 12, pp. 18–22. (In Russian).

- Venetsianov T. A. [Multilayer sorption filters on guard for water protection zones of highways from pollution]. Voda: Khimiia i Ekologiia, 2012, no. 12 (54), pp. 32–41. (In Russian).

- Mikhailov A. V., Kim A. N., Prodous O. A., Grafova E. O., Rublevskaia O. N. Vodootvedenie i ochistka poverkhnostnogo stoka na torfianykh fil'trakh [Wastewater disposal and surface runoff treatment in peat filters. St. Petersburg, Sborka Publ., 2014, 134 p.].

- Bul'skaia I. V., Kolbas A. P., Volchek A. A. [Sources of pollution of surface runoff from urban territories with some ions and oil products]. Ekologicheskii Vestnik, 2015, no. 2 (32), pp. 28–33. (In Russian).

- Volchek A. A., Bul'skaia I. V. [Runoff from urban territories and its treatment]. Vestnik Brestskogo GTU, 2013, no. 2, pp. 88–92. (In Russian).

- Korchevskaia A. M., Chechevichkin V. N. [Characteristics of a sorption module of the hydroengineering facilities for storm runoff treatment from cemeteries]. Inzhenerno-Stroitel'nyi Zhurnal, 2009, no. 2, pp. 43–45. (In Russian).

- Zhmakov G. N. [Development and implementation of Russian airports storm runoff treatment projects]. Nauchno-Tekhnicheskii Vestnik Povolzh'ia, 2014, no. 6, pp. 151–153. (In Russian).

- Ovdienko E. N., Derbisher E. V., Shipko I. V. [Problems of improving storm runoff treatment generated at industrial sites]. Sovremennye Naukoemkie Tekhnologii, 2007, no. 8, pp. 85–86. (In Russian).

- Chechevichkin V., Vatin N. Megacities land drainage and land runoff features and treatment. Applied Mechanics and Materials, 2014, v. 641–642, pp. 409–415.

- Metodika rascheta ob"emov organizovannogo i neorganizovannogo dozhdevogo, talogo i drenazhnogo stoka v sistemy kommunal'noi kanalizatsii [Method of calculating the amounts of controlled and uncontrolled rainfall, snowmelt and drainage runoff in public sewers. St. Petersburg, Ekologiia i Pravo Publ., 2000, 52 p.].

- Prognozy podtopleniia i raschet drenazhnykh sistem na zastraivaemykh i zastroennykh territoriiakh [Predictions of flooding and calculation of drainage systems on build-up and under construction territories. Reference Book under the editorship of I. A. Barinov. Moscow, Stroiizdat Publ., 1991, 272 p.].

- Kantsiber Iu. A., Shtykov V. I. [Evaluation of drainage water treatment from residential and industrial territories of the North-West of Russia]. Inzhenerno-Stroitel'nyi Zhurnal, 2012, no. 4, pp. 46–51. (In Russian).

- Iudina I. G. [Specificity of drainage water composition in Rostov-on-Don city]. Inzhenernyi Vestnik Dona, 2011, v. 17, no. 3, pp. 48–51. (In Russian).

- Mitrakhovich A. I., Kaz'miruk I. Ch. [Selection of drainage filters for amelioration systems]. Melioratsiia, 2015, no. 1 (73), pp. 54–67. (In Russian).

- Domashenko Iu. E., Vasil'ev S. M. [Modeling and evaluation of pollutants entering collector-drainage runoff]. Nauchnyi Zhurnal Rossiiskogo NII Problem Melioratsii, 2016, no. 2 (22), pp. 112–127. (In Russian).

- SNiP 3.05.04-85. Naruzhnye seti i sooruzheniia vodosnabzheniia i kanalizatsii [SNiP 3.05.04-85. Water supply and sewerage outdoor networks and structures. Moscow, TSITP Gosstroiia SSSR Publ., 1990, 48 p.].

- Dikarevskii V. S., Kurganov A. M., Nechaev A. P., Alekseev M. I. Otvedenie i ochistka poverkhnostnykh stochnykh vod [Surface runoff disposal and treatment. Leningrad, Stroiizdat Publ., 1990, 224 p.].

- Zonn S. V. Zhelezo v pochvakh [Iron in soils. Moscow, Nauka Publ., 1982, 206 p.].

- Chukhrov F. V., Gorshkov A. N., Drits V. A. Gipergennye okisly margantsa [Supergene manganese oxides. Moscow, Nauka Publ., 1989, 208 p.].

- Vodianitskii Iu. N., Vasil'ev A. A., Lesovaia S. N., Sataev E. F., Sivtsov A. V. [Formation of manganese oxides in soils]. Pochvovedenie, 2004, no. 6, pp. 663–675. (In Russian).

- Perelomov L. V., Pinskii D. L. [Mn, Pb and Zn forms in sulphur forest soils of the Central Russian Upland]. Pochvovedenie, 2003, no. 6, pp. 682–691. (In Russian).

- Vereshchagina L. M. [Calculation of the surface runoff treatment facilities capacity under the conditions of the environmental legislation reform]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2015, no. 1, pp. 4–8. (In Russian).

- Galkin S. M., Kan'kovskii A. A. [New solutions of storm runoff collection, treatment and discharge]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2010, no. 4, pp. 59–64. (In Russian).

- Il'in V. I. [Improving the efficiency of surface runoff treatment facilities operation]. Ekologiia Promyshlennogo Proizvodstva, 2011, no. 4, pp. 56–58. (In Russian).

- Variushina G. P. [Modern experience of surface runoff treatment facilities operation]. Vodoochistka, 2014, no. 1, pp. 24–28. (In Russian).

- Petrov E. G., Kirichevskii D. S. [Sorption technologies of industrial wastewater and surface storm water treatment]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2005, no. 6, pp. 34–36. (In Russian).

- Chechevichkin V. N., Vatin N. I. [Economically efficient surface runoff treatment in big cities]. Evrostroi-Profi, 2015, no. 78, pp. 48–52. (In Russian).

- Chechevichkin A. V. Proektirovanie i primenenie lokal'nykh ochistnykh sooruzhenii poverkhnostnogo stoka na osnove fil'trov FOPS® [Design and use of local surface runoff treatment facilities based on FOPS® filters. St. Petersburg, Liubavich Publ., 2017, 176 p.].

- Vatin N. I., Grekov M. A., Leonov L. V., Probirskii M. D., Rublevskaia O. N., Chechevichkin A. V., Iakunin L. A. [Results of the test operation of FOPS® filter for treatment of storm runoff from residential areas in Saint-Petersburg]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2017, no. 1, pp. 58–65. (In Russian).

- Nitskaia S. G., Vasil'ev V. I., Antonenko I. V., Surova N. V. [On the reconstruction of the facilities for industrial storm runoff treatment]. Vestnik IUUrGU. Stroitel'stvo i Arkhitektura, 2014, v. 14, no. 1, pp. 50–53. (In Russian).

- Misin V. M., Maiorov E. V. [Recovery of heavy metals from urban surface runoff with the use of filamentous chemisorption materials]. Voda: Khimiia i Ekologiia, 2012, no. 3, pp. 42–47. (In Russian).

- Ermakova L. S., Gonopol'skii A. M. [Binding free technology of solid waste compacting into large-sized blocks]. Khimicheskoe i Gazovoe Mashinostroenie, 2010, no. 11, pp. 18–20. (In Russian).

- Navosha Iu. Iu., Prokhorov S. G., Strigutskii V. P. [On the interaction of humic substances with metal ions]. Pochvovedenie, 1992, no. 1, pp. 109–113. (In Russian).

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Потенциал моря для отопления и охлаждения зданий 50

ADVANCED TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT

Sea potential for heating and cooling of buildings 50

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

УДК 628.144:532.542

Продоус О. А., Васильева М. А. Упрощенный вид нормативной зависимости для гидравлического расчета трубопроводов из полимерных материалов 53
(в порядке обсуждения)

О. А. ПРОДОУС1, М. А. ВАСИЛЬЕВА2

1 Продоус Олег Александрович, доктор технических наук, профессор, генеральный директор ООО «ИНКО-инжиниринг»

190005, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, 37/1, литера А, пом. 1-Н, тел.: (812) 318-55-62, e-mail: pro@enco.su

2 Васильева Мария Александровна, кандидат технических наук, доцент, Санкт-Петербургский горный университет

199106, Россия, Санкт-Петербург, 21 линия Васильевского острова, 2, тел.: (812) 328-82-20, e-mail: saturn.sun@mail.ru

Проведение гидравлического расчета трубопроводов (отдельных труб) из полимерных материалов регламентировано действующими нормативными документами (СП 40-102-2000). Предложена в обобщенном виде методика (последовательность) гидравлического расчета трубопроводов из полимерных материалов с использованием упрощенного вида нормативной зависимости для определения коэффициента гидравлического сопротивления. Методика расчета представляет практический интерес, так как сводится к определению трех величин, входящих в нормативную расчетную зависимость для последующего определения величины потерь напора по длине трубопровода. Методика гидравлического расчета включает новые параметры: гидравлический потенциал трубопровода, эффективную скорость потока жидкости, эффективную шероховатость внутренней поверхности труб, эффективный диаметр труб. Эти параметры и методика расчета включены в 3-е издание дополненных материалов Справочного пособия «Таблицы для гидравлического расчета труб напорных из полиэтилена» (2017 г.). Упрощенный вид нормативной зависимости и методика проведения гидравлических расчетов трубопроводов из полимерных материалов могут быть рекомендованы для включения в новую редакцию СП 40102-2000.

Ключевые слова: методика расчета, гидравлический расчет, полимерные трубы, гидравлическая шероховатость, гидравлическое сопротивление.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Продоус О. А. Таблицы для гидравлического расчета труб напорных из полиэтилена: Справочное пособие. – СПб.: Свое издательство, 2017. 240 с.

- Методика измерения параметров шероховатости поверхности по ГОСТ 2789-73 при помощи приборов профильного метода. МИ 41-75. – М.: Издательство стандартов, 1975.

PIPELINE SYSTEMS

Prodous O. A., Vasil'eva M. A. Simplified form of the normative dependence for hydraulic calculation of pipelines made of polymer materials 53
(to be discussed)

O. A. PRODOUS1, M. A. VASIL'EVA2

1 Prodous Oleg Aleksandrovich, Doctor of Engineering, Professor, General Director, «INKO-Engineering» LLC

Build. A, 37/1 office 1-N, Moskovskii Ave., 190005, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 318-55-62, e-mail: pro@enco.su

2 Vasil'eva Mariia Aleksandrovna, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Saint-Petersburg Mining University

2, 21st Line of Basil Island, 199106, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 328-82-20, e-mail: saturn.sun@mail.ru

Hydraulic calculation of pipelines (pipes) made of polymeric materials is regulated by the acting regulatory documents (SP 40-102-2000). In the aggregate a method (sequence) of hydraulic calculation of pipelines made of polymeric materials with the use of a simplified form of the normative dependence for determining hydraulic resistance coefficient λ is proposed. The calculation method is of practical interest because it is confined to the determination of three values included into the normative calculation dependence for the subsequent determination of head losses along the pipeline length. The hydraulic calculation method includes new parameters: hydraulic potential of a pipeline, effective fluid flow rate, effective roughness of the inside pipe surface, effective pipe diameter. These parameters and the Calculation Method have been included into the 3rd edition of the complemented material of Reference book «Tables for hydraulic calculation of pressure polyethylene pipes» (2017). The simplified form of the normative dependence and the method of making hydraulic calculations of pipelines made of polymeric materials can be considered to be included into the revised version of SP 40102-2000.

Key words: calculation method, hydraulic calculation, polymer pipes, hydraulic roughness, hydraulic resistance.

REFERENCES

- Prodous O. A. Tablitsy dlia gidravlicheskogo rascheta trub napornykh iz polietilena [Tables for hydraulic calculation of pressure polyethylene pipes. Reference book. St. Petersburg, Svoe Izdatel'stvo Publ., 2017, 240 p.].

- Metodika izmereniia parametrov sherokhovatosti poverkhnosti po GOST 2789-73 pri pomoshchi priborov profil'nogo metoda. MI 41-75 [Method of measuring the parameters of surface roughness by GOST 2789-73 with the help of profile method instruments. MI 41-75. Moscow, Izdatel’stvo Standartov Publ., 1975].

УДК 621.644.075

Луферчик Я. С., Авдеева М. А. Анализ методов восстановления трубопроводов систем осушения гидроэлектростанций 57

Я. С. ЛУФЕРЧИК1, М. А. АВДЕЕВА2

1 Луферчик Ядвига Сергеевна, магистрант кафедры «Теплоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение», Пермский национальный исследовательский политехнический университет

614990, Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект, 29, тел.: (919) 457-44-30, e-mail: Jadviga1994@mail.ru

2 Авдеева Марина Андреевна, магистрант кафедры «Теплоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение», Пермский национальный исследовательский политехнический университет

614990, Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект, 29, тел.: (963) 018-11-39, e-mail: avdeeva.marina.93@gmail.com

В условиях современных, быстро развивающихся городов становится все труднее оперативно реагировать на различные дефекты инженерных коммуникаций. Особенно это касается крупных инфраструктурных объектов, например гидроэлектростанций. Сложность выполнения ремонтных работ с раскопками на данных объектах связана с размещением оборудования и арматуры, траекторией трубопроводов систем осушения и дренажа. Рассмотрены различные методы восстановления и модернизации трубопроводов без проведения раскопок, дано описание технологий. Приведен принцип проведения работ. Выполнен анализ методов санации. Обоснована целесообразность и эффективность применения методов реновации трубопроводов систем осушения гидроэлектростанций. Для упрощения выбора технологии восстановления трубопроводов дана сравнительная характеристика рассмотренных методов, приведены их преимущества и недостатки, полученные данные сведены для наглядности в таблицу. Проведенный анализ показал, что для ремонта трубопроводов систем осушения в сложных условиях на гидроэлектростанциях наиболее целесообразно использование метода нанесения цементно-песчаного покрытия.

Ключевые слова: инженерные коммуникации, система осушения гидроэлектростанции, полиэтиленовые трубы, повреждения трубопроводов, методы санации трубопроводов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Положение о санации водопроводных и водоотводящих сетей. – М.: Прима-Пресс-М, 2004. 44 с.

- Орлов Д. А. Системный анализ состояния и тактика реновации водопроводных и водоотводящих сетей: Дисс. … д-ра техн. наук. – М., 2009. 350 с.

- Храменков С. В., Примин О. Г., Орлов В. А. Бестраншейные методы восстановления трубопроводов. – М.: Прима-Пресс-М, 2003. 283 с.

- Орлов В. А., Харькин В. А. Стратегия и методы восстановления подземных трубопроводов. – М.: Стройиздат, 2001. 96 с.

- Авдеева М. А., Луферчик Я. С., Рязанов А. В., Ручкинова О. И. Анализ технологий реновации водопроводных и водоотводящих трубопроводов // Вестник ПНИПУ. Урбанистика. 2014. № 4 (16). С. 84–106.

Luferchik Ia. S., Avdeeva M. A. Analysis of rehabilitation methods of pipelines of hydropower plant dehydrating systems 57

Ia. S. LUFERCHIK1, M. A. AVDEEVA2

1 Luferchik Iadviga Sergeevna, Master’s Degree Student, «Heat Supply, Ventilation and Water Supply, Wastewater Disposal» Chair, Perm National Research Polytechnic University

29 Komsomol’skii Ave., 614990, Perm, Russian Federation, tel.: +7 (919) 457-44-30, e-mail: Jadviga1994@mail.ru

2 Avdeeva Marina Andreevna, Master’s Degree Student, «Heat Supply, Ventilation and Water Supply, Wastewater Disposal» Chair, Perm National Research Polytechnic University

29 Komsomol’skii Ave., 614990, Perm, Russian Federation, tel.: +7 (963) 018-11-39, e-mail: avdeeva.marina.93@gmail.com

In modern fast developing cities it becomes more and more difficult to respond promptly to different defects of the utilities systems. This applies specially to large-scale infrastructure projects, e.g. hydropower plants. The difficulty of carrying out repair works involving excavation at the facilities is related to the placement of equipment and fittings, dehydration and drainage system pipeline route. Different methods of pipeline rehabilitation and upgrade eliminating excavation are considered; the technologies are described. The principle of the works execution is set. The analysis of rehabilitation methods was carried out. The expediency and efficiency of using the methods of rehabilitating pipelines of hydropower plant dehydrating systems was substantiated. To simplify the selection of the pipeline rehabilitation technology the comparative characteristic of the methods considered is given; their advantages and drawbacks are specified; the obtained data are tabulated for display purposes. The executed analysis showed that application of cement-sand mortar is the most expedient method of rehabilitating the pipelines of hydropower plants dehydrating systems in tough environment.

Key words: utilities systems, hydropower plant dehydrating system, polyethylene pipes, damage to pipelines, pipeline rehabilitation methods.

REFERENCES

- Polozhenie o sanatsii vodoprovodnykh i vodootvodiashchikh setei [Regulations on rehabilitation of water and wastewater networks. Moscow, Prima-Press-М Publ., 2004, 44 p.].

- Orlov D. A. Sistemnyi analiz sostoianiia i taktika renovatsii vodoprovodnykh i vodootvodiashchikh setei [System analysis of the state and strategies of water and wastewater pipeline rehabilitation: Thesis for the Doctor’s degree in Engineering. Moscow, 2009, 350 p.].

- Khramenkov S. V., Primin O. G., Orlov V. A. Bestransheinye metody vosstanovleniia truboprovodov [Trenchless methods of pipeline rehabilitation. Moscow, Prima-Press-М Publ., 2003, 283 p.].

- Orlov V. A., Khar'kin V. A. Strategiia i metody vosstanovleniia podzemnykh truboprovodov [Strategy and methods of underground pipeline rehabilitation. Moscow, Stroiizdat Publ., 2001, 96 p.].

- Avdeeva M. A., Luferchik Ia. S., Riazanov A. V., Ruchkinova O. I. [Analysis of water and wastewater rehabilitation technologies]. Vestnik PNIPU. Urbanistika, 2014, no. 4 (16), pp. 84–106. (In Russian).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

8-я Научно-практическая конференция «Экологическая безопасность водопользования» 62

INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND CONFERENCES

«Environmental Safety of Water Use» the 8th Scientific-Practical Conference 62