ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УДК 504.064:628.356

Рублевская О. Н., Пробирский М. Д., Леонов Л. В. Внедрение технологических решений, направленных на предотвращение эвтрофикации водоемов (опыт ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга») 5

О. Н. РУБЛЕВСКАЯ1, М. Д. ПРОБИРСКИЙ2, Л. В. ЛЕОНОВ3

1 Рублевская Ольга Николаевна, начальник Департамента технологического развития и охраны окружающей среды, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

2 Пробирский Михаил Давидович, директор филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: (812) 713-90-06, e-mail: Probirskiy_MD@vodokanal.spb.ru

3 Леонов Леонид Владимирович, главный специалист по технологическому развитию, Департамент технологического развития и охраны окружающей среды, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 447-92-62, e-mail: Leonov_LV@vodokanal.spb.ru

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» является крупнейшим водопользователем в прибрежной зоне Балтики, поэтому предприятие обязано соблюдать нормативы сброса сточных вод в водные объекты. Качественный состав сбрасываемых стоков регулируется не только российскими нормативными требованиями, но и международными рекомендациями, в том числе Хельсинкской конвенцией по защите морской среды района Балтийского моря. Россия одобрила конвенцию в 1998 г. С этого момента все усилия Санкт-Петербурга и Водоканала были направлены на сокращение сброса сточных вод в Балтийское море без очистки и обеспечение требований к очищенным стокам. Представлен опыт «Водоканала Санкт-Петербурга» по внедрению технологии удаления биогенных элементов с целью предотвращения эвтрофикации водоемов. Изучен зарубежный опыт, проведены лабораторные и промышленные испытания различных технологий по глубокому удалению фосфора и азота. Рассказано о технологии Креал и ее недостатках, выявленных в процессе эксплуатации, а также о внедренных в целях повышения эффективности очистки сточных вод технологических схем Кейптаунского университета (UCT-процесс) и Йоханесбургского университета (JHB-процесс). Для достижения стабильного содержания фосфора в очищенной воде в соответствии с нормативами внедрено его химическое удаление. С 2011 г. Санкт-Петербург полностью выполняет рекомендации ХЕЛКОМ.

Ключевые слова: сточные воды, общий фосфор, общий азот, эвтрофикация водоема, очистные сооружения, сернокислое железо, сульфат алюминия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Крючихин Е. М., Николаев А. Н., Жильникова Н. А., Рублевская О. Н., Панкова Г. А., Рафалович Г. Н. Эффективная очистка городских сточных вод от биогенных элементов на Центральной станции аэрации Санкт-Петербурга // Водоснабжение и санитарная техника. 2009. № 12. С. 59–62.

- Кинебас А. К., Нефедова Е. Д., Рублевская О. Н., Панкова Г. А., Пирогов А. Г., Попова Н. И., Клименко А. И. Опыт внедрения технологии химического удаления фосфора: от лабораторных тестов до промышленной эксплуатации // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 1. С. 46–54.

- Рублевская О. Н., Колосов Д. Е., Панкова Г. А. Обоснование применения сульфата алюминия для удаления фосфора из сточных вод на очистных сооружениях Санкт-Петербурга // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 7. С. 63–68.

- Рублевская О. Н., Колосов Д. Е., Вересова М. В., Панкова Г. А. Изучение токсического воздействия соединений алюминия на биоценоз активного ила аэротенков // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 9. С. 60–67.

- Жмур Н. С. Технологические и биохимические процессы очистки сточных вод на сооружениях с аэротенками. – М.: АКВАРОС, 2003. 506 с.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Rublevskaia O. N., Probirskii M. D., Leonov L. V. Implementation of the technologic solutions focused on the prevention of water body eutrophication (best practices of SUE «Vodokanal of St. Petersburg») 5

O. N. RUBLEVSKAIA1, M. D. PROBIRSKII2, L. V. LEONOV3

1 Rublevskaia Ol'ga Nikolaevna, Director, Department for Technological Development and Environmental Protection, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

2 Probirskii Mikhail Davidovich, Director, Wastewater Disposal Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, 198184, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 713-90-06, e-mail: Probirskiy_MD@vodokanal.spb.ru

3 Leonov Leonid Vladimirovich, Chief Specialist, Department for Technological Development and Environmental Protection, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 447-92-62, e-mail: Leonov_LV@vodokanal.spb.ru

SUE «Vodokanal of St. Petersburg» has been the biggest water user in the Baltic Sea coastal zone; therefore the enterprise is obliged to meet the regulations of effluent discharge into the water bodies. The qualitative composition of the discharged effluents is regulated not only by the Russian standards but also by the international recommendations including the Helsinki Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea. Russia endorsed the Convention in 1998. Since that moment Saint-Petersburg and Vodokanal have been aiming at reducing raw wastewater discharges into the Baltic Sea and meeting the regulations of the effluent quality. The best practices of SUE «Vodokanal of St. Petersburg» implementing the technology of nutrients removal with the purpose of preventing water body eutrophication are presented. The international experience was studied; the laboratory and full-scale tests of different technologies of enhanced phosphorus and nitrogen removal were conducted. Kreal technology and its limitations revealed in the process of operation are described alongside with the process schemes designed by the University of Cape Town (UCT-Process) and Johannesburg University (JHB-Process) and implemented with the purpose of improving the efficiency of wastewater treatment. In order to provide for the stable phosphorus concentration in the effluent according to the regulations chemical removal of phosphorus was introduced. Starting from 2011 Saint-Petersburg has been fully meeting the HELCOM recommendations.

Key words: wastewater, total phosphorus, total nitrogen, water body eutrophication, wastewater treatment facilities, ferrous sulphate, aluminium sulphate.

REFERENCES

- Kriuchikhin E. M., Nikolaev A. N., Zhil'nikova N. A., Rublevskaia O. N., Pankova G. A., Rafalovich G. N. [Effective solutions for nutrients removal from municipal wastewater at the Central Wastewater Treatment Facilities of Saint-Petersburg]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2009, no. 12, pp. 59–62. (In Russian).

- Kinebas A. K., Nefedova E. D., Rublevskaia O. N., Pankova G. A., Pirogov A. G., Popova N. I., Klimenko A. I. [The experience of introducing the technology of chemical precipitation of phosphorus: from laboratory tests to industrial-scale operation]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 1, pp. 46–54. (In Russian).

- Rublevskaia O. N., Kolosov D. E., Pankova G. A. [Substantiating the use of aluminium sulfate for the elimination of phosphorus from wastewater at the Saint-Petersburg wastewater treatment facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 7, pp. 63–68. (In Russian).

- Rublevskaia O. N., Kolosov D. E., Veresova M. V., Pankova G. A. [Studies of the toxicological effect of aluminium compounds on the activated sludge biocenosis in aeration tanks]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no 9, pp. 60–67. (In Russian).

- Zhmur N. S. Tekhnologicheskie i biokhimicheskie protsessy ochistki stochnykh vod na sooruzheniiakh s aerotenkami [Technologic and biochemical processes of wastewater treatment at the facilities with aeration tanks. Moscow, AKVAROS Publ., 2003, 506 p.].

# ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

# УДК 628.166.085

# Волков С. В., Ткачев А. А., Пискарева В. М. Применение ультрафиолетового облучения в составе мультибарьерных схем обеззараживания 13

С. В. ВОЛКОВ1, А. А. ТКАЧЕВ2, В. М. ПИСКАРЕВА3

1 Волков Сергей Владимирович, коммерческий директор, НПО «ЛИТ»

107076, Россия, Москва, Краснобогатырская ул., 44, тел.: (495) 733-95-26, e-mail: konovalova@npo.lit.ru

2 Ткачев Андрей Анатольевич, заместитель генерального директора по технологии, НПО «ЛИТ»

107076, Россия, Москва, Краснобогатырская ул., 44, тел.: (495) 733-95-26, e-mail: tkachev@npo.lit.ru

3 Пискарева Виктория Михайловна, ведущий инженер технологического отдела, НПО «ЛИТ»

107076, Россия, Москва, Краснобогатырская ул., 44, тел.: (495) 733-95-26, e-mail: piskareva@npo.lit.ru

Для обеспечения надежного обеззараживания питьевой воды в отношении вирусов, простейших и других патогенов, устойчивых к химическим методам, то есть для предотвращения заболеваний, распространяемых через воду, требуется увеличение доз реагентов – хлора или хлорсодержащих веществ. Однако при этом в питьевой воде образуются побочные продукты хлорирования, в том числе тригалометаны. Применение мультибарьерных схем обеззараживания является одним из наиболее актуальных решений при подготовке питьевой воды и позволяет достигнуть высокой эффективности при значительном снижении неблагоприятных побочных эффектов. Одной из наиболее распространенных мультибарьерных технологий обеззараживания питьевой воды является совместное применение ультрафиолета и хлорирования. Ультрафиолетовое облучение стало одной из базовых технологий мультибарьерных схем. Рассказано об опыте применения УФ-излучения совместно с различными химическими реагентами на станциях водоподготовки в российских и зарубежных городах – Нижнем Новгороде, Будапеште, Вене. Внедрение современных мультибарьерных технологических схем очистки и обеззараживания воды из поверхностных водоисточников позволяет значительно повысить санитарную и эпидемиологическую защиту населения и улучшить качество питьевой воды.

Ключевые слова: питьевая вода, обеззараживание, хлорирование, мультибарьерная технология, ультрафиолетовое облучение, тригалометаны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Онищенко Г. Г. Эффективное обеззараживание воды – основа профилактики инфекционных заболеваний // Водоснабжение и санитарная техника. 2005. № 12, ч. 1. С. 8–12.

- Кудрявцев Н. Н., Костюченко С. В., Зайцева С. Г. Схемы применения ультрафиолетового обеззараживания в системах питьевого водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. 2008. № 4. С. 23–27.

- Чёрнеи Г., Костюченко С., Волков С., Хан А., Левченко Д. Многобарьерная схема обеззараживания. Внедрение современных методов дезинфекции при подготовке питьевой воды в системе централизованного водоснабжения г. Будапешта // Вода Magazine. 2011. № 1. С. 10–13.

- Костюченко С. В., Кудрявцев Н. Н., Свитнев С. А., Тимаков С. В., Устюжанинов А. М., Щеглов А. Ю. Биотестирование – современный критерий определения эффективности систем ультрафиолетового обеззараживания воды // Водоснабжение и санитарная техника. 2015. № 7. С. 31–35.

DRINKING WATER SUPPLY

# Volkov S. V., Tkachev A. A., Piskareva V. M. The use of ultraviolet irradiation as a part of multibarrier disinfection schemes 13

S. V. VOLKOV1, A. A. TKACHEV2, V. M. PISKAREVA3

1 Volkov Sergei Vladimirovich, Business Director, «LIT» SPA

44 Krasnobogatyrskaia St., 107076, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 733-95-26, e-mail: konovalova@npo.lit.ru

2 Tkachev Andrei Anatol'evich, Deputy General Director for Technology, «LIT» SPA

44 Krasnobogatyrskaia St., 107076, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 733-95-26, e-mail: tkachev@npo.lit.ru

3 Piskareva Viktoriia Mikhailovna, Leading Engineer, Process Department, «LIT» SPA

44 Krasnobogatyrskaia St., 107076, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 733-95-26, e-mail: piskareva@npo.lit.ru

In order to ensure reliable disinfection of drinking water in relation to viruses, protozoa and other pathogenic organisms resistant to chemical methods, i. e. to prevent waterborne diseases increasing the dosages of chemicals – chlorine or chlorine-containing substances is needed. However at that, chlorination by-products including trihalomethane are formed. The use of multibarrier disinfection schemes is one of the most actual solutions in drinking water purification that provides for the high efficiency at significant reduction of unfavorable side-effects. One of the prevailing multibarrier technologies of drinking water disinfection is the combined use of ultraviolet irradiation and chlorination. Ultraviolet irradiation has become one of the basic technologies of multibarrier schemes. The experience of using UV-irradiation in combination with different chemicals at the water treatment facilities in Russian and foreign cities – Nizhny Novgorod, Budapest, Vienna is described. Retrofitting advanced multibarrier schemes of purification and disinfection of surface water will provide for improving significantly the sanitary and epidemiologic protection of the population and improving drinking water quality.

Key words: drinking water, disinfection, chlorination, multibarrier technology, ultraviolet irradiation, trihalomethane.

REFERENCES

- Onishchenko G. G. [Efficient water disinfection – the basis of infection diseases prevention]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2005, no. 12, part 1, pp. 8–12. (In Russian).

- Kudriavtsev N. N., Kostiuchenko S. V., Zaitseva S. G. [The schemes of using ultraviolet irradiation in potable water supply systems]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2008, no. 4, pp. 23–27. (In Russian).

- Chernei G., Kostiuchenko S., Volkov S., Khan A., Levchenko D. [Multibarrier disinfection scheme. Introduction of advanced disinfection methods in drinking water purification in the public water supply system of Budapest]. Voda Magazine, 2011, no. 1, pp. 10–13. (In Russian).

- Kostiuchenko S. V., Kudriavtsev N. N., Svitnev S. A., Timakov S. V., Ustiuzhaninov A. M., Shcheglov A. Iu. [Biotesting – the modern criterion of evaluating the efficiency of UV-systems of water disinfection]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2015, no. 7, pp. 31–35. (In Russian).

УДК 628.394(597-25)

Нгуен Динь Дап, Волшаник В. В., Джумагулова Н. Т. Исследование экологического состояния реки To Lich в Ханое 20

НГУЕН ДИНЬ ДАП1, В. В. ВОЛШАНИК2, Н. Т. ДЖУМАГУЛОВА3

1 Нгуен Динь Дап, аспирант, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (985) 252-98-07, e-mail: nguyendinhdap@gmail.com

2 Волшаник Валерий Валентинович, доктор технических наук, профессор, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (495) 781-80-07, e-mail: tvg1806@gmail.com

3 Джумагулова Назира Тетимишовна, кандидат технических наук, доцент, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (495) 781-80-07, e-mail: dnazira@rambler.ru

To Lich – крупная река в городе Ханое, столице Вьетнама. В систему реки сбрасываются городские сточные воды, а также стоки от 100 производственных предприятий, расположенных в пяти промышленных зонах центральной части Ханоя. В русле реки To Lich накоплено около 284 тыс. м3 осадка, 7347 тонн различных металлов. Суммарная нагрузка на реку по девяти металлам к устью составляет 161,7 кг/сут. Приведены сведения о методике и результатах натурных исследований загрязнения воды и русла реки To Lich тяжелыми металлами. Цель исследования – оценка суммарной нагрузки от тяжелых металлов, поступивших и накопленных в донных отложениях на отдельных участках реки To Lich (в местах сброса сточных вод), а также оценка суточного поступления органического углерода и тяжелых металлов в устье реки. В исследовании для оценки общего экологического состояния реки анализировалось качество не только речной воды, но и осадка. При этом были введены параметры: индекс качества воды (WQI) и индекс качества донных отложений (SQI) на основе семи загрязняющих веществ: для воды – хрома (Cr), никеля (Ni), марганца (Mn), меди (Cu), цинка (Zn), мышьяка (As) и свинца (Pb); для осадка – Cr, Ni, Cu, Zn и Pb.

Ключевые слова: питьевое водоснабжение, показатели качества воды, водообеспечение, сточные воды, тяжелые металлы, отбор проб воды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Волшаник В. В., Джумагулова Н. Т., Нгуен Динь Дап, Фам Ван Нгок. Оценка экологического состояния поверхностных вод в городе Ханое (Вьетнам) // Экология урбанизированных территорий. 2017. № 2. С. 36–41.

- Нгуен Динь Дап, Джумагулова Н. Т., Волшаник В. В. Расчет гидрохимического индекса загрязнения воды в Ханое // Сборник докладов XII Международной научно-технической конференции, посвященной памяти академика РАН С. В. Яковлева. – М.: Издательство МИСИ–МГСУ, 2017. С. 78–84.

- Нгуен Ву Хоанг Фыонг. Оценка экологической ситуации крупных городов в Социалистической Республике Вьетнам: Дисс. … канд. биол. наук. – М., 2015. 176 с.

- Миерс Т. Е. Оценка затрат на обработку загрязненных отложений // Сборник технических заметок (ERDC TN-DOERR8) / Инженерно-исследовательский центр инженеров армии США. – Известия Виксбург США, 2005.

- Долан Д. М., Шаарави А. Х. Выводы о загрузке точечных источников из данных мониторинга речного потока / Мониторинг и оценка окружающей среды. – Wiley Inter Science. 1996. № 12. С. 343–357.

- Жха Р., Озха С. Ц. П., Бхатиа К. К. Ц. Оценка неточечного источника загрязнения с использованием модифицированного подхода / Гидрологический процесс. – Wiley Inter Science. 2007. № 21. С. 1098–1002.

Nguyen Dinh Dap, Volshanik V. V., Dzhumagulova N. T. The study of the ecological state of the To Lich River in Hanoi 20

Nguyen Dinh Dap1, V. V. VOLSHANIK2, N. T. DZHUMAGULOVA3

1 Nguyen Dinh Dap, Graduate Student, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (985) 252-98-07, e-mail: nguyendinhdap@gmail.com

2 Volshanik Valerii Valentinovich, Doctor of Engineering, Professor, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 781-80-07, e-mail: tvg1806@gmail.com

3 Dzhumagulova Nazira Tetimishovna, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 781-80-07, e-mail: dnazira@rambler.ru

To Lich is a big river in the city of Hanoi, the capital of Vietnam. The river system receives municipal wastewater as well as effluents from 100 industrial enterprises located in five industrial areas in the central part of Hanoi. The To Lich River channel has accumulated about 284 thousand m3 of sediments, 7347 tons of different metals. The total load of nine metals on the river estuary is 161.7 kg/day. The information on the method and results of the field studies of the To Lich water and riverbed pollution with heavy metals is presented. The study was aiming at the assessment of the total load of heavy metals discharged and accumulated in the bottom deposits of separate To Lich River reaches (at the point of effluent discharges) as well as the assessment of the daily intake of organic carbon and heavy metals at the river estuary. To evaluate the general ecological state of the river the analysis of not only the river water quality but also the quality of the sediments was carried out. At that the following parameters were entered: water quality index (WQI) and sediment quality index (SQI) on the basis of seven pollutants: for water –chromium (Cr), nickel (Ni), manganese (Mn), copper (Cu), zinc (Zn), arsenic (As) and lead (Pb); for sediments –Cr, Ni, Cu, Zn and Pb.

Key words: potable water supply, water quality indicators, water supply, wastewater, heavy metals, water sampling.

REFERENCES

- Volshanik V. V., Dzhumagulova N. T., Nguyen Dinh Dap, Pham Van Ngoc. [Evaluation of the ecological state of surface water in the city of Hanoi (Vietnam)]. Ekologiia Urbanizirovannykh Territorii, 2017, no. 2, pp. 36–41. (In Russian).

- Nguyen Dinh Dap, Dzhumagulova N. T., Volshanik V. V. [Calculation of the hydrochemical index of water pollution in Hanoi]. Book of reports of XII International Scientific and Technical Conference dedicated to the memory of RAS Academician S. V. Iakovlev. Moscow, MISI–MGSU Publ., 2017, pp. 78–84. (In Russian).

- Nguyen Vu Hoang Phuong. Otsenka ekologicheskoi situatsii krupnykh gorodov v Sotsialisticheskoi Respublike V'etnam [Evaluation of the ecological state of big cities in the Social Republic of Vietnam. Ph. D. thesis in Biological Sciences. Moscow, 2015, 176 p.].

- Myers T. E. Cost estimating for contaminated sediment treatment-A summary of the state of the practice, DOER technical notes collection (ERDC TN-DOERR8). US Army Engineer Research and Development Center. U.S.A., Publishing House Vicksburg, 2005.

- Dolan D. M., Shaarawi A. H. Inferences about point source loadings from upstream/downstream river monitoring data. Environmental Monitoring and Assessment, Publishing House Wiley Inter Science, 1996, v. 12, pp. 343–357.

- Jha R., Ojha C. S. P., Bhatia K. K. S. Non-Point source pollution estimation using a modified approach. Hydrological Process, Publishing House Wiley Inter Science, 2007, v. 21, pp. 1098–1105.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.35:661.5

Гогина Е. С., Гульшин И. А. Удаление азота в модели циркуляционного окислительного канала при пониженном содержании органики в сточных водах 26

Е. С. ГОГИНА1, И. А. ГУЛЬШИН2

1 Гогина Елена Сергеевна, кандидат технических наук, профессор кафедры «Водоотведение и водная экология», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-29-38, e-mail: GoginaES@mgsu.ru

2 Гульшин Игорь Алексеевич, заведующий лабораторией Научно-образовательного центра «Водоснабжение и водоотведение», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (495) 287-49-14, e-mail: GulshinIA@mgsu.ru

Представлены обобщенные результаты третьего этапа комплексного исследования энергоэффективных процессов очистки сточных вод в циркуляционных окислительных каналах. Эксперимент проводился на лабораторной модели циркуляционного окислительного канала с горизонтально направленным потоком иловой смеси. Исследовано влияние низкого содержания растворенного кислорода в объеме биореактора (на уровне 0,5 мг/л) и низкой концентрации органических загрязнений в поступающей модельной сточной воде на эффективность очистки и стабильность биомассы. Наибольшая эффективность очистки по азоту общему была достигнута при удельной нагрузке на активный ил по органическим веществам (БПК) R = 0,07 г/(г∙сут), средней концентрации растворенного кислорода 0,5 мг/л и продолжительности аэрации 7,5 ч. При этом концентрация азота аммонийного в очищенной воде составила около 0,6 мг/л, азота нитратов – 9,6 мг/л. Работа биореактора при пониженных концентрациях растворенного кислорода привела к частичному нитчатому вспуханию биомассы. Седиментационные свойства активного ила были изменены, однако остались на удовлетворительном уровне.

Ключевые слова: сточные воды, биологическое удаление азота, активный ил, циркуляционный окислительный канал, нитрификация, денитрификация, энергоэффективность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Zhou X., Han Y., Guo H. Identiﬁcation and evaluation of SND in a full-scale oxidation ditch system under different aeration modes // Chemical Engineering Journal. 2015. V. 259. P. 715–723.

- Sun S.-P., Pellicer i Nacher C., Merkey B., Zhou Q., Xia S.-Q., Yang D.-H., Sun J.-H., Smets B. F. Effective biological nitrogen removal treatment processes for domestic wastewaters with low C/N ratios: A review // Environmental Engineering Science. 2010. V. 27. № 2. P. 111–126.

- Jimenez J., Bott C., Regimi P., Rieger L. Process control strategies for simultaneous nitrogen removal systems // Proceedings of the Water Environment Federation. 2013. V. 4. P. 492–505.

- Bertanza G. Simultaneous nitrification-denitrification process in extended aeration plants: pilot and real scale experiments // Water Science and Technology. 1998. V. 35. № 6. P. 53–61.

- Liu Y., Shi H., Xia L., Shi H., Shen T., Wanga Z., Wangb G., Wang Y. Study of operational conditions of simultaneous nitrification and denitrification in a carrousel oxidation ditch for domestic wastewater treatment // Bioresource Technology. 2010. V. 101. P. 901–906.

- Fitzgerald C. M., Camejo P., Oshlag J. Z., Noguera D. R. Ammonia-oxidizing microbial communities in reactors with efficient nitrification at low-dissolved oxygen // Water Research. 2015. V. 70. P. 38–51.

- Zhang P., Zhou Q. Simultaneous nitrification and denitrification in activated sludge system under low oxygen concentration // Frontiers of Environmental Science & Engineering in China. 2010. V. 1. № 1. P. 49–52.

- Gogina E., Gulshin I. Simultaneous denitrification and nitrification in the lab-scale oxidation ditch with low C/N ratio // Procedia Engineering. 2015. V. 117. P. 107–113.

- Гогина Е. С., Гульшин И. А. Моделирование энергоэффективного процесса биологической очистки сточных вод в циркуляционном окислительном канале // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 9. С. 42–48.

- Van Loosdrecht M. C., Nielsen P. H., Lopez-Vazquez C. M., Brdjanovic D. (Editors). Experimental methods in wastewater treatment // IWA Publishing. 2016. V. 15.

WASTEWATER TREATMENT

Gogina E. S., Gul'shin I. A. Nitrogen removal in a circulation oxidation ditch model under the conditions of lowered concentration of organics in wastewater 26

E. S. GOGINA1, I. A. GUL'SHIN2

1 Gogina Elena Sergeevna, Ph. D. (Engineering), Professor, «Wastewater Disposal and Water Ecology» Department, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-29-38, e-mail: GoginaES@mgsu.ru

2 Gul'shin Igor' Alekseevich, Chief of Laboratory, «Water supply and Wastewater Disposal» Research Educational Centre, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 287-49-14, e-mail: GulshinIA@mgsu.ru

The summarized results of the third stage of an integrated study of energy efficient processes of wastewater treatment in circulation oxidation ditches are presented. The experiment was carried out in a laboratory model of a circulation oxidation ditch with horizontal directional flow of mixed liquor. The impact of low concentration of dissolved oxygen in the bioreactor volume (at 0.5 mg/l level) and low concentration of organic pollutants in the incoming model wastewater on the treatment efficiency and biomass stability was studied. The highest efficiency of total nitrogen removal was reached at the specific organics load on activated sludge (BOD) R = 0.07 g/(g∙day), average dissolved oxygen concentration 0.5 mg/l and 7.5 hours aeration time. At that the concentration of ammonium nitrogen in the effluent was about 0.6 mg/l; the concentration of nitrate nitrogen was 9.6 mg/l. The operation of the bioreactor at lowered dissolved oxygen concentrations resulted in partial biomass bulking. The sedimentation properties of activated sludge changed; however stayed at satisfactory level.

Key words: wastewater, biological removal of nitrogen, activated sludge, circulation oxidation ditch, nitrification, denitrification, energy efficiency.

REFERENCES

- Zhou X., Han Y., Guo H. Identiﬁcation and evaluation of SND in a full-scale oxidation ditch system under different aeration modes. Chemical Engineering Journal, 2015, v. 259, pp. 715–723.

- Sun S.-P., Pellicer i Nacher C., Merkey B., Zhou Q., Xia S.-Q., Yang D.-H., Sun J.-H., Smets B. F. Effective biological nitrogen removal treatment processes for domestic wastewaters with low C/N ratios: A review. Environmental Engineering Science, 2010, v. 27, no. 2, pp. 111–126.

- Jimenez J., Bott C., Regimi P., Rieger L. Process control strategies for simultaneous nitrogen removal systems. Proceedings of the Water Environment Federation, 2013, v. 4, pp. 492–505.

- Bertanza G. Simultaneous nitrification-denitrification process in extended aeration plants: pilot and real scale experiments. Water Science and Technology, 1998, v. 35, no. 6, pp. 53–61.

- Liu Y., Shi H., Xia L., Shi H., Shen T., Wanga Z., Wangb G., Wang Y. Study of operational conditions of simultaneous nitrification and denitrification in a carrousel oxidation ditch for domestic wastewater treatment. Bioresource Technology, 2010, v. 101, pp. 901–906.

- Fitzgerald C. M., Camejo P., Oshlag J. Z., Noguera D. R. Ammonia-oxidizing microbial communities in reactors with efficient nitrification at low-dissolved oxygen. Water Research, 2015, v. 70, pp. 38–51.

- Zhang P., Zhou Q. Simultaneous nitrification and denitrification in activated sludge system under low oxygen concentration. Frontiers of Environmental Science & Engineering in China, 2010, v. 1, no. 1, pp. 49–52.

- Gogina E., Gulshin I. Simultaneous denitrification and nitrification in the lab-scale oxidation ditch with low C/N ratio. Procedia Engineering, 2015, v. 117, pp. 107–113.

- Gogina E. S., Gul'shin I. A. [Simulation of energy efficient process of biological wastewater treatment in a circulation oxidation ditch]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 9, pp. 42–48. (In Russian).

- Van Loosdrecht M. C., Nielsen P. H., Lopez-Vazquez C. M., Brdjanovic D. (Editors). Experimental methods in wastewater treatment. IWA Publishing, 2016, v. 15.

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

УДК 628.144.2:62-192

Чупин В. Р., Душин А. С. Оценка надежности обеспечения потребителей водой 35

В. Р. ЧУПИН1, А. С. ДУШИН2

1 Чупин Виктор Романович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Городское строительство и хозяйство», директор Института архитектуры и строительства, Иркутский национальный исследовательский технический университет

664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: (3952) 40-51-45, e-mail: chupinvr@istu.edu

2 Душин Алексей Сергеевич, аспирант кафедры «Городское строительство и хозяйство», Институт архитектуры и строительства, Иркутский национальный исследовательский технический университет

664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: (3952) 78-05-43, e-mail: a.s.dushin@mail.ru

На режим работы систем водоснабжения оказывает существенное влияние не только вероятностный характер отбора воды потребителями, но и возникновение на участках сети и в сооружениях аварийных ситуаций, которые также имеют вероятностную природу. Наложение этих двух случайных процессов дает реальную картину функционирования систем подачи и распределения воды. Предлагается методика определения вероятности безотказного снабжения водой каждого потребителя на основе решения задач потокораспределения с нефиксированными отборами воды для всех возможных сочетаний случайных отборов и возникновения аварийных ситуаций. Методика позволяет (для существующей или реконструируемой системы водоснабжения) рассчитать вероятности обеспечения каждого потребителя водой с позиции их 100-процентного и 70-процентного обеспечения и, при наличии нормативных значений, сделать вывод о надежности водообеспечения потребителей в целом. Методика может быть полезна как в эксплуатационной практике, так и при разработке перспективных схем развития систем водоснабжения.

Ключевые слова: водоснабжение, система подачи и распределения воды, нефиксированный отбор воды, вероятностный характер водопотребления и возникновения аварийных ситуаций, вероятность безотказного снабжения потребителей водой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Шопенский Л. А., Юрьева И. П. Построение расчетных графиков водопотребления // Водоснабжение и санитарная техника. 1985. № 11. С. 25–27.

- Евдокимов А. Г. Оптимальные задачи на инженерных сетях. – Харьков: Вища школа, 1976. 153 с.

- Чупин В. Р., Малевская М. Б. Выработка рекомендаций по минимизации последствий от аварийных ситуаций в системах водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. 1994. № 4. С. 8–9.

- Чупин Р. В., Мелехов Е. С. Развитие теории и практики моделирования и оптимизации систем водоснабжения и водоотведения. – Иркутск: Издательство ИрГТУ, 2011. 323 с.

- Ильин Ю. А. Расчет надежности подачи воды. – М.: Стройиздат, 1987. 320 с.

- Найманов А. Я. Особенности оценки надежности кольцевой водопроводной сети // Водоснабжение и санитарная техника. 2006. № 12. С. 11–16.

- Дерюшева Н. Л., Дерюшев Л. Г. О нормировании надежности и производительности сооружений систем водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 11. С. 48–51.

- Игнатчик С. Ю. Расчет надежности, безопасности и инвестиционной эффективности сети водоотведения // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 12. С. 57–67.

- Алексеев М. И., Ермолин Ю. А. Надежность сетей и сооружений систем водоотведения: Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2015. 200 с.

PIPELINE SYSTEMS

Chupin V. R., Dushin A. S. Assessment of the customer water supply reliability 35

V. R. CHUPIN1, A. S. DUSHIN2

1 Chupin Viktor Romanovich, Doctor of Engineering, Professor, Head of «Urban Development and Public Utilities» Department, Director of Architecture and Civil Engineering Institute, Irkutsk National Research Technical University

83 Lermontova St., 664074, Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 40-51-45, e-mail: chupinvr@istu.edu

2 Dushin Aleksei Sergeevich, Ph. D. Candidate, «Urban Development and Public Utilities» Department, Irkutsk National Research Technical University

83 Lermontova St., 664074, Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 78-05-43, e-mail: a.s.dushin@mail.ru

The operation mode of water supply systems is influenced largely not only by the probabilistic nature of the water consumption but also by the emergency situations occurring in the pipeline sections and at the facilities that also have probabilistic nature. Overlapping of these two random processes provides for the actual pattern of the water supply and distribution system operation. A method of determining the probability of trouble-free water supply of every customer on the basis of load flow task solutions with nonfixed water abstraction for all possible combinations of random water abstraction and emergency situation occurrence is proposed. The method provides for calculating for the existing or water supply system under upgrade the probabilities of supplying every customer with water in terms of 100% and 70% assurance, and concluding on the reliability of water supply in whole if the regulatory values are available. The method can be useful both in practical operation and design of prospective plans of water supply system development.

Key words: water supply, water supply and distribution system, nonfixed water abstraction, probabilistic nature of water consumption and emergency situation occurrence, probability of trouble-free water supply to the customers.

REFERENCES

- Shopenskii L. A., Iur'eva I. P. [Plotting of the calculated water consumption graphs]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 1985, no. 11, pp. 25–27. (In Russian).

- Evdokimov A. G. Optimal'nye zadachi na inzhenernykh setiakh [Optimal tasks in utility systems. Kharkov, Vishcha Shkola Publ., 1976, 153 p.].

- Chupin V. R., Malevskaia M. B. [Development of recommendations on minimization the consequences of emergency situations in water supply systems]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 1994, no. 4, pp. 8–9. (In Russian).

- Chupin R. V., Melekhov E. S. Razvitie teorii i praktiki modelirovaniia i optimizatsii sistem vodosnabzheniia i vodootvedeniia [Development of the theory and practice of modeling and optimization of water supply and wastewater disposal systems. Irkutsk, IrGTU Publ., 2011, 323 p.].

- Il'in Iu. A. Raschet nadezhnosti podachi vody [Calculation of water supply reliability. Moscow, Stroiizdat Publ., 1987, 320 p.].

- Naimanov A. Ia. [Specific features of assessing the reliability of a loop water distribution system]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2006, no. 12, pp. 11–16. (In Russian).

- Deriusheva N. L., Deriushev L. G. [On standardization of reliability and capacity of water supply systems]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 11, pp. 48–51. (In Russian).

- Ignatchik S. Iu. [Calculation of reliability, safety and investment efficiency of a wastewater disposal system]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 12, pp. 57–67. (In Russian).

- Alekseev M. I., Ermolin Iu. A. Nadezhnost' setei i sooruzhenii sistem vodootvedeniia [Wastewater disposal networks and facilities integrity. Study guide. Moscow, ASV Publ., 2015, 200 p.].

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

УДК 628.14:519.6

Новицкий Н. Н., Михайловский Е. А. Инновационный программный комплекс «ИСИГР» для моделирования режимов работы систем водоснабжения 45

Н. Н. НОВИЦКИЙ1, Е. А. МИХАЙЛОВСКИЙ2

1 Новицкий Николай Николаевич, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией, Институт систем энергетики имени Л. А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук

664030, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, тел.: (3952) 50-06-46, доб. 250, e-mail: pipenet@isem.irk.ru

2 Михайловский Егор Анатольевич, младший научный сотрудник, Институт систем энергетики имени Л. А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук

664030, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, тел.: (3952) 50-06-46, доб. 238, e-mail: egor.isem@mail.ru

Резервы энерго- и ресурсосбережения в системах подачи и распределения воды в значительной мере могут быть реализованы путем рациональной организации гидравлических режимов их работы с применением современных методов математического и компьютерного моделирования. Дается характеристика программно-вычислительного комплекса нового поколения, который обеспечивает возможность удаленного применения эффективных методов расчета режимов работы систем подачи и распределения воды. Принципы реализации комплекса позволяют выполнять расчеты в любое время, в любом месте и любому числу пользователей при наличии подключения к сети интернет и стандартного веб-браузера. Излагаются технологии, положенные в основу комплекса, а также его пользовательские возможности и вычислительные характеристики. Приводятся результаты опытно-промышленной эксплуатации программно-вычислительного комплекса. Приложение потенциально применимо в различных отраслях (энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и др.) и сферах деятельности (проектирование, эксплуатация, исследования, обучение). Оно также будет полезно специалистам разного уровня – инженерам, исследователям, аспирантам, студентам и т. д.

Ключевые слова: система подачи и распределения воды, гидравлический режим, потокораспределение, математическое и компьютерное моделирование, программно-вычислительный комплекс.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алексеев А. В., Новицкий Н. Н., Токарев В. В., Шалагина З. Н. Принципы разработки и программная реализация информационно-вычислительной среды для компьютерного моделирования трубопроводных и гидравлических систем / Трубопроводные системы энергетики: методы математического моделирования и оптимизации (Под редакцией Н. Н. Новицкого). – Новосибирск: Наука, 2007. С. 221–229.

- Новицкий Н. Н., Михайловский Е. А. Программно-вычислительный комплекс «ИСИГР» для применения методов теории гидравлических цепей в сети Интернет // Научный вестник НГТУ. 2016. № 3 (64). С. 30–43.

- Меренков А. П., Хасилев В. Я. Теория гидравлических цепей. – М.: Наука, 1985. 278 с.

- Байдачный С. С. SilverLight 4: Создание насыщенных web-приложений. – М.: Солон-Пресс, 2010. 288 с.

- Сидлер В. Г., Сумароков С. В., Чупин В. Р., Баринова С. Ю., Шлафман В. В. Расчет послеаварийных гидравлических режимов // Водоснабжение и санитарная техника. 1989. № 2. С. 4 –5.

- Новицкий Н. Н. Расчет потокораспределения в гидравлических цепях на базе их линеаризации узловыми моделями секущих и хорд // Известия Российской академии наук. Энергетика. 2013. № 6. С. 56–69.

- Баранчикова Н. И., Епифанов С. П., Зоркальцев В. И. Неканоническая задача потокораспределения с заданными напорами и отборами в узлах // Вода и экология. Проблемы и решения. 2014. № 2. С. 31–38.

- Williams G. S., Hazen A. Hydraulic tables. – New York: John Wiley and Sons, 1905. 63 p.

AUTOMATED AND INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS

Novitskii N. N., Mikhailovskii E. A. ISIGR Innovative software suite for the simulation of the operation modes of water supply systems 45

N. N. NOVITSKII1, E. A. MIKHAILOVSKII2

1 Novitskii Nikolai Nikolaevich, Doctor of Engineering, Leading Research Worker, Head of Laboratory, Melentiev Energy Systems Institute, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

130 Lermontova St., 664030, Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 50-06-46, ext. 250, e-mail: pipenet@isem.irk.ru

2 Mikhailovskii Egor Anatol'evich, Junior Research Fellow, Melentiev Energy Systems Institute, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

130 Lermontova St., 664030, Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 50-06-46, ext. 238, e-mail: egor.isem@mail.ru

Energy and resource–saving reserves in the systems of water supply and distribution can be largely deployed by rational organization of the hydraulic modes of their operation with the use of advanced methods of mathematical and computer simulation. The description of a programming and computing suite that provides for the opportunity of using remotely the efficient methods of calculating the operation modes of water supply and distribution systems is presented. The principles of the suite implementation allow any number of users to make calculations anytime and anywhere provided the access to global Internet and standard Web browser is available. The suite underlying technologies are stated as well as its user options and computational performance. The results of pilot studies of the programming and computing suite are quoted. The application can be used in different branches (power economy, housing and public utilities, construction etc.) and fields of activities (engineering, operation, studies and education). It can be also useful for the experts of different levels – engineers, research workers, postgraduates, student, etc.

Key words: water supply and distribution system, hydraulic mode, load flow, mathematical and computer simulation, programming and computing suite.

REFERENCES

- Alekseev A. V., Novitskii N. N., Tokarev V. V., Shalagina Z. N. [Principles of development and software implementation of information-computer environment for computer simulation of pipeline and hydraulic systems]. Power pipeline systems: methods of mathematical simulation and optimization (Under the editorship of N. N. Novitskii). Novosibirsk, Nauka Publ., 2007, pp. 221–229. (In Russian).

- Novitskii N. N., Mikhailovskii E. A. [ISIGR programming and computing suite for the application of methods of hydraulic circuit theory in Internet network]. Nauchnyi Vestnik NGTU, 2016, no. 3 (64), pp. 30–43. (In Russian).

- Merenkov A. P., Khasilev V. Ia. Teoriia gidravlicheskikh tsepei [Theory of hydraulic circuits. Moscow, Nauka Publ., 1985, 278 p.].

- Baidachnyi S. S. SilverLight 4: Sozdanie nasyshchennykh web-prilozhenii [SilverLight 4: Development of rich web-applications. Moscow, Solon-Press Publ., 2010, 288 p.].

- Sidler V. G., Sumarokov S. V., Chupin V. R., Barinova S. Iu., Shlafman V. V. [Calculation of post-failure hydraulic modes]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 1989, no. 2, pp. 4 –5. (In Russian).

- Novitskii N. N. [Calculation of load flow in hydraulic circuits on the basis of their linearization with the node model of secants and bisecants]. Izvestiia Rossiiskoi Akademii Nauk. Energetika, 2013, no. 6, pp. 56–69. (In Russian).

- Baranchikova N. I., Epifanov S. P., Zorkal'tsev V. I. [Noncharacteristic task of load flow with the preset pressures and abstractions at the nodes]. Voda i Ekologiia. Problemy i Resheniia, 2014, no. 2, pp. 31–38. (In Russian).

- Williams G. S., Hazen A. Hydraulic tables. New York, John Wiley and Sons, 1905, 63 p.

- НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

- Насосы KSB для создания яркого настроения 50

- ADVANCED TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT

- KSB Pumps for setting an outstanding mood 50

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Фесенко Л. Н. X Международная научно-практическая конференция «Технологии очистки воды» – «ТЕХНОВОД–2017» 52

- Л. Н. ФЕСЕНКО*

- * Фесенко Лев Николаевич, доктор технических наук, профессор, директор ООО НПП «ЭКОФЕС», сопредседатель оргкомитета «Техновод–2017»

- 346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, тел.: (8635) 26-05-07, e-mail: ecofes@novoch.ru

- INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND CONFERENCES

Fesenko L. N. «Water Treatment Technologies» – «TECHNOVOD–2017» X International Scientific-Practical Conference 52

- L. N. FESENKO*

- * Fesenko Lev Nikolaevich, Doctor of Engineering, Professor, Director, «ECOFES» SPE LLC, Co-Chairman, «TECHNOVOD–2017» Organizing Committee

- 200V Baklanovskii Ave., 346421, Novocherkassk, Rostov Area, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-05-07, e-mail: ecofes@novoch.ru

Конференция «Об опыте модернизации систем водоснабжения и водоотведения в ЖКХ и промышленности» 56

«On the Experience of Upgrading Water Supply and Wastewater Disposal Systems in Housing and Utilities Sector and Industry» Conference 56