КАФЕДРЕ «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ» АСА САМГТУ – 85 ЛЕТ!

Стрелков А. К., Шувалов М. В., Бирюков В. В., Егорова Ю. А. Базовая кафедра на предприятии как фактор развития процесса подготовки высококвалифицированных специалистов 5

А. К. СТРЕЛКОВ1, М. В. ШУВАЛОВ2, В. В. БИРЮКОВ3, Ю. А. ЕГОРОВА4

1 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Шувалов Михаил Владимирович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», директор Академии строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: ekos240@gmail.com

3 Бирюков Владимир Вячеславович, главный управляющий директор ООО «Самарские коммунальные системы»; заведующий базовой кафедрой «Инженерные коммунальные системы», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: (846) 336-14-02, e-mail: info@samcomsys.ru

4 Егорова Юлия Анатольевна, заместитель технического директора, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: (987) 955-37-69, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

THE 85th ANNIVERSARY OF «WATER SUPPLY AND WASTEWATER DISPOSAL» DEPARTMENT OF ACADEMY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE, SAMARA STATE TECHNICAL UNIVERSITY!

Strelkov A. K., Shuvalov M. V., Biriukov V. V., Egorova Iu. A. Specialized department at the enterprise as a factor of development of the process of training highly skilled professionals 5

A. K. STRELKOV1, M. V. SHUVALOV2, V. V. BIRIUKOV3, Iu. A. EGOROVA4

1 Strelkov Aleksandr Kuz'mich, Doctor of Engineering, Professor, Head of «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Shuvalov Mikhail Vladimirovich, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Director, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: ekos240@gmail.com

3 Biriukov Vladimir Viacheslavovich, Chief Executive Officer, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC; Head of «Engineering Public Utilities» Specialized Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 336-14-02, e-mail: info@samcomsys.ru

4 Egorova Iuliia Anatol'evna, Deputy Technical Director, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (987) 955-37-69, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.16.8

Кичигин В. И., Стрелков А. К. Исследование технологий очистки подземных вод северных регионов России 9

В. И. КИЧИГИН1, А. К. СТРЕЛКОВ2

1 Кичигин Виктор Иванович, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: kichigin.viktr@rambler.ru

2 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

Представлены результаты исследований, посвященных возможности использования технологической схемы очистки подземных вод одного из северных регионов России. В состав универсальной контейнерной установки входят: озонаторы, электрофлотокоагуляторы, контактные осветлители и скорые фильтры, сорбционные фильтры с различными загрузками из активированного угля, мембранный фильтр, устройство для ультрафиолетового облучения воды, реагентное хозяйство для подачи в обрабатываемую воду коагулянта «Аква-Аурат™30» и флокулянта Praestol. Исходная вода характеризовалась как маломутная, цветная, среднеминерализованная (в основном хлоридно-сульфатно-бикарбонатная). Качественные показатели воды превышали требования СанПиН по цветности (72 град ПКШ), мутности (11,2 мг/дм3), фторидам (2,2 мг/дм3), железу общему (4,54 мг/дм3, в том числе Fe2+ – 4,51 мг/дм3), марганцу (0,11 мг/дм3). Показано, что обработка воды по схеме «озонирование – реагентное фильтрование – сорбционный фильтр – УФ-облучение – мембранная установка» обеспечивала не только снижение цветности и мутности, но и практически стопроцентное извлечение марганца, фтора и железа. Данная технологическая схема может быть рекомендована к внедрению на станциях водоподготовки.

Ключевые слова: полярная зона, подземные воды, озонирование, коагулирование, флокулирование, фильтрование, сорбция, УФ-облучение, мембранная установка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Мартынова Г. А. Изучение особенностей водопользования в условиях Крайнего Севера и совершенствование процессов водоподготовки и очистки сточных вод: Дисс. … канд. техн. наук. – Иркутск, 2006. 190 с.

- Мурашов С. В. Разработка технических конструкций и методов очистки и обеззараживания сточных вод на морских объектах в Арктике: Дисс. … канд. техн. наук. – СПб., 2017. 184 с.

- Вдовин Ю. И. Особенности очистки питьевой воды в районах Крайнего Севера: Сборник трудов инженерно-технического факультета Якутского государственного университета. – Якутск, 1967. С. 39–50.

- Вдовин Ю. И. Использование льда и снега для водоснабжения / Проблемы инженерной гляциологии: Сборник трудов АН СССР. – Новосибирск: Наука, 1986. С. 47–52.

- Вдовин Ю. И. Водоснабжение на Севере. – Л.: Стройиздат, 1987. 192 с.

- Вдовин Ю. И. О направлениях совершенствования систем водоснабжения в районах Крайнего Севера / Современные технологии водоснабжения в условиях Дальнего Востока: Материалы IV Региональной научно-технической конференции. – Владивосток, 1990. С. 19–23.

- Вдовин Ю. И. Теория и практика фильтрующего водоприема. – М.: ВИНИТИ, 1998. 173 с.

- Вдовин Ю. И., Лушкин И. А., Вишневская Н. С., Мартыненко Г. Д. Градостроительные проблемы Севера РФ / Градостроительство, реконструкция и инженерное обеспечение устойчивого развития городов Поволжья: Сборник докладов Всероссийской научно-практической конференции. – Тольятти, 2004. С. 222–230.

DRINKING WATER SUPPLY

Kichigin V. I., Strelkov A. K. Study of underground water treatment technologies in the northern regions of Russia 9

V. I. KICHIGIN1, A. K. STRELKOV2

1 Kichigin Viktor Ivanovich, Doctor of Engineering, Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: kichigin.viktr@rambler.ru

2 Strelkov Aleksandr Kuz'mich, Doctor of Engineering, Professor, Head of «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

The results of studies of possible use of the underground water treatment process scheme of one of the northern regions of Russia are presented. The versatile container plant includes: ozonators, electrical flotocoagulators, contacts clarifiers and rapid filters, sorption filters with various activated carbon media, membrane filter, UV-irradiation unit for water processing, chemical plant for feeding Aqua-Aurat™30 coagulant and Praestol flocculant to water. Raw water was described as low-turbid, colored, medium mineralized (mainly chloride-sulphatic-bicarbonate). The quality indicators of water surpassed the requirements of SanPiN in terms of color (72 degree platinum cobalt color scheme), turbidity (11.2 mg/dm3), flourides (2.2 mg/dm3), total iron (4.54 mg/dm3, including Fe2+ – 4.51 mg/dm3), manganese (0.11 mg/dm3). It was shown that water purification according to the scheme «ozonation-chemical filtration-sorption filter-UV-irradiation-membrane unit» provided not only for color and turbidity reduction but also for nearly hundred percent removal of manganese, fluorine and iron. This process scheme can be recommended for introduction at the water treatment plants.

Key words: polar zone, underground water, ozonation, coagulation, flocculation, filtration, sorption, UV-irradiation, membrane unit.

REFERENCES

- Martynova G. A. Izuchenie osobennostei vodopol'zovaniia v usloviiakh Krainego Severa i sovershenstvovanie protsessov vodopodgotovki i ochistki stochnykh vod [Study of the specific features of water use under the Arctic conditions and improvement of water and wastewater treatment processes. Ph. D. thesis in Engineering Science. Irkutsk, 2006, 190 p.].

- Murashov S. V. Razrabotka tekhnicheskikh konstruktsii i metodov ochistki i obezzarazhivaniia stochnykh vod na morskikh ob"ektakh v Arktike [Designing technical structures and wastewater treatment and disinfection technologies at the off-shore facilities in the Arctic. Ph. D. thesis in Engineering Science. St. Petersburg, 2017, 184 p.].

- Vdovin Iu. I. [Specific features of drinking water treatment in the Arctic regions]. Collected papers of Engineering Faculty, Yakutsk State University. Yakutsk, 1967, pp. 39–50. (In Russian).

- Vdovin Iu. I. [The use of ice and snow for water supply]. Engineering Glaciology Issues. Collected papers of USSR AS. Novosibirsk, Nauka Publ., 1986, pp. 47–52. (In Russian).

- Vdovin Iu. I. Vodosnabzhenie na Severe [Water supply in the North. Leningrad, Stroiizad Publ., 1987, 192 p.].

- Vdovin Iu. I. [On the trends of improving water supply systems in the Arctic regions]. Advanced water supply technologies under the conditions of the Far East. Proceedings of IV Regional Scientific-Technical Conference. Vladivostok, 1990, pp. 19–23. (In Russian).

- Vdovin Iu. I. Teoriia i praktika fil'truiushchego vodopriema [Theory and practice of filtrating water collection. Moscow, VINITI Publ., 1998, 173 p.].

- Vdovin Iu. I., Lushkin I. A., Vishnevskaia N. S., Martynenko G. D. [City-planning problems of the RF North]. Urban development, reconstruction and engineering support of the sustainable development of the Povolzhye cities. Book of reports of All-Russia Scientific-Practical Conference. Togliatti, 2004, pp. 222–230. (In Russian).

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ

УДК 628.1/.2:543.31

Егорова Ю. А., Быкова П. Г., Кичигин В. И., Нестеренко О. И., Стрелкова Т. А. Экоаналитический контроль и мониторинг качества воды в г. о. Самара 17

Ю. А. ЕГОРОВА1, П. Г. БЫКОВА2, В. И. КИЧИГИН3, О. И. НЕСТЕРЕНКО4, Т. А. СТРЕЛКОВА5

1 Егорова Юлия Анатольевна, заместитель технического директора, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: (987) 955-37-69, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

2 Быкова Павлина Григорьевна, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: pavlina_bykova@mail.ru

3 Кичигин Виктор Иванович, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: kichigin.viktr@rambler.ru

4 Нестеренко Ольга Игоревна, инженер управления главного технолога, ООО «Самарские коммунальные системы»; магистрант кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: (987) 432-05-30, e-mail: onesterenko@samcomsys.ru

5 Стрелкова Татьяна Александровна, ведущий инженер управления главного технолога, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: (987) 432-05-30, e-mail: tStrelkova@samcomsys.ru

В городском округе Самара производственный контроль качества природной и питьевой воды осуществляется аккредитованным испытательным центром качества воды. Контроль проводится в соответствии с программой, разработанной ООО «Самарские коммунальные системы» и согласованной с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Самарской области. Контроль выполняется на всех этапах водоподготовки, начиная с источника водоснабжения и заканчивая водоразборными колонками на распределительной сети. Мониторинг состояния воды поверхностного источника позволяет контролировать режим работы сооружений и подбирать требуемые дозы реагентов на каждом этапе водоподготовки. Производственный контроль качества сточных вод, поступающих на городские очистные сооружения канализации, и очищенных сточных вод осуществляется аккредитованной испытательной химико-бактериологической лабораторией и выполняется по каждому технологическому сооружению, начиная с приемной камеры, до сброса в Саратовское водохранилище (перед выпуском в водохранилище вода проходит биотестирование на острую токсичность). Осадок, образующийся при очистке стоков, на каждом этапе подвергается анализу по физико-химическим, микробиологическим, паразитологическим, токсикологическим и радиологическим показателям. Оценка работы сооружений биологической очистки проводится по данным гидробиологического анализа активного ила. Рассказано об оснащении лабораторий современными приборами и оборудованием, о постоянном обновлении материально-технической базы. Особое внимание уделено повышению квалификации сотрудников химико-бактериологических лабораторий и достигнутым результатам.

Ключевые слова: контроль качества воды и стоков, водоподготовка, мониторинг, экоаналитический контроль, перманганатная окисляемость, биологическая очистка, активный ил.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Егорова Ю. А., Исакова О. Н., Бедарева Л. И., Березин И. И., Сукачёва И. Ф., Вистяк Л. Н. Санитарно-гигиеническая оценка качества питьевой воды централизованного водоснабжения города Самары // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 16. 2014. № 5 (2). С. 869–873.

- Егорова Ю. А., Ерчев В. Н., Дударев В. А., Стрелков А. К., Кичигин В. И., Быкова П. Г. Исследование возможности очистки маломутных вод в условиях НФС-1 г. Самары // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 9, ч. 2. С. 40–44.

- Стрелков А. К., Егорова Ю. А., Быкова П. Г. Выбор наиболее эффективных реагентов при очистке воды // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 8. С. 5–9.

- Егорова Ю. А., Кичигин В. И., Полстьянов С. Н., Нестеренко О. И. Исследование технологий очистки промывных вод контактных осветлителей // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 8. С. 34–43.

- Егорова Ю. А., Кичигин В. И., Нестеренко О. И. Исследование физико-химического состава исходной воды // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 12. С. 7–13.

WATER QUALITY CONTROL

Egorova Iu. A., Bykova P. G., Kichigin V. I., Nesterenko O. I., Strelkova T. A. Ecoanalytical control and monitoring of the water quality in Samara municipality 17

Iu. A. EGOROVA1, P. G. BYKOVA2, V. I. KICHIGIN3, O. I. NESTERENKO4, T. A. STRELKOVA5

1 Egorova Iuliia Anatol'evna, Deputy Technical Director, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (987) 955-37-69, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

2 Bykova Pavlina Grigor'evna, Associate Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: pavlina_bykova@mail.ru

3 Kichigin Viktor Ivanovich, Doctor of Engineering, Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: kichigin.viktr@rambler.ru

4 Nesterenko Ol'ga Igorevna, Engineer, Chief Process Engineer Department, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC; Graduate Student, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (987) 432-05-30, e-mail: onesterenko@samcomsys.ru

5 Strelkova Tat'iana Aleksandrovna, Leading Engineer, Chief Process Engineer Department, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (987) 432-05-30, e-mail: tStrelkova@samcomsys.ru

In Samara municipality the industrial control of natural and drinking water quality is carried out by an accredited water quality testing center. The control is executed according to the program developed by «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC and approved by the Samara Area Department of the Federal Service for Supervision of Consumers Protection and Welfare. The control is performed at all the stages of water treatment beginning from the water source to water posts in the distribution network. Monitoring the water conditions in the surface water source provides for controlling the treatment facilities operating mode and selecting the required chemical dosages at every stage of the treatment process. Industrial quality control of the wastewater coming to the municipal treatment facilities and of the effluent is carried out by a chemical and bacteriological accredited testing laboratory at every process unit from the receiving chamber to the discharge to the Saratov water reservoir (before the discharge the effluent is biologically tested for acute toxicity). Sludge generated in the process of wastewater treatment is tested at every stage for physical, chemical microbiological, parasitological, toxicological and radiological parameters. The efficiency of the biological treatment facilities is evaluated basing on the results of hydrobiological analysis of activated sludge. The laboratory facilities and continuous renovation of the basic infrastructure are described. Special attention is paid to the laboratory staff development and achievements.

Key words: water and effluent quality control, water treatment, monitoring, ecoanalytical control, permanganate value, biological treatment, activated sludge.

REFERENCES

- Egorova Iu. A., Isakova O. N., Bedareva L. I., Berezin I. I., Sukacheva I. F., Vistiak L. N. [Sanitary and hygienic assessment of the drinking water quality in the Saratov public water supply system]. Izvestiia Samarskogo Nauchnogo Tsentra Rossiiskoi Akademii Nauk, v. 16, 2014, no. 5 (2), pp. 869–873. (In Russian).

- Egorova Iu. A., Erchev V. N., Dudarev V. A., Strelkov A. K., Kichigin V. I., Bykova P. G. [Research in possibility of low turbid water treatment under the PFS-1 of Samara conditions]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 9, part 2, pp. 40–44. (In Russian).

- Strelkov A. K., Egorova Iu. A., Bykova P. G. [Selection of most efficient chemicals for water treatment]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 8, pp. 5–9. (In Russian).

- Egorova Iu. A., Kichigin V. I., Polst'ianov S. N., Nesterenko O. I. [Study of the technologies of wash water treatment from contact clarifiers]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 8, pp. 34–43. (In Russian).

- Egorova Iu. A., Kichigin V. I., Nesterenko O. I. [Study of the chemical and physical composition of raw water]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 12, pp. 7–13. (In Russian).

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УДК 504.064.4:542.63

- Палагин Е. Д., Быкова П. Г., Гриднева М. А. Расчет разбавления при нормировании сброса сточных вод в водоемы 24

Е. Д. ПАЛАГИН1, П. Г. БЫКОВА2, М. А. ГРИДНЕВА3

1 Палагин Евгений Дмитриевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: palagined@mail.ru

2 Быкова Павлина Григорьевна, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: pavlina_bykova@mail.ru

3 Гриднева Марина Александровна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: a19400209@yandex.ru

Разбавление сточных вод – это один из методов снижения концентраций загрязняющих веществ в водотоках и водоемах. Интенсивность процесса разбавления количественно характеризуется кратностью разбавления сбрасываемых сточных вод. Действующая методика разработки нормативов допустимых сбросов сточных вод в водоемы допускает использование различных методов расчета разбавления, однако их существенно меньше, чем методов, разработанных для водотоков. Гидравлический режим водоемов существенно отличается от режима водотоков и имеет особенности, которые должны учитываться при расчете разбавления. В водохранилищах и озерах могут присутствовать как стоковые, так и ветровые течения, возникающие под воздействием ветра, который приводит верхние слои воды в движение, передающееся нижележащим слоям. Такое движение создает сгон воды из одного места в другое, вызывая наклон водной поверхности и подток воды из глубины или с соседних участков водоема, а также образуя компенсационное (градиентное) течение, обратное по направлению к поверхностному. Представлены методики расчета кратности разбавления сточных вод при сбросе в водохранилища и озера. Приведены результаты расчета для нескольких вариантов исходных условий. Описаны ограничения для использования различных методов. Даны необходимые уточнения и рекомендации для выполнения расчета общего разбавления сточных вод с учетом начального. Сделаны выводы о необходимости дальнейшего развития и совершенствования методов расчета кратности разбавления, учитывающих конкретные условия и размеры водоемов.

Ключевые слова: сточные воды, водоем, водохранилище, кратность разбавления, нормирование сброса, выпуск.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Палагин Е. Д., Гриднева М. А., Быкова П. Г., Набок Т. Ю. Закономерности изменения состава поверхностных сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 8. С. 56–60.

- Палагин Е. Д., Стрелков А. К., Быкова П. Г., Цыпин А. В., Вдовин Д. В. Параметры дождевых осадков для определения производительности очистных сооружений поверхностного стока // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 12. С. 41–46.

- Палагин Е. Д., Цыпин А. В., Быкова П. Г., Вдовин Д. В. Определение производительности очистных сооружений поверхностного стока в условиях Приволжского федерального округа // Водоснабжение и санитарная техника. 2015. № 12. С. 56–62.

- Палагин Е. Д., Быкова П. Г., Шувалов М. В., Тараканов Д. И., Цыпин А. В. К расчету схем регулирования поверхностного стока // Водоснабжение и санитарная техника. 2015. № 12. С. 73–81.

- Кичигин В. И., Палагин Е. Д. Комплексная оценка качества природных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2005. № 7. С. 11–15.

- Кичигин В. И., Палагин Е. Д. Использование интегральных показателей загрязненности для анализа состояния водотоков (на примере Самарской области) // Водоснабжение и санитарная техника. 2005. № 7. С. 25–29.

- Палагин Е. Д., Быкова П. Г., Гриднева М. А. Определение кратности разбавления при нормировании сброса сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 12. С. 47–53.

- Палагин Е. Д., Быкова П. Г., Цыпин А. В. О нормировании сброса загрязняющих веществ абонентов централизованных систем водоотведения: Материалы 72-й Всероссийской научно-технической конференции «Традиции и инновации в строительстве и архитектуре». – Самара, СГАСУ, 2015. С. 155–159.

- Лапшев Н. Н. Расчеты выпусков сточных вод. – М.: Стройиздат, 1977. 87 с.

- Родзиллер И. Д. Прогноз качества воды водоемов – приемников сточных вод. – М.: Стройиздат, 1984. 263 с.

- Методические основы оценки и регламентирования антропогенного влияния на качество поверхностных вод / Под общей редакцией А. В. Караушева. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 285 с.

- Рекомендации по размещению и проектированию рассеивающих выпусков сточных вод. – М.: Стройиздат, 1981. 224 с.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Palagin E. D., Bykova P. G., Gridneva M. A. Calculation of the dilution rate in regulating effluent discharge to water bodies 24

E. D. PALAGIN1, P. G. BYKOVA2, M. A. GRIDNEVA3

1 Palagin Evgenii Dmitrievich, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: palagined@mail.ru

2 Bykova Pavlina Grigor'evna, Associate Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: pavlina_bykova@mail.ru

3 Gridneva Marina Aleksandrovna, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: a19400209@yandex.ru

Effluent dilution is one of the methods of reducing the concentration of pollutants in water courses and water bodies. Dilution is quantitatively characterized by the dilution ratio of the discharged effluents. The current technique of developing the standards of permissible effluent discharges allows the use of different methods of calculating the dilution rate for water bodies; however their number is substantially less that the number of the methods developed for water courses. The hydraulic mode of water bodies differs significantly from the hydraulic mode of water courses and has a number of specific features that should be taken into account in the process of calculating the dilution rate. In water reservoirs and lakes both discharge and wind currents can occur that emerge under the wind impact that sets the upper water layers in motion that is transferred to the lower layers. This motion creates water setdown from one place to another causing water surface decline and inflow from the depth or from the adjacent water body zones; and also forming the compensating (gradient) current oppositely directed to the surface one. The methods of calculating the dilution ratio of the effluents discharged into water bodies and lakes are presented. The results of calculations for several options of the reference conditions are quoted. The limitations of using different methods are described. The necessary adjustments and recommendations for calculations of the general effluent dilution with account of the initial one are given. The conclusions are made related to the necessity of further developing and improving the methods of calculating the dilution ratio that take into account the specific conditions and size of water bodies.

Key words: effluents, water body, water reservoir, dilution ratio, discharge regulations, outfall.

REFERENCES

- Palagin E. D., Gridneva M. A., Bykova P. G., Nabok T. Iu. [Regularities of surface runoff composition changes]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 8, pp. 56–60. (In Russian).

- Palagin E. D., Strelkov A. K., Bykova P. G., Tsypin A. V., Vdovin D. V. [Rainfall parameters for the calculation of the capacity of surface runoff treatment facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 12, pp. 41–46.

- Palagin E. D., Tsypin A. V., Bykova P. G., Vdovin D. V. [Determining the capacity of surface runoff treatment facilities in the Volga federal district]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2015, no. 12, pp. 56–62. (In Russian).

- Palagin E. D., Bykova P. G., Shuvalov M. V., Tarakanov D. I., Tsypin A. V. [On designing surface runoff control schemes]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2015, no. 12, pp. 73–81. (In Russian).

- Kichigin V. I., Palagin E. D. [Comprehensive assessment of the natural water quality]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2005, no. 7, pp. 11–15. (In Russian).

- Kichigin V. I., Palagin E. D. [The use of integral pollution indices for analyzing the state of water courses (through the example of the Samara Area)]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2005, no. 7, pp. 25–29. (In Russian).

- Palagin E. D., Bykova P. G., Gridneva M. A. [Determining the dilution ratio in wastewater discharge regulation]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 12, pp. 47–53. (In Russian).

- Palagin E. D., Bykova P. G., Tsypin A. V. [On regulating pollutants discharged by the customers of the public wastewater disposal systems]. Traditions and Innovations in Civil Engineering and Architecture: Proceedings of the 72nd All-Russia Scientific and Technical Conference. Samara, SGASU Publ., 2015, pp. 155–159. (In Russian).

- Lapshev N. N. Raschety vypuskov stochnykh vod [Designing effluent outfalls. Moscow, Stroiizdat Publ., 1977, 87 p.].

- Rodziller I. D. Prognoz kachestva vody vodoemov – priemnikov stochnykh vod [Prediction of the water quality in water bodies – effluent receiving waters. Moscow, Stroiizdat Publ., 1984, 263 p.].

- Metodicheskie osnovy otsenki i reglamentirovaniia antropogennogo vliianiia na kachestvo poverkhnostnykh vod [Methodical framework of assessing and regulating the anthropogenic impact on the surface water quality. Under the general editorship of A. V. Karaushev. Leningrad, Gidrometeoizdat Publ., 1987, 285 p.].

- Rekomendatsii po razmeshcheniiu i proektirovaniiu rasseivaiushchikh vypuskov stochnykh vod [Recommendations on placing and designing dispersive effluent outfalls. Moscow, Stroiizdat Publ., 1981, 224 p.].

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

УДК 628.179.3

Егорова Ю. А., Коневский Е. В., Васьковский А. В., Зайко В. А. Определение скрытых потерь воды на водопроводных сетях г. Самары путем построения и калибровки гидравлической модели 33

Ю. А. ЕГОРОВА1, Е. В. КОНЕВСКИЙ2, А. В. ВАСЬКОВСКИЙ3, В. А. ЗАЙКО4

1 Егорова Юлия Анатольевна, заместитель технического директора, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: (846) 207-24-08, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

2 Коневский Евгений Валерьевич, ведущий инженер группы ГИС и гидравлики Управления главного технолога, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: (846) 207-23-99, e-mail: eKonevskiy@samcomsys.ru

3 Васьковский Артем Владимирович, руководитель группы ГИС и гидравлики Управления главного технолога, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: (846) 207-23-99, e-mail: aVaskovskiy@samcomsys.ru

4 Зайко Василий Алексеевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 263-48-24, e-mail: zayko52@mail.ru

Российский и зарубежный опыт управления системами водоснабжения показывает, что оценка эффективности решений, направленных на обеспечение работоспособности системы подачи и распределения воды, должна учитывать возможность активного поиска скрытых потерь в процессе ее эксплуатации. Успешное решение такой задачи может быть осуществлено только с помощью современных средств вычислительной техники и соответствующего программного обеспечения. В рамках повышения энергоэффективности производственной деятельности ООО «Самарские коммунальные системы» были проведены работы по поиску и последующему устранению скрытых потерь воды в локальной зоне водоснабжения площадью 560 га. На практике апробирована программа гидравлического моделирования Zulu Hydro, разработанная компанией «Политерм», и программное обеспечение Water GEMS фирмы Bentley. По результатам расчетов была выделена область площадью 90 га с максимальным потенциалом наличия неучтенных расходов воды. Также ввиду нахождения в выделенной области границ возможного влияния смежных зон водоснабжения было сделано предположение о перетоке воды между ними. В результате устранения обнаруженных потерь воды общее водопотребление г. Самары снизилось на 1,38%.

Ключевые слова: водопроводная сеть, гидравлическая модель, калибровка гидравлической модели, неучтенные и скрытые потери воды, локальная зона водоснабжения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Примин О. Г., Борткевич В. С., Миркис В. И., Кантор Л. И., Винарский С. Л. О разработке схем водоснабжения городов России // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 7. С. 24–33.

- Примин О. Г., Громов Г. Н. Разработка электронной модели системы водоснабжения и водоотведения и ее реализация на примере российского города // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 4. С. 44–52.

- Егорова Ю. А., Коневский Е. В., Васьковский А. В., Зайко В. А. Опыт использования геоинформационных технологий и программно-расчетных комплексов при поиске неучтенных потерь воды в системе водоснабжения г. Самары // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 8. С. 45–50.

- Гальперин Е. М., Егорова Ю. А., Васьковский А. В., Коневский Е. В. Пути совершенствования управления городской системой подачи и распределения воды // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 10. С. 23–29.

- Лернер А. Д., Инчагов А. Д., Слюсаренко А. В. Пути снижения неучтенных расходов в системах коммунального водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 5. С. 21–28.

- Железнова Г. А., Кожинов И. В., Колесов В. В., Орлов Г. А., Иванов С. Г. Неучтенные расходы воды в системах водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. 1997. № 11. С. 5–8.

- Методика определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения // Журнал ЖКХ. Журнал руководителя и главного бухгалтера. 2006. № 1, 2. С. 23–25.

- Гальперин Е. М. О гидравлическом расчете кольцевой водопроводной сети // Водоснабжение и санитарная техника. 2015. № 12. С. 48–55.

WATER DISTRIBUTION NETWORKS

Egorova Iu. A., Konevskii E. V., Vas'kovskii A. V., Zaiko V. A. Determining latent water losses in the water distribution networks in Samara by hydraulic model development and calibration 33

Iu. A. EGOROVA1, E. V. KONEVSKII2, A. V. VAS'KOVSKII3, V. A. ZAIKO4

1 Egorova Iuliia Anatol'evna, Deputy Technical Director, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 207-24-08, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

2 Konevskii Evgenii Valer'evich, Leading Engineer, GIS and Hydraulics Group, Chief Process Engineer Department, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 207-23-99, e-mail: eKonevskiy@samcomsys.ru

3 Vas'kovskii Artem Vladimirovich, GIS and Hydraulics Group Head, Chief Process Engineer Department, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 207-23-99, e-mail: aVaskovskiy@samcomsys.ru

4 Zaiko Vasilii Alekseevich, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 263-48-24, e-mail: zayko52@mail.ru

The Russian and international experience in water supply system management shows that the assessment of the efficiency of the solutions focused on ensuring the working capacity of a water supply and distribution system should take into account possible active search for the latent water losses in the process of the system operation. The successful solution of this task can be implemented only with the help of advanced computer technologies and appropriate software. With the purpose of improving the energy efficiency of the operating activities «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC carried out the search and subsequent elimination of the latent water losses in a localized water supply zone with a surface area of 560 hectare; Zulu Hydro hydraulic modeling program developed by «Politerm» Company and Water GEMS software developed by Bentley were approbated in practice. Based on the results of the calculations a 90 hectare area was picked out with the maximum potential unaccounted water losses. Besides, because of the occurrence of the boundaries of possible influence of the adjacent water supply zones in the designated area an assumption of the water migration was made. As a result of the elimination of the detected water losses the total water consumption in Samara lowered by 1.38%.

Key words: water distribution network, hydraulic model, hydraulic model calibration, unaccounted and latent water losses, water supply local zone.

REFERENCES

- Primin O. G., Bortkevich V. S., Mirkis V. I., Kantor L. I., Vinarskii S. L. [On designing water supply schemes of the Russian cities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 7, pp. 24–33. (In Russian).

- Primin O. G., Gromov G. N. [Designing an electronic model of water supply and wastewater disposal systems and model implementation by the example of a Russian city]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 4, pp. 44–52. (In Russian).

- Egorova Iu. A., Konevskii E. V., Vas'kovskii A. V., Zaiko V. A. [The experience of using geographical information technologies and program-calculation complexes in searching unaccounted-for-water losses in the Samara water supply system]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 8, pp. 45–50. (In Russian).

- Gal'perin E. M., Egorova Iu. A., Vas'kovskii A. V., Konevskii E. V. [Ways to improve the municipal water supply and distribution system]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 10, pp. 23–29. (In Russian).

- Lerner A. D., Inchagov A. D., Sliusarenko A. V. [Ways to reduce unaccounted-for-water in public water supply systems]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 5, pp. 21–28. (In Russian).

- Zheleznova G. A., Kozhinov I. V., Kolesov V. V., Orlov G. A., Ivanov S. G. [Unaccounted-for-water in water supply systems]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 1997, no. 11, pp. 5–8. (In Russian).

- [Method of determining unaccounted-for water losses in public water supply systems]. Zhurnal ZhKKh. Zhurnal Rukovoditelia i Glavnogo Bukhgaltera, 2006, no. 1, 2, pp. 23–25. (In Russian).

- Gal'perin E. M. [On hydraulic calculations of a loop water distribution network]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2015, no. 12, pp. 48–55. (In Russian).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

УДК 628.1:614.842.62

Зайко В. А., Ильин Н. А., Саргсян А. М. Системы водоснабжения для тушения пожаров в малых населенных пунктах 40

В. А. ЗАЙКО1, Н. А. ИЛЬИН2, А. М. САРГСЯН3

1 Зайко Василий Алексеевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 263-48-24, e-mail: zayko52@mail.ru

2 Ильин Николай Алексеевич, кандидат технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 263-48-24, 
e-mail: kafvv-asi@mail.ru

3 Саргсян Ашот Мкртичевич, кандидат технических наук, ассистент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (927) 299-88-37, e-mail: ashotu@mail.ru

Рассматриваются вопросы организации тушения пожаров в малых населенных пунктах, где, как правило, отсутствуют системы противопожарного водоснабжения и не всегда обеспечивается быстрое прибытие специальной пожарной техники. Приводятся сведения о наличии в населенных пунктах России систем водоснабжения и количестве пожаров в зависимости от числа жителей. Отмечается, что особое внимание необходимо уделять созданию в малых населенных пунктах современных систем водоснабжения с возможностью их использования для пожаротушения. Предлагается схема системы водоснабжения, позволяющая обеспечить хозяйственно-питьевые нужды населения и наружное пожаротушение из пожарных гидрантов без использования передвижных насосных установок. Для этого целесообразно использовать: регулирующие и запасные емкости для хранения неприкосновенного противопожарного запаса воды; насосные агрегаты с частотно-регулируемыми электроприводами; трубопроводную арматуру с электрическим исполнительным механизмом; современные средства автоматики и управления системами подачи и распределения воды. Приведены варианты режимов работы такой системы водоснабжения в обычных условиях и при пожаре.

Ключевые слова: система водоснабжения, организация тушения пожаров, противопожарное водоснабжение, пожарный гидрант, насосная установка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Пожары и пожарная безопасность в 2015 году: Статистический сборник / Под общей редакцией А. В. Матюшина. – M.: ВНИИПО, 2016. 124 c.

- Махнев П. П., Хямяляйнен М. М. Реконструкция и развитие системы водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. 2008. № 9. С. 11–14.

- Порядин А. Ф. Пути улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения в России // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 3, ч. 2. С. 24–26.

- Рожков А. Н. Основные направления развития сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения в России // Водоснабжение и санитарная техника. 2007. № 12. С. 30–32.

DESIGNING WATER SUPPY SYSTEMS

Zaiko V. A. Il'in, N. A., Sargsian A. M. Water supply systems for firefighting in small communities 40

V. A. ZAIKO1, N. A. IL'IN2, A. M. SARGSIAN3

1 Zaiko Vasilii Alekseevich, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 263-48-24, e-mail: zayko52@mail.ru

2 Il'in Nikolai Alekseevich, Ph. D. (Engineering), Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 263-48-24, 
e-mail: kafvv-asi@mail.ru

3 Sargsian Ashot Mkrtichevich, Ph. D. (Engineering), «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (927) 299-88-37, e-mail: ashotu@mail.ru

The issues of arranging firefighting in small communities that usually lack firefighting water systems and the arrival of firefighting machinery sometime is delayed are discussed. The information on the availability of firefighting water systems in Russian communities and the number of fire accidents against population is presented. It is noted that special attention should be paid to establishing advanced water supply systems in small communities that can be also used for firefighting. A water supply scheme is proposed that provides for domestic water supply and external firefighting from fire hydrants eliminating the use of mobile pumping units. To accomplish this it would be reasonable to use regulating and reserve tanks to store a reserve water stock for firefighting; pumping units with variable speed drives; pipe fittings with electric operators; advanced automation equipment and water supply and distribution control systems. The options of operating modes of such water supply system in normal conditions and in case of fire are presented.

Key words: water supply system, firefighting arrangement, fire water supply, fire hydrant, pumping unit.

REFERENCES

- Pozhary i pozharnaia bezopasnost' v 2015 godu [Fires and fire security in 2015: Statistical book. Under the general editorship of A. V. Matiushin. Moscow, VNIIPO Publ., 2016, 124 p.].

- Makhnev P. P., Hamalainen M. M. [Reconstruction and development of water supply system]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2008, no. 9, pp. 11–14. (In Russian).

- Poriadin A. F. [Ways of improving domestic water supply in Russia]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 3, part 2, pp. 24–26. (In Russian).

- Rozhkov A. N. [Main directions of the development of agricultural water supply and wastewater disposal in Russia]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2007, no. 12, pp. 30–32. (In Russian).

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.316.12

Степанов С. В., Панфилова О. Н., Абдугаффарова К. К. Доочистка сточных вод от ионов тяжелых металлов новым сорбентом на основе модифицированных глин 46

С. В. СТЕПАНОВ1, О. Н. ПАНФИЛОВА2, К. К. АБДУГАФФАРОВА3

1 Степанов Сергей Валериевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-37-63, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

2 Панфилова Ольга Николаевна, аспирант кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 333-56-76, e-mail: samoliasgsy@yandex.ru

3 Абдугаффарова Кристина Камильевна, инженер НИО-5, Научно-исследовательский институт прогрессивных технологий, Тольяттинский государственный университет

445020, Россия, г. Тольятти, Белорусская ул., 14б, тел.: (8482) 539-421, e-mail: a.abdugaffarova@gmail.com

В биологически очищенных городских и промышленных сточных водах присутствуют ионы тяжелых металлов, концентрации которых часто превышают ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения. В практике доочистки сточных вод распространенным методом является сорбция на активированных углях. Но угли имеют высокую стоимость и малоэффективны при удалении ионов тяжелых металлов. В последнее время для доочистки используют цеолиты, позволяющие достичь ПДКрыбхоз, но их сорбционная емкость невелика. Для снижения стоимости доочистки нужны принципиально новые сорбционные материалы, которые лишены недостатков активированного угля и цеолитов, широко распространены и доступны. Представлены результаты исследований по извлечению ионов тяжелых металлов из модельного многокомпонентного раствора с применением новых сорбентов на основе модифицированных глин и торфа Самарского региона. Активацию проводили термическим способом. Для глубокой очистки сточных вод от ионов меди, железа, марганца, цинка и свинца наиболее эффективным оказался сорбент, изготовленный из двух видов глин и торфа в равных соотношениях с эмульсией поливинилацетата в качестве связующего. Требуемая продолжительность контакта сорбента и раствора составила 90 минут. Для удаления алюминия может быть использован сорбент, полученный из двух видов глин, торфа, древесной золы и поливинилацетата при длительности контакта с раствором 150 минут. Сорбенты, изготовленные на основе глин Самарского региона, позволяют достичь ПДКрыбхоз при доочистке биологически очищенных городских и промышленных сточных вод от меди, железа, марганца, цинка, свинца и алюминия.

Ключевые слова: ионы тяжелых металлов, доочистка сточных вод, сорбент, модифицированная глина, кинетика сорбции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Швецов В. Н., Морозова К. М., Смирнова И. И., Домнин К. В., Архипова Е. Е. Извлечение ионов тяжелых металлов из биологически очищенных городских сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 7. С. 59–63.

- Степанов С. В., Панфилова О. Н. Доочистка сточных вод от ионов тяжелых металлов на природных цеолитах / Традиции и инновации в строительстве и архитектуре: Материалы 74-й научно-технической конференции. – Самара, 2017. С. 289–292.

- Abdugaffarova K. K., Dorogov M. V., Vikarchuk A. A., Zabolotskikh V. V., Firsov V. S. New sorption materials on the basis of aluminosilicates for wastewater treatment // Nano Hybrids and Composites. 2017. V. 13. P. 190–196.

WASTEWATER TREATMENT

Stepanov S. V., Panfilova O. N., Abdugaffarova K. K. Removing heavy metal ions from wastewater in the process of tertiary treatment with a new sorbent based on modified clays 46

S. V. STEPANOV1, O. N. PANFILOVA2, K. K. ABDUGAFFAROVA3

1 Stepanov Sergei Valerievich, Doctor of Engineering, Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-37-63, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

2 Panfilova Ol'ga Nikolaevna, Ph. D. Candidate, «Water Supply and wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 333-56-76, e-mail: samoliasgsy@yandex.ru

3 Abdugaffarova Kristina Kamil'evna, Engineer, Research Unit-5, Advanced Technologies Research Institute, Togliatti State University

14b Belorusskaia St., 445020, Togliatti, Russian Federation, tel.: +7 (8482) 539-421, e-mail: a.abdugaffarova@gmail.com

The concentrations of heavy metal ions present in municipal and industrial wastewater after biological treatment often exceed the maximum permissible values set for fishery water bodies. Sorption on activated carbon is a popular method in wastewater tertiary treatment practice. However, activated carbon is rather expensive and ineffective in removing heavy metal ions. Lately zeolites that provide for meeting MPCfishery waterbodies in tertiary treatment have been used; however, their sorption capacity is low. In ordert to reduce the cost of tertiary treatment brand new sorption materials that are free from shortcomings of activated carbon and zeolites, widely used and affordable are required. The results of studying the removal of heavy metal ions from the model multicomponent solution with the use of new sorbents based on modified clays and peat from the Samara Region are presented. The activation was executed by thermal method. For the enhanced removal of copper, iron, manganese, zinc and lead ions from effluents the sorbent prepared from two clay types and peat in equal ratio with polyvinil acetate emulsion as a bonding agent turned to be most efficient. The required contact time of sorbent and solution was 90 minutes. For aluminium removal a sorbent prepared from two clay types, peat,wood ash and polyvinil acetate can be used with 150 minutes contact time with the solution. Sorbents prepared on the basis oft he Samara Region clays provide for meeting MPCfishery waterbodies in the process of removing copper, iron, manganese, zinc, lead and aluminium from municipal and industrial effluents after biological treatment.

Key words: heavy metal ions, wastewater tertiary treatment, sorbent, modified clay, sorption kinetics.

REFERENCES

- Shvetsov V. N., Morozova K. M., Smirnova I. I., Domnin K. V., Arkhipova E. E. [Extraction of heavy metal ions from municipal wastewater after biological treatment]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 7, pp. 59–63. (In Russian).

- Stepanov S. V., Panfilova O. N. [Extraction of heavy metal ions from wastewater on natural zeolites]. Traditions and Innovations in Civil Engineering and Architecture. Proceedings of the 74th All-Russia Scientific and Technical Conference. Samara, 2017, pp. 289–292. (In Russian).

- Abdugaffarova K. K., Dorogov M. V., Vikarchuk A. A., Zabolotskikh V. V., Firsov V. S. New sorption materials on the basis of aluminosilicates for wastewater treatment. Nano Hybrids and Composites, 2017, v. 13, pp. 190–196.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

УДК 628.312:556.164

- Палагин Е. Д., Гриднева М. А., Быкова П. Г., Набок Т. Ю. Исследование динамики состава поверхностного стока урбанизированных территорий 51

Е. Д. ПАЛАГИН1, М. А. ГРИДНЕВА2, П. Г. БЫКОВА 3, Т. Ю. НАБОК4

1 Палагин Евгений Дмитриевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: palagined@mail.ru

2 Гриднева Марина Александровна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: a19400209@yandex.ru

3 Быкова Павлина Григорьевна, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: pavlina_bykova@mail.ru

4 Набок Татьяна Юрьевна, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: ekos317@mail.ru

Качественный состав поверхностного стока урбанизированных территорий подвержен значительным колебаниям. Исследование его динамики, определение возможных закономерностей и причин этих колебаний удобно проводить с привлечением математического аппарата анализа временных рядов. Процедура сезонной декомпозиции применялась к временному ряду месячной динамики с годовой периодичностью сезонных колебаний с помощью мультипликативной модели. В качестве исходных данных использованы результаты количественного химического анализа поверхностных сточных вод на выпуске «XXII Партсъезда» городского округа Самара за 2004–2016 годы. В результате проведенного анализа выявлено наличие сезонных закономерностей изменения состава поверхностного стока. Определены индексы сезонности по 15 показателям качества сточных вод: БПКполн, взвешенные вещества, минерализация, хлориды, сульфаты, аммоний-ион, нитрит-анион, нитрат-анион, фосфаты (по фосфору), железо общее, медь, цинк, алюминий, нефтепродукты, СПАВ (анионоактивные). На основе данных сезонной декомпозиции временных рядов количественно оценен вклад тенденции, сезонной и случайной составляющих в изменчивость показателей качества поверхностного стока.

Ключевые слова: поверхностные сточные воды, состав стоков, выпуск в водный объект, мультипликативная модель, временной ряд, сезонная декомпозиция, индекс сезонности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Быкова П. Г., Стрелков А. К., Палагин Е. Д., Кондрина Е. Е. Качество поверхностных вод, поступающих с территории города Самары в Саратовское водохранилище и реку Самара / Традиции и инновации в строительстве и архитектуре: Материалы 67-й Всероссийской научно-технической конференции. – Самара, СГАСУ, 2010. С. 567–569.

- Кичигин В. И., Палагин Е. Д., Пономарева Ю. П. Природопользование и воздействие отраслей экономики на окружающую среду / Проблемы выживания человека в техногенной среде современных городов: Труды XI Всероссийского конгресса «Экология и здоровье населения». – Самара, Самарский областной дом науки и техники, 2006. С. 116–117.

- Кичигин В. И., Палагин Е. Д. Моделирование загрязнения водотоков поверхностным стоком. – Самара, СГАСУ, 2005. 270 с.

- Стрелков А. К., Шувалов М. В., Гриднева М. А. Поверхностные сточные воды г. Самары и их влияние на водоемы как источники водоснабжения // Научное обозрение. 2015. № 7. С. 139–143.

- Быкова П. Г., Палагин Е. Д. Факторы снижения качества воды источников водоснабжения / Традиции и инновации в строительстве и архитектуре: Материалы 69-й Всероссийской научно-технической конференции. – Самара, СГАСУ, 2012. Ч. II. С. 204–206.

- Быкова П. Г., Палагин Е. Д. Концепция целевой программы «Развитие системы дождевой канализации г. о. Самара» / Традиции и инновации в строительстве и архитектуре: Материалы 69-й Всероссийской научно-технической конференции. – Самара, СГАСУ, 2012. Ч. II. С. 246–247.

- Палагин Е. Д., Быкова П. Г., Пахомова У. М. Очистка поверхностных сточных вод на локальных очистных сооружениях // Традиции и инновации в строительстве и архитектуре: Материалы 69-й Всероссийской научно-технической конференции. – Самара, СГАСУ, 2012. Ч. II. С. 249–250.

- Палагин Е. Д., Гриднева М. А., Быкова П. Г., Набок Т. Ю. Закономерности изменения состава поверхностных сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 8. С. 56–60.

- Палагин Е. Д., Быкова П. Г., Пахомова У. М. Исследование сезонной изменчивости содержания БПК, взвешенных веществ и нефтепродуктов в поверхностном стоке // Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура: научно-технический журнал. 2011. Вып. 4. С. 57–59.

- Палагин Е. Д., Быкова П. Г., Пахомова У. М. О влиянии сезонности на содержание взвешенных веществ, БПК и нефтепродуктов в поверхностном стоке / Традиции и инновации в строительстве и архитектуре: Материалы 68-й Всероссийской научно-технической конференции. – Самара, СГАСУ, 2011. С. 774–777.

- Палагин Е. Д., Быкова П. Г., Пахомова У. М. Исследование основных закономерностей в варьировании качественного состава поверхностных сточных вод г. о. Самара // Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура: научно-технический журнал. 2011. Вып. 2. С. 80–82.

- Палагин Е. Д., Быкова П. Г., Пахомова У. М. Исследование основных закономерностей в формировании качественного состава поверхностных сточных вод / Традиции и инновации в строительстве и архитектуре: Материалы 68-й Всероссийской научно-технической конференции. – Самара, СГАСУ, 2011. С. 771–774.

SURFACE RUNOFF TREATMENT

- Palagin E. D., Gridneva M. A., Bykova P. G., Nabok T. Iu. Study of the dynamics of surface runoff composition of the urban lands 51

E. D. PALAGIN1, M. A. GRIDNEVA2, P. G. BYKOVA3, T. Iu. NABOK4

1 Palagin Evgenii Dmitrievich, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: palagined@mail.ru

2 Gridneva Marina Aleksandrovna, Ph.D. (Engineering), Associate Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: a19400209@yandex.ru

3 Bykova Pavlina Grigor'evna, Associate Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: pavlina_bykova@mail.ru

4 Nabok Tat'iana Iur'evna, Associate Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: ekos317@mail.ru

The qualitative composition of surface runoff of urban lands is affected by significant fluctuations. Studying its dynamics, determining possible regularities and causes of these fluctuations can be conveniently carried out with the use of the mathematical apparatus of the time series analysis. The procedure of seasonal decomposition was applied to the time series of monthly dynamics with the annual periodicity of seasonal fluctuations with the help of the multiplicative model. The results of the quantitative chemical analysis of surface runoff at the «XXII Party Congress» outfall of the Samara municipality for 2004–2016 were used as benchmark data. As a result of the performed analysis the occurrence of the seasonal regularities of the surface runoff composition changes was determined. The seasonal indices of 15 effluent quality parameters were determined: BODfull, suspended solids, mineralization, chlorides, sulfates, ammonium ion, nitrite ion, nitrate anion, phosphates (as phosphorus), total iron, copper, zinc, aluminium, oil products, and detergents (anionic). Based on the given seasonal decomposition of the time series the qualitative assessment of the effect of the trend, seasonal and random components on the unsteadiness of the surface runoff quality parameters was performed.

Key words: surface runoff, runoff composition, outfall to the water body, multiplicative model, time series, seasonal decomposition, seasonal index.

REFERENCES

- Bykova P. G., Strelkov A. K., Palagin E. D., Kondrina E. E. [Quality of surface runoff discharged from the Samara territory into the Saratov water reservoir and the Samara River]. Traditions and Innovations in Civil Engineering and Architecture. Proceedings of the 67th All-Russia Scientific and Technical Conference. Samara, SGASU Publ., 2010, pp. 567–569. (In Russian).

- Kichigin V. I., Palagin E. D., Ponomareva Iu. P. [Environmental management and impact of the economic branches on the environment]. Problems of Human Survival in Technogenic Environment of the New Towns. Proceedings of «Ecology and Public Health» XI All-Russia Congress. Samara, Samara Regional Centre for Science and Technology, 2006, pp. 116–117. (In Russian).

- Kichigin V. I., Palagin E. D. Modelirovanie zagriazneniia vodotokov poverkhnostnym stokom [Simulation of water course pollution with surface runoff. – Samara, SGASU Publ., 2005, 270 p.].

- Strelkov A. K., Shuvalov M. V., Gridneva M. A. [Surface runoff of Samara and its impact on water bodies used as water sources]. Nauchnoe Obozrenie, 2015, no. 7, pp. 139–143. (In Russian).

- Bykova P. G., Palagin E. D. [Factors of water quality deterioration in water sources]. Traditions and Innovations in Civil Engineering and Architecture. Proceedings of the 69th All-Russia Scientific and Technical Conference. Samara, SGASU Publ., 2012, part II, pp. 204–206. (In Russian).

- Bykova P. G., Palagin E. D. [Concept of the target-oriented program «Development of storm water drainage of the Samara municipality»]. Traditions and Innovations in Civil Engineering and Architecture. Proceedings of the 69th All-Russia Scientific and Technical Conference. Samara, SGASU Publ., 2012, part II, pp. 246–247. (In Russian).

- Palagin E. D., Bykova P. G., Pakhomova U. M. [Surface runoff treatment at the local treatment facilities]. Traditions and Innovations in Civil Engineering and Architecture. Proceedings of the 69th All-Russia Scientific and Technical Conference. Samara, SGASU Publ., 2012, part II, pp. 249–250. (In Russian).

- Palagin E. D., Gridneva M. A., Bykova P. G., Nabok T. Iu. [Regularities of surface runoff composition changes]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 8, pp. 56–60. (In Russian).

- Palagin E. D., Bykova P. G., Pakhomova U. M. [Study of the seasonal fluctuations of BOD, suspended solids and oil products concentrations in surface runoff]. Vestnik SGASU. Gradostroitel'stvo i Arkhitektura: Nauchno-Tekhnicheskii Zhurnal, 2011, issue 4, pp. 57–59. (In Russian).

- Palagin E. D., Bykova P. G., Pakhomova U. M. [On the effect of seasonal fluctuation on the concentration of suspended solids, BOD and oil products in surface runoff]. Traditions and Innovations in Civil Engineering and Architecture. Proceedings of the 68th All-Russia Scientific and Technical Conference. Samara, SGASU Publ., 2011, pp. 774–777. (In Russian).

- Palagin E. D., Bykova P. G., Pakhomova U. M. [Study of the basic regularities in the variability of the qualitative composition of surface runoff in the Samara municipality]. Vestnik SGASU. Gradostroitel'stvo i Arkhitektura: Nauchno-Tekhnicheskii Zhurnal, 2011, issue 2, pp. 80–82. (In Russian).

- Palagin E. D., Bykova P. G., Pakhomova U. M. [Study of the basic regularities in the formation of the qualitative composition of surface runoff]. Traditions and Innovations in Civil Engineering and Architecture. Proceedings of the 68th All-Russia Scientific and Technical Conference. Samara, SGASU Publ., 2011, pp. 771–774. (In Russian).

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

УДК 628.168.3

Атанов Н. А., Горшкалев П. А., Черносвитов М. Д., Смирнова А. М. Исследования коррозионной активности питьевой воды в г. о. Самара 57

Н. А. АТАНОВ1, П. А. ГОРШКАЛЕВ2, М. Д. ЧЕРНОСВИТОВ3, А. М. СМИРНОВА4

1 Атанов Николай Андреевич, кандидат технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: atanov.1938@mail.ru

2 Горшкалев Павел Александрович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: kafvv@mail.ru

3 Черносвитов Михаил Дмитриевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: kafvv@mail.ru

4 Смирнова Ангелина Мирославовна, магистрант, Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-37-63, e-mail: linkablinka@rambler.ru

Приведены результаты исследований по определению скорости коррозии и времени пассивации стальных труб в водопроводной сети городского округа Самара. Для определения скорости коррозии использовался гравиметрический метод. В качестве объектов испытания использовались поверхностные воды (река Волга) и подземные воды (очистные сооружения Куйбышевского района). Экспериментальные исследования показали, что речная вода агрессивна по отношению к стальным трубам: значение скорости коррозии достигло 0,1665 г/(м2ч) уже на пятый месяц экспозиции, а образцы имели сильные питтинговые (один месяц) и язвенные (5 месяцев) поражения. Значение скорости коррозии в воде подземного источника находилось в пределах 0,01–0,06 г/(м2ч), а исследуемые образцы не имели каких-либо значительных коррозионных разрушений. Времени проведения опыта оказалось недостаточно для полной пассивации. На примере образца (срок эксплуатации 50 лет) показано, что возможна полная пассивация стальных труб с прекращением всех коррозионных процессов и сохранением целостности материала, однако впоследствии внутренняя поверхность трубы в лотковой зоне зарастает коррозионными отложениями (толщина 7 мм). Результаты исследований коррозионной активности питьевой воды показали следующее: полная пассивация внутренней поверхности стальных труб обеспечивается за счет образования плотных коррозионных отложений; нарастание толщины коррозионных отложений приводит к снижению пропускной способности труб; внешняя коррозия неизолированной стальной трубы во влажной среде является доминирующей и приводит к образованию свищей. Экономически оправдана замена стальных труб пластмассовыми.

Ключевые слова: стальные водопроводные трубы, коррозионные разрушения, коррозионная активность, электрохимическая коррозия, гравиметрический метод.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Стрелков А. К., Бирюков В. В., Егорова Ю. А., Зайко В. А., Быкова П. Г. Анализ и оценка повреждений на водопроводных сетях г. Самары // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 12. С. 21–25.

- Жук Н. П. Курс теории коррозии и защиты металлов: Учебное пособие. – М., ООО ТИД «Альянс», 2006. 472 с.

- Кац Н. Г., Стариков В. П., Парфенова С. Н., Лесухин С. П. Основы теории химического сопротивления и защита от коррозии оборудования нефтегазопереработки. – М.: Машиностроение, 2010. 332 с.

- Атанов Н. А. Оборотное водоснабжение нефтеперерабатывающего завода: Учебное пособие. – Самара, СГАСУ, 2002. 362 с.

- DeMartini F. E. Corrosion and the langelier calcium carbonate saturation index // Journal (American Water Works Association). 1938. V. 30. № 1. Р. 85–111.

- Al-Ruwaih F. M., Alhumoud J. M., Al-Mutairi S. M. Quality of potable water in Kuwait // American Journal of Environmental Sciences. 2010. № 6 (3). Р. 260–267.

- Carson H. Y. Rusting of pipe in service // Journal (American Water Works Association). 1917. V. 4. № 2. Р. 252–259.

- Kalantari R. R., Yari A. R., Ahmadi E., Azari A., Tahmasbi Zade M., Gharagazlo F. Survey of corrosion and scaling potential in drinking water resources of the villages in Qom province by use of four stability indexes (With Quantitative and qualitative analysis) // Archives of Hygiene Sciences. 2013. № 2 (4). Р. 127–134.

PIPELINE SYSTEMS

Atanov N. A., Gorshkalev P. A., Chernosvitov M. D., Smirnova A. M. Study of drinking water aggressiveness in the Samara municipality 57

N. A. ATANOV1, P. A. GORSHKALEV2, M. D. CHERNOSVITOV3, A. M. SMIRNOVA4

1 Atanov Nikolai Andreevich, Ph. D. (Engineering), Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: atanov.1938@mail.ru

2 Gorshkalev Pavel Aleksandrovich, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: kafvv@mail.ru

3 Chernosvitov Mikhail Dmitrievich, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: kafvv@mail.ru

4 Smirnova Angelina Miroslavovna, Graduate Student, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-37-63, e-mail: linkablinka@rambler.ru

The results of studying corrosion rate and steel pipe passivation time in the water distribution network of the Samara municipality are presented. To determine the rate of corrosion the gravimetrical method was used. Surface (the Volga River) and underground water (treatment facilities of the Kuibyshev Region) was used as a test object. The experimental studies showed that river water was corrosive in relation to steel pipes: the corrosion rate reached 0.1665 g/(m2h) on the fifth month of exposure so far, whereas the samples had severe pitting (one month) and crater (5 months) injuries. The values of the corrosion rate in underground water were in the range of 0.01–0.06 g/(m2h), and the investigated samples did not have any significant corrosion injuries. The experiment timing was not enough to complete passivation. By the example of the sample (50 years working service) it was shown that complete passivation of steel pipes with corrosion processes extinction and material integrity maintaining was possible; however, later the interior face of the pipe bottom line became covered with corrosion deposits (7 mm thick). The results of studying the drinking water aggressiveness demonstrate the following: complete passivation of the interior face of steel pipes is provided by the formation of dense corrosive deposits; the growth of the corrosive deposits results in the decline of the pipe capacity; external corrosion of a non-insulated steel pipe under the wet conditions dominates and results in the formation of blue holes. Replacing steel pipe with plastic ones is economically sound.

Key words: steel water pipes, corrosion injuries, aggressiveness, electrochemical corrosion, gravimetric method.

REFERENCES

- Strelkov A. K., Biriukov V. V., Egorova Iu. A., Zaiko V. A., Bykova P. G. [Analysis and assessment of water distribution network failures in Samara]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 12, pp. 21–25. (In Russian).

- Zhuk N. P. Kurs teorii korrozii i zashchity metallov [Corrosion and metal protection theoretical course. Study guide. Moscow, OOO TID «Al'ians» Publ., 2006, 472 p.].

- Kats N. G., Starikov V. P., Parfenova S. N., Lesukhin S. P. Osnovy teorii khimicheskogo soprotivleniia i zashchita ot korrozii oborudovaniia neftegazopererabotki [Foundations of the chemical resistance theory and oil and gas processing equipment protection from corrosion. Moscow, Mashinostoenie Publ., 2010, 332 p.].

- Atanov N. A. Oborotnoe vodosnabzhenie neftepererabatyvaiushchego zavoda [Recycling water supply of an oil refinery. Study guide. Samara, SGASU Publ., 2002, 362 p.].

- DeMartini F. E. Corrosion and the langelier calcium carbonate saturation index. Journal (American Water Works Association), 1938, v. 30, no. 1, pp. 85–111.

- Al-Ruwaih F. M., Alhumoud J. M., Al-Mutairi S. M. Quality of potable water in Kuwait. American Journal of Environmental Sciences, 2010, no. 6 (3), pp. 260–267.

- Carson H. Y. Rusting of pipe in service. Journal (American Water Works Association), 1917, v. 4, no. 2, pp. 252–259.

- Kalantari R. R., Yari A. R., Ahmadi E., Azari A., Tahmasbi Zade M., Gharagazlo F. Survey of corrosion and scaling potential in drinking water resources of the villages in Qom province by use of four stability indexes (With Quantitative and qualitative analysis). Archives of Hygiene Sciences, 2013, no. 2 (4), pp. 127–134.