ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УДК 574.632/635

Чеснокова С. М., Савельев О. В. Исследование влияния антибиотиков на процессы самоочищения гидроэкосистем 4

С. М. ЧЕСНОКОВА1, О. В. САВЕЛЬЕВ2

1 Чеснокова Светлана Михайловна, кандидат химических наук, профессор, Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых

600000, Россия, г. Владимир, ул. Горького, 87, тел.: (904) 654-74-66, e-mail: chesnokova.chemist@mail.ru

2 Савельев Олег Владимирович, кандидат биологических наук, старший преподаватель, Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых

600000, Россия, г. Владимир, ул. Горького, 87, тел.: (904) 253-31-59, e-mail: olegator86@bk.ru

На основе литературных данных рассматривается роль гидробионтов различных экологических групп в процессах самоочищения водных экосистем, а также возможная степень воздействия антибиотиков, попадающих в поверхностные воды, на гидробионты. Приводятся результаты исследований влияния антибиотиков на рачков-фильтраторов Daphnia magna Sr. методом биотестирования и на нитрифицирующие бактерии методом лабораторного моделирования с использованием речной воды. Установлено, что токсичность и опасность исследованных антибиотиков для рачков-фильтраторов зависят от природы антибиотика, его концентрации в воде и способности к аккумуляции в организме рачков. Из изученных антибиотиков наиболее токсичным для дафний оказался цефазолин, менее токсичны ампициллин и цефтриаксон. Однако эти антибиотики характеризуются выраженной способностью к аккумуляции в организме дафний, что может привести в дальнейшем к сокращению численности популяции этих гидробионтов, нарушению процессов самоочищения от взвешенных частиц и трофической структуры гидробиоценоза. Для исследования влияния антибиотиков на процесс нитрификации использовали антибиотики цефазолин и цефотаксим в концентрациях 1·10–9–1·10–8 мг/дм3. Установлено, что эффект воздействия этих антибиотиков зависит от концентрации и природы антибиотика. Цефазолин при исследованных концентрациях вызывает ингибирование процесса нитрификации. Цефотаксим при концентрации 1·10–8 мг/дм3 вызывает незначительное стимулирование, а при концентрации 1·10–9 мг/дм3 – ингибирование процесса нитрификации. Наибольший ингибирующий эффект исследованных антибиотиков наблюдается на 15-е сутки экспонирования, стимулирование процесса нитрификации цефотаксимом при концентрации 1·10–8 мг/дм3 зафиксировано в интервале 6–12 суток экспонирования.

Ключевые слова: антибиотики, процесс самоочищения водоема, гидробионты-фильтраторы, нитрификация, лабораторное моделирование, биотестирование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Долгоносов Б. М. Проблемы обеспечения качества воды в природно-технологическом комплексе // Инженерная экология. 2003. № 5. С. 2–13.

- Роговец А. И. Санитарно-эпидемиологическая оценка состояния питьевого водоснабжения в РФ // Водоснабжение и санитарная техника. 1998. № 12. С. 2–4.

- Остроумов С. А. Загрязнение, самоочищение и восстановление водных экосистем. – М.: Макс-Пресс, 2005. 108 с.

- Остроумов С. А. О полифункциональной роли биоты к самоочищению водных экосистем // Экология. 2005. № 6. С. 452–459.

- Остроумов С. А. Некоторые переходы к системе критериев экологической опасности антропогенных воздействий на организмы и экосистемы // Сибирский экологический журнал. 2003. № 2. С. 247–253.

- Хохрин С. Н. Кормление сельскохозяйственных животных. – М.: Колос С, 2004. 692 с.

- Егоров Н. С. Основы учения об антибиотиках. – М.: Издательство МГУ, 2004. 528 с.

- Водяницкий Ю. Н., Яковлев А. С. Загрязнение почв и почвенно-грунтовых вод новыми органическими микрополлютантами (обзор) // Почвоведение. 2016. № 5. С. 609–619.

- Баренбойм Г. М., Чиганова М. А. Загрязнение природных вод лекарствами. – М.: Наука, 2015. 283 с.

- Carter L. J., Garman C. D., Ryan J., Dawle A., Berostrom E., Tomas-Oates J., Boxall A. B. A. Fate and uptake of pharmaceuticals in soil-earthworm systems // Environmental Science & Technology. 2014. V. 48. Р. 5955–5963.

- Баренбойм Г. М., Чиганова М. А. Загрязнение поверхностных и сточных вод лекарственными препаратами // Вода: химия и экология. 2012. № 10. С. 40–46.

- Краснова Т. А., Амелин В. Г. Идентификация и определение антибиотиков в питьевой воде методом масс-спектрометрии с матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией // Вода: химия и экология. 2013. № 11. С. 81–87.

- Краснова Т. А. Масс-спектрометрия c матрично(поверхностью)-активированной лазерной десорбцией/ионизацией при идентификации и определении олигомеров полисульфоновых, поликарбоновых кислот и антибиотиков: Дисс. … канд. хим. наук. – Саратов, 2013. 147 с.

- Данилов-Данильян В. И. Поройков В. В., Чиганова М. А., Козлов М. Н., Филимонов Д. А., Баренбойм Г. М. Оценка биологической опасности органических ксенобиотиков в источниках водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 10. С. 17–25.

- Трифонова Т. А., Чеснокова С. М., Злывко А. С. Исследование процессов нитрификации методами лабораторного моделирования // Вода: химия и экология. 2015. № 8. С. 79–83.

- Баренбойм Г. М., Чиганова М. А., Аксенов А. В. Оценка биологической опасности органических ксенобиотиков // Методы оценки соответствия. 2011. № 7. С. 28–33.

- Грушко Я. М. Вредные неорганические соединения в промышленных сточных водах. – Л.: Химия, 1979. 161 с.

- Руднева И. И., Мельникова Е. Б., Кузьминова Н. С., Омельченко С. О., Залевская И. Н., Симчук Г. В. Оценка влияния минеральных соединений азота на донных рыб в бухтах Черного моря // Водные ресурсы. 2008. Т. 35. № 4. С. 505–510.

- Даценко Ю. С. Эвтрофирование водохранилищ. Гидролого-гидрохимические аспекты. – М.: ГЕОС, 2007. 252 с.

- Исидоров В. А. Экологическая химия. – СПб.: Химиздат, 2001. 304 с.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Chesnokova S. M., Savel’ev O. V. Study of the antibiotics effect on self-purification processes of hydroecosystems 4

S. M. CHESNOKOVA1, O. V. SAVEL’EV2

1 Chesnokova Svetlana Mikhailovna, Ph. D. (Chemistry), Professor, Vladimir State University named after Aleksandr and Nikolai Stoletovs

87 Gor’kogo St., 600000, Vladimir, Russian Federation, tel.: +7 (904) 654-74-66, e-mail: chesnokova.chemist@mail.ru

2 Savel’ev Oleg Vladimirovich, Ph. D. (Biology), Senior Lector, Vladimir State University named after Aleksandr and Nikolai Stoletovs

87 Gor’kogo St., 600000, Vladimir, Russian Federation, tel.: +7 (904) 253-31-59, e-mail: olegator86@bk.ru

Based on literature data the role of hydrobionts of various ecologic groups in self-purification processes of aquatic ecosystems is considered alongside with the possible effect of antibiotics getting into surface water on hydrobionts. The results of studies of antibiotics effect on small crustaceans-filterers Daphnia magna Sr. by biotesting method and on nitrobacteria by laboratory modeling method with the use of river water are given. It is stated that the toxicity and hazard of the studied antibiotics for small crustaceans-filterers depend on the origin of antibiotics, their concentration in water and capacity to accumulate in small crustaceans’ organisms. Out of the studied antibiotics cefazolin was most toxic for daphnia, whereas ampicillin and ceftriaxon were less toxic. However these antibiotics are characterized by obvious capacity to accumulate in daphnia’s organism and can further cause downsizing of the population of these hydrobionts, distortion of self-purification from suspended solids and trophic structure of hydrobiocoenosis. In order to study the effect of antibiotics on nitrification process cefazolin and cefotaxime antibiotics were used at the concentrations of 1·10–9–1·10–8 mg/dm3. It is stated that the effect of these antibiotics depends on the concentration and origin of antibiotics. Cefazolin at the studied concentrations inhibits nitrification process. Cefotaxime at the concentration of 1·10–8 mg/dm3 slightly inhibits and at the concentration of 1·10–9 mg/dm3 inhibits nitrification process. The highest inhibiting effect of the studied antibiotics is observed on the 15th day of exposure; nitrification process enhancement with cefotaxime at the concentration of 1·10–8 mg/dm3 was registered within the interval of 6–12 days of exposure.

Key words: antibiotics, self-purification of a water body, hydrobionts-filterers, nitrification, laboratory modeling, biotesting.

REFERENCES

- Dolgonosov B. M. [The aspects of water quality assurance in a natural-technologic complex]. Inzhenernaia Ekologiia, 2003, no. 5, pp. 2–13. (In Russian).

- Rogovets A. I. [Sanitary-epidemiologic assessment of the drinking water supply state in RF]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 1998, no. 12, pp. 2–4. (In Russian).

- Ostroumov S. A. Zagryaznenie, samoochishchenie i vosstanovlenie vodnykh ekosistem [Pollution, self-purification and restoration of aquatic ecosystems. Moscow, Maks-Press Publ., 2005, 108 p.].

- Ostroumov S. A. [On the polyfunctional role of biota in aquatic ecosystem self-purification]. Ekologiia, 2005, no. 6, pp. 452–459. (In Russian).

- Ostroumov S. A. [Some transitions to the system of criteria of ecologic hazard of anthropogenic impact on organisms and ecosystems]. Sibirskii Ekologicheskii Zhurnal, 2003, no. 2, pp. 247–253. (In Russian).

- Khokhrin S. N. Kormlenie sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh [Nutrition of live-stock animals. Moscow, Kolos S Publ., 2004, 692 p.].

- Egorov N. S. Osnovy ucheniya ob antibiotikakh [Foundations of antibiotics study. Moscow, MSU Publishing House Publ., 2004, 528 p.].

- Vodianitskii Iu. N., Iakovlev A. S. [Soil and ground water pollution with novel organic micropollutants (a review)]. Pochvovedenie, 2016, no. 5, pp. 609–619. (In Russian).

- Barenboim G. M., Chikanova M. A. Zagryaznenie prirodnykh vod lekarstvami [Natural water pollution with pharmaceuticals. Moscow, Nauka Publ., 2015, 283 p.].

- Carter L. J., Garman C. D., Ryan J., Dawle A., Berostrom E., Tomas-Oates J., Boxall A. B. A. Fate and uptake of pharmaceuticals in soil-earthworm systems. Environmental Science & Technology, 2014, v. 48, pp. 5955–5963.

- Barenboim G. M., Chikanova M. A. [Surface and waste water pollution with pharmaceuticals]. Voda: Khimiia i Ekologiia, 2012, no. 10, pp. 40–46. (In Russian).

- Krasnova T. A., Amelin V. G. [Identification and specification of antibiotics in drinking water by mass-spectrometry with matrix-assisted laser desorption/ionization]. Voda: Khimiia i Ekologiia, 2013, no. 11, pp. 81–87. (In Russian).

- Krasnova T. A. Mass-spektrometriya (poverkhnost'yu) – aktivirovannoy lazernoy desorbtsiey/ionizatsiey pri identifikatsii i opredelenii oligomerov polisul'fonovykh, polikarbonovykh kislot i antibiotikov [Mass-spectrometry (by surface) by assisted laser desorption/ionization in identification and specification of oligomers of polysulfone, polycarboxylic acids and antibiotics. Ph. D. thesis in Chemical Sciences. Saratov, 2013, 147 p.].

- Danilov-Danil’ian V. I., Poroikov V. V., Chikanova M. A., Kozlov M. N., Filimonov D. A., Barenboim G. M. [Estimation of biological hazard of organic xenobiotics in water supply sources]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 10, pp. 17–25. (In Russian).

- Trifonova T. A., Chesnokova S. M., Zlyvko A. S. [Nitrification process study by laboratory modeling method]. Voda: Khimiia i Ekologiia, 2015, no. 8, pp. 79–83. (In Russian).

- Barenboim G. M., Chikanova M. A., Aksenov A. V. [Estimation of biological hazard of organic xenobiotics]. Metody Otsenki Sootvetstviia, 2011, no. 7, pp. 28–33. (In Russian).

- Grushko Ia. M. Vrednye neorganicheskie soedineniya v promyshlennykh stochnykh vodakh [Harmful inorganic compounds in industrial wastewater. Leningrad, Khimiia Publ., 1979, 161 p.].

- Rudneva I. I., Mel’nikova E. B., Kuz’minova N. S., Omel’chenko S. O., Zalevskaia I. N., Simchuk G. V. [Estimation of nitrogen mineral compounds impact on bottom fish in the Black Sea bays]. Vodnye Resursy, 2008, v. 35, no. 4, pp. 505–510. (In Russian).

- Datsenko Iu. S. Evtrofirovanie vodokhranilishch. Gidrologo-gidrokhimicheskie aspekty [Eutrophication of water reservoirs. Hydrologic and hydrochemical aspects. Moscow, GEOS Publ., 2007, 252 p.].

- Isidorov V. A. Ekologicheskaya khimiya [Environmental chemistry. Saint-Petersburg, Khimizdat Publ., 2001, 304 p.].

ВОДОПОДГОТОВКА

УДК 628.1.03

Пономарев А. П. Водный экстракт минерала шунгита – комплексообразователь для микроорганизмов при очистке водных растворов 11

А. П. ПОНОМАРЕВ*

* Пономарев Алексей Петрович, доктор биологических наук, старший научный сотрудник, профессор кафедры биологии и экологии, Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых

600000, Россия, г. Владимир, ул. Горького, 87, тел.: (910) 779-17-09, e-mail: aleksei_pp-44@mail.ru

Одним из наиболее важных факторов, определяющих качество питьевой воды, является наличие микробиологического загрязнения. Среди большого многообразия методов очистки воды в последние годы активно используется уникальный минерал – шунгит, в составе которого выявлено присутствие активной формы углерода – фуллерена. При этом положительные свойства шунгита, в том числе и бактерицидные, связывают именно с фуллеренами. Известно, что фуллерены переходят в воду в минимальных концентрациях, а для их эффективного извлечения необходимы органические растворители. Приведены результаты исследований по воздействию водного экстракта шунгита, содержащего наряду с макро- и микроэлементами ультрамикроэлементы – лантаноиды, на микроорганизмы в составе водных растворов с целью их обезвреживания. Электронно-микроскопические исследования позволили установить двойственный характер воздействия: комплексообразование клеток микроорганизмов и выраженные признаки деструкции бактериальных клеток. Микроорганизмы в составе комплексов из воды удаляются путем осаждения, центрифугирования или микрофильтрацией. На примере нанобактерий и вирионов вируса ящура процесс комплексообразования следует рассматривать как концентрирование с возможностью последующего использования данных микроорганизмов для научных исследований. Основным механизмом комплексообразования является присутствие в водном экстракте шунгита высокореакционных катионов лантаноидов, которые в нормальных условиях трехвалентно положительные. Феномен избирательной коагуляции бактериальных клеток обусловлен реакцией комплексообразования катионов лантаноидов с нуклеиновыми кислотами микроорганизмов. Предполагается, что реакция нуклеиновой кислоты с металлами осуществляется посредством фосфатных групп.

Ключевые слова: шунгит, лантаноиды, микроорганизмы, водный раствор, электронная микроскопия, комплексообразование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Самсонова С. П., Сергиенко А. И., Шалимова Е. В., Някин М. А., Тилеманн Й. Очистка воды от микробиологических загрязнений и биопленок в оборотных системах различного назначения // Водоснабжение и санитарная техника. 2017. № 6. С. 22–27.

- Кофман В. Я. Новые подходы к обеззараживанию воды (обзор) // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 4. С. 23–33.

- Калинин Ю. К. Экологический потенциал шунгита / Шунгиты и безопасность жизнедеятельности человека: Материалы Первой всероссийской научно-практической конференции / Под редакцией Калинина Ю. К. Петрозаводск, 3–5 октября 2006 г. – Петрозаводск, Карельский научный центр РАН, 2007. С. 5–9.

- Кротоус В. А. Лечебные свойства шунгита. – Петрозаводск, «Карелия-шунгит», 2011. 80 с.

- Пенькова А. В., Acquah S. F. A., Пиотровский Л. Б. Производные фуллеренов как нанодобавки для полимерных композитов // Успехи химии. 2017. Т. 86. № 6. С. 530–566.

- Pol А., Barends T. R. M., Dietl A. Rare earth metals are essential for methanotrophic life in volcanic mudpots // Environmental microbiology. 2014. № 16 (1). P. 255–264.

- Ширинкин С. В., Шапошников А. А., Волкова Т. О., Андриевский Г. В., Давыдовский А. Г. Гидратированный фуллерен как инструмент для понимания роли особых структурных свойств водной среды живого организма для его нормального функционирования // Научные ведомости. Естественные науки. 2012. № 9 (128). Вып. 19. С. 122–129.

- Хромушин В. А., Честнова Т. В., Платонов В. В., Хадарцев А. А., Киреев С. С. Шунгиты как природная нанотехнология (обзор литературы) // Вестник новых медицинских технологий. Электронный журнал. 2014. № 1. С. 1–8 (дата обращения 1.03.2018).

- Пономарев А. П., Подколзин И. В., Амелин В. Г. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы в экстрактах из природного нанотехнологического минерала – шунгита // Нанотехнологии и охрана здоровья. 2012. № 2 (11). С. 48–55.

- Пономарев А. П., Большаков Д. С., Дынчик C. Д. Извлечение редкоземельных ультрамикроэлементов – лантаноидов из природного нанотехнологического минерала шунгита // Научный журнал «PYXIS». 2016. № 1 (1). С. 10–19.

- Пономарев А. П., Подколзин И. В. Морфология и минеральный состав наноструктур в составе питьевой воды // Водоснабжение и санитарная техника. 2018. № 3. С. 10–17.

- Пономарев А. П. Электронная микроскопия нанобактерий и других представителей микро- и наномира. – Владимир: ИП Журавлева, 2011. 180 с.

- Бгатов А. В. Биогенная классификация химических элементов // Философия науки. 1999. № 2 (6). С. 12–24.

- Крисс Е. Е., Яцимирский К. Б. Взаимодействие нуклеиновых кислот с металлами // Успехи химии. 1966. Т. 35. Вып. 2. С. 349–362.

- Рябчиков Д. И., Рябухин В. А. Аналитическая химия редкоземельных элементов и иттрия. – М.: Наука, 1966. 378 с.

WATER TREATMENT

Ponomarev A. P. Aqueous extract of shungite mineral – a complexing agent for microorganisms in aqueous solution purification 11

A. P. PONOMAREV*

* Ponomarev Aleksei Petrovich, Doctor of Biology, Senior Scientific Worker, Professor, Chair of Biology and Ecology, Vladimir State University named after Aleksandr and Nikolai Stoletovs

87 Gor’kogo St., 600000, Vladimir, Russian Federation, tel.: +7 (910) 779-17-09, e-mail: aleksei_pp-44@mail.ru

The presence of microbiological pollution has been one of the most important factors that determine drinking water quality. Among the variety of water purification technologies unique mineral – shungite that contains carbon in active form – fullerene has been widely used over recent years. Herewith the strengths of shungite including bactericidal one are associated with fullerenes in particular. It is known that fullerenes merge into water in minimum concentrations; whereas for their efficient extraction organic solvents are needed. The results of studies of the effect of aqueous shungite extract containing beside macro- and microelements ultramicroelements – lanthanoids on microorganisms in aqueous solutions with the purpose of disinfection are presented. Electron microscopic studies provided for determining dual character of the effect: complex formation of microorganism cells and evident signs of bacterial cell destruction. Microorganisms as part of aqueous complexes are removed by sedimentation, centrifuging or microfiltration. Through the example of nanobacteria and foot-and-mouth disease viruses and virions the process of complex formation shall be considered as concentration with possible further use of the given microorganisms for scientific studies. The main mechanism of complex formation is the presence of high-reactive lanthanoid cations that are trivalent positive under normal conditions in shungite aqueous solution. The phenomenon of selective coagulation of bacterial cells is due to the reaction of lanthanoid cation complex formation with nucleic acids of microorganisms. It is assumed that the reaction of nucleic acid with metals is carried out by phosphate groups.

Key words: shungite, lanthanoids, microorganisms, aqueous solution, electron microscopy, complex formation.

REFERENCES

- Samsonova S. P., Sergienko A. I., Shalimova E. V., Niakin M. A., Thielemann J. [Removal of microbiological pollutants and biofilms from water in water recycling systems of different purpose]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2017, no. 6, pp. 22–27. (In Russian).

- Kofman V. Ia. [Novel approaches to water disinfection (a review)]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 4, pp. 23–33. (In Russian).

- Kalinin Iu. K. [Ecologic potential of shungite. Shungites and vital activity security]. Proceedings of the First All-Russia Scientific and Practical Conference. Under the editorship of Kalinin Iu. K. Petrozavodsk, October, 3–5, 2006. Petrozavodsk, RAS Karelian Research Centre, 2007, pp. 5–9. (In Russian).

- Krotous V. A. Lechebnye svoystva shungita [Curative properties of shungite. Petrozavodsk, «Karelia-Shungite» Publ., 2011, 80 p.].

- Pen’kova A. V., Acquah S. F. A., Piotrovskii L. B. [Fullerene derivatives as nanoadditives to polymer composites]. Uspekhi Khimii, 2017, v. 86, no. 6, pp. 530–566. (In Russian).

- Pol А., Barends T. R. M., Dietl A. Rare earth metals are essential for methanotrophic life in volcanic mudpots. Environmental microbiology, 2014, no. 16 (1), pp. 255–264.

- Shirinkin S. V., Shaposhnikov A. A., Volkova T. O., Andrievskii G. V., Davydovskii A. G. [Hydrated fullerene as an instrument of understanding the role of special structural properties of aqueous medium of a living organism for its normal functioning]. Nauchnye Vedomosti. Estestvennye Nauki, 2012, no. 9 (128), issue 19, pp. 122–129. (In Russian).

- Khromushkin V. A., Chesnova T. V., Platonov V. V., Khadartsev A. A., Kireev S. S. [Shungites as a natural nanotechnology (Literature review)]. Vestnik Novykh Meditsinskikh Tekhnologii. Electronic Journal, 2014, no. 1, pp. 1–8 (accessed 1.03.2018). (In Russian).

- Ponomarev A. P., Podkolzin I. V., Amelin V. G. [Macro-, micro- and ultramicroelements in extracts of natural nanotechnological mineral – shungite]. Nanotekhnologii i Okhrana Zdorov’ia. 2012, no. 2 (11), pp. 48–55. (In Russian).

- Ponomarev A. P., Bol’shakov D. S., Dynchik S. D. [Extraction of rare-earth ultramicroelements – lanthanoids from natural nanotechnological mineral – shungite]. Nauchnyi Zhurnal «PYXIS», 2016, no. 1 (1), pp. 10–19. (In Russian).

- Ponomarev A. P., Podkolzin I. V. [Morphology and mineral composition of nanostructures in drinking water]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2018, no. 3, pp. 10–17. (In Russian).

- Ponomarev A. P. Elektronnaya mikroskopiya nanobakteriy i drugikh predstaviteley mikro- i nanomira [Electron microscopy of nanobacteria and other representatives of micro- and nanocosms. Vladimir, IP Zhuravleva Publ., 2011, 180 p.].

- Bgatov A. V. [Biogenic classification of chemical elements]. Filosofiia Nauki, 1999, no. 2 (6), pp. 12–24. (In Russian).

- Kriss E. E., Iatsimirskii K. B. [Interaction of nucleic acids with metals]. Uspekhi Khimii, 1966, v. 35, issue 2, pp. 349–362. (In Russian).

- Riabchikov D. I., Riabukhin V. A. Analiticheskaya khimiya redkozemel'nykh elementov i ittriya [Analytical chemistry of rare-earth elements and yittrium. Moscow, Nauka Publ., 1966, 378 p.].

УДК 628.16.094.3:66.074.371

Фесенко Л. Н., Черкесов А. Ю., Игнатенко С. И., Щукин С. А. Очистка сероводородсодержащих природных вод железо-каталитическим окислением в реакторе с ультрафильтрационным разделением 19

Л. Н. ФЕСЕНКО1, А. Ю. ЧЕРКЕСОВ2, С. И. ИГНАТЕНКО3, С. А. ЩУКИН4

1 Фесенко Лев Николаевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: (8635) 25-53-34, e-mail: 65613@mail.ru

2 Черкесов Аркадий Юльевич, кандидат технических наук, главный инженер, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346400, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, тел.: (8635) 26-56-13, e-mail: 65613@mail.ru

3 Игнатенко Сергей Иванович, кандидат технических наук, заместитель директора по научной работе, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346400, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, тел.: (8635) 26-56-13, е-mail: 65613@mail.ru

4 Щукин Сергей Анатольевич, магистрант, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: (8635) 26-56-13, е-mail: 65613@mail.ru

Очистка природных сероводородных вод на сегодняшний день по-прежнему является проблемной зоной в области водоподготовки и требует новых, высокоэффективных технологий, установок и сооружений с одновременным решением хозяйственно-питьевых и экологических задач. В качестве перспективного решения очистки природной воды от сероводорода предложена технология, основанная на железо-каталитическом окислении сульфидов в присутствии кислорода воздуха и совмещенная с мембранной обработкой. Приведены данные практической проверки предлагаемой технологии на лабораторной установке. По результатам проведенных экспериментальных исследований обоснована область применимости разработанной технологии при очистке природных сероводородсодержащих вод. Отмечается отсутствие сопутствующего выброса сероводорода из реактора в процессе очистки воды и ее экологическая безопасность. На основании полученных результатов технология рассматривается как возможная и актуальная на сегодняшний день. При этом требуется дальнейшее изучение с проведением исследований, направленных на поиск оптимальных технологических параметров.

Ключевые слова: природные воды, водоочистка, сероводород, железо-каталитическое окисление сульфидов, мембранное разделение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Линевич С. Н. Комплексная обработка и рациональное использование сероводородсодержащих природных и сточных вод. – М.: Стройиздат, 1987. 87 с.

- Линевич С. Н. Очистка природных и сточных сероводородных вод. – Новочеркасск, Новочеркасский политехнический институт, 1979. 51 с.

- Фесенко Л. Н., Щукин С. А., Черкесов А. Ю., Игнатенко С. И. Очистка сероводородных природных вод методом железо-каталитического окисления кислородом воздуха в реакторе с ультрафильтрационным разделителем: Материалы X Международной научно-практической конференции «Технологии очистки воды» – «ТЕХНОВОД–2017». Астрахань, 4–6 октября 2017 г. – Новочеркасск: Лик, 2017. С. 170–177.

- Черкесов А. Ю. Очистка сернисто-щелочных сточных вод нефтеоргсинтеза от сероводорода: Дисс. … канд. техн. наук. – Волгоград, Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. 173 с.

- Фесенко Л. Н., Черкесов А. Ю., Игнатенко С. И., Костюков В. П. Экспериментально-производственные исследования железо-каталитической технологии очистки сернисто-щелочных стоков производства мономеров: Сборник докладов Международной научно-практической конференции, посвященной памяти академика РАН С. В. Яковлева «Яковлевские чтения». Москва, 15–16 марта 2012 г. – М., МГСУ, 2012. С. 152–163.

- Черкесов А. Ю. Технологические схемы очистки воды от сульфидов методом железо-каталитического окисления кислородом воздуха: Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Технологии очистки воды» – «ТЕХНОВОД–2014». Сочи, 23–24 октября 2014 г. – Новочеркасск: Лик, 2014. С. 118–129.

Fesenko L. N., Cherkesov A. Iu., Ignatenko S. I., Shchukin S. A. Purification of hydrogen sulfide containing natural water by iron-catalytic oxidation in a reactor with unltrafiltration separation 19

L. N. FESENKO1, A. Iu. CHERKESOV2, S. I. IGNATENKO3, S. A. SHCHUKIN4

1 Fesenko Lev Nikolaevich, Doctor of Engineering, Professor, «Water Industry, Utility Systems and Environmental Protection» Department, Platov South-Russian State Polytechnic University

132 Prosveshcheniia St., 346428, Novocherkassk, Rostov Area, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 25-53-34, e-mail: 65613@mail.ru

2 Cherkesov Arkadii Iul’evich, Ph. D. (Engineering), Chief Engineer, «EKOFES» LLC SPE

200V Baklanovskii Ave., 346400, Novocherkassk, Rostov Area, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: 65613@mail.ru

3 Ignatenko Sergei Ivanovich, Ph. D. (Engineering), Deputy Director for Science, «EKOFES» LLC SPE

200V Baklanovskii Ave., 346400, Novocherkassk, Rostov Area, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-56-13, е-mail: 65613@mail.ru

4 Shchukin Sergei Anatol’evich, Graduate Student, Platov South-Russian State Polytechnic University

132 Prosveshcheniia St., 346428, Novocherkassk, Rostov Area, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-56-13, е-mail: 65613@mail.ru

Currently purification of hydrogen sulfide containing water has been still a bottleneck in water treatment and demands advanced high-efficient technologies, equipment and plants providing for solving at the same time drinking and environmental aspects. The technology based on iron-catalytic oxidation of sulfides in the presence of atmospheric oxygen and combined with membrane treatment is proposed as an advanced technology of hydrogen sulfide removal from natural water. The data on practical testing the proposed technology in a laboratory unit is presented. Subsequent to the results of the experimental studies the area of the developed technology application in purification of hydrogen sulfide containing natural water is substantiated. The absence of accompanying hydrogen sulfide emission from the reactor in the process of water purification and environmental safety has been noted. Based on the obtained results the technology is considered for today as possible and essential. Herewith further study with investigations directed at determining the optimal process parameters is needed.

Key words: natural water, water purification, hydrogen sulfide, iron-catalytic oxidation of sulfides, membrane separation.

REFERENCES

- Linevich S. N. Kompleksnaya obrabotka i ratsional'noe ispol'zovanie serovodorodsoderzhashchikh prirodnykh i stochnykh vod [Integrated purification and efficient use of hydrogen sulfide containing natural and waste water. Moscow, Stroiizdat Publ., 1987, 87 p.].

- Linevich S. N. Ochistka prirodnykh i stochnykh serovodorodnykh vod [Purification of hydrogen sulfide containing natural and waste water. Novocherkassk, Novocherkassk Polytechnic Institute, 1979, 51 p.].

- Fesenko L. N., Shchukin S. A., Cherkesov A. Iu., Ignatenko S. I. [Purification of hydrogen sulfide containing natural water by iron-catalytic oxidation with atmospheric oxygen in a reactor with ultrafiltration separator]. Proceedings of «Water Treatment Technologies» X International Scientific-Practical Conference – «TEKHNOVOD–2017». Astrakhan, October 4–6, 2017. Novocherkassk, Lik Publ., 2017, pp. 170–177. (In Russian).

- Cherkesov A. Iu. Ochistka sernisto-shchelochnykh stochnykh vod nefteorgsinteza ot serovodoroda [Removal of hydrogen sulfide from sulfide alkali wastewater generated in the process of petroleum organic synthesis. Ph. D. thesis in Engineering Science. – Volgograd, Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering, 2015, 173 p.].

- Fesenko L. N., Cherkesov A. Iu., Ignatenko S. I., Kostiukov V. P. [Experimental and industrial-scale studies of iron-catalytic technology of purification of sulfide alkali wastewater generated in the process of monomer production]. Book of reports of «Readings from Iakovlev» International Scientific and Technical Conference dedicated to the memory of RAS Academician S. V. Iakovlev. Moscow, March 15–16, 2012. Moscow, MGSU Publ., 2012, pp. 152–163. (In Russian).

- Cherkesov A. Iu. [Process flow schemes of sulfide removal from water by the method of iron-catalytic oxidation with atmospheric oxygen]. Proceedings of «Water Treatment Technologies» VIII International Scientific-Practical Conference – «TEKHNOVOD–2014». Sochi, October 23–24, 2014. Novocherkassk, Lik Publ., 2014, pp. 118–129. (In Russian).

УДК 628.16.067.3

Филатов А. И. Анализ методов расчета дренажей большого сопротивления скорых фильтров 24

А. И. ФИЛАТОВ*

* Филатов Алексей Иванович, кандидат технических наук, заместитель генерального директора по научной работе, ОАО «Ростовский НИИКХ»

344000, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 207, тел.: (863) 251-55-92, e-mail: rniikh@gmail.com

Рассмотрены методы расчета дренажно-распределительных систем большого сопротивления для скорых фильтров. В России в практике проектирования фильтровальных станций сложилось несколько подходов к конструктивному решению дренажей, обеспечивающих равномерное распределение промывной воды по площади. Показано, что наиболее обоснованным является метод, предложенный ВНИИ ВОДГЕО, поэтому представляется целесообразным восстановить в нормативных документах рекомендации по использованию этого метода при проектировании фильтровальных станций. Анализ практики применения различных подходов к рациональному способу расчета дренажей большого сопротивления для скорых фильтров показывает необходимость учета целого комплекса показателей. Наиболее важным из них является показатель скважности дренажа, а также принимаемые значения начальных скоростей движения потоков промывной воды в коллекторах (каналах) и ответвлениях, определяющих величину восстановленных напоров.

Ключевые слова: скорый фильтр, дренажно-распределительная система, скважность дренажа, потери напора при промывке, равномерность промывки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Клячко В. А., Апельцин И. Э. Подготовка воды для промышленного и городского водоснабжения. – М.: Госстройиздат, 1962. 860 с.

- Турчинович В. Т. Улучшение качества воды. – М.: Стройиздат, 1940. 285 с.

- Кастальский А. А., Минц Д. М. Подготовка воды для питьевого и промышленного водоснабжения. – М.: Высшая школа, 1962. 558 с.

- Филатов А. И. Обзор тенденций совершенствования скорого фильтрования: конструкции, технологии, методы расчета // Водоснабжение и санитарная техника. 2017. № 8. С. 4–18.

Filatov A. I. Analysis of the method of calculating high resistance drainage of rapid filters 24

A. I. FILATOV*

* Filatov Aleksei Ivanovich, Ph. D. (Engineering), Deputy General Director for Science, «Rostovskii NIIKH» OJSC

207 Tekucheva St., 344000, Rostov-on-Don, Russian Federation, tel.: +7 (863) 251-55-92, e-mail: rniikh@gmail.com

The methods of calculating high resistance drainage distribution systems for rapid filters are considered. In the practice of designing filtration plants in Russia several approaches to the structural concept of drainages that provide for equilibrium distribution of wash water in area have been worked out. It is shown that the method proposed by VNII VODGEO is the most substantiated; therefore it seems advisable to restore the recommendations on the use of this method in the practice of designing filtration plants in the regulatory documents. The analysis of the practical use of different approaches to the most useful method of calculating high resistance drainages for rapid filters shows the need to take into account a whole complex of indicators in these calculations. The most important among them is the indicator of drainage open ratio as well as assumed values of original flow rate of wash water in collectors (channels) and branches that determine the value of recovered head.

Key words: rapid filter, drainage distribution system, drainage open ratio, backwash loss, backwash regularity.

REFERENCES

- Kliachko V. A., Apel’tsin I. E. Podgotovka vody dlya promyshlennogo i gorodskogo vodosnabzheniya [Water purification for industrial and domestic water supply. Moscow, Gosstroiizdat Publ., 1962, 860 p.].

- Turchinovich V. T. Uluchshenie kachestva vody [Water quality improvement. Мoscow, Stroiizdat Publ., 1940, 285 p.].

- Kastal’skii A. A., Mints D. M. Podgotovka vody dlya pit'evogo i promyshlennogo vodosnabzheniya [Water purification for industrial and domestic water supply. Мoscow, Vysshaia Shkola Publ., 1962, 558 p.].

- Filatov A. I. [Review of the trends rapid filtration improvement: designs, technologies, calculation methods]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2017, no. 8, pp. 4–18. (In Russian).

УДК 628.165:66.081.63

Чигаев И. Г. Применение нанофильтрации для умягчения солоноватых вод 28

И. Г. ЧИГАЕВ*

* Чигаев Илья Геннадьевич, кандидат технических наук, старший преподаватель, Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова

656038, Россия, г. Барнаул, проспект Ленина, 46, тел.: (3852) 24-55-19, e-mail: tlg12@mail.ru

Приведены результаты экспериментальных исследований на реальных водах, которые показали перспективность использования технологии очистки на основе полимерных нанофильтрационных мембран для обессоливания солоноватых подземных вод по сравнению с процессом обратного осмоса. Изучены основные характеристики нанофильтрационных мембран. Оценена возможность концентрирования исходной воды путем рециркуляции части концентрата, установлены максимальные концентрации солей в циркулирующей воде. Исследования по оценке влияния осадкообразования на основные характеристики мембраны не выявили заметного снижения ее проницаемости, при этом определены зоны интенсивного выпадения осадка солей на мембране. Определено, что концентрация солей в воде, циркулирующей в установке и, соответственно, в подаваемой на мембрану, не должна превышать 42 мг-экв/л для получения пермеата с жесткостью до 6 мг-экв/л и не более 18 мг-экв/л для пермеата с жесткостью до 2 мг-экв/л. Концентрирование исходной воды позволяет существенно снизить объем сбрасываемого концентрата.

Ключевые слова: солоноватые подземные воды, мембраны, нанофильтрация, обратный осмос, обессоливание, осадкообразование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Первов А. Г., Бондаренко В. И., Балаев И. С., Кукушкин Д. А. Обратный осмос и ионный обмен: какая технология победит в XXI веке // Экология производства. 2006. № 1 (2). С. 1–5.

- Нанофильтрационные мембраны. Мембраны Владипор типа ОПМН-П. http://www.vladipor.ru/catalog/&cid=004 (дата обращения 21.06.2018).

Chigaev I. G. The use of nanofiltration in brackish water softening 28

I. G. CHIGAEV*

* Chigaev Il’ia Gennad’evich, Ph. D. (Engineering), Senior Lector, Polzunov Altai State Technical University

46 Lenina Ave., 656038, Barnaul, Russian Federation, tel.: +7 (3852) 24-55-19, e-mail: tlg12@mail.ru

The results of the experimental studies with real water are presented that showed the perspectiveness of using the purification technology based on polymer nanofiltration membranes in underground brackish water desalination as compared to reverse osmosis. The basic characteristics of nanofiltration membranes were studied. Possible concentrating of influent water by partial concentrate recycling was evaluated; the maximum salt concentrations in recycling water were determined. The studies on evaluating the effect of deposit formation on the basic membrane characteristics did not discover any noticeable permeability reduction; herewith the zones of intensive salt deposit formation on membranes were identified. It was determined that salt concentration in recycling water supplied on the membrane shall not exceed 42 mg-equ/l to obtain permeate with up to 6 mg-equ/l and for permeate with 2 mg-equ/l hardness the salt concentration shall not exceed 18 mg-equ/l. Influent water concentrating provides for the substantial reduction of discharged concentrate.

Key words: underground brackish water, membranes, nanofiltration, reverse osmosis, desalination, deposit formation.

REFERENCES

- Pervov A. G., Bondarenko V. I., Balaev I. S., Kukushkin D. A. [Reverse osmosis and ion exchange: what technology will overcome in the XXI century]. Ekologiia Proizvodstva, 2006, no. 1 (2), pp. 1–5. (In Russian).

- Nanofil'tratsionnye membrany. Membrany Vladipor tipa OPMN-P [Nanofiltration membranes. OPMN-P type Vladipor membranes]. http://www.vladipor.ru/catalog/&cid=004 (accessed 21.06.2018). (In Russian).

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

УДК 628.14:614.842.628

Дерюшев Л. Г., Дерюшева Н. Л., Фрог Б. Н. Расчет расстояния между пожарными гидрантами 32

Л. Г. ДЕРЮШЕВ1, Н. Л. ДЕРЮШЕВА2, Б. Н. ФРОГ3

1 Дерюшев Леонид Георгиевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Строительство систем и сооружений водоснабжения и водоотведения», Российский государственный геологоразведочный университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ–РГГРУ)

117997, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23, тел.: (495) 433-62-56, e-mail: Derjushev13@mail.ru

2 Дерюшева Надежда Леонидовна, кандидат технических наук, инспектор отдела административного контроля Управления государственного экологического контроля, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

119019, Россия, Москва, ул. Новый Арбат, 11, корп. 1, тел.: (495) 691-49-54, e-mail: vita_nadezhda@mail.ru

3 Фрог Борис Николаевич, доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой «Строительство систем и сооружений водоснабжения и водоотведения», Российский государственный геологоразведочный университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ–РГГРУ)

117997, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23, тел.: (495) 433-62-56, e-mail: s_frog@mail.ru

Система водоснабжения обеспечивает подачу воды не только на хозяйственно-питьевые, но и на противопожарные нужды города. Вода на тушение пожаров забирается из водопроводной сети через гидранты с помощью прорезиненных рукавов пожарных автомашин. Пожарные гидранты размещают на трубопроводах водопроводной сети таким образом, чтобы обеспечивать необходимую подачу воды не из одной, а из нескольких точек. При этом достаточность количества гидрантов на водопроводной сети диктуется не только условиями тушения пожаров и минимизацией материальных затрат, но и техническими возможностями машин и оборудования. Для соблюдения этих требований при проектировании наружных водопроводных систем целесообразно формировать данные по условиям тушения пожаров объектов и гидроэнергетические характеристики применяемых машин и оборудования. В справочных и нормативных документах по тушению пожаров подобная информация весьма ограничена, а порой противоречива. Важно безошибочно выбрать нормируемые параметры противопожарных систем и правильно их использовать при обосновании проектных решений строительства водопроводных сетей. Известны случаи, когда проектные решения по обеспечению подачи воды на тушение пожаров объектов принимаются с низкой эффективностью. Повысить эффективность проектных решений при формировании источников водоснабжения для тушения пожаров позволит использование обоснованных методических материалов. Предложенная методика расчета расстояний между пожарными гидрантами наружных сетей водоснабжения основана на нормативных требованиях тушения пожаров зданий и сооружений, а также на общих принципах гидравлических расчетов трубопроводов и оценки энергетических параметров систем водоснабжения.

Ключевые слова: система водоснабжения, источник наружного противопожарного водоснабжения, наружные сети, пожарная безопасность, гидрант, методические рекомендации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Карелин В. Я., Минаев А. В. Насосы и насосные станции. – М.: ИД «БАСТЕТ», 2010. 448 с.

- Шевелев Ф. А., Шевелев А. Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб. – М.: ИД «БАСТЕТ», 2008. 384 с.

WATER DISTRIBUTION NETWORKS

Deriushev L. G., Deriusheva N. L., Frog B. N. Calculation of the distance between fire hydrants 32

L. G. DERIUSHEV1, N. L. DERIUSHEVA2, B. N. FROG3

1 Deriushev Leonid Georgievich, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Construction of Water Supply and Wastewater Disposal Systems and Facilities» Department, Russian State Geological Prospecting University named after Sergo Ordzhonikidze (MGRII–RGGRU)

23 Miklukho-Maklaia St., 117997, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 433-62-56, e-mail: Derjushev13@mail.ru

2 Deriusheva Nadezhda Leonidovna, Ph. D. (Engineering), Inspector, Administrative Control Bureau, State Ecological Control Directorate, Moscow Department of Natural Resources Management and Environmental Protection

Block 1, 11 Novy Arbat St., 119019, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 691-49-54, e-mail: vita_nadezhda@mail.ru

3 Frog Boris Nikolaevich, Doctor of Chemistry, Professor, Head of «Construction of Water Supply and Wastewater Disposal Systems and Facilities» Department, Russian State Geological Prospecting University named after Sergo Ordzhonikidze (MGRII–RGGRU)

23 Miklukho-Maklaia St., 117997, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 433-62-56, e-mail: s_frog@mail.ru

Water supply system supplies water not only for drinking and household use but also for fire fighting. Water for fire fighting is abstracted from the water distribution network through hydrants with the use of rubber-lined hoses of fire trucks. Fire hydrants are installed on the pipelines of the water distribution network so that to provide for supplying water from more than one point. Herewith sufficient number of fire hydrants in the water distribution network is identified not only by the conditions of fire extinguishing and minimization of material expenditures but also by the technical capacity of the vehicles and equipment. In order to meet these requirements it is reasonable to summarize the data according to the conditions of fire extinction of objects together with the hydropower characteristics of the applied vehicles and equipment. Reference and regulatory documents on fire fighting contain limited and sometimes conflicting information of this kind. It is important to choose and use correctly the regulated parameters of the fire safety system in the process of justification of design choices of water supply systems. There are known cases when design choices of supplying water for fire fighting are approved with low efficiency. The use of substantiated guidance materials can help in improving the efficiency of design choices in the process of developing water supply sources for fire fighting. The proposed method of calculating the distance between fire hydrants in outdoor water supply networks is based on the regulatory requirements to fire fighting in buildings and structures as well as on the general principles of hydraulic calculations of pipelines and power parameters of water supply systems.

Key words: water supply system, outdoor source of fire fighting water supply, outdoor networks, fire safety, hydrant, guidelines.

REFERENCES

- Karelin V. Ia., Minaev A. V. Nasosy i nasosnye stantsii [Pumps and pumping stations. Мoscow, «BASTET» Publ., 2010, 448 p.].

- Shevelev F. A., Shevelev A. F. Tablitsy dlya gidravlicheskogo rascheta vodoprovodnykh trub [Tables for hydraulic calculations of water pipes. Мoscow, «BASTET» Publ., 2008, 384 p.].

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ

УДК 696.1

Степанов М. А., Захаров Ю. С. Санация внутридомовой канализации с использованием гибких полимерных рукавов BRAWOLINER® 38

М. А. СТЕПАНОВ1, Ю. С. ЗАХАРОВ2

1 Степанов Михаил Александрович, генеральный директор АО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (499) 261-53-84, e-mail: post@mvkniipr.ru

2 Захаров Юрий Сергеевич, кандидат технических наук, сертифицированный консультант по санации трубопроводов систем водоотведения (DWA, ФРГ), генеральный директор ООО «Три-С»

111033, Россия, Москва, Золоторожская набережная, 1, стр. 1, тел.: (495) 780-38-83, e-mail: yury.zakharov@ooo3s.ru

Замена внутридомовых систем канализации в многоквартирных жилых домах с использованием традиционных технологий встречает активное сопротивление жильцов и часто не производится. Причина заключается в необходимости последующего ремонта квартир за счет собственников. Применение гибких полимерных рукавов позволяет выполнить восстановление внутридомовой канализации с минимальным количеством демонтажных работ, с высоким качеством и в кратчайшие сроки. Для этого требуется, помимо наличия технологического оборудования и квалифицированного персонала, грамотное планирование и высокое качество организационных и подготовительных работ с учетом специфики каждого объекта. Факторами, влияющими на планирование и стоимость работ, являются: количество квартир в доме; количество этажей в доме; количество стояков; количество отводов и примыканий; длина системы водоотведения (стояки, примыкающие трубопроводы); объем выполняемых работ; затраты на персонал; расстояние до объекта; дополнительные работы по обеспечению доступа к трубопроводу; объем санитарно-технических работ (при необходимости).

Ключевые слова: система водоотведения, внутридомовая канализация, санация, восстановление, гибкий полимерный рукав.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Захаров Ю. С., Орлов В. А. Восстановление водоотводящих сетей полимерными рукавами. – М., ООО «Русайнс», 2017. 107 с.

- Beck S. Sanierung ohne stemm- und aufbrucharbeiten innerhalb von gebäuden am beispiel Finnland. 3R-Technik Jahrbuch, 2017.

- Wilkinson K., Sorvisto J., Virtanen R. Renovating small diameter drains inside buildings in Finland: Challenging European and international practices: International No-Dig 2013. 31st International Conference and Exibition. September 1–4, 2013. Sydney, Australia.

SEWERAGE NETWORKS

Stepanov M. A., Zakharov Iu. S. Rehabilitation of house drainage systems with the use of BRAWOLINER® flexible polymer liners 38

M. A. STEPANOV1, Iu. S. ZAKHAROV2

1 Stepanov Mikhail Aleksandrovich, General Director, «MosvodokanalNIIproject» JSC

22 Pleteshkovskii Lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 261-53-84, e-mail: post@mvkniipr.ru

2 Zakharov Iurii Sergeevich, Ph. D. (Engineering), Qualified Consultant on Rehabilitation of Wastewater Disposal Pipelines (DWA, FRG), General Director, «Tri-S» LLC

Block 1, 1 Zolorozhskaia Emb., 111033, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 780-38-83, e-mail: yury.zakharov@ooo3s.ru

Replacement of house drainage systems in apartment buildings with the use traditional technologies encounters active opposition of the residents and is often eliminated. The reason lies in the necessary subsequent renovation of apartments at the owner’s cost. The use of flexible polymer liners provides for rehabilitating house drainage systems with minimum demolition works and high quality within a very short time. This requires beside the availability of process equipment and qualified personnel also shrewd planning and high-quality organizational and preparatory works with account of the specific features of each project. The factors influencing planning and cost of the works are as follows: number of apartments; number of storeys in the building; number of stand-pipes; number of offsets and abuttings; length of the drainage system (stand-pipes, abutting pipes); scope of performing works; labour costs; distance to the object; extra work to provide for the access to the pipeline; scope of plumbing work (if required).

Key words: wastewater disposal system, house drainage system, rehabilitation, renovation, flexible polymer liner.

REFERENCES

- Zakharov Iu. S., Orlov V. A. Vosstanovlenie vodootvodyashchikh setey polimernymi rukavami [Sewer rehabilitation with polymer liners. Moscow, Rusains Publ., 2017, 107 p.].

- Beck S. Sanierung ohne stemm- und aufbrucharbeiten innerhalb von gebäuden am beispiel Finnland. 3R-Technik Jahrbuch, 2017.

- Wilkinson K., Sorvisto J., Virtanen R. Renovating small diameter drains inside buildings in Finland: Challenging European and international practices: International No-Dig 2013. 31st International Conference and Exibition. September 1–4, 2013. Sydney, Australia.

УДК 628.27

Васильев В. М., Морозов Г. В., Жуков С. В. Проблемы эксплуатации сетей канализации и пути их решения 44

В. М. ВАСИЛЬЕВ1, Г. В. МОРОЗОВ2, С. В. ЖУКОВ3

1 Васильев Виктор Михайлович, доктор технических наук, профессор кафедры «Водопользование и экология», Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, Красноармейская ул., 4, тел.: (911) 931-15-22, e-mail: 89119311522@bk.ru

2 Морозов Геннадий Витальевич, аспирант кафедры «Водопользование и экология», Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, Красноармейская ул., 4, тел.: (981) 680-19-41, e-mail: projectmorozov@gmail.com

3 Жуков Сергей Викторович, филиал «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: (812) 746-90-94, e-mail: Zhukov_SV@vodokanal.spb.ru

Приведены основные проблемы, возникающие при эксплуатации сетей канализации, – засоры, разрушение сетей и образование запаха. Рассмотрены причины их возникновения и предложены методы борьбы с ними. В условиях России более вероятны засоры из-за ошибок при монтаже и проектировании. Это нарушение проектного уклона трубопровода, неправильно подобранный диаметр трубы, нарушение уклона вследствие подвижек грунтов, неудовлетворительное состояние канализационной трубы и разрушение трубопровода. Ошибки проектирования, монтажа и низкий уровень культуры пользователей систем канализации могут привести к образованию сероводорода в больших концентрациях. Любой засор в системе канализации сопровождается неприятным запахом на поверхности земли, что связано с наличием сероводорода. Используя современные вычислительные средства, можно учесть все факторы, влияющие на долговечность трубопроводов системы канализации. Систематизация полученных данных и дальнейшее их использование позволит продлить срок службы и значительно уменьшить затраты на реконструкцию и поддержание канализационных трубопроводов в надлежащем состоянии. Статья написана на основе проектирования и опыта эксплуатации канализационных сетей в Санкт-Петербурге.

Ключевые слова: система канализации, засор, разрушение канализационных сетей, трубопровод, запах, провал грунта, микробиологическая коррозия, канализационный коллектор.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Горячей воды нет в 20% российских квартир, канализации – в 12% // Ведомости. 2013. Февраль. https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2013/02/14/za_proshedshie_10_let_iznos_setej_zhkh_dostig_70 (дата обращения 3.12.2017).

- ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». http://www.vodokanal.spb.ru/kanalizovanie/struktura_kanalizovaniya/ (дата обращения 19.01.2018).

- Унитаз не помойка: что нельзя сливать в канализацию // «Да-Вода» – сайт о бережном отношении к воде. 2017. http://www.da-voda.com/vodogalereya/unitaz-ne-pomojka-chto-nelzya-slivat-v-kanalizaciyu/ (дата обращения 3.12.2017).

- Свыше восьмидесяти процентов нарушений в работе канализационной сети Ростовского Водоканала возникает по причине засорения ее потребителями / АО «Ростовводоканал». 2016. Май. http://vodokanalrnd.ru/press-tsentr/news/svyshe-vosmidesyati-protsentov-narusheniy-v-rabote-kanalizatsionnoy-seti-rostovskogo-vodokanala-vozn/ (дата обращения 3.12.2017).

- Victory declared' over 130 tonne Whitechapel fatberg / BBC. 2017. Ноябрь. http://www.bbc.com/news/uk-england-london-41860764 (дата обращения 4.12.2017).

- Водоканал подвел итоги работы в 2016 году / ГУП «Водоканал «Санкт-Петербурга». 2016. Декабрь. http://www.vodokanal.spb.ru/presscentr/news/vodokanal_podvel_itogi_raboty_v_2016_godu/ (дата обращения 7.12.2017).

- Куликова Е. Ю. Исследование факторов агрессивного воздействия и коррозии конструкций подземных сооружений // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2007. № 6. С. 26–38.

- Хаустов А. П., Редина М. М. Охрана окружающей среды при добыче нефти. – М.: Дело, 2006. 552 с.

- Wells T., Melchers R. E., Bond P. (Ed). Factors involved in the long term corrosion of concrete sewers. – Centre for Infrastructure Performance and Reliability, The University of Newcastle, Australia Advanced Water Management Centre, The University of Queensland, Australia, 2009.

- Малков А. В. Предотвращение коррозии конструкционных материалов в системах водоотведения на основе организации газообмена: Дисс. … канд. техн. наук. – СПб., СПбГАСУ, 2017. 179 с.

- Саломеев В. П., Гогина Е. С. Реконструкция систем водоотведения. – М., НИУ МГСУ, 2016. 233 с.

- Глава Дагестана назвал причину массового отравления в Махачкале / РИА Новости 2016. Ноябрь. https://ria.ru/incidents/20161102/1480573188.html (дата обращения 10.12.2017).

- Васильев В. М., Панкова Г. А., Столбихин Ю. В. Разрушение канализационных тоннелей и сооружений на них вследствие микробиологической коррозии // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 9. С. 67–76.

Vasil’ev V. M., Morozov G. V., Zhukov S. V. Problems in sewer network operation and ways of their elimination 44

V. M. VASIL’EV1, G. V. MOROZOV2, S. V. ZHUKOV3

1 Vasil’ev Viktor Mikhailovich, Doctor of Engineering, Professor, «Water Use and Ecology» Department, Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4 Krasnoarmeiskaia St., 190005, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (911) 931-15-22, e-mail: 89119311522@bk.ru

2 Morozov Gennadii Vital’evich, Ph. D. Candidate, «Water Use and Ecology» Department, Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4 Krasnoarmeiskaia St., 190005, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (981) 680-19-41, e-mail: projectmorozov@gmail.com

3 Zhukov Sergei Viktorovich, Wastewater Disposal Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, 198184, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 746-90-94, e-mail: Zhukov_SV@vodokanal.spb.ru

The main problems arising during the operation of sewer networks – blockages, network deterioration and odors are highlighted. The causes of their occurrence are considered and methods of their elimination are proposed. Under the conditions of Russia blockages are most likely to occur as a result of errors in design and erection. These are violation of the pipe turnout grade, pipe diameter mismatch, turnout grade fault because of soil movement, unsatisfactory state of sewer and pipeline failure. Design and erection errors and low cultural level of the users of the sewer system can lead to the emission of high concentrations of hydrogen sulfide. Any blockage in the sewerage system is accompanied by foul odor above ground that is explained by the emission of hydrogen sulfide. By using advanced computer aids it is possible to keep account of all the factors that affect the useful life of sewers. Systematization of the obtained data and its further use provide for extending the pipe life and reduce the expenditures for renovation and maintenance of sewers. The paper is written on the basis of designing and operating the sewer networks in Saint-Petersburg.

Key words: wastewater disposal system, blockage, sewer network deterioration, pipeline, odor, soil failure, microbiological corrosion, sanitary sewer.

REFERENCES

- [20% of the Russian apartments lack hot water; 12% lack sanitary piping]. Vedomosti, 2013, February. https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2013/02/14/za_proshedshie_10_let_iznos_setej_zhkh_dostig_70 (accessed 3.12.2017). (In Russian).

- GUP «Vodokanal Sankt-Peterburga» [SUE «Vodokanal of St. Petersburg». http://www.vodokanal.spb.ru/kanalizovanie/struktura_kanalizovaniya/ (accessed 19.01.2018)].

- [Toilet bowl is not a dump: what cannot be discharged into the sanitary piping]. «Da-Voda» – Sayt o Berezhnom Otnoshenii k Vode, 2017. http://www.da-voda.com/vodogalereya/unitaz-ne-pomojka-chto-nelzya-slivat-v-kanalizaciyu/ (accessed 3.12.2017). (In Russian).

- [More than eighty percent failures in the operation of the sewer network of Rostov Vodokanal arise because of blockages made by users]. AO «Rostovvodokanal», 2016, May. http://vodokanalrnd.ru/press-tsentr/news/svyshe-vosmidesyati-protsentov-narusheniy-v-rabote-kanalizatsionnoy-seti-rostovskogo-vodokanala-vozn/ (accessed 3.12.2017). (In Russian).

- Victory declared' over 130 tonne Whitechapel fatberg. BBC, 2017, November. http://www.bbc.com/news/uk-england-london-41860764 (accessed 4.12.2017).

- [Vodokanal sums up the results of 2016]. GUP «Vodokanal «Sankt-Peterburga», 2016, December. http://www.vodokanal.spb.ru/presscentr/news/vodokanal_podvel_itogi_raboty_v_2016_godu/ (accessed 7.12.2017). (In Russian).

- Kulikova E. Iu. [The study of the factors of aggressive action and corrosion of subsurface structures]. Gornyi Informatsionno-analiticheskii Bulleten’ (scientific and technical journal), 2007, no. 6, pp. 26–38. (In Russian).

- Khaustov A. P., Redina M. M. Okhrana okruzhayushchey sredy pri dobyche nefti [Protection of the environment in crude oil production. Moscow Delo Publ., 2006, 552 p.].

- Wells T., Melchers R. E., Bond P. (Ed). Factors involved in the long term corrosion of concrete sewers. – Centre for Infrastructure Performance and Reliability, The University of Newcastle, Australia Advanced Water Management Centre, The University of Queensland, Australia, 2009.

- Malkov A. V. Predotvrashchenie korrozii konstruktsionnykh materialov v sistemakh vodootvedeniya na osnove organizatsii gazoobmena [Prevention of corrosion of construction materials in wastewater disposal systems based on gas exchange arrangement. Ph. D. thesis in Engineering Science. Saint-Petersburg, SPbGASU Publ., 2017, 179 p.].

- Salomeev V. P., Gogina E. S. Rekonstruktsiya sistem vodootvedeniya [Wastewater disposal system renovation. Мoscow, NIU MGSU Publ., 2016, 233 p.].

- [Dagestan Leader designated the cause of mass poisoning in Makhachkala]. RIA Novosti, 2016, November. https://ria.ru/incidents/20161102/1480573188.html (accessed 10.12.2017). (In Russian).

- Vasil’ev V. M., Pankova G. A., Stolbikhin Iu. V. [Deterioration of sewage tunnels and in-line structures as a result of microbiologic corrosion]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 9, pp. 67–76. (In Russian).

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

УДК 628.2+532.54

Дежина И. С., Орлов В. А. Связь рельефа внутренней поверхности трубопроводов с явлением микротурбулентности при низких скоростях течения жидкости 51

И. С. ДЕЖИНА1, В. А. ОРЛОВ2

1 Дежина Ирина Сергеевна, аспирант, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-36-29, e-mail: dejina07@mail.ru

2 Орлов Владимир Александрович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-36-29, e-mail: orlov950@yandex.ru

Представлены результаты натурных исследований по созданию эффекта микротурбулентности при низких скоростях течения жидкости в трубопроводе. Проанализирована возможность повышения транспортирующей способности трубопроводов с учетом современного развития бестраншейных технологий и модифицированного рельефа внутренней поверхности полимерных труб. Обозначена актуальность таких исследований для повышения транспортирующей способности потока, приведены аналогии с природными проявлениями транспортировки жидкостных потоков. Наиболее перспективным отмечен профиль лотка трубопровода с искусственными препятствиями, создающими условия для отрыва и переноса взвешенных веществ. Описана конструкция специального запатентованного испытательного стенда по исследованию турбулентности и транспортирующей способности потока жидкости оптическими средствами. Представлена методика работы на испытательном стенде, описаны типы рабочих поверхностей с вариантами расстановки искусственных препятствий. Проведены комплексные поисковые исследования по анализу микротурбулентности, выносу взвешенных веществ и транспортирующей способности потока в открытых лотках с различной текстурой их внутренней поверхности и использованием оптических средств. Зафиксировано проявление эффекта микротурбулентности во время проведения испытаний при различных скоростях течения жидкости совместно с повышением эффективности транспортировки взвешенных веществ потоком жидкости. Приведены рекомендации по форме и расположению препятствий на внутренней поверхности лотка трубопровода.

Ключевые слова: полимерный трубопровод, скорость течения жидкости, турбулентность, бестраншейные технологии реновации, транспортирующая способность, рельеф поверхности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Храменков С. В. Стратегия модернизации водопроводной сети. – M.: Стройиздат, 2005. 398 с.

- Захаров Ю. С., Орлов В. А. Восстановление водоотводящих сетей полимерными рукавами. – M., ООО «Русайнс», 2017. 107 с.

- Орлов В. А., Хантаев И. С., Орлов Е. В. Бестраншейные технологии. – M.: Издательство АСВ, 2016. 216 с.

- Orlov V., Zotkin S., Dezhina I., Zotkina I. Calculation of the hydraulic characteristics of the protective coating used in trenchless technologies for the construction and renovation of pipelines to extend their service life: MATEC Web of Conferences, 2017. V. 117.

- Idelchik I. E. Flow resistance: A design guide for engineers. – Routledge, 2017. 416 p.

- Сомов М. А., Журба М. Г. Водоснабжение. Т. 1. Системы забора, подачи и распределения воды. – M.: Издательство АСВ, 2008. 262 с.

- Альтшуль А. Д., Калицун В. И., Майрановский Ф. Г. Примеры расчетов по гидравлике. – M.: Альянс, 2013. 255 с.

- Калицун В. И. Водоотводящие системы и сооружения. – M.: Стройиздат, 2008. 345 с.

- Гиргидов А. Д. Изменение диссипации энергии при переходе от ламинарного режима к турбулентному // Инженерно-строительный журнал. 2011. № 5 (23). С. 49–52.

- Houghtalen R., Osman A., Akan A., Hwang N. Fundamentals of hydraulic engineering systems. – Pearson, 2016. 528 p.

- Nachtigall W., Bluchel K. Das grose der Bionik. – München: DVA Stuttgart, 2006. 399 p.

- Орлов В. А. Бионика и бестраншейная реновация трубопроводных сетей // Научное обозрение. 2013. № 3. С. 147–151.

- Бойнович Л. Б., Емельяненко А. М. Гидрофобные материалы и покрытия: принципы создания, свойства и применение // Успехи химии. 2008. № 77 (7). С. 621–638.

- Scholtmeijer K., Janssen M. I., Gerssen B., de Vocht M. L., van Leeuwen B. M., van Kooten T. G., Wosten H. A. B., Wessels J. G. H. Surface modifications created by using engineered hydrophobins appl. // Environmental Microbiology. 2002. № 68 (3). Р. 1367.

- Пат. 176330, РФ. МПК G01B 9/00. Испытательный стенд по исследованию турбулентности и транспортирующей способности потока жидкости оптическими средствами в открытых лотках при различном рельефе их внутренней поверхности / Орлов В. А., Дежина И. С., Пелипенко А. А., Орлов Е. В. // Изобретения. Полезные модели. 2018. № 2.

PIPELINE SYSTEMS

Dezhina I. S., Orlov V. A. Association between inner pipeline surface with the phenomenon of microturbulence at low liquid flows 51

I. S. DEZHINA1, V. A. ORLOV2

1 Dezhina Irina Sergeevna, Ph. D. Candidate, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-36-29, e-mail: dejina07@mail.ru

2 Orlov Vladimir Aleksandrovich, Doctor of Engineering, Professor, Head of «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-36-29, e-mail: orlov950@yandex.ru

The results of field-scale studies of developing the effect of microturbulence at low flows of liquid in a pipeline are presented. The possibility of increasing the pipeline transporting capacity with account of the current development of trenchless technologies and modified configuration of the inner surface of polymer pipes has been analyzed. The applicability of these studies for increasing the flow transporting capacity is denoted; the analogies to the demonstration of the natural phenomena of liquid flow transportation are set. The pipeline chute profile with artificial obstacles that create conditions for suspended solids breaking off and transfer is marked as the most perspective one. The design of a special patented test-bench for studying by optical means the turbulence and liquid flow transporting capacity is described. The technique of working with the test-bench is presented; the types of working surfaces with options of artificial obstacle arrangements are described. Comprehensive pilot studies of microturbulence analysis, suspended solids removal and flow transporting capacity in open chutes with different texture of their inner surfaces were carried out with the use of optical means. The occurrence of microturbulence effect in the process of studies at different liquid flows was registered alongside with the increase of the efficiency of suspended solids transportation by liquid flow. The recommendations on the form and location of obstacles on the inner pipe chute surface are given.

Key words: polymer pipeline, liquid flow velocity, turbulence, trenchless technologies of renovation, transporting capacity, surface texture.

REFERENCES

- Khramenkov S. V. Strategiya modernizatsii vodoprovodnoy seti [Water distribution pipeline renovation strategy. Moscow, Stroiizdat Publ., 2005, 398 p.].

- Zakharov Iu. S., Orlov V. A. Vosstanovlenie vodootvodyashchikh setey polimernymi rukavami [Sewer rehabilitation with polymer liners. Moscow, Rusains LLC Publ., 2017, 107 p.].

- Orlov V. A., Khantaev I. S., Orlov E. V. Bestransheynye tekhnologii [Trenchless technologies. Moscow, ASV Publ., 2016, 216 p.].

- Orlov V., Zotkin S., Dezhina I., Zotkina I. Calculation of the hydraulic characteristics of the protective coating used in trenchless technologies for the construction and renovation of pipelines to extend their service life: MATEC Web of Conferences, 2017, v. 117.

- Idelchik I. E. Flow resistance: A design guide for engineers. Routledge, 2017, 416 p.

- Somov M. A., Zhurba M. G. Vodosnabzhenie T. 1. Sistemy zabora podachi i raspredeleniya vody [Water supply, v. 1. Systems of water abstraction, supply and distribution. Moscow, ASV Publ., 2008, 262 p.].

- A’tshul’ A. D., Kalitsun A. D., Kalitsun V. I., Mairanovskii F. G. Primery raschetov po gidravlike [Examples of hydraulic calculations. Moscow, Al’ians Publ., 2013, 255 p.].

- Kalitsun V. I. Vodootvodyashchie sistemy i sooruzheniya [Wastewater disposal systems and structures. Moscow, Stroiizdat Publ., 2008, 345 p.].

- Girgidov A. D. [Energy dissipation changes during transfer from laminar condition to turbulent one]. Inzhenerno-stroitel’nyi Zhurnal, 2011, no. 5 (23), pp. 49–52. (In Russian).

- Houghtalen R., Osman A., Akan A., Hwang N. Fundamentals of hydraulic engineering systems. Pearson, 2016, 528 p.

- Nachtigall W., Bluchel K. Das grose der Bionik. München, DVA Stuttgart, 2006, 399 p.

- Orlov V. A. [Bionics and trenchless renovation of pipeline networks]. Nauchnoe Obozrenie, 2013, no. 3, pp. 147–151. (In Russian).

- Boinovich L. B., Emel’ianenko A. M. [Hydrophobic materials and coatings: principles of development, properties and application]. Uspekhi Khimii, 2008, no. 77 (7), pp. 621–638. (In Russian).

- Scholtmeijer K., Janssen M. I., Gerssen B., de Vocht M. L., van Leeuwen B. M., van Kooten T. G., Wosten H. A. B., Wessels J. G. H. Surface modifications created by using engineered hydrophobins appl. Environmental Microbiology, 2002, no. 68 (3), p. 1367.

- Orlov V. A., Dezhina I. S., Pelipenko A. A., Orlov E. V. [Pat. 176330, RF. IPC G01B 9/00. Test-bench for studying turbulence and transporting capacity of liquid flow with optical means in open chutes at different texture of their inner surface]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2018, no. 2. (In Russian).

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

УДК 621.65:62-531.3

Усачев А. П. Методика оценки эффективности частотного регулирования производительности насосных агрегатов (в порядке обсуждения) 57

А. П. УСАЧЕВ*

* Усачев Алексей Павлович, кандидат технических наук, технический директор, ООО «Сибирь-мехатроника»

630087, Россия, г. Новосибирск, а/я 36, тел.: (383) 399-00-55, e-mail: usachev@sibmech.ru

Приведена методика оценки экономии электроэнергии при использовании частотного регулирования производительности насосных агрегатов в системах водоснабжения. Оценка экономической эффективности производительности насосных агрегатов производится только из расчета экономии электроэнергии от использования частотного регулирования взамен дросселирования (остальные составляющие экономии не учитываются). Для оценки экономии электроэнергии необходимо сравнить потребляемую мощность из сети при существующей схеме регулирования дросселированием напорной задвижкой и при схеме с частотным регулированием. Затем следует сопоставить экономию электроэнергии в денежном выражении с затратами на внедрение системы частотного регулирования. Методика основана на графическом анализе параметров рабочей точки насосов рабочей группы и рассчитана на использование в системах водоснабжения, работа которых осуществляется по давлению.

### Ключевые слова: насосный агрегат, производительность, частотное регулирование, дросселирование, оценка эффективности, экономия электроэнергии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Лезнов Б. С. Методика оценки эффективности применения регулируемого электропривода в водопроводных и канализационных насосных установках. – М.: Машиностроение, 2011. 88 с.

- Усачев А. П. Об использовании уравнений подобия в технико-экономических расчетах при частотном регулировании насосными агрегатами: Материалы VI Международной научно-производственной конференции «Решение проблем экологической безопасности в водохозяйственной отрасли». – Новосибирск, 2010.

- Лезнов Б. С., Воробьев С. В. Работа центробежных насосов с переменной частотой вращения // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 11. С. 44–49.

- Усачев А. П., Гордейчик А. В. Особенности частотного регулирования насосами с учетом рабочего диапазона: Материалы Международной конференции «Водоснабжение и водоотведение населенных мест» / Международный форум «Вода: экология и технология» «ЭКВАТЭК–2014». – М., 2014.

- Усачев А. П. Управление параллельной работой центробежных насосов // Водоснабжение и санитарная техника. 2018. № 2. С. 55–60.

ENERGY CONSERVATION

Usachev A. P. Method of estimating the efficiency of pumping unit frequency regulation (to be discussed) 57

A. P. USACHEV*

* Usachev Aleksei Pavlovich, Ph. D. (Engineering), Technical Director, «Sibir’-Mekhatronika», LLC

P. O. Box 36, 630087, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 399-00-55, e-mail: usachev@sibmech.ru

The method of estimating energy saving from using frequency regulation of the pumping unit capacity in water supply systems is presented. The estimation of the capacity efficiency of pumping units is carried out only from the energy saving resulting from the use of frequency regulation instead of throttling (other saving components are not considered). To estimate energy saving it is required to compare the power consumed from the grid in the existing scheme of the regulation by penstock gate throttling and in the frequency regulation scheme. Then the energy saving in monetary form shall be compared with the expenses for retrofitting the frequency regulation system. The method is based on the graphical analysis of the pump operation point parameters in the operating group and optimized for the use in water supply systems operating by the pressure.

### Key words: pumping unit, capacity, frequency regulation, throttling, efficiency estimation, energy saving.

REFERENCES

- Leznov B. S. Metodika otsenki effektivnosti primeneniia reguliruemogo elektroprivoda v vodoprovodnykh i kanalizatsionnykh nasosnykh ustanovkakh [Method of estimating the use of variable speed drive in water and wastewater pumping units. Moscow, Mashinostroenie Publ., 2011, 88 p.].

- Usachev A. P. [On the use of similarity equations in technical and economic calculations of frequency regulation of pumping units]. Proceedings of «Addressing the Problems of Environmental Safety in Water Industry» VI International Scientific-Technical Conference. Novosibirsk, 2010. (In Russian).

- Leznov B. S., Vorob’ev S. V. [The operation of centrifugal pumps with variable speed]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 11, pp. 44–49. (In Russian).

- Usachev A. P., Gordeichik A. V. [Specific features of frequency regulation of pumps with account of the operating range]. Proceedings of «Water Supply and Wastewater Disposal of Communities» International Conference. «Water: Ecology and Technology» «ECWATECH–2014» International Forum. Moscow, 2014. (In Russian).

- Usachev A. P. [Control of centrifugal pump parallel operation]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2018, no. 2, pp. 55–60. (In Russian).