ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – 160 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ВЕЛИКОМУ ГОРОДУ

Целиков Е. И. Путь достижений и побед 4

Е. И. ЦЕЛИКОВ*

* Целиков Евгений Иванович, генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

SUE «vodokanal of st. petersburg» – 160 YEARS IN THE SERVICE OF THE GREAT CITY

Tselikov E. I. The path of achievements and triumphs 4

E. I. TSELIKOV*

* Tselikov Evgenii Ivanovich, General Director, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УДК 628.1/3

Данилов А. Н., Кинебас А. К., Рублевская О. Н., Гвоздев В. А. Развитие технологий водоснабжения и водоотведения для обеспечения Санкт-Петербурга чистой водой и для защиты окружающей среды Балтийского региона 7

А. Н. ДАНИЛОВ1, А. К. КИНЕБАС2, О. Н. РУБЛЕВСКАЯ3, В. А. ГВОЗДЕВ4

1 Данилов Александр Николаевич, первый заместитель генерального директора, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 326-53-89, e-mail: Danilov_AN@vodokanal.spb.ru

2 Кинебас Анатолий Кириллович, кандидат технических наук, руководитель по взаимодействию с общественными и профессиональными организациями, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 447-92-77, e-mail: Kinebas_AK@vodokanal.spb.ru

3 Рублевская Ольга Николаевна, директор Департамента технологического развития и охраны окружающей среды, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 428-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

4 Гвоздев Владимир Андреевич, заместитель директора Департамента технологического развития и охраны окружающей среды, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 428-43-26, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

Представлено описание технологических решений, применяемых для развития систем водоснабжения и водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в XXI веке. Современные технологии являются инструментом для достижения основных целей предприятия – предоставление качественных услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих достойное качество жизни горожан, устойчивое развитие мегаполиса, формирование культуры водопотребления и сохранение бассейна Балтийского моря. Приведены сведения о мероприятиях, позволивших существенно снизить водопотребление, повысить безопасность и надежность водоснабжения Санкт-Петербурга. Освещены мероприятия, позволившие обеспечить очистку 98,6% сточных вод, внедрить на всех очистных сооружениях технологию удаления биогенных элементов из очищаемых сточных вод, решить вопрос утилизации осадка. Дано описание инновационных технологий, применяемых при строительстве и реконструкции коллекторов и сетей. Представлена информация по новым решениям утилизации снега в городе. Внедряемые на объектах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» современные технические решения, материалы и оборудование – это результат постоянной совместной работы предприятия с отечественными производителями, научными и учебными организациями, а также результат обмена опытом с российскими и зарубежными предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства.

Ключевые слова: системы водоснабжения и водоотведения, водопроводно-канализационное хозяйство, водопотребление, технологии водоподготовки, очистка сточных вод, обработка осадка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кармазинов Ф. В., Кинебас А. К., Нефедова Е. Д., Гвоздев В. А., Костюченко С. В., Нефедов Ю. И., Зайцева С. Г. Внедрение безопасных технологий обеззараживания питьевой воды // Водоснабжение и санитарная техника. 2008. № 9. С. 25–30.

- Кинебас А. К., Нефедова Е. Д., Гвоздев В. А., Холодкевич С. В., Иванов А. В., Куракин А. С., Корниенко Е. Л. Повышение эффективности и надежности биоэлектронных систем станций производственного биологического мониторинга качества воды // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 1. С. 20–27.

- Гвоздев В. А., Портнова Т. М., Яциневич Н. В. Восстановление сорбционной способности гранулированного активированного угля // Водоснабжение и санитарная техника. 2018. № 2. С. 4–9.

- Панкова Г. А., Рублевская О. Н., Леонов Л. В. Деятельность ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по снижению негативного воздействия на окружающую среду // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 7. С. 14–23.

- Рублевская О. Н., Краснопеев А. Л. Опыт внедрения современных технологий и методов обработки осадка сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 4. С. 65–69.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Danilov A. N., Kinebas A. K., Rublevskaia O. N., Gvozdev V. A. Development of water supply and wastewater disposal technologies to supply Saint-Petersburg with clean water and protect the environment of the Baltic Sea Region 7

A. N. DANILOV1, A. K. KINEBAS2, O. N. RUBLEVSKAIA3, V. A. GVOZDEV4

1 Danilov Aleksandr Nikolaevich, First Deputy of the General Director, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 326-53-89, e-mail: Danilov_AN@vodokanal.spb.ru

2 Kinebas Anatolii Kirillovich, Ph. D. (Engineering), Chief for the Cooperation with Public and Professional Organizations, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 447-92-77, e-mail: Kinebas_AK@vodokanal.spb.ru

3 Rublevskaia Ol’ga Nikolaevna, Director, Department for Technological Development and Environmental Protection, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 428-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

4 Gvozdev Vladimir Andreevich, Deputy Director, Department for Technological Development and Environmental Protection, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 428-43-26, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

The description of process solutions applied by SUE «Vodokanal of St. Petersburg» for the development of the water supply and wastewater disposal systems in the XXI century is presented. Advanced technologies are the tools for achieving the core targets of the enterprise – delivering high-quality water supply and wastewater disposal services that will provide for the good living standards for the citizens, sustainable development of the metropolis, development of the water use culture and conservation of the Baltic Sea Marine. The information of the measures that provided for reducing the water consumption, improving the safety and reliability of the water supply of Saint-Petersburg is stated. The measures are highlighted that provided for the purification of 98.6% wastewater amount, allowed to introduce the technology of nutrients removal from wastewater at all the treatment facilities, to solve the problem of sludge utilization. The innovative technologies used in the construction and upgrade of sewers and networks are described. The information on the advanced solutions of snow utilization in the city is presented. The advanced technical solutions, materials and equipment applied at the facilities operated by SUE «Vodokanal of St. Petersburg» are the output of the continuous cooperation of the enterprise with domestic manufacturers, scientific and educational institutions, exchange of experience with the Russian and foreign water utilities.

Key words: water supply and wastewater disposal systems, water and wastewater services, water consumption, water treatment technologies, wastewater treatment, sludge handling.

REFERENCES

- Karmazinov F. V., Kinebas A. K., Nefedova E. D., Gvozdev V. A., Kostiuchenko S. V., Nefedov Iu. I., Zaitseva S. G. [Introduction of safe technologies of potable water disinfection]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2008, no. 9, pp. 25–30. (In Russian).

- Kinebas A. K., Nefedova E. D., Gvozdev V. A., Kholodkevich S. V., Ivanov A. V., Kurakin A. S., Kornienko E. L. [Improving the efficiency and reliability of bioelectronical systems of industrial biological water quality monitoring stations]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 1, pp. 20–27. (In Russian).

- Gvozdev V. A., Portnova T. M., Iatsinevich N. V. [Regeneration of the sorption capacity of granulated activated carbon]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2018, no. 2, pp. 4–9. (In Russian).

- Pankova G. A., Rublevskaia O. N., Leonov L. V. [SUE «Vodokanal of St. Petersburg»’s activities in the field of mitigating the negative environmental impact]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 7, pp. 14–23. (In Russian).

- Rublevskaia O. N., Krasnopeev A. L. [Experience of the introduction of up-to-date technologies and methods of wastewater sludge treatment]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 4, pp. 65–69. (In Russian).

- УДК 502.31

Пашедко Ю. М., Бочарская И. А., Рейнке В. А. Культуротворческие технологии в системе экологического просвещения 14

Ю. М. ПАШЕДКО1, И. А. БОЧАРСКАЯ2, В. А. РЕЙНКЕ3

1 Пашедко Юлия Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, начальник Службы профориентационной и просветительской работы филиала «Информационно-образовательный центр», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 56, тел.: (812) 438-43-75, е-mail: Pashedko_YM@vodokanal.spb.ru

2 Бочарская Ирина Андреевна, кандидат педагогических наук, старший специалист Службы профориентационной и просветительской работы филиала «Информационно-образовательный центр», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 56, тел.: (812) 438-43-75, е-mail: Bocharskaya_IA@vodokanal.spb.ru

3 Рейнке Вера Александровна, ведущий специалист Службы профориентационной и просветительской работы филиала «Информационно-образовательный центр», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 56, тел.: (812) 438-43-75, e-mail: Reinke_VA@vodokanal.spb.ru

Важнейшими глобальными проблемами системы «природа – общество» являются экологические, непосредственной причиной возникновения которых становится преобладание стихийности в управлении природными и общественными процессами на основе потребительского отношения к природопользованию, а также низкий уровень экологической культуры населения. Для решения столь непростой задачи необходимо создание эффективной системы информирования, социального просвещения подростков и молодежи по вопросам экологии и развитие современных технологических подходов к экологическому воспитанию. Работа по формированию экологического сознания будет эффективной, если она начнется с самого раннего детства и будет предусматривать усвоение экологических знаний, правил и норм поведения. Рассмотрено значение культуротворческих технологий в системе экологического просвещения, выделены основные компоненты культуротворческой парадигмы. Использование таких технологий придает экологическому просвещению ту целостность, которая делает его системой, задающей программу не только в учебной, но и во внеучебной деятельности детей, подростков и юношества в процессе их активного досуга. Основные компоненты культуротворческой парадигмы в полной мере нашли свое отражение в просветительской работе филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Информационно-образовательный центр» в направлении экологического просвещения детей и молодежи. В состав филиала входят: мультимедийная экспозиция «Вселенная Воды» и Детский экологический центр. За годы существования филиала были реализованы масштабные проекты городского, регионального, всероссийского и международного уровней.

Ключевые слова: информационно-коммуникационная среда, культуротворческая парадигма, культуротворческие технологии, экологическая культура, экологическое просвещение.

Pashedko Iu. M., Bocharskaia I. A., Reinke V. A. Cultural creative technologies in the environmental education system 14

Iu. M. PASHEDKO1, I. A. BOCHARSKAIA2, V. A. REINKE3

1 Pashedko Iuliia Mikhailovna, Ph. D. (Education), Associate Professor, Chief of the Professional Orientation and Education Service, «Information and Training Centre» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

56 Shpalernaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-75, е-mail: Pashedko_YM@vodokanal.spb.ru

2 Bocharskaia Irina Andreevna, Ph. D. (Education), Senior Specialist of the Professional Orientation and Education Service, «Information and Training Centre» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

56 Shpalernaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-75, е-mail: Bocharskaya_IA@vodokanal.spb.ru

3 Reinke Vera Aleksandrovna, Leading Specialist of the Professional Orientation and Education Service, «Information and Training Centre» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

56 Shpalernaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-75, e-mail: Reinke_VA@vodokanal.spb.ru

Environmental issues have been the most important global problems of the «nature – society» system; the origin of them being the prevailing spontaneity in the control of natural and public processes based on the consumptive exploitation of natural resources as well as the low level of the ecological culture of the population. To fulfill this challenging task the development of an efficient system of information sharing, social education of teenagers and young people on the environmental issues is required as well as the development of advanced technological approaches to the ecological education. Environmental awareness building will be efficient if it starts from the very childhood and provides for the acquisition of environmental knowledge, rules and standards of behavior. The importance of cultural creative technologies in the system of environmental education is considered; the main components of the cultural creative model are defined. The use of these technologies adds to the environmental education the integrity that makes the system that provides not only for the class activities program but also for the extra-curricular activities of children, teenagers and young people in the process of their active free time. The main components of the cultural creative model have been to the full extent reflected in the educational activities of «Information and Training Centre» Branch of SUE «Vodokanal of St. Petersburg» in relation to the environmental education of children and young people. The Branch comprises: multimedia exposition «The Universe of Water» and Youth Environmental Centre. Over the period of the Branch existence large-scale projects of the municipal, regional, all-Russia and international levels have been implemented.

Key words: information-communication environment, cultural creative model, cultural creative technologies, ecological culture, environmental education.

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.166

Кинебас А. К., Костюченко С. В., Портнова Т. М., Михайлов В. В. Опыт обеззараживания питьевой воды в Санкт-Петербурге 18

А. К. КИНЕБАС1, С. В. КОСТЮЧЕНКО2, Т. М. ПОРТНОВА3, В. В. МИХАЙЛОВ4

1 Кинебас Анатолий Кириллович, кандидат технических наук, руководитель по взаимодействию с общественными и профессиональными организациями, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 447-92-77, e-mail: Kinedas_AK@vodokanal.spb.ru

2 Костюченко Сергей Владимирович, кандидат физико-математических наук, генеральный директор НПО «ЛИТ»

107076, Россия, Москва, Краснобогатырская ул., 44, тел.: (495) 733-95-26, e-mail: lit@npo.lit.ru

3 Портнова Татьяна Михайловна, начальник службы главного технолога филиала «Водоснабжение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

194156, Россия, Санкт-Петербург, Манчестерская ул., 1, тел.: (921) 870-88-25, e-mail: Portnova_TM@vodokanal.spb.ru

4 Михайлов Владимир Викторович, начальник Управления обеспечения производства филиала «Водоснабжение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

194156, Россия, Санкт-Петербург, Манчестерская ул., 1, тел.: (921) 304-95-44, e-mail: Mihailov_VV@vodokanal.spb.ru

Изложен опыт работы ГУП «Водоканала Санкт-Петербурга» по внедрению технологии двухступенчатого обеззараживания питьевой воды с использованием гипохлорита натрия и ультрафиолетового облучения. Изложена концепция обеспечения гарантированной эпидемической безопасности питьевого водоснабжения Санкт-Петербурга и ближайших пригородов. Работы по модернизации систем обеззараживания воды были проведены на действующих сооружениях без снижения эффективности очистки и производительности водопроводных станций. На водопроводных станциях применяются гипохлорит натрия марки «А» и низкоконцентрированный гипохлорит натрия (NaOCl), производимый на заводах Южной и Северной водопроводных станций. Процесс получения гипохлорита натрия предусматривает: хранение соли, приготовление насыщенного раствора поваренной соли, приготовление умягченной воды, приготовление рабочего раствора поваренной соли концентрацией 3–4% (масс.), производство гипохлорита натрия концентрацией 0,8% (масс.), хранение гипохлорита натрия в двух резервуарах. Процесс производства низкоконцентрированного NaOCl проводится в автоматическом режиме. Для эффективного воздействия на весь спектр микроорганизмов, включая бактерии, вирусы и цисты простейших используется ультрафиолетовое облучение. Отличительной особенностью станций УФ-обеззараживания на объектах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» является то, что УФ-оборудование установлено на выходе питьевой воды в распределительную сеть (время контакта менее 1 мин). Надежность процесса обеззараживания обеспечена выбранным методом УФ-облучения тонкого слоя воды. С 2017 г. управление работой оборудования и контроль за дозой облучения осуществляются в автоматическом режиме. Установленное на сооружениях аналитическое оборудование произведено в Санкт-Петербурге.

Ключевые слова: водопроводная станция, питьевая вода, гипохлорит натрия, ультрафиолетовое облучение, жидкий хлор, санитарно-эпидемиологическая безопасность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Онищенко Г. Г. Эффективное обеззараживание воды – основа профилактики инфекционных заболеваний // Водоснабжение и санитарная техника. 2005. № 12, ч. 1. С. 8–12.

- Кудрявцев Н. Н., Костюченко С. В., Зайцева С. Г. Схемы применения ультрафиолетового обеззараживания в системах питьевого водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. 2008. № 4. С. 23–27.

- Кармазинов Ф. В., Костюченко С. В., Кудрявцев Н. Н., Храменков С. В. Ультрафиолетовые технологии в современном мире. – Долгопрудный: Интеллект, 2012. 392 с.

DRINKING WATER SUPPLY

Kinebas A. K., Kostiuchenko S. V., Portnova T. M., Mikhailov V. V. Experience of drinking water disinfection in Saint-Petersburg 18

A. K. KINEBAS1, S. V. KOSTIUCHENKO2, T. M. PORTNOVA3, V. V. MIKHAILOV4

1 Kinebas Anatolii Kirillovich, Ph. D. (Engineering), Chief for the Cooperation with Public and Professional Organizations, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 447-92-77, e-mail: Kinedas_AK@vodokanal.spb.ru

2 Kostiuchenko Sergei Vladimirovich, Ph. D. (Physics and Mathematics), General Director, «LIT» SPA

44 Krasnobogatyrskaia St., 107076, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 733-95-26, e-mail: lit@npo.lit.ru

3 Portnova Tat’iana Mikhailovna, Chief Process Engineer, Water Supply Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Manchesterskaia St., 194156, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (921) 870-88-25, e-mail: Portnova_TM@vodokanal.spb.ru

4 Mikhailov Vladimir Viktorovich, Chief of Production Support Department, Water Supply Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Manchesterskaia St., 194156, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (921) 304-95-44, e-mail: Mihailov_VV@vodokanal.spb.ru

The experience of the SUE «Vodokanal of St. Petersburg» activities in the field of retrofitting the technology of two-stage disinfection of drinking water with sodium hypochlorite and UV-irradiation is presented. The concept of ensuring guaranteed safety of the drinking water supply in and around Saint-Petersburg is described. The upgrade of the water disinfection system was carried out at the operating facilities eliminating any decrease in purification efficiency and waterworks capacity. The water treatment facilities use «A» trademark sodium hypochlorite and low-concentrated sodium hypochlorite (NaOCl) manufactured at the factories at the Southern and Northern Waterworks. The process of sodium hypochlorite production includes: salt storage, preparation of saturated salt solution, preparation of softened water, preparation of 3–4% (mass.) concentration work salt solution, production of 0.8% concentration (mass.) sodium hypochlorite, sodium hypochlorite storage in two tanks. The process of NaOCl production is operated in automatic mode. In order to affect efficiently the entire spectrum of microorganisms including bacteria, viruses and protozoan cysts UV-irradiation is used. The outstanding feature of the UV-disinfection plants at the facilities of SUE «Vodokanal of St. Petersburg» is the fact that the UV-equipment is installed at the point of drinking water supply to the distribution network (the contact time is less than 1 minute). The reliability of water disinfection is ensured by the selected method of UV-irradiation of thin water layer. Beginning from 2017 the equipment operation and irradiation dosage monitoring has been carried out in automatic mode. The analytical equipment installed at the facilities was manufactured in Saint-Petersburg.

Key words: water treatment plant, drinking water, sodium hypochlorite, ultraviolet irradiation, liquid chlorine, sanitary-epidemiologic safety.

REFERENCES

- Onishchenko G. G. [Efficient water disinfection – the basis of infectious disease prevention]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2005, no. 12, part 1, pp. 8–12. (In Russian).

- Kudriavtsev N. N., Kostiuchenko S. V., Zaitseva S. G. [Schemes of application of UV-disinfection in potable water supply systems]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2008, no. 4, pp. 23–27. (In Russian).

- Karmazinov F. V., Kostiuchenko S. V., Kudriavtsev N. N., Khramenkov S. V. Ul'trafioletovye tekhnologii v sovremennom mire [Ultraviolet technologies in the modern world. Dolgoprodnyi, Intellekt Publ., 2012, 392 p.].

УДК 628.161

Портнова Т. М., Кейш В. С., Протасовский Е. М. Строительство водопроводных станций поселков Дюны и Молодежное Курортного района Санкт-Петербурга 26

Т. М. ПОРТНОВА1, В. С. КЕЙШ2, Е. М. ПРОТАСОВСКИЙ3

1 Портнова Татьяна Михайловна, начальник службы главного технолога филиала «Водоснабжение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

194156, Россия, Санкт-Петербург, Манчестерская ул., 1, тел.: (921) 870-88-25, e-mail: Portnova_TM@vodokanal.spb.ru

2 Кейш Владислав Сергеевич, начальник отдела водоснабжения и водоотведения, ГУП «Ленгипроинжпроект»

196105, Россия, Санкт-Петербург, Кузнецовская ул., 52, тел.: (812) 388-34-20, e-mail: keish@lgip.spb.ru

3 Протасовский Евгений Михайлович, главный специалист – главный технолог по КОС отдела перспективного проектирования систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Ленгипроинжпроект»

196105, Россия, Санкт-Петербург, Кузнецовская ул., 52, тел.: (812) 374-24-71, e-mail: Protasovskii@lgip.spb.ru

В соответствии со «Схемой водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга на период до 2025 года с учетом перспективы до 2030 года», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по проекту института «Ленгипроинжпроект» начал строительство двух водопроводных станций в поселках Дюны и Молодежное Курортного района Санкт-Петербурга. Источником водоснабжения являются участки месторождений подземных вод межморенного водоносного горизонта «Солнечное – Дюны» и «Молодежное», расположенных в юго-западной части Карельского перешейка. Подземные воды характеризуются повышенным содержанием железа (до 5 мг/л), марганца (до 1 мг/л), бария (до 1,5 мг/л). По остальным показателям артезианская вода соответствует нормативам. Подземные воды – пресные, по химическому составу гидрокарбонатно-натриевые с минерализацией 0,06–0,27 г/л, жесткостью менее 3 мг-экв/л. Внедрена технология очистки воды от железа, марганца и брома на двухступенчатых скорых фильтрах с использованием каталитического окисления на напорных фильтрах второй ступени, содержащих загрузку из дробленого пиролюзита. Сооружения, запроектированные и построенные по указанной технологии, показали высокую технологическую эффективность. В результате строительства водопроводных станций в поселках Дюны и Молодежное содержание железа, марганца и бария в воде, подаваемой в централизованную систему водоснабжения, удовлетворяет нормативным требованиям. Качество питьевой воды по всем показателям соответствует не только российским, но и европейским стандартам.

Ключевые слова: подземные воды, железо, марганец, бром, фильтрация, аэрация, напорные фильтры, водовоздушная промывка, антрацит, пиролюзит, кварцевый песок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кинебас А. К., Феофанов Ю. А., Бекренев А. В. Модернизация Зеленогорской водопроводной станции – этап реализации региональной программы «Чистая вода» // Водоснабжение и санитарная техника. 2010. № 9. С. 38–44.

- Водоснабжение Санкт-Петербурга: Под общей редакцией Кармазинова Ф. В. – СПб.: Новый журнал, 2003. 687 с.

- Золотова Е. Ф., Асс Г. Ю. Очистка воды от железа, марганца, фтора и сероводорода. – М.: Стройиздат, 1975. 176 с.

Portnova T. M., Keish V. S., Protasovskii E. M. Construction of water treatment facilities in Diuny and Molodezhnoe settlements of the Kurort District of Saint-Petersburg 26

T. M. PORTNOVA1, V. S. KEISH2, E. M. PROTASOVSKII3

1 Portnova Tat’iana Mikhailovna, Chief Process Engineer, Water Supply Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Manchesterskaia St., 194156, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (921) 870-88-25, e-mail: Portnova_TM@vodokanal.spb.ru

2 Keish Vladislav Sergeevich, Chief of the Waste Supply and Wastewater Disposal Department, SUE «Lengiproinzhproekt»

52 Kuznetsovskaia St., 196105, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 388-34-20, e-mail: keish@lgip.spb.ru

3 Protasovskii Evgenii Mikhailovich, Principal Specialist – Chief Process Engineer for Wastewater Treatment Facilities, Department of Advanced Designing of Waste Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Lengiproinzhproekt»

52 Kuznetsovskaia St., 196105, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 374-24-71, e-mail: Protasovskii@lgip.spb.ru

In accordance with «The scheme of water supply and wastewater disposal of Saint-Petersburg for the period up to 2025 including the prospects up to 2030» SUE «Vodokanal of St. Petersburg» started building two water treatment plants in Diuny and Molodezhnoe settlements of the kurort District of Saint-Petersburg upon the project of «Lengiproinzhproekt» Institute. Underground water deposits of the «Solnechnoe – Diuny» and «Molodezhnoe» intermorainic aquifer located in the south-western part of the Karelian Isthmus were used as a water source. Underground water is characterized by the high concentrations of iron (up to 5 mg/l, manganese (up to 1 mg/l), and barium (up to 1.5 mg/l). As for the rest parameters artesian water meets the standards. Underground water is fresh, sodium bicarbonate by chemical composition with 0.06–0.27 g/l mineralization and less than 3 mg-eq/l hardness. The technology of removing iron, manganese and bromine from water in two-stage rapid filters with the use of catalytic oxidation in pressure filters of the second stage containing crushed pyrolusite media was introduced. The facilities designed and built according to the mentioned technology showed high process efficiency. As a result of the water treatment plants construction in Diuny and Molodezhnoe settlements the concentrations of iron, manganese and barium in the water supplied to the public water supply system meet the standards. The quality of drinking water meets not only Russian but also European standards.

Key words: underground water, iron, manganese, bromine, filtration, aeration, pressure filters, air washing, anthracite, pyrolusite, quartz sand.

REFERENCES

- Kinebas A. K., Feofanov Iu. A., Bekrenev A. V. [Upgrade of the Zelenogorsk water treatment plant is a stage of the implementation of «Clean Water» Regional Program].  Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2010, no. 9, pp. 38–44. (In Russian).

- Vodosnabzhenie Sankt-Peterburga [Water supply of Saint-Petersburg: Under the general editorship of Karmazinov F. V. Saint-Petersburg, Novyi Zhurnal Publ., 2003, 687 p.].

- Zolotova E. F., Ass G. Iu. Ochistka vody ot zheleza, margantsa, ftora i serovodoroda [Removal of iron, manganese, fluorine and hydrogen sulfide from water. Moscow, Stroiizdat Publ., 1975, 176 p.].

ЗАКОНЫ, СТАНДАРТЫ, НОРМАТИВЫ

УДК 628.3:504.064

Лысова Т. И., Алексеева И. В., Передня Т. В., Рублевская О. Н. Изменения и перспективы нормативного регулирования сброса сточных вод и загрязняющих веществ водоканалами и их абонентами 30

Т. И. ЛЫСОВА1, И. В. АЛЕКСЕЕВА2, Т. В. ПЕРЕДНЯ3, О. Н. РУБЛЕВСКАЯ4

1 Лысова Татьяна Иосифовна, ведущий специалист первой категории, Департамент технологического развития и охраны окружающей среды, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

190068, Россия, Санкт-Петербург, Большая Подъяческая ул., 11, тел.: (812) 438-44-52, e-mail: Lisova_TI@vodokanal.spb.ru

2 Алексеева Ирина Викторовна, заместитель директора, Департамент технологического развития и охраны окружающей среды, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

190068, Россия, Санкт-Петербург, Большая Подъяческая ул., 11, тел.: (812) 438-44-52, е-mail: Alekseeva_IV@vodokanal.spb.ru

3 Передня Татьяна Валерьевна, начальник Управления охраны окружающей среды филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: (812) 372-58-27, е-mail: Perednya_TV@vodokanal.spb.ru

4 Рублевская Ольга Николаевна, директор Департамента технологического развития и охраны окружающей среды, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

Изложены предпосылки и динамика изменения законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения и природоохранного законодательства в части, регулирующей сброс сточных вод и загрязняющих веществ через централизованные системы водоотведения. Изложены итоги применения нормативных правовых актов в сфере водоотведения, в результате которых с 2014 г. выполняется последовательная корректировка нормативных правовых актов в сфере централизованного водоотведения. Приведен анализ водоохранной деятельности абонентов в свете отказа от государственного регулирования сбросов сточных вод в централизованные системы водоотведения. Приведена оценка результатов принятой в 2016 г. корректировки «Правил холодного водоснабжения и водоотведения» применительно к абонентам ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Показано последовательное сближение российских требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на централизованные системы водоотведения, с аналогичными европейскими требованиями. Изложены вступающие в силу с 1 января 2019 г. новации федеральных законов № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона № 225-ФЗ от 29 июля 2017 г. «О внесении изменений в федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отношении системы перехода организаций, осуществляющих водоотведение, на наилучшие доступные технологии. Изложены перспективы дальнейшего развития норм природоохранного законодательства и законодательства о водоснабжении и водоотведении в части регулирования сбросов организаций, осуществляющих водоотведение, и сбросов абонентов в централизованные системы водоотведения.

Ключевые слова: централизованные системы водоотведения, негативное воздействие сточных вод и загрязняющих веществ, наилучшая доступная технология, технологические показатели, нормативы допустимого сброса, нормативы водоотведения состава сточных вод.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алексеева И. В., Лысова Т. И. Изменения законодательства по регулированию сброса сточных вод в централизованные системы водоотведения / Сборник докладов XI Научно-технической конференции, посвященной памяти академика РАН С. В. Яковлева. – М., 2016.

- Исследование рекомендаций и практик очистки промышленных сточных вод в европейских странах. – СПб., ООО «Эковод», 2014.

LAWS, STANDARDS, NORMATIVES

Lysova T. I., Alekseeva I. V., Perednia T. V., Rublevskaia O. N. Amendments and prospects of the statutory regulation of wastewater and pollution discharges by water utilities and their customers 30

T. I. LYSOVA1, I. V. ALEKSEEVA2, T. V. PEREDNIA3, O. N. RUBLEVSKAIA4

1 Lysova Tat’iana Iosifovna, First Rank Leading Specialist, Department of Technological Development and Environmental Protection, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

11 Bol’shaia Pod’iacheskaia St., 190068, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-44-52, e-mail: Lisova_TI@vodokanal.spb.ru

2 Alekseeva Irina Viktorovna, Deputy Director, Department of Technological Development and Environmental Protection, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

11 Bol’shaia Pod’iacheskaia St., 190068, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-44-52, е-mail: Alekseeva_IV@vodokanal.spb.ru

3 Perednia Tat’iana Valer’evna, Chief of Environmental Protection Department, Wastewater Disposal Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, 198184, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 372-58-27, е-mail: Perednya_TV@vodokanal.spb.ru

4 Rublevskaia Ol’ga Nikolaevna, Director, Department for Technological Development and Environmental Protection, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

The background and dynamics of the environmental legislation amendments related to the water supply and wastewater disposal, and statutory regulation related to effluent and pollution discharges from public wastewater disposal systems are described. The results of applying the enactments related to wastewater disposal are stated that provided for the successive correction of the statutory regulations related to the public wastewater disposal systems beginning from 2014. The analysis of water-protective measures taken by the customers is presented in light of abandoning the state regulation of wastewater discharge into the public wastewater disposal systems. The evaluation of the results of the amendments of «The rules of cold water supply and wastewater disposal» adopted in 2016 in relation to the customers of SUE «Vodokanal of St. Petersburg» is presented. The successive approximation of the Russian requirements to the wastewater composition and properties set with the purpose of preventing the negative impact on the public wastewater disposal systems with similar European requirements is shown. The novations coming into effect from January 1, 2019 of Federal Law No. 219-FZ «On the amendments to the Federal Law «On environmental protection» and separate enactments of the Russian Federation» and Federal Law No. 225-FZ of July 29, 2017 «On the amendments to the Federal Law «On water supply and wastewater disposal» and separate enactments of the Russian Federation» related to the system of the wastewater utilities introducing the best available techniques are stated. The prospects of the future development of the environmental regulations and legislation on water supply and wastewater disposal in relation to the regulation of the discharges by wastewater utilities and discharges to the public wastewater disposal systems by the customers are stated.

Key words: public wastewater disposal systems, negative impact by wastewater and pollution, best available techniques, process parameters, permissible discharge standard, effluent standard.

REFERENCES

- Alekseeva I. V., Lysova T. I. [Amendment to the legislation regulating wastewater discharges to the public wastewater disposal systems]. Book of reports of XI Scientific-Technical Conference dedicated to the memory of S. V. Iakovlev, RAS Academician. Moscow, 2016. (In Russian).

- Issledovanie rekomendatsiy i praktik ochistki promyshlennykh stochnykh vod v evropeyskikh stranakh [Study of the recommendations and practice of industrial wastewater treatment in European countries. Saint-Petersburg, «Ekovod» LLC Publ., 2014].

# ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

# УДК 628.35

Рублевская О. Н., Ломинога О. А., Протасовский Е. М., Кейш В. С. Проект очистных сооружений канализации поселка Молодежное Курортного района Санкт-Петербурга 40

О. Н. РУБЛЕВСКАЯ1, О. А. ЛОМИНОГА2, Е. М. ПРОТАСОВСКИЙ3, В. С. КЕЙШ4

1 Рублевская Ольга Николаевна, директор Департамента технологического развития и охраны окружающей среды, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

2 Ломинога Ольга Александровна, заместитель начальника Территориального комплекса водоотведения филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

197229, Россия, Санкт-Петербург, Коннолахтенский проспект, 12, литер Б, тел.: (812) 336-21-58, e-mail: Lominoga_OA@vodokanal.spb.ru

3 Протасовский Евгений Михайлович, главный специалист – главный технолог по КОС отдела перспективного проектирования систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Ленгипроинжпроект»

196105, Россия, Санкт-Петербург, Кузнецовская ул., 52, тел.: (812) 374-24-71, e-mail: Protasovskii@lgip.spb.ru

4 Кейш Владислав Сергеевич, начальник отдела водоснабжения и водоотведения, ГУП «Ленгипроинжпроект»

196105, Россия, Санкт-Петербург, Кузнецовская ул., 52, тел.: (812) 388-34-20, e-mail: keish@lgip.spb.ru

Представлен проект канализационных очистных сооружений пос. Молодежное Курортного района Санкт-Петербурга. В состав очистных сооружений входит главная насосная станция, комбинированная установка механической очистки сточных вод, усреднитель, биореактор (аэротенк, работающий по технологии нитри-денитрификации) для глубокого удаления азота, мембранный биореактор, установка ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, шнековый пресс обезвоживания избыточного активного ила. Для разделения активного ила и очищенных сточных вод приняты три блока по 8 модулей мембранной фильтрации производительностью 104 м3/сут каждый. В данном проекте мембранный биореактор выполняет функцию вторичного отстойника и сооружений доочистки. Для обеспечения глубокой очистки сточных вод от фосфора на стадии биологической очистки дозируется сернокислый алюминий. Очищенные и обеззараженные сточные воды сбрасываются через выпуск в Финский залив. Обезвоженный избыточный ил вывозится автотранспортом на завод сжигания осадка Северной станции аэрации. Газовые выбросы, образующиеся в процессе очистки сточных вод и обезвоживания избыточного ила, подвергаются обработке на установке сорбционно-плазмокаталитической очистки и на биофильтре. Предусмотренная проектом канализационных очистных сооружений технология позволит обеспечить глубокую очистку сточных вод и газовых выбросов от сооружений, что значительно улучшит экологическую обстановку в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Ключевые слова: сточные воды, решетки-дробилки, комбинированные установки механической очистки, станция биологической очистки, глубокая очистка сточных вод, мембранный биореактор, система газоочистки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Мишуков Б. Г., Соловьева Е. А. Мембранные биологические реакторы для глубокой очистки сточных вод: Учебное пособие. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского экономического университета, 2017. 64 с.

- Ratkovich N., Fulton B., Hunze M., Berube P. R., Nopens I. Experimental validation of a hydrodynamic CFD model of a hollow fiber MBR using shear intensity measurements // Proceedings of the Water Environment Federation. 2010. № 5. Р. 526–538.

- Водоснабжение и водоотведение в Санкт-Петербурге / Коллектив авторов. – СПб.: Новый журнал, 2008. 462 с.

- Цыпкин В. Ю. Перспективные методы очистки и оборудование для нейтрализации вредных газообразных дурнопахнущих веществ, сопутствующих объектам водоотведения // Вода и экология. 2012. № 2/3. С. 97–107.

WASTEWATER TREATMENT

Rublevskaia O. N., Lominoga O. A., Protasovskii E. M., Keish V. S. The project of wastewater treatment facilities for Molodezhnoe Settlement of the Kurort District of Saint-Petersburg 40

O. N. RUBLEVSKAIA1, O. A. LOMINOGA2, E. M. PROTASOVSKII3, V. S. KEISH4

1 Rublevskaia Ol’ga Nikolaevna, Director, Department for Technological Development and Environmental Protection, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

2 Lominoga Ol’ga Aleksandrovna, Deputy Head of the Territorial Complex of «Wastewater Disposal» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

12, Build. B Konnolakhtenskii Ave., 197229, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: + 7 (812) 336-21-58, e-mail: Lominoga_OA@vodokanal.spb.ru

3 Protasovskii Evgenii Mikhailovich, Principal Specialist – Chief Process Engineer for Wastewater Treatment Facilities, Department of Advanced Designing of Waste Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Lengiproinzhproekt»

52 Kuznetsovskaia St., 196105, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 374-24-71, e-mail: Protasovskii@lgip.spb.ru

4 Keish Vladislav Sergeevich, Chief of the Waste Supply and Wastewater Disposal Department, SUE «Lengiproinzhproekt»

52 Kuznetsovskaia St., 196105, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 388-34-20, e-mail: keish@lgip.spb.ru

The project of the wastewater treatment facilities for Molodezhnoe Settlement of the Kurort District of Saint-Petersburg is presented. The wastewater treatment facilities include: the main pumping station, a combined mechanical wastewater treatment unit, an equalizing tank, a bioreactor (aeration tank operating the technology of nitri-denitrification) for enhanced nitrogen removal, a membrane bioreactor, an effluent UV-disinfection plant, a screw press for excess activated sludge dewatering. Separation of activated sludge and effluent is provided by three blocks each containing 8 membrane filtration modules each with a capacity of 104 m3/day. In the given project the membrane bioreactor acts as a secondary settling tank and tertiary treatment facilities. To provide for enhanced phosphorus removal aluminium sulphate is dosed at the biological treatment stage. Disinfected effluent is discharged through the outfall into the Gulf of Finland. Dewatered excess activated sludge is transported by trucks to the sludge incineration plant of the Northern Wastewater Treatment Plant. Gas emissions generated in the process of wastewater treatment are cleaned in a sorption-plasmacatalytic unit and a biofilter. The technology designed in the project provides for enhanced treatment of wastewater and gas emissions resulting in the significant improvement of the environment in the Kurort District of Saint-Petersburg.

Key words: wastewater, comminuting screens, combined mechanical treatment facilities, biological treatment plant, enhanced wastewater treatment, membrane bioreactor, gas cleaning unit.

REFERENCES

- Mishukov B. G., Solov’eva E. A. Membrannye biologicheskie reaktory dlya glubokoy ochistki stochnykh vod [Membrane biological reactors for enhanced water treatment. Study guide. Saint-Petersburg, Saint-Petersburg University of Economics Publ., 2017, 64 p.].

- Ratkovich N., Fulton B., Hunze M., Berube P. R., Nopens I. [Experimental validation of a hydrodynamic CFD model of a hollow fiber MBR using shear intensity measurements]. Proceedings of the Water Environment Federation, 2010, no. 5, pp. 526–538. (In Russian).

- Vodosnabzhenie i vodootvedenie v Sankt-Peterburge [Water supply and wastewater disposal in Saint-Petersburg. Composite author. Saint-Petersburg, Novyi Zhurnal Publ., 2008, 462 p.].

- Tsypkin V. Iu. [Advanced cleaning methods and equipment for the neutralization of hazardous gaseous malodorous substances accompanying wastewater disposal facilities]. Voda i Ekologiia, 2012, no. 2/3, pp. 97–107. (In Russian).

ОБРАБОТКА ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.336

Рублевская О. Н., Васильев Б. В., Протасовский Е. М., Петров С. В. Обработка и утилизация осадков сточных вод на очистных сооружениях Санкт-Петербурга: опыт и перспективы 47

О. Н. РУБЛЕВСКАЯ1, Б. В. ВАСИЛЬЕВ2, Е. М. ПРОТАСОВСКИЙ3, С. В. ПЕТРОВ4

1 Рублевская Ольга Николаевна, директор Департамента технологического развития и охраны окружающей среды, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 438-43-45, е-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

2 Васильев Борис Викторович, главный специалист по сопровождению проектов развития, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 326-53-30, е-mail: Vasilev_BV@vodokanal.spb.ru

3 Протасовский Евгений Михайлович, главный специалист – главный технолог по КОС отдела перспективного проектирования систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Ленгипроинжпроект»

196105, Россия, Санкт-Петербург, Кузнецовская ул., 52, тел.: (812) 374-24-71, e-mail: Protasovskii@lgip.spb.ru

4 Петров Станислав Викторович, главный специалист, филиал «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: (812) 438-47-70, е-mail: Petrov_SV@vodokanal.spb.ru

Изложен опыт обработки и утилизации осадков сточных вод на канализационных очистных сооружениях Санкт-Петербурга. В качестве основного метода обезвоживания используется центрифугирование. Обезвоживающее оборудование в течение 40 лет постоянно совершенствовалось, в настоящее время применяются декантеры – оборудование последнего поколения, которое позволяет получить влажность обезвоженного осадка 72–75% и обеспечить горение осадка без добавления топлива. В городе функционируют три завода, на которых сжигается осадок со всех очистных сооружений. Сжигание осадка осуществляется в печах с псевдоожиженным слоем при температуре 800–850 ºС. Зола, получаемая от сжигания осадка, относится к IV классу опасности. Объем осадка сокращается до 12 раз. Поскольку в результате прекращено складирование нестабилизированного обезвоженного осадка на специальных полигонах, отпала необходимость строительства новых. Дымовые газы подвергаются мокрой (заводы сжигания осадков на Центральной станции аэрации и Юго-Западных очистных сооружениях) и сухой очистке. В настоящее время разработан проект реконструкции завода сжигания осадков на Центральной станции аэрации.

Ключевые слова: очистные сооружения, осадки сточных вод, центрифуги, завод сжигания осадков, обезвоженный осадок, зола.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кармазинов Ф. В. Отведение и очистка сточных вод Санкт-Петербурга. – СПб.: Новый журнал, 2002. 684 с.

- Рублевская О. Н. 40 лет применения центрифуг на очистных сооружениях Ленинграда – Санкт-Петербурга: основные итоги // Наилучшие доступные технологии водоснабжения и водоотведения. 2017. № 1. С. 32–38.

- Рублевская О. Н., Лобанов Ф. И., Васильев Б. В. Опыт внедрения технологий и методов обработки осадка сточных вод на полигонах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» // Наилучшие доступные технологии водоснабжения и водоотведения. 2012. № 9. С. 84–89.

- Панкова Г. А., Петров С. В. Опыт эксплуатации заводов по сжиганию осадков сточных вод в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» // Водоснабжение и санитарная техника. 2015. № 7. С. 65–69.

- Рублевская О. Н., Пробирский М. Д. Реконструкция завода сжигания на Центральной станции аэрации Санкт-Петербурга // Водоснабжение и санитарная техника. 2017. № 1. С. 52–57.

WASTEWATER SLUDGE TREATMENT

Rublevskaia O. N., Vasil’ev B. V., Protasovskii E. M., Petrov S. V. Wastewater sludge processing and utilization at the wastewater treatment facilities of Saint-Petersburg: best practices and prospects 47

O. N. RUBLEVSKAIA1, B. V. VASIL’EV2, E. M. PROTASOVSKII3, S. V. PETROV4

1 Rublevskaia Ol’ga Nikolaevna, Director, Department for Technological Development and Environmental Protection, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-45, е-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

2 Vasil’ev Boris Viktorovich, Chief Specialist for Development Project Support, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 326-53-30, е-mail: Vasilev_BV@vodokanal.spb.ru

3 Protasovskii Evgenii Mikhailovich, Principal Specialist – Chief Process Engineer for Wastewater Treatment Facilities, Department of Advanced Designing of Waste Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Lengiproinzhproekt»

52 Kuznetsovskaia St., 196105, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 374-24-71, e-mail: Protasovskii@lgip.spb.ru

4 Petrov Stanislav Viktorovich, Principal Specialist, «Wastewater Disposal» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, 198184, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-47-70, е-mail: Petrov_SV@vodokanal.spb.ru

Best practices of processing and utilization of wastewater sludge at the wastewater treatment facilities of Saint-Petersburg is presented. Centrifuging is used as the main dewatering technology. The dewatering equipment for 40 years has been continuously upgraded; at present decanters – latest generation equipment are used that provide for 72–75% dewatered sludge moisture content and sludge incineration without any fuel addition. All sludge generated at the municipal treatment facilities in the city is incinerated at three incineration plants. Sludge is incinerated in fluidized bed furnaces at 800–850 ºС. Ash after sludge incineration is classified as hazard class IV. The amount of sludge is reduced 12-fold. As a result storing dewatered sludge at special landfills was abandoned; consequently the need of constructing new ones was no longer valid. Flue gas cleaning is carried out by wet scrubbing (incineration plants at the Central Wastewater Treatment Facilities and South-Western Wastewater Treatment Facilities) and dry scrubbing. At present the project of upgrading the incineration plant at the Central Wastewater Treatment Facilities has been designed.

Key words: wastewater treatment facilities, wastewater sludge, centrifuges, sludge incineration plant, dewatered sludge, ash.

REFERENCES

- Karmazinov F. V. Otvedenie i ochistka stochnykh vod Sankt-Peterburga [Wastewater disposal and treatment in Saint-Petersburg. Saint-Petersburg, Novyi Zhurnal Publ., 2002, 684 p.].

- Rublevskaia O. N. [40 years of using centrifuges at the treatment facilities of Leningrad-Saint-Petersburg: main outcome]. Nailuchshchie Dostupnye Tekhnologii Vodosnabzheniia i Vodootvedeniia, 2017, no. 1, pp. 32–38. (In Russian).

- Rublevskaia O. N., Lobanov F. I., Vasil’ev B. V. [Best practices of introducing the technologies and methods of wastewater sludge processing at the landfills of SUE «Vodokanal of St. Petersburg»]. Nailuchshchie Dostupnye Tekhnologii Vodosnabzheniia i Vodootvedeniia, 2012, no. 9, pp. 84–89. (In Russian).

- Pankova G. A., Petrov S. V. [The experience of operating wastewater sludge incineration plants at SUE «Vodokanal of St. Petersburg»]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2015, no. 7, pp. 65–69. (In Russian).

- Rublevskaia O. N., Probirskii M. D. [Reconstruction of the sludge incineration plant at the Central Wastewater Treatment Facilities in St. Petersburg]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2017, no. 1, pp. 52–57. (In Russian).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

УДК 621.1/.2

Хямяляйнен М. М., Маликова Е. В., Русанова Е. В. Особенности организации централизованного водоснабжения и водоотведения населенных пунктов со сформировавшейся застройкой 52

М. М. ХЯМЯЛЯЙНЕН1, Е. В. МАЛИКОВА2, Е. В. РУСАНОВА3

1 Хямяляйнен Михаил Михайлович, кандидат технических наук, директор Департамента схем водоснабжения и водоотведения и гидравлического моделирования, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 326-53-37, e-mail: Hamalainen_MM@vodokanal.spb.ru

2 Маликова Елена Владимировна, ведущий инженер первого класса Департамента схем водоснабжения и водоотведения и гидравлического моделирования, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 326-53-37, e-mail: Malikova_EV@vodokanal.spb.ru

3 Русанова Екатерина Владимировна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение, водоотведение и гидравлика», Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I

190031, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, 9, тел.: (812) 457-83-04, e-mail: rusanovaev@mail.ru

Системы централизованного водоснабжения и водоотведения населенных территорий являются важным элементом социально-экономического развития отдельных регионов и России в целом. В настоящее время часть жителей России не только в отдаленных населенных пунктах, но и в крупных городах не обеспечены услугами централизованного водоснабжения и водоотведения. В рамках реализации «Схемы водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга на период до 2025 года с учетом перспективы до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11 декабря 2013 г. № 989, осуществляется проектирование и строительство сетей и сооружений централизованного водоснабжения и водоотведения на территориях, где они отсутствуют. Приведены особенности, связанные с проведением работ на территориях со сформировавшейся застройкой. Описание этих особенностей и пути решения возникших проблем могут быть полезны при выполнении аналогичных работ в других регионах России.

Ключевые слова: централизованные системы водоснабжения и водоотведения, проектирование и строительство, населенные пункты со сформировавшейся застройкой, зональные узлы учета воды, водный баланс.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- https://raww.ru/ (дата обращения 28.08.2018).

- http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography (дата обращения 28.08.2018).

- Русанова Е. В. Водоснабжение и водоотведение коттеджных поселков / Новые достижения в областях водоснабжения, водоотведения, гидравлики и охраны водных ресурсов: Материалы Международной конференции, посвященной памяти академика РААСН В. С. Дикаревского. – СПб., Федеральное агентство железнодорожного транспорта, Петербургский государственный университет путей сообщения, 2011. С. 108–110.

- Русанова Е. В. Особенности проектирования сетей водоотведения коттеджных поселков в Ленинградской области / Новые достижения в областях водоснабжения, водоотведения, гидравлики и охраны водных ресурсов: Материалы Международной научно-практической конференции. – СПб., Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, 2016. С. 175–180.

- http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce (дата обращения 29.08.2018).

- Хямяляйнен М. М., Русанова Е. В. Вакуумная канализация для сельских населенных пунктов Карелии: Материалы Международной конференции «Геокультурное пространство Карелии: традиции, современность, перспективы» в рамках XII Международного этнофестиваля «Земля Калевалы – 2018». – СПб., С. 88–89.

- Хямяляйнен М. М., Юдин М. Ю. Централизованное водоснабжение и водоотведение как фактор устойчивого развития региона: Материалы Международной конференции «Геокультурное пространство Карелии: традиции, современность, перспективы» в рамках XII Международного этнофестиваля «Земля Калевалы – 2018». – СПб., С. 84–85.

DESIGNING WATER AND WASTEWATER SYSTEMS

Hamalainen М. М., Malikova E. V., Rusanova E. V. Specific features of establishing public water supply and wastewater disposal in communities with developed housing 52

М. М. HAMALAINEN1, E. V. MALIKOVA2, E. V. RUSANOVA3

1 Hamalainen Mikhail Mikhailovich, Ph. D. (Engineering), Director, Department for Water Supply and Wastewater Disposal Schemes and Hydraulic Simulation, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 326-53-37, e-mail: Hamalainen_MM@vodokanal.spb.ru

2 Malikova Elena Vladimirovna, First Rank Leading Engineer, Department for Water Supply and Wastewater Disposal Schemes and Hydraulic Simulation, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 326-53-37, e-mail: Malikova_EV@vodokanal.spb.ru

3 Rusanova Ekaterina Vladimirovna, Ph. D. (Engineering), Associate Professor of «Water Supply, Wastewater Disposal and Hydraulics» Chair, Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University

9 Moskovskii Ave., 190031, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 457-83-04, e-mail: rusanovaev@mail.ru

Public water supply and wastewater disposal systems in inhabited territories have been an important element of the social and economic development of separate regions and entire Russia. At present part of the Russian population not only in remote communities but in big cities are not provided with public water supply and wastewater disposal services. Within the frames of implementing «The scheme of water supply and wastewater disposal of Saint-Petersburg for the period up to 2025 including the prospects up to 2030» approved by St. Petersburg’s Government Resolution of December 11, 2013 No. 989 designing and constructing networks and facilities of public water supply and wastewater disposal is carried out in the territories where they are not available. The specific features in relation to performing works in the territories with developed housing are stated. Description of these specific features and solution approaches can be helpful in performing similar works in other regions of Russia.

Key words: public water supply and wastewater disposal systems, design and construction, communities with developed housing, area water metering centers, water balance.

REFERENCES

- https://raww.ru/ (accessed 28.08.2018). (In Russian).

- http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography (accessed 28.08.2018). (In Russian).

- Rusanova E. V. [Water supply and wastewater disposal of cottage estates. New progress in water supply, wastewater disposal, hydraulics and water resources protection]. Proceedings of the International Conference dedicated to the memory of V. S. Dikarevskii, Academician of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences. Saint-Petersburg, Federal Railway Transport Agency, St. Petersburg State Transport University, 2011, pp. 108–110. (In Russian).

- Rusanova E. V. [Specific features of designing sewerage networks of cottage estates in the Leningrad Area. New progress in water supply, wastewater disposal, hydraulics and water resources protection]. Proceedings of the International Scientific-Practical Conference. Saint-Petersburg, Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University, 2016, pp. 175–180. (In Russian).

- http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce (accessed 29.08.2018). (In Russian).

- Hamalainen М. М., Rusanova E. V. [Vacuum sewerage for agricultural communities in Karelia]. Proceedings of «Geocultural Karelia space: traditions, modern times, prospects» International Conference within the frames of XII International Ethnic Festival «Land of Kalevala – 2018». Saint-Petersburg, pp. 88–89. (In Russian).

- Hamalainen М. М., Iudin M. Iu. [Public water supply and wastewater disposal as a factor of sustainable development of the region]. Proceedings of «Geocultural Karelia space: traditions, modern times, prospects» International Conference within the frames of XII International Ethnic Festival «Land of Kalevala – 2018». Saint-Petersburg, pp. 84–85. (In Russian).

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

УДК 628.241

Клементьев М. Н., Васильев В. М. Развитие тоннельной канализации Санкт-Петербурга 58

М. Н. КЛЕМЕНТЬЕВ1, В. М. ВАСИЛЬЕВ2

1 Клементьев Максим Николаевич, старший специалист по тоннелям филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: (921) 999-81-48, e-mail: klementev_mn@vodokanal.spb.ru

2 Васильев Виктор Михайлович, доктор технических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: (812) 316-72-97, e-mail: 89119311522@bk.ru

Представлена информация о создании системы тоннельных коллекторов для улучшения экологической обстановки в Ленинграде – Санкт-Петербурге и бассейне Финского залива. Приведена краткая характеристика канализационных тоннелей Санкт-Петербурга, условий их строительства, организации обслуживания и эксплуатации, техники безопасности при обследовании тоннелей. В 1947 г. был создан трест «Подземканалстрой», в задачу которого входила организация строительства тоннелей. Проекты коллекторов разрабатывались институтом «Ленгипроинжпроект». Учеными Ленинградского инженерно-строительного института – Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета разработаны методики гидравлического расчета, конструкции отдельных сооружений тоннелей, методы защиты коллекторов от коррозии, ремонта и восстановления. Эксплуатация тоннельных коллекторов осуществляется специализированным подразделением – Районом эксплуатации тоннельных коллекторов, который был организован 1 декабря 1978 г. Задачи данного подразделения: сбор полной информации о техническом состоянии всех тоннельных коллекторов города, сооружений на них (шахты, буровые скважины, камеры и т. д.); организация планового систематизированного обслуживания и эксплуатации; обследование и накопление данных об изменениях технического состояния конструкций. Результаты обследования позволяют установить причины разрушения тоннелей и сооружений на них, определить приоритеты и мероприятия ремонта и реконструкции, повысить надежность водоотведения в городе.

Ключевые слова: тоннельный канализационный коллектор, район эксплуатации тоннельных коллекторов, защита от разрушений, техническое обследование тоннелей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кармазинов Ф. В. и др. Отведение и очистка сточных вод Санкт-Петербурга. – СПб.: Новый журнал, 2002. 684 с.

- Алексеев М. И. Исследование перепадов на канализационной сети: Дисс. ... канд. техн. наук. – Л., 1972.

- Васильев В. М. Исследование трубчатых канализационных перепадов для тоннельных коллекторов: Дисс. ... канд. техн. наук. – Л., 1976.

- Алексеев М. И., Васильев В. М. Гидравлический расчет перепадов на коллекторах глубокого заложения: Учебное пособие. – Л., ЛИСИ, 1981. 71 с.

- Васильев В. М., Бессолов П. П., Булгаков О. Н., Лившиц М. Б., Шаповалов В. Т. Правила технической эксплуатации системы канализационных тоннелей Санкт-Петербурга. – СПб., СПбГАСУ, 2000. 59 с.

- Васильев В. М., Бессолов П. П., Булгаков О. Н., Лившиц М. Б., Шаповалов В. Т. Правила безопасности при эксплуатации системы канализационных тоннелей Санкт-Петербурга. – СПб., 2000.

- Панкова Г. А., Клементьев М. Н. Мобильный диагностический комплекс для обследования канализационных тоннелей // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 11. С. 44–49.

- Васильев В. М., Панкова Г. А., Столбихин Ю. В. Разрушение канализационных тоннелей и сооружений на них вследствие микробиологической коррозии // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 9. С. 67–76.

- Гайфундинов М. Г. Взаимное движение сточных вод и газов в канализационных коллекторах и мероприятия по предотвращению газовой коррозии: Дисс. ... канд. техн. наук. – Л., 1985. 213 с.

- Столбихин Ю. В. Разработка методов предотвращения коррозии канализационных коллекторов и сооружений на основании совершенствования камер гашения напора: Дисс. ... канд. техн. наук. – СПб., СПбГАСУ, 2016. 227 с.

- Малков А. В. Предотвращение коррозии конструктивных материалов в системах водоотведения на основе организации газообмена: Дисс. ... канд. техн. наук. – СПб., СПбГАСУ, 2017. 179 с.

- Алексеев М. И. Сооружения на сетях различных систем канализации с коллекторами глубокого заложения: Дисс. ... д-ра техн. наук. – Л., ЛИСИ, 1983. 397 с.

- Васильев В. М. Повышение эффективности работы канализационных коллекторов и сооружений на них при совместном движении сточных вод и газов: Дисс. ... д-ра техн. наук. – СПб., СПбГАСУ, 1996. 343 с.

WASTEWATER DISPOSAL SYSTEMS

Klement’ev M. N., Vasil’ev V. M. Development of the tunnel sewerage in Saint-Petersburg 58

M. N. KLEMENT’EV1, V. M. VASIL’EV2

1 Klement’ev Maksim Nikolaevich, Senior Specialist for Tunnels, «Wastewater Disposal» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, 198184, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (921) 999-81-48, e-mail: klementev_mn@vodokanal.spb.ru

2 Vasil’ev Viktor Mikhailovich, Doctor of Engineering, Professor, St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4, 2nd Krasnoarmeiskaia St., 190005, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 316-72-97, e-mail: 89119311522@bk.ru

The information on the construction of a tunnel sewer system for the improvement of the environmental situation in Leningrad-Saint-Petersburg and the Gulf of Finland drainage area is presented. A short description of the tunnel sewers in Saint-Petersburg, the conditions of their construction, the arrangement of maintenance and operation, safety arrangements during tunnel inspection are given. In 1947 «Podzemkanalstroi» Trust was established with the purpose of tunnel construction. The projects of tunnels were designed by «Lengiproinzhproekt» Institute. The research workers of the Leningrad Civil Engineering Institute – St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering developed the methods of hydraulic calculations, separate tunnel in-line structures designs, methods of the sewer protection from corrosion, repair and rehabilitation. The operation and maintenance of tunnel sewers is carried out by the special subdivision – Tunnel Sewer Operation District that was established on December 1, 1978. The objective of this subdivision is the acquisition of complete information on the integrity of all the tunnel sewers in the city and their structures (shafts, bore holes, chambers etc.); management of routine maintenance and operation; inspection and accumulation of the information on the dynamics of the integrity changes of the structures. The inspection results provide for identifying the causes of the deterioration of tunnels and their structures; determining the priorities and repair and rehabilitation measures, improving the reliability of the municipal wastewater disposal system.

Key words: tunnel sewer, Tunnel Sewer Operation District, protection from deterioration, technical inspection of tunnels.

REFERENCES

- Karmazinov F. V., et al. Otvedenie i ochistka stochnykh vod Sankt-Peterburga [Wastewater disposal and treatment in Saint-Petersburg. Saint-Petersburg, Novyi Zhurnal Publ., 2002, 684 p.].

- Alekseev M. I. Issledovanie perepadov na kanalizatsionnoy seti [Study of drops in a sewer network. Ph. D. thesis in Engineering Science. Leningrad, 1972].

- Vasil’ev V. M. Issledovanie trubchatykh kanalizatsionnykh perepadov dlya tonnel'nykh kollektorov [Study of sewer pipe drops in tunnel sewers. Ph. D. thesis in Engineering Science. Leningrad, 1976].

- Alekseev M. I., Vasil’ev V. M. Gidravlicheskiy raschet perepadov na kollektorakh glubokogo zalozheniya [Hydraulic calculation of drops in deep level sewers. Study guide. Leningrad, LISI Publ., 1981, 71 p.].

- Vasil’ev V. M., Bessolov P. P., Bulgakov O. N., Livshits M. B., Shapovalov V. T. Pravila tekhnicheskoy ekspluatatsii sistemy kanalizatsionnykh tonneley Sankt-Peterburga [Rules of technical operation of sewer tunnels in Saint-Petersburg. Saint-Petersburg, SPbGASU Publ., 2000, 59 p.].

- Vasil’ev V. M., Bessolov P. P., Bulgakov O. N., Livshits M. B., Shapovalov V. T. Pravila bezopasnosti pri ekspluatatsii sistemy kanalizatsionnykh tonneley Sankt-Peterburga [Safety instructions during operation of sewer tunnels in Saint-Petersburg. Saint-Petersburg, 2000].

- Pankova G. A., Klement’ev M. N. [Mobile diagnostic package for the inspection of tunnel sewers]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 11, pp. 44–49. (In Russian).

- Vasil’ev V. M., Pankova G. A., Stolbikhin Iu. V. [Deterioration of tunnel sewers and in-line structures as a result of microbiological corrosion]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 9, pp. 67–76. (In Russian).

- Gaifutdinov M. G. Vzaimnoe dvizhenie stochnykh vod i gazov v kanalizatsionnykh kollektorakh i meropriyatiya po predotvrashcheniyu gazovoy korrozii [Reciprocal movement of wastewater and gases in sewers and measures on protection from gas corrosion. Ph. D. thesis in Engineering Science. Leningrad, 1985, 213 p.].

- Stolbikhin Iu. V. Razrabotka metodov predotvrashcheniya korrozii kanalizatsionnykh kollektorov i sooruzheniy na osnovanii sovershenstvovaniya kamer gasheniya napora [Development of methods of protecting sewers and in-line structures from corrosion on the basis of improving the head stilling pools. Ph. D. thesis in Engineering Science. Saint-Petersburg, SPbGASU Publ., 2016, 227 p.].

- Malkov A. V. Predotvrashchenie korrozii konstruktivnykh materialov v sistemakh vodootvedeniya na osnove organizatsii gazoobmena [Prevention of corrosion of constructive materials in wastewater disposal systems on the basis of gas exchange arrangement. Ph. D. thesis in Engineering Science. Saint-Petersburg, SPbGASU Publ., 2017, 179 p.].

- Alekseev M. I. Sooruzheniya na setyakh razlichnykh sistem kanalizatsii s kollektorami glubokogo zalozheniya [Structures in the networks of different sewerage systems with deep level tunnels. Thesis for the Doctor’s degree in Engineering. Leningrad, LISI Publ., 1983, 397 p.].

- Vasil’ev V. M. Povyshenie effektivnosti raboty kanalizatsionnykh kollektorov i sooruzheniy na nikh pri sovmestnom dvizhenii stochnykh vod i gazov [Improvement of the efficiency of sewer and in-line structures operation at joint movement of wastewater and gases. Thesis for the Doctor’s degree in Engineering. Saint-Petersburg, SPbGASU Publ., 1996, 343 p.].