ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – 160 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ВЕЛИКОМУ ГОРОДУ

УДК 628.218

Кармазинов Ф. В., Житенев А. И., Шунто И. П., Кузьмин В. А., Спиваков М. А., Пулин О. В., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю., Кузнецова Н. В. Применение вероятностно-статистических методов при определении требуемой производительности узлов регулирования общесплавных систем водоотведения 4

Ф. В. КАРМАЗИНОВ1, А. И. ЖИТЕНЕВ2, И. П. ШУНТО3, В. А. КУЗЬМИН4, М. А. СПИВАКОВ5, О. В. ПУЛИН6, В. С. ИГНАТЧИК7, С. Ю. ИГНАТЧИК8, Н. В. КУЗНЕЦОВА9

1 Кармазинов Феликс Владимирович, доктор технических наук, координатор стратегических программ, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

2 Житенев Антон Игоревич, первый заместитель директора филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: (812) 713-90-06, e-mail: Gitenev_AI@vodokanal.spb.ru

3 Шунто Игорь Павлович, начальник территориального комплекса «Юг» филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: (812) 372-58-35, e-mail: Shunto_IP@vodokanal.spb.ru

4 Кузьмин Валентин Алексеевич, начальник территориального комплекса «Север» филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: (812) 498-37-89, e-mail: Kuzmin_VA@vodokanal.spb.ru

5 Спиваков Михаил Александрович, директор дирекции экспертизы и проектирования, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (921) 440-08-62, e-mail: Spivakov_MA@vodokanal.spb.ru

6 Пулин Олег Викторович, ведущий инженер территориального комплекса «Юг» филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: (812) 372-58-38, e-mail: Pulin_OV@vodokanal.spb.ru

7 Игнатчик Виктор Сергеевич, доктор технических наук, заведующий кафедрой, Военная академия материально-технического обеспечения

191123, Россия, Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 22, тел.: (812) 275-65-03, e-mail: Ign73@yandex.ru

8 Игнатчик Светлана Юрьевна, доктор технических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: (812) 316-72-97, е-mail: Ignatchik_CY@yandex.ru

9 Кузнецова Наталия Викторовна, кандидат технических наук, ведущий инженер, ООО «Ассоциация инженеров и ученых по водоснабжению и водоотведению»

191011, Россия, Санкт-Петербург, Набережная Канала Грибоедова, 18–20/27, пом. 12-н, тел.: (812) 275-65-03, е-mail: kuznetcpnа@gmail.com

Расходы сточных вод, отводимые общесплавными системами водоотведения, характеризуются высокой степенью неравномерности, вызванной случайным характером выпадения дождей и интенсивности таяния снега. Одним из направлений повышения надежности таких систем является внедрение узлов регулирования стока. Они предназначены для переброски сточных вод между бассейнами канализования при возникновении аварийных ситуаций или превышении в одном из них фактического притока сточных вод, например при выпадении сверхрасчетных дождей, над фактической производительностью узлов регулирования. Разработан метод определения требуемой производительности узлов регулирования стока с применением вероятностно-статистических методов. На примере системы водоотведения Санкт-Петербурга установлено, что требуемая подача канализационной насосной станции (КНС 6), выполняющей роль узла регулирования между левобережным и правобережным бассейнами водоотведения, носит случайный характер и распределена по экспоненциальному закону с увеличением вероятности использования режимов с более низкими подачами.

Ключевые слова: общесплавная система водоотведения, узел регулирования стока, канализационная насосная станция, производительность, вероятностно-статистический метод, нестационарный случайный поток.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кармазинов Ф. В., Мельник Е. А., Пробирский М. Д., Ильин Ю. А., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю. Влияние износа вертикальных насосов на надежность, безопасность и энергопотребление канализационных насосных станций // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 4. С. 10–18.

- Ивановский В. С., Кузнецова Н. В., Пенкина Н. Н., Спиваков М. А. Методика генерирования случайных процессов изменения расходов сточных вод общесплавных систем водоотведения // Труды Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского. 2018. № 660. С. 197–203.

- Ивановский В. С., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю., Кузнецова Н. В., Гринев А. П. Методика оценки риска и объемов аварийных сбросов сточных вод в окружающую среду // Труды Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского. 2015. № 649. С. 167–174.

- Кармазинов Ф. В., Мельник Е. А., Пробирский М. Д., Панкова Г. А., Михайлов Д. М., Ильин Ю. А., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю. Техническое обследование насосных станций системы водоотведения Санкт-Петербурга // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 1. С. 20–28.

- Пат. 2438984, РФ. МПК C02F 001/00. Система водоотведения мегаполиса / Кармазинов Ф. В., Трухин Ю. А., Пробирский М. Д., Куприянов А. Г., Ильин Ю. А., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю., Шумов П. И. // Изобретения. Полезные модели. 2012. № 1.

- Игнатчик В. С., Седых Н. А., Гринев А. П. Экспериментальное исследование неравномерности притока сточных вод // Военный инженер. 2017. № 4. С. 22–28.

- Гринев А. П., Игнатчик В. С., Ивановский В. С., Игнатчик С. Ю., Кузнецова Н. В. Результаты экспериментального исследования неравномерностей поступления сточных вод // Труды Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского. 2015. № 649. С. 153–158.

- Игнатчик В. С., Саркисов С. В., Обвинцев В. А. Исследование коэффициентов часовой неравномерности водопотребления // Вода и экология: проблемы и решения. 2017. № 2 (20). С. 27–39.

- Пат. 2637527, РФ. МПК E03B 1/2. Система оценки водопритока / Кармазинов Ф. В., Шумов П. И., Гладковский А. В., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю., Кузнецова Н. В. // Изобретения. Полезные модели. 2017. № 34.

- Кармазинов Ф. В. Повышение эксплуатационной надежности, управляемости и эффективности системы водоотведения крупного города: Дисс. ... д-ра техн. наук. – Санкт-Петербург, 2000. 100 с.

- Игнатчик С. Ю. Обеспечение надежности и энергосбережения при расчете сооружений для транспортирования сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2010. № 8. С. 56–62.

- Чупин Р. В., Примин О. Г. Обоснование параметров систем водоотведения в условиях неопределенности перспективного потребления воды и сброса стоков // Водоснабжение и санитарная техника. 2017. № 11. С. 36–43.

- Пат. 260133, РФ. МПК F04D 15/00, E03B 5/00. Способ вероятностной оценки подачи насосной станции / Кармазинов Ф. В., Панкова Г. А., Пробирский М. Д., Михайлов Д. М., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю., Кузнецова Н. В. // Изобретения. Полезные модели. 2017. № 15.

SUE «vodokanal of st. petersburg» – 160 YEARS IN THE SERVICE OF THE GREAT CITY

Karmazinov F. V., Zhitenev A. I., Shunto I. P., Kuz’min V. A., Spivakov M. A., Pulin O. V., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu., Kuznetsova N. V. The use of stochastic methods in determining the required capacity of regulating units in combined sewers 4

F. V. KARMAZINOV1, A. I. ZHITENEV2, I. P. SHUNTO3, V. A. KUZ’MIN4, M. A. SPIVAKOV5, O. V. PULIN6, V. S. IGNATCHIK7, S. Iu. IGNATCHIK8, N. V. KUZNETSOVA9

1 Karmazinov Feliks Vladimirovich, Doctor of Engineering, Strategic Initiative Coordinator, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

2 Zhitenev Anton Igorevich, First Deputy of the Director of «Wastewater Disposal» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, 198184, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 713-90-06, e-mail: Gitenev_AI@vodokanal.spb.ru

3 Shunto Igor’ Pavlovich, Head of the «South» Territorial Complex, «Wastewater Disposal» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, 198184, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 372-58-35, e-mail: Shunto_IP@vodokanal.spb.ru

4 Kuz’min Valentin Alekseevich, Head of the «North» Territorial Complex, «Wastewater Disposal» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, 198184, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 498-37-89, e-mail: Kuzmin_VA@vodokanal.spb.ru

5 Spivakov Mikhail Aleksandrovich, Director, Directorate for Expertise and Engineering, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (921) 440-08-62, e-mail: Spivakov_MA@vodokanal.spb.ru

6 Pulin Oleg Viktorovich, Leading Engineer, «South» Territorial Complex, «Wastewater Disposal» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, 198184, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 372-58-38, e-mail: Pulin_OV@vodokanal.spb.ru

7 Ignatchik Viktor Sergeevich, Doctor of Engineering, Head of Chair, Military Academy for Logistics

22 Zakhar’evskaia St., 191123, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 275-65-03, e-mail: Ign73@yandex.ru

8 Ignatchik Svetlana Iur’evna, Doctor of Engineering, Professor, St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4, 2nd Krasnoarmeiskaia St., 190005, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 316-72-97, е-mail: Ignatchik_CY@yandex.ru

9 Kuznetsova Nataliia Viktorovna, Ph. D. (Engineering), «Association of Water Utilities Engineers and Research Workers» LLC

18-20/27, office 12-n Kanala Griboedova Emb., 191011, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 275-65-03, е-mail: kuznetcpnа@gmail.com

The flows of wastewater removed by the combined sewers are characterized by high irregularity caused by the random nature of rainfall and snow melting. One of the ways of improving the reliability of these systems is the introduction of flow regulating units. They have been designed to diverse wastewater between the sanitation districts in case of emergency or in case of the actual wastewater inflow in one of them, e. g. because of over-estimated rainfall, exceeding the actual capacity of the regulating units. The method of determining the required capacity of the flow regulating units with the use of stochastic methods was developed. By the example of the wastewater disposal system of Saint-Petersburg it was stated that the required supply of the sewage pumping station (SPS No. 6) functioning as a regulating unit between the left-bank and right-bank sanitation districts was of random nature and was distributed according to the exponential law with the increasing probability of using the modes with lower supply.

Key words: combined sewer, flow regulating unit, sewage pumping station, capacity, stochastic method, unsteady random flow.

REFERENCES

- Karmazinov F. V., Mel’nik E. A., Probirskii M. D., Il’in Iu. A., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu. [Influence of tear-and-wear of vertical pumps on reliability, safety and power consumption of sewage pumping stations]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 4, pp. 10–18. (In Russian).

- Ivanovskii V. S., Kuznetsova N. V., Penkina N. N., Spivakov M. A. [Method of generating random processes of wastewater flow changes in combined sewers]. Proceedings of Military Space Academy named after A. F. Mozhaiskii, 2018, no. 660, pp. 197–203. (In Russian).

- Ivanovskii V. S., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu., Kuznetsova N. V., Grinev A. P. [Method of assessment of risk and amount of wastewater emergency discharges into the environment]. Proceedings of Military Space Academy named after A. F. Mozhaiskii, 2015, no. 649, pp. 167–174. (In Russian).

- Karmazinov F. V., Mel’nik E. A., Probirskii M. D., Pankova G. A., Mikhailov D. M., Il’in Iu. A., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu. [Technical inspection of sewage pumping stations in Saint-Petersburg]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 1, pp. 20–28. (In Russian).

- Karmazinov F. V., Trukhin Iu. A., Probirskii M. D., Kupriianov A. G., Il’in Iu. A., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu., Shumov P. I. [Pat. 2438984, RF. IPC C02F 001/00. Metropolitan wastewater disposal system]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2012, no. 1. (In Russian).

- Ignatchik V. S., Sedykh N. A., Grinev A. P. [Experimental study of wastewater inflow irregularity]. Voennyi Inzhener, 2017, no. 4, pp. 22–28. (In Russian).

- Grinev A. P., Ignatchik V. S., Ivanovskii V. S., Ignatchik S. Iu., Kuznetsova N. V. [Results of the experimental study of wastewater inflow irregularities]. Proceedings of Military Space Academy named after A. F. Mozhaiskii, 2015, no. 649, pp. 153–158. (In Russian).

- Ignatchik V. S., Sarkisov S. V., Obvintsev V. A. [Study of the hourly irregularity coefficients of water consumption]. Voda i Ekologiia: Problemy i Resheniia, 2017, no. 2 (20), pp. 27–39. (In Russian).

- Karmazinov F. V., Shumov P. I., Gladkovskii A. V., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu., Kuznetsova N. V. [Pat. 2637527, RF. IPC E03B 1/2. Water inflow estimation system]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2017, no. 34. (In Russian).

- Karmazinov F. V. Povyshenie ekspluatatsionnoy nadezhnosti, upravlyaemosti i effektivnosti sistemy vodootvedeniya krupnogo goroda [Improving the operation reliability, controllability and efficiency of the wastewater disposal system of a big city]. Thesis for the Doctor’s degree in Engineering. Saint-Petersburg, 2000, 100 p..

- Ignatchik S. Iu. [Ensuring the reliability and power saving when designing the facilities for wastewater transportation]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2010, no. 8, pp. 56–62. (In Russian).

- Chupin R. V., Primin O. G. [Substantiation of the wastewater disposal system parameters in the context of projected water consumption and wastewater discharge uncertainty]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2017, no. 11, pp. 36–43. (In Russian).

- Karmazinov F. V., Pankova G. A., Probirskii M. D., Mikhailov D. M., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu., Kuznetsova N. V. [Pat. 260133, RF. IPC F04D 15/00, E03B 5/00. Method of the probability estimate of pumping station supply]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2017, no. 15. (In Russian).

УДК 628.211:53.072.12

Кармазинов Ф. В., Житенев А. И., Шунто И. П., Кузьмин В. А., Костенко И. Г., Мартюгин В. А., Пулин О. В., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю., Кузнецова Н. В., Феськова А. Я. Особенности моделирования гидравлических режимов общесплавных систем водоотведения 12

Ф. В. КАРМАЗИНОВ1, А. И. ЖИТЕНЕВ2, И. П. ШУНТО3, В. А. КУЗЬМИН4, И. Г. КОСТЕНКО5, В. А. МАРТЮГИН6, О. В. ПУЛИН7 , В. С. ИГНАТЧИК8, С. Ю. ИГНАТЧИК9, Н. В. КУЗНЕЦОВА10, А. Я. ФЕСЬКОВА11

1 Кармазинов Феликс Владимирович, доктор технических наук, координатор стратегических программ, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

2 Житенев Антон Игоревич, первый заместитель директора филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: (812) 713-90-06, e-mail: Gitenev_ AI e@vodokanal.spb.ru

3 Шунто Игорь Павлович, начальник территориального комплекса «Юг» филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: (812) 372-58-35, e-mail: Shunto_IP@vodokanal.spb.ru

4 Кузьмин Валентин Алексеевич, начальник территориального комплекса «Север» филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: (812) 498-37-89, e-mail: Kuzmin_VA@vodokanal.spb.ru

5 Костенко Ирина Геннадьевна, начальник управления водного баланса и производственного контроля филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: (812) 329-34-60, e-mail: Kostenko_IG@vodokanal.spb.ru

6 Мартюгин Владимир Александрович, старший специалист управления водного баланса и производственного контроля филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: (812) 434-47-72, e-mail: Martugin_VA@vodokanal.spb.ru

7 Пулин Олег Викторович, ведущий инженер территориального комплекса «Юг» филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: (812) 372-58-38, e-mail: Pulin_OV@vodokanal.spb.ru

8 Игнатчик Виктор Сергеевич, доктор технических наук, заведующий кафедрой, Военная академия материально-технического обеспечения

191123, Россия, Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 22, тел.: (812) 275-65-03, e-mail: Ign73@yandex.ru

9 Игнатчик Светлана Юрьевна, доктор технических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: (812) 316-72-97, е-mail: Ignatchik_CY@yandex.ru

10 Кузнецова Наталия Викторовна, кандидат технических наук, ведущий инженер, ООО «Ассоциация инженеров и ученых по водоснабжению и водоотведению»

191011, Россия, Санкт-Петербург, Набережная Канала Грибоедова, 18–20/27, пом. 12-н, тел.: (812) 275-65-03, е-mail: kuznetcpnа@gmail.com

11 Феськова Алина Яновна, магистр, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: (812) 316-72-97, е-mail: alinafeskova@gmail.com

Гидравлическое моделирование сетей водоотведения больших городов на практике связано с введением большого объема информации по всем участкам сетей, включая дворовые. Это существенно усложняет и увеличивает продолжительность выполнения решаемой задачи. По указанным причинам создание экспресс-метода гидравлического моделирования транспортных сооружений систем водоотведения позволяет сократить объем вводимой информации без снижения точности результатов расчета. Для его обоснования проведены экспериментальные исследования на одном из бассейнов водоотведения Санкт-Петербурга. Экспериментально установлено, что применение упрощенного гидравлического моделирования с учетом только уличных сетей (без дворовых) приводит к завышению расчетных расходов до 20%. При этом экспериментально обоснован экспресс-метод оценки расходов сточных вод общесплавных систем водоотведения в зависимости от интенсивности дождей, допускающий применение гидравлического моделирования с учетом только уличных сетей, на которых смоделированы виртуальные емкости, равные объему дворовых сетей, подключенных к ним. Погрешность метода составляет 2–5%.

Ключевые слова: общесплавная система водоотведения, узел регулирования стока, канализационная насосная станция, производительность, вероятностно-статистический метод, нестационарный случайный поток.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Пат. 2438984, РФ. МПК C02F 001/00. Система водоотведения мегаполиса / Кармазинов Ф. В., Трухин Ю. А., Пробирский М. Д., Куприянов А. Г., Ильин Ю. А., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю., Шумов П. И. // Изобретения. Полезные модели. 2012. № 1.

- Игнатчик В. С., Седых Н. А., Гринев А. П. Экспериментальное исследование неравномерности притока сточных вод // Военный инженер. 2017. № 4. С. 22–28.

- Гринев А. П., Игнатчик В. С., Ивановский В. С., Игнатчик С. Ю., Кузнецова Н. В. Результаты экспериментального исследования неравномерностей поступления сточных вод // Труды Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского. 2015. № 649. С. 153–158.

- Ивановский В. С., Кузнецова Н. В., Пенкина Н. Н., Спиваков М. А. Методика генерирования случайных процессов изменения расходов сточных вод общесплавных систем водоотведения // Труды Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского. 2018. № 660. С. 197–203.

- Кармазинов Ф. В., Игнатчик С. Ю., Кузнецова Н. В., Кузнецов П. Н., Феськова А. Я. Методы оценки расходов поверхностного стока // Вода и экология: проблемы и решения. 2018. № 1. С. 17–24.

- Кармазинов Ф. В., Панкова Г. А., Михайлов Д. М., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю., Кузнецова Н. В. Методика оценки объемов аварийных сбросов сточных вод в окружающую среду // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 6. С. 49–54.

- Игнатчик С. Ю., Кузнецов П. Н. Методы оценки и пути снижения сбросов сточных вод в окружающую среду. Часть 1. Методы оценки и пути снижения сбросов сточных вод при засорениях или авариях на участках водоотводящих сетей // Вода и экология: проблемы и решения. 2017. № 1. С. 13–23.

- Пат. 2606039, РФ. МПК E03F 1/00, E03C 1/00. Система для оценки и прогнозирования сбросов сточных вод / Кармазинов Ф. В., Панкова Г. А., Михайлов Д. М., Курганов Ю. А., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю, Мурашев С. В., Кузнецова Н. В. // Изобретения. Полезные модели. 2017. № 1.

- Лукьянчук М. Ю., Хямяляйнен М. М., Смирнова С. В., Юдин М. Ю. Пример использования гидравлических моделей в работе водоканала // Водоснабжение и санитарная техника. 2018. № 4. С. 20–25.

Karmazinov F. V., Zhitenev A. I., Shunto I. P., Kuz’min V. A., Kostenko I. G., Martiugin V. A., Pulin O. V., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu., Kuznetsova N. V., Fes’kova A. Ia. Specific features of hydraulic mode simulation for combined sewers 12

F. V. KARMAZINOV1, A. I. ZHITENEV2, I. P. SHUNTO3, V. A. KUZ’MIN4, I. G. KOSTENKO5, V. A. MARTIUGIN6, O. V. PULIN7, V. S. IGNATCHIK8, S. Iu. IGNATCHIK9, N. V. KUZNETSOVA10, A. Ia. FES’KOVA11

1 Karmazinov Feliks Vladimirovich, Doctor of Engineering, Strategic Initiative Coordinator, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

2 Zhitenev Anton Igorevich, First Deputy of the Director of «Wastewater Disposal» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, 198184, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 713-90-06, e-mail: Gitenev_AI@vodokanal.spb.ru

3 Shunto Igor’ Pavlovich, Head of the «South» Territorial Complex, «Wastewater Disposal» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, 198184, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 372-58-35, e-mail: Shunto_IP@vodokanal.spb.ru

4 Kuz’min Valentin Alekseevich, Head of the «North» Territorial Complex, «Wastewater Disposal» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, 198184, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 498-37-89, e-mail: Kuzmin_VA@vodokanal.spb.ru

5 Kostenko Irina Gennad’evna, Head of the Water Balance and In-process Monitoring Department, «Wastewater Disposal» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, 198184, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 329-34-60, e-mail: Kostenko_IG@vodokanal.spb.ru

6 Martiugin Vladimir Aleksandrovich, Senior Specialist of the Water Balance and In-process Monitoring Department, «Wastewater Disposal» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, 198184, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 434-47-72, e-mail: Martugin_VA@vodokanal.spb.ru

7 Pulin Oleg Viktorovich, Leading Engineer, «South» Territorial Complex, «Wastewater Disposal» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, 198184, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 372-58-38, e-mail: Pulin_OV@vodokanal.spb.ru

8 Ignatchik Viktor Sergeevich, Doctor of Engineering, Head of Chair, Military Academy for Logistics

22 Zakhar’evskaia St., 191123, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 275-65-03, e-mail: Ign73@yandex.ru

9 Ignatchik Svetlana Iur’evna, Doctor of Engineering, Professor, St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4, 2nd Krasnoarmeiskaia St., 190005, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 316-72-97, е-mail: Ignatchik_CY@yandex.ru

10 Kuznetsova Nataliia Viktorovna, Ph. D. (Engineering), «Association of Water Utilities Engineers and Research Workers» LLC

18-20/27, office 12-n Kanala Griboedova Emb., 191011, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 275-65-03, е-mail: kuznetcpnа@gmail.com

11 Fes’kova Alina Ianovna, Master’s Degree, Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4, 2nd Krasnoarmeiskaia St., 190005, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 316-72-97, е-mail: alinafeskova@gmail.com

Hydraulic simulation of sewerage networks in big cities in practice involves input of large quantities of data on all the network sections including the yard ones. This complicates significantly and extends the time required for fulfilling the task. Therefore developing express-method of hydraulic simulation of transporting facilities of sewers will provide for reducing the amount of input information without reducing the accuracy of the calculation results. In order to substantiate the method experimental studies in one of the sanitation districts of Saint-Petersburg were carried out. By experiment it was stated that the use of simplified hydraulic simulation with account of only street networks (without the yard ones) resulted in 20% overestimation of the calculated flows. Herewith the express-method of calculating wastewater flows in combined sewers depending on the rainfall intensity that allows the use of hydraulic simulation with account of only street networks where virtual tanks are simulated with a capacity equal to the capacity of the yard networks connected to them has been experimentally substantiated. The method error is 2–5%.

Key words: combined sewer, flow regulating unit, sewage pumping station, capacity, stochastic method, unsteady random flow.

REFERENCES

- Karmazinov F. V., Trukhin Iu. A., Probirskii M. D., Kupriianov A. G., Il’in Iu. A., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu., Shumov P. I. [Pat. 2438984, RF. IPC C02F 001/00. Metropolitan wastewater disposal system]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2012, no. 1. (In Russian).

- Ignatchik V. S., Sedykh N. A., Grinev A. P. [Experimental study of wastewater inflow irregularity]. Voennyi Inzhener, 2017, no. 4, pp. 22–28. (In Russian).

- Grinev A. P., Ignatchik V. S., Ivanovskii V. S., Ignatchik S. Iu., Kuznetsova N. V. [Results of the experimental study of wastewater inflow irregularities]. Proceedings of Military Space Academy named after A. F. Mozhaiskii, 2015, no. 649, pp. 153–158. (In Russian).

- Ivanovskii V. S., Kuznetsova N. V., Penkina N. N., Spivakov M. A. [Method of generating random processes of wastewater flow changes in combined sewers]. Proceedings of Military Space Academy named after A. F. Mozhaiskii, 2018, no. 660, pp. 197–203. (In Russian).

- Karmazinov F. V., Ignatchik S. Iu., Kuznetsova N. V., Kuznetsov P. N., Fes’kova A. Ia. [Methods of surface runoff flow estimation]. Voda i Ekologiia: Problemy i Resheniia, 2018, no. 1, pp. 17–24. (In Russian).

- Karmazinov F. V., Pankova G. A., Mikhailov D. M., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu., Kuznetsova N. V. [Method of evaluating the amount of emergency wastewater discharges into the environment]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 6, pp. 49–54. (In Russian).

- Ignatchik S. Iu., Kuznetsov P. N. [Methods of estimation and ways of reducing wastewater discharges into the environment. Part 1. Methods of estimation and ways of reducing wastewater discharges in case of blockages or damages in sewer network sections]. Voda i Ekologiia: Problemy i Resheniia, 2017, no. 1, pp. 13–23. (In Russian).

- Karmazinov F. V., Pankova G. A., Mikhailov D. M., Kurganov Iu. A., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu., Murashev S. V. Kuznetsova N. V. [Pat. 2606039, RF. IPC E03F 1/00, E03C 1/00. System for estimation and prediction of wastewater discharges]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2017, no. 1. (In Russian).

- Luk’ianchuk M. Iu., Hamalainen M. M., Smirnova S. V., Iudin M. Iu. [Hydraulic model use-case in the operation of a water and wastewater services utility]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2018, no. 4, pp. 20–25. (In Russian).

УДК 628.21/.25

Перминов Н. А., Васильев В. М., Столбихин Ю. В., Перминов А. Н., Клементьев М. Н. Геотехнические и технологические аспекты обеспечения безопасности тоннельных коллекторов в условиях слабых грунтов Санкт-Петербурга 19

Н. А. ПЕРМИНОВ1, В. М. ВАСИЛЬЕВ2, Ю. В. СТОЛБИХИН3, А. Н. ПЕРМИНОВ4, М. Н. КЛЕМЕНТЬЕВ5

1 Перминов Николай Алексеевич, кандидат технических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I

190031, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, 9, тел.: (812) 457-89-27, e-mail: perminov-n@mail.ru

2 Васильев Виктор Михайлович, доктор технических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: (812) 316-72-97, e-mail: 89119311522@bk.ru

3 Столбихин Юрий Вячеславович, кандидат технических наук, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: (812) 316-72-97, e-mail: stolbikhin@bk.ru

4 Перминов Андрей Николаевич, магистр, Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I

190031, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, 9, тел.: (812) 457-89-27, e-mail: anperminov@mail.ru

5 Клементьев Максим Николаевич, главный специалист по тоннелям филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул.42, тел.: (812) 305-09-09, e-mail: Klementev_MN@vodokanal.spb.ru

Интенсивное развитие мегаполисов вызывает необходимость устойчивого функционирования объектов подземной городской инфраструктуры. В особой защите нуждаются длительно эксплуатируемые тоннельные канализационные коллекторы. На возникновение аварий на коллекторах могут влиять как внешние, так и внутренние факторы. Среди причин разрушения коллекторов выделяют истирание лотка коллектора, физико-механические повреждения конструкции коллектора, вызванные внешними факторами, и воздействие химически агрессивных сточных вод. Однако процессы коррозии в коллекторах в настоящее время представляют наиболее острую проблему. Основной особенностью работы крупных канализационных коллекторов является процесс микробиологической (газовой) коррозии бетона и арматуры, а также технологического оснащения шахт. Приводятся признаки дефектов и новые методы диагностирования тоннельных коллекторов на основе обширных материалов изучения их работы в условиях слабых грунтов и интенсивных техногенных воздействий. Разработаны геотехнологические методы защиты длительно эксплуатируемых тоннельных канализационных коллекторов. Приводится уникальный опыт применения этих методов на объектах Санкт-Петербурга с мониторинговым сопровождением. Разработана система диагностирования коллекторов и представлены основные методы защиты от разрушения. Для защиты канализационных коллекторов в Санкт-Петербурге наиболее широко применяются методы, называемые пассивными. Они основаны на заблаговременном выборе стойких материалов, находящихся в непосредственном контакте с агрессивной средой. Показана важность совместного геотехнического и внутреннего мониторинга тоннельных канализационных коллекторов.

Ключевые слова: тоннельный канализационный коллектор, коррозия, техногенное воздействие, геотехнические и технологические методы защиты, мониторинг.

СПИСОк ЛиТЕРАТУРЫ

- Perminov N. A., Pankova G. A., Perminov A. N. Geotechnical aspects of security for long-operated underground collectors in conditions of soft soils and increasing technogenic influences: Proceedings of the 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. – Seoul, Korea, 2017. P. 1757–1760.

- Перминов Н. А., Перминов А. Н. Геотехнические аспекты обеспечения безопасности длительно эксплуатируемых объектов инженерной инфраструктуры крупных городов в сложных грунтовых условиях // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. 2014. № 4. С. 111–128.

- Васильев В. М., Бессолов П. П., Булгаков О. Н., Лившиц М. Б., Шаповалов В. Т. Техническая эксплуатация системы канализационных тоннелей: Учебное пособие. – СПб., СПбГАСУ, 2002. 59 с.

- Васильев В. М., Панкова Г. А., Столбихин Ю. В. Разрушение канализационных тоннелей и сооружений на них вследствие микробиологической коррозии // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 9. С. 67–76.

- Zhang L., De Schryver P., De Gusseme B., et al. Chemical and biological technologies for hydrogen sulphide emission control in sewer systems: A review // Water Research. 2008. № 42. P. 1–12.

- Wells P. A., Melchers R. E. Factors involved in the long term corrosion of concrete sewers (Paper 54) / Corrosion and Prevention 2009: The Management of Infrastructure Deterioration: Conference Proceedings, Coffs Harbour, Australia, Nov. 2009. Coffs Harbour, 2009. P. 15–18.

- Firer D., Friedler E., Lahav O. Control of sulfide in sewer systems by dasage of iron salts: Comparison between theoretical and experimental results, and practical // Science of the Environment. 2008. № 392. P. 145–156.

- Dashko R. E., et al. Particularities of engineering-geological conditions in St. Petersburg // Urban Development and Geotechnical Engineering. 2011. № 1. P. 1–47.

- Perminov N. A. Complete geotechnical and monitoring services for the construction of the underground structure in a megapolis: Proceedings of the International Geotechnical Conference. – Almaty, 2004. P. 361–366.

- Perminov N. A. Geotechnical aspect of safety assurance for long-used engineering Infrastructure facilities in large cities in complicated ground conditions: Proceedings of the 15th Danube – European Conference on Geotechnical Engineering «Geotechnics of Roads and Railways», 9–11 September 2014, Vienna, Austria. P. 1195–1201.

- Пат. 2508535, РФ. МПК G01N 17/02. Способ прогнозирования аварийного технического состояния трубопровода канализационной системы / Кинебас А. К., Васильев Б. В., Трухин Ю. А., Рублевская О. Н., Мурашев С. В., Ромодин К. М., Васильев В. М., Васильев Ф. В., Рибун А. В. // Изобретения. Полезные модели. 2014. № 6.

- Васильев В. М., Клементьев М. Н., Столбихин Ю. В. Методы антикоррозионной защиты тоннельных коллекторов и сооружений на них // Водоснабжение и санитарная техника. 2015. № 1. С. 58–66.

- Васильев В. М., Малков А. В., Панкова Г. А., Клементьев М. Н. Определение мест выброса агрессивных газов из канализационной сети на поверхность и условия их образования // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 10. С. 59–66.

- Столбихин Ю. В. Исследование процесса эжекции воздуха в камере гашения напора // Вестник гражданских инженеров. 2015. № 3 (50). С. 202–210.

Perminov N. A., Vasil’ev V. M., Stolbikhin Iu. V., Perminov A. N., Klement’ev M. N. Geotechnical and technological aspects of ensuring the safety of tunnel sewers under the conditions of loose ground of Saint-Petersburg 19

N. A. PERMINOV1, V. M. VASIL’EV2, Iu. V. STOLBIKHIN3, A. N. PERMINOV4, M. N. KLEMENT’EV5

1 Perminov Nikolai Alekseevich, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University

9 Moskovskii Ave., 190031, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 457-89-27, e-mail: perminov-n@mail.ru

2 Vasil’ev Viktor Mikhailovich, Doctor of Engineering, Professor, Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4, 2nd Krasnoarmeiskaia St., 190005, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 316-72-97, e-mail: 89119311522@bk.ru

3 Stolbikhin Iurii Viacheslavovich, Ph. D. (Engineering), Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4, 2nd Krasnoarmeiskaia St., 190005, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 316-72-97, e-mail: stolbikhin@bk.ru

4 Perminov Andrei Nikolaevich, Holder of a Master’s Degree, Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University

9 Moskovskii Ave., 190031, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 457-89-27, e-mail: anperminov@mail.ru

5 Klement’ev Maksim Nikolaevich, Senior Tunnel Specialist, Wastewater Disposal Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: Klementev_MN@vodokanal.spb.ru

Intensive development of metropolitan cities calls for the sustainable operation of the municipal underground infrastructure facilities. Special protection is needed for tunnel sewers of long-term serviceability. Both external and internal factors can influence accidents on sewers. Among the causes of sewer deterioration the following can be identified: sewer trough wear, physical and mechanical structural damages caused by external factors and impact of chemically aggressive wastewater. However, corrosion processes in sewers pose the key problem. The main specific feature of the big sewer operation is the process of microbiological (gas) corrosion of concrete and fittings as well as the technical equipment of the shafts. The defect symptoms are presented together with the new methods of tunnel sewer diagnostics based on the sophisticated materials of their operation under the conditions of loose ground and intensive man-induced impact. The geotechnological methods of protecting tunnel sewers of long-term serviceability have been developed. The unrivalled experience of using these methods at the St. Petersburg facilities with monitoring support is presented. The system of sewer testing has been developed; the basic methods of protection against deterioration have been presented. The most widely used methods of tunnel sewer protection in Saint-Petersburg are so called passive. They are based on the advanced choice of corrosion-proof materials in direct contact with corrosive media. The importance of combined geotechnical and internal monitoring of tunnel sewers is shown.

Key words: tunnel sewer, corrosion, man-induced impact, geotechnical and technological methods of protection, monitoring.

REFERENCES

- Perminov N. A., Pankova G. A., Perminov A. N. Geotechnical aspects of security for long-operated underground collectors in conditions of soft soils and increasing technogenic influences. Proceedings of the 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Seoul, Korea, 2017, pp. 1757–1760.

- Perminov N. A., Perminov A. N. [Geotechnical aspects of ensuring long-term serviceable facilities of the municipal infrastructure of big cities under complicated soil conditions]. Vestnik Permskogo Natsional’nogo Issledovatel’skogo Politekhnicheskogo Universiteta. Stroitel’stvo i Arkhitektura, 2014, no. 4, pp. 111–128. (In Russian).

- Vasil’ev V. M., Bessolov P. P., Bulgakov O. N., Livshits M. B., Shapovalov V. T. Tekhnicheskaya ekspluatatsiya sistemy kanalizatsionnykh tonneley [Technical operation of tunnel sewer system. Study guide. Saint-Petersburg, SPbGASU Publ., 2002, 59 p.].

- Vasil’ev V. M., Pankova G. A., Stolbikhin Iu. V. [Deterioration of sewage tunnels and in-line structures as a result of microbiologic corrosion]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 9, pp. 67–76. (In Russian).

- Zhang L., De Schryver P., De Gusseme B., et al. Chemical and biological technologies for hydrogen sulphide emission control in sewer systems: A review. Water Research, 2008, no. 42, pp. 1–12.

- Wells P. A., Melchers R. E. Factors involved in the long term corrosion of concrete sewers (Paper 54). Corrosion and Prevention 2009: The Management of Infrastructure Deterioration. Conference Proceedings, Coffs Harbour, Australia, Nov. 2009. Coffs Harbour, 2009, pp. 15–18.

- Firer D., Friedler E., Lahav O. Control of sulfide in sewer systems by dosage of iron salts: Comparison between theoretical and experimental results, and practica. Science of the Environment, 2008, no. 392, pp. 145–156.

- Dashko R. E., et al. Particularities of engineering-geological conditions in St. Petersburg. Urban Development and Geotechnical Engineering, 2011, no. 1, pp. 1–47.

- Perminov N. A. Complete geotechnical and monitoring services for the construction of the underground structure in a megapolis. Proceedings of the International Geotechnical Conference. Almaty, 2004, pp. 361–366.

- Perminov N. A. Geotechnical aspect of safety assurance for long-used engineering Infrastructure facilities in large cities in complicated ground conditions. Proceedings of the 15th Danube – European Conference on Geotechnical Engineering «Geotechnics of Roads and Railways», September 9–11, 2014, Vienna, Austria, pp. 1195–1201.

- Kinebas A. K., Vasil’ev B. V., Trukhin Iu. A., Rublevskaia O. N., Murashev S. V., Romodin K. M., Vasil’ev V. M., Vasil’ev F. V., Ribun A. V. [Pat. 2508535, RF IPC G01N 17/02. Method of predicting emergency technical state of sewers]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2014, no. 6. (In Russian).

- Vasil’ev V. M., Klement’ev M. N., Stolbikhin Iu. V. [Methods of protecting tunnel sewers and in-line structures from corrosion]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2015, no. 1, pp. 58–66. (In Russian).

- Vasil’ev V. M., Malkov A. V., Pankova G. A., Klement’ev M. N. [Detecting the places of corrosive gas emissions from sewers to the surface and conditions of their formation]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 10, pp. 59–66. (In Russian).

- Stolbikhin Iu. V. [Study of air ejection process in pressure stilling pools]. Vestnik Grazhdanskikh Inzhenerov, 2015, no. 3 (50), pp. 202–210. (In Russian).

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

УДК 628.11(470.6)

Михеева И. В. Водные объекты, состояние водоснабжения и водоотведения населенных пунктов на территории Южного федерального округа 28

И. В. МИХЕЕВА*

* Михеева Ирина Владимировна, главный специалист-эксперт Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

344019, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 18 Линия, 17, тел.: (863) 251-05-92, e-mail: mikheeva@rpndon.ru

Сохранение качества питьевой воды является одной из самых приоритетных задач в деятельности государственной санитарно-эпидемиологической службы. Население практически во всех субъектах Южного федерального округа испытывает дефицит доброкачественной питьевой воды в связи с недостаточной мощностью водопроводных сооружений, неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием систем транспортировки питьевой воды, ее нерациональным использованием на полив приусадебных участков в летнее время, отсутствием доброкачественных источников водоснабжения. Основной причиной загрязнения водных объектов является сброс значительных объемов недостаточно очищенных и неочищенных сточных, ливневых, дренажных вод с оросительных систем в водные объекты. Источниками загрязнения морской среды остаются неочищенные и недостаточно очищенные сточные воды, сбрасываемые с неэффективно работающих очистных сооружений канализации. На большинстве территорий Южного федерального округа очистные сооружения канализации, канализационные коллекторы различных объектов и населенных мест требуют реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения. Качество питьевой воды зависит от состояния и качества водоисточника, технологий водоподготовки и состояния водопроводных сетей, что предопределяет необходимость оптимизации водопользования. Даны предложения по улучшению состояния водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Южного федерального округа и обеспечению эпидемиологического благополучия населения.

Ключевые слова: водоснабжение, водоотведение, питьевая вода, водные объекты, подземные воды, поверхностные воды, очистные сооружения, санитарно-эпидемиологическая безопасность.

WATER INDUSTRY

Mikheeva I. V. Water projects, water supply and wastewater disposal conditions in the communities of the Southern Federal District 28

I. V. MIKHEEVA*

* Mikheeva Irina Vladimirovna, Chief Specialist Expert of the Federal Service for Surveillance on Consumer Rights and Human Wellbeing in the Rostov Region

17, 18 Line St., 344019, Rostov-on-Don, Russian Federation, tel.: +7 (863) 251-05-92, e-mail: mikheeva@rpndon.ru

Drinking water quality maintenance has been one of the priority tasks of the national sanitary and epidemiologic service activities. The population practically in all the territorial entities of the Southern Federal District suffers from the scarcity of pathogen-free drinking water because of the undercapacity of the waterworks, unsatisfactory sanitary condition of the drinking water transportation systems, inefficient use of drinking water for watering garden plots in summer, lack of the good quality water supply sources. The root cause of water sources pollution is the discharge of poorly treated effluents and raw wastewater, storm water, drainage water from irrigation systems into the water bodies. The source of sea water pollution is raw wastewater and poorly treated effluents discharged by inefficient wastewater treatment facilities. Most wastewater treatment facilities, sewers of different projects and communities on the territory of the Southern Federal District need rehabilitation, capital repair and upgrade. Drinking water quality depends on the condition and quality of the water source, water treatment technology and condition of the distribution networks that predetermines the need of water use optimization. The proposals on improving the condition of water supply and wastewater disposal and ensuring the epidemiological welfare of the population of the communities of the Southern Federal District are presented.

Key words: water supply, wastewater disposal, drinking water, water bodies, ground water, surface water, treatment facilities, sanitary-and-epidemiological safety.

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.161.3

Гетманцев С. В., Сычев А. В., Гетманцев В. С. Перспективы коагуляционной обработки вод 37

С. В. ГЕТМАНЦЕВ1, А. В. СЫЧЕВ2, В. С. ГЕТМАНЦЕВ3

1 Гетманцев Степан Викторович, кандидат технических наук, генеральный директор ОАО «Аурат»

125438, Россия, Москва, 4-й Лихачевский пер., 6, тел.: (499) 153-97-72, е-mail: office@aurat.ru

2 Сычев Александр Васильевич, кандидат химических наук, технический директор, ОАО «Аурат»

125438, Россия, Москва, 4-й Лихачевский пер., 6, тел.: (499) 153-97-72, е-mail: office@aurat.ru

3 Гетманцев Виктор Степанович, кандидат технических наук, председатель совета директоров, ОАО «Аурат»

125438, Россия, Москва, 4-й Лихачевский пер., 6, тел.: (499) 153-97-72, е-mail: office@aurat.ru

Несмотря на значительный прогресс и растущую популярность мембранных методов очистки воды, реагентная обработка продолжает прочно удерживать свои позиции. Одним из важнейших характеристик коагулянтов на основе полиоксихлорида алюминия (ПОХА) является основность. От основности, при прочих равных условиях, зависят степень снижения щелочности и рН воды, подвергающейся коагуляционной обработке. Значение рН, которое достигается по окончании гидролиза коагулянта, в свою очередь определяет электрокинетический потенциал коллоидов, присутствующих в воде, и кинетическую устойчивость коллоидной системы. Каждому типу коллоидных загрязнителей воды соответствует оптимальное значение pH при проведении коагуляции. Результатом работы ОАО «Аурат» по освоению технологии производства ПОХА из высокочистого металлического алюминия стал вывод на рынок коагулянта марки ЭПОХА™ с основностью от 40 до 83%. Использование ЭПОХА™ позволяет подобрать для каждого потребителя и для каждого климатического сезона оптимальную модификацию ПОХА. Другой новый продукт, выпускаемый ОАО «Аурат» под маркой ГранЭКО™, представляет собой кристаллический хлоргидрат алюминия 65–83% основности. Содержание активного вещества в таком продукте составляет до 50% по Al2O3. Высокая основность позволяет использовать ГранЭКО™ для осветления вод с низким щелочным резервом без применения подщелачивающих агентов. Важным направлением развития средств для химводоподготовки является разработка композиционных реагентов, сочетающих в своем составе неорганический коагулянт и органический полиэлектролит. Новые композиционные реагенты серии ЭРЧВ™ представляют собой композицию из коагулянта на основе соли алюминия, полидиаллилдиметиламмония хлорида и модифицирующих добавок, обеспечивающих проявление синергетического эффекта и стабильность при хранении. Разнообразие характеристик очищаемых вод и применяемых технологических схем требует комплексного подхода к решению вопроса корректировки pН, при котором проходит коагуляция, путем использования коагулянта большей или меньшей основности и переноса точки его ввода.

Ключевые слова: реагентные методы водоподготовки, коагуляция, сульфат алюминия, полиоксихлорид алюминия, основность, остаточный алюминий.

DRINKING WATER SUPPLY

Getmantsev S. V., Sychev A. V., Getmantsev V. S. Prospects of coagulation water treatment 37

S. V. GETMANTSEV1, A. V. SYCHEV2, V. S. GETMANTSEV3

1 Getmantsev Stepan Viktorovich, Ph. D. (Engineering), General Director, «Aurat» OJSC

6, 4th Likhachevskii Lane, 125438, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 153-97-72, е-mail: office@aurat.ru

2 Sychev Aleksandr Vasil’evich, Ph. D. (Chemistry), Technical Director, «Aurat» OJSC

6, 4th Likhachevskii Lane, 125438, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 153-97-72, е-mail: office@aurat.ru

3 Getmantsev Viktor Stepanovich, Ph. D. (Engineering), Chairman of Board of Directors, «Aurat» OJSC

6, 4th Likhachevskii Lane, 125438, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 153-97-72, е-mail: office@aurat.ru

Despite the significant progress and increasing popularity of membrane water treatment methods chemical treatment keeps holding tightly its position. One of the most important characteristics of coagulants based on polyaluminium chloride is the basicity. The basicity, all other conditions being equal, determines the dealkylation rate and pH of water subject to coagulation. The value of pH obtained after coagulant hydrolysis, in its turn, determines the zeta potential of colloids present in water and kinetic persistence of the colloid system. During coagulation each type of colloid water pollutants has corresponding optimal pH value. The development of the technology of polyaluminium chloride production from high-purity metallic aluminium by «Aurat» JSC resulted in market launch of EPOKHA™ coagulant trademark with 40–83% basicity. The use of EPOKHA™ provides for choosing an optimal modification of polyaluminium chloride for every customer and every climatic season. Another new product manufactured by «Aurat» OJSC under GranEKO™ trademark is crystalline aluminium chlorhydrate with 65–83% basicity. The concentration of active matter in such product is up to 50% as Al2O3. High basicity provides for using GranEKO™ for the clarification of water with low alkaline reserve eliminating the use of alkalizing agents. An important trend in developing chemical water treatment means is the development of composite chemicals combining inorganic coagulant and organic polyelectrolyte. New composite chemicals of ERCHV™ series present a combination of coagulant based on aluminium salt, polydiallyldimethylammonium chloride and modifying additives that provide for the synergetic effect and storage stability. The variety of characteristics of water subject to treatment and applied process flow schemes require an integrated approach to the problem of pH correction during coagulation by using coagulant with higher or lower basicity and changing the injection point.

Key words: chemical water treatment methods, coagulation, aluminium sulfate, polyaluminium chloride, basicity, residual aluminium.

ВОДОПОДГОТОВКА

УДК 628.16.087

Фесенко Л. Н., Скрябин, А. Ю., Бессарабов С. Ю., Пчельников И. В., Игнатенко С. И. Применение концентрата установок обратного осмоса в технологии производства электролизного гипохлорита натрия 42

Л. Н. ФЕСЕНКО1, А. Ю. СКРЯБИН2, С. Ю. БЕССАРАБОВ3, И. В. ПЧЕЛЬНИКОВ4, С. И. ИГНАТЕНКО5

1 Фесенко Лев Николаевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и зашита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: (8863) 526-56-13, e-mail: 65613@mail.ru

2 Скрябин Александр Юрьевич, кандидат технических наук, доцент, первый заместитель главы администрации г. Ростова-на-Дону

344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая ул., 47, офис 424, тел.: (8632) 244-12-22, e-mail: media@rostov-gorod.ru

3 Бессарабов Сергей Юрьевич, аспирант кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и зашита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: (951) 840-36-95, e-mail: bessarabov001@yandex.ru

4 Пчельников Игорь Викторович, кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и зашита окружающей среды», ЮРГПУ (НПИ) имени М. И. Платова

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: (8863) 526-56-13, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

5 Игнатенко Сергей Иванович, кандидат технических наук, заместитель директора по научной работе, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346400, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200в, тел.: (8863) 526-56-13, e-mail: 65613@mail.ru

Обратный осмос и нанофильтрация благодаря высокой эффективности и минимальному расходу реагентов широко применяются в технологических схемах деминерализации и умягчения воды для хозяйственно-питьевых целей и подготовки воды в промышленном производстве (для паровых котельных, оборотных охлаждающих циклов, подпитки теплосетей и др.). Однако методы мембранного разделения сопровождаются образованием концентрата, очистка и утилизация которого представляет сложную задачу. Приведены данные по утилизации концентратов установок мембранного разделения с получением хлоридно-натриевого сырья для производства электролизного низкоконцентрированного гипохлорита натрия. Поскольку стоки от обратноосмотических установок содержат повышенные концентрации не только хлорид-ионов, но и ионов Са2+, Mg2+, НCO3- и SO42-, целесообразно на первом этапе уменьшить объем технологического концентрата многократным концентрированием по схеме «нанофильтрация – обратный осмос». Далее концентрат от нанофильтрации с содержанием преимущественно двухвалентных ионов Са2+, Mg2+ и SO42- подвергается реагентной обработке последовательно по схеме: на первой ступени соединениями бария, на второй – карбонатом и гидроксидом натрия. Это позволит выделить из раствора на первом этапе практически нерастворимый BaSO4 с его осаждением в вихревом реакторе или ламельном сепараторе первой ступени, далее проводится осаждение малорастворимых в щелочной среде CaCO3 и Mg(OH)2 в реакторе второй ступени. Выведенные из материального баланса нерастворимые соли BaSO4, CaCO3 и Mg(OH)2 обезвоживаются на фильтр-прессе и используются в качестве товарного или сырьевого продукта. Водный раствор хлорида натрия доконцентрируется трехступенчатым обратным осмосом с получением 2–2,5-процентного водного раствора (22–25 г/л) поваренной соли – высокосортного сырья для производства электролизного гипохлорита натрия с концентрацией 6–8 г/л по эквиваленту хлора. Хлорсодержащий продукт может быть использован для обеззараживания питьевых и сточных вод, биоцидной обработки градирен, теплообменных аппаратов для предотвращения и удаления биообрастаний, промывки ультра- и микрофильтрационных мембран, дезинфицирующей обработки сооружений и аппаратов водоподготовки, трубопроводов и иных комплектующих в производстве питьевой и технической воды.

Ключевые слова: обратный осмос, нанофильтрация, концентрат, десульфатация, реагентное умягчение, гипохлорит натрия.

СПИСОК литературЫ

- Фесенко Л. Н., Пчельников И. В. Оценка экономической эффективности получения гипохлорита натрия электролизом морской воды: Сборник докладов научно-практической конференции, посвященной памяти академика РАН С. В. Яковлева. – М., МГСУ, 2012. С. 59–67.

- Кудрявцев С. В. Совершенствование технологических параметров установок получения электролитического гипохлорита натрия для обеззараживания воды: Дисс. … канд. техн. наук. – Новочеркасск, 2009. 161 с.

- Видер Б. Л., Горшенин А. П., Иткин Г. Е. Новый способ получения электролизного гипохлорита и его применение // Водоснабжение и санитарная техника. 2005. № 1. С. 26–27.

- Фесенко Л. Н., Денисов В. В., Скрябин А. Ю. Дезинфектант воды – гипохлорит натрия: производство, применение, экономика и экология / Под редакцией Денисова В. В. – Ростов-на-Дону: Издательство Северо-Кавказского научного центра высшей школы Южного федерального университета, 2012. 246 с.

- Медриш Г. Л., Тейшева А. А., Басин Д. Л. Обеззараживание природных и сточных вод с использованием электролиза. – М.: Стройиздат, 1982. 81 с.

- Первов А. Г., Андрианов А. П., Горбунова Т. П., Юрчевский Е. Б. Технология утилизации концентрата установок обратного осмоса в системах водоподготовки // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 8. С. 20–26.

- Первов А. Г., Андрианов А. П., Горбунова Т. П. Разработка мембранных технологий с уменьшенным расходом воды на собственные нужды // Водоснабжение и санитарная техника. 2010. № 6. С. 13–21.

- Скрябин А. Ю., Фесенко Л. Н., Пчельников И. В., Игнатенко С. И. Пути решения экологичности и безотходности производства электролитического гипохлорита натрия для обеззараживания питьевых вод // Водоочистка. 2014. № 3. С. 9–16.

WATER TREATMENT

Fesenko L. N., Skriabin A. Iu., Bessarabov S. Iu., Pchel’nikov I. V., Ignatenko S. I. Utilization of concentrate from reverse osmosis units in the production of electrolytic sodium hypochlorite 42

L. N. FESENKO1, A. Iu. SKRIABIN2, S. IU. BESSARABOV3, I. V. PCHEL’NIKOV4, S. I. IGNATENKO5

1 Fesenko Lev Nikolaevich, Doctor of Engineering, Professor, «Water Industry, Utility Systems and Environmental Protection» Chair, Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI)

132 Prosveshcheniia St., 346428, Novocherkassk, Rostov Area, Russian Federation, tel.: +7 (8863) 526-56-13, e-mail: 65613@mail.ru

2 Skriabin Aleksandr Iur’evich, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, First Deputy of the Head of Rostov-on-Don Administration

47, office 424, B. Sadovaia St., Rostov-on-Don, 344002, Russian Federation, tel.: +7 (8632) 244-12-22, e-mail: media@rostov-gorod.ru

3 Bessarabov Sergei Iur’evich, Post Graduate Student of the Chair for «Water Industry, Utility Systems and Environmental Protection», Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI)

132 Prosveshcheniia St., 346428, Novocherkassk, Rostov Area, Russian Federation, tel.: +7 (951) 840-36-95, e-mail: bessarabov001@yandex.ru

4 Pchel’nikov Igor’ Viktorovich, Ph. D. (Engineering), Senior Lecturer of the Chair for «Water Industry, Utility Systems and Environmental Protection», Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI)

132 Prosveshcheniia St., 346428, Novocherkassk, Rostov Area, Russian Federation, tel.: +7 (8863) 526-56-13, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

5 Ignatenko Sergei Ivanovich, Ph. D. (Engineering), Deputy Director for Science, «EKOFES» LLC SPE

200V Baklanovskii Ave., 346400, Novocherkassk, Rostov Area, Russian Federation, tel.: +7 (8863) 526-56-13, e-mail: 65613@mail.ru

Owing to high efficiency and minimum chemical consumption reverse osmosis and nanofiltration have been widely used in process flow schemes of drinking water demineralization and softening and water preparation for industrial use (in steam boiler-houses, recycling cooling circuits, heat network make up etc.). However, the methods of membrane separation are accompanied by concentrate generation which is very difficult to process and utilize. The data on utilization of concentrates of membrane separation units with obtaining chloride-sodium raw material for the production of electrolytic low-concentrated sodium hypochlorite is presented. Since the waste stream of reverse osmosis units contains elevated concentrations not only of chloride ions but also of Са2+, Mg2+, НCO3- and SO42- ions it would be reasonable at the first stage to reduce the amount of process concentrate by repeated concentrating as per flowchart «nanofiltration-reverse osmosis». Further on the concentrate of nanofiltration containing mainly Са2+, Mg2+ and SO42- divalent ions is subject to chemical treatment as per flowchart: at the first stage with barium compounds; at the second stage with sodium carbonate and hydroxide. This will allow separating practically insoluble BaSO4 from the solution with its precipitation in a vortex reactor or first-stage lamellar separator; then CaCO3 and Mg(OH)2 low-soluble in alkaline environment are precipitated in the second stage reactor. BaSO4, CaCO3 and Mg(OH)2 insoluble salts removed from the mass balance are dewatered in a filter-press and sold as commodity or raw products. Aqueous solution of sodium chloride is repeatedly concentrated by three-stage reverse osmosis to obtain 2–2.5% aqueous solution of table salt – high-grade raw material for the production of electrolytic sodium hypochlorite with 6–8 g/l chlorine equivalent concentration. Chlorine-containing product can be used for drinking and waste water disinfection, biocidal processing of cooling towers, heat exchanging units for preventing and removing biofouling, washing ultra-and microfiltration membranes, disinfecting water treatment facilities and equipment, pipelines and other components used in the production of drinking and process water.

Key words: reverse osmosis, nanofiltration, concentrate, desulfatation, chemical softening, sodium hypochlorite.

REFERENCES

- Fesenko L. N., Pchel’nikov I. V. [Evaluation of the economic efficiency of sodium hypochlorite production by sea water electrolysis]. Book of reports of XII International Scientific and Technical Conference Dedicated to the Memory of S. V. Iakovlev, Academician of RAS. Moscow, MGSU Publ., 2012, pp. 59–67. (In Russian).

- Kudriavtsev S. V. Sovershenstvovanie tekhnologicheskikh parametrov ustanovok polucheniya elektroliticheskogo gipokhlorita natriya dlya obezzarazhivaniya vody [Improving the process parameters of the units for electrolytic sodium hypochlorite production for water disinfection. Ph. D. thesis in Engineering Science. Novocherkassk, 2009, 161 p.].

- Vider B. L., Gorshenin A. P., Itkin G. E. [Advanced method of electrolytic sodium hypochlorite production and its application]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2005, no. 1, pp. 26–27. (In Russian).

- Fesenko L. N., Denisov V. V., Skriabin A. Iu. Dezinfektant vody – gipokhlorit natriya: proizvodstvo, primenenie, ekonomika i ekologiya [Sodium hypochlorite – water disinfectant: production, use, economics and ecology. Under the editorship of Denisov V. V. Rostov-on-Don, Publishing House of the North-Caucasus Scientific Centre of the Higher School of the South Federal University, 2012, 246 p.].

- Medrish G. L., Teisheva A. A., Basin D. L. Obezzarazhivanie prirodnykh i stochnykh vod s ispol'zovaniem elektroliza [Disinfection of natural and waste water with the use of electrolysis. Moscow, Stroiizdat Publ., 1982, 81 p.].

- Pervov A. G., Andrianov A. P., Gorbunova T. P., Iurchevskii E. B. [The technology of reverse osmosis concentrate disposal in water treatment systems]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 8, pp. 20–26. (In Russian).

- Pervov A. G., Andrianov A. P., Gorbunova T. P. [Development of membrane techniques with reduced water consumption for own needs]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2010, no. 6, pp. 13–21. (In Russian).

- Skriabin A. Iu., Fesenko L. N., Pchel’nikov I. V., Ignatenko S. I. [Addressing the problems of ecological compatibility and zero-discharge technologies of electrolytic sodium hypochlorite production for drinking water disinfection]. Vodoochistka, 2014, no. 3, pp. 9–16. (In Russian).

УДК 628.165:66.081.63

Курдюмов В. Р., Тимофеев К. Л., Краюхин С. А. Особенности очистки шахтной воды по технологии обратного осмоса 48

В. Р. КУРДЮМОВ1, К. Л. ТИМОФЕЕВ2, С. А. КРАЮХИН3

1 Курдюмов Василий Романович, инженер-технолог лаборатории гидрометаллургических производств исследовательского центра, АО «Уралэлектромедь»

624091, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, 1, тел.: (34368) 4-66-59, е-mail: kvr@elem.ru

2 Тимофеев Константин Леонидович, кандидат технических наук, начальник исследовательского центра, АО «Уралэлектромедь»

624091, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, 1, тел.: (34368) 4-70-91, е-mail: K.Timofeev@elem.ru

3 Краюхин Сергей Александрович, кандидат технических наук, директор по науке, Технический университет Уральской горно-металлургической компании

624091, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, 3, тел.: (34368) 7-83-80, е-mail: s.krauhin@tu-ugmk.com

Исследована возможность очистки шахтной воды одного из отработанных медно-никелевых рудников методом обратного осмоса. Состав шахтной воды, мг/дм3: Mn 0,6–1; Fe 0,01–0,1; Ni 0,8–1,5; Cu 0,3–0,5; Zn 0,05–0,25; Co 0,02–0,07; Na 35–50; Ca 125–150; Mg 35–45; SO4 100–200; Cl 65–75; Al 0,02–0,05; Si 9–11; Se 0,1–0,2; As < 0,005; Te < 0,005; Pb < 0,005; Hg < 0,00005; солесодержание 750–850; общая жесткость 9,5–11,5 ºЖ; рН 7–7,5. Исследования проводились на опытной установке производительностью 1 м3/ч по исходной шахтной воде. Установка состоит из модулей ультрафильтрации и обратного осмоса. Степень выхода пермеата варьировалась в диапазоне 50–75% от объема исходной воды. Опробован способ реагентной деманганации и обезжелезивания шахтной воды на предварительной стадии очистки. Качество очищенной воды (пермеата) полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к воде хозяйственно-питьевого назначения. Описаны режимные параметры работы опытной установки, указаны расходные нормы реагентов. Приведены особенности использования технологии обратного осмоса применительно к очистке шахтной воды. Определены основные технико-экономические показатели работы установки обратного осмоса в пересчете на 1 м3/ч очищенной воды при ее выходе 75% от входящего потока. Описан способ утилизации концентрата при условии уменьшения его выхода до 5%, что делает возможным извлечение ценных примесей (цветных металлов).

Ключевые слова: шахтная вода, обратный осмос, ультрафильтрация, деманганация, обезжелезивание, цветные металлы, индекс стабильности, утилизация концентрата.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гусев Н. Н. Эколого-экономическая оценка вовлечения шахтных вод в хозяйственный оборот // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2010. № 7. С. 245–248.

- Wolkersdorfer C., Bowell R. Contemporary reviews of mine water studies in Europe. Part 2 // Mine Water and the Environment. 2005. V. 24. № 1. P. 2–37.

- Мембраны и мембранные технологии / Под редакцией Ярославцева А. Б. – М.: Научный мир, 2013. 612 с.

- Baker R. W. Membrane technology and applications. 3-rd ed. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2012. 575 p.

- Демкин В. И., Навитний А. М., Свитцов А. А., Каплунов Ю. В. Комплексная переработка шахтных вод с использованием мембранно-сорбционных методов // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2010. № 1. С. 290–295.

- Фаткуллин З. З., Шитова В. О., Фарносова Е. Н., Каграманов Г. Г. Разработка мембранной технологии очистки шахтных вод // Успехи в химии и химической технологии. 2015. № 2 (161). С. 110–112.

- Дрововозова Т. И., Дядюра В. В., Марьяш С. А., Кулакова Е. С., Картузова Т. Д. Экологическая оценка качества подземных вод Куйбышевского района Ростовской области и способов ее очистки // Инженерный вестник Дона. 2016. № 2 (41). С. 71–86.

- Матлак Е. С., Костенко В. К., Приходько С. Ю., Колесникова В. В. Использование шахтных вод консервируемых предприятий как составляющая охраны недр и хозяйственно-питьевого водоснабжения Донбасса // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2006. № 2. С. 168–171.

- Ручкинова О. И., Карелина К. А. Модернизация технологической схемы очистки шахтных вод // Успехи современной науки и образования. 2016. Т. 3. № 8. С. 46–48.

- Маслобоев В. А., Вигдергауз В. Е., Макаров Д. В., Светлов А. В., Некипелов Д. А., Селезнев С. Г. Методы снижения концентрации сульфатов в сточных водах горнорудных предприятий // Вестник Кольского научного центра РАН. 2017. № 1 (9). С. 99–115.

- Курдюмов В. Р., Тимофеев К. Л., Лебедь А. Б., Мальцев Г. И. Технология комплексной очистки шахтной воды с попутным извлечением цветных металлов // Цветные металлы. 2017. № 12. С. 29–33.

- Withers A. Options for recarbonation, remineralization and disinfection for desalination plants // Desalination. 2005. V. 179. P. 11–24.

- Дударев В. И., Минаева Л. А., Филатова Е. Г. Аналитический обзор методов очистки природных и технологических вод от марганца. – Иркутск, ИрГТУ, 2013. 124 с.

- Фрог Б. Н., Первов А. Г. Водоподготовка: Учебник для вузов. – М.: Издательство АСВ, 2015. 512 с.

- Водоподготовка: справочник для профессионалов / Под редакцией Беликова С. Е. – М.: Аква-Терм, 2007. 240 с.

- Perez-Gonzalez A., Urtiaga A. M., Ibanez R., Ortiz I. State of the art and review on the treatment technologies of water reverse osmosis concentrate // Water Research. 2012. № 46. P. 267–283.

- Joo S. H., Tansel B. Novel technologies for reverse osmosis concentrate treatment: A review // Journal of Environmental Management. 2015. № 150. P. 322–335.

Kurdiumov V. R., Timofeev K. L., Kraiukhin S. A. Specific features of using reverse osmosis for mine water treatment 48

V. R. KURDIUMOV1, K. L. TIMOFEEV2, S. A. KRAIUKHIN3

1 Kurdiumov Vasilii Romanovich, Process Engineer of the Hydrometallurgical Works Laboratory of the Research Center, «Uralelektromed» JSC

1 Uspenskii Ave., 624091, Verkhniaia Pyshma, Sverdlovsk Region, Russian Federation, tel.: +7 (34368) 4-66-59, е-mail: kvr@elem.ru

2 Timofeev Konstantin Leonidovich, Ph. D. (Engineering), Chief of the Research Center, «Uralelektromed» JSC

1 Uspenskii Ave., 624091, Verkhniaia Pyshma, Sverdlovsk Region, Russian Federation, tel.: +7 (34368) 4-70-91, е-mail: K.Timofeev@elem.ru

3 Kraiukhin Sergei Aleksandrovich, Ph. D. (Engineering), Director for Science, Non-state Higher Educational Establishment «UMMC Technical University»

3 Uspenskii Ave., 624091, Verkhniaia Pyshma, Sverdlovsk Region, Russian Federation, tel.: +7 (34368) 7-83-80, е-mail: s.krauhin@tu-ugmk.com

The possibility of using reverse osmosis for treatment of mine water from dead copper-nickel pits was studied. The composition of mine water was, mg/dm3: Mn 0,6–1; Fe 0,01–0,1; Ni 0,8–1,5; Cu 0,3–0,5; Zn 0,05–0,25; Co 0,02–0,07; Na 35–50; Ca 125–150; Mg 35–45; SO4 100–200; Cl 65–75; Al 0,02–0,05; Si 9–11; Se 0,1–0,2; As < 0,005; Te < 0,005; Pb < 0,005; Hg < 0,00005; salt content 750–850; total hardness 9.5–11.5 º dGH; рН 7–7.5. The studies were carried out in a pilot plant with a capacity of 1 m3/h with original mine water. The plant included ultrafiltration and reverse osmosis modules. The permeate yield varied in the range of 50–75% of the original water volume. The method of chemical mine water demanganation and de-ironing at the primary treatment stage was tested. The quality of effluent (permeate) fully conforms to the drinking water requirements. The operating conditions of the pilot plant are described; the chemical unit consumption is presented. The specific features of using reverse osmosis technology for mine water treatment are described. The basic performance indicators of the reverse osmosis unit in terms of the equivalent amount of 1 m3/h at the effluent output of 75% of the inflow are presented. The method of concentrate utilization is described providing its yield is reduced to 5% which makes it possible to extract valuable admixtures (non-ferrous metals).

Key words: mine water, reverse osmosis, ultrafiltration, demanganation, de-ironing, non-ferrous metals, stability index, concentrate utilization.

REFERENCES

- Gusev N. N. [Ecological and economical evaluation of involving mine water in the stream of commerce]. Gornyi Infomatsionno-Analiticheskii Bulleten’, 2010, no. 7, pp. 245–248. (In Russian).

- Wolkersdorfer C., Bowell R. Contemporary reviews of mine water studies in Europe. Part 2. Mine Water and the Environment, 2005, v. 24, no. 1, pp. 2–37.

- Membrany i membrannye tekhnologii [Membranes and membrane technologies. Under the editorship of Iaroslavtsev A. B. Moscow, Nauchnyi Mir Publ., 2013, 612 p.].

- Baker R. W. Membrane technology and applications. 3-rd ed. Chichester. John Wiley & Sons Ltd, 2012, 575 p.

- Demkin V. I., Navitnii A. M., Svittsov A. A., Kaplunov Iu. V. [Integrated treatment of mine water with the use of membrane-sorption methods]. Gornyi Infomatsionno-Analiticheskii Bulleten’, 2010, no. 1, pp. 290–295. (In Russian).

- Fatkullin Z. Z., Shitova V. O., Farnosova E. N., Kagramanov G. G. [Development of membrane technology of mine water treatment]. Uspekhi v Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii, 2015, no. 2 (161), pp. 110–112. (In Russian).

- Drovovozova T. I., Diadiura V. V., Mar’iash S. A., Kulakova E. S., Kartuzova T. D. [Ecological evaluation of underground water quality in the Kuibyshev Region of the Rostov Area and methods of its purification]. Inzhenernyi Vestnik Dona, 2016, no. 2 (41), pp. 71–86. (In Russian).

- Matlak E. S., Kostenko V. K., Prikhod’ko S. Iu., Kolesnikova V. V. [The use of mine water of temporary closed down enterprises as a component of mineral wealth conservancy and domestic water supply of Donbass]. Gornyi Infomatsionno-Analiticheskii Bulleten’, 2006, no. 2, pp. 168–171. (In Russian).

- Ruchkinova O. I., Karelina K. A. [Upgrade of the process flow scheme of mine water treatment]. Uspekhi Sovremennoi Nauki i Obrazovaniia, 2016, v. 3, no. 8, pp. 46–48. (In Russian).

- Masloboev V. A., Vigdergauz V. E., Makarov D. V., Svetlov A. V., Nekipelov D. A., Seleznev S. G. [Methods of reducing sulfate concentrations in wastewater of mining enterprises]. Vestnik Kol’skogo Nauchnogo Tsentra RAN, 2017, no. 1 (9), pp. 99–115. (In Russian).

- Kurdiumov V. R., Timofeev K. L., Lebed’ A. B., Mal’tsev G. I. [Technology of integrated treatment of mine water with accompanying extraction of non-ferrous metals]. Tsvetnye Metally, 2017, no. 12, pp. 29–33. (In Russian).

- Withers A. Options for recarbonation, remineralization and disinfection for desalination plants. Desalination, 2005, v. 179, pp. 11–24.

- Dudarev V. I., Minaeva L. A., Filatova E. G. Analiticheskiy obzor metodov ochistki prirodnykh i tekhnologicheskikh vod ot margantsa [Analytical review of removing manganese from natural and process water. Irkutsk, IrGTU Publ., 2013, 124 p.].

- Frog B. N., Pervov A. G. Vodopodgotovka: Uchebnik dlya vuzov [Water treatment: College textbook. Moscow, ASV Publ., 2015, 512 p.].

- Vodopodgotovka: spravochnik dlya professionalov [Water treatment: Reference book for professionals. Under the editorship of Belikov S. E. Moscow, Akva-Term Publ., 2007, 240 p.].

- Perez-Gonzalez A., Urtiaga A. M., Ibanez R., Ortiz I. State of the art and review on the treatment technologies of water reverse osmosis concentrate. Water Research, 2012, no. 46, pp. 267–283.

- Joo S. H., Tansel B. Novel technologies for reverse osmosis concentrate treatment: A review. Journal of Environmental Management, 2015, no. 150, pp. 322–335.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Итоги конференции «Об опыте модернизации систем водоснабжения и водоотведения в ЖКХ и промышленности» 58

INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND CONFERENCES

«On the experience of upgrading water supply and wastewater disposal systems in public utilities and industries» Conference Results 58

«ЭКВАТЭК–2018» 59

«ECWATECH–2018» 59

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

УДК 628.144:532.542

Продоус О. А. Прогнозирование потерь напора в трубопроводах из разных полимерных материалов 60

О. А. ПРОДОУС*

* Продоус Олег Александрович, доктор технических наук, профессор, генеральный директор ООО «ИНКО-инжиниринг»

190005, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, 37/1, литера А, пом. 1-Н, тел.: (812) 318-55-62, e-mail: pro@enco.su

Наличие в действующих стандартах на трубы из разных полимерных материалов технологических допусков на наружный диаметр и толщину стенки приводит к изменению значений расчетного внутреннего диаметра, скорости потока и потерь напора по длине. Показана необходимость расчета величины потерь напора для ее последующего учета при эксплуатации трубопроводов из разных полимерных материалов. Предложено установить нормативные предельные значения параметров шероховатости стенок труб и включить их в действующие стандарты на трубы: разработать нормы предельных значений высотного параметра шероховатости Ra; разработать методику производственного контроля параметра шероховатости Ra в процессе производства труб аналогично требованиям ГОСТ 12586.0-83 «Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные». На основе такой методики в паспорте на партии выпускаемых труб их производитель будет обязан: вписывать численные значения параметра шероховатости Ra, по которым возможно прогнозировать потери напора по длине проектируемого трубопровода; рекомендовать прибор для производственного контроля параметров шероховатости внутренних стенок труб из полимерных материалов после обоснования его выбора; подготовить методику производственного контроля параметров шероховатости стенок труб из полимерных материалов для ее включения в требования ГОСТ 18599-2001, Р 52134-2003, Р 54560-2011.

Ключевые слова: напорный трубопровод, полимерные трубы, потери напора, шероховатость, методика контроля параметров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Продоус О. А. Таблицы для гидравлического расчета труб напорных из полиэтилена. – СПб.: Свое Издательство, 2017. 240 с.

- Продоус О. А. Влияние величины внутреннего диаметра труб напорных из полиэтилена на значение потерь напора по длине // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2018. № 6 (126). C. 14–19.

- Продоус О. А., Добромыслов А. Я. Об учете шероховатости пластмассовых труб // Энергетическое строительство. 1985. № 6. С. 72–74.

- Продоус О. А., Добромыслов А. Я., Шашкова И. Л. О качестве внутренней поверхности пластмассовых труб // Водоснабжение и санитарная техника. 1987. № 5. С. 6–8.

- Продоус О. А., Добромыслов А. Я. О связи между эквивалентной равномерно зернистой шероховатостью и параметрами физической шероховатости труб из различных материалов // Известия вузов. Строительство и архитектура. 1987. № 5. С. 92–96.

PIPELINE SYSTEMS

Prodous O. A. Predicting head loss in pipelines made of different polymer materials 60

O. A. PRODOUS*

* Prodous Oleg Aleksandrovich, Doctor of Engineering, Professor, General Director, «ENCO-Engineering» LLC

Office 1-N, build. A, 37/1 Moskovskii Ave., 190005, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 318-55-62, e-mail: pro@enco.su

The availability of manufacturing tolerances for the outer diameter and wall thickness in the operating standards for pipes made of different polymer materials results in changes in the values of the calculated inner diameter, flow velocity and friction loss. The demand for the calculation of head loss for the subsequent count in the operation of pipelines made of different polymer materials is shown. It is proposed to set regulated maximum values of pipe wall roughness and include them into the operating standards for pipes: to develop the limits of the altitudinal roughness parameter Ra; to develop the method of in-process monitoring of the roughness parameter Ra during pipe manufacture similar to GOST 12586.0-83 «Reinforced-concrete pressure vibrohydromoulded pipes». Based on this method the manufacturer of the pipes will have to enter the numerical values of roughness parameter Ra into the passport of the pipe lot so that it will be possible to predict friction losses for the length of the designed pipeline; to recommend an instrument for in-process monitoring of the inner wall roughness parameter of pipes made of polymer materials upon the substantiation of the choice; to prepare the method of in-process monitoring of the wall roughness parameter of pipes made of polymer materials for including it into the requirements of GOST 18599-2001, Р 52134-2003, Р 54560-2011.

Key words: pressure pipeline, polymer pipes, head losses, roughness, parameter monitoring method.

REFERENCES

- Prodous O. A. Tablitsy dlya gidravlicheskogo rascheta trub napornykh iz polietilena [Tables for hydraulic calculation of pressure polyethylene pipes. Saint-Petersburg, Svoe Izdatel’stvo Publ., 2017, 240 p.].

- Prodous O. A. [Influence of inner diameter of pressure polyethylene pipes on friction losses]. Vodoochistka. Vodopodgotovka. Vodosnabzhenie, 2018, no. 6 (126), pp. 14–19. (In Russian).

- Prodous O. A., Dobromyslov A. Ia. [Taking into account roughness of plastic pipes]. Energeticheskoe Stroitel’stvo, 1985, no. 6, pp. 72–74. (In Russian).

- Prodous O. A., Dobromyslov A. Ia., Shashkova I. L. [On the quality of the inner surface of plastic pipes]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 1987, no. 5, pp. 6–8. (In Russian).

- Prodous O. A., Dobromyslov A. Ia. [On the link between equivalent even-grained roughness and parameters of the physical roughness of pipes made of different materials]. Izvestiia Vuzov. Stroitel’stvo i Arkhitektura, 1987, no. 5, pp. 92–96. (In Russian).