ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Совершенствование требований к контролю безопасности питьевой воды при хлорировании 4

З. И. ЖОЛДАКОВА1, Я. И. ЛЕБЕДЬ-ШАРЛЕВИЧ2, Р. А. МАМОНОВ3, О. О. СИНИЦЫНА4

1 Жолдакова Зоя Ильинична, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник, Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России

119121, Россия, Москва, Погодинская ул., 10, стр. 1, тел.: (499) 246-71-73, е-mail: labtox430@mail.ru

2 Лебедь-Шарлевич Яна Ивановна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России

119121, Россия, Москва, Погодинская ул., 10, стр. 1, тел.: (499) 246-71-73, е-mail: labtox430@mail.ru

3 Мамонов Роман Александрович, кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией, Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России

119121, Россия, Москва, Погодинская ул., 10, стр. 1, тел.: (499) 246-71-73, е-mail: labtox430@mail.ru

4 Синицына Оксана Олеговна, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, советник директора по развитию инновационных исследований, Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены Роспотребнадзора

125438, Россия, Москва, Пакгаузное шоссе, 1, корп. 1, тел.: (985) 304-34-44, е-mail: oxsin66@mail.ru

Для обеззараживания воды наиболее широко применяют окислительные методы, в том числе с использованием хлора и гипохлорита натрия. Вместе с тем в нормативных документах санитарно-эпидемиологического законодательства не в полной мере отражены требования к контролю за их применением. Сравнительный анализ научно-технической и методической литературы, а также нормативных документов, регламентирующих параметры эффективности и безопасности обеззараживания питьевой воды хлором, показал, что при создании первого СанПиН 2.1.4.559-96 было упущено уточнение. Оно заключалось в том, что количественными показателями этих параметров является не обязательное одновременное присутствие свободного и связанного остаточного хлора. Данные производственного контроля питьевой воды станции водоподготовки г. Перми показали отсутствие необходимости поддержания концентрации остаточного свободного хлора на уровне 0,3–0,5 мг/л при наличии остаточного связанного хлора в пределах 0,8–1,2 мг/л. В связи с этим в СанПиН 2.1.4.1074-01 целесообразно внести соответствующие уточненные требования к контролю за содержанием свободного и связанного хлора в питьевой воде. При хлорировании воды газообразным хлором и гипохлоритом натрия образуется большое количество опасных галогенсодержащих летучих и полулетучих соединений, в том числе канцерогенных. Вместе с тем контроль качества воды осуществляется только по отдельным летучим веществам. Рекомендован дифференцированный подход к выбору индикаторных показателей для контроля за содержанием галогенсодержащих соединений с учетом особенностей исходной и обеззараженной питьевой воды.

Ключевые слова: обеззараживание воды, хлорсодержащие соединения, хлор, гипохлорит натрия, хлорирование, требования к контролю, остаточный свободный и связанный хлор.

DRINKING WATER SUPPLY

Enhancement of the requirements to monitoring the safety of drinking water during chlorination 4

Z. I. ZHOLDAKOVA1, Ia. I. LEBED’-SHARLEVICH2, R. A. MAMONOV3, O. O. SINITSYNA4

1 Zholdakova Zoia Il’inichna, Doctor of Medicine, Professor, Leading Research Worker, Centre of Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks, RF Ministry of Health

Build. 1, 10 Pogodinskaia St., 119121, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 246-71-73, е-mail: labtox430@mail.ru

2 Lebed’-Sharlevich Iana Ivanovna, Ph. D. (Biology), Senior Research Worker, Centre of Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks, RF Ministry of Health

Build. 1, 10 Pogodinskaia St., 119121, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 246-71-73, е-mail: labtox430@mail.ru

3 Mamonov Roman Aleksandrovich, Ph. D. (Medicine), Head of Laboratory, Centre of Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks, RF Ministry of Health

Build. 1, 10 Pogodinskaia St., 119121, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 246-71-73, е-mail: labtox430@mail.ru

4 Sinitsyna Oksana Olegovna, Doctor of Medicine, Professor, Corresponding Member, RAS, Advisor to the Director for the Development of Innovative Research, All-Russian Research and Development Institution of Railway Hygiene, Rospotrebnadzor

Build. 1, 1 Pakgauznoe Hwy., 125438, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (985) 304-34-44, е-mail: oxsin66@mail.ru

Oxidative methods involving the use of chlorine and sodium hypochlorite are most widely used for water disinfection. At the same time the regulatory requirements included into the sanitary and epidemiological legislation do not fully reflect the requirements to monitoring their use. A comparative analysis of scientific, technical and methodological literature, as well as of the statutory documents regulating the parameters of the effectiveness and safety of drinking water disinfection with chlorine showed that in the process of developing the first SanPiN 2.1.4.559-96 an exact definition was neglected. It consisted in the fact that the quantitative indicators of these parameters shall not stipulate mandatory simultaneous presence of free and combined residual chlorine in water. The data on the in-process control of drinking water at the water treatment plant in the city of Perm showed no need to maintain the concentration of residual free chlorine at 0.3–0.5 mg/l granting residual combined chlorine in the range of 0.8–1.2 mg/l is available. In this regard it is advisable to introduce appropriate updated requirements for monitoring the concentrations of free and combined chlorine in drinking water in SanPiN 2.1.4.1074-01. When water is chlorinated with gaseous chlorine and sodium hypochlorite a large amount of hazardous halogen-containing volatile and semivolatile compounds including carcinogenic are formed. However, water quality control is carried out only for certain volatile substances. A differentiated approach to the selection of indicators for monitoring the concentration of halogen-containing compounds taking into account the characteristics of raw and disinfected drinking water is recommended.

Key water: water disinfection, chlorine-containing compounds, chlorine, sodium hypochlorite, chlorination, requirements to monitoring, residual free and combined chlorine.

Снижение цветности природных вод с применением органических коагулянтов 10

Л. В. ГАНДУРИНА1, Л. А. КВИТКА2, М. К. ШАХГАЛДЯН3

1 Гандурина Людмила Васильевна, доктор технических наук, член Экспертно-консультационного центра АО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 3, тел.: (499) 245-47-58, e-mail: gand2@yandex.ru

2 Квитка Лиана Андреевна, кандидат технических наук, доцент, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева

127550, Россия, Москва, Тимирязевская ул., 49, тел.: (499) 976-49-39, е-mail: liana-kvitka@mail.ru

3 Шахгалдян Мариам Ктричевна, магистр, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева

127550, Россия, Москва, Тимирязевская ул., 49, тел.: (499) 976-04-80, е-mail: info@timacad.ru

Представлены результаты исследований по эффективности снижения цветности маломутных природных вод фильтрованием с применением органических коагулянтов отечественных марок: ВПК-402, Каустамин-15 и Биопаг. Показано, что снижение цветности природных вод органическими коагулянтами происходит преимущественно вследствие коагуляционных процессов при низкой щелочности, близкой к нулю, и химических взаимодействий полианиона гумусовых кислот с поликатионом коагулянта при щелочности более 1,2 ммоль-экв/л. Установлено, что оптимальные дозы органических коагулянтов увеличиваются с уменьшением молекулярной массы в ряду ВПК-402 < Каустамин-15 < Биопаг и увеличением щелочности очищаемой воды, а с увеличением жесткости – уменьшаются. В диапазоне щелочности 1,2–2 ммоль-экв/л удельный расход коагулянтов ВПК-402 и Каустамин-15 возрастает с 0,04–0,06 до 0,12 мг на градус исходной цветности, а низкомолекулярного коагулянта Биопаг практически не меняется и составляет 0,09 мг/град. Дисперсность образующихся частиц взвеси растет при снижении жесткости очищаемой воды, увеличении щелочности и содержания низкомолекулярных фракций гумусовых кислот в очищаемой воде, что сопровождается возрастанием цветности очищенной фильтрованной воды. Показано, что нормативное снижение цветности воды ниже 20 град достигается при удалении фильтрованием коагулированных частиц с размером более 0,3 мкм.

Ключевые слова: природные воды, мутность, цветность, щелочность, жесткость, органические коагулянты, коагуляция, фильтрование.

Reducing color of natural water with the use of organic coagulants 10

L. V. GANDURINA1, L. A. KVITKA2, M. K. SHAKHGALDIAN3

1 Gandurina Liudmila Vasil’evna, Doctor of Engineering, Member of Competence Centre, «NII VODGEO» JSC

Build. 3, 9 B. Savvinskii Lane, 119435, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 245-47-58, e-mail: gand2@yandex.ru

2 Kvitka Liana Andreevna, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy

49 Timiriazevskaia St., Moscow, 127550, Russian Federation, tel.: +7 (499) 976-49-39, е-mail: liana-kvitka@mail.ru

3 Shakhgaldian Mariam Ktrichevna, Master’s Degree, Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy

49 Timiriazevskaia St., Moscow, 127550, Russian Federation, tel.: +7 (499) 976-04-80, е-mail: info@timacad.ru

The results of studies of the effectiveness of reducing color of low-turbid natural water by filtration with the use of organic coagulants of domestic trademarks: VPK-402, Kaustamin-15 and Biopag are presented. It is shown that the decrease in color of natural waters with organic coagulants occurs mainly due to coagulation processes at low alkalinity close to zero, and chemical interactions of the polyanion of humic acids with the coagulant polycation with alkalinity more than 1.2 mmol-eq/l. It was determined that the optimal doses of organic coagulants increase with a decrease in molecular weight in the series VPK-402 < Kaustamine-15 < Biopag and an increase in alkalinity of the treated water; whereas with an increase in hardness – decrease. In the alkalinity range of 1.2–2 mmol-eq/l the specific consumption of coagulants VPK-402 and Kaustamin-15 increases from 0.04–0.06 to 0.12 mg per degree of initial color while low-molecular Biopag coagulant practically does not change and is 0.09 mg/degree. The dispersion of the formed particles of the suspension increases with a decrease in the hardness of the treated water, an increase in alkalinity and the concentration of low molecular weight fractions of humic acids in water being purified which is accompanied by an increase in color of the purified filtered water. It is shown that the standard decrease in water color below 20 degrees is achieved by removing coagulated particles with a size of more than 0.3 microns in the process of filtration.

Key words: natural water, turbidity, color, alkalinity, hardness, organic coagulants, coagulation, filtration.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Качество жизни населения в районе расположения очистных сооружений – источников неприятного запаха 16

О. В. БУДАРИНА1, М. А. ПИНИГИН2, Н. В. ЯКОВЛЕВ3

1 Бударина Ольга Викторовна, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела гигиены окружающей среды, Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России

119991, Россия, Москва, Погодинская ул., 10, стр. 1, тел.: (499) 246-92-10, e-mail: vozduch2002@mail.ru

2 Пинигин Мигмар Александрович, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник, Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России

119991, Россия, Москва, Погодинская ул., 10, стр. 1, тел.: (499) 246-92-10, e-mail: vozduch2002@mail.ru

3 Яковлев Николай Валерьевич, научный сотрудник, Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России

119991, Россия, Москва, Погодинская ул., 10, стр. 1, тел.: (499) 246-92-10, e-mail: vozduch2002@mail.ru

Приводится обзор литературных данных по оценке влияния загрязнения атмосферного воздуха на качество жизни населения, проживающего в районе размещения предприятий – источников запаха, в том числе очистных сооружений. Многочисленные исследования показали, что ощутимый запах в атмосферном воздухе и вызываемое им раздражение приводят не только к ухудшению качества жизни людей, но и к некоторым нарушениям – соматическим (головная боль, одышка, раздражение дыхательных путей, общее недомогание и др.) и эмоциональным (перенапряжение, утомляемость, депрессия и др.). При этом зачастую превышений нормативов предельно допустимых концентраций отдельных загрязняющих веществ не наблюдается, что не позволяет контролирующим органам принимать соответствующие меры по отношению к предприятию. Поэтому при многочисленных жалобах населения на запахи и, как следствие, ухудшении состояния здоровья и качества жизни необходимо существенно расширить подходы, связанные с оценкой воздействия выбросов предприятий – источников запаха, в первую очередь очистных сооружений канализации вследствие их широкой распространенности. Для этого предлагается внедрить в практику нормирования и контроля критерии, соблюдение которых может обеспечить отсутствие навязчивого запаха в атмосферном воздухе. При оценке потенциального воздействия запахов на здоровье населения большое значение приобретает комплексный анализ загрязнения атмосферного воздуха с помощью различных методов (инструментальных и ольфакто-одориметрических) и с одновременным обследованием населения, проживающего в условиях различной экспозиции к запаху. Проведение комплексных и многопараметровых исследований позволит значительно повысить уровень научных знаний в этой области и открыть возможности для управления запахом в атмосферном воздухе, в частности, при планировании мероприятий по снижению выбросов пахучих веществ.

Ключевые слова: очистные сооружения канализации, запах, здоровье населения, качество жизни, раздражение запахом.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Living standards in the area close to wastewater treatment facilities – sources of odor nuisance 16

O. V. BUDARINA1, M. A. PINIGIN2, N. V. IAKOVLEV3

1 Budarina Ol’ga Viktorovna, Ph. D. (Medicine), Leading Research Worker, Department of Environmental Hygiene, Centre of Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks, RF Ministry of Health

Build. 1, 10 Pogodinskaia St., 119121, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 246-92-10, e-mail: vozduch2002@mail.ru

2 Pinigin Migmar Aleksandrovich, Doctor of Medicine, Professor, Leading Research Worker, Centre of Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks, RF Ministry of Health

Build. 1, 10 Pogodinskaia St., 119121, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 246-92-10, e-mail: vozduch2002@mail.ru

3 Iakovlev Nikolai Valer’evich, Research Worker, Centre of Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks, RF Ministry of Health

Build. 1, 10 Pogodinskaia St., 119121, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 246-92-10, e-mail: vozduch2002@mail.ru

A review of literature data on the assessment of the impact of atmospheric air pollution on the living standards in the areas close to the enterprises – the sources of odor including wastewater treatment facilities is presented. Numerous studies have shown that perceptible odor in the atmospheric air and irritation caused by it results not only in the deterioration in the quality of life of people, but also in some disorders – somatic (headache, short wind, irritation of the respiratory tract, general malaise, etc.) and emotional (overstrain , fatigability, depression, etc.). At the same time, often the maximum permissible concentrations of certain pollutants are not exceeded which keeps the regulatory authorities from taking appropriate measures in relation to the enterprise. Therefore, in case of numerous complaints from the residents about odors and, as a result, deterioration of health and living standards it is necessary to significantly expand the approaches associated with assessing the impact of emissions from enterprises – sources of odor, primarily wastewater treatment facilities due to their commonness. To this end it is proposed to introduce into the regulation and monitoring practice the criteria compliance with which can ensure the absence of odor nuisance in the atmospheric air. In assessing the potential effects of odors on public health the comprehensive analysis of air pollution using various methods (instrumental and olfactory-odorimetric) and with a simultaneous survey of the population living under the conditions of different exposure levels to odor nuisance is of great importance. Conducting comprehensive and multi-attribute research will significantly improve the level of scientific knowledge in this field and open the door for controlling odor in the atmospheric air, in particular, when planning measures to reduce emissions of odorous substances.

Key words: wastewater treatment facilities, odor, public health, living standards, odor nuisance.

ВОДООЧИСТКА

Получение гидроксохлорсульфатов алюминия на основе его сернокислых солей 25

Д. В. МАЙОРОВ1, В. Н. КОРОВИН2, О. Б. МИХАЙЛОВА3

1 Майоров Дмитрий Владимирович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И. В. Тананаева Кольского научного центра Российской академии наук

184209, Россия, Мурманская область, г. Апатиты, Академгородок, 26А, тел.: (81555) 79-389, e-mail: mayorov@chemy.kolasc.net.ru

2 Коровин Виктор Николаевич, ведущий технолог, Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И. В. Тананаева Кольского научного центра Российской академии наук

184209, Россия, Мурманская область, г. Апатиты, Академгородок, 26А, тел.: (81555) 79-562

3 Михайлова Ольга Борисовна, старший лаборант, Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И. В. Тананаева Кольского научного центра Российской академии наук

184209, Россия, Мурманская область, г. Апатиты, Академгородок, 26А, тел.: (81555) 79-389

Приведены результаты исследований по синтезу гидроксохлорсульфатов алюминия на основе активного гидроксосульфата алюминия, получаемого методом твердофазного низкотемпературного синтеза с использованием в качестве исходных компонентов (NH4)2SO4Al2(SO4)324H2O и газообразного NH3. Изучен процесс взаимодействия гидроксосульфата алюминия с растворами HCl. Методом пробного коагулирования установлено, что коагуляционная способность образца гидроксохлорсульфата алюминия с основностью 2/3 на 1015% выше по сравнению с растворами оксихлорида и оксисульфата алюминия той же основности при очистке воды от ионов Cu2+ и Co2+. При этом его применение позволяет сократить расход коагулянта, не снижая эффективности очистки воды от примесей. Кроме того, показано, что при использовании гидроксосульфата алюминия скорость осаждения образованных в процессе коагуляции хлопьев на 510% выше по сравнению с оксихлоридом и оксисульфатом алюминия. Данный реагент может быть использован для очистки как промышленных, так и коммунальных сточных вод.

Ключевые слова: алюмоаммониевые квасцы, гидроксосульфат алюминия, соляная кислота, гидроксохлорсульфат алюминия, водоочистка, водоподготовка.

WATER TREATMENT

Preparation of aluminium hydroxychlorosulfates based on its sulfate salts 25

D. V. MAIOROV1, V. N. KOROVIN2, O. B. MIKHAILOVA3

1 Maiorov Dmitrii Vladimirovich, Ph. D. (Engineering), Senior Research Worker, Institute of Chemistry and Technology of Rare Elements and Mineral Raw Materials named after I. V. Tananaev, Kola Scientific Center of the Russian Academy of Sciences

26A Akademgorodok, 184209, Apatity, Murmansk Region, Russian Federation, tel.: +7 (81555) 79-389, e-mail: mayorov@chemy.kolasc.net.ru

2 Korovin Viktor Nikolaevich, Leading Process Engineer, Institute of Chemistry and Technology of Rare Elements and Mineral Raw Materials named after I. V. Tananaev, Kola Scientific Center of the Russian Academy of Sciences

26A Akademgorodok, 184209, Apatity, Murmansk Region, Russian Federation, tel.: +7 (81555) 79-562

3 Mikhailova Ol’ga Borisovna, Senior Laboratory Assistant, Institute of Chemistry and Technology of Rare Elements and Mineral Raw Materials named after I. V. Tananaev, Kola Scientific Center of the Russian Academy of Sciences

26A Akademgorodok, 184209, Apatity, Murmansk Region, Russian Federation, tel.: +7 (81555) 79-389

The results of studies on the synthesis of aluminum hydroxochlorosulfates based on active aluminum hydroxosulfate obtained by the method of low-temperature solid-phase synthesis using (NH4)2SO4·Al2(SO4)3∙24H2O and gaseous NH3 as starting components are given. The process of interaction of aluminum hydroxosulfate with HCl solutions was studied. By the method of test coagulation it was established that the coagulation ability of aluminum hydroxochlorosulfate sample with a basicity of 2/3 is 10–15% higher compared to solutions of oxychloride and aluminum oxysulfate of the same basicity in the process of removing Cu2+ and Co2+ ions from water. At the same time its use provides for reducing the consumption of coagulant without impairing the efficiency of removing impurities from water. Besides it was shown that with the use of aluminum hydroxosulfate the sedimentation rate of flocs formed during the coagulation process is 5–10% higher compared to aluminum oxychloride and oxysulfate. This chemical can be used for the purification of both industrial and municipal wastewater.

Key words: ammonia alum, aluminum hydroxosulfate, hydrochloric acid, aluminium hydroxychlorosulfate, water purification, water conditioning.

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Результаты гидравлического расчета системы подачи и распределения воды г. Тобольска Тюменской области 32

Р. Ш. НЕПАРИДЗЕ1, М. В. УРАКИН2, Н. Н. БЕЛЯЕВ3, А. И. СОКОЛОВ4, Р. Н. КОВЫРШИНА5, А. А. НЕЛЮБИНА6

1 Непаридзе Рауль Шалвович, доктор технических наук, профессор, генеральный директор ООО Институт «Гипрокоммунводоканал»

123371, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 116, тел.: (916) 156-74-00, e-mail: Neparidse-r@rambler.ru

2 Уракин Михаил Владимирович, директор ООО «РВКН»

123371, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 87, тел.: (495) 491-81-63, e-mail: rvkn@rambler.ru

3 Беляев Николай Николаевич, заместитель директора, ООО «РВКН»

123371, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 87, тел.: (495) 491-81-63, e-mail: rvkn@rambler.ru

4 Соколов Александр Игоревич, инженер-технолог, ООО «РВКН»

125371, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 87, тел.: (495) 491-81-63, e-mail: rvkn@rambler.ru

5 Ковыршина Раиса Николаевна, ведущий инженер, ПАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания»

625023, Россия, г. Тюмень, Одесская ул., 14, тел.: (912) 396-07-32, e-mail: KovyrshinaRN@suenko.ru

6 Нелюбина Анастасия Анатольевна, заместитель начальника производственно-технической службы по коммунальному комплексу, Тобольский филиал ПАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания»

626150, Россия, г. Тобольск, Тюменская область, Базарная площадь, 18, тел.: (345) 622-31-17, e-mail: NelyubinaAA@tts.trnet.ru

Освещается ход выполнения технологических изысканий и гидравлического расчета системы подачи и распределения воды Тобольска специалистами ООО «РВКН» (Москва), ПАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (Тюмень) и его Тобольского филиала. При проведении этих работ использованы теоретические основы и методика в области гидравлических расчетов водопроводных сетей ведущих ученых России, а также богатый опыт многочисленных подобных работ, выполненных специалистами ООО «РВКН» в предыдущие годы. Технологические изыскания заключались в натурном обследовании системы водопровода, снятии фактических характеристик насосного оборудования и манометрической съемке. По ходу выполнения гидравлического расчета было рассмотрено 25 различных вариантов, которые содержали сезонные изменения режимов работы системы городского водопровода с учетом соблюдения требований пожаротушения. При этом особое внимание было уделено включению в работу вновь вводимого (реконструированного) Соколовского водозаборного узла. Анализ результатов расчетов показал низкую фактическую технологическую и конструктивную надежность системы подачи и распределения воды, особенно эксплуатируемого в настоящее время Жуковского водозаборного узла. Поэтапная программа развития СПРВ города предусматривала мероприятия по оптимизации ее работы в ближайшие годы, а также разработку надежной перспективной схемы водоснабжения Тобольска.

Ключевые слова: система подачи и распределения воды, оценка технического состояния, гидравлический расчет, математическое моделирование, манометрическая съемка, детализация и упрощение расчетной схемы, избыточные свободные напоры, непроизводительные потери воды, фактические характеристики насосного оборудования, технологическая и конструктивная надежность.

WATER DISTRIBUTION NETWORKS

Results of hydraulic calculations of the water supply and distribution system in Tobolsk, the Tyumen Region 32

R. Sh. NEPARIDZE1, M. V. URAKIN2, N. N. BELIAEV3, A. I. SOKOLOV4, R. N. KOVYRSHINA5, A. A. NELIUDINA6

1 Neparidze Raul’ Shalvovich, Doctor of Engineering, Professor, General Director, «Giprokommunvodokanal» Institute LLC

116 Volokolamskoe Hwy., 123371, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (916) 156-74-00, e-mail: Neparidse-r@rambler.ru

2 Urakin Mikhail Vladimirovich, Director, «RVKN» LLC

87 Volokolamskoe Hwy., 123371, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 491-81-63, e-mail: rvkn@rambler.ru

3 Beliaev Nikolai Nikolaevich, Deputy Director, «RVKN» LLC

87 Volokolamskoe Hwy., 123371, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 491-81-63, e-mail: rvkn@rambler.ru

4 Sokolov Aleksandr Igorevich, Process Engineer, «RVKN» LLC

87 Volokolamskoe Hwy., 123371, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 491-81-63, e-mail: rvkn@rambler.ru

5 Kovyrshina Raisa Nikolaevna, Leading Engineer, PAO «Sibirsko-Ural’skaia Energeticheskaia Kompaniia»

14 Odesskaia St., 625023, Tyumen, Russian Federation, tel.: +7 (912) 396-07-32, e-mail: KovyrshinaRN@suenko.ru

6 Neliubina Anastasiia Anatol’evna, Deputy Chief of the Engineering-technological Service for Public Utilities, Tobolsk Branch of PAO «Sibirsko-Ural’skaia Energeticheskaia Kompaniia»

18 Bazarnaia Sq., 626150, Tobolsk, Tyumen Region, Russian Federation, tel.: +7 (345) 622-31-17, e-mail: NelyubinaAA@tts.trnet.ru

The progress of process surveys and hydraulic calculations of the water supply and distribution system of Tobolsk by the specialists of «RVKN» LLC (Moscow), PAO «Sibirsko-Ural’skaia Energeticheskaia Kompaniia» (Tyumen) and its Tobolsk branch are covered. The work is based on the theoretical foundations and methods in the field of hydraulic calculations of water distribution networks carried out by leading Russian research workers, as well as the rich experience of numerous similar works carried out by the specialists of «RVKN» LLC in previous years. Process surveys included an on-site survey of the water distribution system rating the relevant characteristics of pumping equipment and a manometric survey. In the course of hydraulic calculations 25 different options were considered that involved seasonal changes in the modes of operation of the municipal water supply system with account of the compliance with the fire extinguishing requirements. At the same time special attention was paid to including the newly commissioned (upgraded) Sokolovsky water intake facilities. The analysis of the calculation results showed a low relevant process and structural reliability of the water supply and distribution system, especially of the currently operated Zhukovsky water intake facilities. The stage-by-stage program for the development of the municipal water supply and distribution system (WSDS) provided for the measures aimed at the optimization of the operation in the coming years, as well as the development of a reliable and prospective water supply scheme for Tobolsk.

Key words: water supply and distribution system, assessment of the technical state, hydraulic calculation, mathematical calculation, manometric survey, detailization and simplification of the calculation model, surplus hydraulic head, inefficient water losses, relevant characteristics of pumping equipment, process and structural reliability.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

KSB: немецкие технологии с российским характером 38

В рамках реализации программы локализации производств международного концерна KSB SE & Co. KGaA на территории индустриального парка «Индиго» в поселении Сосенское (НАО, Москва) введен в эксплуатацию первый производственный комплекс ООО «КСБ». Комплекс общей площадью застройки порядка 5 тыс. м2 расположился на площадке в 1,5 га с перспективой дальнейшего расширения производственных мощностей и строительства дополнительных помещений. Главной целью локализации производства является оптимизация процесса работы и взаимодействия на локальном рынке, т. е. сокращение сроков поставки, стоимости продукции, упрощение логистики, документооборота и пр. Данная стратегия была намечена концерном еще в 2008 г., как только на российском рынке стал отмечаться стабильно растущий спрос на оборудование KSB стандартных позиций.

ADVANCED TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT

KSB: German technologies with a Russian spirit 38

As part of the program of local manufacturing content of KSB SE & Co. KGaA international group in Indigo industrial park in Sosenskoe settlement (NAO, Moscow), the first production complex of KSB LLC was commissioned. The complex with a total construction area of about 5 thousand m2 is located on a site of 1.5 hectares with the prospect of further expansion of the existing production assets and construction of additional premises. The main goal of the local manufacturing content is to optimize the operations and interactions on the local market, i. e., reduce delivery times, product costs, simplify logistics, workflow, etc. This strategy was outlined by the concern in 2008 since the steadily growing demand for standard items of KSB equipment has been noted on the Russian market.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Очистка хромсодержащих локальных стоков и рекуперация соединений хрома 42

В. И. ЧУРСИН1, Е. В. ПАНФИЛОВ2

1 Чурсин Вячеслав Иванович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии кожи и меха, Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина

115035, Россия, Москва, Садовническая ул., 33, тел.: (915) 372-24-12 , , e-mail: mars8848@rambler.ru

2 Панфилов Егор Владимирович, магистрант, Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина

115035, Россия, Москва, Садовническая ул., 33, тел.: (905) 529-40-28,e-mail: mars8848@rambler.ru

Отечественный и зарубежный опыт рециркуляции и повторного использования отработанных водных растворов на различных стадиях кожевенного производства показывает, что эффективность технологических решений непосредственно зависит от используемых химических реагентов. В практике российских кожевенных предприятий для осаждения соединений хрома из растворов применяется карбонат натрия. Представлены результаты экспериментальных исследований по рекуперации отработанных хромсодержащих растворов после процесса дубления кожи суспензией гидроксида магния и раствором карбоната натрия. Изучены условия осаждения хромсодержащих отработанных растворов с использованием суспензии гидроксида магния. Основными параметрами, влияющими на процесс осаждения, являются значение рН и расход осадителя. Высокая эффективность применения суспензии гидроксида магния в качестве осадителя обусловлена большей скоростью осаждения и отсутствием соединений хрома в надосадочной жидкости. Определены основные характеристики полученных осадков. Осадок гидроксида хрома, полученный при использовании суспензии гидроксида магния, характеризуется большей плотностью и лучшей способностью к фильтрации. Показана возможность регенерации дубящих соединений хрома из осажденного гидроксида хрома при его растворении в серной кислоте и подкреплении хромовым дубителем до требуемой концентрации. Разработаны рекомендации по применению суспензии гидроксида магния в процессе рекуперации хромового дубителя. Приведены технологические преимущества и экономическая эффективность использования гидроксида магния по сравнению с раствором карбоната натрия.

Ключевые слова: хромсодержащие отработанные растворы, осаждение, фильтрующая способность, хромовый дубитель, оксид хрома, суспензия гидроксида магния.

WASTEWATER TREATMENT

Purification of local chrome-containing wastewater and recovery of chrome compounds 42

V. I. CHURSIN1, E. V. PANFILOV2

1 Chursin Viacheslav Ivanovich, Doctor of Engineering, Professor, Head of the Department of Leather and Fur Technology, Russian State University named after A. N. Kosygin

33 Sadovnicheskaia St., 115035, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (915) 372-24-12, e-mail: mars8848@rambler.ru

2 Panfilov Egor Vladimirovich, Graduate Student, Russian State University named after A. N. Kosygin

33 Sadovnicheskaia St., 115035, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (905) 529-40-28,e-mail: mars8848@rambler.ru

Domestic and international experience in wastewater recycling and reuse at various stages of leather production shows that the effectiveness of the process solutions directly depends on the chemicals used. In the practice of Russian leather factories sodium carbonate is used to precipitate chromium compounds from solutions. The results of experimental studies of the recovery of spent chrome-containing solutions from the process of leather tanning with magnesium hydroxide suspension and sodium carbonate solution are presented. The conditions of spent chrome tanning liquor precipitation using magnesium hydroxide suspension were studied. The main parameters influencing the precipitation process are pH value and precipitation agent consumption. The high efficiency of using magnesium hydroxide suspension as a precipitation agent is explained by the higher precipitation rate and absence of chromium compounds in supernatant. The main characteristics of the generated sludge are determined. Chromic hydroxide generated as a result of using magnesium hydroxide suspension is characterized by the higher density and better filterability. The possible recovery of tannic chromium compounds from precipitated chromium hydroxide is shown when dissolved in sulfuric acid and enhanced with chrome tanning agent to the required concentration. Recommendations on the use of magnesium hydroxide suspension in the process of spent chrome tanning agent recovery have been developed. The technological advantages and economic efficiency of using magnesium hydroxide as compared to sodium carbonate solution are given.

Key words: chrome-containing spent solutions, precipitation, filtering capacity, chrome tanning agent, chromic oxide, magnesium hydroxide suspension.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Системный анализ эволюции процесса проектирования канализации поселений 49

(в порядке обсуждения)

М. В. ШУВАЛОВ*

* Шувалов Михаил Владимирович, кандидат технических наук, директор Академии строительства и архитектуры, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: (846) 242-41-70, e-mail: ekos240@gmail.com

Для получения целостного представления об эволюции технологий канализования поселений и изучения обусловленности их развития под влиянием конкретных запросов общественно-исторической практики, а также с целью прогнозирования и планирования дальнейшего совершенствования технологий систему канализации поселения следует рассматривать как совокупность взаимосвязанных компонентов – комплексов технологий: сбора сточных вод; отведения (или транспортирования) сточных вод; очистки сточных вод и обработки осадков; утилизации компонентов сточных вод; захоронения компонентов сточных вод (в том числе сброс очищенных сточных вод в водные объекты). Топологическая модель структуры системы канализации поселения отображена с помощью графа. В предложенной модели графа принято пять вершин (компоненты структуры системы канализации) и множество дуг (связи компонентов). Предложенная топологическая модель позволяет выполнять анализ реальной системы канализации поселения и моделирование по решению задач оптимизации и определения направлений ее возможного развития.

Ключевые слова: бытовые (хозяйственно-фекальные) сточные воды, городские сточные воды, концепции удаления и обезвреживания сточных вод, централизованная и децентрализованная схемы канализации, системный анализ комплекса технологий сбора, отведения и очистки сточных вод, утилизации и захоронения их компонентов, топологическая модель системы канализации поселения.

DESIGNING WASTEWATER SYSTEMS

System analysis of the evolution of designing sanitation systems for communities 49

(to be discussed)

M. V. SHUVALOV*

* Shuvalov Mikhail Vladimirovich, Ph. D. (Engineering), Director of Academy of Construction and Architecture, Associate Professor of «Water Supply and Sanitation» Department, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., 443100, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-41-70, e-mail: ekos240@gmail.com

To get a whole picture of the evolution of wastewater disposal technologies for settlements and to study the conditionality of their development subject to the influence of specific demands of socio-historical practice, as well as to predict and plan further improvement of technologies, the sanitation system of a settlement should be considered as a set of interrelated components – suit of technologies: wastewater collection, disposal (or transportation); wastewater and sludge treatment, utilization of wastewater components, landfilling wastewater components (including effluent discharge into water bodies). The topological model of the structure of a sanitation system of a settlement is displayed using a graph. In the proposed graph model five vertices (components of the sanitation system structure) and numerous arcs (connection of components) are taken. The proposed topological model provides for analyzing a sanitation system of a real settlement and modeling to solve optimization problems and determine possible trends of its development.

Key words: domestic (household-fecal) wastewater, municipal wastewater, concepts of wastewater disposal and decontamination, public and decentralized sanitation scheme, system analysis of the suit of technologies: wastewater collection, disposal and treatment, wastewater components utilization and landfilling, topological model of a sanitation system of a settlement.

ЗА РУБЕЖОМ

Водоснабжение и водоотведение в Арктическом регионе: современные технические решения (обзор) 56

В. Я. КОФМАН*

* Кофман Владимир Яковлевич, старший научный сотрудник, Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук

125190, Россия, Москва, ул. Усиевича, 20, тел.: (499) 155-43-08, e-mail: kofman16@mail.ru

В Канаде разработана технология очистки сточных вод для небольших изолированных арктических поселений, основанная на эффективной биодеградации органического углерода с использованием комбинации анаэробного метаногенного и микробного биоэлектрохимического процессов, обеспечивающих получение биометана. Микробную электрохимическую деградацию проводят в безмембранном проточном реакторе с биоанодом и биокатодом, работающем при напряжении ниже порога электролиза воды. В лабораторных экспериментах в широком диапазоне мезофильных и психрофильных температур (5–23 оС) достигнута высокая эффективность снижения БПК5 (90–97%) при остаточном содержании менее 7 мг/л. Энергопотребление составляет 0,6 кВт·ч/кг ХПК. Низкое энергопотребление наряду с производством биометана обеспечивают работу реактора в режиме энергогенерации. Для условий Гренландии разработана схема обеззараживания сточных вод, включающая химическую коагуляцию и обработку перуксусной кислотой и/или ультрафиолетовым излучением. Полная инактивация Escherichia coli достигается при комбинированном использовании ультрафиолетового излучения (2,1 кВт·ч/м3) и перуксусной кислоты. Предварительная коагуляция является необходимым условием эффективной инактивации микроорганизмов. В США для г. Фэрбанкс (Аляска) предложена замкнутая схема водоочистки на основе процесса пероксон с повторным использованием воды для питьевых нужд. Большим преимуществом схемы с замкнутым циклом является сохранение 85% воды в системе с сохранением тепловой энергии, полученной от различных водонагревателей. В результате очищенная вода возвращается потребителю теплой, при этом требуется меньше энергозатрат для ее дополнительного нагрева. Кроме того, минерализация органических веществ в окислительном процессе обеспечивает достижение остаточного значения ХПК 0,7 мг/л.

Ключевые слова: Арктический регион, сточные воды, анаэробный метаногенный процесс, микробный электрохимический процесс, обеззараживание воды, предварительная коагуляция, ультрафиолетовое излучение, перуксусная кислота, водоочистка, повторное использование воды, процесс пероксон, тепловая энергия воды.

ABROAD

Water supply and wastewater disposal in the Arctic Region: advanced technical soltions (a review) 56

V. Ia. KOFMAN*

* Kofman Vladimir Iakovlevich, Senior Research Fellow, All-Russian Institute of Scientific and Technical Information, Russian Academy of Sciences

20 Usuevicha St., 125190, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 155-43-08, e-mail: kofman16@mail.ru

In Canada wastewater treatment technology has been developed for small isolated arctic communities based on the effective biodegradation of organic carbon using a combination of anaerobic methanogenic and microbial bioelectrochemical processes that provide for biomethane generation. Microbial electrochemical degradation is executed in a membrane-free flow-type reactor with a bioanode and a biocathode operating at a voltage below the threshold of water electrolysis. In laboratory-based experiments in a wide range of mesophilic and psychrophilic temperatures (5–23°C) a high efficiency of reducing BOD5 (90–97%) was achieved with a residual content of less than 7 mg/l. Energy consumption is 0.6 kWh/kg COD. Low energy consumption along with the production of biomethane ensures the operation of the reactor in the mode of power generation. For the conditions of Greenland a scheme of wastewater disinfection involving chemical coagulation and addition of peracetic acid, and/or ultraviolet irradiation was developed. Complete inactivation of Escherichia coli is achieved with the combined use of ultraviolet radiation (2.1 kWh/m3) and peracetic acid. Preliminary coagulation is an essential prerequisite for the effective inactivation of microorganisms. In the United States a closed water treatment scheme based on the peroxone process with reuse of water for drinking purposes has been proposed for the city of Fairbanks (Alaska). The big advantage of the closed-loop scheme is 85% conservation of the water in the system while preserving the thermal energy obtained from different water heaters. As a result the purified warm water is returned to the consumer; while less energy is required for its additional heating. In addition, the mineralization of organic substances in the oxidation process ensures the achievement of 0.7 mg/l residual COD.

Key words: the Arctic Region, wastewater, anaerobic methanogenic process, microbial electrochemical process, water disinfection, preliminary coagulation, ultraviolet irradiation, peracetic acid, water treatment, water reuse, peroxone process, heat energy of water.