ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

DOI 10.35776/VST.2021.04.01

УДК 628.161.3:544.77.052.22

Гандурина Л. В., Фрог Б. Н., Гиро К. С. Осветление мутных вод с применением катионного флокулянта Праестол 650 4

Л. В. Гандурина1, Б. Н. Фрог2, К. С. Гиро3

1 Гандурина Людмила Васильевна, доктор технических наук, профессор, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе

117997, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23, тел.: +7 (495) 438-11-31, e-mail: stroi-voda-kaf@mgri.ru

2 Фрог Борис Николаевич, доктор химических наук, профессор, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе

117997, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23, тел.: +7 (495) 438-11-31, e-mail: stroi-voda-kaf@mgri.ru

3 Гиро Кристина Сергеевна, магистр, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе

117997, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23, тел.: +7 (495) 438-11-31, e-mail: stroi-voda-kaf@mgri.ru

Рассмотрена эффективность самостоятельного применения катионного флокулянта Праестол 650 для очистки мутных вод в зависимости от мутности исходной воды и условий флокуляции. Показано, что приоритетными параметрами, определяющими эффективность самостоятельного применения катионного флокулянта Праестол 650 для очистки мутных природных вод, является интенсивность и длительность перемешивания в камере хлопьеобразования. При длительности не менее 20 минут и среднем градиенте скорости перемешивания G = 340 с-1 эффективность снижения мутности составляет 96% (конечная мутность 7 мг/л). Установлена 96%-ная эффективность неионного флокулянта с молекулярной массой 5–7 млн в неоптимальном режиме хлопьеобразования при длительности перемешивания 5 минут и G = 65 с-1.

Ключевые слова: осветление воды, мутность, катионный флокулянт, хлопьеобразование, градиент скорости, отстаивание.

DRINKING WATER SUPPLY

Gandurina L. V., Frog B. N., Giro K. S. Clarification of turbid water with the use of Praestol 650 flocculant 4

L. V. Gandurina1, B. N. Frog2, K. S. Giro3

1 Gandurina Liudmila, Doctor of Engineering, Professor, Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting

23 Miklukho-Maklaia St., 117997, Russian Federation, tel.: +7 (495) 438-11-31, e-mail: stroi-voda-kaf@mgri.ru

2 Frog Boris, Doctor of Chemistry, Professor, Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting

23 Miklukho-Maklaia St., 117997, Russian Federation, tel.: +7 (495) 438-11-31, e-mail: stroi-voda-kaf@mgri.ru

3 Giro Kristina, Master, Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting

23 Miklukho-Maklaia St., 117997, Russian Federation, tel.: +7 (495) 438-11-31, e-mail: stroi-voda-kaf@mgri.ru

The efficiency of the individual use of the cationic flocculant Praestol 650 for the purification of turbid water is considered, depending on the turbidity of the source water and the conditions of flocculation. It is shown that the priority parameters that determine the effectiveness of the individual use of the cationic flocculant Praestol 650 for the purification of turbid natural water are the intensity and duration of mixing in the flocculation chamber. With a duration of at least 20 min and an average gradient of mixing rate G = 340 s-1, the efficiency of turbidity reduction is 96% (final turbidity being 7 mg/l). A 96% efficiency of the non-ionic flocculant with a molecular weight of 5–7 million was determined in a suboptimal flocculation mode with a mixing period of 5 min and G = 65 s-1.

Key words: water clarification, turbidity, cationic flocculant, flocculation, mixing rate gradient, sedimentation.

ВОДОЗАБОРЫ

DOI 10.35776/VST.2021.04.02

УДК 628.112.24:622.245.71

Опрышко Б. А., Швецов В. А., Шагинян А. Э., Белавина О. А. Усовершенствованная конструкция оголовка эксплуатационной самоизливающейся скважины 11

Б. А. Опрышко1, В. А. Швецов2, А. Э. Шагинян3, О. А. Белавина4

1 Опрышко Борис Алексеевич, главный технолог Дирекции водоснабжения, Краевое государственное унитарное предприятие «Камчатский водоканал»

683009, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского, 3/1, тел.: +7 (914) 624-85-01, e-mail: BAOpryshko@pkvoda.ru

2 Швецов Владимир Алексеевич, доктор химических наук, доцент, профессор кафедры «Энергетические установки и электрооборудование судов», Камчатский государственный технический университет

683003, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, Ключевская ул., 35, тел.: +7 (4152) 23-95-72, e-mail: oni@kamchatgtu.ru

3 Шагинян Алексей Эдуардович, инженер-эколог службы охраны окружающей среды, Краевое государственное унитарное предприятие «Камчатский водоканал»

683009, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского, 3/1, тел.: +7 (914) 783-31-68, e-mail: AEShaginyan@pkvoda.ru

4 Белавина Ольга Александровна, кандидат химических наук, научный сотрудник отдела науки и инноваций, Камчатский государственный технический университет

683003, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, Ключевская ул., 35, тел.: +7 (4152) 30-08-77, e-mail: oni@kamchatgtu.ru

Предложена усовершенствованная конструкция оголовка для эксплуатационной самоизливающейся скважины водозаборов питьевых подземных вод. Оголовок относится к области технических средств, предназначенных для непрерывного контроля режима работы и гидрогеологического мониторинга водозаборов. Оголовок используется на скважинах, расположенных на неохраняемых территориях. Установка оголовка позволяет автоматизировать контроль работы скважин и мониторинг подземных питьевых вод, при этом повышается точность измерений контрольных параметров подземных вод.

Ключевые слова: водозабор подземных питьевых вод, самоизливающаяся эксплуатационная скважина, оголовок эксплуатационной скважины, контроль работы скважины, мониторинг подземных вод.

WATER INTAKES

Opryshko B. A., Shvetsov V. A., Shaginian A. E., Belavina O. A. Improved design of the head of a blowing production well 11

B. A. Opryshko1, V. A. Shvetsov2, A. E. Shaginian3, O. A. Belavina4

1 Opryshko Boris, Chief Process Engineer, Water Supply Directorate, Kamchatski Vodokanal Regional State Unitary Enterprise

3/1 Tsiolkovskogo Ave., 683009, Petropavlovsk-Kamchatski, Russian Federation, tel.: +7 (914) 624-85-01, e-mail: BAOpryshko@pkvoda.ru

2 Shvetsov Vladimir, Doctor of Chemistry, Associate Professor, Professor of the Department of Power Plants and Electrical Equipment of Ships, Kamchatka State Technical University

35 Kliuchevskaia St., 683003, Petropavlovsk-Kamchatski, Russian Federation, tel.: +7 (4152) 23-95-72, e-mail: oni@kamchatgtu.ru

3 Shaginian Aleksei, Environmental Engineer, Kamchatski Vodokanal Regional State Unitary Enterprise

3/1 Tsiolkovskogo Ave., 683009, Petropavlovsk-Kamchatski, Russian Federation, tel.: +7 (914) 783-31-68, e-mail: AEShaginyan@pkvoda.ru

4 Belavina Ol’ga, Ph. D. (Chemistry), Senior Researcher, Department of Science and Innovation, Kamchatka State Technical University

35 Kliuchevskaia St., 683003, Petropavlovsk-Kamchatski, Russian Federation, tel.: +7 (914) 780-68-32, e-mail: oni@kamchatgtu.ru

An improved design of the head for a blowing production well for drinking underground water intakes is proposed. A well head is assigned to the technical means for continuous monitoring of the operating mode and hydrogeological monitoring of water intakes. The head is used in wells located in unguarded areas. The installation of the head provides for the automated control of wells and monitoring of underground drinking water, while increasing the accuracy of measurements of the control parameters of underground waters.

Key words: underground drinking water intake, blowing production well, head of a production well, well operation control, underground water monitoring.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

DOI 10.35776/VST.2021.04.03

УДК 628.35:661.5

Пукемо М. М., Кулаков А. А., Желтухин Р. В. Особенности очистки сточных вод больницы 15

М. М. Пукемо1, А. А. Кулаков2, Р. В. Желтухин3

1 Пукемо Михаил Михайлович, кандидат технических наук, доцент, МИРЭА – Российский технологический университет, член Экспертно-технологического совета РАВВ, председатель совета директоров Alta Group

115487, Россия, Москва, Нагатинская ул., 16, этаж 1, пом. Х, ком. 24, тел.: +7 (985) 233-61-22, e-mail: 2336122@alta-group.ru

2 Кулаков Артем Алексеевич, кандидат технических наук, доцент, МИРЭА – Российский технологический университет, член Экспертно-технологического совета РАВВ

119454, Россия, Москва, проспект Вернадского, 78, тел.: +7 (921) 534-58-48, e-mail: artem.a.kulakov@gmail.com

3 Желтухин Роман Владимирович, старший инженер АСУ, Alta Group

115487, Россия, Москва, Нагатинская ул., 16, этаж 1, пом. Х, ком. 24, тел.: +7 (926) 629-66-09, e-mail: r.zheltukhin@alta-group.ru

При высоких концентрациях азотных соединений и низком содержании органических веществ в сточных водах денитрификация протекает не в полной мере, что приводит к высокому содержанию нитратов в очищенной воде. Описан опыт применения дополнительного субстрата для обеспечения денитрифицируемого азота нитратов требуемым органическим веществом. Выявлено глубокое угнетение биоценоза при высоких концентрациях хлорпроизводных в поступающих на очистку сточных водах. При концентрации общего хлора 5,4–6,8 мг/л процессы биологической очистки практически не протекали, а биопленка на поверхности загрузки не формировалась. Отмечено, что состав сточных вод больничного комплекса отличается низким содержанием органических веществ (БПК5 в среднем 42,3 мг/л, ХПК в среднем 128,9 мг/л) при концентрации общего азота 43,4 мг/л. Экспериментально подтверждена эффективность применения сахарозы в качестве субстрата для денитрификации сточных вод больничного комплекса. Расход сахара составил 0,17 кг/м3 при соотношении БПК5/азот общий 0,95 в поступающих на очистку сточных водах.

Ключевые слова: очистные сооружения, сточные воды больницы, дополнительный субстрат, сахароза, денитрификация.

WASTEWATER TREATMENT

Pukemo M. M., Kulakov A. A., Zheltukhin R. V. Features of hospital wastewater treatment 15

M. M. Pukemo1, A. A. Kulakov2, R. V. Zheltukhin3

1 Pukemo Mikhail, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, MIREA – Russian Technological University, Member of the Expert and Technological Council of RAWW, Chairman of the Board of Directors of Alta Group

1st floor, room X, office 24, 16 Nagatinskaia St., 115487, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (985) 233-61-22, e-mail: 2336122@alta-group.ru

2 Kulakov Artem, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, MIREA – Russian Technological University, Member of the Expert and Technological Council of RAWW

78 Vernadskogo Ave., 119454, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (921) 534-58-48, e-mail: artem.a.kulakov@gmail.com

3 Zheltukhin Roman, Senior ACS Engineer, Alta Group

1st floor, room X, office 24, 16 Nagatinskaia St., 115487, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (926) 629-66-09, e-mail: r.zheltukhin@alta-group.ru

At high concentrations of nitrogen compounds and low concentrations of organic substances in wastewater, the process of denitrification does not proceed in full, resulting in a high concentration of nitrates in the effluent. The experience of using an extra substrate to supply the denitrified nitrate nitrogen with the required organic matter is described. Deep suppression of biocenosis at high concentrations of chlorine derivatives in raw wastewater was revealed. At a total chlorine concentration of 5.4–6.8 mg/l, neither biological treatment processes proceeded, nor a biofilm formed on the media surface. It is noted that the composition of the hospital wastewater is characterized by a low concentration of organic matter (BOD5 was on average 42.3 mg/l, COD – on average 128.9 mg/l) with a total nitrogen concentration of 43.4 mg/l. The effectiveness of using sucrose as a substrate for the denitrification of hospital wastewater has been experimentally confirmed. The sugar consumption was 0.17 kg/m3 at the ratio of BOD5/total nitrogen of 0.95 in the incoming wastewater.

Key words: treatment facilities, hospital wastewater, extra substrate, sucrose, denitrification.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

DOI 10.35776/VST.2021.04.04

УДК 628.29:556.164

Примин О. Г., Верещагина Л. М. Методика оценки поступления поверхностных сточных вод в ливневую канализацию города 26

О. Г. Примин1, Л. М. Верещагина2

1 Примин Олег Григорьевич, доктор технических наук, главный научный сотрудник, Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук; профессор, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

127238, Россия, Москва, Локомотивный проезд, 21, тел.: +7 (495) 482-40-76, e-mail: tepper2007@yandex.ru

2 Верещагина Лидия Михайловна, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, АО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: +7 (905) 536-98-22, e-mail: verlm@mail.ru

Согласно положениям Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ и Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», все предприятия, эксплуатирующие централизованные системы водоотведения, в том числе системы отведения поверхностных сточных вод, должны в установленном порядке вести коммерческий учет объема принятых в эксплуатируемые системы сточных вод, а также объема стоков, отведенных в водные объекты. Приведена методика учета объемов поступления поверхностных сточных вод в централизованные системы поселений и в водные объекты города, а также особенности ее применения с использованием расчетных методов. Показано, что реализация обоснованных методов учета объемов сброса поверхностных сточных вод с территории города в водные объекты обеспечит достоверность и легитимность расчетов объемов принятых (отведенных) поверхностных сточных вод при осуществлении государственного мониторинга водных объектов, определении платежной базы за негативное воздействие на окружающую среду и определении тарифов для абонентов сети.

Ключевые слова: поверхностные сточные воды, централизованная ливневая система водоотведения, коллекторно-речная сеть, водовыпуск, коммерческий учет объема сброса.

SURFACE RUNOFF TREATMENT

Primin O. G., Vereshchagina L. M. Method for estimating the incoming flow of surface runoff in the urban storm sewer 26

O. G. Primin1, L. M. Vereshchagina2

1 Primin Oleg, Doctor of Engineering, Chief Researcher, Research Institute of Building Physics, Russian Academy of Architecture and Building Sciences; Professor, National Research Moscow State University of Civil Engineering

21 Lokomotivnyi Passage, 127238, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 482-40-76, e-mail: tepper2007@yandex.ru

2 Vereshchagina Lidiia, Ph. D. (Engineering), Leading Research Worker «MosvodokanalNIIproject» JSC

22 Pleteshkovskii Lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (905) 536-98-22, e-mail: verlm@mail.ru

According to the provisions of the Water Code of the Russian Federation No. 74-FZ and Federal Law No. 416-FZ «On Water Supply and Wastewater Disposal», all enterprises operating public wastewater disposal systems, including surface runoff drainage systems, shall, in accordance with the established procedure, keep a commercial record of the volume of wastewater received by the operated systems, as well as of the volume of wastewater discharged into water bodies. The method for accounting for the volume of surface runoff discharged into public systems of communities and into urban water bodies, as well as the specific features of applying the method with the use of calculations. It is shown that the implementation of justified methods for accounting for the volume of surface runoff discharged from urban territories into water bodies will ensure the reliability and legitimacy of the calculations of the volumes of received (removed) surface runoff in the process of the state monitoring of water bodies, determining the basis of charging for the negative environmental impact and setting tariffs for the customers using sewer network.

Key words: surface runoff, public storm sewer, drainage-river network, effluent outfall, commercial effluent discharge accounting.

DOI 10.35776/VST.2021.04.05

УДК 628.221

Волков С. Н., Житенев А. И., Рублевская О. Н., Курганов Ю. А., Костенко И. Г., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю., Кузнецова Н. В., Сенюкович М. А. Оценка эффективности механизмов устранения подтоплений урбанизированных территорий поверхностными сточными водами 32

С. Н. Волков1, А. И. Житенев2, О. Н. Рублевская3, Ю. А. Курганов4, И. Г. Костенко5, В. С. Игнатчик6, С. Ю. Игнатчик7, Н. В. Кузнецова8, М. А. Сенюкович9

1 Волков Сергей Николаевич, заместитель генерального директора – директор по производству, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

2 Житенев Антон Игоревич, директор филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: +7 (812) 713-90-06, e-mail: Gitenev_AI@vodokanal.spb.ru

3 Рублевская Ольга Николаевна, директор Департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

193015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 438 4345, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

4 Курганов Юрий Анатольевич, начальник Управления – главный механик Управления главного механика, Департамент энергетики и механики, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 428-44-71, e-mail: Kurganov_YA@vodokanal.spb.ru

5 Костенко Ирина Геннадьевна, начальник Управления водного баланса и производственного контроля филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: +7 (812) 329-34-60, e-mail: Kostenko_IG@vodokanal.spb.ru

6 Игнатчик Виктор Сергеевич, доктор технических наук, профессор, Военная академия материально-технического обеспечения

191123, Россия, Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 22, тел.: +7 (812) 579-55-71, e-mail: Ign73@yandex.ru

7 Игнатчик Светлана Юрьевна, доктор технических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: +7 (812) 316-72-97, е-mail: Ignatchik_CY@yandex.ru

8 Кузнецова Наталия Викторовна, кандидат технических наук, ведущий инженер, ООО «Ассоциация инженеров и ученых по водоснабжению и водоотведению»

196105, Россия, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, 15, литера А, пом. 58Н, офис 411, тел.: +7 (812) 387-60-88, е-mail: Natalyakuznetsova.aviv@yandex.ru

9 Сенюкович Михаил Александрович, адъюнкт, Военная академия материально-технического обеспечения

191123, Россия, Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 22, тел.: +7 (812) 579-55-71, e-mail: Senyukovich19@gmail.com

Подтопления урбанизированных территорий, когда вода в периоды ливневых дождей поднимается на поверхность, затапливая улицы и подвалы, наблюдаются достаточно часто. Происходят они по разным причинам или их совокупности. Перечень мероприятий для сокращения количества таких подтоплений в мировой практике отработан. К ним можно отнести мероприятия, направленные на уменьшение коэффициента стока водосборных площадей, а также на увеличение свободных регулирующих объемов сетей и коллекторов и т. п. Однако оценка их эффективности в Российской Федерации затруднена в связи с тем, что нормативный метод гидравлического расчета предусматривает учет значений периодов однократного превышения расчетных интенсивностей дождей p, который указывает, с какой периодичностью переполняются сети. Но этот метод не отвечает на вопрос, с какой периодичностью pp происходят затопления территорий в результате выхода воды на поверхность. На примере Санкт-Петербурга приведен расчетный метод для определения среднегодового числа затоплений, а также результаты оценки эффективности мероприятий, направленных на их сокращение.

Ключевые слова: система водоотведения поверхностного стока, подтопления, климатические параметры, сила дождя, продолжительность дождя, время добегания, площадь водосбора.

Volkov S. N., Zhitenev A. I., Rublevskaia O. N., Kurganov Iu. A., Kostenko I. G., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu., Kuznetsova N. V., Seniukovich M. A. Evaluation of the effectiveness of mechanisms for eliminating flooding of urbanized areas with surface runoff 32

S. N. Volkov1, A. I. Zhitenev2, O. N. Rublevskaia3, Iu. A. Kurganov4, I. G. Kostenko5, V. S. Ignatchik6, S. Iu. Ignatchik7, N. V. Kuznetsova8, M. A. Seniukovich9

1 Volkov Sergei, Deputy General Director, Production Director, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

2 Zhitenev Anton, Director of «St. Petersburg Wastewater Disposal» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1, Bely Island, 198184, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 713-90-06, e-mail: Gitenev_AI@vodokanal.spb.ru

3 Rublevskaia Ol’ga, Director of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438 4345, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

4 Kurganov Iurii, Head of Department – Chief Mechanical Engineer, Department of Chief Mechanical Engineer, Department of Energy and Mechanics, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 428-44-71, e-mail: Kurganov_YA@vodokanal.spb.ru

5 Kostenko Irina, Head of the Water Balance Management and Production Control Department, «St. Petersburg Wastewater Disposal» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1, Bely Island, 198184, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 329-34-60, e-mail: Kostenko_IG@vodokanal.spb.ru

6 Ignatchik Viktor, Doctor of Engineering, Professor, Military Academy for Logistics

22 Zakhar’evskaia St., 191123, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 579-55-71, e-mail: Ign73@yandex.ru

7 Ignatchik Svetlana, Doctor of Engineering, Professor, Saint-Petersburg State University of Architectute and Civil Engineering

4, 2nd Krasnoarmeiskaia St., 190005, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 316-72-97, е-mail: Ignatchik_CY@yandex.ru

8 Kuznetsova Nataliia, Ph. D. (Engineering), Leading Engineer, «Association of Engineers and Research Workers for Water Supply and Sanitation», LLC

Build. A, p. 58H, office 411, 15 Reshetnikova St., 196105, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 387-60-88, е-mail: Natalyakuznetsova.aviv@yandex.ru

9 Seniukovich Mikhail, Postgraduate, Military Academy for Logistics

22 Zakhar’evskaia St., 191123, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 579-55-71, e-mail: Senyukovich19@gmail.com

Flooding of urbanized areas happens quite often, while, during periods of heavy rains, water rises to the surface flooding streets and basements. Flooding occurs for different reasons or due to their combination. The list of measures to reduce the flooding rate has been worked out in the world practice. These include measures aimed at reducing the runoff coefficient of drainage areas, as well as increasing the spare regulating capacities of the networks and sewers, etc. However, evaluating their effectiveness in the Russian Federation is complicated by the fact that the standard method of hydraulic calculation provides for taking into account the values ​​of the periods of one-time excess of the calculated rainfall rates p that indicates the overflow rate in the networks. However, this method does not determine the rate pp of area flooding that results from the water spills. Through the example of St. Petersburg, a calculation method is presented for determining the average annual number of floods, as well as the results of evaluating the effectiveness of measures aimed at reducing them.

Key words: surface runoff removal system, flooding, climatic variables, force of rain, rainfall duration, flow rime, drainage area.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

DOI 10.35776/VST.2021.04.06

УДК 628.336.6:620.97:621.515

Баженов В. И., Устюжанин А. В., Королева Е. А. Установки когенерации для компенсации потребности станций аэрации в энергетических ресурсах 40

В. И. Баженов1, А. В. Устюжанин2, Е. А. Королева3

1 Баженов Виктор Иванович, доктор технических наук, профессор; исполнительный директор, ЗАО «Водоснабжение и водоотведение»; руководитель секции ЭТС РАВВ «Энергоэффективность сооружений и систем водоснабжения и водоотведения. Системы управления»

127018, Россия, Москва, Полковая ул., 1, тел.: +7 (495) 641-00-41, e-mail: info@pump.ru

2 Устюжанин Андрей Вадимович, аспирант, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет; менеджер по развитию бизнеса в муниципальном сегменте, ООО «Ксилем Рус»

115280, Россия, Москва, ул. Ленинская Слобода, 19, тел.: +7 (495) 223-08-53, е-mail: andrey.ustyuzhanin@xylem.com

3 Королева Екатерина Александровна, кандидат технических наук, лаборант, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: +7 (499) 183-27-65, e-mail: KorolevaEA@mgsu.ru

Актуальность работы связана с повышением эффективности использования энергоресурсов. Начало реализованных объектов водопроводно-канализационного хозяйства с когенерацией относится к 2009 г.: АО «Мосводоканал» (Курьяновские и Люберецкие очистные сооружения, мощность по 10 МВт), АО «Водоканал» г. Иваново (2,55 МВт), МУП «Водоканал» г. Череповца (2,4 МВт). Стоимость жизненного цикла определялась на основе эксплуатационных затрат при ограничении условиями самоокупаемости проектов. Эксплуатационные затраты включали: газ, электроэнергию, тепловую энергию, расходы на запчасти, масло, персонал и др. Использование газопоршневых установок когенерации для компенсации потребности в энергоресурсах станций аэрации с воздуходувными агрегатами является экономически выгодным решением в условиях РФ. Это служит основанием для использования установок когенерации в проектах станций аэрации с близким расположением к магистральным газопроводам. Оптимистический и пессимистический сценарии развития этого направления зависят от желания водоканалов потреблять тепловую энергию. Стоимость очистки 1 м3 сточных вод может быть снижена: на 0,894/0,44 руб. для действующих воздуходувных агрегатов (с перерасходом электроэнергии 28% вследствие износа); на 0,644/0,317 руб. для современных воздуходувных агрегатов; на 0,688/0,361 руб. для современных управляемых воздуходувных агрегатов. Выгода от использования установок когенерации составляет 53,3%/36% и 56,9%/41% для неуправляемых и управляемых воздуходувных агрегатов соответственно. Капитальные затраты целесообразно рассматривать на этапе проектирования, включающем конкретные, объектно ориентированные запросы на изготовителя оборудования.

Ключевые слова: аэрация сточных вод, воздуходувная станция, когенерация, альтернативное энергоснабжение, биогаз, природный газ, технико-экономический анализ.

ENEGRY CONSERVATION

Bazhenov V. I., Ustiuzhanin A. V., Koroleva E. A. Cogeneration plants to compensate for the needs of wastewater treatment facilities in energy resources 40

V. I. Bazhenov1, A. V. Ustiuzhanin2, E. A. Koroleva3

1 Bazhenov Viktor, Doctor of Engineering, Professor; Executive Director of Vodosnabzhenie i Vodootvedenie, CJSC; Head of the ETB RAWW Section «Energy efficiency of structures and water supply and wastewater disposal systems. Control systems»

1 Polkovaia St., 127018, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 641-00-41, e-mail: info@pump.ru

2 Ustiuzhanin Andrei, Postgraduate Student, National Research Moscow State University of Civil Engineering; Business Development Manager in the Municipal Segment, Xylem Rus LLC

19 Leninskaia Sloboda St., 115280, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 223-08-53, е-mail: andrey.ustyuzhanin@xylem.com

3 Koroleva Ekaterina, Ph. D. (Engineering), Laboratory Assistant, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-27-65, e-mail: KorolevaEA@mgsu.ru

The relevance of the work is associated with increasing the efficiency of the energy resources use. Commissioning water and wastewater treatment facilities with cogeneration dates back to 2009: Mosvodokanal JSC (Kurianovskie and Lyuberetskie treatment facilities, power 10 MW each), Vodokanal JSC, Ivanovo (2.55 MW), Cherepovets Vodokanal MUE (2.4 MW). The life cycle cost was determined on the basis of the operating costs subject to the constraints of the conditions of self-sufficient projects. The operating costs included: gas, electricity, heat energy, costs of spare parts, lubricant, personnel, etc. The use of gas engine cogeneration units to compensate for the needs of the wastewater treatment plants with blower units is an economically viable measure in the Russian Federation. This serves as the basis for the use of cogeneration units in projects of wastewater treatment plants located close to the main gas pipelines. Optimistic and pessimistic scenarios for the development of this area depend on the choice of vodokanals to use thermal energy. The cost of 1 m3 of wastewater treatment can be reduced: by 0.894/0.44 rubles for the operating blower units (with 28% excess energy consumption due to wear); by 0.644/0.317 rubles for the advanced blower units; by 0.688/0.361 rubles for the advanced controlled blower units. The benefit from using cogeneration units is 53.3%/36% and 56.9%/41% for uncontrolled and controlled blower units, respectively. It makes sense to consider capital costs at the design stage that includes specific, object-oriented requests for the equipment manufacturer.

Key words: aeration of wastewater, blower station, cogeneration, alternative energy supply, biogas, natural gas, engineering-economic analysis.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ

DOI 10.35776/VST.2021.04.07

УДК 628.3:62-192

Ермолин Ю. А., Баранов Л. А. Специфика и методологические особенности оценки надежности водоотводящих сетей крупных городов 50

Ю. А. Ермолин1, Л. А. Баранов2

1 Ермолин Юрий Александрович, доктор технических наук, профессор кафедры «Управление и защита информации», Российский университет транспорта (МИИТ)

127994, Россия, Москва, ул. Образцова, 9, стр. 9, тел.: +7 (495) 684-21-68, e-mail: ermolin.y@yandex.ru

2 Баранов Леонид Аврамович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Управление и защита информации», Российский университет транспорта (МИИТ)

127994, Россия, Москва, ул. Образцова, 9, стр. 9, тел.: +7 (495) 684-21-68, e-mail: baranov.miit@gmail.ru

В статье обращается внимание на структурные различия двух равнозначимых подсистем единой инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства крупного города: подсистемы водоснабжения и подсистемы водоотведения. Констатируется, что к настоящему времени нет единого установившегося представления относительно количественной меры надежности канализационной сети. По результатам обзора современной отечественной научно-технической литературы выделяются и критически анализируются три подхода к оценке надежности городских систем водоотведения. Выявляются возможности, определяемые принятыми допущениями, и конкретизируются области практического использования каждого из них.

Ключевые слова: канализационная сеть, надежность, граф состояний, уравнения Колмогорова, метод декомпозиции и эквивалентирования, схема «гибели и размножения».

SEWERAGE NETWORKS

Ermolin Iu. A., Baranov L. A. Specificity and methodological features of evaluating the reliability of sewer networks in large cities 50

Iu. A. Ermolin1, L. A. Baranov2

1 Ermolin Iurii, Doctor of Engineering, Professor of the Department of Information Management and Security, Russian University of Transport (MIIT)

Block 9, 9 Obraztsova St., 127994, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 684-21-68, e-mail: ermolin.y@yandex.ru

2 Baranov Leonid, Doctor of Engineering, Professor, Head of the Department of Information Management and Security, Russian University of Transport (MIIT)

Block 9, 9 Obraztsova St., 127994, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 684-21-68, e-mail: baranov.miit@gmail.ru

The paper draws attention to the structural differences of two equivalent subsystems of a single infrastructure of a water supply and wastewater disposal system in a large city: a water supply subsystem and a wastewater disposal subsystem. It is stated that by now there is no unified established concept regarding the quantitative measure of the reliability of the sewer network. Based on the results of a review of modern domestic scientific and technical literature, three approaches to evaluating the reliability of municipal wastewater disposal systems are singled out and critically analyzed. The capabilities determined by the accepted assumptions are identified, and the areas of practical use of each of them are specified.

Key words: sewer network, reliability, state graph, Kolmogorov equations, decomposition-equivalenting method, «destruction and replication» scheme.

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

DOI 10.35776/VST.2021.04.08

УДК 628.144:532.542

Орлов В. А., Зоткин С. П. Исследование изменения коэффициента гидравлического трения материалов напорных труб при различных температурах 54

В. А. Орлов1, С. П. Зоткин2

1 Орлов Владимир Александрович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: +7 (499) 183-36-29, e-mail: orlov950@yandex.ru

2 Зоткин Сергей Петрович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Прикладная математика», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: +7 (499) 183-36-29, e-mail: zotkinsp@mgsu.ru

Снижение затрат электроэнергии на механическую транспортировку воды по напорным трубопроводам за счет уменьшения гидравлического сопротивления внутренних стенок труб носит актуальный характер. Это обстоятельство предопределяет необходимость проведения соответствующих гидравлических испытаний альтернативных материалов, которые могут быть использованы при проектировании и строительстве трубопроводных систем. Целью исследований является выявление характера изменения величины гидравлического трения в зависимости от температурных условий транспортируемой воды и окружающей среды в определенных диапазонах с последующей возможностью управления процессом транспортировки при минимуме затрат на электроэнергию. Достижение поставленных целей осуществляется путем опытного и расчетно-аналитического подходов к определению динамики изменения гидравлических показателей трубопроводов из различных материалов. Представлен комплексный анализ экспериментальных и расчетных данных, полученных с помощью запатентованных автоматизированных комплексов, по определению коэффициентов гидравлического трения для полиэтиленовой трубы и трубы из непластифицированного поливинилхлорида и динамики изменения этих коэффициентов в зависимости от температуры транспортируемых вод и температурных условий прокладки трубопроводов.

Ключевые слова: напорный трубопровод, гидравлическое сопротивление, температурные условия, автоматизированный расчет, затраты электроэнергии.

PIPELINE SYSTEMS

Orlov V. A., Zotkin S. P. Study of changes in the coefficient of hydraulic friction of materials of pressure pipes at different temperatures 54

V. A. Orlov1, S. P. Zotkin2

1 Orlov Vladimir, Doctor of Engineering, Professor, Head of the Department of Water Supply and Wastewater Disposal, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-36-29, e-mail: orlov950@yandex.ru

2 Zotkin Sergei, Associate Professor of the Department of Applied Mathematics, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-36-29, e-mail: zotkinsp@mgsu.ru

Reducing the cost of electricity for the mechanical transportation of water through pressure pipelines by reducing the hydraulic resistance of the inner walls of the pipes is of current importance. This circumstance predetermines the need for appropriate hydraulic testing of alternative materials that can be used in the design and construction of pipeline systems. The aim of the study is to identify the nature of the change in the value of hydraulic friction depending on the temperature conditions of the transported water and the environment in certain ranges, with the subsequent possible control of the transportation process with a minimum of energy costs. The set goals are achieved by experimental computational and analytical approaches to determining the dynamics of changes in the hydraulic parameters of pipelines made of various materials. A comprehensive analysis of the experimental and calculated data obtained using patented automated systems for determining the coefficients of hydraulic friction for a polyethylene pipe and a pipe made of unplasticized polyvinylchloride, and the dynamics of changes in these coefficients depending on the temperature of the transported water and the temperature conditions of pipeline laying is presented.

Key words: pressure pipeline, hydraulic resistance, temperature conditions, computerized calculations, electric energy costs.