20 ЛЕТ ТД «УРАЛЬСКИЙ СТАНДАРТ»

Фатеев И. Б. 20 лет мы создаем самые надежные трубопроводы 4

И. Б. Фатеев*

* Фатеев Илья Борисович, генеральный директор ООО «Торговый Дом «Уральский стандарт»

454016, Российская Федерация, тел.: +7-800-707-27-97, e-mail: mail@ustandart.ru

Торговый Дом «Уральский стандарт» широко известен в секторе поставок труб для водоснабжения и водоотведения не только на российском рынке, но и в странах ближнего зарубежья. В активе компании – поставки труб диаметром до 1600 мм в Олимпийский Сочи, в Астану для ЭКСПО–2017, в Москву для АО «Мосводоканал». Главный конструкционный материал всех трубопроводов – высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) отечественного и зарубежного производства.

20th ANNIVERSARY OF TD «URALSKY STANDARD»

Fateev I. B. We have been creating the most reliable pipelines for 20 years 4

I. B. Fateev*

* Fateev Ilya, General Director, TD «Uralsky Standart», JSC

Russian Federation, tel.: +7-800-707-27-97, e-mail: mail@ustandart.ru

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ

DOI 10.35776/VST.2022.02.01

УДК 628.1.033:658.562.012.7

Новиков А. В., Самбурский Г. А. Общие вопросы соответствия качества питьевой воды централизованного водоснабжения нормативным требованиям 10

А. В. Новиков1, Г. А. Самбурский2

1 Новиков Андрей Вячеславович, руководитель направления по охране окружающей среды, Департамент нормотворчества и взаимодействия с органами власти, ООО «РКС-Холдинг»

115054, Россия, Москва, ул. Бахрушина, 18, стр. 3, тел.: +7 (926) 389-96-94, e-mail: anovikov@roscomsys.ru

2 Самбурский Георгий Александрович, кандидат технических наук, доцент, председатель Технического комитета по стандартизации «Качество воды» ТК 343 Росстандарта; заведующий кафедрой «Экологическая и промышленная безопасность», Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова, МИРЭА – Российский технологический университет

119571, Россия, Москва, проспект Вернадского, 86, тел.: +7 (977) 807-06-30, e-mail: gesamb@yandex.ru

Вопросы соответствия качества питьевой воды требованиям действующего санитарного законодательства являются чрезвычайно острыми и требуют максимально корректного и единообразного решения. Несоответствие качества питьевой воды действующим нормативным требованиям может привести к последствиям разного уровня, поэтому важно понимать, какой уровень несоответствия позволяет считать воду качественной и безопасной с позиций оказания услуг централизованного питьевого водоснабжения, а какой уровень требует разработки и согласования планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Рассмотрены общие принципы оценки соответствия питьевой воды централизованных систем водоснабжения нормативным требованиям качества.

Ключевые слова: централизованные системы питьевого водоснабжения, контроль качества воды, санитарное законодательство, нормативные требования.

WATER QUALITY CONTROL

Novikov A. V., Samburski G. A. General issues of compliance of drinking water quality in public water supply with the regulatory requirements 10

A. V. Novikov1, G. A. Samburski2

1 Novikov Andrei, Head of the Environmental Protection Section, Department of Rulemaking and Interaction with Authorities, RKS-Holding LLC

Block3, 18 Bakhrushina St., Moscow, 115054, Russian Federation, tel.: +7 (926) 389-96-94, e-mail: anovikov@roscomsys.ru

2 Samburski Georgi, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Chairman of the «Water Quality» TC 343 Technical Committee for Standardization of Rosstandart; Head of the Department of Environmental and Industrial Safety, M. V. Lomonosov Institute of Fine Chemical Technologies, MIREA – Russian Technological University

86 Vernadskogo Ave., Moscow, 119571, Russian Federation, tel.: +7 (977) 807-06-30, e-mail: gesamb@yandex.ru

The issues of drinking water quality compliance with the requirements of the current sanitary legislation are extremely acute and require the most correct and uniform solution. Non-compliance of drinking water quality with the current regulatory requirements can have consequences of different levels; thus, it is important to understand what level of non-compliance allows considering the water as fine and safe in relation to the services provided by the public drinking water supply; and what level requires the development and coordination of action plans to bring the quality of drinking water into compliance with the established requirements. The general principles for estimating the compliance of drinking water in public water supply systems with the regulatory quality requirements are considered.

Key words: public drinking water supply systems, water quality control, sanitary legislation, regulatory requirements.

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

DOI 10.35776/VST.2022.02.02

УДК 628.16.067.3:581.526.325

Кевбрина М. В., Гаврилов Д. В., Столярова Е. А., Стрихар Ю. В., Агарев А. М., Климова Н. Н. Эффективность микрофильтрации на дисковых фильтрах с плоским и объемным фильтрованием при очистке воды поверхностных водоисточников от фитопланктона 16

М. В. Кевбрина1, Д. В. Гаврилов2, Е. А. Столярова3, Ю. В. Стрихар4, А. М. Агарев5, Н. Н. Климова6

1 Кевбрина Марина Владимировна, кандидат биологических наук, начальник отдела очистки сточных вод, Инженерно-технологический центр Управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

115487, Россия, Москва, проспект Андропова, 38, корп. 4, тел.: +7 (499) 263-93-50, e-mail: kevbrina_mv@mosvodokanal.ru

2 Гаврилов Дмитрий Валерьевич, начальник Управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

115487, Россия, Москва, проспект Андропова, 38, корп. 4, тел.: +7 (499) 263-93-64, e-mail: gavrilov_dv@mosvodokanal.ru

3 Столярова Елена Александровна, начальник отдела – главный технолог Управления водоснабжения, АО «Мосводоканал»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 2, тел.: +7 (499) 263-92-04, e-mail: stoliarova_ea@mosvodokanal.ru

4 Стрихар Юлия Владимировна, главный специалист Управления водоснабжения, АО «Мосводоканал»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 2, тел.: +7 (499) 263-91-89, e-mail: strikhar_yv@mosvodokanal.ru.

5 Агарев Антон Михайлович, начальник Инженерно-технологического центра Управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

115487, Россия, Москва, проспект Андропова, 38, корп. 4, тел.: +7 (499) 263-16-51, e-mail: agarev_am@mosvodokanal.ru

6 Климова Наталия Николаевна, начальник отдела главного технолога Рублевской станции водоподготовки, АО «Мосводоканал»

121500, Россия, Москва, ул. Василия Ботылева, 1, тел.: +7 (499) 727-32-15, e-mail: klimova_nn@mosvodokanal.ru

В АО «Мосводоканал» проведены испытания автоматического самопромывного дискового ворсо-волоконного микрофильтра DynaCloth на москворецкой воде. Испытания проводились в периоды интенсивного развития фитопланктона без использования реагентов. Площадь фильтрующей поверхности фильтра составляла 0,45 м2. При расходе воды 4–8 м3/ч гидравлическая нагрузка составляла 9–18 м/ч. На промывку расходовалась вода в объеме 1,1–3,3% от расхода воды на установку в зависимости от типа фильтровальной ткани. В москворецкой речной воде в разные периоды преобладали разные виды водорослей. В целом в пик численности диатомовых водорослей снижение их концентрации при фильтровании составило не более 53%. Снижение численности зеленых водорослей в пик их развития происходило на 56–60%, сине-зеленых водорослей – на 36%. Клетки диатомовых водорослей и ценобии зеленых водорослей имеют более крупные размеры, чем сине-зеленые клетки, поэтому эффективность их задержания на фильтре была выше, чем сине-зеленых водорослей. Результаты исследований, проведенных на москворецкой воде, показали, что микрофильтрация на дисковых фильтрах с ворсо-волоконной фильтротканью может быть перспективным методом удаления фитопланктона (около 50%) из маломутных эвтрофицированных вод.

Ключевые слова: речная вода, фитопланктон, микроводоросли, дисковая фильтрация, дисковый ворсо-волоконный микрофильтр.

DRINKING WATER SUPPLY

Kevbrina M. V., Gavrilov D. V., Stoliarova E. A., Strikhar Iu. V., Agarev A. M., Klimova N. N. Efficiency of microfiltration in disk filters with plane and volume filtration in the process of removing phytoplankton from water from surface sources 16

M. V. Kevbrina1, D. V. Gavrilov2, E. A. Stoliarova3, Iu. V. Strikhar4, A. M. Agarev5, N. N. Klimova6

1 Kevbrina Marina, Ph. D. (Biology), Chief of the Department for Wastewater Treatment, Engineering and Technology Centre, Department of the Advanced Equipment and Technologies, «Mosvodokanal» JSC

Block 4, 38 Andropova Ave., Moscow, 115487, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-93-50, e-mail: kevbrina_mv@mosvodokanal.ru

2 Gavrilov Dmitrii, Head of the Department of the Advanced Equipment and Technologies, «Mosvodokanal» JSC

Block 4, 38 Andropova Ave., Moscow, 115487, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-93-64, e-mail: gavrilov_dv@mosvodokanal.ru

3 Stoliarova Elena, Chief of Department – Chief Process Engineer, Water Supply Division, «Mosvodokanal» JSC

22 Pleteshkovskii Lane, Moscow, 105005, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-92-04, e-mail: stoliarova_ea@mosvodokanal.ru

4 Strikhar Iuliia, Chief Specialist, Water Supply Division, «Mosvodokanal» JSC

22 Pleteshkovskii Lane, Moscow, 105005, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-91-89, e-mail: strikhar_yv@mosvodokanal.ru

5 Agarev Anton, Head of the Engineering and Technology Centre, Department of the Advanced Equipment and Technologies, «Mosvodokanal» JSC

Block 4, 38 Andropova Ave., Moscow, 115487, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-16-51, e-mail: agarev_am@mosvodokanal.ru

6 Klimova Nataliia, Head of the Chief Process Engineer Department, Rublevskaia Water Treatment Plant, «Mosvodokanal» JSC

1 Vasiliia Botyleva St., Moscow, 121500, Russian Federation, tel.: +7 (499) 727-32-15, e-mail: klimova_nn@mosvodokanal.ru

«Mosvodokanal» JSC has completed testing DynaCloth automatic self-cleaning fiber disc microfilter for the Moskva River water. The tests were carried out during the periods of intensive phytoplankton growth eliminating the use of chemicals. The filtration surface area of the filter was 0.45 m2. At 4–8 m3/h water flow rate the hydraulic load was 9–18 m/h. Wash water flow was 1.1–3.3% of the water flow in the unit depending on the type of the filter cloth. Different types of algae dominated in the Moskva River water in different periods. In general, at the peak diatom number their concentration during filtration decreased less than by 53%. The decrease in the number of green algae at the peak of their growth occurred by 56–60%, and that of blue-green algae – by 36%. Cells of diatoms and green algae coenobia are larger than blue-green cells; accordingly, the efficiency of their capture by the filter was higher than that of blue-green algae. The results of the studies carried out for the Moskva River water showed that microfiltration in disk filters with fiber filter cloth can be a promising method for removing phytoplankton (about 50%) from low-turbid eutrophicated waters.

Key words: river water, phytoplankton, microalgae, disk filtration, disk fiber microfilter.

ВОДООЧИСТКА

DOI 10.35776/VST.2022.02.03

УДК 628.165:66.081.6

Мажуга А. Г., Каграманов Г. Г., Парусов Д. В., Бланко-Педрехон А. М. Проблемы опреснения минерализованных вод аридных и вододефицитных территорий 23

А. Г. Мажуга1, Г. Г. Каграманов2, Д. В. Парусов3, А. М. Бланко-Педрехон4

1 Мажуга Александр Георгиевич, доктор химических наук, научный руководитель, Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева

125047, Россия, Москва, Миусская площадь, 9, тел.: +7 (499) 978-87-33, e-mail: mazhuga.a.g@muctr.ru

2 Каграманов Георгий Гайкович, доктор технических наук, заведующей кафедрой, Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева

125047, Россия, Москва, Миусская площадь, 9, тел.: +7 (499) 978-82-60, e-mail: kagramanov.g.g@muctr.ru

3 Парусов Денис Владимирович, главный инженер проекта, Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева

125047, Россия, Москва, Миусская площадь, 9, тел.: +7 (495) 565-34-69, e-mail: denis.parusov@7techno.com

4 Бланко-Педрехон Александра Максимовна, ассистент, Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева

125047, Россия, Москва, Миусская площадь, 9, тел.: +7 (499) 978-82-60, e-mail: blanko.a.m@muctr.ru

Получение питьевой воды в приморских аридных и вододефицитных регионах является актуальной проблемой вследствие роста населения и прогрессирующего загрязнения природных вод. Для опреснения морской воды обычно используется выпаривание (дистилляция) или мембранный процесс разделения – обратный осмос. Обоснование выбора способа опреснения морской воды и производительности опреснительных установок основано на решении ряда тесно связанных инженерных, экономических и экологических задач. Опреснение воды требует относительно высоких затрат энергии, поэтому для снижения издержек необходимо повышение коэффициента использования теплоты топлива, то есть использование когенерации (совместной выработки тепла и электроэнергии). Это обусловливает комплексную технологию опреснения, использующую мембранные методы обессоливания с последующей выпаркой концентрата. При этом баланс производительности обратноосмотической и выпарной установок определяется соотношением получаемой тепловой и электрической энергии.

Ключевые слова: питьевая вода, морская вода, обессоливание, опреснение, обратный осмос, выпаривание.

WATER TREATMENT

Mazhuga A. G., Kagramanov G. G., Parusov D. V., Blanko-Pedrekhon A. M. Aspects of the desalination of mineralized water in arid and water-deficient territories 23

A. G. Mazhuga1, G. G. Kagramanov2, D. V. Parusov3, A. M. Blanko-Pedrekhon4

1 Mazhuga Aleksandr, Doctor of Chemical Sciences, Scientific Advisor, Russian University of Chemical Technology named after D. I. Mendeleev

9 Miusskaia Sq., Moscow, 125047, Russian Federation, tel.: +7 (499) 978-87-33, e-mail: mazhuga.a.g@muctr.ru

2 Kagramanov Georgii, Doctor of Engineering, Head of Department, Russian University of Chemical Technology named after D. I. Mendeleev

9 Miusskaia Sq., Moscow, 125047, Russian Federation, tel.: +7 (499) 978-82-60, e-mail: kagramanov.g.g@muctr.ru

3 Parusov Denis, Principal Project Engineer, Russian University of Chemical Technology named after D. I. Mendeleev

9 Miusskaia Sq., Moscow, 125047, Russian Federation, tel.: +7 (495) 565-34-69, e-mail: denis.parusov@7techno.com

4 Blanko-Pedrekhon Aleksandra, Assistant, Russian University of Chemical Technology named after D. I. Mendeleev

9 Miusskaia Sq., Moscow, 125047, Russian Federation, tel.: +7 (499) 978-82-60, e-mail: blanko.a.m@muctr.ru

Supplying drinking water in coastal arid and water-deficient regions has been an urgent problem due to the population growth and progressive pollution of natural waters. To desalinate seawater, evaporation (distillation) or a membrane separation process – reverse osmosis – is usually used. The justification for choosing a seawater desalination method and the productivity of desalination plants is based on the solution of a number of closely related engineering, economic and environmental tasks. Water desalination involves relatively high energy costs; therefore, reducing the costs can be provided by increasing the fuel heat-availability factor, that is, by using cogeneration (cogeneration of heat and electricity). This determines the comprehensive technology of desalination using membrane methods of demineralization followed by the evaporation of the reject water. Herewith, the balance of the reverse osmosis and evaporator plant performance is determined by the ratio of the generated thermal and electrical energy.

Key words: drinking water, seawater, demineralization, desalination, reverse osmosis, evaporation.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

DOI 10.35776/VST.2022.02.04

УДК 628.3:533.54

Андреев С. Ю., Степанов С. В., Степанов А. С., Князев В. А. Новая технологическая схема очистки сточных вод методом компрессионной флотации 28

С. Ю. Андреев1, С. В. Степанов2, А. С. Степанов3, В. А. Князев4

1 Андреев Сергей Юрьевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение, водоотведение и гидротехника», Пензенский государственный университет архитектуры и строительства

440028, Россия, г. Пенза, ул. Титова, 28, тел.: +7 (8412) 49-72-77, e-mail: andreev3007@rambler.ru

2 Степанов Сергей Валериевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 242-37-63, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

3 Степанов Александр Сергеевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 242-37-63, e-mail: alstepanov@ecolos.ru

4 Князев Владимир Александрович, кандидат технических наук, инженер первой категории, АО «НПП «Рубин»

440015, Россия, г. Пенза, ул. Байдукова, 2, тел.: +7 (8412) 20-47-71, e-mail: knyaze1988@mail.ru

Приведены результаты расчетов циркуляционной установки для преобразования Q–H-характеристик лопастного насоса с отводом полезного расхода жидкости перед гидроструйным насосом. Получены математические зависимости, адекватно описывающие процесс работы циркуляционной установки для преобразования Q–H-характеристик лопастного насоса. Теоретически обосновано и экспериментально доказано, что замена высоконапорного гидроструйного насоса в циркуляционной установке двумя последовательно работающими средненапорными гидроструйными насосами позволяет при снижении гидравлического КПД циркуляционной установки с 42 до 33% и незначительном уменьшении полезного расхода Qн обеспечить устойчивое эжектирование воздуха из атмосферы и надежную работу напорного флотатора. Предложенная технологическая схема напорной флотации, предусматривающая использование циркуляционной установки для преобразования Q–H-характеристик лопастного насоса с двумя последовательно работающими средненапорными гидроструйными насосами, позволяет отказаться от использования дорогостоящего компрессора и заменить высоконапорный лопастной насос насосом с более низким рабочим давлением и меньшей стоимостью.

Ключевые слова: очистка сточных вод, напорная флотация, лопастной насос, гидроструйный насос, циркуляционная установка, коэффициент эжекции, относительный перепад давлений.

WASTEWATER TREATMENT

Andreev S. Iu., Stepanov S. V., Stepanov A. S., Kniazev V. A. New process flow scheme for wastewater treatment by pressure flotation 28

S. Iu. Andreev1, S. V. Stepanov2, A. S. Stepanov3, V. A. Kniazev4

1 Andreev Sergei, Doctor of Engineering, Professor of the Department «Water Supply, Wastewater Disposal and Hydraulic Engineering», Penza State University of Architecture and Construction

28 Titova St., Penza, 440028, Russian Federation, tel.: +7 (8412) 49-72-77, e-mail: andreev3007@rambler.ru

2 Stepanov Sergei, Doctor of Engineering, Professor of the Department «Water Supply and Wastewater Disposal», Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-37-63, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

3 Stepanov Aleksandr, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department «Water Supply and Wastewater Disposal», Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-37-63, e-mail: alstepanov@ecolos.ru

4 Kniazev Vladimir, Ph. D. (Engineering), First Category Engineer, Rubin RPE, JSC

2 Baidukova St., Penza, 440015, Russian Federation, tel.: +7 (8412) 20-47-71, e-mail: knyaze1988@mail.ru

The results of calculating a circulation unit for converting the Q–H-characteristics of an impeller pump with the withdrawal of the useful fluid flow upstream the waterjet pump are presented. Mathematical dependencies are obtained that adequately describe the process of the operation of the circulation unit for the conversion of the Q–H-characteristics of an impeller pump. It has been theoretically substantiated and experimentally proved that replacing a high-pressure waterjet pump in the circulation unit with two sequentially operating medium-pressure waterjet pumps ensures the sustainable atmosphere air ejection and reliable operation of the pressure flotation unit, provided the hydraulic efficiency of the circulating unit is reduced from 42 to 33% and the useful flow rate Qн decreases slightly. The proposed process flow scheme of pressure flotation that involves the use of a circulation unit to convert the Q–H-characteristics of an impeller pump with two medium-pressure waterjet pumps operating in series, provides for abandoning the use of an expensive compressor and replacing a high-pressure impeller pump with a cheaper pump with lower operating pressure.

Key words: wastewater treatment, pressure flotation, impeller pump, waterjet pump, circulation unit, coefficient of ejection, relative pressure drop.

DOI 10.35776/VST.2022.02.05

УДК 628.32:22.765

Семин М. М., Токарев Н. Р., Явтушенко М. В., Лобанов Ф. И., Чукалина Т. Е., Плеханов А. В. Применение реагента-регулятора на очистных сооружениях МУП «Водоканал» г. Подольска 37

М. М. Семин1, Н. Р. Токарев2, М. В. Явтушенко3, Ф. И. Лобанов4, Т. Е. Чукалина5, А. В. Плеханов6

1 Семин Михаил Михайлович, директор МУП «Водоканал» г. Подольска

142105, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, 1-Б, тел.: +7 (4967) 57-89-95, e-mail: semin@vodokanalpodolsk.ru

2 Токарев Николай Русланович, начальник очистных сооружений, МУП «Водоканал» г. Подольска

142116, Россия, Московская область, г. Подольск, Домодедовское шоссе, 25-Б, тел.: +7 (4967) 63-22-42, e-mail: oc.vodokanal@yandex.ru

3 Явтушенко Марина Викторовна, главный технолог очистных сооружений, МУП «Водоканал» г. Подольска

142116, Россия, Московская область, г. Подольск, Домодедовское шоссе, 25-Б, тел.: +7 (4967) 63-42-41, e-mail: rodnik2505@yandex.ru

4 Лобанов Федор Иванович, доктор химических наук, профессор, президент ООО «КНТП»

117403, Россия, Москва, Востряковский проезд, 10Б, стр. 2, тел.: +7 (499) 372-14-12, e-mail: f.lobanov@kntp-project.ru

5 Чукалина Татьяна Евгеньевна, генеральный директор ООО «КНТП»

117403, Россия, Москва, Востряковский проезд, 10Б, стр. 2, тел.: +7 (499) 372-14-12, e-mail: t.chukalina@kntp-project.ru

6 Плеханов Александр Валентинович, директор по проектам, ООО «КНТП»

117403, Россия, Москва, Востряковский проезд, 10Б, стр. 2, тел.: +7 (499) 372-14-12, e-mail: a.plekhanov@kntp-project.ru

Рассмотрена возможность использования природных минералов на основе карбоната кальция (монокальцита) для регулирования рН (карбонат-бикарбонатное равновесие), повышения очищающего действия бактерий активного ила в аэротенке и улучшения седиментационных свойств активного ила во вторичном отстойнике. Коррекция седиментационных свойств активного ила происходит за счет взаимодействия между функциональными кислородсодержащими группами флокулообразующих бактерий активного ила и ионами кальция. В результате образуются прочные, быстро оседающие хлопья и, как следствие, снижается значение илового индекса по сравнению с технологической линией очистки и отстаивания, работающей в обычном режиме. Рекомендовано применение реагента-регулятора для нормализации работы аэротенка в зимний (возможная биофлотация), весенний и осенний периоды при высоких гидравлических нагрузках.

Ключевые слова: карбонат кальция, аэротенк, вторичный отстойник, активный ил, иловый индекс, биофлотация.

Semin M. M., Tokarev N. R., Iavtushenko M. V., Lobanov F. I., Chukalina T. E., Plekhanov A. V. Use of a chemical regulator at the wastewater treatment facilities operated by MUE Vodokanal of Podolsk 37

M. M. Semin1, N. R. Tokarev2, M. V. Iavtushenko3, F. I. Lobanov4, T. E. Chukalina5, A. V. Plekhanov6

1 Semin Mikhail, Director of MUE Vodokanal of Podolsk

1-B Pionerskaia St., Podolsk, Moscow Region, 142105, Russian Federation, tel.: +7 (4967) 57-89-95, e-mail: semin@vodokanalpodolsk.ru

2 Tokarev Nikolai, Chief of the Wastewater Treatment Facilities of MUE Vodokanal of Podolsk

25-B Domodevskoe Hwy., Podolsk, Moscow Region, 142116, Russian Federation, tel.: +7 (4967) 63-22-42, e-mail: oc.vodokanal@yandex.ru

3 Iavtushenko Marina, Chief Process Engineer of the Wastewater Treatment Facilities of MUE Vodokanal of Podolsk

25-B Domodevskoe Hwy., Podolsk, Moscow Region, 142116, Russian Federation, tel.: +7 (4967) 63-42-41, e-mail: rodnik2505@yandex.ru

4 Lobanov Fedor, Doctor of Chemical Sciences, Professor, President of KNTP LLC

10B Vostriakovski Pass., Moscow, 117403, Russian Federation, tel.: +7 (499) 372-14-12, e-mail: f.lobanov@kntp-project.ru

5 Chukalina Tat’iana, General Director of KNTP LLC

10B Vostriakovski Pass., Moscow, 117403, Russian Federation, tel.: +7 (499) 372-14-12, e-mail: t.chukalina@kntp-project.ru

6 Plekhanov Aleksandr, Project Director of KNTP LLC

10B Vostriakovski Pass., Moscow, 117403, Russian Federation, tel.: +7 (499) 372-14-12, e-mail: a.plekhanov@kntp-project.ru

Possible use of natural minerals based on calcium carbonate (monocalcite) to correct pH (carbonate-bicarbonate equilibrium) in order to improve the treatment effect of activated sludge bacteria in the aeration tank and the sedimentation properties of activated sludge in the secondary settling tank is considered. The sedimentation properties of activated sludge are corrected because of the interaction between functional oxygen-bearing substrata of activated sludge flocculation bacteria and calcium ions. As a result, firm, rapidly settling flocs are formed and, consequently, the value of the sludge index decreases compared to the technological line and settling line operating in the regular mode. It is recommended to use a chemical regulator to normalize the operation of the aeration tank in winter (possible bioflotation), spring and autumn periods at high hydraulic loads.

Key words: calcium carbonate, aeration tank, secondary settling tank, activated sludge, sludge index, bioflotation.

DOI 10.35776/VST.2022.02.06

УДК 628.168: 628.16.094.3-926.214

Селюков А. В., Семенов М. Ю. Доочистка биологически очищенных городских сточных вод озонированием 41

А. В. Селюков1, М. Ю. Семенов2

1 Селюков Александр Владимирович, кандидат химических наук, исполнительный директор, ООО «Испытательный центр водных технологий»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 1, тел.: +7 (499) 248-09-96, e-mail: a-selyukov@yandex.ru

2 Семенов Михаил Юрьевич, кандидат технических наук, ведущий специалист, ООО «Испытательный центр водных технологий»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 1, тел.: +7 (499) 248-09-96, e-mail: semenof1980@yandex.ru

Приведены результаты технологических испытаний по доочистке биологически очищенных сточных вод озонированием. Необходимость глубокой доочистки городских сточных вод от органических соединений обусловлена серьезными изменениями природоохранного законодательства России в части требований к качеству очищенных сточных вод для водоприемников бассейна озера Байкал. Требуемое качество воды при сбросе – ХПК не более 20 мг/дм3. Испытания проводились на проточной лабораторной установке производительностью до 9 л/ч. Исходный сток с ХПК около 55 мг/дм3 предварительно подвергался предочистке фильтрованием через песок, в результате чего ХПК снижалось до 40–42 мг/дм3. В качестве основного параметра при определении необходимой дозы озона использовалась «поглощенная доза озона» (Transferred Ozone Dose – TOD). Для ее расчета установка предусматривала возможность прямого определения концентрации озона как в подаваемой на обработку воде, так и в отработанной озоновоздушной смеси. Время обработки составляло 25 ± 5 минут. Для окисления использовались средние значения доз озона – 10–40 мг/дм3. Полученная зависимость эффективности снижения ХПК стока от дозы озона позволила определить удельный расход озона, необходимый для окисления до заданного уровня, – 2 мгО3/мгХПК. Остаточное содержание растворенного озона в пробах воды составило 0,05–0,15 мг/дм3. Как показало биотестирование, по степени негативного воздействия на окружающую среду пробы воды после озонирования соответствуют V классу опасности.

Ключевые слова: биологически очищенные городские сточные воды, трудноокисляемые органические соединения, химическое потребление кислорода, доочистка озонированием.

Seliukov A. V., Semenov M. Iu. Tertiary treatment by ozonation of municipal wastewater after biological treatment 41

A. V. Seliukov1, M. Iu. Semenov2

1 Seliukov Aleksandr, Ph. D. (Chemistry), Executive Director, Ispytatel’nyi Tsentr Vodnykh Tekhnologii, LLC

Block 1, 9 B. Savvinskii Lane, Moscow, 119435, Russian Federation, tel.: +7 (499) 248-09-96, e-mail: a-selyukov@yandex.ru

2 Semenov Mikhail, Ph. D. (Engineering), Leading Expert, Ispytatel’nyi Tsentr Vodnykh Tekhnologii, LLC

Block 1, 9 B. Savvinskii Lane, Moscow, 119435, Russian Federation, tel.: +7 (499) 248-09-96, e-mail: semenof1980@yandex.ru

The results of in-process tests of tertiary treatment by ozonation of effluents after biological treatment are presented. The need for enhanced tertiary treatment to remove organic compounds from municipal wastewater is explained by the major changes to the environmental legislation of Russia in terms of the requirements to the quality of effluents discharged into the receiving water bodies of the Baikal Lake basin. The required quality of the discharged effluents in terms of COD is less than 20 mg/dm3. The tests were carried out in a flow-through laboratory unit with a capacity of up to 9 l/h. The original effluent with COD of about 55 mg/dm3 was preliminarily subjected to pretreatment in a sand filter resulting in COD reduction to 40–42 mg/dm3. The Transferred Ozone Dose (TOD) was used as the main parameter in determining the required ozone dose. For its calculation possible direct determination of the ozone concentration both in the effluent supplied for the treatment and in the spent ozone-air mixture was provided in the unit. The processing time was 25 ± 5 minutes. For oxidation, average values of ozone doses were used, i. e. 10–40 mg/dm3. The obtained dependence of the efficiency of reducing the effluent COD on the ozone dose provided for determining the specific consumption of ozone required for the oxidation to a set level – 2 mgO3/mg COD. The residual concentration of dissolved ozone in the effluent samples was 0.05–0.15 mg/dm3. As shown by biotesting, according to the degree of negative impact on the environment, the effluent samples after ozonation correspond to the 5th class of hazard.

Key words: municipal wastewater after biological treatment, organic compounds resistant to oxidation, chemical oxygen demand, tertiary treatment by ozonation.

DOI 10.35776/VST.2022.02.07

УДК 628.356

Сухарев М. Г., Баранчикова Н. И., Епифанов С. П., Корельштейн Л. Б. Расчет пневматических систем аэрации в аэротенках 47

М. Г. Сухарев1, Н. И. Баранчикова2, С. П. Епифанов3, Л. Б. Корельштейн4

1 Сухарев Михаил Григорьевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Прикладная математика и компьютерное моделирование», Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина

119991, Россия, Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1, тел.: +7 (499) 507-86-21, e-mail: mgsukharev@mail.ru

2 Баранчикова Надежда Ивановна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Городское строительство и хозяйство», Иркутский национальный исследовательский технический университет

664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: +7 (964) 212-36-37, e-mail: nadin-0105@mail.ru

3 Епифанов Сергей Петрович, кандидат физико-математических наук, главный специалист, ООО «Иркутский ремонтно-механический завод»

664081, Россия, г. Иркутск, ул. Ширямова, 2, тел.: +7 (914) 946-86-12, e-mail: epifanov.1954@mail.ru

4 Корельштейн Леонид Бенционович, кандидат физико-математических наук, заместитель директора по научной работе, ООО «НТП Трубопровод»

111141, Россия, Москва, ул. Плеханова, 7, тел.: +7 (495) 225-94-31, доб. 102, e-mail: korelstein@truboprovod.ru

Рассматривается пневматическая система аэрации в аэротенках канализационных очистных сооружений. Основные затраты электроэнергии на очистных сооружениях приходятся на обеспечение работы системы аэрации, в связи с чем возникает задача оптимального распределения воздуха во все технологические зоны. При этом как недостаток воздуха, даже на некоторых этапах очистки, так и его избыток приводит к снижению эффективности очистки. Обеспечить управляемую подачу воздуха только с помощью измерительных приборов достаточно затратно, поэтому предлагается использовать математическую модель для аэродинамического расчета системы аэрации с нефиксированными отборами воздуха через аэраторы. На основании результатов аэродинамического расчета можно обеспечить адаптивное управление воздухораспределением в системе аэрации при изменении количества и качества поступающих стоков, напорно-расходных характеристик аэраторов, давления, температуры и влажности наружного воздуха. Приведен пример аэродинамического расчета пневматической системы аэрации.

Ключевые слова: пневматическая система аэрации, воздуходувный агрегат, канализационные очистные сооружении, мелкопузырчатая аэрация, аэродинамический расчет, задача потокораспределения.

Sukharev M. G., Baranchikova N. I., Epifanov S. P., Korel’shtein L. B. Calculation of pneumatic aeration systems in aeration tanks 47

M. G. Sukharev1, N. I. Baranchikova2, S. P. Epifanov3, L. B. Korel’shtein4

1 Sukharev Mikhail, Doctor of Engineering, Professor of the Department «Applied Mathematics and Computer Modeling», I. M. Gubkin Russian State University of Oil and Gas

Block 1, 65 Leninski Ave., Moscow, 119991, Russian Federation, tel.: +7 (499) 507-86-21, e-mail: mgsukharev@mail.ru

2 Baranchikova Nadezhda, Ph. D. (Physical and Mathematical Sciences), Associate Professor, Department «Urban Development and Economy», Irkutsk National Research Technical University

83 Lermontova St., Irkutsk, 664074, Russian Federation, tel.: +7 (964) 212-36-37, e-mail: nadin-0105@mail.ru

3 Epifanov Sergei, Ph. D. (Physical and Mathematical Sciences), Chief Specialist, Irkutsk Machinery and Repair Plant, LLC

2 Shiriamova St., Irkutsk, 664081, Russian Federation, tel.: +7 (914) 946-86-12, e-mail: epifanov.1954@mail.ru

4 Korel’stein Leonid, Ph. D. (Physical and Mathematical Sciences), Deputy Director for Science, Truboprovod STP, LLC

7 Plekhanova St., Moscow, 111141, Russian Federation, tel.: +7 (495) 225-94-31, ext. 102, e-mail: korelstein@truboprovod.ru

The pneumatic aeration system of the aeration tank at the wastewater treatment facilities is considered. Prime costs of electricity at the treatment facilities go towards ensuring the operation of the aeration system, for which reason the problem of the optimal air distribution over all the operational zones is raised. At the same time, either the lack of air, even at some treatment stages, or its excess leads to a decrease in the treatment efficiency. Providing for the controlled air supply only with the use of measuring instruments is quite expensive; therefore, it is proposed to use a mathematical model for aerodynamic calculation of an aeration system with non-fixed air supply through aerators. Based on the results of the aerodynamic calculation, the adaptive control of air distribution in the aeration system with a change in the flow and quality of incoming wastewater, pressure-flow characteristics of aerators, pressure, temperature and humidity of the outside air can be provided. An example of the aerodynamic calculation of a pneumatic aeration system is given.

Key words: pneumatic aeration system, air blower, wastewater treatment facilities, fine-bubble aeration, aerodynamic calculation, flow distribution task.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

DOI 10.35776/VST.2022.02.08

УДК 628.161:691.311

Комаров М. А., Романовский В. И. Направления использования фильтрата при производстве гипса из осадков коагуляции природных вод 54

М. А. Комаров1, В. И. Романовский2

1 Комаров Максим Александрович, аспирант, Белорусский государственный технологический университет, Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси

220072, Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 9/1, тел.: +37 (529) 969-68-05, e-mail: makkom1995@gmail.com

2 Романовский Валентин Иванович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси

220072, Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 9/1, тел.: + 37 (529) 569-68-74, e-mail: v.romanovski@yandex.ru

Одним из важнейших аспектов разрабатываемых в настоящее время технологий является то, что они должны быть безотходными либо малоотходными. При производстве синтетического гипса из осадков коагуляции природных вод и отходов серной кислоты образуется кислый фильтрат, который по своему составу содержит соли Mg, Na, Ca и Fe. Предложена и проработана возможность использования фильтрата с высоким содержанием железа для получения магнитных сорбентов при удалении нефтепродуктов из водных сред, а также для получения фотокаталитических материалов при деструкции растворенных органических веществ. Исследование показало, что магнитные сорбенты обладают нефтеемкостью до 2 г/г. Полученные фотокаталитические материалы обладают также высокой эффективностью фотодеструкции красителя (кислотного телона синего) на уровне 80% при времени обработки 60 минут.

Ключевые слова: гипс, осадок коагуляции, сорбент, нефтепродукты, фильтрующая загрузка, фотокатализатор.

WASTE MANAGEMENT

Kamarou M. A., Romanovski V. I. Filtrate usage in the production of gypsum from the sludge of natural water coagulation 54

M. A. Kamarou1, V. I. Romanovski V. I.2

1 Kamarou Maksim, Post-graduate Student, Belarusian State Technological University, Institute of General and Inorganic Chemistry of the National Academy of Sciences of Belarus

9/1 Surganova St., Minsk, 220072, Belarus, tel.: +37 (529) 969-68-05, e-mail: makkom1995@gmail.com

2 Romanovski Valentin, Ph. D. (Chemistry), Senior Researcher, Institute of General and Inorganic Chemistry, National Academy of Sciences of Belarus

9/1 Surganova St., Minsk, 220072, Belarus, tel.: +37 (529) 569-68-74, e-mail: v.romanovski@yandex.ru

One of the most important aspects of the technologies currently being developed is that they must be non-waste or low-waste technologies. In the process of producing synthetic gypsum from natural water coagulation sludge and sulfuric acid waste, acidic filtrate is formed that contains salts of Mg, Na, Ca and Fe. Possible using the filtrate with a high iron concentration in the preparation of magnetic sorbents for removing oil products from aqueous environment, as well as for the preparation of photocatalytic materials in the process of the destruction of dissolved organic substances, has been proposed and developed. The study showed that magnetic sorbents have an oil capacity of up to 2 g/g. The resulting photocatalytic materials also showed a high photodegradation efficiency of the dye (acidic telon blue) at the level of 80% at 60 minutes treatment time.

Key words: gypsum, coagulation sludge, sorbent, oil products, filtration media, photocatalyst.

МЕТРОЛОГИЯ

DOI 10.35776/VST.2022.02.09

УДК 628.311

Егоров Н. Л., Лойцкер О. Д. Метрологическая поддержка измерения расхода воды в безнапорных трубах большого диаметра 60

Н. Л. Егоров1, О. Д. Лойцкер2

1 Егоров Николай Леонидович, ведущий специалист, ЗАО «Метрологический центр энергоресурсов»

125362, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 88, стр. 8, тел.: +7 (499) 718-14-06, e-mail: nilego@mail.ru

2 Лойцкер Оскар Давидович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, ООО «НПФ «СИГНАЛ-ЭЛЕКТРО»

140186, Россия, Московская область, г. Жуковский, ул. Гудкова, 7а, тел.: +7 (499) 263-03-05, e-mail: 2630305@mail.ru

Рассматривается возможность поверки рабочих расходомеров в больших трубах круглого сечения с безнапорным потоком воды. В качестве рабочего эталона предлагается использовать переносное устройство, помещаемое в трубопровод через смотровой люк. Излагаются принципы монтажа и крепления устройства. Средствами измерения являются микровертушки, установленные на вращающейся штанге. Экспериментальные результаты выражаются средними скоростями потока на выбранных окружностях. При обработке данных используется квадратурная формула Гаусса. Проведена оценка погрешности определения расхода с помощью модели напорного турбулентного потока в круглой трубе.

Ключевые слова: безнапорные трубы большого диаметра, расходомерная установка, ультразвуковой расходомер, скорость потока жидкости, мобильный эталон.

METROLOGY

Egorov N. L., Loitsker O. D. Metrological support for measuring water flow rate in non-pressure large-diameter pipes 60

N. L. Egorov1, O. D. Loitsker2

1 Egorov Nikolai, Leading Specialist, Metrological Center of Energy Resources CJSC

Block 8, 88 Volokolamskoe Hwy., Moscow, 125362, Russian Federation, tel.: +7 (499) 718-14-06, e-mail: nilego@mail.ru

2 Loitzker Oskar, Ph. D. (Engineering), Senior Researcher, RPC SIGNAL-ELECTRO LLC

7a Gudkova St., Zhukovski, Moscow Region, 140186, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-03-05, e-mail: 2630305@mail.ru

Possible verification of operating flow meters in large pipes of circular cross section with free flow of water is considered. Using a portable device placed in the pipeline through an inspection hatch is proposed as a working standard. The principles of installing and fixing the device are stated. Measuring instruments are pigmy meters mounted on a rotating rod. The experimental results are expressed by the average flow velocities on the selected circles. While processing the data, the Gaussian quadrature formula is used. The error in determining the flow rate is estimated using a model of pressure turbulent flow in a round pipe.

Key words: non-pressure large-diameter pipes, flow meter station, ultrasonic flow meter, fluid flow rate, mobile standard.