НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

DOI 10.35776/VST.2022.07.01

УДК 628.166.085

Костюченко С. В., Волков С. В., Ткачев А. А., Стрелков А. К., Смирнов А. Д., Баранов В. Л. Современные тенденции и особенности применения УФ-обеззараживания в водоподготовке 4

С. В. Костюченко1, С. В. Волков2, А. А. Ткачев3, А. К. Стрелков4, А. Д. Смирнов5, В. Л. Баранов6

1 Костюченко Сергей Владимирович, кандидат физико-математических наук, председатель совета директоров, ООО НПО «ЛИТ»

141701, Россия, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, 25, тел.: +7 (495) 197-76-58, e-mail: lit@lit.ru

2 Волков Сергей Владимирович, руководитель департамента комплексных проектных продаж, ООО НПО «ЛИТ»

141701, Россия, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, 25, тел.: +7 (495) 197-76-58, e-mail: volkov@npo.lit.ru

3 Ткачев Андрей Анатольевич, заместитель генерального директора по маркетингу, ООО НПО «ЛИТ»

141701, Россия, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, 25, тел.: +7 (926) 560-34-76, e-mail: tkachev@npo.lit.ru

4 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (927) 712-75-18, e-mail: a19400209@yandex.ru

5 Смирнов Александр Дмитриевич, доктор технических наук, главный специалист, научный руководитель лаборатории глубокой очистки воды, АО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Большой Саввинский пер., 9, тел.: +7 (925) 517-14-34, e-mail: 5171434@mail.ru

6 Баранов Виктор Львович, начальник технологического отдела, ООО «АкваФлайт»

129090, Россия, Москва, Протопоповский пер., 25, корп. Б, тел.: +7 (495) 977-49-35, e-mail: vlb@rambler.ru

Приводится краткий обзор изменений в СанПиН 1.2.3685-21 в части микробиологических показателей и концентраций веществ, связанных с реагентным обеззараживанием в водоподготовке. Тенденции, заложенные в новых нормативных документах, предполагают применение наиболее эффективных технологических решений в сфере обеззараживания воды. Описывается принципиальный подход к организации мультибарьерных схем обеззараживания воды, в том числе и с использованием ультрафиолетового облучения. Приведены примеры запущенных в эксплуатацию в крупных городах России и мира сооружений водоподготовки, использующих мультибарьерный принцип обеззараживания воды с помощью УФ-облучения. Положительный опыт модернизации систем обеззараживания воды в системах питьевого водоснабжения городов РФ и за рубежом, а также мировые тенденции и практика подтверждают возможность использования УФ-излучения в качестве наиболее надежной и безопасной современной технологии обеззараживания.

Ключевые слова: водоподготовка, мультибарьерная технология очистки, УФ-обеззараживание, хлорирование, хлорреагенты, хлорорганические соединения.

ADVANCED TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT

Kostiuchenko S. V., Volkov S. V., Tkachev A. A., Strelkov A. K., Smirnov A. D., Baranov V. L. Modern trends and peculiarities of UV disinfection usage in water treatment 4

S. V. Kostiuchenko1, S. V. Volkov2, A. A. Tkachev3, A. K. Strelkov4, A. D. Smirnov5, V. L. Baranov6

1 Kostiuchenko Sergei, Ph. D. (Physics and Mathematics), Chairman of Board of Directors, LIT Scientific Production Association, LLC

25 Likhachevskii Passway, Dolgoprudnyi, Moscow Region, 141701, Russian Federation, tel.: +7 (495) 197-76-58, e-mail: lit@lit.ru

2 Volkov Sergei, Head of Complex Project Sales Department, LIT Scientific Production Association, LLC

25, Likhachevskii Passway, Dolgoprudnyi, Moscow Region, 141701, Russian Federation, tel.: +7 (495) 197-76-58, e-mail: volkov@npo.lit.ru

3 Tkachev Andrei, Deputy General Director for Marketing, LIT Scientific Production Association, LLC

25 Likhachevskii Passway, Dolgoprudnyi, Moscow Region, 141701, Russian Federation, tel.: +7 (926) 560-34-76, e-mail: tkachev@npo.lit.ru

4 Strelkov Aleksandr, Doctor of Engineering, Professor, Head of «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443001, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

5 Smirnov Aleksandr, Doctor of Engineering, Chief Specialist, Scientific Supervisor of the Laboratory for Deep Water Purification, NII VODGEO, JSC

9, Bol’shoi Savvinskii Lane, Moscow, 119435, Russian Federation, tel.: +7 (925) 517-14-34, e-mail: 5171434@mail.ru

6 Baranov Viktor, Chief of Process Department, AkvaFlait LLC

B Block, 25 Protopopovskii Lane, Moscow, 129090, Russian Federation, tel.: +7 (495) 977-49-35, e-mail: vlb@rambler.ru

A brief review of the amendments to SanPiN 1.2.3685-21 in terms of microbiological indicators and concentrations of substances associated with chemical disinfection in water treatment is given. The trends laid down in the new regulatory documents involve the use of the most effective process solutions in the field of water disinfection. A fundamental approach to the arrangement of multibarrier schemes for water disinfection, including the use of ultraviolet irradiation, is described. Examples of the water treatment facilities put into operation in large cities of Russia and overseas using the multibarrier principle of water disinfection using UV irradiation are given. The positive experience of upgrading water disinfection systems in drinking water supply systems of the cities in the Russian Federation and overseas, as well as the global trends and practice acknowledge the possibility of using UV irradiation as the most reliable and safe advanced disinfection technology.

Key words: water treatment, multibarrier treatment technology, UV disinfection, chlorination, chlorine chemicals, organochlorine compounds.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

DOI 10.35776/VST.2022.07.02

УДК 626.812

Лапин П. А. Поверхностные воды рек Орловской области и их основные загрязнители 12

П. А. Лапин*

* Лапин Павел Алексеевич, кандидат технических наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности в техносфере и защиты человека в чрезвычайных ситуациях, Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева

302026, Россия, г. Орел, Комсомольская ул., 95, тел.: +7 (910) 300-30-33, e-mail: pal9@yandex.ru

Приведены результаты исследования качественного состава поверхностных вод бассейна основных рек Орловской области (Ока, Днепр и Дон), которые выявили значительное загрязнение поверхностных вод по фенолам в большинстве рек, по азоту нитритному – незначительное, по железу общему превышение ПДК не обнаружено, за исключением бассейна реки Днепр. Для снижения степени загрязнения поверхностных вод необходимо предусмотреть программу бюджетной поддержки предприятий водопроводно-канализационного хозяйства в рамках их перехода на наилучшие доступные технологии очистки сточных вод, а также усовершенствовать взаимодействие с соседними регионами, усилить контроль основных загрязнителей водных объектов Орловской области, проводить технологический контроль хозяйствующих субъектов с учетом негативного воздействия их производств на водные объекты.

Ключевые слова: поверхностные воды, сточные воды, нефтепродукты, фенолы, очистные сооружения, охрана окружающей среды.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Lapin P. A. Surface waters of the Orel Region rivers and their main pollutants 12

P. A. Lapin*

* Lapin Pavel, Ph. D. (Engineering), Associate Professor of the Department of Life Safety in the Technosphere and Human Protection in Emergency Situations, Orel State University named after I. S. Turgenev

95 Komsomol’skaia St., Orel, 302026, Russian Federation, tel.: +7 (910) 300-30-33, e-mail: pal9@yandex.ru

The results of a study of the qualitative composition of surface waters in the basin of the main rivers of the Orel Region (Oka, Dnieper and Don) that revealed critical pollution of the surface waters with phenols in most rivers, negligible – with nitrite nitrogen, no excess of MPC for iron was found, with the exception of the Dnieper River basin. To reduce the degree of pollution of the surface waters, a program of budgetary support of the water supply and wastewater disposal enterprises shall be provided to enhance the transition to the best available technologies for wastewater treatment; the cooperation with neighboring regions shall be improved; monitoring of the main pollutants of the water bodies in the Orel region shall be carried out; and the technological control of economic entities shall be executed considering their negative impact on the water bodies.

Key words: surface waters, wastewater, oil products, phenols, treatment facilities, environmental protection.

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

DOI 10.35776/VST.2022.07.03

УДК 544.723

Краснова Т. А., Беляева Е. Е., Беляева О. В., Гора Н. В., Иванова Л. А. Использование углеродных сорбентов для удаления марганца из водных сред 18

Т. А. Краснова1, Е. Е. Беляева2, О. В. Беляева3, Н. В. Гора4, Л. А. Иванова5

1 Краснова Тамара Андреевна, доктор технических наук, профессор, заслуженный эколог РФ, лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники, Кемеровский государственный университет

650056, Россия, г. Кемерово, бульвар Строителей, 47, тел.: +7 (3842) 39-68-66, e-mail: ecolog1528@yandex.ru

2 Беляева Екатерина Евгеньевна, магистрант, Кемеровский государственный университет

650056, Россия, г. Кемерово, бульвар Строителей, 47, тел.: +7 (3842) 39-68-66, e-mail: belkate89@yandex.ru

3 Беляева Оксана Владимировна, кандидат химических наук, доцент кафедры общей и неорганической химии, Кемеровский государственный университет

650056, Россия, г. Кемерово, бульвар Строителей, 47, тел.: +7 (3842) 39-68-66, e-mail: belyaeva-ov.kemsu@yandex.ru

4 Гора Наталья Вячеславовна, кандидат технических наук, доцент кафедры общей и неорганической химии, Кемеровский государственный университет

650056, Россия, г. Кемерово, бульвар Строителей, 47, тел.: +7 (3842) 39-68-66, e-mail: goranataliya@yandex.ru

5 Иванова Людмила Анатольевна, кандидат технических наук, доцент кафедры техносферной безопасности, Кемеровский государственный университет

650056, Россия, г. Кемерово, бульвар Строителей, 47, тел.: +7 (3842) 39-68-66, e-mail: lyuda_ivan@mail.ru

Работа посвящена изучению адсорбции марганца из водных растворов углеродными материалами. Приведены данные по содержанию соединений марганца в поверхностных и подземных водах Кемеровской области, а также возможные источники его поступления в природные воды. Дан краткий анализ предлагаемых способов деманганации воды. Приведены экспериментальные результаты исследований извлечения Mn (II) из водных сред в условиях равновесия углеродными сорбентами разной ценовой категории, отличающимися исходным сырьем, технологией получения, техническими характеристиками и химическим состоянием поверхности. Установлено, что наибольшее количество марганца извлекается сорбентом АБГ. Полученные изотермы адсорбции проанализированы с использованием теорий мономолекулярной адсорбции (уравнения Фрейндлиха и Ленгмюра), рассчитаны основные адсорбционные параметры. Определено, что модель Ленгмюра описывает изотермы адсорбции марганца с меньшей корреляцией, что позволяет предположить адсорбцию марганца на неоднородных адсорбционных центрах. Оценен приблизительный расход сорбента, необходимый для очистки воды от марганца до нормативных показателей. По совокупности полученных данных для деманганации природных вод предложен углеродный сорбент, высокая адсорбционная емкость которого по отношению к марганцу сочетается с его низкой стоимостью.

Ключевые слова: марганец, питьевая вода, подземные воды, адсорбция, углеродный сорбент.

DRINKING WATER SUPPLY

Krasnova T. A., Belyaeva E. E., Belyaeva O. V., Gora N. V., Ivanova L. A. The use of carbon sorbents to remove manganese from aqueous media 18

T. A. Krasnova1, E. E. Belyaeva2, O. V. Belyaeva3, N. V. Gora4, L. A. Ivanova5

1 Krasnova Tamara, Doctor of Engineering, Professor, Honored Ecologist of the Russian Federation, Laureate of the Prize of the Government of the Russian Federation in the Field of Science and Technology, Kemerovo State University

47 Stroitelei Blvd., Kemerovo, 650056, Russian Federation, tel.: +7 (3842) 39-68-66, e-mail: ecolog1528@yandex.ru

2 Belyaeva Ekaterina, Master’s Degree Student, Kemerovo State University

47 Stroitelei Blvd., Kemerovo, 650056, Russian Federation, tel.: +7 (3842) 39-68-66, e-mail: belkate89@yandex.ru

3 Belyaeva Oxana, Ph. D. (Chemistry), Associate Professor of the Department of General and Inorganic Chemistry, Kemerovo State University

47 Stroitelei Blvd., Kemerovo, 650056, Russian Federation, tel.: +7 (3842) 39-68-66, e-mail: belyaeva-ov.kemsu@yandex.ru

4 Gora Natalia, Ph. D. (Engineering), Associate Professor of the Department of General and Inorganic Chemistry, Kemerovo State University

47 Stroitelei Blvd., Kemerovo, 650056, Russian Federation, tel.: +7 (3842) 39-68-66, e-mail: goranataliya@yandex.ru

5 Ivanova Liudmila, Ph. D. (Engineering), Associate Professor of the Department of Technosphere Safety, Kemerovo State University

47 Stroitelei Blvd., Kemerovo, 650056, Russian Federation, tel.: +7 (3842) 39-68-66, e-mail: lyuda_ivan@mail.ru

The work is devoted to the study of manganese adsorption from aqueous solutions by carbon materials. The data on the concentration of manganese compounds in the surface and underground waters of the Kemerovo Region, as well as possible sources of its entry into natural waters are given. A brief analysis of the proposed methods of water demanganation is given. The experimental results of the studies of Mn (II) extraction from aqueous media under equilibrium conditions with carbon sorbents of different price categories, differing in the raw materials, production technology, technical characteristics and chemical state of the surface, are presented. It has been established that the greatest amount of manganese is extracted by ABG sorbent. The obtained adsorption isotherms were analyzed using the theories of monomolecular adsorption (Freundlich and Langmuir equations); and the main adsorption parameters were calculated. It is determined that the Langmuir model describes manganese adsorption isotherms with a lower correlation, which allows to assume manganese adsorption on heterogeneous adsorption centers. The approximate consumption of the sorbent required to remove manganese from water to the standard values was estimated. Per totality of the data obtained for the demanganation of natural waters, a carbon sorbent is proposed characterized with the high adsorption capacity in relation to manganese and coupled with the low cost.

Key words: manganese, drinking water, underground waters, adsorption, carbon sorbent.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

DOI 10.35776/VST.2022.07.04

УДК 628.35:665.666.6

Власов Д. Ю., Новиков С. Н., Гаврилов Д. В., Скитович Ю. С., Кевбрина М. В., Илюхин Р. И. Реализация первого и второго этапов комплексной реконструкции Люберецких очистных сооружений АО «Мосводоканал» 26

Д. Ю. Власов1, С. Н. Новиков2, Д. В. Гаврилов3, Ю. С. Скитович4, М. В. Кевбрина5, Р. И. Илюхин6

1 Власов Дмитрий Юрьевич, заместитель генерального директора – начальник Управления канализации, АО «Мосводоканал»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 2, тел.: +7 (499) 261-02-02, e-mail: vlasov_dy@mosvodokanal.ru

2 Новиков Сергей Николаевич, директор Люберецких очистных сооружений, АО «Мосводоканал»

111674, Россия, Москва, 2-я Вольская ул., 30, тел.: +7 (495) 706-93-20, e-mail: novikov_sn@mosvodokanal.ru

3 Гаврилов Дмитрий Валерьевич, начальник Управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

115487, Россия, Москва, проспект Андропова, 38, корп. 4, тел.: +7 (499) 263-93-64, e-mail: gavrilov_dv@mosvodokanal.ru

4 Скитович Юлия Сергеевна, начальник технологического отдела Люберецких очистных сооружений, АО «Мосводоканал»

111674, Россия, Москва, 2-я Вольская ул., 30, тел.: +7 (495) 706-93-52, e-mail: skitovich_us@mosvodokanal.ru

5 Кевбрина Марина Владимировна, кандидат биологических наук, начальник отдела очистки сточных вод, Инженерно-технологический центр Управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

111674, Россия, Москва, проспект Андропова, 38, корп. 4, тел.: +7 (499) 263-93-50, e-mail: kevbrina_mv@mosvodokanal.ru

6 Илюхин Роман Игоревич, ведущий инженер отдела главного технолога Управления канализации, АО «Мосводоканал»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 2, тел.: +7 (499) 263-93-57, e-mail: ilyuhin_ri@mosvodokanal.ru

Одним из значимых объектов московской канализации, обеспечивающих решение задач очистки сточных вод, являются Люберецкие очистные сооружения. В целях соблюдения экологических требований законодательства Российской Федерации АО «Мосводоканал» в последние годы активно занимается реконструкцией и модернизацией городских очистных сооружений. С 2019 г. ведутся работы по реализации масштабного проекта комплексной реконструкции Люберецких очистных сооружений. К настоящему времени завершены два этапа реконструкции. В результате на новых объектах практически устранена эмиссия канализационных запахов в атмосферу, повышена эффективность механической очистки сточных вод, достигнуто высокое качество очищенной воды, в том числе по биогенным элементам (азоту и фосфору), соответствующее современным технологическим нормативам на основе наилучших доступных технологий.

Ключевые слова: комплексная реконструкция, современные технологии очистки сточных вод, удаление биогенных элементов, инновационные подходы по обращению с отходами, борьба с запахами канализации.

WASTEWATER TREATMENT

Vlasov D. Iu., Novikov S. N., Gavrilov D. V., Skitovich Iu. S., Kevbrina M. V., Iliukhin R. I. Implementation of the first and second stages of the integrated upgrade of the Liuberetskie Wastewater Treatment Facilities of Mosvodokanal JSC 26

D. Iu. Vlasov1, S. N. Novikov2, D. V. Gavrilov3, Iu. S. Skitovich4, M. V. Kevbrina5, R. I. Iliukhin6

1 Vlasov Dmitrii, Deputy General Director – Head of the Wastewater Disposal Division, Mosvodokanal JSC

2 Pleteshkovskii Lane, Moscow, 105005, Russian Federation, tel.: +7 (499) 261-02-02, e-mail: vlasov_dy@mosvodokanal.ru

2 Novikov Sergei, Director of the Liuberetskie Wastewater Treatment Facilities, Mosvodokanal JSC

30, 2nd Vol’skaia St., Moscow, 111674, Russian Federation, tel.: +7 (495) 706-93-20, e-mail: novikov_sn@mosvodokanal.ru

3 Gavrilov Dmitrii, Head of the Department of the Advanced Equipment and Technologies, Mosvodokanal JSC

Block 4, 38 Andropova Ave., Moscow, 115487, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-93-64, e-mail: gavrilov_dv@mosvodokanal.ru

4 Skitovich Iuliia, Chief of the Process Department, Liuberetskie Wastewater Treatment Facilities, Mosvodokanal JSC

30, 2nd Vol’skaia St., Moscow, 111674, Russian Federation, tel.: +7 (495) 706-93-52, e-mail: skitovich_us@mosvodokanal.ru

5 Kevbrina Marina, Ph. D. (Biology), Chief of the Department for Wastewater Treatment, Engineering and Technology Centre, Department of the Advanced Equipment and Technologies, Mosvodokanal JSC

Block 4, 38 Andropova Ave., Moscow, 115487, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-93-50, e-mail: kevbrina_mv@mosvodokanal.ru

6 Iliukhin Roman, Leading Engineer, Chief Process Engineer Department, Wastewater Disposal Division, Mosvodokanal JSC

2 Pleteshkovskii Lane, Moscow, 105005, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-93-57, e-mail: ilyuhin_ri@mosvodokanal.ru

The Liuberetskie Wastewater Treatment Facilities have been the significant facilities of the Moscow wastewater disposal system that secure solution to the wastewater treatment tasks. In order to comply with the environmental requirements of the legislation of the Russian Federation, Mosvodokanal JSC has been actively involved in the upgrade and modernization of the municipal wastewater treatment facilities in recent years. Since 2019 the works have been in progress to implement a large-scale project for the comprehensive upgrade of the Liuberetskie Wastewater Treatment Facilities. To date, two stages of the reconstruction have been completed. As a result, the emission of wastewater odors into the atmosphere has been practically eliminated at the new facilities, the efficiency of mechanical wastewater treatment has been improved, and the high quality of effluent has been achieved including nutrients (nitrogen and phosphorus), so that the effluent quality meets the current process standards based on the best available technologies.

Key words: integrated upgrade, advanced technologies of wastewater treatment, nutrients removal, innovative approaches to the waste management, wastewater odor control.

DOI 10.35776/VST.2022.07.05

УДК 628.312.5:577.18

Мезрин Н. М., Абрамова А. А., Дягелев М. Ю., Исаков В. Г. Оценка специфических загрязнений в составе городских сточных вод 34

Н. М. Мезрин1, А. А. Абрамова2, М. Ю. Дягелев3, В. Г. Исаков4

1 Мезрин Никита Михайлович, магистрант кафедры «Водоснабжение и водоподготовка», Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова

426069, Россия, г. Ижевск, Студенческая ул., 7, тел.: +7 (3412) 77-60-55, доб. 3270, e-mail: nmezrinn@vk.com

2 Абрамова Анна Александровна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоподготовка», Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова

426069, Россия, г. Ижевск, Студенческая ул., 7, тел.: +7 (3412) 77-60-55, доб. 3270, e-mail: aaa2785@mail.ru

3 Дягелев Михаил Юрьевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоподготовка», Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова

426069, Россия, г. Ижевск, Студенческая ул., 7, тел.: +7 (3412) 77-60-55, доб. 3270, e-mail: mdyagelev@yandex.ru

4 Исаков Виталий Германович, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоподготовка», Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова

426069, Россия, г. Ижевск, Студенческая ул., 7, тел.: +7 (3412) 77-60-55, доб. 3270, e-mail: isakov@udm.ru

Представлены данные российских и международных исследований по методам обнаружения и выявления антибиотиков в сточных водах. В качестве метода количественной оценки и прогнозирования поступающих в окружающую среду антибиотиков использована информация о производстве и продажах потребляемых препаратов. Анализ данных показал, что к 2030 г. планируется масштабное увеличение потребления антибиотиков на территории России от 63,2 до 105,3 тыс. тонн. Также представлены данные о количестве обнаруженных антибиотических препаратов в сточных водах разных стран. Приведена классификация применяемых методов обнаружения антибиотиков в составе городских сточных вод и даны отдельные характеристики каждого метода с присущими им преимуществами и недостатками. Выбор конкретного метода зависит от доступности оборудования, наличия квалифицированного персонала, количества и частоты анализов, степени точности и других значимых факторов. Спектрофотометрический метод является одним из самых распространенных методов исследования по обнаружению лекарственных препаратов в сточной воде.

Ключевые слова: антибиотики, сточные воды, устойчивость вирусов, методы обнаружения.

Mezrin N. M., Abramova A. A., Diagelev M. Iu., Isakov V. G. Estimation of the specific pollutants in municipal wastewater 34

N. M. Mezrin1, A. A. Abramova2, M. Iu. Diagelev3, V. G. Isakov4

1 Mezrin Nikita, Master Student of the «Water Supply and Water Treatment» Department, Izhevsk State Technical University named after M. T. Kalashnikov

7 Studencheskaia St., Izhevsk, 426069, Russian Federation, tel.: +7 (3412) 77-60-55, ext. 3270, e-mail: nmezrinn@vk.com

2 Abramova Anna, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Water Supply and Water Treatment» Department, Izhevsk State Technical University named after M. T. Kalashnikov

7 Studencheskaia St., Izhevsk, 426069, Russian Federation, tel.: +7 (3412) 77-60-55, ext. 3270, e-mail: aaa2785@mail.ru

3 Diagelev Mikhail, Associate Professor, «Water Supply and Water Treatment» Department, Izhevsk State Technical University named after M. T. Kalashnikov

7 Studencheskaia St., Izhevsk, 426069, Russian Federation, tel.: +7 (3412) 77-60-55, ext. 3270, e-mail: mdyagelev@yandex.ru

4 Isakov Vitalii, Doctor of Engineering, Head of the «Water Supply and Water Treatment» Department, Izhevsk State Technical University named after M. T. Kalashnikov

7 Studencheskaia St., Izhevsk, 426069, Russian Federation, tel.: +7 (3412) 77-60-55, ext. 3270, e-mail: isakov@udm.ru

The data of Russian and international studies on the methods of detection and identification of antibiotics in wastewater are presented. The information on the production and sales of the consumed drugs was used as a method for quantifying and predicting antibiotics released into the environment. The analysis of the data showed that by 2030 a massive increase in the consumption of antibiotics in Russia from 63.2 to 105.3 thousand tons was planned. The data on the number of detected antibiotics in wastewater from different countries are also presented. A classification of the methods used for detecting antibiotics in municipal wastewater is given, and the individual characteristics of each method with the inherent advantages and disadvantages are given. The choice of a specific method depends on the availability of equipment, qualified personnel, number and frequency of analyses, degree of accuracy, and other significant factors. The spectrophotometric method is one of the most common research methods for the detection of pharmaceuticals in wastewater.

Key words: antibiotics, wastewater, virus resistance, detection methods.

DOI 10.35776/VST.2022.07.06

УДК 628.25

Скибо Д. В., Чупин В. Р., Огнёв И. А. Повышение экологической безопасности систем водоотведения на основе аварийно-регулирующего резервуара 43

Д. В. Скибо1, В. Р. Чупин2, И. А. Огнёв3

1 Скибо Денис Владимирович, мастер участка канализации, МУП «Водоканал» г. Иркутска

664081, Россия, г. Иркутск, ул. Станиславского, 2, тел.: +7 (914) 899-29-20, e-mail: d.skibo2013@yandex.ru

2 Чупин Виктор Романович, доктор технических наук, профессор, Иркутский национальный исследовательский технический университет

664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: +7 (3952) 40-51-45, e-mail: chupinvr@istu.edu

3 Огнёв Игорь Анатольевич, кандидат технических наук, доцент отделения прикладной математики и информатики, Иркутский национальный исследовательский технический университет

664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: +7 (3952) 40-51-76, e-mail: ognev@istu.edu

Предлагается новое сооружение – аварийно-регулирующий резервуар канализационных насосных станций, позволяющий повысить экологическую безопасность и управляемость системы водоотведения посредством зарегулирования стоков в подземных накопителях. Благодаря уникальным особенностям резервуар способен заполнять свой полезный объем сточными водами от самотечных канализационных коллекторов, хранить их в течение определенного времени и опорожнять без применения дополнительного насосного оборудования, а также удалять осадок. Область применения аварийно-регулирующего резервуара распространяется на системы водоотведения хозяйственно-бытовых, ливневых и производственных сточных вод. Данное инновационное устройство должно стать существенной составляющей городской инженерной инфраструктуры и обеспечивать экологические требования при отведении сточных вод. Конструктивные решения, принимаемые при разработке горизонтального накопителя как основного многофункционального аккумулирующего элемента, ориентированы на возможность реализации данного сооружения на застроенных территориях города, а также в неблагоприятных гидрологических условиях. Для определения полезного объема горизонтальных накопителей использовались стандартные подходы математического моделирования с применением метода аппроксимации. Предлагается методика расчета аккумулирующей способности резервуара, а также расчет объема балластной камеры горизонтального накопителя. Рассмотрены вопросы устойчивости к всплытию подземных элементов. Модульный принцип конструкции резервуара предусматривает его устройство как закрытым, так и открытым способом с выработкой грунта, а наличие дополнительного балласта открывает возможность для эксплуатации в сложных гидрологических условиях. Разработанным аварийно-регулирующим резервуаром рекомендуется оснастить действующие и проектируемые канализационные насосные станции.

Ключевые слова: надежность, канализационная насосная станция, сточные воды, аварийно-регулирующий резервуар, управляемость системы водоотведения, зарегулирование стоков, осадок.

Skibo D. V., Chupin V. R., Ogniov I. A. Improving the environmental safety of wastewater disposal systems on the basis of emergency storage tanks 43

D. V. Skibo1, V. R. Chupin2, I. A. Ogniov3

1 Skibo Denis, Foreman of a Sewer Network District, MUE «Vodokanal» of Irkutsk

2 Stanislavskogo St., Irkutsk, 664081, Russian Federation, tel.: +7 (914) 899-29-20, e-mail: d.skibo2013@yandex.ru

2 Chupin Viktor, Doctor of Engineering, Professor, Irkutsk National Research Technical University

83 Lermontova St., Irkutsk, 664074, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 40-51-45, e-mail: chupinvr@istu.edu

3 Ogniov Igor, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Applied Mathematics and Informatics, Irkutsk National Research Technical University

83 Lermontova St., Irkutsk, 664074, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 40-51-76, e-mail: ognev@istu.edu

A new structure is proposed – an emergency storage tank for wastewater pumping stations that provides for improving the environmental safety and controllability of the wastewater disposal system by regulating wastewater in underground storage facilities. Owing to the specific features the tank usable volume is filled with wastewater from gravity sewers; the wastewater is retained in it for a certain time and removed together with the sludge eliminating any additional pumping equipment. The range of application of the emergency storage tank extends to the systems for the disposal of domestic, storm and industrial wastewater. This innovative device should become an essential component of the municipal engineering infrastructure and meet environmental requirements for wastewater disposal. Structural solutions adopted in the development of a horizontal storage tank as the main multifunctional accumulating element are focused on the possibility of installing this structure in the built-up areas of the city, as well as in adverse hydrological conditions. To determine the usable volume of horizontal storage tanks the standard mathematical modeling approaches were used with the help of the approximation method. A method is proposed for calculating the storage capacity of the tank, as well as calculating the volume of the ballast chamber of a horizontal storage tank. The aspects of the resistance to floating up of underground elements are considered. The modular principle of the tanks design provides for installing it both by trenchless and cut-and-cover methods; whereas the available additional ballast opens the door for operating in difficult hydrological conditions. It is recommended to equip the existing and projected wastewater pumping stations with the developed emergency storage tank.

Key words: reliability, wastewater pumping station, wastewater, emergency storage tank, controllability of the wastewater disposal system, wastewater flow control, sludge.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

DOI 10.35776/VST.2022.07.07

УДК 628.221

Волков С. Н., Лукьянчук М. Ю., Житенев А. И., Рублевская О. Н., Ерофеев В. В., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю., Кузнецова Н. В. Системы отведения поверхностного стока: проблемы и решения (в порядке обсуждения) 53

С. Н. Волков1, М. Ю. Лукьянчук2, А. И. Житенев3, О. Н. Рублевская4, В. В. Ерофеев5, В. С. Игнатчик6, С. Ю. Игнатчик7, Н. В. Кузнецова8

1 Волков Сергей Николаевич, генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

2 Лукьянчук Максим Юрьевич, первый заместитель генерального директора – директор по производству, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: Lukyanchuk_MY@vodokanal.spb.ru

3 Житенев Антон Игоревич, директор филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: +7 (812) 713-90-06, e-mail: Gitenev_AI@vodokanal.spb.ru

4 Рублевская Ольга Николаевна, директор Департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

193015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 438 4345, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

5 Ерофеев Василий Валерьевич, первый заместитель директора – главный инженер филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: +7 (812) 713-90-06, e-mail: Еrofeev_vv@vodokanal.spb.ru

6 Игнатчик Виктор Сергеевич, доктор технических наук, профессор, Военная академия материально-технического обеспечения

191123, Россия, Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 22, тел.: +7 (812) 579-55-71, e-mail: Ign73@yandex.ru

7 Игнатчик Светлана Юрьевна, доктор технических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: +7 (812) 316-72-97, е-mail: Ignatchik_CY@yandex.ru

8 Кузнецова Наталия Викторовна, кандидат технических наук, ведущий инженер, ООО «Ассоциация инженеров и ученых по водоснабжению и водоотведению»

196105, Россия, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, 15, лит. А, тел.: +7 (812) 387-60-88, е-mail: Natalyakuznetsova.aviv@yandex.ru

Для гидравлического расчета сетей водоотведения поверхностного стока в нашей стране более 60 лет используется концепция мгновенного отведения стока, образовавшегося в результате выпадения дождей. Для этого применялся и продолжает применяться метод «предельных интенсивностей», реализуемый с помощью методик, заложенных в ТУиН 141-56, СНиП II-Г.6-62, СНиП II-32-74, СНиП 2.04.03-85, СП 32.13330.2012, СП 32.13330.2018. Если продолжать руководствоваться этой концепцией, то для адаптации эксплуатируемых систем к фактическим современным условиям в большинстве случаев необходима перекладка всех сетей с увеличением диаметров труб, что реализовать практически невозможно не только с экономической, но и с технической и социальной точек зрения. В сложившейся ситуации назрела необходимость внедрения альтернативных направлений адаптации сетей водоотведения поверхностного стока, которые по сравнению с перекладкой всех сетей являются более экономически целесообразными. Среди них заслуживают внимания направления, предусматривающие снижение коэффициентов стока, задержание и удержание воды в системах водоотведения. Оценена эффективность этих направлений с применением численного моделирования и аналитических расчетов.

Ключевые слова: системы водоотведения поверхностного стока, метод «предельных интенсивностей», климатические параметры, сила дождя, продолжительность дождя, время добегания, площадь водосбора.

SURFACE RUNOFF TREATMENT

Volkov S. N., Luk’ianchuk M. Iu., Zhitenev A. I., Rublevskaia O. N., Erofeev V. V., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu., Kuznetsova N. V. Systems for the removal of surface runoff: problems and solutions (for discussion) 53

S. N. Volkov1, M. Iu. Luk’ianchuk2, A. I. Zhitenev3, O. N. Rublevskaia4, V. V. Erofeev5, V. S. Ignatchik6, S. Iu. Ignatchik7, N. V. Kuznetsova8

- 1 Volkov Sergei, General Director, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., Saint-Petersburg, 191015, Russian Federation, tel.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

- 2 Luk’ianchuk Maksim, First Deputy General Director, Production Director, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., Saint-Petersburg, 191015, Russian Federation, tel.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: Lukyanchuk_MY@vodokanal.spb.ru

3 Zhitenev Anton, Director of «St. Petersburg Wastewater Disposal» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, Saint-Petersburg, 198184, Russian Federation, tel.: +7 (812) 713-90-06, e-mail: Gitenev_AI@vodokanal.spb.ru

4 Rublevskaia Ol’ga, Director of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., Saint-Petersburg, 191015, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

5 Erofeev Vasilii, First Deputy Director – Chief Engineer of «St. Petersburg Wastewater Disposal» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, Saint-Petersburg, 198184, Russian Federation, tel.: +7 (812) 713-90-06, e-mail: Еrofeev_vv@vodokanal.spb.ru

6 Ignatchik Viktor, Doctor of Engineering, Professor, Military Academy for Logistics

22 Zakhar’evskaia St., Saint-Petersburg, 191123, Russian Federation, tel.: +7 (812) 579-55-71, e-mail: Ign73@yandex.ru

- 7 Ignatchik Svetlana, Doctor of Engineering, Professor, Saint-Petersburg State University of Architectute and Civil Engineering

4, 2nd Krasnoarmeiskaia St., Saint-Petersburg, 190005, Russian Federation, tel.: +7 (812) 316-72-97, е-mail: Ignatchik_CY@yandex.ru

- 8 Kuznetsova Nataliia, Ph. D. (Engineering), Leading Engineer, «Association of Engineers and Research Workers for Water Supply and Sanitation», LLC

Build. A, 15 Reshetnikova St., Saint-Petersburg, 196105, Russian Federation, tel.: +7 (812) 387-60-88, е-mail: Natalyakuznetsova.aviv@yandex.ru

For the hydraulic calculation of storm sewer networks removing surface runoff in our country, the concept of immediate removal of runoff formed as a result of rainfall has been used for more than 60 years. With this aim, the method of «limiting intensities» has been used up nowadays, implemented with the help of the methods laid down in Norms and Technical Conditions for Design 141-56, SNiP II-G.6-62, SNiP II-32-74, SNiP 2.04.03-85, SP 32.13330. 2012, CP 32.13330.2018. If we continue to be guided by this concept, then in order to adapt the operated systems to the current conditions, in most cases relaying all the networks with larger pipe diameters would be required, which is practically impossible not only from the economic, but also from the technical and social point of view. In the current situation, introducing alternative solutions for adapting storm sewer networks is needed, which, in comparison with relaying all the networks, are more economically justifiable. Among them, noteworthy are the solutions that provide for the detention and retention of water in sewers, and for reducing runoff coefficients. The effectiveness of these solutions is estimated using numerical modeling and analytical calculations.

Key words: surface runoff removal systems, method of «limiting intensities», climatic variables, force of rain, rainfall duration, lag time, catchment area.