ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.161

DOI 10.35776/VST.2023.03.01

Алексеева Л. П., Алексеев С. Е. Оптимизация процесса реагентной обработки цветных вод в характерные периоды года 4

Л. П. Алексеева1, С. Е. Алексеев2

1 Алексеева Любовь Павловна, кандидат технических наук

Москва, Россия, e-mail: vodcom@mail.ru

2 Алексеев Станислав Евгеньевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: +7 (499) 183-27-65, e-mail: alekseevse@mgsu.ru

Существенные сезонные изменения качества воды природных источников водоснабжения создают проблемы при подготовке питьевой воды на водопроводной станции. Особенно это характерно при очистке маломутных цветных вод с высоким содержанием органических веществ, при низких температурах воды. В паводковые периоды значительно увеличивается нагрузка на очистные сооружения по загрязнениям, в результате качество очищенной воды ухудшается, и обеспечить выполнение нормативов по некоторым показателям достаточно сложно, а в ряде случаев невозможно. Проблема решается путем применения различных методов и создания условий проведения процесса коагулирования с учетом сезонного изменения качества исходной воды и технологических вариантов ее обработки на водопроводной станции.

Ключевые слова: водоподготовка, питьевая вода, очистка природных цветных вод, коагуляция природных вод, контактная коагуляция, маломутные цветные воды.

Для цитирования: Алексеева Л. П., Алексеев С. Е. Оптимизация процесса реагентной обработки цветных вод в характерные периоды года // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 3. С. 4–14. DOI: 10.35776/VST.2023.03.01.

DRINKING WATER SUPPLY

Alekseeva L. P., Alekseev S. E. Optimization of the process of colored water chemical treatment in characteristic periods of the year 4

L. P. Alekseeva1, S. E. Alekseev2

1 Alekseeva Liubov’, Ph. D. (Engineering)

Moscow, Russian Federation, e-mail: vodcom@mail.ru

2 Alekseev Stanislav, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., Moscow, 129337, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-27-65, e-mail: alekseevse@mgsu.ru

Significant seasonal changes in the water quality in natural water supply sources cause problems in the purification of drinking water at a water treatment plant. This is particularly true in the process of purification of low-turbid colored water with a high concentration of organic substances, at low water temperatures. During flood periods, the pollution load on the treatment facilities increases significantly; as a result, the quality of treated water deteriorates, and it is rather difficult, and in some cases impossible, to ensure meeting the standards for some indicators. The problem is solved by applying various methods and creating conditions for the coagulation process, taking into account seasonal changes in the quality of the raw water and technological options for the purification at the water treatment facilities.

Key words: water treatment, drinking water, natural colored water treatment, natural water coagulation, contact coagulation, low-turbid colored water.

For citation: Alekseeva L. P., Alekseev S. E. Optimization of the process of colored water chemical treatment in characteristic periods of the year. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 3, pp. 4–14. DOI: 10.35776/VST.2023.03.01. (In Russian).

УДК 628.161.3

DOI 10.35776/VST.2023.03.02

Гандурина Л. В., Будыкина Т. А., Янцен О. В. Очистка природных вод от тонкодисперсных глинистых примесей 15

Л. В. Гандурина1, Т. А. Будыкина2, О. В. Янцен3

1 Гандурина Людмила Васильевна, доктор технических наук, профессор, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ – РГГРУ)

117997, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23, тел.: +7 (495) 438-11-31, e-mail: gand2@yandex.ru

2 Будыкина Татьяна Алексеевна, доктор технических наук, профессор, Академия гражданской защиты МЧС России

141435, Россия, Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск, тел.: +7 (950) 873-70-25, e-mail: tbudykina@yandex.ru

3 Янцен Ольга Викторовна, инженер, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ – РГГРУ)

117997, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23, тел.: +7 (495) 438-11-31, e-mail: yancenov@mgri.ru

Изучено влияние природы глинистых примесей (суглинков, глин, бентонитов, каолина), определяющих мутность природных вод, на кинетику их отстаивания. Определено процентное содержание глинистых примесей с гидравлической крупностью 0,11 мм/с. Рассмотрена эффективность самостоятельного применения катионного флокулянта Праестол 650 для очистки мутных вод от глинистых примесей разной природы. Установлено, что эффективность очистки природных вод зависит от минерального состава и дисперсных характеристик глинистых частиц и может быть увеличена для каолинитсодержащих глинистых примесей с 69 до 91% путем оптимизации параметров хлопьеобразования. Показано, что оптимальная доза флокулянта Праестол 650 не зависит от природы и дисперсных характеристик глинистых частиц и составляет 0,2 мг/л при исходной мутности воды 107–187 мг/л. Рассмотрена возможность использования кинетических и флокуляционных характеристик глинистых примесей природных вод для идентификации их минерального состава.

Ключевые слова: природные воды, очистка, глинистые примеси, мутность, гидравлическая крупность, катионный флокулянт, хлопьеобразование, градиент скорости, отстаивание.

Для цитирования: Гандурина Л. В., Будыкина Т. А., Янцен О. В. Очистка природных вод от тонкодисперсных глинистых примесей // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 3. С. 15–20. DOI: 10.35776/VST.2023.03.02.

Gandurina L. V., Budykina T. A., Iantsen O. V. Removing fine clay impurities from natural water 15

L. V. Gandurina1, T. A. Budykina2, O. V. Iantsen3

1 Gandurina Liudmila, Doctor of Engineering, Professor, Russian State Geological-Prospecting University named after Sergo Ordzhonikidze (MGRI – RGGRU)

234 Miklukho-Maklaia St., Moscow, 117997, Russian Federation, tel.: +7 (495) 438-11-31, e-mail: gand2@yandex.ru

2 Budykina Tat’iana, Doctor of Engineering, Professor, Academy of Civil Protection EMERCOM of Russia

Novogorsk microdistrict, Khimki, Moscow Region, 141435, Russian Federation, tel.: +7 (950) 873-70-25, e-mail: tbudykina@yandex.ru

3 Iantsen Ol’ga, Engineer, Russian State Geological Prospecting University named after Sergo Ordzhonikidze (MGRI – RGGRU)

234 Miklukho-Maklaia St., Moscow, 117997, Russian Federation, tel.: +7 (495) 438-11-31, e-mail: yancenov@mgri.ru

The effect of the clay impurities (loams, clays, bentonites, kaolin) origin that determines the turbidity of natural water, on the kinetics of their sedimentation was studied. The percentage of clay impurities with a hydraulic size of 0.11 mm/s was determined. The effectiveness of the independent use of Praestol 650 cationic flocculant for removing clay impurities of various origin from turbid water is considered. It was established that the efficiency of natural water purification depended on the mineral composition and disperse characteristics of clay particles and could be increased for kaolinite-containing clay impurities from 69 to 91% by optimizing the flocculation parameters. It was shown that the optimal dose of Praestol 650 flocculant did not depend on the origin and disperse characteristics of clay particles and was 0.2 mg/l at an initial water turbidity of 107–187 mg/l. The possible use of the kinetic and flocculation characteristics of clay impurities in natural water to identify their mineral composition is considered.

Key words: natural water, purification, clay impurities, turbidity, hydraulic size, cationic flocculant, flocculation, velocity gradient, sedimentation.

For citation: Gandurina L. V., Budykina T. A., Iantsen O. V. Removing fine clay impurities from natural water. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 3, pp. 15–20. DOI: 10.35776/VST.2023.03.02. (In Russian).

ВОДОПОДГОТОВКА

УДК 628.16.066.1:628.164-92

DOI 10.35776/VST.2023.03.03

Савочкин А. Ю., Касаточкин А. С., Пантелеев А. А., Рябчиков Б. Е., Ларионов С. Ю., Гиззатуллин А. З. Разработка горизонтальных осветлителей и изучение эффективности процесса известкования воды 21

А. Ю. Савочкин1, А. С. Касаточкин2, А. А. Пантелеев3, Б. Е. Рябчиков4, С. Ю. Ларионов5, А. З. Гиззатуллин6

1 Савочкин Андрей Юрьевич, ведущий научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания «Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Savochkin@mediana-filter.ru

2 Касаточкин Александр Сергеевич, научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания «Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: +7 (926) 119-38-09, e-mail: Kasatochkin@mediana-filter.ru

3 Пантелеев Алексей Анатольевич, доктор физико-математических наук, профессор, НИУ «Московский энергетический институт»; АО «Научно-производственная компания «Медиана-Фильтр»

111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., 14, тел.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Panteleev@mediana-filter.ru

4 Рябчиков Борис Евгеньевич, доктор технических наук, главный научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания «Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: +7 (916) 694-49-48, e-mail: ryabchikov@mediana-filter.ru

5 Ларионов Сергей Юрьевич, кандидат технических наук, начальник отдела НИОКР, АО «Научно-производственная компания «Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Larionov@mediana-filter.ru

6 Гиззатуллин Артур Загитович, главный инженер, Филиал ТГК-16 «Нижнекамская ТЭЦ-1 (ПТК-1)»

420097, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, 10, тел.: +7 (8555) 32-13-51, e-mail: gizzatullinAZ@nktec1.tgk16.ru

Реагентные методы умягчения широко применяются в практике водоподготовки. Как было показано в предыдущем обзоре, химия процесса остается неизменной последние 100 лет, но меняется аппаратурное оформление. Это позволяет существенно увеличить производительность аппаратов и повысить их эффективность. В АО «НПК «Медиана-Фильтр» проведены исследовательские работы по созданию отечественных интенсифицированных аппаратов. Исследования проводили на малогабаритном лабораторном трехкамерном горизонтальном осветлителе с тонкослойным отстойником и на пилотном осветлителе с изменяемым объемом камер. Определены оптимальный порядок ввода реагентов, минимальное и оптимальное время пребывания воды в камерах осветлителя. Достигнутая скорость восходящего потока в зоне осветления в граничных условиях составила 25 м/ч. Полученные данные положены в основу проектирования промышленных аппаратов.

Ключевые слова: вода, жесткость, реагентное умягчение воды, известкование, взвешенный слой, перемешивание, горизонтальный осветлитель.

Для цитирования: Савочкин А. Ю., Касаточкин А. С., Пантелеев А. А., Рябчиков Б. Е., Ларионов С. Ю., Гиззатуллин А. З. Разработка горизонтальных осветлителей и изучение эффективности процесса известкования воды // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 3. С. 21–28. DOI 10.35776/VST.2023.03.03.

WATER TREATMENT

Savochkin A. Iu., Kasatochkin A. S., Panteleev A. A., Riabchikov B. E., Larionov S. Iu., Gizzatullin A. Z. Designing horizontal clarifiers and studying the efficiency of the water liming process 21

A. Iu. Savochkin1, A. S. Kasatochkin2, A. A. Panteleev3, B. E. Riabchikov4, S. Iu. Larionov5, A. Z. Gizzatullin6

1 Savochkin Andrei, Leading Research Worker, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Savochkin@mediana-filter.ru

2 Kasatochkin Aleksandr, Research Engineer, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, tel.: +7 (926) 119-38-09, e-mail: kasatochkin@mediana-filter.ru

3 Panteleev Aleksei, Doctor of Physics and Mathematics, Professor, National Research University Moscow Power Engineering Institute; Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

14 Krasnokazarmennaia St., Moscow, 111250, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Panteleev@mediana-filter.ru

4 Riabchikov Boris, Doctor of Engineering, Chief Research Worker, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, tel.: +7 (916) 694-49-48, e-mail: ryabchikov@mediana-filter.ru

5 Larionov Sergei, Ph. D. (Engineering), Chief of R&D Department, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Larionov@mediana-filter.ru

6 Gizzatullin Artur, Chief Engineer, Branch of TGC-16 Nizhnekamsk CHPP-1 (IEC-1)

10 Zinina St., Kazan, Republic of Tatarstan, 420097, Russian Federation, tel.: +7 (8555) 32-13-51, e-mail: gizzatullinAZ@nktec1.tgk16.ru

Chemical softening methods have been widely used in water treatment. As shown in the previous review, the chemistry of the process has remained unchanged for the past 100 years; however, the instrumentation has changed. This provides for increasing significantly the capacity of the devices and their efficiency. Mediana-Filter R&P JSC carried out research on the development of domestic intensified devices. The studies were carried out in a small-scale laboratory three-chambered horizontal clarifier with a lamellar settling tank and in a pilot clarifier with a variable chamber volume. The optimal procedure of introducing chemicals, the minimum and optimal residence time of water in the clarifier chambers have been determined. The achieved rate of the upward flow in the zone of clarification in the boundary conditions was 25 m/h. The data obtained was taken as a basis ground for designing industrial apparatuses.

Key words: water, hardness, chemical water softening, liming, blanket, mixing, horizontal clarifier.

For citation: Savochkin A. Iu., Kasatochkin A. S., Panteleev A. A., Riabchikov B. E., Larionov S. Iu., Gizzatullin A. Z. Development of horizontal clarifiers and study of the efficiency of the water liming process. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 3, pp. 21–28. DOI: 10.35776/VST.2023.03.03. (In Russian).

ЗАКОНЫ, СТАНДАРТЫ, НОРМАТИВЫ

УДК 628.2/.4:006.3

DOI 10.35776/VST.2023.03.04

Данилович Д. А. Получение исходных данных для расчета очистных сооружений городских сточных вод поселений в соответствии с Изменением № 2 СП 32.13330.2018  29

Д. А. Данилович*

* Данилович Дмитрий Александрович, кандидат технических наук

Москва, Россия, e-mail: da_danilovich@mail.ru

Рассмотрены основные новации, внесенные Изменением № 2 к СП 32.13330-2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» в части получения исходных данных для расчета очистных сооружений городских сточных вод поселений. Изложено основное содержание нового Приложения Г в составе этого свода правил, посвященного данному вопросу, в котором дифференцированы указания по получению исходных данных для расчетов при достаточности первичных исходных данных, а также при их недостаточности. В частности, описаны уточненные требования к учету прогнозируемых изменений в бассейне водоотведения, определению суточных и часовых коэффициентов неравномерности, определению расчетных концентраций загрязняющих веществ.

Ключевые слова: свод правил, канализация, наружные сети и сооружения, городские (смешанные) сточные воды, очистные сооружения, исходные данные для расчетов, верификация, релевантные данные, притоки сточных вод, нагрузки, концентрации загрязняющих веществ, температура сточных вод.

Для цитирования: Данилович Д. А. Получение исходных данных для расчета очистных сооружений городских сточных вод поселений в соответствии с Изменением № 2 СП 32.13330.2018 // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 3. С. 29–37. DOI: 10.35776/VST.2023.03.04.

LAWS, STANDARDS, NORMATIVES

Danilovich D. A. Obtaining design data for the calculation of wastewater treatment facilities for communities in accordance with Amendment No. 2 of CP 32.13330.2018  29

D. A. Danilovich*

* Danilovich Dmitrii, Ph. D. (Engineering)

Moscow, Russian Federation, e-mail: da_danilovich@mail.ru

The main innovations introduced by Amendment No. 2 to CP 32.13330.2018 «Sewerage. Pipelines and Wastewater Treatment Plants» with regard to obtaining design data for calculating wastewater treatment facilities for communities are considered. The main content of the new D Appendix as part of this Code of Practice, dedicated to this issue, is outlined, where the instructions are differentiated on obtaining design data for calculations provided the primary design data is sufficient, or insufficient. In particular, the specified requirements for taking into account predicted changes in the drainage sewer territory, determining the daily and hourly coefficients of unevenness, and determining the calculated concentrations of pollutants are described.

Key words: Code of Practice, sewerage, sewers and wastewater treatment plants, municipal (mixed) wastewater, treatment facilities, design data for calculations, verification, relevant data, wastewater inflow, loadings, pollution concentrations, wastewater temperature.

For citation: Danilovich D. A. Obtaining design data for the calculation of wastewater treatment facilities for communities in accordance with Amendment No. 2 of CP 32.13330.2018. Vodosnabzhnie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 3, pp. 29–37. DOI: 10.35776/VST.2023.03.04. (In Russian).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

УДК 621.644.07:519.863:006.053

DOI 10.35776/VST.2023.03.05

Шлафман В. В. Фактор времени в задаче технико-экономического расчета 38

В. В. Шлафман*

* Шлафман Виталий Владимирович, кандидат технических наук, заместитель генерального директора, МУП «Межрайонный Щёлковский Водоканал» по филиалу «Теплоресурс»

141108, Россия, Московская область, г. Щёлково, Свирская ул., 1, тел.: +7 (916) 225-93-31, e-mail: wws.irk.ru@mail.ru

Построение количественных оценок технических решений предполагает расчет экономических показателей рассматриваемых вариантов решений. Рассмотрены свойства моделей технико-экономического сравнения, учитывающих фактор времени. Представлены ключевые аспекты и свойства моделей технико-экономического сравнения вариантов, проведен анализ содержания показателя дисконтированных затрат, выделены его основные свойства. Рассмотрены условия приведения вариантов к сопоставимому виду, тождественному материальному результату и заданной экономической эффективности. Приведен графический материал, интерпретирующий показатель дисконтированных затрат. Предложена простая интерпретация ставки дисконтирования. Показано ее влияние на результат решения задачи технико-экономического сравнения вариантов. Рассмотрено соотношение показателя дисконтированных затрат с показателем продолжительности жизненного цикла объектов. Предложена методика интерпретации показателя дисконтированных затрат в практических расчетах. Показано, что знание общих принципов возмещает незнание некоторых отдельных фактов.

Ключевые слова: эффективность капиталовложений, дисконтированные затраты, приведенные затраты, ставка дисконтирования, задача оптимизации параметров и структуры трубопроводных систем, критерий оптимизации.

Для цитирования: Шлафман В. В. Фактор времени в задаче технико-экономического расчета // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 3. С. 38–44. DOI: 10.35776/VST.2023.03.05.

DESIGNING WATER AND WASTEWATER SYSTEMS

Shlafman V. V. The time factor in a technical and economic calculation task 38

V. V. Shlafman*

* Shlafman Vitalii, Ph. D. (Engineering), Deputy General Director, MUE Interdistrict Shchelkovskii Vodokanal, Teploresurs Branch

1 Svirskaia St., Shchelkovo, Moscow Region, 141108, Russian Federation, tel.: +7 (916) 225-93-31, e-mail: wws.irk.ru@mail.ru

Developing quantitative estimates of technical solutions assumes the calculation of economic indicators of the considered solutions. The properties of engineering and economic comparison models with account of the time factor are considered. The key aspects and properties of engineering and economic comparison models of the options are presented; the analysis of the content of the discounted cost indicator was carried out; its main properties were highlighted. The conditions for bringing options to a comparable form, identical material result and targeted economic efficiency are considered. The graphical material interpreting the discounted cost indicator is given. A simple interpretation of the discount rate is proposed. Its effect on the result of solving the problem of engineering and economic comparison of the options is shown. The ratio of the discounted cost indicator to the indicator of the duration of the life cycle of objects is considered. A method for interpreting the discounted cost indicator in practical calculations is proposed. It is shown that the knowledge of the general principles compensates for the ignorance of certain facts.

Key words: efficiency of investments, discounted costs, overhead costs, discount rate, the task of optimizing the parameters and structure of pipeline systems, optimization criterion.

For citation: Shlafman V. V. The time factor in a technical and economic calculation task. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 3, pp. 38–44. DOI: 10.35776/VST.2023.03.05 (In Russian).

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

УДК 628.166.085

DOI 10.35776/VST.2023.03.06

Богун П. В. Влияние отражения от стенок реактора на энергоэффективность установок обеззараживания воды УФ-излучением 45

П. В. Богун*

* Богун Павел Владимирович, кандидат физико-математических наук, технический специалист, ООО «БВТ Рус»

Россия, Москва, тел.: +7 (916) 130-88-45, e-mail: bogunpv@gmail.com

Приведены результаты теоретического исследования возможности повышения эффективной дозы облучения установки обеззараживания воды ультрафиолетовым (УФ) излучением без увеличения мощности лампы, а также изучения влияния отражения излучения от внутренней поверхности реактора на работу установок. Расчеты проведены для наиболее распространенной конструкции установки с одной лампой и цилиндрическим реактором с зеркальным отражением от стенок. Расчеты показали, что при высоком коэффициенте отражения излучения и при определенных соотношениях эффективной длины распространения УФ-излучения в воде и размеров реактора энергоэффективность, т. е. производительность установки на единицу потребляемой мощности, может быть повышена по сравнению с ранее известными конструкциями на 35–40%.

Ключевые слова: обеззараживание воды, ультрафиолетовое излучение, энергоэффективность, эффективная длина распространения излучения.

Для цитирования: Богун П. В. Влияние отражения от стенок реактора на энергоэффективность установок обеззараживания воды УФ-излучением // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 3. С. 45–52. DOI: 10.35776/VST.2023.03.06.

ENERGY CONSERVATION

Bogun P. V. Effect of the reflection from the reactor walls on the energy efficiency of UV water disinfection units 45

P. V. Bogun*

* Bogun Pavel, Ph. D. (Physics & Mathematic), Engineering Expert, BVT Rus, LLC

Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (916) 130-88-45, e-mail: bogunpv@gmail.com

The results of a theoretical study of possible improving the effective dose of irradiation in a water disinfection unit with ultraviolet (UV) radiation without increasing the lamp power, as well as studying the effect of the radiation reflection from the reactor inner surface on the operation of the disinfection units are presented. The calculations were carried out for the most popular design with one lamp and a cylindrical reactor with specular reflection from the walls. The calculations have shown that at a high reflection coefficient of radiation and at certain ratios of the effective length of the propagation of UV radiation in water and the dimensions of the reactor, the energy efficiency, i. e., the plant capacity per unit of power consumed, can be increased by 35–40 % compared to the already known designs.

Key words: water disinfection, ultra violet irradiation, energy efficiency, effective length of radiation propagation.

For citation: Bogun P. V. Effect of the reflection from the reactor walls on the energy efficiency of UV water disinfection units. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 3, pp. 45–52. DOI: 10.35776/VST.2023.03.06. (In Russian).

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

УДК 628.221

DOI 10.35776/VST.2023.03.07

Волков С. Н., Лукьянчук М. Ю., Житенев А. И., Кузьмин В. А., Рублевская О. Н., Хямяляйнен М. М., Гвоздев В. А., Ерофеев В. В., Костенко И. Г., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю., Кузнецова Н. В., Сенюкович М. А. Методы и результаты оценки параметров расчетных дождей для систем водоотведения поверхностного стока Санкт-Петербурга. Часть 1. Для гидравлических расчетов при проектировании 53

С. Н. Волков1, М. Ю. Лукьянчук2, А. И. Житенев3, В. А. Кузьмин4, О. Н. Рублевская5, М. М. Хямяляйнен6, В. А. Гвоздев7, В. В. Ерофеев8, И. Г. Костенко9, В. С. Игнатчик10, С. Ю. Игнатчик11, Н. В. Кузнецова12, М. А. Сенюкович13

1 Волков Сергей Николаевич, генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

2 Лукьянчук Максим Юрьевич, первый заместитель генерального директора, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: Lukyanchuk_MY@vodokanal.spb.ru

3 Житенев Антон Игоревич, директор филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: +7 (812) 713-90-06, e-mail: Gitenev_AI@vodokanal.spb.ru

4 Кузьмин Валентин Алексеевич, директор Дирекции инженерно-технического обеспечения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

193015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Kuzmin_va@vodokanal.spb.ru

5 Рублевская Ольга Николаевна, директор Департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

193015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

6 Хямяляйнен Михаил Михайлович, директор Департамента схем водоснабжения и водоотведения и гидравлического моделирования, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

193015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 326-53-37, e-mail: Hamalainen_MM@vodokanal.spb.ru

7 Гвоздев Владимир Андреевич, заместитель директора Департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

193015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 438-43-26, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

8 Ерофеев Василий Валерьевич, первый заместитель директора – главный инженер филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: +7 (812) 713-90-06, e-mail: Erofeev_VV@vodokanal.spb.ru

9 Костенко Ирина Геннадьевна, начальник Управления водного баланса и производственного контроля, филиал «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: +7 (812) 329-34-60, e-mail: Kostenko_IG@vodokanal.spb.ru

10 Игнатчик Виктор Сергеевич, доктор технических наук, профессор, Военная академия материально-технического обеспечения

191123, Россия, Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 22, тел.: +7 (812) 579-55-71, e-mail: Ign73@yandex.ru

11 Игнатчик Светлана Юрьевна, доктор технических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: +7 (812) 316-72-97, е-mail: Ignatchik_CY@yandex.ru

12 Кузнецова Наталия Викторовна, кандидат технических наук, ведущий инженер, ООО «Ассоциация инженеров и ученых по водоснабжению и водоотведению»

196105, Россия, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, 15, литера А, тел.: +7 (812) 387-60-88, е-mail: Natalyakuznetsova.aviv@yandex.ru

13 Сенюкович Михаил Александрович, кандидат технических наук, преподаватель, Военная академия материально-технического обеспечения

191123, Россия, Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 22, тел.: +7 (812) 579-55-71, e-mail: Senyukovich19@gmail.com

Системы водоотведения поверхностного стока городов необходимо адаптировать к условиям изменившегося климата с учетом местных условий и особенностей схемных решений. В соответствии с мировой практикой одним из этапов перечня работ данного направления является обоснование расчетных параметров дождей для рассматриваемого климатического района. При этом для решения проектных задач достаточно корректировки нормативных климатических параметров. При обосновании их расчетных значений применен метод адаптации комплексного параметра А, относящийся к группе методов масштабирования. Установлено, что для Санкт-Петербурга динамика изменения параметра А за период ∆τ = 50 лет составляет 9,1%. Результат, полученный с применением этого метода, подвергался верификации путем его сопоставления с результатами других исследований: приведенными в третьем оценочном докладе об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации; полученными ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова»; полученными по классическому методу, предусматривающему обработку первичной экспериментальной информации.

Ключевые слова: система водоотведения поверхностного стока, подтопления, адаптационные мероприятия, расчетные параметры дождей, профили дождей.

Для цитирования: Волков С. Н., Лукьянчук М. Ю., Житенев А. И., Кузьмин В. А., Рублевская О. Н., Хямяляйнен М. М., Гвоздев В. А., Ерофеев В. В., Костенко И. Г., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю., Кузнецова Н. В., Сенюкович М. А. Методы и результаты оценки параметров расчетных дождей для систем водоотведения поверхностного стока Санкт-Петербурга. Часть 1. Для гидравлических расчетов при проектировании // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 3. С. 53–60. DOI: 10.35776/VST.2023.03.07.

WASTEWATER DISPOSAL SYSTEMS

Volkov S. N., Luk’ianchuk M. Iu., Zhitenev A. I., Kuz’min V. A., Rublevskaia O. N., Khiamialiainen M. M., Gvozdev V. A., Erofeev V. V., Kostenko I. G., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu., Kuznetsova N. V., Seniukovich M. A. Methods and results of estimating calculated rain parameters for the surface runoff disposal systems of Saint-Petersburg. Part 1. For hydraulic calculations while designing 53

S. N. Volkov1, M. Iu. Luk’ianchuk2, A. I. Zhitenev3, V. A. Kuz’min4, O. N. Rublevskaia5, M. M. Khiamialiainen6, V. A. Gvozdev7, V. V. Erofeev8, I. G. Kostenko9, V. S. Ignatchik10, S. Iu. Ignatchik11, N. V. Kuznetsova12, M. A. Seniukovich13

- 1 Volkov Sergei, General Director, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

- 42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

- 2 Luk’ianchuk Maksim, First Deputy General Director, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

- 42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: Lukyanchuk_MY@vodokanal.spb.ru

3 Zhitenev Anton, Director of «St. Petersburg Wastewater Disposal» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1, Bely Island, 198184, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 713-90-06, e-mail: Gitenev_AI@vodokanal.spb.ru

4 Kuz’min Valentin, Director of the Directorate of Engineering and Technical Support, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Kuzmin_va@vodokanal.spb.ru

5 Rublevskaia Ol’ga, Director of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

6 Khiamialiainen Mikhail, Director of the Department of Water Supply and Wastewater Disposal Scemes and Hydraulic Modeling, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 326-53-37, e-mail: Hamalainen_MM@vodokanal.spb.ru

7 Gvozdev Vladimir, Deputy Director of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-26, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

8 Erofeev Vasilii, First Deputy Director – Chief Engineer of «St. Petersburg Wastewater Disposal» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1, Bely Island, 198184, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 713-90-06, e-mail: Erofeev_VV@vodokanal.spb.ru

9 Kostenko Irina, Head of the Department of Water Balance and Production Control, «St. Petersburg Wastewater Disposal» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1, Bely Island, 198184, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 329-34-60, e-mail: Kostenko_IG@vodokanal.spb.ru

10 Ignatchik Viktor, Doctor of Engineering, Professor, Military Academy for Logistics

22 Zakhar’evskaia St., 191123, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 579-55-71, e-mail: Ign73@yandex.ru

- 11 Ignatchik Svetlana, Doctor of Engineering, Professor, Saint-Petersburg State University of Architectute and Civil Engineering

- 4, 2nd Krasnoarmeiskaia St., 190005, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 316-72-97, е-mail: Ignatchik_CY@yandex.ru

- 12 Kuznetsova Nataliia, Ph. D. (Engineering), Leading Engineer, «Association of Engineers and Research Workers for Water Supply and Sanitation», LLC

- Build. A, 15 Reshetnikova St., 196105, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 387-60-88, е-mail: Natalyakuznetsova.aviv@yandex.ru

13 Seniukovich Mikhail, Ph. D. (Engineering), Lecturer, Military Academy for Logistics

22 Zakhar’evskaia St., 191123, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 579-55-71, e-mail: Senyukovich19@gmail.com

Municipal systems of surface runoff disposal must be adapted to the conditions of the changed climate with account of the local conditions and specific circuit designs. In accordance with the world practice, one of the stages of the work package in this area is the justification of the calculated rain parameters for the considered climate area. At the same time, to solve design problems, it is enough to adjust the standard climatic parameters. When substantiating their calculated values, the method of adaptation of the complex parameter A is applied to the group of scaling methods. It was established that for St. Petersburg, the dynamics of change in parameter A for the period ∆τ = 50 years was 9.1%. The result obtained using this method was verified by comparing it with the results of other studies: cited in the third estimation report on climate changes and their consequences in the Russian Federation; obtained by the FSBI «Main Geophysical Observatory named after A. I. Voeikov»; obtained by the classical method that provided for processing of the primary experimental information.

Key words: surface runoff disposal system, floodings, adaptation measures, calculated parameters of rains, rain profiles.

For citation: Volkov S. N., Luk’ianchuk M. Iu., Zhitenev A. I., Kuz’min V. A., Rublevskaia O. N., Khiamialiainen M. M., Gvozdev V. A., Erofeev V. V., Kostenko I. G., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu., Kuznetsova N. V., Seniukovich M. A. Methods and results of estimating calculated rain parameters for the surface runoff disposal systems of Saint-Petersburg. Part 1. For hydraulic calculations while designing. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 3, pp. 53–60. DOI: 10.35776/VST.2023.03.07. (In Russian).