ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ

DOI 10.35776/VST.2023.04.01

Павлинова И. И., Орлов Е. В., Шипков О. И., Синянский И. А., Шелапутина Н. А. С. В. Яковлев и НИИ ВОДГЕО: годы плодотворной работы 4

И. И. Павлинова1, Е. В. Орлов2, О. И. Шипков3, И. А. Синянский4, Н. А. Шелапутина5

1 Павлинова Ирина Игоревна, доктор технических наук, профессор, старший научный сотрудник, АО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: +7 (499) 261-08-51, e-mail: i-pavlinova@mail.ru

2 Орлов Евгений Владимирович, кандидат технических наук, доцент, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: +7 (499) 183-36-29, e-mail: viv-k@yandex.ru

3 Шипков Олег Иванович, кандидат технических наук, доцент, Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова

101000, Россия, Москва, Мясницкая ул., 21, тел.: +7 (495) 692-55-25, e-mail: gradient4@mail.ru

4 Синянский Иван Андреевич, кандидат технических наук, доцент, Государственный университет по землеустройству

105064, Россия, Москва, ул. Казакова, 15, тел.: +7 (499) 261-87-74, e-mail: sinyanski@yandex.ru

5 Шелапутина Наталия Александровна, старший преподаватель, Государственный университет по землеустройству

105064, Россия, Москва, ул. Казакова, 15, тел.: +7 (499) 261-87-74, e-mail: shelaputina.n@mail.ru

Для цитирования: Павлинова И. И., Орлов Е. В., Шипков О. И., Синянский И. А., Шелапутина Н. А. С. В. Яковлев и НИИ ВОДГЕО: годы плодотворной работы // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 4. С. 4–7. DOI: 10.35776/VST.2023.04.01.

HISTORY OF THE INDUSTRY

DOI 10.35776/VST.2023.04.01

Pavlinova I. I., Orlov E. V., Shipkov O. I., Sinianskii I. A., Shelaputina N. A. S. V. Iakovlev and NII VODGEO: years of fruitful work 4

I. I. Pavlinova1, E. V. Orlov2, O. I. Shipkov3, I. A. Sinianskii4, N. A. Shelaputina5

1 Pavlinova Irina, Doctor of Engineering, Professor, Senior Research Scientist, MosvodokanalNIIproject JSC

22 Pleteshkovskii Lane, Moscow, 105005, Russian Federation, tel.: +7 (499) 261-08-51, e-mail: i-pavlinova@mail.ru

2 Orlov Evgenii, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., Moscow, 129337, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-36-29, e-mail: viv-k@yandex.ru

3 Shipkov Oleg, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Il’ia Glazunov Russian Academy of Painting, Sculpture and Architecture

21 Miasnitskaia St., Moscow, 101000, Russian Federation, tel.: +7 (495) 692-55-25, e-mail: gradient4@mail.ru

4 Sinianskii Ivan, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, State University for Land Management

15 Kazakova St., Moscow, 105064, Russian Federation, tel.: +7 (499) 261-87-74, e-mail: sinyanski@yandex.ru

5 Shelaputina Nataliia, Senior Lecturer, State University for Land Management

15 Kazakova St., Moscow, 105064, Russian Federation, tel.: +7 (499) 261-87-74, e-mail: shelaputina.n@mail.ru

For citation: Pavlinova I. I., Orlov E. V., Shipkov O. I., Sinianskii I. A., Shelaputina N. A. S. V. Iakovlev and NII VODGEO: years of fruitful work. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 4, pp. 4–7. DOI: 10.35776/VST.2023.04.01. (In Russian).

ВОДООЧИСТКА

УДК 628.16

DOI 10.35776/VST.2023.04.02

Александров Р. А., Каграманов Г. Г., Лагунцов Н. Н. Разработка блока предварительной подготовки воды для гибридной реагентно-мембранной системы очистки 8

Р. А. Александров1, Г. Г. Каграманов2, Н. И. Лагунцов3

1 Александров Роман Алексеевич, инженер, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

115409, Россия, Москва, Каширское шоссе, 31, тел.: +7 (495) 788-56-99, e-mail: plazma-06@bk.ru

2 Каграманов Георгий Гайкович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой мембранной технологии, Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева

125047, Россия, Москва, Миусская площадь, 9, тел.: +7 (499) 978-82-60, e-mail: kagramanov.g.g@muctr.ru

3 Лагунцов Николай Иванович, кандидат физико-математических наук, доцент, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

115409, Россия, Москва, Каширское шоссе, 31, тел.: +7 (495) 788-56-99, e-mail: NILaguntsov@mephi.ru

Для цитирования: Александров Р. А., Каграманов Г. Г., Лагунцов Н. И. Разработка блока предварительной подготовки воды для гибридной реагентно-мембранной системы очистки // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 4. С. 8–20. DOI: 10.35776/VST.2023.04.02.

В настоящее время актуальной задачей является разработка и модернизация методов предварительной подготовки воды в установках мембранной очистки. Цель данной работы – разработка и исследование малогабаритного блока предварительной подготовки воды на основе реагентного метода для очистки сильнозагрязненных вод с высокой эффективностью по степени очистки, расходу реагентов и энергозатратам. Разработан блок предварительной подготовки воды на основе устройства дозирования и смешения реагентов, включающего струйные гидродинамические смесители – эжекторы. Устройство позволяет дозировать растворы реагентов в широком диапазоне значений коэффициентов инжекции и обеспечивает повышение степени очистки от солей жесткости и тяжелых металлов более чем на 20%, а от нефтепродуктов – на 8% по сравнению со стандартным перемешиванием лопастной мешалкой (120 об/мин) за счет реализации массообмена в интенсивном гидродинамическом поле при Re >> Reкр. Разработан и исследован гибридный алюмокремниевый реагент, позволивший более чем на порядок (до 0,02–0,05 мг/л) снизить концентрацию токсичного остаточного алюминия в очищенной воде по сравнению с другими алюмосодержащими реагентами за счет образования мезопористых алюмокремниевых структур, обладающих эффектом объемной сорбции в диапазоне pH 6–8. Создан экспериментальный образец мобильной установки для очистки воды с блоком предварительной реагентной подготовки и мембранной доочистки на основе технологии микрофильтрации с использованием мембраны из пористого карбида титана и технологии низконапорного обратного осмоса с использованием мембраны, выполненной из тонкопленочного полиамидного композита. Показано, что использование блока предварительной подготовки приводит к повышению производительности устройства микрофильтрации до 3,7 раза при очистке воды от нефтепродуктов и солей жесткости и до 4,3 раза при очистке от тяжелых металлов (медь). Также показано, что разработанный образец мобильной установки обеспечивает заданную степень очистки сильнозагрязненных сточных вод по основным загрязнителям при минимальных среди аналогов удельных энергозатратах – 2,57 кВт·ч/м3.

Ключевые слова: очистка воды, гибридная система, предварительная подготовка, реагентная очистка, мембранные методы, микрофильтрация, низконапорный обратный осмос, мобильная установка.

WATER TREATMENT

UDC 628.16

DOI 10.35776/VST.2023.04.02

Aleksandrov R. A., Kagramanov G. G., Laguntsov N. I. Developing a unit for water pretreatment for the hybrid chemical-membrane purification system 8

R. A. Aleksandrov1, G. G. Kagramanov2, N. I. Laguntsov3

1 Aleksandrov Roman, Engineer, National Research Nuclear University MIFI

31 Kashirskoe Hwy., Moscow, 115409, Russian Federation, tel.: +7 (495) 788-56-99, e-mail: plazma-06@bk.ru

2 Kagramanov Georgii, Doctor of Engineering, Professor, Head of the Department of Membrane Technology, Mendeleev Russian University of Chemical Technology

9 Miusskaia Sq., Moscow, 125047, Russian Federation, tel.: +7 (499) 978-82-60, e-mail: kagramanov.g.g@muctr.ru

3 Laguntsov Nikolai, Ph. D. (Physics and Mathematics), Associate Professor, National Research Nuclear University MIFI

31 Kashirskoe Hwy., Moscow, 115409, Russian Federation, tel.: +7 (495) 788-56-99, e-mail: NILaguntsov@mephi.ru

For citation: Aleksandrov R. A., Kagramanov G. G., Laguntsov N. I. Developing a unit for water pretreatment for the hybrid chemical-membrane purification system. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 4, pp. 8–20. DOI: 10.35776/VST.2023.04.02. (In Russian).

At the present day developing and upgrading the methods for water pretreatment in membrane purification plants is a relevant objective. The purpose of this work has been the development and study of a small-sized water pretreatment unit based on the chemical method for the purification of heavily polluted water with high efficiency in terms of the degree of purification, chemical and energy consumption. A water pretreatment unit based on a dosing and mixing device for chemicals including jet hydrodynamic mixers – ejectors, has been developed. The device allows dosing chemical solutions in a wide range of injection coefficients and provides for improving the removal of hardness salts and heavy metals by more than 20%, and of oil products – by 8% compared to standard mixing with a blade mixer (120 rpm) owing to the mass transfer proceeding in an intense hydrodynamic field at Re >> Recr. Hybrid alumosilicic chemical was developed and studied that provided for reducing the concentration of toxic residual aluminum in purified water by an order of magnitude more (up to 0.02–0.05 mg/l) in comparison with other aluminum-containing reagents owing to the formation of mesoporous alumosilicic structures possessing the effect of volumetric sorption in 6–8 pH range. An experimental model of a portable water treatment plant with a unit of chemical pretreatment and membrane post-treatment based on the microfiltration technology using a porous titanium carbide membrane and low-pressure reverse osmosis technology with the use of a membrane made of a thin-film polyamide composite has been designed. It is shown that using a pretreatment unit provides for increasing the performance of the microfiltration device up to 3.7 times while removing oil products and hardness salts from water, and up to 4.3 times while removing heavy metals (copper). It is also shown that the developed version of the portable plant provides for a preset degree removing the main pollutants from heavily polluted wastewater in at the lowest specific energy consumption of 2.57 kWh/m3 compared to the analogues.

Key words: water purification, hybrid system, pretreatment, chemical treatment, membrane methods, microfiltration, low-pressure reverse osmosis, portable plant.

ВОДОЗАБОРЫ

УДК 628.11/.12:658.26:004.02

DOI 10.35776/VST.2023.04.03

Баранчикова Н. И., Епифанов С. П., Дытте А. Г. Гидравлический расчет групповых водозаборов из подземных скважин, оборудованных насосами с частотными преобразователями 21

Н. И. Баранчикова1, С. П. Епифанов2, А. Г. Дытте3

1 Баранчикова Надежда Ивановна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Городское строительство и хозяйство», Иркутский национальный исследовательский технический университет

664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: +7 (964) 212-36-37, e-mail: nadin-0105@mail.ru

2 Епифанов Сергей Петрович, кандидат физико-математических наук, главный специалист, ООО «Иркутский ремонтно-механический завод»

664081, Россия, г. Иркутск, ул. Ширямова, 2, тел.: +7 (914) 946-86-12, e-mail: epifanov.1954@mail.ru

3 Дытте Александр Геннадьевич, директор ООО «ИнвестЭнерго»

666504, Россия, Иркутская область, рабочий поселок Магистральный, Российская ул., 2В, тел.: +7 (924) 700-84-70, e-mail: investenergo2018@mail.ru

Для цитирования: Баранчикова Н. И., Епифанов С. П., Дытте А. Г. Гидравлический расчет групповых водозаборов из подземных скважин, оборудованных насосами с частотными преобразователями // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 4. С. 21–29. DOI: 10.35776/VST.2023.04.03.

Применение частотных преобразователей на групповых водозаборах из подземных источников в системах водоснабжения направлено на экономию электроэнергии, организацию эффективных режимов, повышение технологичности управления, однако без достаточного обоснования не всегда приводит к желаемому результату. Одной из причин этого является отсутствие расчета с помощью эффективной математической модели, описывающей движение воды в водоносных горизонтах, скважинах, водоподъемных трубах и сборных коллекторах с учетом всех необходимых ограничений, в том числе на параметры режима при использовании частотных преобразователей на части или на всех погружных насосах. Модель представлена в виде задачи оптимизации, в которой целевая функция является суммарной потребляемой мощностью всеми погружными насосами, участвующими в работе. Предлагаемая оптимизационная модель позволяет описывать режимы функционирования групповых водозаборов от границы контура питания водозабора до резервуаров. Все ограничения задачи оптимизации можно разделить на три непересекающиеся группы: балансовые, технологические и режимные. Вычислив расходы электроэнергии по всем значимым режимам в течение года и сравнив их с затратами при существующих режимах без использования частотных преобразователей, можно сделать обоснованный вывод о целесообразности применения частотного электропривода, в том числе на один или несколько погружных насосов. Предложенная модель позволяет осуществлять организацию не только эффективных, но и технологически допустимых режимов.

Ключевые слова: водозаборная скважина, групповой водозабор, водоносный пласт, погружной насос, преобразователь частоты, задача оптимизации, потребляемая мощность, задача потокораспределения, пьезометрический напор.

WATER INTAKES

UDC 628.11/.12:658.26:004.02

DOI 10.35776/VST.2023.04.03

Baranchikova N. I., Epifanov S. P., Dytte A. G. Hydraulic calculation of group water intakes on underground wells equipped with pumps with variable speed drives 21

N. I. Baranchikova1, S. P. Epifanov2, A. G. Dytte3

1 Baranchikova Nadezhda, Ph. D. (Physics and Mathematics), Associate Professor, Department of Urban Construction and Economy, Irkutsk National Research Technical University

83 Lermontova St., Irkutsk, 664074, Russian Federation, tel.: +7 (964) 212-36-37, e-mail: nadin-0105@mail.ru

2 Epifanov Sergei, Ph. D. (Physics and Mathematics), Chief Specialist, Irkutsk Mechanical Repair Plant LLC

2 Shiriamova St., Irkutsk, 664081, Russian Federation, tel.: +7 (914) 946-86-12, e-mail: epifanov.1954@mail.ru

3 Dytte Aleksandr, Director, InvestEnergo LLC

2V Rossiiskaia St., Magistral’nyi Workers Settlement, Irkutsk Region, 666504, Russian Federation, tel.: +7 (924) 700-84-70, e-mail: investenergo2018@mail.ru

For citation: Baranchikova N. I., Epifanov S. P., Dytte A. G. Hydraulic calculation of group water intakes on underground wells equipped with pumps with variable speed drives. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 4, pp. 21–29. DOI: 10.35776/VST.2023.04.03. (In Russian).

The use of variable speed drives at group water intakes on underground sources in water supply systems is aimed at saving electricity, ensuring efficient operation modes, improving the management engineering; however, without sufficient justification the desired result is not always effected. One of the reasons is the lack of calculation using an effective mathematical model that describes the movement of water in aquifers, wells, lift pipes and gathering mains, taking into account all the existing limitations, including the mode parameters while using variable speed drives in some or in all submersible pumps. The model is submitted in the form of an optimization task where the target function is the total power input of all the operating submersible pumps. The proposed optimization model provides for describing the modes of the group water intakes operating from the intake external boundary to the tanks. All the limitations of the optimization task can be divided into three non-overlapping groups as follows: balance, technologic, and performance ones. Having calculated the electricity consumption for all significant modes during the year and compared them with the costs at the existing modes without variable speed drives, we can make a reasonable conclusion about the applicability of a variable speed drive in one or more submersible pumps. The proposed model provides for arranging both efficient and technologically allowable operating modes.

Key words: water supply well, group water intake, aquifer, submersible pump, variable speed drive, optimization task, energy input, load flow task, hydraulic head.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ

УДК 628.28

DOI 10.35776/VST.2023.04.04

Маслов А. А. Надежные перекрытия для больших коллекторов 30

А. А. Маслов*

* Маслов Андрей Анатольевич, заместитель начальника отдела оборудования для ремонта и эксплуатации трубопроводов, ООО «СКТ»

115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., 25, тел.: +7 (800) 700-41-14, e-mail: maaa@olmax.ru

Для цитирования: Маслов А. А. Надежные перекрытия для больших коллекторов // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 4. С. 30–35. DOI: 10.35776/VST.2023.04.04.

Одним из важнейших мероприятий для успешного проведения ремонтных работ является надежная блокировка трубопровода на период их проведения. Использование для этих задач пневматических заглушающих перекрытий LAMPE на канализационных сетях большого диаметра показало их высокую эффективность. Перекрытия LAMPE принципиально отличаются от резиновых заглушек материалом, из которого они изготовлены, и применяемыми при их производстве технологиями. В результате они легче, без затруднений проходят через обычный люк, не требуют дополнительной блокировки, ремонтопригодны, имеют неограниченный срок службы. Все перечисленные преимущества позволяют быстро и надежно перекрыть аварийный участок трубопровода на время проведения ремонтных работ и, обеспечив их абсолютную безопасность, существенно сократить сроки ликвидации аварии.

Ключевые слова: канализационная сеть, трубопровод, пневматическое заглушающее перекрытие LAMPE, пневмоподъемник LAMPE.

SEWERAGE NETWORKS

UDC 628.28

DOI 10.35776/VST.2023.04.04

Maslov A. A. Reliable sealing cushions for big sewers 30

A. A. Maslov*

* Maslov Andrei, Deputy Head of the Department of Equipment for the Repair and Operation of Pipelines, SKT LLC

25 Avtozavodskaia St., Moscow, 115280, Russian Federation, tel.: +7 (800) 700-41-14, e-mail: maaa@olmax.ru

For citation: Maslov A. A. Reliable sealing cushions for big sewers. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 4, pp. 30–35. DOI: 10.35776/VST.2023.04.04. (In Russian).

One of the most important measures for the successful repair works is the reliable blocking of the pipeline for the repair period. The use of LAMPE pneumatic sealing cushions for this purpose in large-diameter sewer networks has shown their high efficiency. LAMPE sealing cushions are fundamentally different from rubber plugs by the material they are made of and by the technologies of their manufacture. As a result, they are lighter, easily pass through a conventional hatch, do not require additional blocking, they are maintainable, and have an unlimited service life. All of these advantages make it possible to quickly and reliably cut off the failed section of the pipeline for the period of repair works and, having ensured their absolute safety, significantly reduce the time for eliminating the failure.

Key words: sewer network, pipeline, LAMPE pneumatic sealing cushion, LAMPE pneumatic lift.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

УДК 628.212.2/316

DOI 10.35776/VST.2023.04.05

Греков М. А., Елагин С. В., Козинец Г. Л., Чечевичкин В. Н., Леонов Л. В., Клоков А. И., Чечевичкин А. В., Якунин Л. А. Опыт всесезонного применения фильтра ФОПС®-К для удаления мусора из поверхностного стока селитебной территории 37

М. А. Греков1, С. В. Елагин2, Г. Л. Козинец3, В. Н. Чечевичкин4, Л. В. Леонов5, А. И. Клоков6, А. В. Чечевичкин7, Л. А. Якунин8

1 Греков Михаил Александрович, кандидат технических наук, проректор по инженерно-техническому обеспечению и строительству, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

195251, Россия, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29, тел.: +7 (812) 552-75-57, e-mail: vicerector.fm@spbstu.ru

2 Елагин Сергей Вениаминович, главный инженер, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

195251, Россия, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29, тел.: +7 (812) 297-20-45, e-mail: dgigpu@spbstu.ru

3 Козинец Галина Леонидовна, доктор технических наук, директор Инженерно-строительного института, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

195251, Россия, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29, тел.: +7 (812) 535-25-09, e-mail: kozinets_gl@spbstu.ru

4 Чечевичкин Виктор Николаевич, кандидат химических наук, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Технологии очистки промышленных и поверхностных сточных вод» Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства Инженерно-строительного института, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

195251, Россия, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29, тел.: +7 (962) 727-52-46, e-mail: chechevichkin_vn@spbstu.ru

5 Леонов Леонид Владимирович, главный специалист по технологическому развитию, Департамент анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 326-52-42, e-mail: Leonov_LV@vodokanal.spb.ru

6 Клоков Александр Иванович, начальник Службы главного технолога филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: +7 (812) 438-44-47, e-mail: Klokov_AI@vodokanal.spb.ru

7 Чечевичкин Алексей Викторович, генеральный директор ООО «Аква-Венчур®»

195220, Россия, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 22, тел.: +7 (812) 640-08-40, e-mail: 01@6400840.ru

8 Якунин Леонид Александрович, начальник конструкторского отдела, ООО «Аква-Венчур®»

195220, Россия, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 22, тел.: +7 (812) 640-08-40, e-mail: 77@6400840.ru

Для цитирования: Греков М. А., Елагин С. В., Козинец Г. Л., Чечевичкин В. Н., Леонов Л. В., Клоков А. И., Чечевичкин А. В., Якунин Л. А. Опыт всесезонного применения фильтра ФОПС®-К для удаления мусора из поверхностного стока селитебной территории // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 4. С. 37–44. DOI: 10.35776/VST.2023.04.05.

На селитебных территориях, являющихся местом проживания и разнообразной деятельности населения, образуется значительное количество твердых материалов различного происхождения и дисперсности, которые могут быть определены как мусор (или городской смёт – для дорог). При взаимодействии с атмосферными осадками этот мусор попадает в централизованные системы водоотведения, что нарушает их работу («Правила холодного водоснабжения и водоотведения»). Для решения данной проблемы были проведены экспериментальные исследования по оценке возможностей удаления мусора из поверхностного стока с помощью фильтра ФОПС®-К (корзинного типа). В качестве экспериментальной селитебной территории, на которую поступал мусор биологического, антропогенного и техногенного происхождения, была выбрана площадка кампуса университета. Результаты тестовых испытаний фильтра ФОПС®-К в течение двух циклов (каждый по 12 месяцев) показали, что его применение обеспечивает очистку поверхностного стока не только от крупного мусора, но и от значительной части песка (3/4 сухой общей массы) до размера исключения 0,04 мм. Установлено, что все компоненты мусора, собранные фильтром, содержат нефтепродукты в количестве 3–66,3 г/кг. В процессе испытаний удаление мусора из фильтра ФОПС®-К проводилось периодически (один раз в 3 месяца).

Ключевые слова: удаление мусора, селитебная территория, поверхностный сток, фильтр ФОПС®.

SURFACE RUNOFF TREATMENT

UDC 628.212.2/316

DOI 10.35776/VST.2023.04.05

Grekov M. A., Elagin S. V., Kozinets G. L., Chechevichkin V. N., Leonov L. V., Klokov A. I., Chechevichkin A. V., Iakunin L. A. Experience of all-season use of FOPS®-K filter to remove debris from the surface runoff of a residential area 37

M. A. Grekov1, S. V. Elagin2, G. L. Kozinets3, V. N. Chechevichkin4, L. V. Leonov5, A. I. Klokov6, A. V. Chechevichkin7, L. A. Iakunin8

1 Grekov Mikhail, Ph. D. (Engineering), Vice-Rector for Engineering and Technical Support and Construction, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

29 Politekhnicheskaia St., Saint-Petersburg, 195251, Russian Federation, tel.: +7 (812) 552-75-57, e-mail: vicerector.fm@spbstu.ru

2 Elagin Sergei, Chief Engineer, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

29 Politekhnicheskaia St., Saint-Petersburg, 195251, Russian Federation, tel.: +7 (812) 297-20-45, e-mail: dgigpu@spbstu.ru

3 Kozinets Galina, Doctor of Engineering, Director of the Civil Engineering Institute, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

29 Politekhnicheskaia St., Saint-Petersburg, 195251, Russian Federation, tel.: +7 (812) 535-25-09, e-mail: kozinets_gl@spbstu.ru

4 Chechevichkin Viktor, Ph. D. (Chemistry), Head of the Research Laboratory «Technologies for the industrial wastewater and surface runoff treatment» of the Higher School of Hydraulic and Energy Construction of the Civil Engineering Institute, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

29 Politekhnicheskaia St., Saint-Petersburg, 195251, Russian Federation, tel.: +7 (962) 727-52-46, e-mail: chechevichkin_vn@spbstu.ru

5 Leonov Leonid, Chief Specialist for Technological Development, Department of Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., Saint-Petersburg, 191015, Russian Federation, tel.: +7 (812) 326-52-42, e-mail: Leonov_LV@vodokanal.spb.ru

6 Klokov Aleksandr, Head of the Chief Process Engineer Service of the «Wastewater Disposal of St. Petersburg» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, Saint-Petersburg, 198184, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-44-47, e-mail: Klokov_AI@vodokanal.spb.ru

7 Chechevichkin Aleksei, General Director, Aqua-Venture® LLC

22 Grazhdanskii Ave., Saint-Petersburg, 195220, Russian Federation, tel.: +7 (812) 640-08-40, e-mail: 01@6400840.ru

8 Iakunin Leonid, Head of Design Department, Aqua-Venture® LLC

22 Grazhdanskii Ave., Saint-Petersburg, 195220, Russian Federation, tel.: +7 (812) 640-08-40, e-mail: 77@6400840.ru

For citation: Grekov M. A., Elagin S. V., Kozinets G. L., Chechevichkin V. N., Leonov L. V., Klokov A. I., Chechevichkin A. V., Iakunin L. A. Experience of all-season use of FOPS®-K filter to remove debris from the surface runoff of a residential area. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 4, pp. 37–44. DOI: 10.35776/VST.2023.04.05. (In Russian).

In residential areas that are places of residence and various activities of the population, a significant amount of solid materials of various origin and dispersion is formed that can be defined as debris (or municipal sweepings for roads). While interacting with atmospheric precipitation, this debris enters public wastewater disposal systems disrupting their operation («Rules for cold water supply and wastewater disposal»). To solve this problem, experimental studies were carried out to estimate possible removing debris from surface runoff using a FOPS®-K filter (basket type). The premises of the university campus was chosen as an experimental residential area where debris of biological, anthropogenic and technogenic origin accumulated. The results of testing FOPS®-K filter for two cycles (each for 12 months) showed that using the filter provided for removing not only large debris but also a significant part of the sand (3/4 of the total dry matter) from the surface runoff up to the size except 0.04 mm. It was established that all components of the debris captured by the filter contained 3–66.3 g/kg of oil products. During the tests, the debris was regularly removed from FOPS®-K filter (once every 3 months).

Key words: debris removal, residential area, surface runoff, FOPS® filter.

ОБСУЖДАЕМ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УДК 628.381:006.3:349.6

DOI 10.35776/VST.2023.04.06

Самбурский Г. А., Шкаредо В. А., Эпштейн А. Д., Максимова А. С. Осадки сточных вод: вторичное сырье или побочные продукты? 46

Г. А. Самбурский1, В. А. Шкаредо2, А. Д. Эпштейн3, А. С. Максимова4

1 Самбурский Георгий Александрович, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Экологическая и промышленная безопасность», МИРЭА – Российский технологический университет

119571, Россия, Москва, проспект Вернадского, 86, тел.: +7 (977) 807-06-30, e-mail: gesamb@yandex.ru

2 Шкаредо Виктория Александровна, руководитель направления экологии и реализации государственных программ, Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения

119330, Россия, Москва, Мосфильмовская ул., д. 35, стр. 2, тел.: +7 (915) 401-98-31, e-mail: shkaredo@raww.ru

3 Эпштейн Александр Дмитриевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экологическая и промышленная безопасность», МИРЭА – Российский технологический университет

119571, Россия, Москва, проспект Вернадского, 86, тел.: +7 (965) 341-17-62, e-mail: ead2000@yandex.ru

4 Максимова Ангелина Сергеевна, инженер-эколог, Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения

119330, Россия, Москва, Мосфильмовская ул., д. 35, стр. 2, тел.: +7 (495) 055-23-17, e-mail: maximova@raww.ru

Для цитирования: Самбурский Г. А., Шкаредо В. А., Эпштейн А. Д., Максимова А. С. Осадки сточных вод: вторичное сырье или побочные продукты? // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 4. С. 46–51. DOI: 10.35776/VST.2023.04.06.

Анализируются вопросы развития нормативного регулирования обращения с осадками сточных вод. Даются рекомендации для организаций водопроводно-канализационного хозяйства по отнесению прошедших обработку осадков сточных вод к побочному продукту производства или к вторичному ресурсу. Отмечается, что анонсированный Минприроды России переход к экономике замкнутого цикла требует развития нормативно-правовой базы, однако паспорт федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и презентационные материалы Минэкономразвития РФ и публично-правовой компании «Российский экологический оператор» ограничивают вопросы экономики замкнутого цикла исключительно задачами в сфере обращения с отходами, что несет в себе высокие риски значительных издержек, связанных с признанием осадков сточных вод отходом. Введение новых, нормативно закрепленных понятий «вторичное сырье» и «побочный продукт производства» должно сыграть решающую роль в развитии регулирования процессов обращения с осадками сточных вод и вовлечения их в хозяйственную деятельность в качестве товаров.

Ключевые слова: осадки сточных вод, вторичное сырье, побочный продукт производства, экономика замкнутого цикла.

DISCUSSING REGULATORY DOCUMENTS

UDC 628.381:006.3:349.6

DOI 10.35776/VST.2023.04.06

Samburskii G. A., Shkaredo V. A., Epstein A. D., Maksimova A. S. Wastewater sludge: secondary raw materials or by-products? 46

G. A. Samburskii1, V. A. Shkaredo2, A. D. Epstein3, A. S. Maksimova4

1 Samburskii Georgii, Doctor of Engineering, Head of the Department of Environmental and Industrial Safety, MIREA – Russian Technological University

86 Vernadskogo Ave., Moscow, 119571, Russian Federation, tel.: +7 (977) 807-06-30, e-mail: gesamb@yandex.ru

2 Shkaredo Viktoriia, Head of Ecology and Implementation of State Programs Department, Russian Association for Water and Wastewater

Block 2, 135 Mosfil’movskaia St., Moscow, 119330, Russian Federation, tel.: +7 (915) 401-98-31, e-mail: shkaredo@raww.ru

3 Epstein Aleksandr, Ph. D. (Economics), Associate Professor, of the Department of Environmental and Industrial Safety, MIREA – Russian Technological University

86 Vernadskogo Ave., Moscow, 119571, Russian Federation, tel.: +7 (965) 341-17-62, e-mail: ead2000@yandex.ru

4 Maksimova Angelina, Environmental Engineer, Russian Association for Water and Wastewater

Block 2, 135 Mosfil’movskaia St., Moscow, 119330, Russian Federation, tel.: +7 (495) 055-23-17, e-mail: maximova@raww.ru

For citaion: Samburskii G. A., Shkaredo V. A., Epstein A. D., Maksimova A. S. Wastewater sludge: secondary raw materials or by-products? Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 4, pp. 46–51. DOI: 10.35776/VST.2023.04.06. (In Russian).

The issues of developing statutory regulation for wastewater sludge treatment are analyzed. Recommendations are given for water supply and wastewater disposal providers on classifying treated wastewater sludge as a by-product or a secondary resource. It is noted that the transition to a circular economy announced by the Ministry of Natural Resources of Russia involves the development of a regulatory framework; however, the passport of the federal project «Circular Economy» and presentation materials of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation and the public-law company «Russian Ecological Operator» reduce the issues of the circular economy exclusively to the tasks in waste management, which carries high risks of significant costs associated with referring wastewater sludge to wastes. The introduction of new, statutory formalized concepts of «secondary raw materials» and «by-products of production» should play a decisive role in developing the regulation of wastewater sludge handling processes and using it in the economic activities as goods.

Key words: wastewater sludge, secondary raw material, by-product of production, circular economy.

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

УДК 628.221

DOI 10.35776/VST.2023.04.07

Волков С. Н., Лукьянчук М. Ю., Житенев А. И., Кузьмин В. А., Рублевская О. Н., Гвоздев В. А., Ерофеев В. В., Костенко И. Г., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю., Кузнецова Н. В., Сенюкович М. А. Методы и результаты оценки параметров расчетных дождей для систем водоотведения поверхностного стока Санкт-Петербурга. Часть 2. Для гидравлических расчетов при моделировании 53

С. Н. Волков1, М. Ю. Лукьянчук2, А. И. Житенев3, В. А. Кузьмин4, О. Н. Рублевская5, В. А. Гвоздев6, В. В. Ерофеев7, И. Г. Костенко8, В. С. Игнатчик9, С. Ю. Игнатчик10, Н. В. Кузнецова11, М. А. Сенюкович12

1 Волков Сергей Николаевич, генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

2 Лукьянчук Максим Юрьевич, первый заместитель генерального директора, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: Lukyanchuk_MY@vodokanal.spb.ru

3 Житенев Антон Игоревич, директор филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: +7 (812) 713-90-06, e-mail: Gitenev_AI@vodokanal.spb.ru

4 Кузьмин Валентин Алексеевич, директор Дирекции инженерно-технического обеспечения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

193015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Kuzmin_va@vodokanal.spb.ru

5 Рублевская Ольга Николаевна, директор Департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

193015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

6 Гвоздев Владимир Андреевич, заместитель директора Департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

193015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 438-43-26, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

7 Ерофеев Василий Валерьевич, первый заместитель директора – главный инженер филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: +7 (812) 713-90-06, e-mail: Erofeev_VV@vodokanal.spb.ru

8 Костенко Ирина Геннадьевна, начальник Управления водного баланса и производственного контроля, филиал «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: +7 (812) 329-34-60, e-mail: Kostenko_IG@vodokanal.spb.ru

9 Игнатчик Виктор Сергеевич, доктор технических наук, профессор, Военная академия материально-технического обеспечения

191123, Россия, Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 22, тел.: +7 (812) 579-55-71, e-mail: Ign73@yandex.ru

10 Игнатчик Светлана Юрьевна, доктор технических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: +7 (812) 316-72-97, е-mail: Ignatchik_CY@yandex.ru

11 Кузнецова Наталия Викторовна, кандидат технических наук, ведущий инженер, ООО «Ассоциация инженеров и ученых по водоснабжению и водоотведению»

196105, Россия, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, 15, литера А, тел.: +7 (812) 387-60-88, е-mail: Natalyakuznetsova.aviv@yandex.ru

12 Сенюкович Михаил Александрович, кандидат технических наук, преподаватель, Военная академия материально-технического обеспечения

191123, Россия, Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 22, тел.: +7 (812) 579-55-71, e-mail: Senyukovich19@gmail.com

Для цитирования: Волков С. Н., Лукьянчук М. Ю., Житенев А. И., Кузьмин В. А., Рублевская О. Н., Гвоздев В. А., Ерофеев В. В., Костенко И. Г., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю., Кузнецова Н. В., Сенюкович М. А. Методы и результаты оценки параметров расчетных дождей для систем водоотведения поверхностного стока Санкт-Петербурга. Часть 2. Для гидравлических расчетов при моделировании // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 4. С. 53–60. DOI: 10.35776/VST.2023.04.07.

Системы водоотведения поверхностного стока городов необходимо адаптировать к условиям изменившегося климата с учетом местных условий и особенностей схемных решений. В соответствии с мировой практикой одним из этапов перечня работ данного направления является обоснование расчетных параметров дождей для рассматриваемого климатического района. При этом для решения проектных задач достаточно корректировки нормативных климатических параметров. Но для решения задач, связанных с обоснованием решений по реконструкции систем водоотведения с применением расчетных моделей, необходимо обоснование профилей расчетных дождей, представляющих собой графики изменения во времени их интенсивностей. При обосновании таких профилей учитывались следующие требования: учет максимального 10-минутного количества атмосферных осадков, способного создавать подтопления на сетях водоотведения; учет аккумулирующего количества атмосферных осадков за 1 час, способного создавать подтопления на тоннельных канализационных коллекторах. Установлено, что при таких требованиях изменение интенсивности дождя во времени, представляющее профиль расчетного дождя, может быть выражено в виде непрерывной аналитической функции с двумя параметрами: i0 – мгновенной максимальной интенсивностью дождя (мм/ч) и эмпирическим параметром  (мин–1). Экспериментально определено, что для Санкт-Петербурга, например, при периоде повторяемости р = 1 год  = 0,1837 мин–1, i0 = 40,21924 мм/ч.

Ключевые слова: системы водоотведения поверхностного стока, подтопления, адаптационные мероприятия, расчетные параметры дождей, профили дождей.

WASTEWATER DISPOSAL SYSTEMS

UDC 628.221

DOI 10.35776/VST.2023.04.07

Volkov S. N., Luk’ianchuk M. Iu., Zhitenev A. I., Kuz’min V. A., Rublevskaia O. N., Gvozdev V. A., Erofeev V. V., Kostenko I. G., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu., Kuznetsova N. V., Seniukovich M. A. Methods and results of estimating calculated rain parameters for the surface runoff disposal systems of Saint-Petersburg. Part 2. For hydraulic calculations in simulation 53

S. N. Volkov1, M. Iu. Luk’ianchuk2, A. I. Zhitenev3, V. A. Kuz’min4, O. N. Rublevskaia5, V. A. Gvozdev6, V. V. Erofeev7, I. G. Kostenko8, V. S. Ignatchik9, S. Iu. Ignatchik10, N. V. Kuznetsova11, M. A. Seniukovich12

- 1 Volkov Sergei, General Director, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

- 42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

- 2 Luk’ianchuk Maksim, First Deputy General Director, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

- 42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: Lukyanchuk_MY@vodokanal.spb.ru

3 Zhitenev Anton, Director of «St. Petersburg Wastewater Disposal» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1, Bely Island, 198184, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 713-90-06, e-mail: Gitenev_AI@vodokanal.spb.ru

4 Kuz’min Valentin, Director of the Directorate of Engineering and Technical Support, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Kuzmin_va@vodokanal.spb.ru

5 Rublevskaia Ol’ga, Director of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

6 Gvozdev Vladimir, Deputy Director of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-26, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

7 Erofeev Vasilii, First Deputy Director – Chief Engineer of «St. Petersburg Wastewater Disposal» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1, Bely Island, 198184, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 713-90-06, e-mail: Erofeev_VV@vodokanal.spb.ru

8 Kostenko Irina, Head of the Department of Water Balance and Production Control, «St. Petersburg Wastewater Disposal» Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1, Bely Island, 198184, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 329-34-60, e-mail: Kostenko_IG@vodokanal.spb.ru

9 Ignatchik Viktor, Doctor of Engineering, Professor, Military Academy for Logistics

22 Zakhar’evskaia St., 191123, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 579-55-71, e-mail: Ign73@yandex.ru

- 10 Ignatchik Svetlana, Doctor of Engineering, Professor, Saint-Petersburg State University of Architectute and Civil Engineering

- 4, 2nd Krasnoarmeiskaia St., 190005, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 316-72-97, е-mail: Ignatchik_CY@yandex.ru

- 11 Kuznetsova Nataliia, Ph. D. (Engineering), Leading Engineer, «Association of Engineers and Research Workers for Water Supply and Sanitation», LLC

- Build. A, 15 Reshetnikova St., 196105, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 387-60-88, е-mail: Natalyakuznetsova.aviv@yandex.ru

12 Seniukovich Mikhail, Ph. D. (Engineering), Lecturer, Military Academy for Logistics

22 Zakhar’evskaia St., 191123, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 579-55-71, e-mail: Senyukovich19@gmail.com

For citation: Volkov S. N., Luk’ianchuk M. Iu., Zhitenev A. I., Kuz’min V. A., Rublevskaia O. N., Gvozdev V. A., Erofeev V. V., Kostenko I. G., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu., Kuznetsova N. V., Seniukovich M. A. Methods and results of estimating calculated rain parameters for the surface runoff disposal systems of Saint-Petersburg. Part 2. For hydraulic calculations in simulation. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 4, pp. 53–60. DOI: 10.35776/VST.2023.04.07. (In Russian).

Urban surface runoff disposal systems need to be adapted to the changing climate with account of local conditions and schematic design features. In line with the world practice, one of the stages of the works in this area is the substantiation of the calculated parameters of rain for the considered climatic region. At the same time, to fulfill the design tasks adjusting the specified climatic parameters will be sufficient. However, justifying the solutions on the upgrade of the drainage systems using computational models, substantiating the profiles of calculated rains constituting the graphs of the temporal variations of their intensity is needed. While substantiating these profiles, the following requirements were taken into account: the maximum 10-minute amount of precipitation that can cause flooding in the wastewater disposal networks; the accumulative amount of atmospheric precipitation during 1 hour that can cause flooding in the tunnel sewers. It has been established that under these requirements, the temporal variation of the rain intensity representing the design rain profile can be expressed as a continuous analytical function with two parameters: i0 – the maximum instantaneous rain intensity (mm/h) and the empirical parameter  (min–1). It has been experimentally determined that for St. Petersburg, for example, with a return period of p = 1 year,  = 0.1837 min–1, i0 = 40.21924 mm/h.

Key words: surface runoff disposal system, flooding, adaptation measures, calculated rain parameters, rain profiles.