КАФЕДРЕ «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ» СамГТУ – 90 лет

УДК 628

DOI 10.35776/VST.2023.11.01

Стрелков А. К., Бирюков В. В., Шувалов М. В., Тараканов Д. И. Выпускающая кафедра вуза в современных условиях 4

А. К. Стрелков1, В. В. Бирюков2, М. В. Шувалов3, Д. И. Тараканов4

1 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение» Академии строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Бирюков Владимир Вячеславович, главный управляющий директор ООО «Самарские коммунальные системы»; главный управляющий директор ООО «Волжские коммунальные системы»; руководитель НОЦ «Инженерные коммунальные системы» Академии строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: +7 (846) 336-14-02, e-mail: info@samcomsys.ru

3 Шувалов Михаил Владимирович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», директор Академии строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 242-17-84, e-mail: dir_asa@samgtu.ru

4 Тараканов Дмитрий Иванович, кандидат технических наук, доцент, декан факультета «Инженерные системы и природоохранное строительство», доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Академии строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 242-41-70, e-mail: fispos@samgtu.ru

Для цитирования: Стрелков А. К., Бирюков В. В., Шувалов М. В., Тараканов Д. И. Выпускающая кафедра вуза в современных условиях // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 11. С. 4–9. DOI: 10.35776/VST.2023.11.01.

В целях устойчивого развития выпускающей кафедры высшего учебного заведения отмечена необходимость расширения видов ее деятельности. Выделены наиболее перспективные направления деятельности кафедры в сфере образования, сотрудничества с индустриальными партнерами с целью подготовки специалистов, выполнения научно-исследовательских и проектных работ по заказам промышленных предприятий. Кафедре «Водоснабжение и водоотведение» Академии строительства и архитектуры Самарского государственного технического университета исполнилось 90 лет. Представлена информация о деятельности кафедры за последние 10 лет, направленной на повышение финансовой самостоятельности и развитие кадрового потенциала.

Ключевые слова: деятельность выпускающей кафедры, образовательная деятельность, научно-исследовательские и производственные работы, индустриальные партнеры, базовая кафедра.

The 90th Anniversary of the «WATER SUPPLY AND WASTEWATER DISPOSAL» DEPARTMENT of SamSTU

Strelkov A. K., Biriukov V. V., Shuvalov M. V., Tarakanov D. I. Graduate department of the University in present-day conditions 4

A. K. Strelkov1, V. V. Biriukov2, M. V. Shuvalov3, D. I. Tarakanov4

1 Strelkov Aleksandr, Doctor of Engineering, Professor, Head of the «Water Supply and Wastewater Disposal «Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Biriukov Vladimir, Chief Managing Director of Samara Utility Systems LLC; Chief Managing Director of Volzhskie Utility Systems LLC; Head of the Research Center «Engineering Utility Systems» of the Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

56 Lunacharskogo St., Samara, 443056, Russian Federation, tel.: +7 (846) 336-14-02, e-mail: info@samcomsys.ru

3 Shuvalov Mikhail, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Director of the Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-17-84, e-mail: dir_asa@samgtu.ru

4 Tarakanov Dmitrii, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Dean of the Faculty of Engineering Systems and Environmental Construction, Associate Professor of the «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-41-70, e-mail: fispos@samgtu.ru

For citation: Strelkov A. K., Biriukov V. V., Shuvalov M. V., Tarakanov D. I. Graduate department of the University in present-day conditions. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 11, pp. 4–9. DOI: 10.35776/VST.2023.11.01. (In Russian).

With the view for the sustainable development of the graduating department of the higher educational institution, the need to expand the types of the activities was noted. The most promising areas of the department activities in the field of education, cooperation with industrial partners for the purpose of training specialists, carrying out research and design work against orders of industrial enterprises have been identified. The department of Water Supply and Wastewater Disposal of the Academy of Civil Engineering and Architecture of the Samara State Technical University is 90 years. Information is presented on the activities of the department over the past 10 years, aimed at increasing the financial independence and developing human resources.

Key words: activities of the graduating department, educational activities, scientific-research and industrial works, industrial partners, specialized department.

- Strelkov A. K., Shuvalov M. V., Biriukov V. V., Egorova Iu. A. [Stecialized department at the enterprise, as a factor in the development of the process of training highly qualified specialists]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2018, no. 1, pp. 5–7. (In Russian).

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.161

DOI 10.35776/VST.2023.11.02

Егорова Ю. А., Стрелков А. К., Нестеренко О. И., Стрелкова Т. А., Таловыря Л. А. Мероприятия по обеспечению г. о. Самара питьевой водой из поверхностных и подземных водоисточников в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 10

Ю. А. Егорова1, А. К. Стрелков2, О. И. Нестеренко3, Т. А. Стрелкова4, Л. А. Таловыря5

1 Егорова Юлия Анатольевна, директор по качеству, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: +7 (846) 207-24-08, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

2 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение» Академии строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет»

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

3 Нестеренко Ольга Игоревна, ведущий инженер Управления главного технолога, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: +7 (846) 336-89-05, e-mail: onesterenko@samcomsys.ru

4 Стрелкова Татьяна Александровна, руководитель группы Управления главного технолога, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: +7 (846) 336-89-05, e-mail: tStrelkova@samcomsys.ru

5 Таловыря Лариса Алексеевна, главный технолог, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: +7 (846) 336-89-05, e-mail: lTalovyrya@samcomsys.ru

Для цитирования: Егорова Ю. А., Стрелков А. К., Нестеренко О. И., Стрелкова Т. А., Таловыря Л. А. Мероприятия по обеспечению г. о. Самара питьевой водой из поверхностных и подземных водоисточников в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 11. С. 10–15. DOI: 10.35776/VST.2023.11.02.

В соответствии с Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 утверждены и действуют в Российской Федерации с 1 марта 2021 г. новые санитарные правила и нормы, требующие более жесткого подхода к качеству очищенной воды: СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В связи с этим специалисты ООО «Самарские коммунальные системы» осуществляют комплексную модернизацию и реконструкцию водопроводно-канализационного хозяйства г. Самары, что улучшает качественные и количественные показатели работы систем в целом. Разработаны мероприятия по реконструкции и модернизации сооружений водоподготовки, которые позволят довести содержание остаточного алюминия и хлороформа до санитарных норм. Реализация мероприятий планируется в период с 2024 по 2041 г.

Ключевые слова: водоподготовка, СанПиН, мониторинг, качество питьевой воды, поверхностный источник водоснабжения, подземные источники водоснабжения, общая жесткость, железо общее, марганец, остаточный алюминий, хлорорганические соединения.

DRINKING WATER SUPPLY

Egorova Iu. A., Strelkov A. K., Nesterenko O. I., Strelkova T. A., Talovyria L. A. Measures to supply Samara Urban District with drinking water from surface and underground water sources in accordance with 2.1.3684-21 and 1.2.3685-21 Sanitary Rules and Regulations 10

Iu. A. Egorova1, A. K. Strelkov2, O. I. Nesterenko3, T. A. Strelkova4, L. A. Talovyria

1 Egorova Iuliia, Quality Assurance Director, Samara Utility Systems LLC

56 Lunacharskogo St., Samara, 443056, Russian Federation, tel.: +7 (846) 207-24-08, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

2 Strelkov Aleksandr, Doctor of Engineering, Professor, Head of the «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

3 Nesterenko Ol’ga, Leading Engineer, Chief Process Engineer Department, Samara Utility Systems LLC

56 Lunacharskogo St., Samara, 443056, Russian Federation, tel.: +7 (846) 336-89-05, e-mail: onesterenko@samcomsys.ru

4 Strelkova Tat’iana, Group Leader, Chief Process Engineer Department, Samara Utility Systems LLC

56 Lunacharskogo St., Samara, 443056, Russian Federation, tel.: +7 (846) 336-89-05, e-mail: tStrelkova@samcomsys.ru

5 Talovyria Larisa, Chief Process Engineer, Chief Process Engineer Department, Samara Utility Systems LLC

56 Lunacharskogo St., Samara, 443056, Russian Federation, tel.: +7 (846) 336-89-05, e-mail: lTalovyrya@samcomsys.ru

For citation: Egorova Iu. A., Strelkov A. K., Nesterenko O. I., Strelkova T. A., Talovyria L. A. Measures to supply Samara Urban District with drinking water from surface and underground water sources in accordance with 2.1.3684-21 and 1.2.3685-21 Sanitary Rules and Regulations. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 11, pp. 10–15. DOI: 10.35776/VST.2023.11.02. (In Russian).

In accordance with the Resolution of the Chief Sanitary Doctor of the Russian Federation dated January 28, 2021 No. 3, new sanitary rules and regulations have been approved and in force in the Russian Federation from March 1, 2021, requiring a more stringent approach to the quality of purified water: SanPiN 2.1.3684-21 «Sanitary and epidemiological requirements to the maintenance of the territories of urban and rural communities, to water bodies, drinking water and drinking water supply, atmospheric air, soil, residential premises, operation of industrial and public premises, arrangement and implementation of sanitary and antiepidemic (preventive) measures» and SanPiN 1.2.3685-21 «Hygienic standards and requirements to ensure the safety and (or) harmlessness of environmental factors to humans». In this regard, the specialists of Samara Utility Systems LLC are carrying out a comprehensive upgrade and reconstruction of the water supply and wastewater disposal systems in Samara with the purpose of improving integrally the qualitative and quantitative performance of the systems. Measures have been developed for the reconstruction and modernization of water treatment facilities to provide for the concentration of residual aluminum and chloroform meeting the sanitary standards. The implementation of the activities is planned for the period from 2024 to 2041.

Key words: water treatment, Sanitary Rules and Regulations (SanPiN), monitoring, drinking water quality, surface water source, underground water sources, total hardness, total iron, manganese, residual aluminium, chloroorganics.

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

УДК 628.17

DOI 10.35776/VST.2023.11.03

Васьковский А. В., Коневский Е. В., Яковлев И. Е., Горшкалев П. А. Систематизация и развитие подходов ООО «Самарские коммунальные системы» к мониторингу объемов подачи воды в локальные зоны водоснабжения 16

А. В. Васьковский1, Е. В. Коневский2, И. Е. Яковлев3, П. А. Горшкалев4

1 Васьковский Артем Владимирович, руководитель группы ГИС и гидравлики, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: +7 (846) 207-23-99, e-mail: aVaskovskiy@samcomsys.ru

2 Коневский Евгений Валерьевич, ведущий инженер группы ГИС и гидравлики, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: +7 (846) 207-23-99, e-mail: eKonevskiy@samcomsys.ru

3 Яковлев Игорь Евгеньевич, главный метролог, ООО Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: +7 (846) 207-24-56, e-mail: iYakovlev@samcomsys.ru

4 Горшкалев Павел Александрович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Академии строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: p.a.g@bk.ru

Для цитирования: Васьковский А. В., Коневский Е. В., Яковлев И. Е., Горшкалев П. А. Систематизация и развитие подходов ООО «Самарские коммунальные системы» к мониторингу объемов подачи воды в локальные зоны // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 11. С. 16–21. DOI: 10.35776/VST.2023.11.03.

Для снижения потерь воды в системе водоснабжения г. о. Самара специалистами ООО «Самарские коммунальные системы» на протяжении более 10 лет проводится мониторинг объемов подачи воды в обследуемые локальные зоны водоснабжения. За этот период опробованы различные подходы к данной работе, определены требования к наблюдаемым параметрам, найдены решения проблем, препятствующих эффективному контролю работы системы подачи и распределения воды. На основании полученного опыта выявлены основные сложности, мешающие проведению описанной работы: перебои в передаче данных в систему SCADA, наличие в базе данных некорректных значений; погрешности манометров в зданиях и малое число точек для измерения давления в локальных зонах водоснабжения; наличие оплачивающих услуги водоснабжения по нормативу абонентов, не имеющих приборов учета.

Ключевые слова: мониторинг объема подачи воды в сеть, поиск скрытых потерь воды, сбор данных о режимах работы системы водоснабжения.

WATER SUPPLY SYSTEMS

Vas’kovskii A. V., Konevaskii E. V., Iakovlev I. E., Gorshkalev P. A. Systematization and development of Samara Utility Systems LLC approaches to monitoring water delivery volumes to local water supply zones 16

A. V. Vas’kovskii1, E. V. Konevskii2, I. E. Iakovlev3, P. A. Gorshkalev4

1 Vas’kovskii Artem, Head of GIS and Hydraulics Group, Samara Utility Systems LLC

56 Lunacharskogo St., Samara, 443056, Russian Federation, tel.: +7 (846) 207-23-99, e-mail: aVaskovskiy@samcomsys.ru

2 Konevskii Evgenii, Leading Engineer of GIS and Hydraulics Group, Samara Utility Systems LLC

56 Lunacharskogo St., Samara, 443056, Russian Federation, tel.: +7 (846) 207-24-56, e-mail:  eKonevskiy@samcomsys.ru

3 Iakovlev Igor, Chief Metrologist, Samara Utility Systems LLC

56 Lunacharskogo St., Samara, 443056, Russian Federation, tel.: +7 (846) 207-24-56, e-mail: iYakovlev@samcomsys.ru

4 Gorshkalev Pavel, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: p.a.g@bk.ru

For citation: Vas’kovskii A. V., Konevaskii E. V., Iakovlev I. E., Gorshkalev P. A. Systematization and development of Samara Utility Systems LLC approaches to monitoring water delivery volumes to local water supply zones. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 11, pp. 16–21. DOI: 10.35776/VST.2023.11.03. (In Russian).

To reduce water losses in the Samara municipal water supply system the specialists of Samara Utility Systems LLC have been monitoring the volume of water delivered to the inspected local water supply zones for more than 10 years. During this period, various approaches to this work were tested; the requirements to the observed parameters were determined, and solutions were found to problems that impede the effective control of the operation of the water supply and distribution system. Based on the experience gained, the main difficulties that interfere with the described work have been identified: interruptions in data transfer to the SCADA system, incorrect values in the database; errors of pressure gauges in buildings and a small number of points for measuring pressure in the local water supply zones; consumers who pay for the water services by standards and do not have metering devices.

Key words: monitoring water volumes delivered to the network, detection of latent water losses, acquisition of data on the operating modes of the water supply system.

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

УДК 628.17

DOI 10.35776/VST.2023.11.04

Стрелков А. К., Горшкалев П. А., Черносвитов М. Д., Гриднева М. А. Расчетные параметры надежности работы кольцевой водопроводной сети с учетом изменившихся норм водопотребления 22

А. К. Стрелков1, П. А. Горшкалев2, М. Д. Черносвитов3, М. А. Гриднева4

1 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение» Академии строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Горшкалев Павел Александрович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Академии строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: p.a.g@bk.ru

3 Черносвитов Михаил Дмитриевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Академии строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: kafvv-asi@mail.ru

4 Гриднева Марина Александровна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Академии строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: gridneva-marina@mail.ru

Для цитирования: Стрелков А. К., Горшкалев П. А., Черносвитов М. Д., Гриднева М. А. Расчетные параметры надежности работы кольцевой водопроводной сети с учетом изменившихся норм водопотребления // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 11. С. 22–26. DOI: 10.35776/VST.2023.11.04.

Водопроводная сеть населенного пункта является частью системы водоснабжения и обеспечивает распределение воды по объекту и подачу воды потребителям. Одним из главных показателей работы водопроводной сети является ее надежность. Граничными параметрами надежности работы сети можно считать время работы сети в нормальном и аварийном состояниях. В связи со снижением фактического водопотребления в населенных пунктах расходы воды по участкам водопроводной сети уменьшаются, следовательно, меняются и показатели надежности ее работы. Также с введением новой редакции СП 31.13330.2021 расчетные значения расходов воды в сети значительно снизились, так как нормы водопотребления уменьшены более чем на 15%. В соответствии с этими данными рассчитаны показатели надежности водопроводной сети.

Ключевые слова: кольцевая водопроводная сеть, надежность работы сети, гидравлический расчет, параметры надежности, нормы водопотребления.

WATER DISTRIBUTION NETWORKS

Strelkov A. K., Gorshkalev P. A., Chernosvitov M. D., Gridneva M. A. Calculated parameters for the reliability of the ring water distribution network with account of the changed water consumption rate 22

A. K. Strelkov1, P. A. Gorshkalev2, M. D. Chernosvitov3, M. A. Gridneva4

1 Strelkov Aleksandr, Doctor of Engineering, Professor, Head of the «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Gorshkalev Pavel, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: p.a.g@bk.ru

3 Chernosvitov Mikhail, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: kafvv-asi@mail.ru

4 Gridneva Marina, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: gridneva-marina@mail.ru

For citation: Strelkov A. K., Gorshkalev P. A., Chernosvitov M. D., Gridneva M. A. Calculated parameters for the integrity of the ring water distribution network with account of the changed water consumption rate. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 11, pp. 22–26. DOI: 10.35776/VST.2023.11.04. (In Russian).

The water distribution network of a community is part of the water supply system and provides for the distribution of water upon the facilities and supply of water to consumers. One of the main indicators of the operation of a water distribution network is its reliability. Boundary parameters of the reliability of the network operation can be considered the operating time of the network in normal and emergency conditions. Due to the decrease in actual water consumption in populated areas, the water consumption in sections of the water distribution network decreases; therefore, the reliability indicators of its operation also change. Besides, with the introduction of the revised edition of CP 31.13330.2021, the calculated values of the water consumption in the network have decreased significantly, since the water consumption rates have been reduced by more than 15%. In accordance with these data, the reliability indicators of the water distribution network were calculated.

Key words: ring water distribution network, network operation reliability, hydraulic calculations, reliability parameters, water consumption rate.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.316.12

DOI 10.35776/VST.2023.11.05

Степанов С. В., Панфилова О. Н., Дубман И. С. Результаты исследований по очистке производственных сточных вод от ионов тяжелых металлов 28

С. В. Степанов1, О. Н. Панфилова2, И. С. Дубман3

1 Степанов Сергей Валериевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Академии строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

2 Панфилова Ольга Николаевна, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Академии строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: samoliasgsy@yandex.ru

3 Дубман Игорь Соломонович, главный инженер проектов, ООО НПФ «Экос»

443001, Россия, г. Самара, Чапаевская ул., 234, тел.: +7 (846) 242-37-63, e-mail: dubmanis@yandex.ru

Для цитирования: Степанов С. В., Панфилова О. Н., Дубман И. С. Результаты исследований по очистке производственных сточных вод от ионов тяжелых металлов // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 11. С. 28–34. DOI: 10.35776/VST.2023.11.05.

Представлены результаты исследований по очистке кислотно-щелочных сточных вод гальванического производства от ионов тяжелых металлов нейтрализацией, отстаиванием и фильтрованием. В ходе лабораторного эксперимента, проведенного с обработкой едким натром реальных кислотно-щелочных сточных вод одного из предприятий г. Самары, найден оптимальный интервал pH, который составил 9,8–10,6. На проточной модели вертикального отстойника определена расчетная гидравлическая крупность взвеси, образующейся при подщелачивании данной категории сточных вод, которая может быть принята 0,28 мм/с. Экспериментально определена глубина удаления ионов тяжелых металлов при очистке сточных вод гальванического производства по схеме «корректировка рН – отстойник – фильтр с зернистой загрузкой», которая составила, мг/л: железа общего 0,42–0,97; меди 0,028–0,087; никеля 0,016–0,073; цинка 0,047–0,28; кадмия 0,006–0,016. При этом требования по приему производственных сточных вод в городскую канализацию г. Самары были выполнены только по железу, концентрации остальных металлов составляли от 0,85 до 13,3 долей допустимых концентраций, в связи с чем для достижения установленных нормативов требуется доочистка, например, сорбцией.

Ключевые слова: ионы тяжелых металлов, сточные воды, гальваническое производство, нейтрализация, гидравлическая крупность, фильтрование.

WASTEWATER TREATMENT

Stepanov S. V., Panfilova O. N., Dubman I. S. Results of studying the removal of heavy metal ions from industrial wastewater 28

S. V. Stepanov1, O. N. Panfilova2, I. S. Dubman3

1 Stepanov Sergei, Doctor of Engineering, Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

2 Panfilova Ol’ga, Associate Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: samoliasgsy@yandex.ru

3 Dubman Igor’, Project Chief Engineer, EKOS SPC, LLC

234 Chapaevskaia St., Samara, 443001, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-37-63, e-mail: dubmanis@yandex.ru

For citation: Stepanov S. V., Panfilova O. N., Dubman I. S. Results of studying the removal of heavy metal ions from industrial wastewater. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 11, pp. 28–34. DOI: 10.35776/VST.2023.11.05. (In Russian).

The results of studies on the removal of heavy metal ions from acid-base wastewater of electroplating industry by neutralization, sedimentation and filtration are presented. During a laboratory experiment carried out with processing real acid-base wastewater of one of the enterprises in Samara with caustic soda, the optimal pH range found was 9.8–10.6. Using a flow through model of a vertical settling tank, the calculated hydraulic size of the suspension generated during the alkalization of the given wastewater category was determined that can be taken as 0.28 mm/s. The level of heavy metal ion removal in the process of galvanic wastewater treatment according to the flow scheme «pH adjustment – settling tank – filter with granular media» was experimentally determined in mg/l as: total iron 0.42–0.97; copper 0.028–0.087; nickel 0.016–0.073; zinc 0.047–0.28; cadmium 0.006–0.016. At the same time, the requirements for receiving industrial effluents into the Samara municipal sewer were met only for iron; whereas, the concentrations of other metals ranged from 0.85 to 13.3 shares of the permissible concentrations; therefore, in order to achieve the established standards, additional treatment was required, for example, by sorption.

Key words: heavy metal ions, wastewater, electroplating industry, neutralization, hydraulic size, filtration.

УДК 628.35

DOI 10.35776/VST.2023.11.06

Стрелков А. К., Базарова А. О. Оценка технико-экономической целесообразности сооружений биологической очистки сточных вод для предприятий маслоэкстракционного производства с применением биоценоза аэробных термофильных микроорганизмов 36

А. К. Стрелков1, А. О. Базарова2

1 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение» Академии строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Базарова Анастасия Олеговна, ассистент кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Академии строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: bystranova14@mail.ru

Для цитирования: Стрелков А. К., Базарова А. О. Оценка технико-экономической целесообразности сооружений биологической очистки сточных вод для предприятий маслоэкстракционного производства с применением биоценоза аэробных термофильных микроорганизмов // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 11. С. 36–42. DOI: 10.35776/VST.2023.11.06.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 20-35-90026.

Разработана технологическая схема биологической очистки сточных вод предприятий маслоэкстракционного производства с применением аэробных термофильных микроорганизмов, иммобилизованных на инертной загрузке. На основании полученных в ходе экспериментальных исследований констант уравнений ферментативной кинетики биологической очистки сточных вод адаптирована методика расчета сооружений, а также обоснованы формулы, по которым можно осуществлять расчет времени пребывания в аэрационном сооружении с достижением заданной степени очистки. Технико-экономический анализ показал целесообразность применения предложенного метода биологической очистки в биореакторах с иммобилизованным на блоке биологической загрузки биоценозом аэробных термофильных микроорганизмов. На основании расчета стоимости жизненного цикла доказана экономическая целесообразность разработанной технологии очистки сточных вод маслоэкстракционного производства, себестоимость составила 25,68 руб/м3.

Ключевые слова: биологическая очистка, аэробные термофильные микроорганизмы, маслоэкстракционное производство, технико-экономическая оценка, стоимость жизненного цикла, стоимость очистки.

Strelkov A. K., Bazarova A. O. Estimation of the technical and economic expediency of biological wastewater treatment facilities for oil extraction enterprises using a biocenosis of aerobic thermophilic microorganisms 36

A. K. Strelkov1, A. O. Bazarova2

1 Strelkov Aleksandr, Doctor of Engineering, Professor, Head of the «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Bazarova Anastasiia, Assistant, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: bystranova14@mail.ru

For citation: Strelkov A. K., Bazarova A. O. Estimation of the technical and economic expediency of biological wastewater treatment facilities for oil extraction enterprises using a biocenosis of aerobic thermophilic microorganisms. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 11, pp. 36–42. DOI: 10.35776/VST.2023.11.06. (In Russian).

The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation of Fundamental Research within the framework of scientific project No. 20-35-90026.

A process flow scheme was developed for the biological treatment of wastewater of oil extraction production enterprises using aerobic thermophilic microorganisms immobilized on inert media. Based on the constants of the equations of enzymatic kinetics of biological wastewater treatment obtained during the experimental studies, a methodology for calculating the facilities was adapted, and formulas were substantiated to calculate the residence time in aeration facilities providing for a set treatment level. A technical and economic analysis showed the feasibility of using the proposed biological treatment method in bioreactors with a biocenosis of aerobic thermophilic microorganisms immobilized on a biological media block. Based on the calculation of the life cycle cost, the economic feasibility of the developed technology for the treatment of wastewater from oil extraction production was proven; the prime cost was 25.68 rubles/m3.

Key words: biological treatment, aerobic thermophilic microorganisms, oil extraction production, technical and economic evaluation, life cycle cost, cost of treatment.

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

УДК 628.216

DOI 10.35776/VST.2023.11.07

Стрелков А. К., Шувалов М. В., Палагин Е. Д., Павлухин А. А., Теплых С. Ю. Создание комбинированной системы водоотведения в границах исторического поселения г. Самары 46

А. К. Стрелков1, М. В. Шувалов2, Е. Д. Палагин3, А. А. Павлухин4, С. Ю. Теплых5

1 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение» Академии строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Шувалов Михаил Владимирович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Академии строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: dir_asa@samgtu.ru

3 Палагин Евгений Дмитриевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Академии строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: palagined@mail.ru

4 Павлухин Алексей Андреевич, инженер кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Академии строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a_pavluhin17@mail.ru

5 Теплых Светлана Юрьевна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Академии строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: kafvv@mail.ru

Для цитирования: Стрелков А. К., Шувалов М. В., Палагин Е. Д., Павлухин А. А., Теплых С. Ю. Создание комбинированной системы водоотведения в границах исторического поселения г. Самары // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 11. С. 46–54. DOI: 10.35776/VST.2023.11.07.

Статья посвящена разработке комбинированной системы водоотведения в границах исторического поселения г. Самары. Рассмотрены вопросы централизованных ливневых систем водоотведения, сброс с которых осуществляется в Саратовское водохранилище. Особый интерес представляет историческая часть города, где находятся памятники архитектуры и истории, включая яйцевидный коллектор канализации, проложенный в начале ХХ века. Показано влияние снижения водопотребления на наполняемость трубопроводов и незагруженность городских очистных сооружений. Рассмотрен физико-химический состав поверхностных сточных вод, а также предельно допустимые концентрации загрязнений для реки Волги. Для корректировки данной ситуации предложено использование регулирующих (аккумулирующих) резервуаров для создания централизованной комбинированной системы водоотведения на десяти выпусках в реки Волгу и Самару. Разработана общая последовательность регулирования, очистки и сброса поверхностных сточных вод, которая представлена на горизонтальной схеме сброса поверхностных сточных вод. Возможность создания комбинированной системы водоотведения посредством применения регулирующих резервуаров на централизованной ливневой системе водоотведения для выпусков, находящихся в границах исторической части г. Самары, позволит решить проблему отвода поверхностного стока и частичной дополнительной загруженности городских очистных канализационных сооружений.

Ключевые слова: поверхностные сточные воды, комбинированная система водоотведения, реконструкция, историческое поселение, централизованные системы водоотведения.

WASTEWATER DISPOSAL SYSTEMS

Strelkov A. K., Shuvalov M. V., Palagin E. D., Pavlukhin A. A., Teplykh S. Iu. Development of a combined drainage system within the boundaries of the historical settlement of Samara 46

A. K. Strelkov1, M. V. Shuvalov2, E. D. Palagin3, A. A. Pavlukhin4, S. Iu. Teplykh5

1 Strelkov Aleksandr, Doctor of Engineering, Professor, Head of the «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Shuvalov Mikhail, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Director of the Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: dir_asa@samgtu.ru

3 Palagin Evgenii, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: palagined@mail.ru

4 Pavlukhin Aleksei, Engineer, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a_pavluhin17@mail.ru

5 Teplykh Svetlana, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: kafvv@mail.ru

For citation: Strelkov A. K., Shuvalov M. V., Palagin E. D., Pavlukhin A. A., Teplykh S. Iu. Development of a combined drainage system within the boundaries of the historical settlement of Samara. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 11, pp. 46–54. DOI: 10.35776/VST.2023.11.07. (In Russian).

The paper dwells upon the development of a combined drainage system within the boundaries of the historical settlement of Samara. The issues of centralized storm sewer systems that discharge their effluents into the Saratov reservoir, are considered. Of particular interest is the historical part of the city where architectural and historical monuments are located including an egg-shaped sewer laid at the beginning of the twentieth century. The effect of water consumption reduction on the fill rate of the pipelines and underloading of the municipal wastewater treatment facilities is shown. The physicochemical composition of surface runoff, as well as maximum permissible concentrations for the Volga River are considered. To correct the situation, using regulating (storage) tanks is proposed to develop a centralized combined drainage system at ten outfalls into the Volga and Samara rivers. A general sequence for the regulation, treatment and discharge of surface runoff has been developed presented in the horizontal diagram of the discharge of surface runoff. Possible development of a combined drainage system with the use of regulating tanks in a public storm sewer for the outfalls located within the boundaries of the historical part of Samara will solve the problem of removing surface runoff and provide for the partial additional workload on the municipal wastewater treatment facilities.

Key words: surface runoff, combined drainage system, reconstruction, historical settlement, public wastewater disposal systems.

ОБРАБОТКА ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.32

DOI 10.35776/VST.2023.11.08

Кичигин В. И., Юдин А. А. Экспериментально-статистические модели влагоотдачи обработанного реагентами уплотненного избыточного активного ила 55

В. И. Кичигин1, А. А. Юдин2

1 Кичигин Виктор Иванович, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Академии строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: kichigin.viktr@rambler.ru

2 Юдин Александр Александрович, аспирант кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Академии строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (927) 004-62-07, e-mail: alex.udin1996@mail.ru

Для цитирования: Кичигин В. И., Юдин А. А. Экспериментально-статистические модели влагоотдачи обработанного реагентами уплотненного избыточного активного ила // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 11. С. 55–60. DOI: 10.35776/VST.2023.11.08.

Проверена технология изменения удельного сопротивления избыточного активного ила, взятого после илоуплотнителя городских очистных канализационных сооружений, за счет обработки осадка сернокислым алюминием и полиакриламидом (ПАА) дозами от 0 до 300 мг/дм3. Установлена степень влияния каждого реагента на степень обезвоживания ила. Показано, что на процесс влагоотдачи ПАА оказывает бóльшее влияние, чем Al2(SO4)3, в 4,4 раза при дозах реагентов от 0 до 200 мг/дм3 и в 2,2 раза – при дозах от 100 до 300 мг/дм3. Получены математические зависимости изменения удельного сопротивления осадка от количества вводимых в осадок Al2(SO4)3 и ПАА. Математические модели представлены и в графическом виде (изолиниями). Определены оптимальные дозы коагулянта и флокулянта для химической обработки исследуемого осадка сточных вод.

Ключевые слова: избыточный активный ил, удельное сопротивление ила, математическая и графическая модели влагоотдачи ила, оптимальная доза реагентов.

WASTEWATER SLUDGE TREATMENT

Kichigin V. I., Iudin A. A. Experimental and statistical models of the water yielding capacity of thickened excess activated sludge treated with chemicals 55

V. I. Kichigin1, A. A. Iudin2

1 Kichigin Viktor, Doctor of Engineering, Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: kichigin.viktr@rambler.ru

2 Iudin Aleksandr, Post-graduate Student, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, tel.: +7 (927) 004-62-07, e-mail: alex.udin1996@mail.ru

For citation: Kichigin V. I., Iudin A. A. Experimental and statistical models of the water yielding capacity of thickened excess activated sludge treated with chemicals. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 11, pp. 55–60. DOI: 10.35776/VST.2023.11.08. (In Russian).

The technology of changing the specific resistance of excess activated sludge taken from the sludge thickener at the municipal wastewater treatment facilities was tested by processing the sludge with aluminum sulfate and polyacrylamide (PAA) with doses from 0 to 300 mg/dm3. The degree of impact of each chemical on the degree of sludge dewatering was defined. It was shown that PAA had a greater effect on the water yielding capacity compared to Al2(SO4)3 by 4.4 times with the chemical doses from 0 to 200 mg/dm3 and 2.2 times with the doses from 100 to 300 mg/dm3. Mathematical dependences of the change in the sludge specific resistance on the amount of Al2(SO4)3 and PAA added were obtained. The mathematical models are also presented in graphical form (isolines). The optimal doses of coagulant and flocculant for the chemical treatment of the wastewater sludge under study were determined.

Key words: excess activated sludge, sludge specific resistance, mathematical and graphical models of the sludge water yielding capacity, optimal dose of chemicals.