ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.161.3:628.166

DOI 10.35776/VST.2025.03.01

Веселовская Т. Г., Свинцицкий В. А. Кардинальное снижение содержания тригалогенметанов в питьевой воде систем хозяйственно-питьевого водоснабжения 4

Т. Г. Веселовская1, В. А. Свинцицкий2

1 Веселовская Татьяна Георгиевна, кандидат химических наук, заведующая лабораторией обеззараживания и очистки воды, АО «Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом»

620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 5, e-mail: voda@unichim.ru

2 Свинцицкий Вячеслав Антонович, заместитель заведующего лабораторией обеззараживания и очистки воды, АО «Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом»

620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 5, e-mail: slava_alf@mail.ru

Для цитирования: Веселовская Т. Г., Свинцицкий В. А. Кардинальное снижение содержания тригалогенметанов в питьевой воде систем хозяйственно-питьевого водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 3. С. 4–11. DOI: 10.35776/VST.2025.03.01.

В процессе водоподготовки обязательной является стадия обеззараживания, гарантирующая безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении. Одним из основных способов дезинфекции является хлорирование с использованием хлора или гипохлоритов. В результате в питьевой воде генерируются хлорорганические соединения. Отдельные представители этого класса соединений – тригалогенметаны представляют опасность для здоровья человека, так как обладают канцерогенным, мутагенным действием, способны накапливаться в организме. В связи с этим санитарным законодательством жестко регламентируется содержание этих соединений в питьевой воде и нормы в их отношении постоянно ужесточаются. Снижение концентрации или ограничение генерации тригалогенметанов в питьевой воде является актуальной задачей, для решения которой предлагается ряд технических приемов. Представлен перспективный способ обеззараживания воды, практически исключающий образование тригалогенметанов, а именно ее обработка дезинфектантом «Диоксид хлора и хлор», получаемым на локальных автоматизированных установках типа «ДХ-100». Как показала практика внедрения на более чем 50 объектах водоподготовки России и Казахстана, способ позволяет снизить содержание тригалогенметанов, в том числе и для источников водоснабжения, содержащих бромиды, вплоть до их полного отсутствия, при этом обеспечивая полноту обеззараживания и безопасность питьевой воды.

Ключевые слова: водоподготовка, обеззараживание, питьевая вода, хлор, гипохлориты, хлорорганические соединения, тригалогенметаны, бромиды, преаммонизация, озон, биореактор, диоксид хлора.

DRINKING WATER SUPPLY

Veselovskaya T. G., Svintsitsky V. A. Drastic reduction of trihalomethane concentration in domestic water supply systems 4

T. G. Veselovskaya1, V. A. Svintsitsky2

1 Veselovskaya Tat’iana, Ph. D. (Chemistry), Head of the Laboratory of Water Purification and Disinfection, Ural Research Chemical Institute with a Pilot Plant, JSC

5 March 8th St., Ekaterinburg, 620014, Russian Federation, e-mail: voda@unichim.ru

2 Svintsitsky Viacheslav, Deputy Head of the Laboratory of Water Purification and Disinfection, Ural Research Chemical Institute with a Pilot Plant, JSC

5 March 8th St., Ekaterinburg, 620014, Russian Federation, e-mail: slava_alf@mail.ru

For citation: Veselovskaya T. G., Svintsitsky V. A. Drastic reduction of trihalomethane concentration in domestic water supply systems. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 3, pp. 4–11. DOI: 10.35776/VST.2025.03.01. (In Russian).

Disinfection stage that guarantees the safety of drinking water in epidemiological terms is mandatory in the process of water treatment. One of the main disinfection methods is chlorination with chlorine or hypochlorites. As a result, chlororganics are generated in drinking water. Some representatives of this class of compounds – trihalomethanes pose a danger to human health, producing a carcinogenic, mutagenic effect, and accumulating in the body. In this regard, the sanitary legislation strictly regulates the concentration of these compounds in drinking water, and the standards for them continuously toughen. Reducing the concentration or limiting the generation of trihalomethanes in drinking water has been an urgent task, and for the purpose of solving this task a number of technical methods are proposed. A promising method of water disinfection is presented that provides for almost complete elimination of trihalomethane generation; namely processing water with «Chlorine dioxide and chlorine» disinfectant, obtained in local automated installations of «DH-100» type. As the practice of implementing this method at more than 50 water treatment facilities in Russia and Kazakhstan has shown, the method provides for reducing trihalomethane concentrations, including water supply sources containing bromides, up to their complete elimination, while ensuring complete disinfection and safety of drinking water.

Key words: water treatment, disinfection, drinking water, chlorine, hypochlorites, chlororganics, trihalomethanes, bromides, preammoniation, ozone, bioreactor, chlorine dioxide.

ВОДООЧИСТКА

УДК 628.339:66.081.6

DOI 10.35776/VST.2025.03.02

Цабилев О. В., Углов С. А. Технология VSEP: как это работает? 12

О. В. Цабилев1, С. А. Углов2

1 Цабилев Олег Викторович, кандидат технических наук, VSEP инженер, New Logic Research, Inc.

2527 Aviation Way, Minden, NV 89423, USA, e-mail: tsabilev@gmail.com

2 Углов Сергей Александрович, кандидат физико-математических наук, главный эксперт, АО «Ионообменные технологии»

121309, Россия, Москва, ул. Барклая, 13, стр. 2, e-mail: seruglov@mail.ru

Для цитирования: Цабилев О. В., Углов С. А. Технология VSEP: как это работает? // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 3. С. 12–24. DOI: 10.35776/VST.2025.03.02.

Представлены используемые в практической деятельности способы повышения эффективности процессов мембранного разделения жидкостей и наиболее целесообразные области их применения. На примере технологии VSEP показаны теоретические оценки влияния гидродинамических условий на процессы мембранного разделения, в которых мембраны плоскорамного модуля с открытыми напорными каналами не закреплены неподвижно, а подвержены вибрации в виде синусоидальных вращательных колебаний, направленных вдоль рабочей поверхности. Определены основные преимущества таких процессов. Намечены перспективы использования процессов мембранного разделения по технологии VSEP. Обозначена важность продолжения исследований в направлении изучения и моделирования гидродинамических режимов движения жидкостей в напорных межмембранных каналах.

Ключевые слова: технология VSEP, мембранное разделение жидкостей, концентрационная поляризация, поляризационные явления, пограничный слой, скорость сдвига, синусоидальные колебания мембран, New Logic Research.

WATER TREATMENT

Tsabilev O. V., Uglov S. A. VSEP Technology: how does it work? 12

O. V. Tsabilev1, S. A. Uglov2

1 Tsabilev Oleg, Ph. D. (Engineering), VSEP engineer, New Logic Research, Inc.

2527 Aviation Way, Minden, NV 89423, USA, e-mail: tsabilev@gmail.com

2 Uglov Sergei, Ph. D. (Physics & Mathematics), Chief Expert, Ionoobmennye Tekhnologii JSC

Block 2, 13 Barklaia St., Moscow, 121309, Russian Federation, e-mail: seruglov@mail.ru

For citation: Tsabilev O. V., Uglov S. A. VSEP Technology: how does it work? Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 3, pp. 12–24. DOI: 10.35776/VST.2025.03.02. (In Russian).

The methods used in practice to increase the process efficiency of membrane separation of liquids as well as the most appropriate areas of their application are presented. Using the example of VSEP technology, theoretical estimates of the effect of hydrodynamic conditions on membrane separation processes are shown, where the membranes of a flat-plate module with open pressure channels are not hard-set fixed but subject to vibration in the form of sinusoidal rotary oscillations directed along the working surface. The main advantages of such processes are defined. The prospects for using VSEP technology in membrane separation processes are outlined. The importance of continuing the research trend and simulation of the hydrodynamic modes of liquid movement in pressure intermembrane channels is indicated.

Key words: VSEP technology, membrane separation of liquids, concentration polarization, polarization phenomena, boundary layer, shear rate, sinusoidal membrane oscillations, New Logic Research.

ОБСУЖДАЕМ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УДК 628.2/.4:006.3:349.6

DOI 10.35776/VST.2025.03.03

Верещагина Л. М. О выборе приоритетных показателей загрязнения при проектировании очистных сооружений поверхностных сточных вод при сбросе в централизованные системы водоотведения поселений и в водные объекты 26

Л. М. Верещагина*

* Верещагина Лидия Михайловна, кандидат технических наук, главный научный сотрудник, Экспертно-консультационный центр, АО «НИИ ВОДГЕО»

115516, Россия, Москва, Севанская ул., 62, e-mail: verlm@mail.ru

Для цитирования: Верещагина Л. М. О выборе приоритетных показателей загрязнения при проектировании очистных сооружений поверхностных сточных вод при сбросе в централизованные системы водоотведения поселений и в водные объекты // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 3. С. 26–36. DOI: 10.35776/VST.2025.03.03.

Приводится обзор основных федеральных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих сбросы сточных вод, в том числе поверхностных, в водные объекты и централизованные системы водоотведения (общесплавные, ливневые, комбинированные). Обсуждается новый (актуализированный) перечень загрязняющих веществ для водных объектов, в отношении которых применяются меры государственного регулирования, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 20 октября 2023 г. № 2909-р, вступивший в силу с 1 января 2024 г. Исходя из особенностей формирования качественного состава поверхностных сточных вод, приводится обоснование приоритетного перечня показателей загрязнения, который следует принимать во внимание при проектировании, строительстве и реконструкции (модернизации) инженерных сооружений систем отведения и очистки поверхностных сточных вод с учетом перехода нормирования сбросов на принципы наилучших доступных технологий. Отмечаются законодательно неурегулированные проблемы, содержащиеся в нормативно-технической и правовой базе проектирования, в части сброса поверхностных сточных вод в водные объекты и централизованные системы водоотведения.

Ключевые слова: поверхностные сточные воды, централизованные системы водоотведения, приоритетные показатели загрязнения, нормативы допустимых сбросов, наилучшие доступные технологии, технологические показатели наилучших доступных технологий.

DISCUSSING REGULATORY DOCUMENTS

Vereshchagina L. M. On choosing the priority pollution indicators while designing treatment facilities for surface runoff discharged into public wastewater disposal systems of settlements or water bodies 26

L. M. Vereshchagina*

* Vereshchagina Lidiia, Ph. D. (Engineering), Chief Research Worker, Expert Advisory Centre, NII VODGEO JSC

62 Sevanskaia St., Moscow, 115516, Russian Federation, e-mail: verlm@mail.ru

For citation: Vereshchagina L. M. On choosing the priority pollution indicators while designing treatment facilities for surface runoff discharged into public wastewater disposal systems of settlements or water bodies. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 3, pp. 26–36. DOI: 10.35776/VST.2025.03.03. (In Russian).

An overview of the main federal laws and regulations of the Russian Federation governing discharges of wastewater, including surface runoff, into water bodies and public wastewater disposal systems (combined, storm, combination) is provided. A new (updated) list of pollutants of water bodies subject to state control measures, approved by the Order of the Government of the Russian Federation dated October 20, 2023 No. 2909-r effective January 1, 2024 is discussed. Based on the specific origine of the qualitative composition of surface runoff, a priority list of pollution indicators that should be taken into account while designing, constructing and reconstructing (upgrading) engineering structures for surface runoff handling systems is substantiated with account of the transition of discharge regulations to the principles of the best available technologies. Noted are legislatively unsettled problems contained in the regulatory-technical and legal basis for engineering in terms of surface runoff discharge into water bodies and public wastewater disposal systems.

Key words: surface runoff, public wastewater disposal systems, priority pollution indicators, permissible discharge standards, best available technologies, process indicators of the best available technologies.

ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ

УДК 628.1/.2

DOI 10.35776/VST.2025.03.04

Павлинова И. И., Орлов Е. В., Говорова Ж. М. С. В. Яковлев и НИУ МГСУ: наука, традиции и взгляд в будущее 37

И. И. Павлинова1, Е. В. Орлов2, Ж. М. Говорова3

1 Павлинова Ирина Игоревна, доктор технических наук, профессор, начальник центра подготовки по профстандартам, АО «МоcводоканалСтройТрест»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, e-mail: i-pavlinova@mail.ru

2 Орлов Евгений Владимирович, кандидат технических наук, доцент, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, e-mail: viv-k@yandex.ru

3 Говорова Жанна Михайловна, доктор технических наук, профессор, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, e-mail: GovorovaZhM@mgsu.ru

Для цитирования: Павлинова И. И., Орлов Е. В., Говорова Ж. М. С. В. Яковлев и НИУ МГСУ: наука, традиции и взгляд в будущее // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 3. С. 37–41. DOI: 10.35776/VST.2025.03.04.

Показана роль академика Российской академии наук Сергея Васильевича Яковлева и Национального исследовательского Московского государственного строительного университета в подготовке высококвалифицированных кадров для водной отрасли. Приводится информация о жизненном пути ученого и его научных достижениях. Показана непосредственная связь С. В. Яковлева и Московского государственного строительного университета в развитии научного направления «Водоснабжение и водоотведение». Сегодня личность С. В. Яковлева уже вышла за рамки одного научного направления для специалистов водной отрасли, но стала значимой для историков и культурологов. Философия С. В. Яковлева, основой которой является развитие и совершенствование систем водоснабжения и водоотведения, для сегодняшних и будущих поколений имеет большое значение.

Ключевые слова: водоснабжение, водоотведение, академик Российской академии наук С. В. Яковлев, Московский государственный строительный университет, НИИ ВОДГЕО, водные ресурсы, наука.

HISTORY OF THE INDUSTRY

Pavlinova I. I., Orlov E. V., Govorova Zh. M. S. V. Iakovlev and NRU MGSU: science, traditions and a glimpse into the future 37

I. I. Pavlinova1, E. V. Orlov2, Zh. M. Govorova3

1 Pavlinova Irina, Doctor of Engineering, Professor, Head of the Center for Training in Professional Standards, MosvodokanalStroiTrest JSC

22 Pleteshkovskii Lane, Moscow, 105005, Russian Federation, e-mail: i-pavlinova@mail.ru

2 Orlov Evgenii, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., Moscow, 129337, Russian Federation, e-mail: viv-k@yandex.ru

3 Govorova Zhanna, Doctor of Engineering, Professor, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., Moscow, 129337, Russian Federation, e-mail: GovorovaZhM@mgsu.ru

For citation: Pavlinova I. I., Orlov E. V., Govorova Zh. M. S. V. Iakovlev and NRU MGSU: science, traditions and a glimpse into the future. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 3, pp. 37–41. DOI: 10.35776/VST.2025.03.04. (In Russian).

The contribution of Sergey Vasilyevich Iakovlev, Academician of the Russian Academy of Sciences, and the National Research Moscow State University of Civil Engineering in training highly qualified personnel for the water industry is shown. Information is provided on the life path of the scientist and his scientific achievements. The direct relationship of S. V. Iakovlev and the Moscow State University of Civil Engineering in the development of the scientific direction «Water Supply and Wastewater Disposal» is shown. Today, the personality of S. V. Iakovlev has already gone beyond the scope of one scientific direction for the water industry experts, but has become significant for historians and cultural scientists. The philosophy of S. V. Iakovlev, the basis of which is the development and improvement of water supply and wastewater disposal systems, is of great importance for the today's and future generations.

Ключевые слова: water supply, wastewater disposal, S. V. Iakovlev, Academician of the Russian Academy of Sciences, Moscow State University of Civil Engineering, NII VODGEO, water resources, science.

# СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

# УДК 628.221

DOI 10.35776/VST.2025.03.05

Волков С. Н., Лукьянчук М. Ю., Жукова А. Г., Солохин А. А., Кузьмин В. А., Житенев А. И., Рублевская О. Н., Гвоздев В. А., Ерофеев В. В., Костенко И. Г., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю., Кузнецова Н. В., Сенюкович М. А., Ещенко А. Н. Обоснование оптимального варианта адаптации системы водоотведения Санкт-Петербурга к условиям совокупного влияния урбанизации и изменения климата

Часть 1. Программа-методика обоснования оптимального варианта 42

С. Н. Волков1, М. Ю. Лукьянчук2, А. Г. Жукова3, А. А. Солохин4, В. А. Кузьмин5, А. И. Житенев6, О. Н. Рублевская7, В. А. Гвоздев8, В. В. Ерофеев9, И. Г. Костенко10, В. С. Игнатчик11, С. Ю. Игнатчик12, Н. В. Кузнецова13, М. А. Сенюкович14, А. Н. Ещенко15

1 Волков Сергей Николаевич, генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

2 Лукьянчук Максим Юрьевич, первый заместитель генерального директора – директор по производству, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: Lukyanchuk_MY@vodokanal.spb.ru

3 Жукова Анастасия Геннадьевна, первый заместитель генерального директора – директор по развитию и производству, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: jukova_ag@vodokanal.spb.ru

4 Солохин Антон Алфредович, директор по информационным технологиям, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: solohin_aa@vodokanal.spb.ru

5 Кузьмин Валентин Алексеевич, директор Дирекции инженерно-технического обеспечения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

193015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: Kuzmin_va@vodokanal.spb.ru

6 Житенев Антон Игоревич, директор филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, e-mail: Gitenev_AI@vodokanal.spb.ru

7 Рублевская Ольга Николаевна, директор Департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

193015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: Rublevskaya_on@vodokanal.spb.ru

8 Гвоздев Владимир Андреевич, заместитель директора Департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

193015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

9 Ерофеев Василий Валерьевич, первый заместитель директора – главный инженер филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, e-mail: erofeev_vv@vodokanal.spb.ru

10 Костенко Ирина Геннадьевна, начальник Управления водного баланса и производственного контроля, филиал «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, e-mail: Kostenko_IG@vodokanal.spb.ru

11 Игнатчик Виктор Сергеевич, доктор технических наук, профессор, Военная академия материально-технического обеспечения

191123, Россия, Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 22, e-mail: ign73@yandex.ru

12 Игнатчик Светлана Юрьевна, доктор технических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, е-mail: ign0304@yandex.ru

13 Кузнецова Наталия Викторовна, кандидат технических наук, ведущий инженер, ООО «Ассоциация инженеров и ученых по водоснабжению и водоотведению»

196105, Россия, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, 15, лит. А, е-mail: natalyakuznetsova.aviv@yandex.ru

14 Сенюкович Михаил Александрович, кандидат технических наук, преподаватель, Военная академия материально-технического обеспечения

191123, Россия, Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 22, e-mail: Senyukovich19@gmail.com

15 Ещенко Андрей Николаевич, адъюнкт, Военная академия материально-технического обеспечения

191123, Россия, Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 22, e-mail: Eshenko87@yandex.ru

Для цитирования: Волков С. Н., Лукьянчук М. Ю., Жукова А. Г., Солохин А. А., Кузьмин В. А., Житенев А. И., Рублевская О. Н., Гвоздев В. А., Ерофеев В. В., Костенко И. Г., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю., Кузнецова Н. В., Сенюкович М. А., Ещенко А. Н. Обоснование оптимального варианта адаптации системы водоотведения Санкт-Петербурга к условиям совокупного влияния урбанизации и изменения климата. Часть 1. Программа-методика обоснования оптимального варианта // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 3. С. 42–50. DOI: 10.35776/VST.2025.03.05.

Система водоотведения Санкт-Петербурга эксплуатируется в условиях, которые отличаются от расчетных по двум основным причинам. Первая причина – изменение процесса урбанизации, заключающееся в снижении расходов воды в сухую погоду за счет уменьшения удельного водопотребления и увеличения расходов воды в периоды дождей за счет повышения доли водонепроницаемых покрытий. Вторая причина – увеличение интенсивностей и частоты ливневых дождей. В связи с этим появилась необходимость адаптировать систему водоотведения к условиям, которые возникают из-за совокупного влияния урбанизации и изменения климата. Следствием новых условий эксплуатации является наличие двух нежелательных явлений: затопления территорий и переливы через ливнеспуски, узлы аварийного перелива, аварийные выпуски и байпасные линии очистных сооружений. Обоснование оптимального решения по адаптации системы водоотведения Санкт-Петербурга к условиям совокупного влияния урбанизации и изменения климата должно предусматривать решение двухкритериальной оптимизационной задачи: поиск экономически обоснованного варианта реконструкции системы для обеспечения ее работы без затоплений города при выпадении дождей с повторяемостью Ропт; поиск экономически обоснованного варианта эксплуатации реконструируемой системы для обеспечения ее работы с минимальными сбросами через переливы при выпадении дождей с повторяемостью Р > Ропт. С математической точки зрения поиск экономически обоснованного варианта реконструкции сводится к определению такого периода повторяемости дождей Ропт, при котором выполняется одно их двух равносильных условий: достигается минимальное значение суммы ущербов от затоплений и затрат на их предотвращение; достигается максимальное значение разности величины предотвращенного ущерба от затоплений и затрат на их предотвращение.

Ключевые слова: система водоотведения поверхностного стока, подтопление территорий, адаптационные мероприятия, расчетные параметры дождей, урбанизация, изменение климата.

# WASTEWATER SYSTEMS

Volkov S. N., Luk’ianchuk M. Iu., Zhukova A. G., Solokhin A. A., Kuz’min V. A., Zhitenev A. I., Rublevskaia O. N., Gvozdev V. A., Erofeev V. V., Kostenko I. G., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu., Kuznetsova N. V., Seniukovich M. A., Eshchenko A. N. Justification of the optimum alternative of the wastewater disposal system of St. Petersburg adapting to the conditions of the joint effect of urbanization and climate change

Part 1. Program-method for justification of the optimal alternative 42

S. N. Volkov1, M. Iu. Luk’ianchuk2, A. G. Zhukova3, A. A. Solokhin4, V. A. Kuz’min5, A. I. Zhitenev6, O. N. Rublevskaia7, V. A. Gvozdev8, V. V. Erofeev9, I. G. Kostenko10, V. S. Ignatchik11, S. Iu. Ignatchik12, N. V. Kuznetsova13, M. A. Seniukovich14, A. N. Eshchenko15

1 Volkov Sergei, General Director, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

2 Luk’ianchuk Maksim, First Deputy Director General – Director of Operations, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, e-mail: Lukyanchuk_MY@vodokanal.spb.ru

3 Zhukova Anastasiia, First Deputy Director General – Director of Development and Operations, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, e-mail: jukova_ag@vodokanal.spb.ru

4 Solokhin Anton, Director of Information Technologies, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, e-mail: solohin_aa@vodokanal.spb.ru

5 Kuz’min Valentin, Director of the Engineering and Technical Support Directorate, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, e-mail: Kuzmin_va@vodokanal.spb.ru

6 Zhitenev Anton, Director of Wastewater Disposal of St. Petersburg Branch, SUE «Vodokanal of St. Peterburg»

1 Bely Island, Saint-Petersburg, 198184, Russian Federation, e-mail: Gitenev_AI@vodokanal.spb.ru

7 Rublevskaia Ol’ga, Director of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, e-mail: Rublevskaya_on@vodokanal.spb.ru

8 Gvozdev Vladimir, Deputy Director of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

9 Erofeev Vasilii, First Deputy Director-Chief Engineer of Wastewater Disposal of St. Petersburg Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, Saint-Petersburg, 198184, Russian Federation, e-mail: erofeev_vv@vodokanal.spb.ru

10 Kostenko Irina, Head of the Department of Water Balance and In-Process Monitoring, Wastewater Disposal of St. Petersburg Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, Saint-Petersburg, 198184, Russian Federation, e-mail: Kostenko_IG@vodokanal.spb.ru

11 Ignatchik Viktor, Doctor of Engineering, Professor, Military Academy of Logistics

22 Zakhar’evskaia St., Saint-Petersburg, 191123, Russian Federation, e-mail: ign73@yandex.ru

12 Ignatchik Svetlana, Doctor of Engineering, Professor, Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4, 2nd Krasnoarmeiskaia St., Saint-Petersburg, 190005, Russian Federation, е-mail: ign0304@yandex.ru

13 Kuznetsova Nataliia, Ph. D. (Engineering), Leading Engineer, «Association of Engineers and Scientists for Water Supply and Wastewater Disposal», LLC

Build. A, 15 Reshetnikova St., 196105, Saint-Petersburg, Russian Federation, е-mail: natalyakuznetsova.aviv@yandex.ru

14 Seniukovich Mikhail, Ph. D. (Engineering), Lecturer, Military Academy of Logistics

22 Zakhar’evskaia St., Saint-Petersburg, 191123, Russian Federation, e-mail: Senyukovich19@gmail.com

15 Eshchenko Andrei, Adjunct, Military Academy of Logistics

22 Zakhar’evskaia St., Saint-Petersburg, 191123, Russian Federation, e-mail: Eshenko87@yandex.ru

For citation: Volkov S. N., Luk’ianchuk M. Iu., Zhukova A. G., Solokhin A. A., Kuz’min V. A., Zhitenev A. I., Rublevskaia O. N., Gvozdev V. A., Erofeev V. V., Kostenko I. G., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu., Kuznetsova N. V., Seniukovich M. A., Eshchenko A. N. Justification of the optimum alternative of the wastewater disposal system of St. Petersburg adapting to the conditions of the joint effect of urbanization and climate change. Part 1. Program-method for justification of the optimal alternative. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 3, pp. 42–50. DOI: 10.35776/VST.2025.03.05. (In Russian).

The wastewater disposal system of Saint-Petersburg has been operating under the conditions that differ from the design ones owing to main reasons. The first reason is the process of urbanization that involves water flow rate decreasing in dry weather because of the water consumption reduction, and water flow rate increasing during rainy periods due to the increasing share of watertight coverages. The second reason is the increasing intensity and frequency of rain showers. In this regard, adapting the wastewater disposal system to the conditions that arise under the joint effect of urbanization and climate change became a necessity. The consequence of the new operating conditions is the presence of two undesirable phenomena: flooding of territories and overflows of storm drains, emergency outfalls, emergency outlets and bypass lines of the treatment facilities. Justification of the optimal solution for adapting the Saint-Petersburg wastewater disposal system to the conditions of the joint effect of urbanization and climate change should provide for the solution of a double criterion optimization problem: search for an economically feasible option for the system reconstruction to eliminate floodings in the city during rainfall with a frequency of Р > Рopt; search for an economically feasible option to ensure minimal discharges through overflows during rainfall with a frequency of Р > Рopt during the operation after the reconstruction. From a mathematical point of view, the search for an economically justified reconstruction option comes down to determining such a period of rain frequency Popt, where one of two equivalent conditions is met: either the minimum cost of damage from flooding and the cost of preventing it is achieved; or the maximum difference between the amount of prevented damage from flooding and the costs of preventing it is achieved.

Key words: surface runoff drainage system, territory flooding, adaptation measures, design rain parameter, urbanization, climate change.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.32.66.081.63

DOI 10.35776/VST.2025.03.06

Ширкова Т. Н. Снижение расхода концентрата установок обратного осмоса при обработке фильтратов полигонов ТКО 51

Т. Н. Ширкова*

* Ширкова Татьяна Николаевна, старший преподаватель, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, e-mail: mabell@bk.ru, SPIN-код: 1226-4625

Для цитирования: Ширкова Т. Н. Снижение расхода концентрата установок обратного осмоса при обработке фильтратов полигонов ТКО // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 3. С. DOI: 51–60. 10.35776/VST.2025.03.06.

Фильтраты полигонов хранения твердых коммунальных отходов являются источником серьезной экологической опасности. Для очистки фильтратов используется технология обратного осмоса. Недостатком применения обратного осмоса является образование большого количества концентратов, утилизация которых требует высоких затрат. Представлена технология, позволяющая сократить расходы концентрата до значений, обеспечивающих экономическую целесообразность его выпаривания или вывоза автотранспортом. Добиться сокращения расхода концентрата возможно при изменении соотношения концентраций ионов солей и органических веществ. Такое разделение раствора концентрата осуществляется благодаря разности в задерживающей способности нанофильтрационных мембран низкого давления по органическим веществам и одновалентным ионам солей. Разделение раствора концентрата позволяет не только уменьшить его объем, но и существенно сократить расходы на его утилизацию: по отдельности обработать и сократить объем каждого раствора при меньших затратах. Представлена методика проведения экспериментов, приведены их результаты по разделению раствора концентрата, а также технико-экономические расчеты, позволяющие сравнить эффективность предлагаемого подхода с традиционным решением на основе применения мембран высокого давления.

Ключевые слова: обратный осмос, нанофильтрация, селективность мембран, низкоселективные мембраны, полигон хранения твердых коммунальных отходов, установка обратного осмоса, фильтрат, концентрат.

WASTEWATER TREATMENT

Shirkova T. N. Reducing the flow of reverse osmosis concentrate in the process of solid waste landfill leachate treatment 51

T. N. Shirkova*

* Shirkova Tat’iana, Senior Lecturer, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., Moscow, 129337, Russian Federation, e-mail: mabell@bk.ru, SPIN-code: 1226-4625

For citation: Shirkova T. N. Reducing the flow of reverse osmosis concentrate in the process of solid waste landfill leachate treatment. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 3, pp. 51–60. DOI: 10.35776/VST.2025.03.06. (In Russian).

Leachate of the municipal solid waste landfills is a major environmental hazard. Reverse osmosis technology is used for leachate treatment. The disadvantage of using reverse osmosis is generation of a large amount of concentrate because its disposal involves high costs. A technology is presented that provides for reducing concentrate flow to values ​​that ensure the economic feasibility of its evaporation or removal by trucks. Reducing concentrate flow is achieved by changing the ratio of salt ion concentrations and organic substances. The separation of the concentrate solution is effected owing to the difference in the retention capacity of low-pressure nanofiltration membranes in relation to organic substances and monovalent salt ions. The separation of the concentrate solution provides for reducing not only its flow, but also the costs of its disposal, that is to process and reduce the volume of each solution separately at lower costs. A method for conducting experiments is presented, the results of the separation of the concentrate solution are given, as well as technical and economic calculations that allow comparing the effectiveness of the proposed approach with the traditional solution based on the use of high-pressure membranes.

Key words: reverse osmosis, nanofiltration, membrane selectivity, low-selectivity membranes, solid municipal waste landfill, reverse osmosis unit, leachate, concentrate.