Мосводоканал завершил строительство завода по производству коагулянтов 4

АО «Мосводоканал» продолжает активно развивать направления, связанные с локализацией производства расходных материалов и оборудования для водоподготовки и водоотведения. Так, в 2025 г. предприятие завершило строительство завода по изготовлению сульфата алюминия и оксихлорида алюминия. Эти реагенты применяются в качестве коагулянтов на станциях водоподготовки, они ускоряют процесс укрупнения включений, что увеличивает скорость выпадения осадка, а значит, удаления примесей природного и антропогенного происхождения. Необходимо отметить, что речь идет о ключевых «участниках» процесса очистки воды.

Mosvodokanal has completed constructing a coagulant producing plant 4

ОБСУЖДАЕМ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УДК 628.24:66.063.8

DOI 10.35776/VST.2025.07.01

Захаров Ю. С. Дискуссионные вопросы совершенствования нормативной базы, регламентирующей вопросы проектирования, строительства и эксплуатации самотечных систем водоотведения 7

Ю. С. Захаров*

* Захаров Юрий Сергеевич, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук

127238, Россия, Москва, Локомотивный проезд, 21, e-mail: dr.yury.zakharov@yandex.ru, SPIN-код: 2373-2591

Для цитирования: Захаров Ю. С. Дискуссионные вопросы совершенствования нормативной базы, регламентирующей вопросы проектирования, строительства и эксплуатации самотечных систем водоотведения // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 7. С. 7–12. DOI: 10.35776/VST.2025.07.01.

В последние десятилетия в городах Российской Федерации отмечается ухудшение технического состояния трубопроводов систем водоотведения. Нарастающие темпы износа и неудовлетворительное техническое состояние значительного количества трубопроводов систем водоотведения, необходимость обеспечения надежности и экологической безопасности трубопроводов, ограничение материальных ресурсов на их восстановление и обновление в условиях реформирования жилищно-коммунального хозяйства требуют научно обоснованного подхода к решению этих проблем. Для повышения надежности трубопроводов и выбора технологий их реконструкции необходимо также совершенствование нормативных документов (в частности, СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»), регламентирующих требования к вновь строящимся и реконструируемым системам водоотведения. Федеральное законодательство устанавливает минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям и системам инженерно-технического обеспечения), а также к проектированию, строительству, эксплуатации и утилизации. СП 32.13330.2018, который устанавливает требования к вновь строящимся и реконструируемым системам водоотведения населенных пунктов, наружным сетям и сооружениям постоянного назначения для бытовых, поверхностных (дождевых и талых) и близких к ним по составу производственных сточных вод, не в полной мере учитывает требования федерального законодательства. На основании анализа соответствующих федеральных законов и положений СП 32.13330.2018 обоснована необходимость установления основных требований для трубопроводов сетей водоотведения: герметичность, статическая устойчивость, обеспечение пропуска расчетных расходов транспортируемых сточных вод и ремонтопригодность.

Ключевые слова: водоотведение, канализация, герметичность, статическая устойчивость, функциональность, ремонтопригодность.

DISCUSSING REGULATORY DOCUMENTS

Zakharov Iu. S. Controversial issues of improving the regulatory framework governing the design, construction and operation of gravity wastewater disposal systems 7

Iu. S. Zakharov*

* Zakharov Iurii, Ph. D. (Engineering), Leading Researcher, Head of Laboratory, Research Institute of Structural Physics of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences

Block 1, 21 Lokomotivnyi Pass., Moscow, 127238, Russian Federation, e-mail: dr.yury.zakharov@yandex.ru, SPIN-code: 2373-2591

For citation: Zakharov Iu. S. Controversial issues of improving the regulatory framework governing the design, construction and operation of gravity wastewater disposal systems. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 7, pp. 7–12. DOI: 10.35776/VST.2025.07.01. (In Russian).

In recent decades, the integrity health of sewer pipelines has been deteriorating in the cities of the Russian Federation. The increasing rate of wear and tear and unsatisfactory integrity health of a considerable number of sewers, the need to ensure the reliability and environmental safety of the pipelines, and limited material resources for their rehabilitation and renewal in the context of housing and utilities reform require a scientifically proved approach to solve these problems. Choosing the technologies of pipeline rehabilitation in order to improve their reliability requires improving the regulatory documents (in particular, CP 32.13330.2018 «Sewerage. External networks and structures») that regulate the requirements for newly built and reconstructed wastewater disposal systems. The federal legislation establishes the minimum threshold requirements for buildings and structures (including the networks and engineering infrastructures in them), as well as for the design, construction, operation and utilization. CP 32.13330.2018, that specifies the requirements for wastewater disposal systems of populated areas newly built or under reconstruction; for the external networks and permanent structures for domestic, surface (rain and melt) and industrial wastewater compositionally alike, considers the requirements of the federal legislation not to the fullest extent. Based on the analysis of the relevant federal laws and provisions of CP 32.13330.2018, the need to establish basic requirements for sewer pipelines is substantiated, i. e. pressurization, steady-state stability, estimated transported wastewater flow pass and maintainability.

Key words: wastewater disposal, drainage system, pressurization, steady-state stability, integrity, maintainability.

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

УДК 628.1/.3:006.052

DOI 10.35776/VST.2025.07.02

Примин О. Г., Баженов В. И., Самбурский Г. А. Методика и алгоритм оценки стоимости жизненного цикла трубопроводов сетей водоснабжения и водоотведения 13

О. Г. Примин1, В. И. Баженов2, Г. А. Самбурский3

1 Примин Олег Григорьевич, доктор технических наук, главный научный сотрудник, Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук, советник; профессор, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, e-mail: tepper2007@yandex.ru, SPIN-код: 1918-0125

2 Баженов Виктор Иванович, доктор технических наук, профессор, исполнительный директор, АО «ВиВ»

115054, Россия, Москва, Большой Строченовский переулок, 7, e-mail: bazhenov@pump.ru, SPIN-код: 6270-7555

3 Самбурский Георгий Александрович, доктор технических наук, замеcтитель исполнительного директора, Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения; профессор, Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева

119330, Россия, Москва, Мосфильмовская ул., 35, стр. 2, e-mail: gesamb@yandex.ru, SPIN-код: 9285-3460

Для цитирования: Примин О. Г., Баженов В. И., Самбурский Г. А. Методика и алгоритм оценки стоимости жизненного цикла трубопроводов сетей водоснабжения и водоотведения // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 7. С. 13–20. DOI: 10.35776/VST.2025.07.02.

Рассматриваются вопросы актуализации нормативно-технических документов – сводов правил, государственных стандартов, методических указаний, а также направления их совершенствования для повышения эффективности проектирования, строительства и эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения городов и поселений России. Показано, что в последние годы в строительном комплексе России взят курс на обновление и актуализацию нормативной базы в области проектирования и строительства в части сокращения обязательных требований в сводах правил. Приведены основные положения и алгоритм Методики оценки стоимости жизненного цикла трубопроводов сетей водоснабжения и водоотведения. Отмечено, что существует ряд руководств и стандартов, объясняющих, как следует проводить оценку жизненного цикла. Однако до сих пор нет согласованной на отечественном и международном уровне методики, которая могла бы обеспечить надежную основу для сравнения продуктов и предложений разных производителей. Оценка стоимости жизненного цикла трубопроводов сетей водоснабжения и водоотведения предусматривает экономический анализ суммарной стоимости строительства, монтажа, эксплуатации и утилизации трубопроводов из различных конструкционных материалов.

Ключевые слова: нормативная база, водоснабжение, водоотведение, строительство, проектирование, стандарты, жизненный цикл, методика.

PIPELINE SYSTEMS

Primin O. G., Bazhenov V. I., Samburskii G. A. Method and algorithm for estimating the life cycle cost of water supply and sewer pipelines 13

O. G. Primin1, V. I. Bazhenov2, G. A. Samburskii3

1 Primin Oleg, Doctor of Engineering, Chief Researcher, Research Institute of Structural Physics of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences, Advisor; Professor, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., Moscow, 129337, Russian Federation, e-mail: tepper2007@yandex.ru, SPIN-code: 1918-0125

2 Bazhenov Viktor, Doctor of Engineering, Professor, Executive Director, ViV, JSC

7 B. Strochenovskii Lane, Moscow, 115054, Russian Federation, e-mail: bazhenov@pump.ru, SPIN-code: 6270-7555

3 Samburskii Georgii, Doctor of Engineering, Deputy Executive Director of the Russian Association of Water Supply and Wastewater Disposal; Professor, Mendeleev University of Chemical Technology

Block 2, 35 Mosfil’movskaia St., Moscow, 119330, Russian Federation, e-mail: info@ravv.ru, SPIN-code: 9285-3460

For citation: Primin O. G., Bazhenov V. I., Samburskii G. A. Method and algorithm for estimating the life cycle cost of water supply and sewer pipelines. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 7, pp. 13–20. DOI: 10.35776/VST.2025.07.02. (In Russian).

The issues of updating standard technical documents – codes of practice, state standards, instructional guidelines, as well as directions for their improvement to increase the efficiency of designing, building and operating public water supply and wastewater disposal systems in the cities and towns of Russia are considered. It is shown that recently the Russian construction sector has focused on updating and actualizing the regulatory framework in the field of design and construction in terms of reducing mandatory requirements in codes of practice. The main provisions and algorithm of the Method for estimating the life cycle cost of water supply and sewer pipelines are given. It is noted that there are a number of guidelines and standards explaining the procedure of estimating a life cycle. However, no method exists, so far, agreed upon either at the domestic or international level that could provide a reliable basis for comparing products and offers from different manufacturers. The estimation of the life cycle cost of water supply and sewer pipelines involves an economic analysis of the total cost of construction, installation, operation and disposal of pipelines made of various construction materials.

Key words: regulatory framework, water supply, wastewater disposal, construction, designing, standards, life cycle, method.

УДК 628.144:669.131.7

DOI 10.35776/VST.2025.07.03

Бабанов А. А., Хорошилова М. В. От серого чугуна к высокопрочному: эволюция самого востребованного материала для сетей водоснабжения 22

А. А. Бабанов1, М. В. Хорошилова2

1 Бабанов Александр Александрович, кандидат технических наук, эксперт по системам водоснабжения, ООО «Липецкая трубная компания «Свободный сокол»

398007, Россия, г. Липецк, Заводская площадь, 1, e-mail: sales@svsokol.ru

2 Хорошилова Маргарита Владимировна, специалист, ООО «Липецкая трубная компания «Свободный сокол»

398007, Россия, г. Липецк, Заводская площадь, 1, e-mail: horoshilova_mv@svsokol.ru

Для цитирования: Бабанов А. А., Хорошилова М. В. От серого чугуна к высокопрочному: эволюция самого востребованного материала для сетей водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 7. С. 22–25. DOI: 10.35776/VST.2025.07.03.

Чугун на протяжении веков остается ключевым материалом для водопроводных систем благодаря своей прочности и длительному сроку службы. В 1932 г. был создан высокопрочный чугун с шаровидным графитом: модификация серого чугуна магнием преобразовала пластинчатый графит серого чугуна в шаровидный, значительно улучшив механические свойства материала. Сегодня история продолжается: в Москве, Санкт-Петербурге и других городах по всей России осуществляется модернизация коммунальных сетей путем замены труб из серого чугуна трубами из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.

Ключевые слова: сети водоснабжения и водоотведения, чугунные трубы, серый чугун, высокопрочный чугун с шаровидным графитом, цинк-алюминиевое покрытие.

Babanov A. A., Khoroshilova M. V. From grey cast iron to ductile iron: the evolution of the most sought-after material for water supply networks 22

A. A. Babanov1, M. V. Khoroshilova2

1 Babanov Aleksandr, Ph. D. (Engineering), Expert in Water Supply Systems, Svobodnyi Sokol Lipetsk Tube Company, LLC

1 Zavodskaia Sq., Lipetsk, 398007, Russian Federation, e-mail: sales@svsokol.ru

2 Khoroshilova Margarita, Expert, Svobodnyi Sokol Lipetsk Tube Company, LLC

1 Zavodskaia Sq., Lipetsk, 398007, Russian Federation, e-mail: horoshilova_mv@svsokol.ru

For citation: Babanov A. A., Khoroshilova M. V. From grey cast iron to ductile iron: the evolution of the most sought-after material for water supply networks. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 7, pp. 22–25. DOI: 10.35776/VST.2025.07.03. (In Russian).

For centuries cast iron has been a key material for water supply systems owing to its strength and long service life. In 1932, ductile iron was produced: modifying gray cast iron with magnesium transformed the lamellar graphite of gray cast iron into spheroidal graphite, significantly improving the mechanical properties of the material. Today, the story continues: in Moscow, St. Petersburg and other cities throughout Russia, utility networks are being upgraded by replacing gray cast iron pipes with ductile iron pipes.

Key words: water supply and sewer networks, cast iron pipes, gray cast iron, ductile iron, zinc-aluminum coating.

ВОДОПОДГОТОВКА

УДК 628.161

DOI 10.35776/VST.2025.07.04

Галкин Ю. А., Уласовец Е. А., Обадин Д. Н., Ермаков Д. В., Филинкова Л. П., Кнауб Е. А. Технические решения по реконструкции типовых фильтровальных станций систем хозяйственно-питьевого водоснабжения 26

Ю. А. Галкин1, Е. А. Уласовец2, Д. Н. Обадин3, Д. В. Ермаков4, Л. П. Филинкова5, Е. А. Кнауб6

1 Галкин Юрий Анатольевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Водное хозяйство и технология воды», Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина; генеральный директор ООО «Научно-проектная фирма «ЭКО-ПРОЕКТ»

620075, Россия, г. Екатеринбург, Первомайская ул., 15, оф. 900, e-mail: galkin@eco-project.ru

2 Уласовец Евгений Аркадьевич, кандидат технических наук, главный инженер, ООО «Научно-проектная фирма «ЭКО-ПРОЕКТ»

620075, Россия, г. Екатеринбург, Первомайская ул., 15, оф. 900, e-mail: ulas@eco-project.ru

3 Обадин Дмитрий Николаевич, кандидат технических наук, начальник экспериментально-наладочного отдела, ООО «Научно-проектная фирма «ЭКО-ПРОЕКТ»

620075, Россия, г. Екатеринбург, Первомайская ул., 15, оф. 900, e-mail: dim@eco-project.ru

4 Ермаков Денис Владимирович, кандидат технических наук, заместитель главного инженера, ООО «Научно-проектная фирма «ЭКО-ПРОЕКТ»

620075, Россия, г. Екатеринбург, Первомайская ул., 15, оф. 900, e-mail: ermak@eco-project.ru

5 Филинкова Людмила Петровна, главный специалист, ООО «Научно-проектная фирма «ЭКО-ПРОЕКТ»

620075, Россия, г. Екатеринбург, Первомайская ул., 15, оф. 900, e-mail: flp@eco-project.ru

6 Кнауб Елена Александровна, ведущий инженер, ООО «Научно-проектная фирма «ЭКО-ПРОЕКТ»

620075, Россия, г. Екатеринбург, Первомайская ул., 15, оф. 900, e-mail: erus@eco-project.ru

Для цитирования: Галкин Ю. А., Уласовец Е. А., Обадин Д. Н., Ермаков Д. В., Филинкова Л. П., Кнауб Е. А. Технические решения по реконструкции типовых фильтровальных станций систем хозяйственно-питьевого водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 7. С. 26–36. DOI: 10.35776/VST.2025.07.04.

Главной причиной несоответствия качества подготовленной воды санитарно-гигиеническим требованиям во многих системах хозяйственно-питьевого водоснабжения является устаревшая технология обработки воды на фильтровальных станциях, построенных в прошлом веке по типовым проектам. Специалистами ООО «Научно-проектная фирма «ЭКО-ПРОЕКТ» на основе опыта исследований, проектирования и создания водоочистных объектов выполнен технологический анализ конструкции и параметров водоочистного оборудования подобных станций, установлены факторы, негативно влияющие на результаты водоподготовки, даны технические решения по модернизации смесителей воды с реагентами, камер хлопьеобразования и отстойников.

Ключевые слова: хозяйственно-питьевое водоснабжение, фильтровальная станция, реагентная обработка воды, реконструкция очистных сооружений.

WATER TREATMENT

Galkin Iu. A., Ulasovets E. A., Obadin D. N., Ermakov D. V., Filinkova L. P., Knaub E. A. Engineering solutions for the upgrade of standard filtration plants of the domestic water supply systems 26

Iu. A. Galkin1, E. A. Ulasovets2, D. N. Obadin3, D. V. Ermakov4, L. P. Filinkova5, E. A. Knaub6

1 Galkin Iurii, Doctor of Engineering, Professor, Department of Water Management and Water Technology, Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Eltsin; General Director, ECO-PROJECT R&D Company, LLC

Office 900, 15 Pervomaiskaia St., Ekaterinburg, 620075, Russian Federation, e-mail: galkin@eco-project.ru

2 Ulasovets Evgenii, Ph. D. (Engineering), Chief Engineer, ECO-PROJECT R&D Company, LLC

Office 900, 15 Pervomaiskaia St., Ekaterinburg, 620075, Russian Federation, e-mail: ulas@eco-project.ru

3 Obadin Dmitrii, Ph. D. (Engineering), Head of the Experimental and Adjustment Department, ECO-PROJECT R&D Company, LLC

Office 900, 15 Pervomaiskaia St., Ekaterinburg, 620075, Russian Federation, e-mail: dim@eco-project.ru

4 Ermakov Denis, Ph. D. (Engineering), Deputy Chief Engineer, ECO-PROJECT R&D Company, LLC

Office 900, 15 Pervomaiskaia St., Ekaterinburg, 620075, Russian Federation, e-mail: ermak@eco-project.ru

5 Filinkova Liudmila, Chief Specialist, ECO-PROJECT R&D Company, LLC

Office 900, 15 Pervomaiskaia St., Ekaterinburg, 620075, Russian Federation, e-mail: flp@eco-project.ru

6 Knaub Elena, Leading Engineer, ECO-PROJECT R&D Company, LLC

Office 900, 15 Pervomaiskaia St., Ekaterinburg, 620075, Russian Federation, e-mail: erus@eco-project.ru

For citation: Galkin Iu. A., Ulasovets E. A., Obadin D. N., Ermakov D. V., Filinkova L. P., Knaub E. A. Engineering solutions for the upgrade of standard filtration plants of the domestic water supply systems. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 7, pp. 26–36. DOI: 10.35776/VST.2025.07.04. (In Russian).

The main reason why the quality of treated water fails to meet the sanitary and hygienic requirements in many domestic and drinking water supply systems is the obsolete water treatment technology used at filtration plans built as per standard design last century. Based on the experience of research, design and construction of water treatment facilities, the experts of ECO-PROJECT R & D Company, LLC, have performed a technological analysis of the design and parameters of the water treatment equipment at these facilities, identified factors that negatively affect the results of water treatment, provided technical solutions for the upgrade of water mixers with chemicals, flocculation chambers and sedimentation tanks.

Key words: domestic water supply, filtration plant, chemical water treatment, upgrade of water treatment facilities.

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

УДК 628.14:004.415.53

DOI 10.35776/VST.2025.07.05

Громов Г. Н., Абдрафиков М. М. Применение программных продуктов ZuluGIS и ИСИГР при выполнении гидравлических расчетов наружных систем водоснабжения 38

Г. Н. Громов1, М. М. Абдрафиков2

1 Громов Григорий Николаевич, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, e-mail: gromov_grigorii@mail.ru, SPIN-код: 9812-3222

2 Абдрафиков Марсель Маратович, студент магистратуры кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет; инженер по проектированию систем водоснабжения и водоотведения, ООО «СЕВ. Р. ДЕВЕЛОПМЕНТ»

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, e-mail: marcel102@bk.ru

Для цитирования: Громов Г. Н., Абдрафиков М. М. Применение программных продуктов ZuluGIS и ИСИГР при выполнении гидравлических расчетов наружных систем водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 7. С. 38–48. DOI: 10.35776/VST.2025.07.05.

WATER DISTRIBUTION NETWORKS

Gromov G. N., Abdrafikov M. M. Applying ZuluGIS and ISIGR software in hydraulic calculations of outdoor water supply systems 38

G. N. Gromov1, M. M. Abdrafikov2

1 Gromov Grigorii, Associate Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., Moscow, 129337, Russian Federation, e-mail: gromov_grigorii@mail.ru, SPIN-code: 9812-3222

2 Abdrafikov Marsel, Graduate Student, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, National Research Moscow State University of Civil Engineering; Water Supply and Wastewater Disposal Engineer, SEV.R. DEVELOPMENT LLC

26 Yaroslavskoe Hwy., Moscow, 129337, Russian Federation, e-mail: marcel102@bk.ru

For citation: Gromov G. N., Abdrafikov M. M. Applying ZuluGIS and ISIGR software in hydraulic calculations of outdoor water supply systems. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 7, pp. 38–48. DOI: 10.35776/VST.2025.07.05. (In Russian).

A comparative analysis of specialised ZuluGIS and ISIGR software packages designed for the hydraulic simulation of outdoor water supply systems is presented. The research is focused on estimating the calculation accuracy, rate of computing, and user-friendliness of the software. The methods for calculating λ, hydraulic resistance coefficient, accounting local losses, the possibilities of setting parameters and performing calculations for the representative water supply modes: the maximum, average and minimum hourly flow rates per day, maximum, average and minimum water consumption, as well as maximum hourly water consumption for fire extinguishing purposes were estimated. The results showed that ZuluGIS provided for the fast data processing and integration with the geographic information systems; however, it has limitations in model dimensions in the free version. ISIGR provides the user with possible choosing different calculation formulas to determine the hydraulic resistance coefficient; however, the it depends on the Internet connection and server infrastructure. The findings indicate that ZuluGIS is preferable for designing and analyzing complex networks, whereas ISIGR will be better for operational calculations and educational purposes. The results obtained will be helpful while choosing software for hydraulic simulation.

Key words: hydraulic simulation, ZuluGIS, ISIGR, outdoor water supply systems, Darcy–Veisbach equation, hydraulic resistance coefficient, rate of computing, geographic information systems, designing water distribution networks.

ОБРАБОТКА ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

# УДК 628.336.4

DOI 10.35776/VST.2025.07.06

# Еличева О. Г. Оценка эффективности обезвоживания осадка сточных вод с использованием оборудования нового поколения 49

О. Г. Еличева*

* Еличева Ольга Геннадьевна, директор по проектированию, ООО «НПП «Гидрикс»

117638, Россия, Москва, Одесская ул., 2, корп. А, e-mail: olga.e@hydrig.ru

# Для цитирования: Еличева О. Г. Оценка эффективности обезвоживания осадка сточных вод с использованием оборудования нового поколения // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 7. С. 49–55. DOI: 10.35776/VST.2025.07.06.

Представлен обзор оборудования нового поколения, выполненный на основании опыта эксплуатации при обезвоживании смеси избыточного ила и сырого осадка сточных вод. Представлено детальное описание технических характеристик оборудования, подчеркивая такие важные особенности, как повышенная надежность, улучшенная устойчивость к различным видам осадков, минимальное потребление энергии и сокращение расходов на техническое обслуживание. Даны сравнительные эксплуатационные и технические характеристики современного оборудования для обезвоживания осадка сточных вод. Проанализирована экономическая целесообразность внедрения шнекового обезвоживателя нового поколения в сравнении с другими методами обезвоживания. Информация адресована специалистам, принимающим решения о приобретении обезвоживающего оборудования, что позволяет взвесить риски и оценить затраты.

Ключевые слова: осадок сточных вод, обезвоживание, шнековый обезвоживатель (дегидратор), эксплуатационные и технические характеристики оборудования.

WASTEWATER SLUDGE TREATMENT

# Elicheva O. G. Estimating the efficiency of wastewater sludge dewatering using new generation equipment 49

O. G. Elicheva*

* Elicheva Ol’ga, Director of Design, RPE Gidriks, LLC

Block A, 2 Odesskaia St., Moscow, 117638, Russian Federation, e-mail: olga.e@hydrig.ru

For citation: Elicheva O. G. Estimating the efficiency of wastewater sludge dewatering using new generation equipment. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 7, pp. 49–55. DOI: 10.35776/VST.2025.07.06. (In Russian).

An overview of new generation equipment based on the operational experience in dewatering a mixture of excess activated sludge and raw wastewater sludge is presented. A detailed description of the technical characteristics of the equipment with placing the emphasis on such important features as enhanced reliability, improved resistance to various types of sludge, minimal energy consumption, and reduced maintenance costs is provided. The comparative operational and technical characteristics of advanced wastewater sludge dewatering equipment are presented. The economic feasibility of introducing a new generation screw dehydrator in comparison with other dewatering methods is analyzed. The information is addressed to the professionals making decisions on purchasing dewatering equipment, which allows them to weigh the risks and estimate the costs.

Key words: wastewater sludge, dewatering, screw dehydrator, operational and technical characteristics of the equipment.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

УДК 628.2/.4:628.221

DOI 10.35776/VST.2025.07.07

Меншутин Ю. А. Расчетная производительность очистных сооружений дождевых сточных вод в схеме очистки с отстаиванием в аккумулирующем резервуаре 56

Ю. А. Меншутин*

* Меншутин Юрий Анатольевич, руководитель лаборатории промышленного и коммунального водоснабжения и канализации, АО «НИИ ВОДГЕО»

115516, Россия, Москва, Севанская ул., 62, е-mail: purita@inbox.ru

Для цитирования: Меншутин Ю. А. Расчетная производительность очистных сооружений дождевых сточных вод в схеме очистки с отстаиванием в аккумулирующем резервуаре // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 7. С. 56–60. DOI: 10.35776/VST.2025.07.07.

Представлен итерационный расчет объемно-расходных параметров очистных сооружений поверхностных сточных вод 1-го типа для режима работы с отстаиванием стоков в аккумулирующем резервуаре. Расчет произведен с использованием актуальных многолетних климатических данных о натурном ряде дождей и средней продолжительности периодов между стокообразующими осадками для данной местности. Показано, что производительность очистных сооружений по типовому расчету не обеспечивает нормативного требования очистки 70% среднегодового (среднесезонного) объема сточных вод. Наиболее экономичным является вариант очистных сооружений накопительного типа без отстаивания сточных вод в аккумулирующем резервуаре. В этом случае нормативное требование по очистке 70% среднегодового (среднесезонного) объема сточных вод достигается при производительности очистных сооружений в 4,3 раза ниже, чем в схеме с отстаиванием в аккумулирующем резервуаре.

Ключевые слова: поверхностные сточные воды 1-го типа, годовой ряд суточных слоев осадков и объемов дождевых стоков, объем аккумулирующего резервуара, производительность очистных сооружений, условный период переработки стока от расчетного дождя.

SURFACE RUNOFF TREATMENT

Menshutin Iu. A. Design capacity of rainfall runoff in a treatment scheme with sedimentation in an accumulation tank 56

Iu. A. Menshutin*

* Menshutin Iurii, Head of the Laboratory of Industrial and Municipal Water Supply and Wastewater Disposal, NII VODGEO, JSC

62 Sevanskaia St., Moscow, 115516, Russian Federation, е-mail: purita@inbox.ru

For citation: Menshutin Iu. A. Design capacity of rainfall runoff in a treatment scheme with sedimentation in an accumulation tank. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 7, pp. 56–60. DOI: 10.35776/VST.2025.07.07. (In Russian).

An iterative calculation of volume-flow rate parameters of the treatment facilities for the 1st type surface runoff for the operating mode with runoff sedimentation in an accumulation tank is presented. The calculation is made using current long-term climatic data on the actual series of rains and average duration of periods between runoff-producing precipitation for a given area. It is shown that the capacity of the treatment facilities determined by the routine calculation does not provide for meeting the regulatory requirement for the treatment of the 70% average annual (average seasonal) amount of the runoff. The most economical option is storage type treatment facilities without runoff sedimentation in the accumulation tank. In this case, the regulatory requirement for the treatment of 70% average annual (average seasonal) amount of the runoff is achieved provided the capacity of the treatment facilities 4.3 times lower than in the scheme with sedimentation in the accumulation tank.

Key words: 1st type surface runoff, annual series of daily precipitation layers and rainwater runoff, accumulation tank capacity, capacity of treatment facilities, conditional period of processing the design rainfall runoff.