ООО НПП «ЭКОФЕС» – 35 ЛЕТ

УДК 628.1/.3:658.5

DOI 10.35776/VST.2025.09.01

Черкесов А. Ю., Фесенко Л. Н., Фесенко А. Л., Пчельников И. В., Матвиенко М. П Производственная деятельность ООО НПП «ЭКОФЕС» 4

А. Ю. Черкесов1, Л. Н. Фесенко2, А. Л. Фесенко3, И. В. Пчельников4, М. П. Матвиенко5

1 Черкесов Аркадий Юльевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; директор, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: cherkesov_ay@mail.ru

2 Фесенко Лев Николаевич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; научный руководитель, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: 65613@mail.ru

3 Фесенко Александр Львович, директор, ООО «ЭКОФЕС-инжиниринг»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: 260546@mail.ru

4 Пчельников Игорь Викторович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; руководитель отдела реализации продукции, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

5 Матвиенко Максим Петрович, главный инженер, ООО «ЭКОФЕС-инжиниринг»; старший преподаватель кафедры «Промышленное, гражданское строительство, геотехника и фундаментостроение», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: mpm09@mail.ru

Для цитирования: Черкесов А. Ю., Фесенко Л. Н., Фесенко А. Л., Пчельников И. В., Матвиенко М. П. Производственная деятельность ООО НПП «ЭКОФЕС» // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 9. С. 4–11. DOI: 10.35776/VST.2025.09.01.

Статья посвящена производственной деятельности ООО НПП «ЭКОФЕС». Рассмотрены основные направления и результаты производственной, проектной, научно-исследовательской, инновационной деятельности в области разработки технологических и конструктивных решений по улучшению качества очистки и обеззараживания воды. Накопленный многолетний опыт в техническом перевооружении хлораторных, строительстве новых сооружений для электролизных станций и монтаже оборудования, а также большое количество реализованных под ключ и успешно функционирующих объектов позволили предприятию выйти на передовые позиции и занять ведущее место на отечественном рынке производителей и наладчиков электрохлорного оборудования. Предприятие располагает собственным производством по изготовлению и контролю качества анодных пластин с покрытием из оксидов металлов платиновой группы для электролизеров любой сложности и производительности. ООО НПП «ЭКОФЕС» – это финансово устойчивое и стабильное предприятие, уверенно работающее на водоочистном рынке, являющееся центром группы научно-проектно-производственных компаний, где присутствует принцип интеграции и кооперации с научно-образовательными учреждениями, где производство и вуз активно взаимодействуют для повышения качества образования студентов, молодых специалистов и ученых, закладывая высокий кадровый потенциал в науку и производство, как единое учебно-педагогическое и научно-производственное сообщество.

Ключевые слова: производство оборудования, водоподготовка, проектирование, строительство, монтаж, электролизные установки, обеззараживание.

EKOFES SPE LLC – 35 YEARS

Cherkesov A. Iu., Fesenko L. N., Fesenko A. L., Pchel’nikov I. V., Matvienko M. P. Operating activities of EKOFES SPE LLC 4

A. Iu. Cherkesov1, L. N. Fesenko2, A. L. Fesenko3, I. V. Pchel’nikov4, M. P. Matvienko5

1 Cherkesov Arkadii, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; Director, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: cherkesov_ay@mail.ru

2 Fesenko Lev, Doctor of Engineering, Professor, Head of Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; scientific supervisor, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: 65613@mail.ru

3 Fesenko Aleksandr, Director, EKOFES-Engineering LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: 260546@mail.ru

4 Pcherl’nikov Igor, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; Sales Department Head, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

5 Matvienko Maksim, Chief Engineer, EKOFES-Engineering LLC; Senior Lecturer, Department of Industrial, Civil Engineering, Geotechnics and Foundation Engineering, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: mpm09@mail.ru

For citation: Cherkesov A. Iu., Fesenko L. N., Fesenko A. L., Pchel’nikov I. V., Matvienko M. P. Operating activities of EKOFES SPE LLC. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 9, pp. 4–11. DOI: 10.35776/VST.2025.09.01. (In Russian).

The paper concentrates on the operating activities of EKOFES SPE LLC. The main directions and results of operating, design, research and innovation activities in the field of developing process and structural concepts for improving the quality of purification and disinfection of water at the facilities are considered. The accumulated long-term experience in retrofitting and upgrading chlorination plants, building new structures for electrolysis stations and equipment assembling, as well as numerous successfully functioning turnkey projects provide for our enterprise coming out to the advanced positions taking the lead in the domestic market of manufacturers and adjusters of electrochlorine equipment. The enterprise has its own production facilities for manufacturing and quality control of anode plates coated with platinum group metal oxides for electrolyzers of any complexity and productivity. EKOFFES SPE LLC is a financially stable and sustainable enterprise confidently operating in the water treatment market, being the center of a group of scientific, design and production companies, where the principle of integration and cooperation with scientific and educational institutions is adopted, where production and the university actively interact to improve the quality of education of students, young professionals and scientists, laying a high personnel potential in science and production, as a common educational, pedagogical, research and production community.

Key words: equipment production, water treatment, designing, construction, assembly, electrolysis units, disinfection.

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

УДК 626.01/627:556.11

DOI 10.35776/VST.2025.09.02

Иванкова Т. В. Экологические проблемы водопользования в субъектах юга России 13

Т. В. Иванкова*

* Иванкова Татьяна Викторовна, кандидат технических наук, старший научный сотрудник кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, e-mail: academy-design@mail.ru

Для цитирования: Иванкова Т. В. Экологические проблемы водопользования в субъектах юга России // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 9. С. 13–23. DOI: 10.35776/VST.2025.09.02.

Рассматривается текущее состояние мирового потребления пресной воды, а также тенденция изменения этого фактора за последние 125 лет. Приведены данные об использовании пресной воды в различных странах и регионах с акцентом на Россию и ее федеральные округа. Анализируется влияние водохранилищ и мелиоративных систем на водопотребление, а также проблемы, связанные с изменением климата и экологической безопасностью. Прогнозируется дальнейшее увеличение мирового водопотребления, что подчеркивает необходимость эффективного управления водными ресурсами. Обсуждаются правовые нормы, регулирующие безопасность гидротехнических сооружений, и дальнейшие перспективы развития нормотворчества.

Ключевые слова: пресная вода, водопотребление, мировые ресурсы воды, юг России, экология, климатические изменения, водохранилища, мелиорация, экологическая безопасность, безопасность гидротехнических сооружений, декларирование.

WATER RESOURCES

Ivankova T. V. Environmental problems of the water use in the southern subjects of the Russian Federation 13

T. V. Ivankova*

* Ivankova Tat’iana, Ph. D. (Engineering), Senior Research Fellow, Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov

132 Prosveshcheniia St., Novocherkassk, Rostov Region, 346428, Russian Federation, e-mail: academy-design@mail.ru

For citation: Ivankova T. V. Environmental problems of the water use in the southern subjects of the Russian Federation. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 9, pp. 13–23. DOI: 10.35776/VST.2025.09.02. (In Russian).

The current state of the global freshwater consumption along with the trend of this factor over the past 125 years are considered. The data on the freshwater use in various countries and regions are provided, with the focus on Russia and its federal districts. The effect of water reservoirs and melioration systems on the water consumption along with the problems related to the climate change and environmental safety, are analyzed. A further increase in global water consumption is predicted, which emphasizes the need for the sustainable water resource management. Legal norms governing the safety of the hydraulic structures and further prospects for the development of rulemaking are discussed.

Key words: fresh water, water consumption, world water resources, southern Russia, ecology, climate changes, water reservoirs, land reclamation, environmental safety, safety of hydraulic structures, declaration.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

УДК 628.166

DOI 10.35776/VST.2025.09.03

Фесенко Л. Н., Черкесов А. Ю., Липкин М. С., Королев Д. В., Пчельников И. В., Фесенко А. Л., Липлявка М. В. Разработка и внедрение анодов (ОИРТА-Pd) на основе оксида палладия для производства гипохлорита натрия 24

Л. Н. Фесенко1, А. Ю. Черкесов2, М. С. Липкин3, Д. В. Королев4, И. В. Пчельников5, А. Л. Фесенко6, М. В. Липлявка7

1 Фесенко Лев Николаевич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; научный руководитель, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: 65613@mail.ru

2 Черкесов Аркадий Юльевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; директор ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: cherkesov_ay@mail.ru

3 Липкин Михаил Семенович, доцент, доктор технических наук, заместитель директора по инновационным технологиям, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: lipkin@yandex.ru

4 Королев Дмитрий Викторович, доктор физико-математических наук, главный менеджер «Технологические инновации», ПАО «ГМК «Норильский никель»

123100, Россия, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 15, e-mail: Lewis.k@mail.ru

5 Пчельников Игорь Викторович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; руководитель отдела реализации продукции, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

6 Фесенко Александр Львович, директор, ООО «ЭКОФЕС-инжиниринг»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: 260546@mail.ru

7 Липлявка Мирослав Викторович, инженер-технолог, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: liplyavka1999@yandex.ru

Для цитирования: Фесенко Л. Н., Черкесов А. Ю., Липкин М. С., Королев Д. В., Пчельников И. В., Фесенко А. Л., Липлявка М. В. Разработка и внедрение анодов (ОИРТА-Pd) на основе оксида палладия для производства гипохлорита натрия // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 9. С. 24–32. DOI: 10.35776/VST.2025.09.03.

Представлены результанты совместной работы ПАО ГМК «Норильский никель» и ООО НПП «ЭКОФЕС» по созданию новых титановых анодов (электроды MMO) с электрохимически активным металлооксидным покрытием на основе оксида палладия (ОИРТА-Pd). Титановые аноды предназначены для производства гипохлорита натрия, крайне востребованного в технологиях водоподготовки в качестве обеззараживающего реагента, взамен экологически опасного жидкого хлора. Приведены результаты исследований свойств электродов с покрытием различного оксидного состава и процентного соотношения металлов платиновой группы в них, а также производственных испытаний прототипов разработанных электродов. Установлено, что оксид палладия в составе покрытия улучшает селективность образования активного хлора и повышает коррозионную стойкость электродов, что вносит вклад в увеличение срока службы анода. Состав ОИРТА-Pd имеет перспективу внедрения в производство, так как обладает улучшенными характеристиками относительно состава эталонных покрытий ОРТА и ОИРТА, а по показателю «удельный расход электроэнергии» имеет превосходящее аналоги значение – 3,72 кВт·ч/кг. При этом напряжение на промышленном электролизере на 5,6% ниже по сравнению с ОИРТА. Разработанные электроды ОИРТА-Pd имеют сопоставимую с ОИРТА стоимость изготовления и меньшую стоимость жизненного цикла.

Ключевые слова: титановый анод с электрохимически активным металлооксидным покрытием, электроды MMO, ОИРТА-Pd, палладий, гипохлорит натрия, электролиз, электролизер, обеззараживание воды.

ADVANCED TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT

Fesenko L. N., Cherkesov A. Iu., Lipkin M. S., Korolev D. V., Pchel’nikov I. V., Fesenko A. L., Lipliavka M. V. Development and introduction of anodes (OIRTA-Pd) based on palladium oxide for the production of sodium hypochlorite 24

L. N. Fecenko1, A. Iu. Cherkesov2, M. S. Lipkin3, D. V. Korolev4, I. V. Pchel’nikov5, A. L. Fesenko6, M. V. Lipliavka7

1 Fesenko Lev, Doctor of Engineering, Professor, Head of Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; scientific supervisor, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: 65613@mail.ru

2 Cherkesov Arkadii, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; Director, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: cherkesov_ay@mail.ru

3 Lipkin Mikhail, Doctor of Engineering, Associate Professor, Deputy Director for Innovative Technologies, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: lipkin@yandex.ru

4 Korolev Dmitrii, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Chief Manager for Technological Innovations, PAO GMK Norill’skii Nikel’

15, 1st Krasnogvardeiskii Pass., Moscow, 123100, Russian Federation, e-mail: Lewis.k@mail.ru

5 Pcherl’nikov Igor, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; Sales Department Head, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

6 Fesenko Aleksandr, Director, EKOFES-Engineering LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: 260546@mail.ru

7 Lipliavka Miroslav, Process Engineer, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: liplyavka1999@yandex.ru

For citation: Fesenko L. N., Cherkesov A. Iu., Lipkin M. S., Korolev D. V., Pchel’nikov I. V., Fesenko A. L., Lipliavka M. V. Development and introduction of anodes (OIRTA-Pd) based on palladium oxide for the production of sodium hypochlorite. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 9, pp. 24–32. DOI: 10.35776/VST.2025.09.03. (In Russian).

The results of collaborative work of PAO GMK Norill’skii Nikel’and EKOFES SPE LLC on the development of new titanium anodes (MMO electrodes) with an electrochemically active metal oxide coating based on palladium oxide (OIRTA-Pd) are presented. Titanium anodes are designed for the production of sodium hypochlorite, which is in high demand in water treatment technologies as a disinfectant replacing environmentally hazardous liquid chlorine. The results of studying the properties of electrodes with coatings of different oxide compositions and percentage ratios of platinum group metals in them, as well as the results of the production tests of prototypes of the developed electrodes are presented. It is established that palladium oxide in the coating composition improves the selectivity of active chlorine formation and increases the corrosion resistance of the electrodes contributing to an increase in the service life of the anode. The OIRTA-Pd composition is likely to become viable for manufacturing application owing to the improved characteristics relative to the composition of the reference coatings ORTA and OIRTA; whereas, in terms of the specific energy consumption indicator, it has characteristics superior to analogs – 3.72 kW·h/kg. In addition to the above, the voltage of the industrial electrolyzer is 5.6% lower compared to OIRTA. The developed OIRTA-Pd electrodes have a manufacturing cost comparable to OIRTA and a lower life cycle cost.

Key words: titanium anode with electrochemically active metal oxide coating, MMO electrodes, OIRTA-Pd, palladium, sodium hypochlorite, electrolysis, electrolyzer, water disinfection.

УДК 628.166:669.337.112:661.833`032.22

DOI 10.35776/VST.2025.09.04

Фесенко Л. Н., Фесенко А. Л., Черкесов А. Ю., Бабаев А. А., Матвиенко М. П., Пчельников И. В., Прохоров Н. А., Териков А. С., Косолапова С. В. Разработка и внедрение электролизной установки на АЭС в Египте: от научных исследований до промышленной реализации 34

Л. Н. Фесенко1, А. Л. Фесенко2, А. Ю. Черкесов3, А. А. Бабаев4, М. П. Матвиенко5, И. В. Пчельников6, Н. А. Прохоров7, А. С. Териков8, С. В. Косолапова9

1 Фесенко Лев Николаевич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; научный руководитель, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: 65613@mail.ru

2 Фесенко Александр Львович, директор, ООО «ЭКОФЕС-инжиниринг»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: 260546@mail.ru

3 Черкесов Аркадий Юльевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; директор, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: cherkesov_ay@mail.ru

4 Бабаев Азаддин Азизага-оглы, кандидат технических наук, главный технолог, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: azaddin2010@yandex.ru

5 Матвиенко Максим Петрович, главный инженер, ООО «ЭКОФЕС-инжиниринг»; старший преподаватель кафедры «Промышленное, гражданское строительство, геотехника и фундаментостроение», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: mpm09@mail.ru

6 Пчельников Игорь Викторович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; руководитель отдела реализации продукции, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, тел.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

7 Прохоров Николай Александрович, кандидат технических наук, начальник отдела химических технологий, Санкт-Петербургский проектный институт АО «Атомэнергопроект»

197183, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 82, литера А, тел.: +7 (812) 339-15-15, e-mail: prokhorov@spbaep.ru

8 Териков Алексей Сергеевич, инженер-проектировщик, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, тел.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: Terikov13@mail.ru

9 Косолапова Светлана Владимировна, начальник лаборатории, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, тел.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: kosolapova1965@bk.ru

Для цитирования: Фесенко Л. Н., Фесенко А. Л., Черкесов А. Ю., Бабаев А. А., Матвиенко М. П., Пчельников И. В., Прохоров Н. А., Териков А. С., Косолапова С. В. Разработка и внедрение электролизной установки на АЭС в Египте: от научных исследований до промышленной реализации // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 9. С. 34–41. DOI: 10.35776/VST.2025.09.04.

Статья посвящена комплексному процессу разработки и внедрения электролизной станции для получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия прямым электролизом воды Средиземного моря для биоцидной обработки охлаждающего контура АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Рассмотрены ключевые этапы проекта: от научных исследований и проектирования до промышленного производства. Проведенные исследования продемонстрировали практическую применимость технологии для обработки циркуляционной воды атомной станции. Внедрение установки позволит создать экологически безопасную и экономически эффективную систему биоцидной обработки, соответствующую современным требованиям атомной энергетики. Реализация проекта способствует повышению эксплуатационной надежности энергоблоков АЭС «Эль-Дабаа» при соблюдении всех норм экологической безопасности. Приведены параметры получения гипохлорита натрия, технические решения, направленные на повышение эффективности и надежности оборудования. Статья представляет практический интерес для специалистов-водников в области атомной энергетики, химических технологий и проектирования энергетического оборудования.

Ключевые слова: гипохлорит натрия, электролиз морской воды, обеззараживание, биоцидная обработка воды, АЭС.

Fesenko L. N., Fesenko A. L., Cherkesov A. Iu., Babaev A. A., Matvienko M. P., Pchel’nikov I. V., Prokhorov N. A., Terikov A. S., Kosolapova S. V. Developing and retrofitting an electrolysis plant at the nuclear power station in Egypt: from research studies to the production implementation 34

L. N. Fesenko1, A. L. Fesenko2, A. Iu. Cherkesov3, A. A. Babaev4, M. P. Matvienko5, I. V. Pchel’nikov6, N. A. Prokhorov7, A. S. Terikov8, S. V. Kosolapova9

1 Fesenko Lev, Doctor of Engineering, Professor, Head of Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; scientific supervisor, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: 65613@mail.ru

2 Fesenko Aleksandr, Director, EKOFES-Engineering LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: 260546@mail.ru

3 Cherkesov Arkadii, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; Director, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: cherkesov_ay@mail.ru

4 Babaev Azaddin Azizaga-ogly, Ph. D. (Engineering), Chief Process Engineer, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: azaddin2010@yandex.ru

5 Matvienko Maksim, Chief Engineer, EKOFES-Engineering LLC; Senior Lecturer, Department of Industrial, Civil Engineering, Geotechnics and Foundation Engineering, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: mpm09@mail.ru

6 Pcherl’nikov Igor, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; Sales Department Head, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

7 Prokhorov Nikolai, Ph. D. (Engineering), Head of Chemical Technology Department, Atomenergoproekt St. Petersburg Design Institute JSC

Block A, 82 Savushkina St., Saint-Peterburg, 197183, Russian Federation, e-mail: prokhorov@spbaep.ru

8 Terikov Aleksei, Design Engineer, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: Terikov13@mail.ru

9 Kosolapova Svetlana, Laboratory Chief, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: kosolapova1965@bk.ru

For citation: Fesenko L. N., Fesenko A. L., Cherkesov A. Iu., Babaev A. A., Matvienko M. P., Pchel’nikov I. V., Prokhorov N. A., Terikov A. S., Kosolapova S. V. Developing and retrofitting an electrolysis plant at the nuclear power station in Egypt: from research studies to the production implementation. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 9, pp. 34–41. DOI: 10.35776/VST.2025.09.04. (In Russian).

The paper dwells upon the generic process of development and implementation of an electrolysis plant for the production of low-concentration sodium hypochlorite by direct electrolysis of Mediterranean Sea water for biocidal treatment of the cooling circuit of the El Dabaa NPS in Egypt. The key stages of the project are considered: from research studies and design to industrial production. The conducted studies demonstrated the practical applicability of the technology for the purification of the circulating water at the nuclear power station. Retrofitting the plant will provide for an environmentally safe and cost-effective biocidal treatment system that meets the current requirements of the nuclear power engineering. The implementation of the project provides for improving the operational reliability of the power units of the El Dabaa NPS in compliance all the environmental safety standards. The parameters of sodium hypochlorite production, technical solutions focused on increasing the efficiency and reliability of the equipment are given. The paper is of practical interest to water specialists in the field of nuclear power engineering, chemical technologies and design of power equipment.

Key words: sodium hypochlorite, sea water electrolysis, disinfection, biocidal water treatment, NPS.

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.164/.165:66.081.63

DOI 10.35776/VST.2025.09.05

Фесенко Л. Н., Черкесов А. Ю., Щукин С. А., Князева Н. И., Переверзев И. В., Шепелев О. С. Исследования умягчения и опреснения воды нанофильтрацией на водопроводных очистных сооружениях г. Таганрога 44

Л. Н. Фесенко1, А. Ю. Черкесов2, С. А. Щукин3, Н. И. Князева4, И. В. Переверзев5, О. С. Шепелев6

1 Фесенко Лев Николаевич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; научный руководитель, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: 65613@mail.ru

2 Черкесов Аркадий Юльевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; директор, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: cherkesov_ay@mail.ru

3 Щукин Сергей Анатольевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; научный сотрудник, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, е-mail: s.a.shchukin@mail.ru

4 Князева Наталья Игоревна, аспирант кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; инженер-проектировщик, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: ni.knyazeva@yandex.ru

5 Переверзев Игорь Витальевич, магистрант кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; инженер-проектировщик, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская обл., г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: proekt@ecofes.ru

6 Шепелев Олег Сергеевич, заместитель директора по развитию, МУП «Управление «Водоканал»

347923, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Прохладная ул., 2, e-mail: vodokanal.taganrog@mail

Для цитирования: Фесенко Л. Н., Черкесов А. Ю., Щукин С. А., Князева Н. И., Переверзев И. В., Шепелев О. С. Исследования умягчения и опреснения воды нанофильтрацией на водопроводных очистных сооружениях г. Таганрога // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 9. С. 44–53. DOI: 10.35776/VST.2025.09.05.

Представлены результаты исследований по снижению жесткости и солесодержания воды методом нанофильтрации. Испытания проводились в производственных и лабораторных условиях на очистных сооружениях водоподготовки г. Таганрога. Представлены результаты апробации и уточнения технологических параметров нанофильтрации. Приведены данные по изменению катионно-анионного состава пермеата и концентрата в зависимости от числа каскадов нанофильтрации и предварительной обработки исходной воды антискалантом. Результаты производственных испытаний умягчения и частичного обессоливания воды в условиях водоподготовки очистных сооружений г. Таганрога подтвердили высокую эффективность одноступенчатой четырехкаскадной нанофильтрации.

Ключевые слова: водопроводные очистные сооружения, жесткость и солесодержание воды, установка нанофильтрации, пермеат, концентрат, антискалант.

DRINKING WATER SUPPLY

Fesenko L. N., Cherkesov A. Iu., Shchukin S. A., Kniazeva N. I., Pereverzev I. V., Shepelev O. S. Study of water softening and desalination by nanofiltration at the Taganrog water treatment facilities 44

L. N. Fesenko1, A. Iu. Cherkesov2, S. A. Shchukin3, N. I. Kniazeva4, I. V. Pereverzev5, O. S. Shepelev6

1 Fesenko Lev, Doctor of Engineering, Professor, Head of Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; scientific supervisor, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: 65613@mail.ru

2 Cherkesov Arkadii, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; Director, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: cherkesov_ay@mail.ru

3 Shchukin Sergei, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; Research Fellow, EKOFES SPE LLC

132 Prosveshcheniia St., Novocherkassk, Rostov Region, 346428, Russian Federation, е-mail: s.a.shchukin@mail.ru

4 Kniazeva Natal’ia, Postgraduate, Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; Design Engineer, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, , e-mail: ni.knyazeva@yandex.ru

5 Pereverzev Igor, Graduate Student, Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; Design Engineer, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: proekt@ecofes.ru

6 Shepelev Oleg, Deputy Director for Development, MUE «Upravlenie Vodokanal»

2 Prokhladnaia St., Taganrog, Rostov Region, 347923, Russian Federation, e-mail: vodokanal.taganrog@mail

For citation: Fesenko L. N., Cherkesov A. Iu., Shchukin S. A., Kniazeva N. I., Pereverzev I. V., Shepelev O. S. Study of water softening and desalination by nanofiltration at the Taganrog water treatment facilities. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 9, pp. 44–53. DOI: 10.35776/VST.2025.09.05. (In Russian).

The results of studies on reducing the hardness and salt concentration in water using the nanofiltration method are presented. The tests were carried out under production and laboratory conditions at the water treatment facilities of Taganrog. The results of testing and specifying the process parameters of nanofiltration are given. The data on the change in the cation-anion composition of permeate and concentrate depending on the number of nanofiltration cascades and pretreatment of the raw water with an antiscalant is provided. The results of field tests of softening and partial desalination of water under the conditions of water purification process at the Taganrog water treatment facilities confirmed the high efficiency of single-stage four-cascade nanofiltration.

Key words: water treatment facilities, water hardness and salt concentration, nanofiltration unit, permeate, concentrate, antiscalant.

УДК 628.161.2

DOI 10.35776/VST.2025.09.06

Федотов Р. В., Исраилов Р. В., Заичко Д. А., Снопок В. Н., Рычкова Н. П. Проектирование технологических решений по реконструкции водопроводных очистных сооружений города-курорта Анапа 54

Р. В. Федотов1, Р. В. Исраилов2, Д. А. Заичко3, В. Н. Снопок4, Н. П. Рычкова5

1 Федотов Роман Валерьевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; руководитель проектного отдела, ООО НПП «ЭКОФЕС

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, e-mail: r.v.fedotov1@gmail.com

2 Исраилов Руслан Васильевич, кандидат технических наук, инженер-проектировщик, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, , e-mail: russlan2694@yandex.ru

3 Заичко Дмитрий Александрович, инженер-проектировщик, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: zaichkodmitry@yandex.ru

4 Снопок Владимир Николаевич, главный инженер, АО «Анапа Водоканал»

353440, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 125, e-mail: snopok@vodokanal.net

5 Рычкова Наталья Павловна, начальник очистных сооружений водопровода, АО «Анапа Водоканал»

353440, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 125, e-mail: vodokanal.anapa@mail.ru

Для цитирования: Федотов Р. В., Исраилов Р. В., Заичко Д. А., Снопок В. Н., Рычкова Н. П. Проектирование технологических решений по реконструкции водопроводных очистных сооружений города-курорта Анапа // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 9. С. 54–59. DOI: 10.35776/VST.2025.09.06.

Представлены проектные технологические решения по реконструкции водопроводных очистных сооружений для нужд водоснабжения города-курорта Анапа с применением методов углевания, преаммонизации и стабилизационной обработки воды. Предлагаемая новая технологическая схема учитывает современные требования по снижению антропогенного воздействия на окружающую среду и предусматривает реализацию мероприятий по обработке и повторному использованию промывных вод, сгущению и обезвоживанию образующихся осадков. Технологическая схема предусматривает возможность вывода из эксплуатации части технологических блоков и вспомогательного оборудования в периоды сезонного снижения водопотребления, без нарушения технологических параметров работы очистных сооружений. Полученные результаты могут быть использованы для выбора и обоснования технологии очистки питьевой воды, в качестве источника которой может быть река Кубань в нижнем течении.

Ключевые слова: питьевое водоснабжение, реконструкция очистных сооружений, реагентная очистка, снижение антропогенного воздействия на окружающую среду.

Fedotov R. V., Israilov R. V., Zaichko D. A., Snopok V. N., Rychkova N. P. Designing process solutions for the upgrade of the water treatment facilities of Anapa town resort 54

R. V. Fedotov1, R. V. Israilov2, D. A. Zaichko3, V. N. Snopok4, N. P. Rychkova5

1 Fedotov Roman, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; Head of the Project Development Department, EKOFES SPE LLC

132 Prosveshcheniia St., Novocherkassk, Rostov Region, 346428, Russian Federation, e-mail: r.v.fedotov1@gmail.com

2 Israilov Ruslan, Ph. D. (Engineering), Project Engineer, EKOFES SPE LL

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: russlan2694@yandex.ru

3 Zaichko Dmitrii, Project Engineer, EKOFES SPE LL

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: zaichkodmitry@yandex.ru

4 Snopok Vladimir, Chief Engineer, Anapa Vodokanal JSC

125 Lenina St., Anapa, Krasnodar Region, 353440, Russian Federation, e-mail: snopok@vodokanal.net

5 Rychkova Natalia, Head of Water Treatment Facilities, Anapa Vodokanal JSC

125 Lenina St., Anapa, Krasnodar Region, 353440, Russian Federation, e-mail: vodokanal.anapa@mail.ru

For citation: Fedotov R. V., Israilov R. V., Zaichko D. A., Snopok V. N., Rychkova N. P. Designing process solutions for the upgrade of the water treatment facilities of Anapa town resort. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 9, pp. 54–59. DOI: 10.35776/VST.2025.09.06. (In Russian).

Project process solutions for the upgrade of the water treatment facilities supplying water to Anapa town resort including the methods of water treatment with activated carbon, preammoniation, and stabilization are presented. The proposed new process flow scheme takes into account the current requirements to reducing the anthropogenic impact on the environment and provides for a number of methods of wash water treatment and reuse, water sludge thickening and dewatering. The process flow scheme provides for the possibility of decommissioning part of the process units and auxiliary equipment during periods of seasonal reduction in water consumption, without any violation of the process parameters of the treatment facilities. The results obtained can be used to select and justify the technology for drinking water purification with the lower reaches of the Kuban River being the water source.

Key words: drinking water supply, upgrade of the treatment facilities, chemical treatment,

reduction of anthropogenic impact on the environment.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 678.021.63:628.316

DOI 10.35776/VST.2025.09.07

Костюков В. П., Щукин С. А., Кирияков М. Н., Угроватова Е. Г., Костюков П. В Результаты исследований повторного использования седиментированного коагулянта в процессах реагентной дефосфотации воды 60

В. П. Костюков1, С. А. Щукин2, М. Н. Кирияков3, Е. Г. Угроватова4, П. В. Костюков5

1 Костюков Владимир Павлович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; главный инженер, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, e-mail: kostyukov_w@bk.ru

2 Щукин Сергей Анатольевич, доцент кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; научный сотрудник, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, е-mail: s.a.shchukin@mail.ru

3 Кирияков Максим Николаевич, магистрант кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, е-mail: kiriyakov.maks@mail.ru

4 Угроватова Евгения Геннадьевна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, е-mail: jenyaugrovatova@rambler.ru

5 Костюков Павел Владимирович, магистрант кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, е-mail: kostyukov.pv@yandex.ru

Для цитирования: Костюков В. П., Щукин С. А., Кирияков М. Н., Угроватова Е. Г., Костюков П. В. Результаты исследований повторного использования седиментированного коагулянта в процессах реагентной дефосфотации воды // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 9. С. 60–64. DOI: 10.35776/VST.2025.09.07.

Представлены результаты экспериментальных исследований по изучению возможности повторного использования седиментированного коагулянта на алюминиевой основе в процессах реагентной дефосфотации сточных вод. Приведены экспериментальные данные по определению фактической дозы коагулянта – полиоксихлорида алюминия для реагентного удаления фосфатов. Представлены эмпирические данные, подтверждающие высокий повторный эффект дефосфотации при использовании ранее седиментированного коагулянта. Экспериментально подтверждена возможность повторного применения коагулянта с целью повышения эффективности его использования и снижения затрат на обработку сточных вод в целом.

Ключевые слова: сточные воды, дефосфотация, седиментированный коагулянт, полиоксихлорид алюминия.

WASTEWATER TREATMENT

Kostiukov V. P., Shchukin S. A., Kiriiakov M. N., Ugrovatova E. G., Kostiukov P. V. The results of studying the reuse of sedimented coagulant in the processes of chemical water dephosphotation 60

V. P. Kostiukov1, S. A. Shchukin2, M. N. Kiriiakov3, E. G. Ugrovatova4, P. V. Kostiukov5

1 Kostiukov Vladimir, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; Chief Engineer, EKOFES SPE LLC

132 Prosveshcheniia St., Novocherkassk, Rostov Region, 346428, Russian Federation, e-mail: kostyukov_w@bk.ru

2 Shchukin Sergei, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; Research Fellow, EKOFES SPE LLC

132 Prosveshcheniia St., Novocherkassk, Rostov Region, 346428, Russian Federation, е-mail: s.a.shchukin@mail.ru

3 Kiriiakov Maksim, Postgraduate, Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov

132 Prosveshcheniia St., Novocherkassk, Rostov Region, 346428, Russian Federation, е-mail: kiriyakov.maks@mail.ru

4 Ugrovatova Evgeniia, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov

132 Prosveshcheniia St., Novocherkassk, Rostov Region, 346428, Russian Federation, е-mail: jenyaugrovatova@rambler.ru

5 Kostiukov Pavel, Postgraduate, Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov

132 Prosveshcheniia St., Novocherkassk, Rostov Region, 346428, Russian Federation, е-mail: kostyukov.pv@yandex.ru

For citation: Kostiukov V. P., Shchukin S. A., Kiriiakov M. N., Ugrovatova E. G., Kostiukov P. V. The results of studying the reuse of sedimented coagulant in the processes of chemical water dephosphotation. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 9, pp. 60–64. DOI: 10.35776/VST.2025.09.07. (In Russian).

The results of a research study of possible reusing sedimented aluminium-based coagulant in the processes of chemical wastewater dephosphotation are presented. The experimental findings on determining the actual dosage of coagulant – polyoxychloride of aluminum – for chemical phosphorus removal. Empirical data are presented confirming the high repeated effect of dephosphotation while using previously sedimented coagulant. Possible reusing the coagulant in order to increase the efficiency and reduce the costs of wastewater treatment in general is experimentally confirmed.

Key words: wastewater, dephosphotation, sedimented coagulant, polyoxychloride of aluminum.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УДК 669.162.252:544.653.2/.3

DOI 10.35776/VST.2025.09.08

Фесенко Л. Н., Черкесов А. Ю., Исраилов Р. В., Пчельников И. В. Влияние материала анодного покрытия на электролитическое окисление сероводорода в системах газоочистки 65

Л. Н. Фесенко1, А. Ю. Черкесов2, Р. В. Исраилов3, И. В. Пчельников4

1 Фесенко Лев Николаевич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; научный руководитель, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: 65613@mail.ru

2 Черкесов Аркадий Юльевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; директор ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: cherkesov_ay@mail.ru

3 Исраилов Руслан Васильевич, кандидат технических наук, инженер-проектировщик, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: russlan2694@yandex.ru

4 Пчельников Игорь Викторович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; руководитель отдела реализации продукции, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

Для цитирования: Фесенко Л. Н., Черкесов А. Ю., Исраилов Р. В., Пчельников И. В. Влияние материала анодного покрытия на электролитическое окисление сероводорода в системах газоочистки // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 9. С. 65–70. DOI: 10.35776/VST.2025.09.08.

Показана возможность очистки воздуха от дурнопахнущих веществ в системах вентиляции на объектах водоотведения методом абсорбции, в котором в качестве поглотителя используется вода, содержащая окислитель – гипохлорит натрия. Для дальнейшего развития этого метода приведены результаты экспериментальных исследований оценки влияния состава анодного покрытия на удельные затраты электроэнергии для производства электролитического гипохлорита натрия. Результаты экспериментальных исследований влияния состава покрытия анода при восстановлении окислителя при очистке газовоздушных выбросов от сероводорода в противоточном абсорбере с циркуляцией поглотительного раствора показали, что природа анодного покрытия существенно влияет на концентрацию образующегося гипохлорита натрия при электролизе хлоридсодержащего раствора, а также, в целом, на энергетические характеристики газоочистки.

Ключевые слова: газоочистка, сероводород, дурнопахнущие вещества, электролиз, очистка газовоздушных смесей от сероводорода.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Fesenko L. N., Cherkesov A. Iu., Israilov R. V., Pchel’nikov I. V. Effect of anode coating material on the electrolytic oxidation of hydrogen sulfide in gas cleaning systems 65

L. N. Fesenko1, A. Iu. Cherkesov2, R. V. Israilov3, I. V. Pchel’nikov4

1 Fesenko Lev, Doctor of Engineering, Professor, Head of Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; scientific supervisor, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: 65613@mail.ru

2 Cherkesov Arkadii, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; Director, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: cherkesov_ay@mail.ru

3 Israilov Ruslan, Ph. D. (Engineering), Project Engineer, EKOFES SPE LLС

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: russlan2694@yandex.ru

4 Pcherl’nikov Igor, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; Sales Department Head, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

For citation: Fesenko L. N., Cherkesov A. Iu., Israilov R. V., Pchel’nikov I. V. Effect of anode coating material on the electrolytic oxidation of hydrogen sulfide in gas cleaning systems. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 9, pp. 65–70. DOI: 10.35776/VST.2025.09.08. (In Russian).

Possible removal of malodorous substances from ventilation systems at the wastewater disposal facilities by adsorption is shown, where water containing an oxidizer – sodium hypochlorite – is used as an absorbent. For further development of this method, the results of experimental studies of the effect of the anodic coating composition on the specific energy consumption for the production of electrolytic sodium hypochlorite are presented. The results of experimental studies of the effect of the anode coating composition during the oxidizer reduction in the process of removing hydrogen sulfide from gas-air emissions in a counter-current absorber with circulation of the absorption solution showed that the nature of the anode coating significantly affected the concentration of sodium hypochlorite generated during the electrolysis of the chloride-containing solution, and also on the energy characteristics of gas cleaning.

Key words: gas cleaning, hydrogen sulfide, malodorous substances, electrolysis, removing hydrogen sulfide from gas-air emissions.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

УДК 628.1/.3:378

DOI 10.35776/VST.2025.09.09

Орлов Е. В., Павлинова И. И. Подготовка квалифицированных специалистов для водной отрасли: Ю. В. Воронов – ученый, педагог, декан факультета «Водоснабжение и водоотведение» МГСУ 72

Е. В. Орлов1, И. И. Павлинова2

1 Орлов Евгений Владимирович, кандидат технических наук, доцент, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, e-mail: viv-k@yandex.ru

2 Павлинова Ирина Игоревна, доктор технических наук, профессор, начальник Центра подготовки по профстандартам, АО «МоcводоканалСтройТрест»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, e-mail: i-pavlinova@mail.ru

Для цитирования: Орлов Е. В., Павлинова И. И. Подготовка квалифицированных специалистов для водной отрасли: Ю. В. Воронов – ученый, педагог, декан факультета «Водоснабжение и водоотведение» МГСУ // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 9. С. 72–76. DOI: 10.35776/VST.2025.09.09.

Рассматривается история подготовки кадров в области водоснабжения и водоотведения на факультете «Водоснабжение и водоотведение» Московского государственного строительного университета. Факультетом более 30 лет руководил профессор, доктор технических наук Ю. В. Воронов, воспитавший не одно поколение талантливой молодежи, которые впоследствии стали высококвалифицированными специалистами водной отрасли. Приводится информация о научных исследованиях, проводимых сотрудниками кафедры «Водоотведение» МГСУ. Среди них особо выделяются ставшие значимыми для науки разработки С. В. Яковлева, академика РАН, профессора, доктора технических наук. Показана личность Ю. В. Воронова, талантливого ученого и педагога, который является достойным примером для будущих поколений специалистов в области водоснабжения и водоотведения.

Ключевые слова: история, водоотведение, очистка сточных вод, Ю. В. Воронов, С. В. Яковлев, НИИ ВОДГЕО, Московский инженерно-строительный институт.

TRAINING

Orlov E. V., Pavlinova I. I. Training of skilled professionals for the water industry: Yu. V. Voronov – scientist, teacher, dean of the Water Supply and Wastewater Disposal faculty of Moscow State University of Civil Engineering 72

E. V. Orlov1, I. I. Pavlinova2

1 Orlov Evgenii, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., Moscow, 129337, Russian Federation, e-mail: viv-k@yandex.ru

2 Pavlinova Irina, Doctor of Engineering, Professor, Head of the Center for Training in Professional Standards, JSC MosvodokanalStroiTrest

22 Pleteshkovskii Lane, Moscow, 105005, Russian Federation, e-mail: i-pavlinova@mail.ru

For citation: Orlov E. V., Pavlinova I. I. Training of skilled professionals for the water industry: Yu. V. Voronov – scientist, teacher, dean of the Water Supply and Wastewater Disposal faculty of Moscow State University of Civil Engineering. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 9, pp. 72–76. DOI: 10.35776/VST.2025.09.09. (In Russian).

The paper dwells upon the history of training professionals in the field of water supply and wastewater disposal at the Faculty of Water Supply and Wastewater Disposal of the Moscow State University of Civil Engineering. For over 30 years, the faculty was headed by Yu. V. Voronov, Professor, Doctor of Engineering, who brought up more than one generation of talented young people who later became highly skilled professionals in the water industry. Information is provided on the scientific research conducted by the employees of the Department of Wastewater Disposal of MGSU. Among them, especially notable and significant for science are the developments of S. V. Yakovlev, Academician of the Russian Academy of Sciences, Professor, Doctor of Engineering. The personality of Yu. V. Voronov is shown as a talented scientist and teacher, who is a worthy example for future generations of professionals in the field of water supply and wastewater disposal.

Key words: history, wastewater disposal, wastewater treatment, Yu. V. Voronov, S. V. Yakovlev, NII VODGEO, Moscow Civil Engineering Institute.