ВОДООЧИСТКА

УДК 628.16

DOI 10.35776/VST.2026.02.01

Рафф П. А. Обзор современных исследований и перспективных методов очистки высокоцветных природных вод 4
П. А. Рафф*

* Рафф Полина Александровна, ведущий инженер-технолог, АО «Май Проект»

123007, Россия, Москва, Хорошевское шоссе, 25Б, e-mail: praff@myproject.msk.ru
Для цитирования: Рафф П. А. Обзор современных исследований и перспективных методов очистки высокоцветных природных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2026. № 2. С. 4–8. DOI: 10.35776/VST.2026.02.01.

Использование водных ресурсов северных регионов, характеризующихся высокой цветностью и значительным содержанием природного органического вещества, представляет собой одну из наиболее сложных задач для современных систем водоподготовки. Традиционные методы очистки зачастую оказываются недостаточно эффективными для работы с такими водами, что стимулирует активный поиск и разработку новых, более совершенных технологий. За последние полтора десятилетия акцент в исследованиях сместился в сторону комбинированных, гибридных решений, которые не только обеспечивают высокую степень очистки, но и отвечают требованиям экономической целесообразности и экологической безопасности. В данном обзоре систематизированы современные исследования и методы очистки высокоцветных природных вод, изучаемые и применяемые в России и за рубежом.

Ключевые слова: гуминовые и фульвокислоты, общий и растворенный органический углерод, цветность, коагуляционная очистка, ферраты, окисление, ультрафильтрация.
WATER TREATMENT
Raff P. A. A review of the current research and advanced methods of highly colored natural water purification 4
P. A. Raff*
* Raff Polina, Principal Process Engineer, My Project JSC

25B Khoroshevskoe Hwy., Moscow, 123007, Russian Federation, e-mail: praff@myproject.msk.ru
For citation: Raff P. A. A review of the current research and advanced methods of highly colored natural water purification. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2026, no. 2, pp. 4–8. DOI: 10.35776/VST.2026.02.01. (In Russian).
In northern regions the management of water resources characterized by high color and significant natural organic matter content, represents one of the greatest challenges for modern water treatment systems. The traditional purification methods are often insufficiently effective for such water, spurring the active search and development of new, superior technologies. Over the past decade and a half, the research has shifted toward combined, hybrid solutions that not only provide for the high levels of purification but also meet the economic feasibility and environmental safety requirements. The review systematizes the current research and methods for highly colored natural water purification being studied and applied in Russia and overseas.

Key words: humic and fulvic acids, total and dissolved organic carbon, color, coagulation, ferrates, oxidation, ultrafiltration.

УДК 628.16

DOI 10.35776/VST.2026.02.02

Булатова Н. Ю. Эффективные методы промывки скорых фильтров 9
Н. Ю. Булатова*
* Булатова Наталья Юрьевна, магистр кафедры «Водоснабжение и водоподготовка», Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова

426069, Россия, г. Ижевск, Студенческая ул., 42, e-mail: vodosnab@istu.ru
Для цитирования: Булатова Н. Ю. Эффективные методы промывки скорых фильтров // Водоснабжение и санитарная техника. 2026. № 2. С. 9–14. DOI: 10.35776/VST.2026.02.02.

Статья посвящена методам промывки скорых фильтров, с акцентом на водовоздушную промывку, что позволяет значительно снизить потребление воды, уменьшить размеры насосного оборудования и объемы сооружений. Рассматриваются принципы работы скорых фильтров, включая их конструкцию и дренажные системы. Описывается процесс фильтрации с особенностями загрузки фильтров. Также обсуждаются недостатки традиционной водяной промывки, такие как гидравлическая сортировка и необходимость больших объемов воды, что увеличивает эксплуатационные расходы. Предложенные методы повышения эффективности промывки, включая использование водовоздушной технологии и чередование интенсивности промывки, подчеркивают важность инновационных подходов в области водоочистки.

Ключевые слова: водоподготовка, скорый фильтр, водовоздушная промывка, дренажная система, фильтрующий материал.
Bulatova N. Iu. Efficient methods of rapid filter wash 9
N. Iu. Bulatova*
* Bulatova Natal’ia, Master’s Degree, Water Purification and Supply Department, Izhevsk State Technical University named after M. T. Kalashnikov
42 Studencheskaia St., Izhevsk, 426069, Russian Federation, e-mail: vodosnab@istu.ru

For citation: Bulatova N. Iu. Efficient methods of rapid filter wash. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2026, no. 2, pp. 9–14. DOI: 10.35776/VST.2026.02.02. (In Russian).
This paper dwells upon rapid filter wash methods, focusing on air washing that significantly reduces water consumption, pumping equipment size, and facility volume. The operating principles of rapid filters including their design and drainage systems are discussed. The filtration process and filter media specificity are described. Also discussed are the disadvantages of the traditional water washing, such as hydraulic separation and high water consumption resulting in the operating costs increase. The proposed methods for improving the wash efficiency, including the use of air-water washing technology and wash intensity alternation, highlight the importance of innovative approaches in water treatment.

Key words: water treatment, rapid filter, air washing, drainage system, filtering material.

УДК 628.179.2

DOI 10.35776/VST.2026.02.03

Вурдова Н. Г., Овчинникова Т. И., Мартьянов Г. М., Вурдов П. Ю. Исследование эколого-экономической эффективности электрохимической коррекции pH для снижения солей жесткости 16
Н. Г. Вурдова1, Т. И. Овчинникова2, Г. М. Мартьянов3, П. Ю. Вурдов4
1 Вурдова Надежда Георгиевна, доктор технических наук, доцент, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»; начальник управления проектирования объектов водоснабжения и водоотведения, АО «ГМС Нефтемаш»
119049, Россия, Москва, Ленинский проспект, 4, стр. 1, e-mail: nadya_vurdova@mail.ru
2 Овчинникова Татьяна Игоревна, доктор технических наук, профессор, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

119049, Россия, Москва, Ленинский проспект, 4, стр. 1, e-mail: ovchinnikova_ti@mail.ru
3 Мартьянов Григорий Михайлович, начальник отдела базового проектирования, АО «ГМС Нефтемаш»

105203, Россия, Москва, Первомайская ул., 126, e-mail: martyanov@hms.ru
4 Вурдов Петр Юрьевич, магистрант, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

119049, Россия, Москва, Ленинский проспект, 4, стр. 1, e-mail: joybrand.prod@yandex.ru
Для цитирования: Вурдова Н. Г., Овчинникова Т. И., Мартьянов Г. М., Вурдов П. Ю. Исследование эколого-экономической эффективности электрохимической коррекции pH для снижения солей жесткости // Водоснабжение и санитарная техника. 2026. № 2. С. 16–25. DOI: 10.35776/VST.2026.02.03.

В промышленности широко используются системы или блоки оборотного водоснабжения для охлаждения оборудования и других технологических процессов. Одной из основных проблем эксплуатации таких систем является образование накипи из-за присутствия солей жесткости, таких как соединения кальция и магния. Классический подход к решению проблемы жесткости воды включает использование химических реагентов, таких как фосфаты и полифосфаты, которые связывают ионы кальция и магния, предотвращая их осаждение. Электрохимическая коррекция рН предлагает более экологически чистое решение. Изменение рН воды электролизом способствует осаждению солей жесткости в виде нерастворимых соединений, которые затем могут быть удалены из системы. Рассмотрены теоретические основы и механизм процесса умягчения воды путем электрохимической обработки. Отмечено, однако, что прямое снижение солей жесткости с помощью только электрохимической коррекции pH невозможно. При этом ожидается, что электрохимические методы могут существенно способствовать процессам умягчения воды, интенсифицируя их и делая более эффективными. Проведена оценка эколого-экономической эффективности метода электрохимической коррекции pH для системы фильтрации бокового потока блока оборотного водоснабжения предприятия.

Ключевые слова: жесткость воды, электрохимическая обработка, умягчение, электролизер, блок оборотного водоснабжения, эколого-экономическая эффективность.

Vurdova N. G., Ovchinnikova T. I., Mart’ianov G. M., Vurdov P. Iu. Study of the eco-economic efficiency of electrochemical pH correction for reducing hardness salts 16
N. G. Vurdova1, T. I. Ovchinnikova2, G. M. Mart’ianov3, P. Iu. Vurdov4
1 Vurdova Nadezhda, Doctor of Engineering, Associate Professor, National University of Science and Technology MISiS; Head of the Department for Designing Water Supply and Wastewater Disposal Facilities, GMS Neftemash JSC

Block 1, 4 Leninskii Ave., Moscow, 119049, Russian Federation, e-mail: nadya_vurdova@mail.ru
2 Ovchinnikova Tat’iana, Doctor of Engineering, Professor, National University of Science and Technology MISiS

Block 1, 4 Leninskii Ave., Moscow, 119049, Russian Federation, e-mail: ovchinnikova_ti@mail.ru 

3 Mart’ianov Grigorii, Head of a Basic Engineering Department, GMS Neftemash JSC
126 Pervomaiskaia St., Moscow, 105203, Russian Federation, e-mail: martyanov@hms.ru

4 Vurdov Petr, Master’s Student, National University of Science and Technology MISiS

Block 1, 4 Leninskii Ave., Moscow, 119049, Russian Federation, e-mail: joybrand.prod@yandex.ru
For citation: Vurdova N. G., Ovchinnikova T. I., Mart’ianov G. M., Vurdov P. Iu. Study of the eco-economic efficiency of electrochemical pH correction for reducing hardness salts. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2026, no. 2, pp. 16–25. DOI: 10.35776/VST.2026.02.03. (In Russian).
In industry, water recycling systems or units have been widely used to cool equipment and other industrial processes. One of the main problems associated with operating these systems is scale formation owing to the presence of hardness salts, such as calcium and magnesium compounds. Traditional addressing water hardness problems involves the use of chemicals such as phosphates and polyphosphates to bind calcium and magnesium ions, preventing their precipitation. Electrochemical pH correction provides for a more environmentally friendly solution. Changing water pH by electrolysis enhances the precipitation of hardness salts as insoluble compounds, that can be further removed from the system. The theoretical foundations and mechanism of water softening by electrochemical treatment are examined. It is noted, however, that direct reduction of hardness salts using electrochemical pH correction alone is not possible. It is expected that electrochemical methods can significantly enhance water softening processes and improve the efficiency. The eco-economic efficiency of the electrochemical pH correction method for the side stream filtration system of an industrial water recycling unit is estimated.

Key words: water hardness, electrochemical treatment, softening, electrolyzer, water recycling unit, eco-economic efficiency.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

УДК 556.18:628.16

DOI 10.35776/VST.2026.02.04

Гнездилов А. М., Николенко И. В., Рябцев М. П. Проблемы и перспективы развития водоснабжения новых регионов на примере Херсонской области 28
А. М. Гнездилов1, И. В. Николенко2, М. П. Рябцев3
1 Гнездилов Алексей Михайлович, директор, ГБУ «Производственное управление мелиорации и водного хозяйства Херсонской области»

Россия, Херсонская область, Чаплинский район, пгт. Чаплинка, Военная ул., 2, e-mail: donisnab@yandex.ru

2 Николенко Илья Викторович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского

295007, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4, e-mail: nikoshi@mail.ru

3 Рябцев Михаил Павлович, кандидат технических наук, ведущий специалист-гидротехник, Гидрогеолого-мелиоративное отделение и лаборатория мониторинга вод и почвы Херсонской области

295001, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 170, e-mail: ryabzev46@yandex.ru
Для цитирования: Гнездилов А. М., Николенко И. В., Рябцев М. П. Проблемы и перспективы развития водоснабжения новых регионов на примере Херсонской области. // Водоснабжение и санитарная техника. 2026. № 2. С. 28–39. DOI: 10.35776/VST.2026.02.04.
В статье по итогам обследования централизованных систем водоснабжения населенных пунктов Херсонской области определены их ключевые проблемы, которые легли в основу разработки решений по развитию регионального водоснабжения. В связи с аварией на гидроузле Каховского водохранилища подача воды из реки Днепр в настоящее время невозможна, поэтому рассмотрены проблемы дефицита местных водных ресурсов, который представляет собой существенное ограничение для работы систем водоснабжения многих населенных пунктов Херсонской области. Выполнен анализ водохозяйственного комплекса Херсонской области, в который входят две крупнейшие оросительные системы Российской Федерации, являющиеся основой орошения сельскохозяйственного производства приазовских и причерноморских регионов, а также важным элементом обеспечения систем водоснабжения жителей части Херсонской, Запорожской областей и Крымского полуострова. Предложено использовать в регионе теоретические наработки и практический опыт, полученные в Крыму для обеспечения водной безопасности в условиях дефицита водных ресурсов. Проведен анализ полученных результатов, а также даны рекомендации по перспективам развития систем водоснабжения в Херсонской области.

Ключевые слова: водные ресурсы, водохозяйственный комплекс, оросительная система, водохранилище, система водоснабжения, подземный источник.

WATER INDUSTRY
Gnezdilov A. M., Nikolenko I. V., Riabtsev M. P. Problems and development prospects of supplying water to the new regions through the example of the Kherson region 28
A. M. Gnezdilov1, I. V. Nikolenko2, M. P. Riabtsev3
1 Gnezdilov Aleksei, Director, State Institution «Production Department of Land Reclamation and Water Management of the Kherson Region»

2 Voennaia St., Chaplinka Urban Settlement, Chaplinsky District, Kherson Region, Russian Federation, e-mail: donisnab@yandex.ru

2 Nikolenko Il’ia, Doctor of Engineering, Professor, Head of Department, Crimean Federal University named after V. I. Vernadskii

4 Akademika Vernadskogo Ave., Simferopol, Republic of Crimea, 295007, Russian Federation, e-mail: nikoshi@mail.ru

3 Riabtsev Mikhail, Ph. D. (Engineering), Leading Hydraulic Engineer, Hydrogeological and Reclamation Department and Laboratory for Water and Soil Monitoring in Kherson Region

170 Krylova St., Simferopol, Republic of Crimea, 295001, Russian Federation, e-mail: ryabzev46@yandex.ru
For citation: Gnezdilov A. M., Nikolenko I. V., Riabtsev M. P. Problems and development prospects of supplying water to the new regions through the example of the Kherson region. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2026, no. 2, pp. 28–39. DOI: 10.35776/VST.2026.02.04. (In Russian).
Based on a survey of public water supply systems in populated areas of the Kherson region the key issues that form the basis for developing solutions for the regional water supply development are specified. Because of the accident at the waterworks of the Kakhovka water reservoir, water supply from the Dnieper River is currently unavailable. Accordingly, the problems of the water scarcity, that is a meaningful constraint of the operation of water supply systems in many populated areas of the Kherson region are considered. An analysis of the water management complex of the Kherson region was carried out including two of the largest irrigation systems of the Russian Federation, that provide for the basic agricultural irrigation in the Azov and Black Sea regions, as well as for the water supply systems for the residents of parts of the Kherson, Zaporozhian regions and the Crimean Peninsula. It was proposed to apply theoretical developments and practical experience gained in Crimea to ensure water security in the region amid water scarcity. An analysis of the obtained results was conducted, and recommendations were submitted for the prospective development of the water supply systems in the Kherson region.

Key words: water resources, water management complex, irrigation system, water reservoir, water supply system, underground source.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.3

DOI 10.35776/VST.2026.02.05

Амбросова Г. Т., Лазарева М. А., Кругликова А. В. Проблемы и пути их решения на локальных очистных сооружениях канализации Амурского газоперерабатывающего завода 41
Г. Т. Амбросова1, М. А. Лазарева2, А. В. Кругликова3
1 Амбросова Галина Тарасовна, кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

630008, Россия, г. Новосибирск, Ленинградская ул., 113, e-mail: galina-ambrosova@yandex.ru
2 Лазарева Мария Александровна, магистрант кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин); заместитель начальника отдела водоснабжения и водоотведения Управления главного энергетика, ООО «Газпром переработка Благовещенск»

676450, Россия, Амурская область, г. Свободный, территория ТОР Амурская, e-mail: m.lazareva@sibstrin.ru
3 Кругликова Анастасия Валерьевна, старший преподаватель кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

630008, Россия, г. Новосибирск, Ленинградская ул., 113, e-mail: nastikrug@mail.ru
Для цитирования: Амбросова Г. Т., Лазарева М. А., Кругликова А. В. Проблемы и пути их решения на локальных очистных сооружениях канализации Амурского газоперерабатывающего завода // Водоснабжение и санитарная техника. 2026. № 2. С. 41–50. DOI: 10.35776/VST.2026.02.05.

Приведены результаты опытно-производственных испытаний современной технологии очистки бытовой сточной жидкости Амурского газоперерабатывающего завода. Детально изучен проект, выполнен поверочный расчет функционирующего комплекса очистки сточных вод на фактические показатели и расходы, выявлены проектные недоработки и упущения, разработаны и предложены варианты их устранения. Мероприятия по усовершенствованию технологии очистки сточной жидкости обсуждены с проектной и строительной организациями. На сегодняшний день часть из них прошла производственную апробацию, остальные, более затратные по материальным и трудовым ресурсам, намечено устранить в ближайшее время.

Ключевые слова: локальные очистные сооружения канализации, мембранный илоразделитель, половолоконные ультрафильтрационные мембраны, эффективность очистки, активный ил, нитрификация, денитрификация.

WASTEWATER TREATMENT

Ambrosova G. T., Lazareva M. A., Kruglikova A. V. Problems at the local wastewater treatment facilities of the Amur gas processing plant and ways of their solution 41
G. T. Ambrosova1, M. A. Lazareva2, A. V. Kruglikova3
1 Ambrosova Galina, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Professor of the Department of Water Supply and Sanitation, Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin)

113 Leningradskaia St., Novosibirsk, 630008, Russian Federation, e-mail: galina-ambrosova@yandex.ru
2 Lazareva Mariia, Graduate Student, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin); Deputy Head of the Water Supply and Wastewater Disposal Department of the Chief Power Engineer's Office, Gazprom Pererabotka Blagoveshchensk LLC
Amur Priority Development Area, Svobodnyi, Amur Region, 676450, Russian Federation, e-mail: m.lazareva@sibstrin.ru

3 Kruglikova Anastasiia, Senior Lecturer, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin)

113 Leningradskaia St., Novosibirsk, 630008, Russian Federation, e-mail: nastikrug@mail.ru
For citation: Ambrosova G. T., Lazareva M. A., Kruglikova A. V. Problems at the local wastewater treatment facilities of the Amur gas processing plant and ways of their solution. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2026, no. 2, pp. 41–50. DOI: 10.35776/VST.2026.02.05. (In Russian).
The results of pilot testing of advanced domestic wastewater treatment technology at the Amur Gas Processing Plant are presented. The project was studied in detail; a checking calculation of the operating wastewater treatment facility was performed based on the actual performance and flow rates; design defects and gaps were revealed; and solutions to address them were developed and proposed. Improvements to the wastewater treatment technology were discussed with the design and construction organizations. Some of these improvements have already been piloted, while others, more costly in terms of material and labor resources, are scheduled for elimination soon.

Key words: local wastewater treatment facilities, membrane sludge separator, hollow-fiber ultrafiltration membranes, treatment efficiency, activated sludge, nitrification, denitrification.

ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ

УДК 628:001.32
DOI 10.35776/VST.2026.02.06

Черников Н. А., Твардовская Н. В., Терехов Л. Д. Первой в России кафедре «Водоснабжение и водостоки» 130 лет 51
Н. А. Черников1, Н. В. Твардовская1, Л. Д. Терехов1
1 Черников Николай Андреевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение, водоотведение и гидравлика», Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I

190031, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, 9, e-mail: nika_pgups@mail.ru
2 Твардовская Надежда Владимировна, кандидат технических наук, заведующая кафедрой «Водоснабжение, водоотведение и гидравлика», Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I

190031, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, 9, e-mail: tvardovskaya@pgups.ru

3 Терехов Лев Дмитриевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение, водоотведение и гидравлика», Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I

190031, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, 9, e-mail: levter4@rambler.ru

Для цитирования: Черников Н. А., Твардовская Н. В., Терехов Л. Д. Первой в России кафедре «Водоснабжение и водостоки» 130 лет // Водоснабжение и санитарная техника. 2026. № 2. С. 51–60. DOI: 10.35776/VST.2026.02.06.

Рассмотрены вопросы по истории развития кафедры «Водоснабжение и водостоки» (в настоящее время кафедры «Водоснабжение, водоотведение и гидравлика» Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I), в том числе включая период преподавания основ водоснабжения, водоотведения, гидравлики и санитарной гидротехники с момента основания в 1809 г. Института Корпуса инженеров путей сообщения. Приведена информация о заведующих и некоторых видных выпускниках кафедры, об основных научных направлениях ее деятельности.

Ключевые слова: водоснабжение, водоотведение, водостоки, научная школа, Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I.

HISTORY OF THE INDUSTRY
Chernikov N. A., Tvardovskaya N. V., Terekhov L. D. 130th anniversary of the first in Russia Water Supply and Drainage Department 51
N. A. Chernikov1, N. V. Tvardovskaya2, L. D. Terekhov3
1 Chernikov Nikolay, Doctor of Engineering, Professor, Department of Water Supply, Sewerage and Hydraulics, Emperor Alexander I Petersburg State Transport University

9 Moskovskii Ave., Saint-Petersburg, 190031, Russian Federation, e-mail: nika_pgups@mail.ru
2 Tvardovskaya Nadezhda, Ph. D. (Engineering), Head of Department of Water Supply, Sewerage and Hydraulics, Emperor Alexander I Petersburg State Transport University

9 Moskovskii Ave., Saint-Petersburg, 190031, Russian Federation, e-mail: tvardovskaya@pgups.ru

3 Terekhov Lev, Doctor of Engineering, Professor, Department of Water Supply, Sewerage and Hydraulics, Emperor Alexander I Petersburg State Transport University

9 Moskovskii Ave., Saint-Petersburg, 190031, Russian Federation, e-mail: levter4@rambler.ru

For citation: Chernikov N. A., Tvardovskaya N. V., Terekhov L. D. 130th anniversary of the first in Russia Water Supply and Drainage Department. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2026, no. 2, pp. 51–60. DOI: 10.35776/VST.2026.02.06. (In Russian).
The issues of the history of the Department of Water Supply and Drainage (currently the Department of Water Supply, Sewerage and Hydraulics at Emperor Alexander I Petersburg State Transport University) are considered, including the period of teaching the fundamentals of water supply, wastewater disposal, hydraulics, and sanitary hydraulic engineering since the founding of the Institute of the Corps of Railway Engineers in 1809. Information is provided on the heads of the Department and some prominent alumni, as well the main research areas.

Key words: water supply, wastewater disposal, drainage, scientific school, Emperor Alexander I Petersburg State Transport University.
